فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

بر اساس شرح خدمات قرارداد و با توجه به اطلاعات بدست آمده در گزارشِ اکتشاف مقدماتی منطقه ایرانشهر(به سال 1385) منطقه ای به وسعت تقریبی60 کیلومترمربع در پهنة شهرستان ایرانشهر با هدف اکتشاف عناصر فلزی و با نگرش ویژه بر روی کانی سازی عناصر جیوه و مس انتخاب گردید. از طرفی با توجه به اینکه کشف و        پی جویی کانسارها (بطور اخص کانیهای با وزن مخصوص بالا) به روش کانی سنگین در سالهای اخیر از کارایی بالایی برخوردار بوده و منجر به کشف کانسارهای ارزشمندی نظیر تیتانیم کهنوج، تیتانومگنتیت سواحل گیلان، مونازیت مروست و همچنین شناسایی چندین ذخیره پلاسری طلا گردیده، سعی شد تا در این پروژه از روشهای کانی سنگین نهایت بهره گرفته شود.

بطورکلی پروژة حاضر در دو مرحله طراحی و اجرا گردیده است. مرحله اول شامل برداشت، آماده سازی،  مطالعه و بررسی ناهنجاریهای کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پرپتانسیل احتمالی است و مرحلة دوم آن شامل کنترل ناهنجاریهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از دگرسانی ها، کانی سازی ها، شکستگی های پر شده تعقیب گردید. در نهایت نیز مطالعات مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفت و پیشنهادهای لازم به جهت ادامة طرح ارائه شد.

1-2- اهداف مطالعات کانی سنگین در مقیاس نیمه تفصیلی

بطور تجربی ثابت شده است که مطالعات کانی سنگین با استفاده از رسوبات آبراهه ای می تواند در پیجوئی های ناحیه ای و اکتشافات نیمه تفصیلی کارایی مؤثری داشته باشد. علت امر آن است که این رسوبات حاصل فرسایش و حمل مواد از بالادست بوده و بنابراین معرف مناسبی در محیط های واقع در مسیر آب می باشند. از مزایای دیگر این محیط، شرایط اکسیدان در اغلب آنهاست که موجب تحرک عناصر کانساری و در نتیجه افزایش وسعت هاله های آنهاست. از این رو هدف از انجام این مطالعات شناسایی هر چه دقیق تر پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه بر روی عناصر فلزی نظیر جیوه و مس و با تکیه بر مطالعات کانی سنگین است.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1- نقشه زمین شناسی 250،000 :1 ایرانشهر - سازمان زمین شناسی کشور

2- نقشه توپوگرافی 250،000 :1 ایرانشهر -  سازمان جغرافیایی کشور

3- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 رودخانه دوست آباد 8244 IV - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

4-اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی شمال شرق ایرانشهر- مهندسین مشاور کان ایران- 1385

5- اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقة یکصدهزارم بیرک 2 - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

6- گزارش دورسنجی ورقة یکصدهزارم بیرک2  - مهندسین مشاور هزاره سوم

1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی

منطقه مورد مطالعه در قسمت مرکزی بلوچستان ،در فاصله 35 کیلومتری شمال شرقی ایرانشهر قرار گرفته است و دارای مختصات جغرافیایی زیر است:

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
| ˝78/56  59˚60 | ˝38/31  22˚27 | 13/3029603 | 18/302121 | A |
| ˝63/22  04˚61 | ˝13/35  22˚27 | 13/3029603 | 71/309427 | B |
| ˝51/27  04˚61 | ˝64/52  17˚27 | 81/3020906 | 71/309427 | C |
| ˝855/1  00˚61 | ˝91/48  17˚27 | 81/3020906 | 18/302121 | D |

از طریق جاده ایرانشهر – زابلی  به سمت روستای منجین (کیلومتر30 ) و از آنجا از طریق راه خاکی به سمت شمال می توان به منطقه دسترسی یافت. نقشه(1-1)

1-5-آب و هوا

به سبب کمی ارتفاع،دوری از دریا،کمی رطوبت و عرض جغرافیایی کم دارای آب و هوای خشک و سوزان است.حداکثر درجه حرارت در تابستان 58 درجه و در زمستان به صفر می رسد.حداکثر بارندگی آن 83 میلی متر و حداقل آن 12 میلی متر در سال است.پوشش گیاهی آن استپ بیابانی می باشدکه در قسمتهای کوهستانی از موقعیت بهتری برخوردار است. درختان جنگلی از قبیل کهور ،گز ،کرگز و نخل وحشی دیده می شود.

از رودخانه های مهم منطقه می توان به رود سنگ بندان و رودخانه تهماب اشاره کرد.

1-6- وضعیت معیشتی

مردم منطقه از طریق کشاورزی و بعضاً دامداری امرار معاش می نمایند . محصولات آنها اغلب خرما،گندم، باقلا، مرکبات ، موز ، برنج ، انبه و ذرت است.

کارخانه نساجی بافت موج در 5 کیلومتری جاده ایرانشهر – بمپور واقع است.

ایرانشهر شهری است که به سرعت رو به آبادانی و توسعه می رود ،زیرا به وسیله جاده های آسفالته به زاهدان، چابهار، بم وکرمان مرتبط است.این شهر به عنوان یکی از قطبهای جذب جمعیت و مرکز صنعت و دانش و تولید محصولات کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

1-7-زمین ریخت شناسی

بطورکلی با توجه به عکسهای هوایی، نقشه توپوگرافی و مشاهدات صحرایی که طی مراحل مختلف صورت پذیرفت، ریخت شناسی منطقه مورد بررسی از ایالتهای متفاوت و متنوعی تشکیل نیافته است و عمدتاً ارتفاعات بلند و چهره ساز با قلل کشیده و مضرس و سطوح توپوگرافی مقاوم و نیمه مقاوم در برابر فرسایش، سازمان دهنده مورفولوژی محدوده مورد مطالعه می باشند و تنها در بخش کوچکی از جنوب و جنوب غربی منطقه شاهد حضور پادگانه های آبرفتی و رسوبات عهدحاضر با پهنه های وسیع از رسوبات حمل شده از بالادست می باشیم. مرتفع ترین بخش منطقه به ارتفاع 1305 متر در شمال شرقی منطقه و پست ترین بخش آن به ارتفاع 900 متر متشکل از پادگانه های آبرفتی در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه می باشد.

رودخانة سنگبندان از سیستم آبراهه های اصلی در منطقه است که از روند شمال شرقی- جنوب غربی تبعیت         می کند و دارای انشعابات فراوان با روندهای مختلف می باشد.