1-1- مقدمه

با توجه به نياز روزافزون کشور به مواد اوليه معدني براي پيشبرد همه جانبه برنامههاي توسعهاي و همچنين هدف گذاريهاي صورت گرفته در بخش معادن که اولويت را بر اکتشاف ذخاير معدني جديد و بي نيازي از واردات مواد معدني قرار داده، پي جوئي و اکتشاف ذخاير جديد اهميت بيشتري مي يابد. از سوي ديگر، استان کرمان در جغرافياي کشور ايران از جمله مناطق بسيار پراهميتِ داراي پتانسيل معدني بوده و همواره مورد توجه خاص قرار داشته است.

در منطقه آبدر- دهج افزون بر كانسار پورفيري ميدوك، شواهد پورفيري در محدوده هايي نظير آبدر، سارا، كهتوكورها، سرنو، ايجو، گود كلواري و كدر ديده مي شود. خصوصيات دگرسانيهاي گرمابي و سيماي ساختاري در تصاوير ماهواره اي و خصوصيات زمين شناسي و پترولوژيكي بر اساس اطلاعات موجود مانند ويژگيهاي ليتولوژيكي سنگ ميزبان و ارتباط توده هاي معدني با هم و فاكتورهاي ژئوشيميايي شامل عناصر اصلي، همراه و ردياب ها و تلفيق آنها در محيط GIS  نشان داده اند كه منطقه آبدر- دهج يکي از مهمترين مناطق داراي شواهد ذخاير پورفيري در كمربند كرمان مي باشند.

در همين راستا طي قرارداد شماره 2677 مورخه 25/12/86، انجام خدمات مشاوره اي پروژه اکتشاف و پي جوئي مواد معدني در محدوده ورقه هاي 1:50000 جوزم و دهج (منطقه شهربابک) از سوي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور-مديريت منطقه جنوب خاوري (کرمان) بعنوان کارفرما به شرکت توسعه علوم زمين با مدیریت منصور صمیمی نمین واگذار گرديد.

پس از بررسي هاي اوليه و گردآوري اطلاعات موجود، پردازش اين اطلاعات و همچنين پردازش تصاوير ماهواره اي منطقه، اکيپ اکتشافي شرکت در تاريخ 19/02/87 به منطقه اعزام شدند.

در تهیه گزارش حاضر عناوین و مشخصات کلی ناحیهای از دو برگه بالا (دهج و جوزم) به علت مشابه بودن عوارض طیفی مشابه به طور یکسان نوشته شده ولی عملیات اکتشافی به اقتضای بزرگی و کوچکی و نوع 
آلتراسیونهای انجام شده به تحریر درآمده است. لذا نتایج به دست آمده از هر برگه تحت عنوان آن برگه به صورت جداگانه به تحریر درآمده است.

گزارش حاضر مربوط به برگه 1:50،000 دهج میباشد.

این مشاور بر خود وظیفه میداند تا از ناظر محترم پروژه سرکار خانم دکتر حبیبه عطاپور به خاطر زحمات فراوان در مطالعه گزارش و یادآوری نکات مثمر ثمر و دقیق کمال تشکر و قدردانی را دارد. همچنین از مدیریت محترم  زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری (کرمان) به دلیل همکاریهای گوناگون جهت پیشبرد برنامههای اکتشافی تشکر و قدردانی به عمل میآید.

1-2- اهداف پروژه

پروژه اکتشافي مذکور با هدف دستيابي به پتانسيلهاي مناسب مواد معدني در محدوده دهج-جوزم تعريف گرديده است. اين پتانسيلهاي معدني شامل مواد معدني فلزي، غيرفلزي، سنگ نما و ... مي شود. بررسي و مطالعه انديسهاي معرفي شده قبلي و انديسهايي که طي اجراي اين طرح شناخته و معرفي مي شوند، از ديدگاه ساختاري، سيستم گسلهاي موجود و ارتباط آن با کاني سازي، ژنز کانسار و ارائه ذخيره زمين شناسي براي انديسها، کانسارها و پتانسيلهاي معدني احتمالي و سایر موارد که در پیوست همین گزارش به تفصیل آورده شده، از جمله اهداف اين طرح است. برداشت عوارض زمين شناسي- تکتونيکي در استاندارد نقشه 1:50000 و از محدوده هاي دگرساني، برداشت مناطق کانه زا (خصوصاً کاني سازي طلا، مس و عناصر پاراژنزي آنها)، برداشت کليه گسلها و شکستگيها، نمونه گيري با هدف مطالعات ميکروسکوپي (مقاطع نازک، نازک- صيقلي و صيقلي)، تجزيه و تحليل پترولوژيکي با استفاده از مطالعه نمونه ها و بررسي آلتراسيونهاي محدوده از جمله اهداف اين گزارش مي باشد.

1-3- موقعيت جغرافيايي

شهر دهج از شهرهاي شهرستان شهر بابك و از توابع استان كرمان است كه در نيمه غربي استان كرمان و شمال شهرستان شهربابك واقع شده است. اين شهر از شمال و غرب به شهرستان مهريز و خورميز (استان يزد) و از شمال شرق و شرق به شهرستان انار (رفسنجان) و از جنوب به جوزم و آباديها و مزارع آن و شهربابك واز جنوبغربي به خبر و آباديهاي آن محدود مي گردد .

برگه یک پنجاه هزارم دهج، در برگه یک دویست و پنجاه هزارم انار و در بخش جنوبشرقی ورقه یک صد هزارم دهج قرار گرفته است. برگه 1:50000 دهج به مختصات 45 54 تا55 خاوری و30 30 تا 45 30 شمالی 
میباشد.

برگه دهج

شكل شماره 1-1- موقعيت محدوده مورد مطالعه بر روي نقشه زمين شناسي 1:250،000 انار

1-4- راههاي دسترسي

دسترسی به محدوده مورد مطالعه از طریق جاده آسفالته شهر بابک ـ انار و جاده آسفالته دهج امکانپذیر است. از دیگر راههای مهم محدوده میتوان از راه آسفالته دهج ـ انار و دهج ـ یزد نام برد.

جادههای آسفالته فرعی، شوسه و خاکی روستاهای این برگه دسترسی به مناطق مختلف برگه را فراهم مینماید.

شکل شماره 1-2- موقعيت محدوده مورد مطالعه و راههاي دسترسي به آن

1-4- ريخت شناسی :

برگه مورد مطالعه بیشتر به وسیله واحدهای سنگی اشغال شده و تنها بخشهای کمی توسط رسوبات عهد حاضر پوشش داده شده است.

برگه یاد شده، بیشتر در مرکز کوهستانی بوده ولی دو سوی شمال و جنوب به دلیل رخنمون واحدهای سنگی نئوژن که بیشتر از سازندهای تبخیری ـ تخریبی درست شده، دارای موفولوژی نسبتاً هموار نسبت به بخش میانی برگه است.

دم های داسیتی منطقه از جمله در کوه ایوب، کوه کاشو، کوه محمدآباد، کوه مدوار و غیره معمولاً ارتفاع ساز و به صورت تک قلههای منفرد، نماهایی زیبا را به نمایش میگذارد.

1-6- پوشش گياهي

پوشش گياهي طبيعي منطقه به صورت درختچه هايي از جنس گَوَن است که با گسترشي نه چندان تنک (در هر 100 مترمربع در دره ها 3-2 درختچه) منطقه را پوشش داده اند.

1-7-وضعيت آب وهوايي

منطقه مورد مطالعه، منطقهای با آب و هوای کوهستانی با تابستانهای معتدل و خنک و زمستانهای سرد میباشد.

به دلیل بارش مناسب و آب و هوایی معتدل و وجود خاک مناسب موجب حاصلخیزی مزارع و نواحی کشاورزی و تأمین مراتع و علفزارها برای دامپروری شده است.

1-8-پيشينه مطالعاتي محدوده و نظريه هاي موجود درباره کاني سازي

اولين مطالعات اکتشافي سيستماتيک در اين منطقه مربوط به پروژه اکتشافي کرمان در سالهاي 1970 لغايت 1974 ميلادي توسط يوگسلاوهاست. اين مطالعات که قسمت اعظم کمربند پورفيري کرمان را شامل 
مي شده توانسته اطلاعات اوليه مناسبي را از سيستم هاي پورفيري در اين منطقه مس خيز ايجاد نمايد. اين مطالعات اوليه تا سال 1971 کامل گرديد (Milosakovic et al., 29/yu) و بدنبال آن مطالعات نيمه تفصيلي ژئوشيميايي و ژئوفيزيکي بهمراه حفاري اکتشافي بين سالهاي 72، 1971 انجام گرفته است.

زمين شناسان يوگسلاو درباره کاني سازيهاي اين زون معتقدند که:

- مجموعه هاي سنگي ميزبان كاني سازي مس، سرب و روي در کمربند کرمان را توده هاي نفوذي اليگوسن-ميوسن و مجموعه هاي رسوبي-آذرين ائوسن-اليگوسن-ميوسن تشكيل مي دهند.

- كاني سازي ازديدگاه ژنتيك ارتباط مستقيم با توده هاي نفوذي گرانیتوئیدی اولیگو میوسن و كمتر به توده هاي قديمي تر مرتبط مي باشد.

- كانسارهاي فلزي در امتداد شكستگي هايي با امتداد عمومي شرقي-غربي تشكيل شده اند.

- پديده كاني سازي بيشتر بصورت پرشدگي اين شكستگي ها و كمتر با جانشيني هاي متاسوماتيكي نمايان مي شود.

- محلول هاي كاني ساز نه تنها در محدوده كاني سازي بلكه در گستره اي فراتر از آن ايجاد زون هاي دگرساني هيدورترمال نموده اند. اين دگرساني ها در نزديكي كانسارهاي مس پورفيري شديدتر است.

- كاني سازي مس بصورت (پورفيري) افشان ، رگه اي و استوك ورك ولي كاني سازي مس و سرب و روي يا سرب و روي بيشتر بصورت رگه اي مي باشد .

كاني سازي سرب و روي به دو صورت اصلي ديده مي شود:

الف- كانسارهاي چند فلزي (Polymetallic) رگه اي كه كاني هاي مس و سرب و روي با هم تشكيل شده اند.

ب- كاني سازي سرب و روي

هر دو نوع اين کانسارها، رگه اي مي باشند با اين تفاوت كه نوع اول اكثراً در امتداد زونهاي برشي    (Sheared Zone)  يافت مي شود و دومي در امتداد زون هاي گسلي.

- كانسارهاي مس سرب- روي در سنگ هاي آتشفشاني ائوسن يا در اطراف توده هاي نفوذي ديده 
مي شوند. تركيب كاني شناختي آنها بسيار متنوع مي باشد كه عبارتند از:

Pyrite + Chalcopyrite + Galena + Sphalerite + Tetrahedrite + Enargite + Lusonite + Marcasite + Covellite + Bornite + Sarthorite + Native Gold + Hematite

چهار كاني پيريت، كالكوپيريت، گالن و اسفالريت مهمترين پاراژنز سولفوري اوليه اين رگه ها را تشكيل ميدهند  و کوارتز مهمترين گانگ رگه ها است. كاني سازي سرب و روي در امتداد زون هاي گسلي بوده و مهمترين كاني آن اسفالريت و گالن و پيريت است. كالكوپيريت بسيار كم است. بايد توجه داشت كه تمام كانسارهاي مس پورفيري هميشه داراي مقادير كمي از كاني هاي سرب و روي مي باشند . مقدار اين كانه ها در بخش هاي حاشيه اي زون هاي دگرساني بيشتر است.

زمين شناسان يوگسلاو در مورد منشاء اعتقاد دارند كه كاني سازي بطريقي مستقيم و يا غيرمستقيم با نفوذ توده هاي آذرين نيمه عميق و عميق ديوريتي-گرانوديوريتي ارتباط دارد و علت آن:

الف- بيشترين رخداد نشانه هاي كاني سازي در خود توده ها يا در منطقه بلافصل دور اين توده ها ديده مي شود.

ب- شکل گيري توده هاي نفوذي و كاني سازي از نظر زماني تفاوت زيادي ندارد.

ج- بيشتر توده هاي نفوذي از نظر ژئوشيميايي غني از مس هستند.

- پديده هاي ساختاري در پديداري زون هاي كاني سازي و حتي در پيدايش و محل ظهور توده هاي نفوذي نقش بسزائي داشته اند. توده هاي نفوذي تقريباً داراي امتدادي موازي امتداد عمومي كمربند دهج-سارودئيه هستند. اين امتداد شمالغربي-جنوبشرقي است و مهمترين گسلهايي كه داراي طول زيادي هستند در همين امتداد قرارگرفته اند. در اين سلسله جبال روندهاي شمال شرقي-جنوب غرب نيز ديده مي شود كه امتداد عمومي سلسله جبال را قطع مي نمايد. در محل هائيكه دوسيستم گسل مذكور با هم تلاقي مي نمايند توده هاي نفوذي بشدت دگرسان و با كاني سازي سولفوري نيز آغشته گشته اند. كانسارهاي مس سرچشمه و قادر، چنار و توده دگرساني بزرگ كوه لاله زار و ... در چنين برخوردگاه هايي بوجود آمده اند.

بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه بيشترين زون هاي دگرساني داراي امتداد شرقي- غربي بوده و در آن امتداد مهمترين كاني سازيها براي فلز مس رخ داده است. گرچه كاني سازي مس در امتدادهاي شمال شرقي- جنوب غربي نيز روي داده است . اکثر رگه هاي سرب و روي و مس و رگه هاي سرب و روي در درون شكستگي هاي شمالي- جنوبي تشكيل شده اند.

1-9- زمين شناسي ناحيه اي

محدوده مورد مطالعه در شمالغربي ترين بخش کمربند کرمان و بطور جزئي تر در شمالغرب زون دهج- ساردوئيه جزئي از کمربند اروميه دختر واقع شده است. اين منطقه جزو آخرين مناطق شمال غربي کمربند کرمان که احتمال کاني سازي پورفيري را داراست شناخته شده است. مسيب سبزه اي (1974) اين زون را يك كافت ميان قارهاي مي داند كه با روند شمال غربي- جنوب شرقي از اواخر دوران دوم- اوائل دوران سوم بر اثر شكافتن پوسته قبلي (مزوزوئيك- پركامبرين) تشكيل گرديده است. علت اصلي تشكيل اين كافت صعود دياپيرهاي گرم از گوشته و ذوب آنها و تشكيل ماگماي بازالتي و هجوم اين ماگما به پوسته قاره اي مي باشد. امامي (1981) تشكيل سنگ هاي آذرين خروجي و نفوذي كمربند آذرين اروميه-دختر را نتيجه ذوب سنگهاي پوسته قاره اي و تشكيل ماگماي گرانيتي و اختلاط اين ماگما با ماگماي بازالتي مهاجم مي داند. معبر نفوذ ماگماهاي مذكور برخوردگاه هاي سه دسته خطواره بزرگ و عمده در اين محدوده بوده است. اين خطواره ها به ترتيب ارزش عبارتند از: خطواره هاي شمالي- جنوبي، شمالشرقي- جنوبغربي، خطواره هاي شمالغربي- جنوبشرقي. کانسارها، مناطق و رگه هاي هيدروترمالي و زونهاي دگرساني بر مناطق برونزد توده هاي نفوذي انطباق دارد. اين بدليل منشاء گرفتن رگه ها از توده هاي ماگمايي نيست بلكه به اين دليل است كه اين مناطق در طول دوران سوم و اوائل دوران چهارم دائماً جولانگاه صعود توده هاي ماگمايي بزرگ بوده اند. سبزه اي (1974) معتقد است كه علاوه بر روند اصلي شمالغرب- جنوبشرقي و شمالشرقي- جنوبغربي، خطواره هاي شمالي- جنوبي متعددي امتداد شمال غربي- جنوب شرقي اين سلسله جبال را به قطعات متعددي تقسيم مي نمايد. گرچه مي توان با توجه به موقعيت هاي جغرافيايي تقسيم بندي هاي جديد براي کاني سازي هاي کمربند کرمان قائل شد ولي بطورکلي رخنمون هاي عمده کاني سازي مس در کمربند کرمان متأثر از نفوذ توده هاي ساب ولکانيک در سنگهاي آتشفشاني اروميه دختر است. اين کمربند (اروميه - دختر) بطول1600 کيلومتر و بعرض تقريبي 100 کيلومتر در امتداد تراست زاگرس و با فاصله 150 کيلومتري از آن قرار گرفته است. رخنمونهاي عمده و اصلي اين منطقه از سنگهاي آتشفشاني دوران سنوزوئيک تشکيل شده اند. ماگماي تشکيل دهنده توده هاي نفوذي در اين منطقه که با توجه به الگوي کمان ولکانيکي حرکات تکتونيکي دوران کرتاسه بالايي و از فرورانش و هضم بخش انتهاي پوسته اقيانوسي واقع در بين دو صفحه عربستان و اوراسيا در امتداد گسل معکوس زاگرس تشکيل گرديده است، داراي ترکيب اسيدي تا متوسط مي باشد.

با توجه به فرضيه فوق مي توان انتظار داشت که فعاليتهاي ماگمايي دوران ترشير بعد از پديده برخورد دو قاره به وقوع پيوسته باشد (بعضي از اين محققين بر اين باورند که برخورد در طي دوره ميوسن اتفاق افتاده است). اين فعاليتها در طي ائوسن بالايي، اليگوسن و اليگوميوسن و پليوسن در منطقه ارومیه ـ دختر انجام پذيرفته است که منطقه مورد مطالعه نيز بخش کوچـکي از آنـرا تشکيل مـي دهد. در امتـداد حاشيه قـاره اي نـيز سنگـهاي افيوليتي مربـوط به کرتاسه بالايي (منطقه دگرگوني سنندج- سيرجان) جايگزين شده اند که در جنوب غرب کمربند- اورميه دختر قرار دارند.

فعاليتهاي ماگمايي دوران ترشير محدود به حواشي نزديک دو صفحه نبوده بلکه در داخل نواحي قاره اي نيز رخداده است. بسياري از محققين، وجود فعاليتهاي گسترده ولکانيکي دوران ائوسن در ايران مرکزي را با پديده فرورانش در طول گسل اصلي زاگرس مرتبط دانسته و شيب فرورونده را بطرف شمال شرق مشخص نموده اند (اشتوکلين 1974، اشتوکلین 1977، بربريان و ديگران، 1981).  البته گروهي نيز اعتقاد دارند که فرورانش تا زمان پليوسن وجود داشته و حتي برخي فعاليت هاي فرورانشي را تا عهد حاضر نيز امتداد داده اند (نوروزي 1971، عطاپور 1386).

يانگ و ديگران (1976) فرض نموده اند که زايش ماگما براي آتشفشانهاي ائوسن در ايران مرکزي در عمقي حدود 120 تا 150 کيلومتري صورت گرفته و عامل زايش نيز فرورانش صفحه عربستان به زير هسته مقاوم بلوک لوت و ايران مرکزي مي باشد. توده هاي نفوذي بعلت تأثير اين هسته مقاوم به دو شاخه تقسيم 
مي شوند که يک شاخه آن داراي روند شمال غرب- جنوب شرق مي باشد و کانسارهاي سرچشمه، ميدوک، دره زار و... مواردي از آن هستند و شاخه ديگري با روند شرق- شمال شرق و غرب- جنوب غرب مي باشد که انديس هاي مس عباس آباد، شاهرود- طالقان- شمال کرج و طالش را دربر مي گيرد.