فصل اول

كليات

1- مقدمه

اكتشاف ناحيه اي در مقياس 100000 :1 در زمرة عمليات اكتشافي زير بنايي به حساب مي‌آيد كه هدف آن شناخت نواحي با پتانسيل معدني است. براي نيل به اين اهداف از روشهاي مختلف            ژئو فيزيكي ، ژئوشيميايي و اطلاعات ماهواره اي مي توان بهره برد. نقشه برداري ژئو شيميايي در مقياس ناحيه اي نيز يكي از اين روشهاست كه مي‌تواند با نمونه برداري از رسوبات رودخانه‌اي انجام پذيرد. پروژه حاضر بخشي از طرح اكتشافات ژئو شيميايي سيستماتيك مي‌باشد كه در محدوده برگه  100000 :1 کمانه یوسف انجام مي پذيرد. اجراي اين پروژه در دو بخش طراحي شده است. بخش اول عمليات تا رسم نقشه آنوماليهاي ژئوشيميايي و تعيين مناطق با پتانسيل ادامه مي يابد بخش دوم شامل عمليات كنترل آنومالي هاست كه از طريق مطالعات كاني سنگين، آلتراسيون،  مناطق كاني سازي و شكستگي هاي پر شده (plumbing system ) تعقيب خواهد شد و در نهايت پس از كنترل آنوماليها هر يك از آنها مدل سازي شده و مناطق اميد بخش معرفي خواهد شد.

برگه کمانه یوسف به دلیل واقع شدن در نوار مرزی ایران و افغانستان به دو برگه 1:50،000 چشمه انجیر و ملوی بالا خلاصه شده است که حتی این دو برگه نیز کامل نیستند و بخش هایی از آنها در خاک افغانستان می باشد. در واقع این محدوده از صفر مرزی تا 15 کیلومتری داخل خاک ایران را شامل می شود که یک محدوده کاملاً نظامی بوده و تحت کنترل شدید مرزبانی استان خراسان رضوی و زیر نظر هنگ مرزی تایباد می باشد. به دلیل کوهستانی  و صعب العبور بودن منطقه، تردد کاروانهای مواد مخدر که از خاک افغانستان وارد ایران می شود از این منطقه صورت می گیرد به همین دلیل هر شب بین نیروهای مرزبانی ایران و شبه نظامیان افغان که قصد تردد از مرز را دارند درگیری بوده و برهمین اساس مرزبانی، تردد از ساعت 15:30 به بعد را در منطقه ممنوع اعلام کرده است.

همچنین جهت جلوگیری از تردد شبه نظامیان افغان از مناطق کوهستانی آبراهه ها و دره های منتهی به مرز، بوسیله تله های انفجاری کاملاً پوشش داده شده است و از آنجا که این امر در چندین دوره صورت گرفته است، برخی از این آبراهه ها غیر قابل عبور بودند. به همین علت تعداد 6 نمونه در زمان نمونه برداری حذف گردید.

2 ـ جمع آوري اطلاعات

در اين مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1 ) نقشه ‌هاي توپوگرافي 50000 :1 منطقه مورد مطالعه شامل چهار گوش‌هاي چشمه انجیر(شمال غرب) و ملوی بالا (جنوب ‌غرب).

2 ) نقشه زمين شناسي 250000 :1 تربت جام

3 ) نقشه ژئو فيزيك هوايي ( مغناطيس هوايي ) با مقياس 250000 :1 تربت جام

با توجه با اطلاعات حاصل از مدارك فوق الذكر طراحي شبكه نمونه برداري انجام پذيرفت و برنامه عمليات صحرايي جهت نمونه برداري پي ريزي گرديد و در هر مورد نقش پارامترهاي موثر در برنامه ريزي اكتشاف به خصوص در نمونه برداري مورد بررسي قرار گرفت كه خلاصه آن در بخشهاي بعدي گزارش آورده شده است.

تصویر1: موقعیت برگه کمانه یوسف(کادر آبی رنگ) در ورقه 1:250،000 تربت جام(کادر قرمز)

3- موقعيت جغرافيايي و آب و هواي منطقه

منطقه مورد مطالعه در شمال خاوری ایران و در محدوده عرضهای شمالی 00 َ 00  35ْ تا 00 َ 30  35ْ و طولهای شرقی 00 َ 00  61ْ و 00 َ 15  61ْ واقع شده است. این منطقه در حدود 200 کیلومتری جنوب خاوری مشهد و در 35 کیلومتری شرقی شهرستان تربت جام واقع شده است. شهر کنونی تربت جام از حدود قرن سوم هجری بنا شده است و به تدریج رو به توسعه گذاشته است علت گزینش نام تربت جام وجود آرامگاه شیخ احمد جامی ادیب، شاعر و عارف ایرانی است که در سال 536 هجری قمری در این شهر در گذشته است.

محدوده مورد مطالعه از شمال به روستای جنت آباد واقع در حوزه صالح آباد سرخس و از جنوب به گمرک دوغارون در 12 کیلومتری شرق شهرستان تایباد ختم می گردد. همچنین این محدوده از شرق به مرز ایران و افغانستان ختم می گردد و در گستره 2 برگه 1:50،000 چشمه انجیر(در شمال) و ملوی بالا(در جنوب) واقع شده است.

برای دسترسی به این محدوده باید مسافت 25 کیلومتر از جاده آسفالته تربت جام به سمت روستای محمدآباد در حوزه سمیع آباد را پیمود تا به پاسگاه چشمه نمک رسید و برای عبور از این پاسگاه و وارد شدن به منطقه باید مجوز لازم از فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی اخذ گردد.

نوع آب و هوا از نظر تقسیم بندی جزو آب و هوای خشک و نیمه خشک محسوب می گردد. حداکثر و حداقل دما در ایستگاه هواشناسی تربت جام به ترتیب 54+ و 15- درجه سانتیگراد می باشد. میانگین دما در این منطقه 15 درجه سانتیگراد است. میزان بارندگی در نقاط مختلف متفاوت بوده و در منطقه تربت جام بیشتر از منطقه تایباد می باشد و به طورکلی هرچه که به سوی جنوب(شهرستان تایباد) حرکت نمائیم بر میزان گرمای هوا افزوده شده و از میزان رطوبت هوا کاسته می شود.

4- ژئومورفولوژی منطقه

سیمای کلی محدوده دارای دو بخش تپه ماهوری در جنوب و مرکز محدوده و کوهستانی در شمال       می باشد. در بخش تپه ماهوری ارتفاعات پست می باشد طول آبراهه ها زیاد و در نهایت منتهی به رودخانه هریرود می گردد. پوشش سطحی زمین را قشری از خاک تشکیل داده و تپه ها جهت کشت دیم استفاده می گردد.

در بخش کوهستانی با توجه به آذرین بودن جنس ارتفاعات، دامنه ها پرشیب و پرتگاه مانند بوده، جوانترین رسوبات موجود در محدوده واریزه های مواد آبرفتی در حاشیه رودخانه هاست که توسط سیلابها برجای گذاشته شده و متعلق به بالاترین افق دوران چهارم زمین شناسی(کواترنری) می باشد.

حداکثر ارتفاعات منطقه 1720 متر بالاتر از سطح دریا می باشد که مربوط به قله ای در شمال غربی برگه 1:50،000 چشمه انجیر می باشد. حداقل ارتفاع 680 متر بالاتر از سطح دریا می باشد که مربوط به دشتهای آبرفتی  و همچنین حاشیه دریاچه نمک واقع درجنوب برگه 1:50،000 ملوی بالا می باشد. مذهب اهالی منطقه اکثراً سنی بوده و بیشتر به کار دامپروری و کشاورزی مشغولند. آب شرب این ناحیه بیشتر از طریق قنوات تامین می گردد. محصولات عمده عبارتنداز گندم و جو که به صورت دیم کاشت می گردد. همچنین خربزه، چغندرقند، سیب زمینی و گوجه فرنگی نیز از دیگر محصولات این منطقه می باشد. محصولات سردرختی عمده ای در ناحیه وجود ندارد و به اندازه مصرف مختصر اهالی می باشد.

5- زمین شناسی عمومی منطقه

این منطقه در محدوده ورقه 1:250،000 تربت جام (نقشه 1-1) واقع شده است. واحدهای زمین شناسی منطقه از قدیم به جدید به ترتیب عبارتنداز:

پالئوزوئیک:

- واحدPEab

این سری آتشفشانی پدید آمده از آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت، پیروکسن آندزیت به رنگ سبز تیره و گاهی قرمز که در مرکز نقشه گسترش دارد و مرز آن با واحدهای کهن تر از خود بیشتر گسلی است. البته گاهی هم به صورت دگرشیب برروی واحدهای کهن تر از خود می نشیند.

- واحدPEard

این سری آندزیتی با مجموعه ای از دایکهائی با ترکیب ریوداسیتی می باشد. کنتاکت این واحد با واحدهای دیگر اغلب به صورت گسله می باشد.

- واحدPEap

این واحد شامل یک توده آندزیتی بابافت پورفیری می باشد که کانی های آن به خوبی رشد کرده است.

- واحدPsh

این واحد شامل شیلهای فیلیتی به رنگ سبز مایل به خاکستری، ماسه سنگهای توفی کرم رنگ، شیلهای رادیولاردار به همراه آهک، همچنین توالی توفی با ترکیب دیابازی تشکیل شده است. این واحد گسترش کمی در منطقه داشته و تنها در قسمت شمالی به صورت محدود رخنمون دارد.

مزوزوئیک:

تریاس

- واحد TRm(سازند میانکوهی)

این سازند با حدود 200 متر ضخامت شامل ردیفی همگن از شیل با لایه های سیلت سنگ و ماسه سنگی ریزدانه است که با داشتن رنگ قهوه ای شاخص است. برهمین اساس به راحتی از شیلهای سبزرنگ سازند سینا قابل تفکیک است. در یک نگاه کلی، سازند میانکوهی از سه واحد تشکیل شده است، پایینترین واحد یک لایه زغالی کارپذیر و اقتصادی است که حدود یک متر ضخامت دارد. در روی لایه زغال کمی لایه های ماسه ای و نیز یک لایه کنگلومرائی حاوی قلوه های آتشفشانی وجود دارد. بخش بیشتر سازند میانکوهی از نوع شیل های گرائیده به رنگ قهوه ای، همگن و بدون لایه های توفی و مواد آتشفشانی است. وجود روزن داران کف زی با پوسته ماسه ای نشانگر محیط غیرقاره ای دانسته شده است.

ژوراسیک

- واحدJKs.sh (سازند کشف رود)

نهشته هایی که به نام سازند کشف رود نامگذاری شده، بیشتر از نوع شیلهای تیره رنگ، ماسه سنگ و کمی آهک و کنگلومرا است که از نگاه رخساره سنگی و سیمای برونزدها، شباهت زیادی به رسوبهای زغالدار ژوراسیک البرز و ایران مرکزی دارد. برش الگوی این سازند در 15 کیلومتری روستای بغبغو اندازه گیری شده است. بر پایه این مطالعات سازند کشف رود ترکیب سنگ شناسی همگن و پایدار دارد. بخش پایینی این نهشته ها از نوع رسوبات آواری درشت دانه و بخش بالایی آن نشانگر نهشت در آبهای ژرف است. تغییرات جانبی رسوبات نیز ناچیز است. ولی بطور معمول اندازه دانه ها از جنوب و خاور به سمت شمال و باختر کاهش می یابد. بهمین دلیل این باور وجود دارد که نهشته های سازند کشف رود حاصل فرسایش برجستگی های تریاس و یا فرابومهای کهن تر است که در جنوب حوضه کپه داغ قرار داشته است.

کرتاسه

- واحدKt(سازند تیرگان)

برش الگوی سازند تیرگان در کوه تیرگان واقع در 39 کیلومتری جنوب خاوری درگز مطالعه شده است. درضمن این سازند دارای برش مرجعی است که در جنوب خاوری روستای جوزک قرار دارد.

سازند تیرگان از سنگ آهکهای ستبر لایه تا توده ای اوولیتی و زیست آواری با میان لایه های ناچیزی از سنگهای مارنی، مارن و شیل آهکی است. ستبرای زیاد لایه ها و به ویژه تراکم و سختی سنگ  آهک ها سبب شده تا این سازند از واحدهای چهره ساز بین ردیفهای آواری سرخ رنگ سازند شوریجه و نهشته های شیلی- مارنی سرچشمه باشد. به همین دلیل یکی از واحدهای فیزیوگرافیک کپه داغ را تشکیل می دهد.

در خاور کپه داغ(برش شوراب) سازند تیرگان کمترین ستبرا(20 متر)را دارد ولی بسمت باختر ضخامت سازند افزایش می یابد، به گونه ای که در محل برش مرجع 310 متر و در محل برش الگو 780 متر ستبرا می یابد و حتی در چاه غزل تپه شماره2 ضخامت تیرگان 1005 متر است.

گاهی سازند تیرگان ممکن است با واحد کهن تر و یا جوان تر پیوند انگشتی داشته باشد. اوربیتولین، شاخص ترین سنگواره سازند تیرگان می باشد که اغلب هسته اوولیتهای آهکی را تشکیل می دهد. دراین ناحیه سازند تیرگان شامل آهکهای اوولیتی به رنگ خاکستری تیره می باشد.

- واحدKab(سازند آب تلخ)

نام این سازند از روستای آب تلخ در خاور راه مشهد سرخس گرفته شده است که در 77 کیلومتری شمال خاوری مشهد قرار دارد. برش الگوی این سازند در ادامه برش سازند آب دراز در حدود یک کیلومتری گردنه مزدوران اندازه گیری شده است.

در محل برش الگو،  سازند آب تلخ با 813 متر ضخامت شامل شیل آهکی برنگ خاکستری مایل به آبی و کمی مارن است. نزدیک به سطح بالائی سازند، لایه های نازک ماسه سنگ رس دار و سنگ آهک مارنی ماسه ای وجود دارد.

در برش الگو همبری این سازند با سازند پایینی(آب دراز) و سازند بالائی(نیزار) هم شیب و تدریجی است. روزن داران برش الگو سن این سازند را سانتونین میانی و مائستریشین پسین تعیین کرده اند. در این ناحیه سازند آب تلخ به طور کامل رخنمون دارد.

سنوزوئیک

ائوسن

- واحد E2vm

این واحد شامل مارنهای کرم رنگ به همراه گچ می باشد و همچنین توالی از ماسه سنگ به همراه گچ نیز دیده می شود. این واحد در قسمتهای جنوبی این ناحیه گسترش دارد.

- واحد Ecl

این واحد شامل یک واحد کنگلومرائی است که پبلهای آن از قطعات واحد آندزیتی می باشد.

نئوژن

- واحدNgst

این واحد گستره زیادی در منطقه دارد و تقریباً تمامی قسمت جنوبی برگه 1:50،000 ملوی بالا را پوشانده است و شامل مارن های گچ دار به رنگ قرمز آجری همراه با توالی بین لایه ای از ماسه سنگ و سیلتستون می باشد.

کواترنری

رسوبات کواترنری در منطقه، در قسمتهای جنوبی گسترش بیشتری داشته و حاشیه رودخانه ها و دشت ها را پوشش داده است.

6- زمین شناسی اقتصادی:

طبق نقشه زمین شناسی موجود(1:250،000 تربت جام) اندیس معدنی فلزی یا غیرفلزی شناخته شده ای در برگه مذکور وجود نداشته و تنها در غرب و خارج از برگه، معدن متروکه زغال در واحد ژوراسیک وجود دارد که سالهای پیش مورد استخراج قرار گرفته است. البته در روند نمونه برداری منطقه، آثار و شواهد کانی سازی فلزی بصورت رگه و رگچه های مالاکیتی و اکسیدی مشاهده گردید که قابل توجه نبوده و شرح آن در فصل مربوطه آمده است.

همچنین بخش جنوبی برگه از واحد رسوبی– تبخیری Ngst تشکیل یافته که بررسی دقیقتری از آن به منظور پتانسیل کانی های غیر فلزی نظیر نمک، پتاس و گچ پیشنهاد می گردد.

وجود دو کفه نمکی در این برگه که در بیشتر فصول سال خشک بوده، شرایط مناسبی جهت نهشت مواد تبخیری نظیر نمک، پتاس شورابه ای و املاح مختلف نظیر سولفاتها و ...... را فراهم نموده است که نمونه برداری تخصصی با منظور ویژه را می طلبد.

البته میان لایه های گچ در واحدNgst بسیار نازک بوده و ضخامت اقتصادی مطلوبی در منطقه مشاهده نگردید. همچنین بخش عمده این واحد را مارن تشکیل داده که نمونه برداری تخصصی جهت کاربرد در آجر و سیمان را لازم دارد.

با توجه به اهمیت حضور واحدهای سنگی و کفه های نمکی، شرح مختصری از اهمیت و ویژگی های مواد غیرفلزی نظیر آجر، سیمان، شن و ماسه و پتاس در زیر آمده است.

1- آجر:

با توجه به رخنمون قابل ملاحظه واحدهای سنگی نظیر شیل، سیلتستون و مارن، به بررسی اجمالی آن می پردازیم.

آجرها گروهی از مصالح هستند كه به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و درحقیقت سنگی ساخته دست بشر اند، سنگی دگرگون كه از تغییر وضعیت خشت پدید می آید. این گروه از مصالح كه اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختمانی به دست بشر به شمار می‌آیند براساس نوع مواداولیه، روند تولید و محل مصرف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. آجرهای رسی كه اولین و فراوان ترین آنها هستند قدمت چندهزار ساله دارند. با پیشرفت تكنولوژی و علم شیمی انواع بی شماری از آجرها با كیفیت های مختلف، ابعاد و شكل ظاهری متنوع راهی بازار مصرف شده اند.

- آجرها و فرآورده های رسی:

آجر رسی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی كه به وسیله بشر تولید شده است، می باشد. سنگ باوجود فراوانی و استقامت به راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد، این مصالح طبیعی فرم دلخواه را به آسانی به خود نمی‌گیرد و با صرف هزینه بسیار قطعات آن یكسان می گردند و در این حالت نیز دورریز زیادی از خود به جا می گذارد. در حالی كه گل حاصل از خاك رس كه منشا تهیه آجر است به راحتی شكل دلخواه را به خود می گیرد و محصولی همگن به دست می‌دهد.

از این رو می توان با قالب زدن گل و حرارت دادن آن مصالحی سخت، دارای مشخصات فیزیكی، مكانیكی و شیمیایی یكسان، متناسب با كاربرد، منطبق با فیزیك بدن انسان، با فرآیند تولید ساده، سریع و حمل ونقل آسان تولید كرد.

2- سیمان:

باتوجه به رخنمون قابل ملاحظه مارن و شیل، در صورت وجود ذخیره مناسب سنگ آهک می تواند پتانسیل مناسبی برای صنعت سیمان فراهم آورد.

سيمان يك ماده چسباننده هيدروليكي نرم بوده كه براي ملات و بتون بكار گرفته مي شود كه تركيب اصلي آن شامل اكسيد كلسيم، همراه با اكسيد سيليسيم، اكسيد آلومينيوم و اكسيد آهن مي باشد كه با حرارت دادن اين مواد در سطح بالا بدست مي آيد. اگر با آب مخلوط شود، در هوا و يا در آب سخت گشته و قدرت خود را در زير آب حفظ مي نمايد. سيمان مي‌بايستي داراي خاصيت يكنواختي حجم و حداقل قدرت فشاري25 N/mm2 را درمدت 28 روز بدست آورد.

- - ويژگي هاي سيمان در مقايسه با ساير مصالح ساختماني

در صنعت مصالح ساختماني، سيمان تنها ماده چسباننده اي مي‌باشدكه تحت تاثير عوامل طبيعي و جوي از قبيل رطوبت، هوازدگي، تغييرات درجه حرارات و غيره، مقاوم و پايدار بوده و بر اثر مرور زمان بر سختي آن افزوده مي گردد.

در مقايسه با سيمان، ساير مواد از قبيل رس، قير و غيره تحت تاثير عوامل خارجي قرار گرفته، در نتيجه مقاومت و ثبات سيمان را ندارند. گچ و آهك نيز از اين نظر با سيمان قابل مقايسه نيستند.

3- شن و ماسه

با توجه به وجود رودخانه های نسبتاً عظیم با حجم رسوب قابل ملاحظه بخصوص در بخش جنوبی برگه،  بررسی دقیقتر آن در مصارف شن و ماسه اهمیت می یابد.

يكي از مصالح سنگي كه در اجراي پروژه هاي عمراني مورد استفاده فراوان قرار مي گيرد، شن و ماسه مي باشد. شن و ماسه قسمت اصلي يك سازه بتني را تشكيل داده و در اصل استخوان بندي و چارچوب بتن به حساب مي آيد. عمر طولاني تر و مقاومت بيشتر ساختمانهاي بتني در برابر عوامل جوي نسبت به ساختمانهاي آجري و فلزي به علت وجود شن و ماسه بوده و نيز امكان تهيه آن سريع تر و ارزان تر است.

نوع جنس، وجود ناخالصي ها و خصوصيات شن و ماسه در هر منطقه متفاوت بوده و براي استفاده بايد به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. شن و ماسه حاصل از سنگهاي آذرين بسيار مناسب است و بعد از آن به لحاظ كيفي سنگهاي سيليسي و سپس سنگهاي آهكي متراكم مناسبند ولي سنگهاي نرم نظير شيست و مارن براي توليد ماسه چندان مناسب نيستند.

از نظر دانه بندي "ماسه" به ماده معدني اطلاق مي شود كه ذرات آن داراي ابعاد 06/0 تا 2 ميليمتر بوده و "شن" نيز دانه هاي به ابعاد 2 تا 60 ميليمتر دارد كه هر يك به ابعاد ريز، متوسط و درشت تقسيم 
مي شوند

- موارد مصرف شن و ماسه

مصالح دانه بندي شده شن و ماسه به عنوان ماده اصلي در كليه فعاليت هاي عمراني مورد نياز 
مي باشد. برخي از اقدامات كه به طور پيوسته در جريان بوده و هست فعاليت موجود در بخش توسعه راههاي بين شهري و روستايي، راه آهن، مسكن شهري و روستايي فعاليت هاي عمران شهري و روستايي مي باشد. البته در كنار اين ساخت و سازها، گاهي اوقات در بخش سدسازي، ساخت اسكله ها، بنادر، فرودگاه ها و ….. نيز فعاليت هايي وجود دارد كه مصرف كننده اين مصالح مي باشند.

علاوه بر اجراي ساختمانهاي بتني كه اصلي ترين و مهمترين محلهاي مصرف شن و ماسه هستند، در پي سازي اكثر ساختمانها كه از دو طبقه بيشتر باشد، از بتن استفاده مي گردد. ضمناً در ديواره هاي آجري براي ساخت، ملات ماسه سيمان و همچنين در ساخت و فرش موزائيك و نصب كاشي از ملات ماسه سيمان استفاده مي شود. به علاوه براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به سطح براي دانه بندي كف، فضاهايي كه روي زمين واقع گرديده اند مانند مكان هاي همكف يا زيرزميني از شن با ابعاد مختلف استفاده مي شود. همچنين براي محفوظ نگه داشتن خطوط لوله نظير فاضلاب، آب و گاز و تأسيسات ديگر، در كف سازي و زيرسازي خطوط لوله نظير فاضلاب، آب و گاز و تأسيسات ديگر، در كف سازي و زيرسازي خطوط عبور لوله و يا روي آن براي تقسيم تنش وارده و محافظت در برابر نيروهاي وارده و بارهاي سطحي از لايه هاي ماسه اي براي توزيع تنش استفاده 
مي شود.

ماسه ها با توجه به كاربرد فراوان در امور ساختماني و با توجه به منابع تهيه به چند دسته تقسيم 
مي شوند كه عبارتند از:

- شن و ماسه طبيعي: شن و ماسه اي كه در اثر حركت جريان آب رودخانه ها در بستر رودخانه ها تجمع مي يابد، به عنوان معادن طبيعي پس از شستن و سرند كردن مورد استفاده قرار مي دهند.

اين نوع ماسه براي مدت طولاني تحت تاثير حركت آب قرار گرفته اند و داراي سطوح صاف و گرد شده است و در نتيجه چسبندگي آن به سيمان كمتر از ماسه كوهي است.

- شن و ماسه شكسته(مصنوعي يا كوهي): هر گاه شن و ماسه طبيعي و معدني موجود نباشد و يا مواد موجود از نظر كيفيت يا كميت و يا مواد ديگر تأمين كننده نيازهاي ما نباشند، براي به دست آوردن شن و ماسه لازم با دانه بندي مورد نياز به وسيله سنگ شكن، قطعات بزرگ سنگ را شكسته و خرد مي نمايند و آنگاه آن را به وسيله الك هاي مخصوص، دانه بندي كرده و به مصرف مي رسانند.

اين نوع ماسه كه از خرد كردن سنگ ها از جمله سنگ آهك و ديگر سنگهاي متراكم بدست مي آيد و داراي گوشه هاي تيز و سطوح خشني بوده و مناسبترين ماسه جهت تهيه بتن مي باشند.

- ماسه بادي: از دانه هاي بسيار ريز تشكيل شده و مناسب تهيه مصالح ساختماني نمي باشد.

4- پتاس

با توجه به وجود کفه های نمکی و امکان تجمع مواد تبخیری از قبیل نمک، پتاس و سایر املاح نگرش ویژه به آن لازم می باشد. در زیر به کلیاتی راجع به پتاس اشاره شده است.

واژه پتاس به تمام املاح پتاسيم محلول در آب اطلاق مي شود. پتاس يكي از سه عنصر ضروري مورد استفاده موجودات زنده است. اين ماده اغلب به عنوان كود شيميايي در صنايع كشاورزي به كار گرفته مي شود. مهمترين تركيبات پتاس عبارت از كلرور پتاسيم، سولفات پتاسيم، سولفات پتاسيم و منيزيم و نيترات پتاسيم است. پتاس در سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني و به صورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است. بزرگترين منبع تامين كننده پتاس جهان، نهشته هاي رسوبي تبخيري هستند. كانيهاي پتاس فراوان بوده كه از ميان آنها تنها چهار كاني سيلويت (KCl) ، كارناليت (KMgCl3,6H2O) ، كائنيت (MgSo4,KCl3H2O) و لانگبينيت (K2Mg2(SO4)3 داراي اهميت اقتصادي هستند.

پتاس در صنايع مختلفي استفاده مي شود. اما مهمترين كاربرد آن به عنوان كودشيميايي در صنايع كشاورزي است. ساير مصارف آن در صنايع غير كشاورزي مانند توليد صابون و شوينده ها، رنگهاي شيميايي و داروها، صنايع شيشه و سراميك، صنايع غذايي ، تهيه گل حفاري و ... هستند كه حجم بسيار كمي از توليد پتاس، در اين صنايع مصرف مي شود.

1- Sylvite

-Carnalite

3- Kainit

4-Langbeinite