فصل چهارم

پردازش داده‌ها

(موضوع بند 6 شرح خدمات)

1-مقدمه

نحوه پردازش داده‌ها در اين پروژه به ترتيب زير بوده است: ابتدا داده‌هاي حاصل از آناليز شيميايي رسوبات آبراهه‌اي در يك بانك فايل بندي گرديد (اين داده‌ها روي ديسكت تحويل گرفته شده است). علاوه بر داده‌هاي ژئوشيميايي، شماره نمونه، اطلاعات ليتولوژي (برمبناي نقشه 1:250000 زمين‌شناسي تربت جام و تایباد) مربوط به سنگهاي بالادست هر نمونه نيز در همان بانك ذخيره شده است. داده‌هاي خام مذكور در جدول 1 ضميمه (بر روي CD) آورده شده است.

بعد از اين مرحله براي بخشي از داده‌ها، كه به صورت سنسورد گزارش شده بود مقادير جانشيني محاسبه و جايگزين مقادير سنسورد گرديد (جدول 4-1).

در مرحله بعد براي هر كدام از جوامع سنگي تعيين شده بر اساس نقشة زمين‌شناسي مربوطه كه داراي بيش از 6 نمونه بوده‌اند ضرايب غني‌شدگي محاسبه گرديد و در نهايت جامعة كلي ضرايب غني‌شدگي از اختلاط جوامع مذكور تشكيل شد و اين جامعه كلي براي انجام عمليات آماري و رسم نقشه‌هاي لازم براي فاز كنترل آنومالي مورد استفاده قرار گرفت.

2- پردازش داده‌هاي سنسورد (موضوع بند 6-1 شرح خدمات)

داده‌هاي‌ ژئوشيميايي معمولاً داراي مقادير سنسورد هستند. يك مقدار سنسورد، داده‌‌اي است كه بصورت كوچكتر و يا بزرگتر از يك مقدار معين گزارش مي‌شود. براي داده‌هاي ژئوشيميايي، مقدار سنسورد بطور تيپيك در حد قابل ثبت دستگاه آناليز شيميايي قرار دارد. داده‌هاي سنسورد زماني ايجاد مي‌شوند كه يا تكنيكهاي آناليز شيميايي براي ثبت مقادير كوچك يك عنصر به اندازه كافي حساس نيستند و يا تكنيك‌ها بسيار حساس بوده و قابليت ثبت تمركزهاي بالاي عناصر را در نمونه‌ها ندارد.

داده‌هاي سنسورد در كار آناليزهاي آماري اختلال ايجاد مي‌نمايند، چرا كه اغلب تكنيكهاي آماري مهم نيازمند يك مجموعة كامل از داده‌هاي غيرسنسورد مي‌باشند. در مورد تخمين مقادير سنسورد روشهاي مختلفي بكار مي‌رود. در اين پروژه از روش ساده براي تخمين مقادير سنسورد استفاده شده است.

در روش جایگزینی ساده، 4/3 حدحساسیت برای مقادیر سنسورد حدپایینی و 3/4 حدحساسیت برای مقادیر سنسورد حدبالایی دستگاه جایگزین می گردد. در این پروژه سه عنصر نسبت به حد پایینی دستگاه سنسورد بوده که طبق جدول زیر جایگزین گردیدند و یک نمونه برای عنصرTi در حد بالایی سنسورد بوده که طبق جدول جایگزین شد. با توجه به زمینه پایین طلا در برگه های مذکور تعداد 107 نمونه بصورت سنسورد گزارش شده که تقریباً 37% نمونه ها را شامل می شود.

جدول4-1: مقدار سنسورد تخمین زده شده به روش ساده

| عنصر | تعداد سنسنورد | حدحساسیت | واحد | روش جایگزینی | مقدار جایگزینی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 107 | 1 | ppb | ساده | 75/0 |
| S | 2 | 50 | ppm | ساده | 5/37 |
| U | 4 | 5/0 | ppm | ساده | 375/0 |
| Ti | 1 | 10000 | ppm | ساده | 13333 |

3- پردازش داده‌هاي جوامع تك سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه های مذکور از مجموع 286 نمونه رسوب آبراهه‌اي تعداد 25 نمونه را آنهايي تشكيل مي‌دهد كه در بالادست آنها فقط يك نوع سنگ بستر ( در 2 تيپ سنگ مختلف ) رخنمون دارد. در بين جوامع  تك سنگي واحد ليتولوژيكي  CGS (کنگلومرا، ماسه سنگ و سیلت) گسترش بيشتري داشته و حدود 7 درصد کل جوامع را تشكيل مي‌دهد و واحدIVB(آندزيت، آندزیت با دایکهای ریوداسیتی) ديگر جامعه تك‌ سنگي موجود می باشد.

4‌- پردازش داده‌هاي جوامع دو سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

تعداد 35 نمونه  در قالب یک تيپ مجموعه دو سنگي در حوضة آبريز رخنمون داشته است. اين تيپ FGS+CGS (شیل و ماسه سنگ)  می باشد که حدود 13 درصد از جامعه کل را شامل می شود.

5- پردازش داده‌هاي جوامع سه سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

همچنین تعداد 12 نمونه  در قالب یک تيپ مجموعه سه سنگي در حوضة آبريز رخنمون داشته است. اين تيپ CAR+FGS+CGS (مارن، شیل و ماسه سنگ)  می باشد که حدود 5/4 درصد از جامعه کل را شامل می شود.

6- پردازش داده‌هاي جوامع چهار سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

درمورد زير جامعه چهار سنگی (با 133نمونه) که در بالادست آنها چهار نوع سنگ بستر(در2 تیپ مجموعه چهار سنگی) در حوضه آبریز بالادست رخنمون داشته است. جامعه)FGS+CGS+CAR+EVAمارن، شیل، ماسه سنگ، کنگلومرا و گچ) با 43 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جامعه IVB+FVB+MVB+CGSگسترش كمتري دارد. در مورد زیر جامعه بیش از چهار سنگی با (27نمونه) جوامعي که بالای 6 نمونه دارند بعنوان جوامع جداگانه در نظر گرفته شده و میانه هر عنصر تعیین و ضرایب غنی شدگی برای آن جوامع محاسبه گردید.

7- پردازش داده‌هاي پنج سنگي و بیشتر (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

درمورد زير جامعه پنج سنگی (با 41 نمونه) که در بالادست آنها پنج نوع سنگ بستر(در3 تیپ مجموعه پنج سنگی) در حوضه آبریز بالادست رخنمون داشته است.                                           جامعه  CAR+CGS+FGS+MVB+FVBبا 18 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جوامع IVB+FGS+CGS+CAR+EVA و FGS+CGS+IVB+FVB+MVB به ترتیب گسترش كمتري دارد.

همچنین تعداد 19 نمونه  در قالب یک تيپ مجموعه هفت سنگي در حوضة آبريز رخنمون داشته است. اين تيپ IVB+FVB+MVB+FGS+CGS+CAR+EVA می باشد که حدود 7 درصد از جامعه کل را شامل می شود.

8- به كارگيري آناليز كلاستر بر اساس منطق فازي به منظور رده بندي بقيه نمونه‌ها

( موضوع بند 6ـ4 شرح خدمات)

در مواردي كه تعداد نمونه‌ها در جامعه آماري سنگهاي بالادست كمتر از 6 نمونه بود،آن جامعه به علت كمي تعداد اعضاء نمي‌توانست مورد محاسبه آماري قرار گيرد.در اين حالت چنين جوامعي ابتدا مخلوط شده تا بصورت يك جامعه مركب در آيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كلاستر به تعداد محدودي جوامع همگن‌تر كه در هر يك از آنها نمونه كافي براي تحليل آماري وجود داشته باشد تقسيم مي‌شود. در این پروژه کلیه نمونه ها در جوامع بالای 6 نمونه قرار گرفته و نیازی به انجام این بند نبود. در جدول (4-2) مقادير ميانه جوامع سنگي مختلف نشان داده شده‌است.