فصل ششم ـ تخمين ذخيره زمين شناسي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري

6-1-  برآورد ذخيره ـ براي محاسبه ذخيره زمين شناسي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري در    محدوده هاي پنجگانه و باتوجه به مشاهدات روي زمين ،ابعاد زير براي هر محدوده درنظر گرفته شده است.

## جدول شماره 16  -  ابعاد محدوده هاي پنجگانه براي برآورد ذخيره زمين شناسي

| ##### شماره نمونه محدوده | ابعاد محدوده به متر |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # طول | عرض | عمق |
| IS-1 | 150 | 40 | 15/0 |
| IS-2 | 100 | 20 | 5/0 |
| IM-1 | 250 | 100 | 3/0 |
| IM-2 | 300 | 70 | 5/0 |
| ID-1 | 100 | 30 | 5/0 |

درمورد ارقام جدول فوق بايد به نكات زير توجه داشت :

- گسترش ناپيوسته كنگلومراي بختياري از حوالي صالح آباد به سمت مهران و از آنجابه سمت دهلران و چشمه خوش تا فكه ، حدود 200 كيلومتراست . آبرفت هاي فرسايش يافته از اين كنگلومرا نيز درطول همين مسافت  گسترش دارندو پهناي ميانگين آنها به 3-2 كيلومتر ميرسد. انتخاب محدوده هايي با ابعاد جدول فوق صرفا به منظور دست يافتن به ارقام نزديك به واقع از ديدگاه دانه بندي ،‌ويژگي هاي ليتولوژيكي ،‌كاني شناسي ،‌تركيب رنگ و بافت و عمق بوده است.

- عمق هاي 15/0 تا 5/0 متر حداقل عمقي است كه براي محدوده هاي فوق به منظور برآورد ذخيره درنظر گرفته شده است. عمق هاي كمتر ( 15/0 و 3/0 متر) براي سطح هوازده كنگلومراي بختياري در صالح آباد و مهران و اعماق 5/0 متر نيز براي بخش هاي آبرفتي و حمل شده است.

- مادامي كه براي تمامي قلوه هاي كربناتي و سيليسي بختياري اعم از بخش هوازده و يا آبرفتي، كاربرد مناسبي يافت نشده است. ،‌هرنوع بهره برداري از ذخاير قلوه اي سيليسي از اين منطقه بايد معطوف به سنگ جوري در شرايط مناسب باشد. اين روش گو اينكه درمراحل اوليه كار مقداري هزينه بر است و نياز به آموزش و تجربه دارد،‌ليكن به خاطر صرفه جويي هاي بعدي درهزينه ها و جلب تقاضاي موثر ميتواند توجيه فني و اقتصادي داشته باشد.

باتوجه به هدف اين طرح كه بررسي سنگهاي نيمه قيمتي است ،‌درصد سنگهاي مذكور طبق جدول 10  نسبت به مجموع قلوه هاي سيليسي معادل 17/26 درصد و نسبت به كل بخش كربناتي و سيليسي معادل 13/6 درصد است. ( 613 كيلوگرم درمجموع 10 تن نمونه از پنچ محدوده ) .

ديدگاه هاي كارشناسي (1)دربررسي گزارش پيشرفت فيزيكي مرحله 2 ،‌توصيه برتفكيك دانه ها و قلوه هاي رنگين قابل فرآوري برحسب رنگ و طرح داشت  كه با توجه به تفكيك مذكور ،‌ذخيره هربخش به طور مستقل نيز قابل محاسبه باشد. كارشناسان مشاور دربررسي مجدد نمونه هاي برداشت شده و توزين  بخش هاي رنگين به توصيه مذكور جامه عمل پوشاندند. نتيجه اين بررسي و توزين به جدول زير انجاميده است.

جدول شماره 17- برآورد ذخيره زمين شناسي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري و تفكيك آنها برحسب طيف رنگ درمحدوده هاي پنچگانه

| شماره نمونه | وزن قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري kg | طيف قهوه اي ـ قرمز |  | طيف سبز |  | طيف كوارتز صورتي و دركوهي |  | طيف كوارتز شيري |  | طيف بنفش |  | طيف گلدار |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | % | Kg | % | Kg | % | kg | % | kg | % | kg | % |
| # IS-1 | 82000 | 31980 | 39 | 7380 | 9 | 4100 | 5 | ــ | ــ | 2460 | 3 | 36080 | 44 |
| IS-2 | 131000 | 53710 | 41 | 13100 | 10 | ــ | ـ | ــ | ــ | ــ | ــ | 64190 | 49 |
| # IM-1 | 1066000 | 394420 | 37 | 31980 | 3 | ــ | ـ | 106600 | 10 | ــ | ــ | 533000 | 50 |
| IM-2 | 829000 | 373050 | 45 | 33160 | 4 | ــ | ـ | 24870 | 3 | 24870 | 3 | 373050 | 45 |
| ID-1 | 67000 | 26130 | 39 | 2010 | 3 | ــ | ـ | 5360 | 8 | ــ | ــ | 33500 | 50 |
| جمع | 2175000 | 879290 | 42/40 | 87630 | 02/4 | 4100 | 18/0 | 136830 | 29/6 | 27330 | 25/1 | 1039820 | 80/47 |

### همانطور كه درجدول فوق ملاحظه ميشود،‌مجموع ذخيره زمين شناسي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري در6 طيف رنگي و بافت معادل 2175000 كيلوگرم است. نزديك به 90 درصد ( دقيقا 22/88 درصد ) اين قلوه ها دردو طيف قهوه اي و گلدار قرارميگيرد و بقيه 10% درطيف هاي سبز، بنفش و انواع كوارتز شيري ،‌شفاف ( دركوهي ) صورتي و نيمه شفاف . ‌طيف سياه ( تيره رنگ ) اين قلوه ها درمرحله فرآوري به عمليات برش و صيقل پذيري پاسخ خوبي نداده است و  استادكاران فرآوري آن را توصيه نميكنند.

درمورد عناوين جدول فوق ،‌توجه به نكات زير ضروريست :

- مقصود ازرنگهاي قهوه اي ،‌سبز ،‌بنفش و غيره ،  طيف رنگهاي نزديك به هريك از اين                                                            موارد است. مثلا طيف قهوه اي از زرد و نارنجي مايل به قهوه اي شروع و تا قهوه اي قرمز و تيره را پوشش ميدهد.

- مقصود از قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري ،‌بخشي از قلوه هاي سيليسي است كه درمرحله

فرآوري توسط استادكاراني كه بر روي نمونه هاي برداشت شده كاركرده اند،‌ويژگي هاي مناسب تري

براي تراش ،‌صيقل پذيري و عرضه به بازار دارند.

1- تاكيد براين نكته از آقاي مهندس فرهاديان است.

- مقصود از طيف گلدار،‌نمونه هايي از سنگهاي سيليسي است كه داراي بافت هاي مختلف نواري ( ريتميك ) ،‌برشي ،‌كنگلومرايي ،دندريتي ( به دليل وجود اكسيدهاي منگنز و آهن )،‌ ائوليتي ، ماسه سنگي و ..... هستند.

6-2- بررسي موردي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري (1):

ازآنجا كه نزديك به 77 درصد قلوه ها و دانه هاي تشكيل دهنده كنگلومراي بختياري و آبرفت هاي پايين دست آن درمحدوده هاي تحت بررسي تركيب كربناتي دارند ،‌ بديهي است كه هرنوع بهره برداري از اين ذخاير با هدف استفاده از بخش سيليسي بايد معطوف به روش سنگ جوري باشد . به منظور سنجش قابليت به كارگيري روش سنگ جوري و به دست آوردن نتايج كلي از آن ،  از نمونه هاي IS-1  و IM-2  دو جزء نمونه (Fraction)   به وزن 50 كيلوگرم و درمحدوده دانه بندي 50-5/9 ميليمتر برداشت و پس از شستشو، ‌سنگ جوري و انواع قلوه هاي سيليسي به قطر 3-1 سانتيمتر از كل نمونه ها جدا گرديد. نتيجه سنگ جوري بر حسب نوع ( رنگ و بافت ) و وزن در جدول زير مشاهده ميشود:

##### جدول شماره 18 ـ نتيجه سنگ جوري جزء نمونه 50 كيلوگرمي بر حسب نوع و وزن

| جزء نمونه | ###### طيف زرد تا قهوه اي |  | گلدار |  | كرم |  | كوارتز شيري و دركوهي |  | ###### سياه و تيره |  | سبز |  | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وزن kg | % | وزن kg | % | وزن kg | % | وزن kg | % | وزن kg | % | وزن kg | % | kg |
| IS-1 | 015/2 | 9/48 | 83/0 | 2/20 | 385/0 | 3/9 | 52/0 | 6/12 | 19/0 | 6/4 | 165/0 | 4 | 105/4 |
| IM-1 | 8/1 | 2/52 | 32/0 | 3/9 | 21/0 | 1/6 | 895/0 | 26 | 08/0 | 32/2 | 135/0 | 9/3 | 440/3 |
| جمع | 815/3 | 50 | 15/1 | 15 | 595/0 | 5/8 | 415/1 | 19 | 27/0 | 315 | 3/0 | 4 | 545/7 |

مقايسه ارقام و درصد هاي جدول فوق با جدول شماره 14 حاكي است كه درمحدوده دانه بندي مورد بحث (50-5/9 ميليمتر ) مقدار و درنتيجه درصد نوع قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري متفاوت است . بعنوان مثال در مجموع 10 تن نمونه برداشت شده از 5 محدوده حدود 90 درصد قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري در دو طيف قهوه اي و گلدار قرارميگيرد ،  حال آنكه در جزء نمونه فوق اين مقدار به 65 درصد كاهش يافته است . درعوض درصد كوارتز شيري و دركوهي افزايش يافته و ازحدود 7 درصد به 19 درصد افزايش يافته است.

نتيجه عملي كه از بررسي موردي فوق ميتوان گرفت اينست كه تنوع رنگ و بافت نه تنها در مناطق مختلف و درطول گستره صالح آباد ـ چشمه خوش قابل مشاهده است ،‌ بلكه در يك منطقه مفروض نيز حضور انواع رنگ و بافت قلوه هاي سيليسي در سايزهاي مختلف دانه بندي فرق ميكند. با توجه به نتيجه فوق ميتوان برحسب نياز بازار ،‌ برداشت و سنگ جوري را بر روي سايزهاي مختلف متمركز كرد . بعنوان مثال مشاهدات روي زمين حاكي ازاين است ك انواع قلوه هاي سيليسي با تركيب كاني شناسي كوارتز شيري و دركوهي در ابعاد بيش از 50 ميليمتر به ندرت يافت ميشود. حال آنكه درصد فراواني آن در زير اين قطربه حدود 19 رسيده است. از سوي ديگرنسبت درصد طيف زرد تا قهوه اي و قهوه اي   قرمز كه   انواع مختلف ژاسپ را نيز دربر ميگيرد،  در حدود 40% و در بررسي موردي فوق به 50% ميرسد كه تقريبا درتمام سايزها پراكنده بوده و بويژه درقطعات به قطر حدود 20-15 سانتيمتر نيز يافت ميشوند.

- اين بخش با راهنمايي و حضور مستقيم آقاي مهندس فرهاديان انجام شده است.