#### فصل پنجم - طبقه بندي و توصيف ماكروسكوپي قلوه هاي سيليسي و بخش قابل فرآوري

طبق هماهنگي به عمل آمده با آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ايلام، هر يك از پنج جزء نمونه اصلي كه دربالا ذكر شد، پس از عمليات دانه بندي به تفكيك در كيسه هاي جداگانه انبار شد. بر روي اين جزء نمونه ها عمليات زير صورت گرفته است:

5-1- طبقه بندي قلوه ها و تعيين درصد فراواني قلوه هاي رنگين

هر جزء نمونه پس از اختلاط كامل به روش چهار قسمتي (Quartering) تقسيم و 50 كيلو گرم از هر جزء براي تخمين ، توزين و شمارش انتخاب شده است. در جريان توزين و شمارش و در مرحله اول قلوه ها و اجزاي سيليسي از كربناتي جدا و در مرحله دوم قلوه هاي رنگين از قلوه هاي غير رنگي جدا شده است . قلوه هاي غير رنگي در مجموع به  قلوه ها و قطعاتي اطلاق شده كه داراي ويژگي هاي رنگ و بافت قابل عرضه به بازار نيستند. با توجه به توزين و شمارش صورت گرفته، درصد قلوه هاي سيليسي و رنگين محاسبه و در جدول شماره 9  ذكر شده است. ( در اين جدول قطرهاي كوچكتر از 75/4 ميليمتر محاسبه نشده اند. ):

جدول شماره 13 - دانه بندي نمونه هاي پنج گانه، درصد و وزن هر جزء نمونه در كل،  درصد دانه ها و قلوه هاي سيليسي و رنگين

| نمونه | قطر بر حسب mm | درصد % | وزن kg | دانه ها و قلوه هاي سيليسي |  | دانه ها و قلوه هاي سيليسي رنگين |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | درصد | وزن kg | درصد (1) | وزن kg |
| IS-1 | < 4.75 | 25 | 500 | -------- | ----------- | --------- | ------- |
|  | 4.75-9.5 | 13 | 260 | 30 | 78 | 20 | 15.6 |
|  | 9.5-50 | 42 | 840 | 42 | 352.8 | 22 | 77.6 |
|  | 50-75 | 12 | 240 | 35 | 84 | 20 | 16.8 |
|  | >75 | 8 | 160 | 25 | 40 | 15 | 6 |
| جمع |  | 100 | 2000 | 28 | 555 | 21 | 116 |

| IS-2 | < 4.75 | 3 | 60 | ---------- | ---------- | ----------- | ----------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.75-9.5 | 9 | 180 | 40 | 72 | 30 | 21.6 |
|  | 9.5-50 | 65 | 1300 | 35 | 455 | 25 | 113.75 |
|  | 50-75 | 6 | 120 | 35 | 42 | 25 | 10.5 |
|  | >75 | 17 | 340 | 30 | 102 | 25 | 25.5 |
| جمع |  | 100 | 2000 | 34 | 671 | 26 | 172 |

ادامه جدول شماره 13

| IM-1 | < 4.75 | 21 | 420 | ---------- | ---------- | ---------- | ----------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.75-9.5 | 6 | 120 | 40 | 48 | 35 | 16.8 |
|  | 9.5-50 | 47 | 940 | 35 | 329 | 30 | 98.7 |
|  | 50-75 | 5 | 100 | 35 | 35 | 35 | 12.25 |
|  | >75 | 21 | 420 | 30 | 126 | 30 | 37.8 |
| جمع |  | 100 | 2000 | 27 | 538 | 31 | 165 |

| IM-2 | < 4.75 | 25 | 500 | ---------- | ---------- | ---------- | ----------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.75-9.5 | 18 | 360 | 20 | 72 | 35 | 25.2 |
|  | 9.5-50 | 35 | 700 | 25 | 175 | 30 | 52.5 |
|  | 50-75 | 10 | 200 | 40 | 80 | 25 | 20 |
|  | >75 | 12 | 240 | 10 | 24 | 20 | 4.8 |
| جمع |  | 100 | 2000 | 18 | 351 | 30 | 102 |

| ID-1 | < 4.75 | 10 | 200 | ---------- | ---------- | ---------- | ----------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.75-9.5 | 6 | 120 | 12 | 14.4 | 30 | 4.32 |
|  | 9.5-50 | 51 | 1020 | 15 | 153 | 25 | 38.25 |
|  | 50-75 | 7 | 140 | 13 | 18.2 | 25 | 4.55 |
|  | >75 | 26 | 520 | 8 | 41.6 | 25 | 10.4 |
| جمع |  | 100 | 2000 | 11 | 227 | 25 | 58 |

( 1) - درصد دانه ها و قلوه هاي سيليسي رنگين نسبت به دانه ها و قلوه هاي سيليسي محاسبه شده است

در جدول شماره 14  خلاصه جدول شماره 13 ملاحظه مي شود.

جدول شماره 14  – خلاصه طبقه بندي دانه ها و قلوه ها ي كربناتي و سيليسي 5 نمونه

| نمونه | دانه ها و قلوه هاي كربناتي |  | دانه ها و قلوه هاي سيليسي |  | دانه ها و قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | وزن Kg | درصد | وزن Kg | درصد | وزن Kg |
| IS-1 | 72 | 1445 | 28 | 555 | 21 | 116 |
| IS-2 | 66 | 1329 | 34 | 671 | 26 | 172 |
| IM-1 | 73 | 1462 | 27 | 538 | 31 | 165 |
| IM-2 | 82 | 1649 | 18 | 351 | 30 | 102 |
| ID-1 | 89 | 1773 | 11 | 227 | 25 | 58 |
| جمع | 58/76% | 7658 | 42/23% | 2342 | 17/26% | 613 |

در بررسي ارقام و داده هاي جدول فوق نتايج زير را ميتوان مطرح كرد:

5- 1-1- بيشترين درصد بخش سيليسي در صالح آباد ( نمونه IS – 2 )به ميزان 34% و كمترين آن در دهلران(نمونه ID-1 ) به مقدار 11% است. ليكن اين نمونه ها چون از دپوي سنگ شكن ها ي مستقر در اين دو منطقه برداشت شده قابليت تعميم كمتري دارد.

5-1-2- تفاوت درصد بخش سيليسي در سه ناحيه مورد بررسي ( نواحي برداشت نمونه هاي IS-1,IM-1,IM-2 ) حكايت از دو نكته دارد:

دربخش هوازده كنگلومراي بختياري ( نمونه هاي IS - 1 و IM-1 ) درصد بخش سيليسي تقريبا يكسان و حدود 28-27 درصد است. ليكن در آبرفت پايين دست مقدار فوق تا حدودي كاهش يافته و به 18% رسيده است. به نظر مي رسد سطح هوازده كنگلومرا ي بختياري در محل برداشت نمونه ها داراي تمركز بيشتري از لنز هاي با درصد بالاي   قلوه هاي سيليسي بوده است.

5-1-3- درصد قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري نسبت به 10 تن نمونه برداشت شده ( اعم از كربناتي و سيليسي ) 613 كيلوگرم يا 13/6 درصد است .

5-1-4- مقدار بخش غير سيليسي كنگلومراي بختياري و آبرفت هاي پايين دست آن كه كربناتي اطلاق شده است ؛ بين 66 تا 82 درصد در نوسان است. بايد توجه داشت كه اين بخش كربناتي كامل نيست و قلوه هاي آهكي و دولوميتي سيليسي شده نيز در بين آنها يافت مي شود.

5-1-5- مهمترين بخش كنگلومراي بختياري و آبرفت هاي فرسايش يافته پايين دست آن كه هدف اصلي اين پروژه را تشكيل مي دهد، بخش دانه ها و قلوه هاي سيليسي رنگين و دراصطلاح استادكاران اين فن گل دار  است كه موضوع بررسي اكتشافي و فرآوري قرار مي گيرند. اين بخش كه از ديدگاه رنگ و بافت در كانون ارزيابي هاي فني و اقتصادي قرار مي گيرد در مجموع پنج نمونه برداشت شده فوق بين حداقل 21 تا حداكثر 31 درصد قلوه هاي سيليسي را شامل مي شود. آخرين ستون سمت چپ جدول شماره 4 وزن اين بخش از قلوه هاي سيليسي را در هر نمونه دو تني نشان مي دهد. همان طور كه در اين ستون مشاهده ميشود اين وزن از 58 كيلوگرم در نمونه ID-1 شروع و به 172 كيلو گرم در نمونه IS-2 ختم مي شود. ارقام مذكور براي محاسبه ذخيره زمين شناسي بخش قلوه هاي سيليسي رنگين مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

5-2-توصيف ماكروسكوپي قلوه ها.

در توصيف ماكروسكوپي قلوه ها، بخش ريزدانه (زير 75/4 ميليمتر ) حذف و چهار جزء نمونه دانه بندي شده به تفكيك توصيف شده اند. توصيف ماكروسكوپي قلوه ها در جدول زير(جدول شماره 15) ملاحظه ميشود.

| جدو ل شماره 15- توصيف ماكروسكوپي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري |  |  |
| --- | --- | --- |
| توصيف ماكروسكوپي نمونه ها | قطر (mm) | نمونه |
| كوارتز كرم رنگ، چرت كرم رنگ، ژاسپ قهوه اي و نارنجي- چرت خاكستري تا سبز چرك – معدودي چرت سبز كمرنگ | 4.75-9.5 | IS-1 |
| ژاسپ قهوه اي – چرت آهكي كرم (1)- ژاسپ سبز و قهوه اي – ژاسپ سبز – onyx - كوارتز صورتي – چرت كرم تا صورتي | 9.5-50 |  |
| ژاسپ گوشتي رنگ – چرت بنفش كمرنگ , چرت خاكستري تيره-ژاسب قهوه اي با رگه هاي سبز رنگ – ژاسپ نارنجي – چرت خاكستري كمپاكت با نقطه هاي سياه | 50-75 |  |
| ژاسپ قهوه اي جگري- چرت كرم صورتي نواري با لكه هاي اكسيد منگنز- چرت قهوه اي لكه هاي سبز – چرت كرم با دندريت منگنز- ژاسپ گوشتي رنگ | > 75 |  |
| چرت كرم تا كرم چرك لكه دار- چرت سبز رنگ- ژاسپ قهوه اي تيره – چرت خاكستري تيره برشي – تناوب ژاسپ نارنجي و قهوه اي | 4.75-9.5 | IS-2 |
| چرت قهوه اي تيره – چرت كرم با لكه هاي سبز – ژاسب قهوه اي و صورتي (كمي آهكي )- چرت خاكستري تيره – onyx | 9.5-50 |  |
| Onyx – چرت خاكستري برشي با سيمان سيليسي – ژاسپ قهوه اي تيره با لكه هاي سفيد سيليسي- چرت كرم تا خاكستري چرك-ژاسپ گوشتي رنگ تا صورتي | 50-75 |  |
| چرت سبز كمرنگ –ژاسپ قهوه اي روشن تا تيره با لكه هاي هماتيت – چرت برشي با قطعات ژاسپ و سيمان سيليسي- چرت نواري – چرت تيره | > 75 |  |
| ژاسپ قهوه اي تا قهوه اي تيره – چرت كرم تا سبزكمرنگ با دندريت منگنز- چرت سفيد –چرت سبز با سطح هوازده نارنجي | 4.75-9.5 | IM-1 |
| ژاسپ قهوه اي با بافت نواري تيره و روشن – ژاسپ سبز و سفيد –برش با سيمان سيليسي سفيد و قطعات ژاسپ – چرت كرم با لكه هاي سبز | 9.5-50 |  |
| انواع ژاسپ از قهوه اي تيره تا روشن – قلوه هاي سفيد سيليسي – چرت خاكستري تيره ,چرت كرم و سبز كمرنگ | 50-75 |  |
| ژاسپ قهوه اي – چرت سيليسي سفيد رنگ –چرت خاكستري با لكه هاي كرم رنگ برش با سيمان سيليسي و قطعات خاكستري | >75 |  |
| چرت كرم چرك تا زرد رنگ – چرت خاكستري تيره – ژاسپ قهوه اي جگري چرت سبز زيتوني – چرت كرم دندريت دار | 4.75-9.5 | IM-2 |
| ژاسپ قهوه اي – آميزه اي از ژاسپ قهوه اي و سبز بسيار دانه ريز- چرت تيره رنگ چرت كرم روشن- ژاسپ قهوه اي روشن- چرت سبز با بافت نواري نازك | 9.5 50 |  |
| چرت كرم تيره لكه دار ,خاكستري تيره – ژاسپ با لكه هاي كرم – تناوب ريتميك ماسه سنگ و چرت تيره رنگ – چرت كرم خاكستري | 50-75 |  |
| چرت كرم با رگه هاي تيره و لكه هاي قرمز اكسيد آهن – چرت تيره ، بنفش كمرنگ - قطعات خاكستري قهوه اي چرت در ماسه سنگ ريز دانه | > 75 |  |
| چرت خردلي با لكه هاي سبز- برش با قطعات سفيد سيليسي ( كوارتز ) و سيمان تيره –ژاسپ قهوه اي – چرت كرم تا خاكستري دندريت دار | 4.75-9.5 | ID-1 |
| چرت دانه ريز كرم مايل به سبز تا خاكستري – ژاسپ الوان ( انواع قهوه اي ) – چرت با بافت ريتميك | 9.5-50 |  |
| چرت با لكه هاي صورتي و تيره-چرت خاكستري تيره – ژاسپ قهوه اي روشن تا صورتي با لكه هاي كرم و ذرات سياه – چرت آهكي با متن كرم و لكه هاي قهوه اي | 50-75 |  |
| چرت آهكي با دندريت هاي زيبا ي منگنز- قلوه هاي چرت كرم روشن- ژاسپ قهوه اي قرمز(زير1%)- چرت سبز روشن با شكستگي هاي پر شده از اكسيد آهن و منگنز | > 75 |  |

توضيح ضروري درباره اصطلاح ليتولوژيك چرت آهكي :

درصفحه 433 كتاب سنگهاي رسوبي اثر ف ، ج، پتي جان ،‌پور سلانيت به شكل زير تعريف شده Porcelantine   : واژه اي است كه براي ناميدن سنگهاي سخت و متراكم داراي بافت و سطوح شكست شبيه چيني مات به كارميرود . اغلب اين سنگها ،‌چرت هايي هستندكه مواد ناخالص فراواني به همراه دارند. بخشي از اين       چرت هاي ناخالص آرژيلي ،‌بخشي آهكي به ندرت بخشي سيدريتي است. طيف چرت هاي آرژيلي – شيل هاي سيليسي و چرت هاي آهكي ـ آهك سيليسي رخساره هاي تدريجي اين گونه از سنگها را تشكيل ميدهند.

( Sedimentaty Rocks , F.J . Pettijohn , P433 )