فصل چهارم

مطالعات كاني سنگين

4-1- تاريخچه و مقدمه

كشف و پي جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی سنگین در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت .

در پهنه وگستره ايران و بطور اخص در بخش های شرقی کشور  بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي و سيلابي، مخروط افكنه ها سواحل گسترده، ماسه هاي بادي، حوضه هاي آبريز وسيع و… با استفاده از اين روش مي توان به منابع معدني ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار دست يافت.

پيرو اهميت و ارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي                    اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ، در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی سلطان آنوچ، همگام با بررسي هاي سنگي و دگرساني اقدام به طراحي و نمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

4-2-طراحي شبكه نمونه برداري بهينه در حوضه هاي آبريز

در پروژة سلطان آنوچ با توجه به محدودیت در برداشت نمونه های کانی سنگین(2 نمونه به ازای 1 کیلومترمربع) سعی گردید تا محل نقاط نمونه برداری در مرز جدایش ارتفاعات با نقاط پست طراحی گردد تا بعلت کم شدن ناگهانی سرعت آب به بیشترین تجمع کانی های سنگین دست یابیم. ضمن آنکه در طراحی شبکه دقت گردید تا کل گسترة منطقة مورد مطالعه مورد پوشش نمونه برداری قرار گیرد.

4-3-نمونه برداري

با توجه به تجربيات بدست آمده در اكتشافات ژئوشيميايي در مقیاس نیمه تفصیلی مناسبترين مقدار                  کانی سنگین برداشته شده از رسوبات آبرفتي در حد 5 تا 10 ليتر نمونه الك شده از عمق10 سانتيمتر و درحجم 5 تا10 ليتر می باشد. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود10 تا20 ليتر و از رسوبات درشت دانه برداشت ميگردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها،آبشارك ها، محل اتصال آبراهه ها، رنگ رسوب(رسوبات سياهرنگ ، قهوه اي وقرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد)، محل جریان آب در برخورد با موانع طبیعی  ومركز ثقل آبريزها و…ضروري است.

در محدوده منطقه سلطان آنوچ با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي 170 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة رخساره هاي سنگي به روش كاني سنگين برداشت شد.

4-4-مراحل آماده سازي نمونه ها

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشته شده تشكيل مي دهد.

نمونه هاي كاني سنگين برداشته شده نخست گل شويي مي شوند. پس از انجام عمل گل شويي، لاوک شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری ودر نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام ميشود، درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد(AA)،كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)، مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده، انجام ميشود. مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند. از       شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ، اپيدوت،گارنت و… را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجزمعدودي ازآنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنها ميتوان به كانيهاي طلا، نقره،سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل،رآلگار،اورپيمان،باريت،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب و روي اشاره كرد.

4-5- محاسبه گرم در تن كانيها

درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد فراواني بالایی در طبیعت برخوردارهستند نتايج بصورت كمّي ارائه شده است. این درحالی است که نتايج بدست آمده از مطالعه برخی كانيها که توزیع آنها در طبیعت از فراوانی بسیار پائینی برخوردار است، بصورت كيفي می باشد. براي بدست آوردن مقادير كمّي کانیهای سنگ ساز در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي کشور استفاده شده است(معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها، ا.تدين، ف.آزرم).

همانطور که اشاره شد، داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا، نقره، پلاتين، سينابر، استيبنيت و…و بطور كلي كانيهاي كانسارساز مي تواند به مراتب مفیدتر از داده های کمی واقع شود. لازم به ذکر است که در مورد برخی از کانیهای مورد سخن در این منطقه به دلیل بالا بودن تعداد ذرات (بیش از 30 ذره) می توان مقدار آن را به صورت کمّی و کیفی محاسبه نمود ولی در اکثر نمونه ها به علت کمی تعداد ذرات، غلظت این کانیها بصورت کیفی( تعداد ذرات مشاهده شده در نمونه) بیان شده است.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيها به ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه پس انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين منطقه مورد مطالعه در جدول  (2) در پیوست گزارش،آورده شده است.

4-6- ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت

به منظوردرك هرچه بهترموقعيت مكاني ونحوه انتشارکاني هاي كانسارساز درکل گسترة منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم نقشه های كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه فراكسيون هاي سه گانه گرديد. نقشه های(4-1) الی (4-9)

با توجه به این نقشه ها به شرح برخی از محدوده ها که از اهمیت بیشتری برخوردار است می پردازیم.

4-6-1- نحوه پراکندگی کانی طلا

با توجه به نقشه (4-1) ناهنجاری های این کانی در 18 محدوده مشخص شده اند. بیشترین مقدار مربوط به  نمونه   KC-344  بوده که از شمال شرقی روستای انجیره برداشت گردیده است. این نمونه که دارای 71 ذره طلا   می باشد در بررسی های ژئوشیمیایی نیز 012/0 گرم در تن عنصر طلا را به ثبت رسانده است. نمونه مورد سخن در مطالعات کانی سنگین علاوه بر طلا حاوی 23/1 گرم در تن ارسنوپیریت، 2 ذره استیبنیت، 2 ذره مونازیت، 1 ذره سینابر،3 ذره کاسیتریت، 73/32 گرم در تن شئلیت، 91/37 گرم در تن پوولیت، 27/57 گرم در تن گالن، 4 ذره           همی مورفیت،  3 ذره لیتارژ، 2 ذره میمتیت، 82/81 گرم در تن سروزیت و 64/28 گرم در تن پیرومورفیت و همچنین در مطالعات ژئوشیمیایی مقادیر بالایی از عناصر برلیوم، سلنیوم، آنتیموان، وانادیم وآهن را به ثبت رسانده است. با توجه به  شکل (4-1) ، 64 درصد ذرات طلا گرد شده تا نیمه گرد شده بوده که این می تواند نشان دهنده فاصله نمونه تا منشأ آنومالی و در نتیجه حمل ذرات باشد. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی آنومالی درجه دو عنصر طلا را نشان داده است که این می تواند ناشی از درشت بودن ذرات طلا در نمونه مذکور باشد. زیرا همانطور که در شکل (4-3) مشخص است تنها 17 درصد ذرات دارای اندازه کمتر از 150 میکرون می باشند که از الک 80 مش رد شده و مورد بررسی های ژئوشیمیایی قرار گرفته اند.

در محدوده دوم 4 نمونه  Kc-088, Kc-085, Kc-082, Kc-078 به ترتیب دارای 1 ذره ، 5 ذره، 4 ذره و 1 ذره طلا می باشند که از شمال شرقی قلعه علیمراد برداشت گردیده اند. لازم به ذکر است که این محدوده در        بررسی های ژئوشیمیایی برای عنصر ارسنیک نیز آنومالی نشان داده است. سنگ های این محدوده از نوع اسکارن و هورنفلس می باشند.

در محدوده سوم که شامل نمونه های Kc-356  و Kc-011  می باشد 5 ذره طلا ( گرد شده تا نیمه گرد شده)مشاهده شده است. این محدوده که در شمال روستای انجیره واقع شده از سنگ های گرانودیوریتی و هورنفلس سازمان یافته است. نمونه مذکور علاوه بر کانی طلا دارای کانی های سینابر کاسیتریت، شئلیت، پوولیت و سرب طبیعی نیز می باشد. در بررسی های ژئوشیمیایی این نمونه ها 021/0 گرم در تن طلا به ثبت رسانده اند.

محدوده چهارم که بخش شمال غربی منطقه را شامل می شود از هورنفلس، گرانودیوریت و شیست های    لکه دار سازمان یافته است. نمونه های Kc-183 , Kc-039   Kc-010,مجموعاً دارای 5  ذره طلا می باشند.

محدوده های پنجم تا هشتم بخش های شمالی منطقه را شامل می شوند و هر کدام از آنها دارای 2 ذره طلا  می باشند. این محدوده ها با آنومالی کانی سینابر از انطباق نسبتاً خوبی برخوردارند و از شیست های لکه دار و  آهک های بلورین سازمان یافته اند.

مابقی محدوده ها در اولویت های بعدی قرار گرفته و هر کدام دارای یک ذره کانی طلا می باشند.

لازم به توضیح است که کانی طلا در طبیعت دارای گسترش زیاد ولی مقادیر کم بوده و در رگه هایی که از نظر منشأ با سنگ های سیلیسی و آذرین ارتباط دارند یافت می شود.

4-6-2- نحوه پراکندگی کانی سینابر

سینابر با فرمول HgS یکی از کانی های مهم جیوه بوده که در مناطق محدود یافت می شود. بصورت نفوذی در شکاف ها و رگه های درون سنگ های اطراف آتشفشان های عهد حاضر و یا چشمه های آبگرم دیده می شود. این کانی معمولاً از محلول هایی که احتمالاً قلیایی بوده جدا شده و در نزدیک سطح زمین تجمع می یابد.

با توجه به نقشه (4-2) محدوده های ناهنجار این کانی در 15 اولویت نشان داده شده است. محدوده اول که در شرق قلعه علیمراد واقع شده نمونه های Kc-22, Kc-120, Kc-119, Kc-115  را در بر می گیرد و به ترتیب دارای مقادیر 7 ذره، 10 ذره، 299/34 گرم در تن و 2 ذره کانی سینابر می باشند. بالادست این نمونه ها شامل آهک های بلورین و شیست می باشد. این محدوده که در بخش های جنوبی آبریز اصلی منطقه واقع شده با آنومالی عنصر جیوه در بررسی های ژئوشیمیایی از انطباق قابل توجهی برخوردار بوده و علاوه بر جیوه با آنومالی عناصر وانادیم، آهن، نقره، سرب و آلومینیوم نیز منطبق است.

محدوده دوم در شمال شرقی قلعه علیمراد واقع شده است. بیشترین مقدار سینابر در این محدوده 6 ذره بوده که متعلق به نمونه Kc-088 می باشد. این نمونه برای کانی های طلا، کاسیتریت و شئلیت نیزآنومالی نشان داده است. پس ازآن نمونه های Kc-030 , Kc-85  نیز دارای 4 ذره کانی سینابر می باشند. این محدوده از سنگ های گرانودیوریتی و شیست سازمان یافته است.

محدوده سوم مربوط به نمونه Kc-356 بوده که از انطباق قابل توجهی با کانی های طلا، کاسیتریت، شئلیت، پوولیت و سرب طبیعی برخوردار است.

محدوده چهارم در غرب روستای سلطان آنوچ واقع شده و نمونه Kc-386 با 1 ذره سینابر را شامل می شود. سنگ های بالادست این نمونه شامل آهک های بلورین می باشد.

محدوده پنجم در شمال شرقی قلعه علیمراد جای گرفته و از گرانودیوریت و شیست سازمان یافته است.    نمونه های موجود در این محدوده در مجموع دارای 3 ذره کانی سینابر می باشند. لازم به ذکر است که محدوده مورد سخن با آنومالی کانی های طلا، کاسیتریت و شئلیت از انطباق قابل توجهی برخوردار است.

محدوده ششم در شمال غربی روستای سراب سامن واقع شده و شامل نمونه Kc-200  با 2 ذره کانی سینابر    می باشد. این محدوده از سنگهای گرانودیوریتی سازمان یافته است.

محدوده هفتم که در شمال منطقه قرار گرفته و از شیست های لکه دار تشکیل شده است دارای 2 ذره کانی سینابر مربوط به نمونه های Kc-016 , Kc-017  می باشد.

محدوده های هشتم تا شانزدهم به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفته و هر کدام دارای 1 ذره کانی سینابر    می باشند.

4-6-3- نحوه پراکندگی کانی کاسیتریت

کانی کاسیتریت با فرمول SnO2 یکی از اجزای اصلی سنگ های آذرین و پگماتیتی بوده و عموماً در        رگه های هیدروترمالی دما بالا و یا در سنگ های گرانیتی یافت می شود. بیشترین مقدار این کانی در بررسی های کانی سنگین 67/116 گرم در تن و متعلق به نمونه Kc-237  که در اولویت شماره 1 و در شمال غربی منطقه مورد مطالعه جای گرفته است، می باشد. پس از آن نمونه های Kc-185 , Kc-09 به ترتیب با 5/66 گرم در تن و 90/50 گرم در تن به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرارگرفته اند. این محدوده ها که در شمال غرب منطقه جای گرفته اند، از شیست های لکه دار سازمان یافته است با آنومالی عنصر قلع در بررسی های ژئوشیمیایی از انطباق قابل توجهی برخوردار می باشند.

محدوده چهارم در شمال روستای سراب سامن واقع شده است. سنگ های این محدوده شامل هورنفلس و شیست می باشند. در محدوده مذکور جمعاً 34 ذره کانی کاسیتریت مشاهده شده و بخش شمالی این محدوده نیز با آنومالی کانی طلا از انطباق بالایی برخوردار است.

محدوده پنجم در جنوب شرقی منطقه واقع شده و نمونه Kc-176 با 15 ذره کاسیتریت را در بر می گیرد. این محدوده با آنومالی کانی سینابر از انطباق قابل توجهی برخوردار است.

محدوده ششم که در شمال شرقی روستای انجیره جای گرفته است شامل نمونه های Kc-257  (4 ذره کاسیتریت)، Kc-344  (3 ذره کاسیتریت)،  Kc-356 (2 ذره کاسیتریت)، Kc-359 (1 ذره کاسیتریت) می باشد. این محدوده با آنومالی کانی های طلا، سینابر، شئلیت، پوولیت، گالن، سروزیت و پیرومورفیت از انطباق بالایی برخوردار است. ضمن اینکه در بررسی های ژئوشیمیایی نیز با آنومالی عناصر طلا، مولیبدن، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، بیسموت، تنگستن، آهن و وانادیم انطباق قابل توجهی را نشان می دهد.

محدوده هفتم در شمال غرب قلعه علیمراد قرار گرفته است. در مجموع 12 ذره در نمونه های موجود در محدوده مورد سخن مشاهده شده است که بیشترین مقدار آن مربوط به نمونه Kc-085  و 6 ذره می باشد. این نمونه در مطالعات کانی سنگین علاوه بر کاسیتریت برای کانی های طلا، سینابر، شئلیت و پوولیت نیز آنومالی نشان داده است. سنگ های این محدوده نیز شامل هورنفلس و گرانودیوریت می باشند.

بقیه نمونه ها که در اولویت های بعدی قرار می گیرند دارای 1 ذره کانی کاسیتریت می باشند.

4-6-4- نحوه پراکندگی کانی شئلیت

از یکسو با توجه به قرارگیری محدوده مورد مطالعه در ایالت زمین ساختی سنندج سیرجان و از سوی دیگر با عنایت به نتایج بررسی های ژئوشیمیایی ناحیه ای در مقیاس 100000 :1 (کاوشگران 1383) عنصر تنگستن یکی از پارامترهایی بوده که در این پروژه نگرش ویژه ای بر روی آن می باشد. در مطالعات فعلی نیز حدود 73 درصد از نمونه های کانی سنگین اخذ شده از منطقه کانی شئلیت (CaWo4)  گزارش گردیده است. با توجه به اینکه دامنه تغییرات کانی شئلیت در منطقه مورد مطالعه بسیار وسیع است کار مطالعه این نمونه ها به دو صورت کمی و کیفی صورت پذیرفت. بعبارت دقیق تر نمونه هایی که تعداد ذرات آنها کمتر از 15 می باشد بصورت کیفی و نمونه های پرعیار (بیش از 15 ذره) بصورت کمی ( گرم در تن) مطالعه گردید.

در نقشه (4-4) مورد مذکور با دو رنگ قرمز و آبی به ترتیب برای داده های کمی و کیفی به نمایش گذاشته شده است که هر یک خود بطور جداگانه در 4 کلاس (چارک اول الی چهارم) محاسبه و به صورت 4 نماد بعلاوه، مثلث، مربع و دایره از مقادیر کم تا مقادیر زیاد مشخص گردیده است.

آنچه که در نگاه نخست نظر هر بیننده ای را به خود جلب می نماید تمرکز داده های پرعیار شئلیت در محدوده های شمال شرقی روستای سلطان آنوچ و همچنین شمال و شمال غرب روستای انجیره می باشد که با دیگر کانی معرف زون های دگرگونی مجاورتی (Contact Metamorphism) یعنی کانی کاسیتریت (SnO2) از انطباق مکانی قابل توجهی برخوردار است که این می تواند معرف زون های اسکارن باردار و یا بی بار که به احتمال منشأ کانی سازی طلا که دررسوبات رودخانه ای با عیار فوق العاده بالایی دیده شده است را مورد تأیید قرار دهد.

4-6-5- نحوه پراکندگی کانی پوولیت

این کانی با فرمول Ca(Mo,W)O4 در نهشته های گرانیت پگماتیتی و دگرگونی مجاورتی و نهشته های هیدروترمال دما بالا یافت می شود و معمولاً با کانی های شئلیت، کاسیتریت، ولفرامیت و مولیبدنیت همراه می باشد.

بیشترین مقدار این کانی در مطالعات کانی سنگین منطقه مورد مطالعه 448 گرم در تن و مربوط به نمونه     Kc-229 بوده که در اولویت شماره 1 جای گرفته است. این محدوده که از شیست های لکه دار سازمان یافته است، با آنومالی کانی های طلا، سینابر و پیرومورفیت از انطباق خوبی برخوردار است.

محدوده دوم که در شمال روستای سلطان آنوچ واقع شده است شامل نمونه  Kc-344  می باشد که دارای 91/37 گرم در تن پوولیت است. این نمونه که از شاخه آبریز اصلی برداشت شده است در مطالعات کانی سنگین با آنومالی کانی های طلا، سینابر، کاسیتریت، شئلیت، گالن، سروزیت و پیروتیت از انطباق نسبتاً خوبی برخوردار است.

محدوده سوم در شمال غرب روستای انجیره جای گرفته و بیشترین مقدار پوولیت آن 2/19 گرم در تن و 29/18 گرم در تن متعلق به نمونه های Kc-048, Kc-039  می باشد. بالادست این نمونه ها از سنگ های گرانودیوریتی سازمان یافته است. نمونه Kc-048  در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر طلا، بیسموت، توریوم و تنگستن نیز مقادیر بالایی را به ثبت رسانده است.

محدوده چهارم در جنوب غربی روستای حسن کوسج واقع شده و دارای 60/25 گرم در تن کانی پوولیت مربوط به نمونه های Kc-265  می باشد. سنگ های بالادست این محدوده بیشتر از هورنفلس سازمان یافته است.

در محدوده پنجم بیشترین مقدار پوولیت 36/15 گرم در تن و مربوط به نمونه Kc-085 می باشد. این نمونه در بررسی های کانی سنگین برای کانی های طلا، سینابر، کاسیتریت و شئلیت نیز آنومالی نشان داده است. سنگ های محدوده مورد سخن از نوع گرانودیوریت می باشند.

محدوده ششم در شمال روستای انجیره جای گرفته است. نمونه های آنومال موجود در این محدوده شامل  Kc-007 (14 ذره پوولیت)، Kc-356 ( 69/6 گرم در تن پوولیت) می باشند. بالادست این نمونه ها از سنگ های گرانودیوریتی و شیست های لکه دار سازمان یافته است.

محدوده هفتم در شمال روستای سراب سامن جای گرفته و در نمونه Kc-214 مقدار 28/1 گرم در تن پوولیت گزارش شده است. بالادست این نمونه از شیست و ماسه سنگ های دگرگون شده سازمان یافته است.

محدوده هشتم در شرق قلعه علیمراد جای گرفته و دارای 85/0 گرم در تن کانی پوولیت در نمونه Kc-125  می باشد.

در محدوده نهم 51/0 گرم در تن کانی پوولیت متعلق به نمونه Kc-212 وجود داشته و در شمال غربی روستای سراب سامن واقع شده است.

محدوده دهم در غرب روستای ایوانه سامن قرار گرفته است و دارای 10 ذره کانی پوولیت (نمونه Kc-162) و 2 ذره پوولیت (نمونه Kc-201) می باشد. سنگ های بالادست این محدوده از گرانودیوریت سازمان یافته است.

محدوده های یازدهم و دوازدهم در شمال غرب روستای انجیره جای گرفته است. نمونه های                     Kc-036 , Kc-403 هر کدام دارای 8 ذره کانی پوولیت می باشند.

محدوده سیزدهم در غرب روستای سراب سامن واقع شده است. نمونه Kc-292  دارای 5 ذره کانی پوولیت بوده و بالادست آن از سنگ های گرانودیوریتی سازمان یافته است.

محدوده چهاردهم در مجاورت روستای انجیره واقع شده و دارای 3 ذره کانی شئلیت متعلق به نمونه Kc-257 می باشد.

4-6-6- نحوه پراکندگی کانیهای کالکوپیریت، مالاکیت و مس طبیعی

با توجه به نقشه (4-6) اولین اولویت در جنوب غربی روستای انجیره واقع شده و دارای 14 ذره مالاکیت متعلق به نمونه Kc-402  می باشد. سنگ های این محدوده از نوع شیست می باشند.

محدوده دوم در جنوب روستای حسن کوسج مشاهده می شود که شامل 3 نمونه Kc-319, Kc-320, Kc-2921 می باشد که به ترتیب دارای 3 ذره، 7 ذره و 1 ذره کانی مالاکیت می باشد. این محدوده با ناهنجاری کانی پوولیت از انطباق بسیار خوبی برخوردار است. بالادست این نمونه ها نیز از سنگ های گرانودیوریتی و هورنفلس تشکیل شده است.

محدوده سوم که در شمال روستای انجیره قرار گرفته دارای دو ذره کالکوپیریت و 2 ذره مالاکیت مربوط به نمونه Kc-013   می باشد. این محدوده با آنومالی کانی های طلا و پیرومورفیت از انطباق قابل توجهی برخوردار است. این منطقه از سنگ های گرانودیوریتی و شیست های   لکه دار سازمان یافته است.

محدوده های چهارم، پنجم و ششم در جنوب غربی روستای حسن کوسج واقع شده است. در محدوده های چهارم و پنجم هرکدام 3 ذره و در محدوده ششم 1 ذره مالاکیت مشاهده شده است. این محدوده با ناهنجاری کانی طلا از انطباق بالایی برخوردار می باشند.

محدوده هفتم در جنوب روستای سراب سامن واقع شده و دارای 1 ذره سرب طبیعی می باشد. این محدوده با آنومالی کانی کاسیتریت از انطباق قابل توجهی برخوردار بوده و از سنگ های هورنفلسی سازمان یافته است.

محدوده هشتم در شمال روستای انجیره واقع بوده و دارای 1 ذره کالکوپیریت متعلق به نمونه Kc-183          می باشد. بالادست این محدوده از سنگ های گرانودیوریتی سازمان یافته است.

4-6-7- نحوه پراکندگی کانیهای گالن، همی مورفیت و سرب طبیعی

با توجه به نقشه (4-7) آنومالی این کانی ها در 8 محدوده واقع شده است. محدوده اول در شمال شرقی روستای انجیره بوده که دارای 27/57 گرم در تن گالن، 3 ذره لیتارژ و 2 ذره میمتیت مربوط به نمونه Kc-344  و 31/0 گرم در تن سرب طبیعی مربوط به نمونه Kc-356 و همچنین 1 ذره  سرب طبیعی مربوط به نمونه Kc-359     می باشد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد این محدوده از نظر وجودکانی های طلا، پوولیت، کاسیتریت، سینابر، سروزیت و پیرومورفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

محدوده دوم در گوشه شمال غربی منطقه واقع بوده و در نمونه Kc-183 ، 18 گرم در تن کانی لیتارژ، 2 ذره میمتیت و 2 ذره سرب طبیعی گزارش گردیده است. همچنین در نمونه Kc-039  نیز 3 ذره میمتیت مشاهده شده است. سنگ های بالادست این محدوده از شیست های لکه دار سازمان یافته است.

محدوده سوم در غرب روستای سلطان آنوچ جای گرفته است. نمونه های ناهنجار در این محدوده شامل    Kc-392  (11 ذره گالن)، Kc-376 (1 ذره لیتارژ و 1 ذره سرب طبیعی) و Kc-363 (2 ذره گالن) می باشد. محدوده مذکور با ناهنجاری کانی سینابر از انطباق قابل توجهی برخوردار بوده و از آهک های بلورین سازمان یافته است.

محدوده چهارم در شمال غربی روستای انجیره واقع بوده و دارای 2 ذره سرب طبیعی در نمونه Kc-341 و 1 ذره کانی میمتیت در نمونه Kc-036 می باشد.

در نمونه های Kc-072, Kc-075 که از محدوده پنجم برداشت گردیده است، به ترتیب 1 ذره گالن و 1 ذره سرب طبیعی مشاهده شده است. محدوده مذکور در شمال شرقی قلعه علیمراد جای گرفته است.

محدوده ششم در گوشه شمال غربی منطقه واقع بوده و دارای 1 ذره کانی میمتیت می باشد. بالادست این محدوده از شیست های لکه دار سازمان یافته است.

محدوده هفتم و هشتم در بخش های شمالی منطقه واقع بوده و به ترتیب دارای 1 ذره سرب طبیعی و مقادیر ناجیز (pts) گالن می باشد.

لازم به توضیح است که کانی گالن (PbS) یکی از فراوان ترین سولفیدهای فلزی بوده که همراه اسفالریت، پیریت، مارکازیت، کالکوپیریت و سروزیت در رگه های معدنی یافت می شود.

4-6-8- نحوه پراکندگی کانی سروزیت

بیشترین مقدار این کانی 82/81 گرم در تن در نمونه Kc-344 مشاهده شده است. این کانی بسیار با اهمیت بوده و یکی از نهشته های گسترده و برون زاد سرب می باشد که در اثر واکنش آبهای کربناته بر روی گالن بوجود      می آید. معمولاً با کانی های اولیه گالن و اسفالریت همراه بوده و همچنین با تعدادی از کانی های ثانویه مانند انگلزیت، پیرومورفیت، اسمیت زونیت و سروزیت یافت می شود. این محدوده که در مجاورت روستای انجیره واقع شده در اولویت اول قرار گرفته و از سنگ های گرانودیوریتی و شیست سازمان یافته است. مابقی محدوده ها در اولویت های بعدی قرار گرفته و دارای مقادیر جزئی (pts) کانی سروزیت می باشند.

4-6-9- نحوه پراکندگی کانی پیرومورفیت

این کانی با فرمول (Pb5(Po4)3Cl) یک کانی برونزاد بوده که در بخش اکسیدی رگه های سرب همراه با سایر اکسیدهای سرب و روی دیده می شود.

با توجه به نقشه (4-9) محدوده اول مربوط به نمونه Kc-344 می باشد که در آن بیش از 50 ذره کانی پیرومورفیت مشاهده شده است.

محدوده دوم در غرب روستای انجیره واقع شده و شامل 14 ذره کانی پیرومورفیت می باشد. این محدوده از سنگ های گرانودیوریتی سازمان یافته است.

محدوده سوم در شمال غربی منطقه جای گرفته و از شیست های لکه دار سازمان یافته است. محدوده مذکور از انطباق خوبی با آنومالی کانی های خانواده مس، کاسیتریت، طلا و سینابر برخوردار می باشد.

محدوده چهارم در غرب روستای سلطان آنوچ واقع شده و در مجموع 9 ذره پیرومورفیت در آن مشاهده شده است.

محدوده پنجم در شمال قلعه علیمراد واقع بوده و دارای 3 ذره کانی پیرومورفیت می باشد. سنگ های این محدوده از شیست و ماسه سنگ دگرگون شده سازمان یافته است.

محدوده ششم در جنوب روستای حسن کوسج واقع بوده و دارای 3 ذره کانی پیرومورفیت می باشد.

محدوده های هفتم، هشتم و نهم در جنوب شرقی قلعه علیمراد جای داشته و هر کدام از این محدوده ها دارای 2 ذره کانی پیرومورفیت می باشد.

4-7- انطباق نتایج ژئوشیمیایی و کانی سنگین و معرفی محدوده های امیدبخش(به منظور مرحله کنترل ناهنجاری)

در منطقه سلطان آنوچ در مجموع 3 اولویت در قالب 13 محدوده به عنوان گزینه های برتر جهت مرحله کنترل ناهنجاری معرفی می گردد که بر حسب اهمیت به شرح زیر است:

    - اولویت اول (شامل 4 محدوده):

4-7-1-1- محدوده اول:  در 5/2 کیلومتری شمال روستای سلطان آنوچ واقع بوده و از واحدهای آهک بلورین، اسکارن، گرانودیوریت و هورنفلس سازمان یافته است. مساحت این محدوده 25/1 کیلومتر مربع بوده و از آن 6 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است. بر پایه بررسی های ژئوشیمیایی نمونه های اخذ شده از محدوده مذکور مقادیر در خور توجهی از عناصر آنتیموان، ارسنیک و طلا به ثبت رسیده است که همیافتی این عناصر در اکثر سیستم های طلادار با هم امری کاملاً منطقی و اثبات شده است. بدین لحاظ از اهمیت بالایی به منظور استمرار مطالعات برخوردار می باشد.

در مطالعات کانی سنگین نمونه اخذ شده از محدوده مذکور   (KC-344)71  ذره طلا ، 27/57 گرم در تن گالن، 82/81 گرم در تن سروزیت، 73/32 گرم در تن شئلیت و 91/34 گرم در تن پوولیت به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است که نمونه فوق الذکر که دارای 71 ذره طلا می باشد در بررسی های ژئوشیمیایی دارای 012/0 گرم در تن طلا بوده و آنومالی درجه دوم را نشان داده است. این مسئله می تواند ناشی از سایز ذرات کانی سازی باشد. بعبارت دیگر در این مطالعات جزء 80- مش به عنوان فراکسیون منتخب مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته و در صورتیکه سایز ذرات حاصل فرسایش طلا در هاله های ثانویه از حدود150 میکرون (سایز الک 80 مش) درشت تر باشد شانس عبور از الک مذکور را از دست می دهند و در نتیجه مورد آنالیز شیمیایی نیز قرار نمی گیرند. از سویی دیگر از آنجایی که با توجه به شکل (4-3) تنها 17 درصد ذرات طلای مشاهده شده در نمونه  (KC-344)دارای اندازه کوچکتر از 150 میکرون می باشند مابقی ذرات ( حدود 83 درصد) از الک 80 مش عبور نکرده و مورد آنالیز شیمیایی قرار نگرفته اند و در نتیجه آنومالی درجه دوم را برای این محدوده به ثبت رسانده اند.

با توجه به حضور زون های اسکارن در این محدوده به گمان نگارنده می توان وجود کانی سازی طلا  را در ارتباط با فرایند اسکارنی شدن واحدهای کربناته دانست.

4-7-1-2- محدوده دوم: این محدوده که در 3 کیلومتری شمال شرقی قلعه علیمراد جای گرفته دارای مساحتی حدود 5/0 کیلومتر مربع بوده و واحدهای سنگی آن شامل هورنفلس و سنگ های گرانودیوریتی   می باشند. در محدوده مورد سخن تعداد 2 نمونه ژئوشیمیایی برداشت گردیده که نمونهKC-295 با دارا بودن 546/0 گرم در تن طلا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لازم به ذکر است که از این محدوده نمونه کانی سنگین بطور مستقیم برداشت نگردیده اما در پایین دست آن یک نمونه کانی سنگین برداشت شده که دارای مقادیر 92/0 گرم در تن کانی شئلیت و 98/0 گرم در تن کانی پوولیت می باشد. با توجه به اینکه منطقه سلطان آنوچ در زون ساختاری سنندج – سیرجان و در ارتباط با فرایندهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی واقع شده است، حضور کانی تنگستن وعلی الخصوص کانی شئلیت و همچنین همبودی آن با طلا  از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وجود واحدهای اسکارن در 1 کیلومتری خاور محدوده مذکور می تواند تأمین کننده خوراک کانی سازی در آن باشد.

4-7-1-3- محدوده سوم: این محدوده با مساحت 36/0 کیلومتر مربع در 1 کیلومتری شمال روستای انجیره واقع شده و از سنگ های گرانودیوریتی و هورنفلس سازمان یافته است. محدوده مورد سخن که در       بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، جیوه، بیسموت، تنگستن و وانادیم آنومال بوده در مطالعات کانی سنگین نیز حاوی 54/12 گرم در تن شئلیت، 69/6 گرم در تن پوولیت، 10 ذره سینابر، 4 ذره طلا، 2 ذره پیرومورفیت، 31/0 گرم در تن سرب طبیعی و 2 ذره کاسیتریت می باشد. عناصر آنومال در بررسی های ژئوشیمیایی با حضور کانی های ناهنجار در مطالعات کانی سنگین از انطباق قابل توجهی برخوردار می باشند. لازم به توضیح است که همیافتی عناصر فوق الذکرحکایت از احتمال وجود سیستم های مزوترمال در درجه حرارت های متوسط را دارد.

4-7-1-4- محدوده چهارم: این محدوده در 1 کیلومتری شمال غرب روستای انجیره جای گرفته و با مساحت 84/2 کیلومتر مربع وسیع ترین آنومالی منطقه به حساب می آید. سنگ های این محدوده شامل شیست های لکه دار، آهک های بلورین، گرانودیوریت، اسکارن و شیست های خاکستری رنگ می باشد.

در بررسی های ژئوشیمیایی نمونه های اخذ شده از این محدوده به عناصر طلا، بیسموت، تنگستن، مولیبدن، کادمیوم، سرب و روی آنومالی نشان داده اند که همیافتی این عناصر کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد.

طلا در نمونه  KC-48 دارای عیار 194/0 گرم در تن بوده که به علت رقیق شدگی رسوبات رودخانه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعات کانی سنگین نمونه های مأخوذه از محدوده مورد سخن نیز      کانی های شئلیت، پوولیت، پیرومورفیت،  میمتیت و سرب طبیعی از مقادیر قابل توجهی برخوردارند که با حضور عناصر آنومال در بررسی های ژئوشیمیایی انطباق خوبی را نشان می دهند.

4-7-2- اولویت دوم(شامل 5 محدوده):

4-7-2-1- محدوده اول: این محدوده که در 2 کیلومتری شمال خاوری روستای انجیره واقع شده دارای مساحتی حدود 65/0 کیلومتر مربع می باشد و از واحدهای سنگی نظیر هورنفلس، گرانودیوریت و آهک های بلورین سازمان یافته است.تعداد 4 نمونه ژئوشیمیایی از محدوده مذکور برداشت شده که به عناصر طلا، بیسموت، تنگستن و مس آنومالی نشان داده اند. همچنین یک نمونه کانی سنگین نیز بطور مستقیم برداشت گردیده که در آن هیچ یک از کانی های کانسارساز مشاهده نگردیده است. شایان ذکر است که در 1 کیلومتری جنوب شرقی این محدوده واحدهای اسکارن حضور داشته که می توانند خوراک دهنده ناهنجاریهای مذکور در محدوده مورد سخن باشند.

4-7-2-2- محدوده دوم: این محدوده در 2 کیلومتری شمال غرب روستای انجیره جای گرفته است. مساحت آن حدود 32/0 کیلومتر مربع بوده و از سنگ های گرانودیوریتی و هورنفلس سازمان یافته است.در محدوده مورد سخن تعداد 2 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است. نمونه های ژئوشیمیایی مأخوذه به عنصر طلا آنومال بوده بطوریکه در نمونه KC-11  مقدار 021/0 گرم در تن طلا به ثبت رسیده است. این در حالیست که در مطالعات کانی سنگین نیز 1 ذره طلا و 6 ذره شئلیت مشاهده شده است.

4-7-2-3- محدوده سوم: مساحت این محدوده 64/0 کیلومتر مربع بوده و در 2 کیلومتری جنوب غربی روستای حسن کوسج واقع شده است. واحدهای سنگی این محدوده شامل هورنفلس و آهک های بلورین   می باشد. نمونه های برگرفته شده از این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، نقره، مس و گوگرد آنومال بوده و در نمونه کانی سنگین برداشت شده از آن نیز 2 ذره شئلیت ، 1 ذره سینابر و 1 ذره کاسیتریت مشاهده شده است.

4-7-2-4- محدوده چهارم : این محدوده در 5/1 کیلومتری جنوب روستای سراب سامن جای گرفته است. مساحت آن 64/0 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای اسکارن، هورنفلس، گرانودیوریت و شیست های لکه دار سازمان یافته است. در این محدوده تعداد 4 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی عناصر مولیبدن و آنتیموان از عیارهای قابل توجهی برخوردار می باشند. ضمن اینکه محدوده مورد سخن برای عناصر سرب و روی نیز آنومالی درجه دوم را به ثبت رسانده است. در مطالعات کانی سنگین نیز نمونه مأخوذه حاوی 5 ذره شئلیت، 1 ذره مس طبیعی و 2 ذره کاسیتریت می باشد.

4-7-2-5- محدوده پنجم: این محدوده با مساحت 13/1 کیلومتر مربع در 2 کیلومتری غرب قلعه علیمراد جای گرفته است. واحدهای سنگی این منطقه شامل فیلیت، آهکهای بلورین و شیست های لکه دار می باشد. در       بررسی های ژئوشیمیایی نمونه های اخذ شده از محدوده مذکور عناصر جیوه، نقره، آنتیموان، ارسنیک، سرب، باریم، آهن، اسکاندیم، آلومینیم و وانادیم به عنوان عناصر آنومال معرفی شده اند. به جز عناصر جیوه، نقره، آنتیموان و ارسنیک بقیه عناصر از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشند. بعبارت دقیق تر با نگاهی به عیارهای گزارش شده از این عناصر و مقایسه آنها با حدود کلارک در سنگهای منطقه می توان به کم اهمیت بودن ناهنجاریهای ژئوشیمیایی آنها پی برد. ( آنومالیهای این عناصر تنها به دلیل نسبی بودن روش ترسیم نقشه ها بدست آمده است). در مطالعات کانی سنگین نیز مقادیری از کانی های شئلیت و سینابر و همچنین مقدار 1 ذره طلا گزارش شده است.

4-7-3- اولویت سوم (شامل 4 محدوده):

4-7-3-1- محدوده اول: این محدوده در شرق روستای سراب سامن جای گرفته است. مساحت آن 63/1 کیلومتر مربع بوده و از هورنفلس و شیست های خاکستری سازمان یافته است. تعداد 7 نمونه ژئوشیمیایی و 2 نمونه کانی سنگین از این محدوده برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر قلع، تلوریم، روبیدیم، پتاسیم و گوگرد و در مطالعات کانی سنگین به کانی های شئلیت، پوولیت و کاسیتریت آنومالی نشان داده اند.

4-7-3-2- محدوده دوم: این محدوده با مساحتی حدود 56/0 کیلومتر مربع در 3 کیلومتری شمال روستای انجیره واقع شده و از شیست های لکه دار سازمان یافته است. در بررسی های ژئوشیمیایی نمونه های اخذ شده از این محدوده عناصر قلع، تلوریم، روبیدیم و پتاسیم آنومال بوده و در مطالعات کانی سنگین نیز مقادیر در خور توجهی کانیهای شئلیت، پیرومورفیت، میمتیت و کاسیتریت مشاهده شده است.

4-7-3-3- محدوده سوم: این محدوده در 5/1 کیلومتری جنوب غربی روستای انجیره واقع شده و دارای مساحتی حدود 31/1 کیلومتر مربع می باشد. سنگ های محدوده شامل گرانودیوریت و شیست های خاکستری می باشند. نمونه های برداشت شده از محدوده مورد سخن در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر مس، مولیبدن، نقره، آنتیموان و بیسموت آنومال بوده و در مطالعات کانی سنگین نیز 1 ذره کاسیتریت، 14 ذره مالاکیت و 10 ذره شئلیت به ثبت رسیده است.

4-7-3-4- محدوده چهارم: این محدوده با مساحت تقریبی 85/0 کیلومتر مربع در 1 کیلومتری جنوب روستای انجیره واقع شده و از گرانودیوریت و آهکهای بلورین سازمان یافته است. در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، آلومینیوم، باریم، قلع، سرب، کادمیوم، منگنز و منیزیم آنومال می باشد. 2 نمونه کانی سنگین از محدوده مذکور برداشت گردیده که جمعاً 3 ذره شئلیت در آنها مشاهده شده است.