فصل دوم

نمونه برداری

2-1- مقدمه

به منظور اجرای پروژه سلطان آنوچ، قبل از طراحی شبکه نمونه برداری اقدام به جمع آوری اطلاعات پیشین و رقومی سازی آنها گردید. در همین راستا، در گام نخست، آنومالی های طلا و تنگستن که بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی ورقه یکصدهزارم ملایر ( کاوشگران – 1383) بدست آمده بود، رقومی گردید. سپس نقشه های     زمین شناسی یکصدهزارم ملایر (جعفریان- 1374) و داده های ژئوفیزیکی (یوسفی- 1353) به همراه نتایج حاصل از پروژه اکتشاف مقدماتی طلا و تنگستن در غرب سامن (زرناب – 1384) به اطلاعات قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از تکمیل بانک های اطلاعاتی، با توجه به نگرش ویژه طرح سلطان آنوچ بر روی عناصر طلا و تنگستن محل نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین طراحی گردید. در ذیل عوامل مؤثر در طراحی شبکه نمونه برداری و همچنین مراحل برداشت و آماده سازی نمونه ها بطور مختصر آورده شده است.

2-2- عوامل موثر در طراحی شبکة نمونه برداری

طراحی شبکة نمونه برداری این پروژه طوری صورت گرفته که 426  نمونة این منطقه حداکثر سازگاری را با عواملی نظیر چینه شناسی، سنگ شناسی ، تکتونیک و نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی گذشته داشته باشد. در طراحی نمونه ها، چگالی نمونه برداری در اطراف توده های نفوذی و خروجی و نواحی مجاور آنها (کنتاکت ها)، نواحی اطراف گسلها و تقاطع آنها، زونهای دگرسان شدة بعد از ماگمایی و مناطقی که در بخش فوقانی توده های نفوذی و غیر عمیق قرار دارند (این توده ها روی نقشه ژئوفیزیک هوایی مشخص می شوند) به علت پتانسیل معدنی محتمل، از مقدار بالاتری برخوردار می باشند. به دلیل فعال بودن پدیدة رقیق شدگی در حوضه های آبریز وسیع  وکاهش شدت آنومالیهای احتمالی در محل اتصال آبراهه ها به یکدیگر لازم است چنین حوضه های آبریزی به   حوضه های کوچکتر تقسیم گردند.

علاوه بر عوامل فوق ، یکی دیگر از عوامل مؤثر در تصمیم گیری احتمال وجود آلودگیهای ناشی از فعالیتهای کشاورزی در حاشیة رودخانه هایی است که نواحی با توپوگرافی آرام (قابل کشت) در اطراف آنها وجود داشته است. بدیهی است مصرف کودهای شیمیایی و سموم نباتی احتمال وجود آلودگی به عناصر کمیاب را در رسوبات پایین دست آنها افزایش می دهد. در صورت چنین مواردی در منطقه فقط بخشهای فوقانی آبراهه که از آلودگی مصون می باشد، می تواند محاسبه گردد.

2-3- عملیات نمونه برداری

در خلال این عملیات4 اکیپ متشکل از4 کارشناس و 4 تکنسین در یک کمپ واقع در روستای آورزمان (امامزاده عبدالله) شرکت داشته اند. و هر اکیپ عموماً دارای وسیلة نقلیة مخصوص به خود، نقشه های توپوگرافی با محل نمونه های از پیش تعیین شده، نقشة زمین شناسی محل و دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی(GPS) بوده اند. هر نمونة ژئوشیمیایی متشکل از حدود200 تا 300 گرم جزء(80-) مش رسوبات آبراهه ای می باشد که پس از الک کردن رسوب خشک در محل، درون کیسه های پلاستیکی نوریخته شده وشماره گذاری گردیدند. در مواردی که رسوبات نم دار بودند، حدود 5 کیلوگرم ازآن به محل کمپ آورده شده و پس از خشک کردن در هوای آزاد، جزء(80-) مش از آنها جدا شده است. در نهایت هر 4 اکیپ شمارة  نمونه های خود را به یک سیستم             شماره گذاری واحد با شماره سریال منفرد تبدیل نمودندکه روی نقشه نمونه برداری مشخص گردیده است.

لازم به توضیح است که 426 نمونه رسوب آبراهه ای در محدوده 25000 :1 سلطان آنوچ برداشت شده است. در شماره گذاری نمونه ها از یک کد حداکثر پنج رقمی استفاده گردیده، این کد متشکل از دو حرف و حداکثر سه رقم عدد است. اولین حرف از سمت چپ هر کد معرف اولین حرف از شرکت کان ایران (K) و حرف دوم معرف منطقه سلطان آنوچ (C) می باشد.

لازم به ذکر است که همزمان با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی تعداد 170 نمونه کانی سنگین نیز برداشت گردیده است که نتایج حاصل از آن در فصل چهارم گزارش آورده شده است. نقشه (2-1) محل برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین را نشان می دهد.

2-4- آماده سازی نمونه ها

کلیة 426 نمونة رسوبات آبراهه ای برداشت شده پس از کنترل کیفیت شمارة سریال آنها تحویل آزمایشگاه کان پژوه گردید تا آماده سازی آنها صورت گیرد. در این مرحله ذرات نمونه تا 200- مش کاهش قطر داده شد.

2-5- آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی

کلیه نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده پس از آماده سازی و تبدیل به 200-  مش ، در آزمایشگاه کان پژوه  برای 51 عنصر مورد تجزیه شیمیایی به روش ICP قرار گرفت. لیست عناصر مورد تجزیه همراه با حد قابل ثبت آزمایشگاه در روش تجزیه به کار رفته دراین پروژه در جدول (2-1) آورده شده است.

جدول(2-1): حد حساسیتهای رعایت شده در پروژه سلطان آنوچ

| Be | Ba | B | As | Al | Ag | Au | Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05-100 | 10-10000 | 10-10000 | 0.1-10000 | 0.01-15% | 0.01-100 | 0.001-10 | Detection Limit |
| Cs | Cr | Co | Ce | Cd | Ca | Bi | Element |
| 0.05-500 | 1-10000 | 0.1-10000 | 0.02-500 | 0.01-500 | 0.01-15% | 0.01-10000 | Detection Limit |
| In | Hg | Hf | Ge | Ga | Fe | Cu | Elnteme |
| 0.005-500 | 0.01-10000 | 0.02-500 | 0.05-500 | 0.05-10000 | 0.01-15% | 0.2-10000 | Detection Limit |
| Na | Mo | Mn | Mg | Li | La | K | Element |
| 0.01-10% | 0.05-10000 | 5-10000 | 0.01-15% | 0.1-500 | 0.2-10000 | 0.01-10% | Detection Limit |
| S | Re | Rb | Pb | P | Ni | Nb | Elnteme |
| 0.01-10% | 0.001-50 | 0.1-500 | 0.2-10000 | 10-10000 | 0.2-10000 | 0.05-500 | Detection Limit |
| Te | Ta | Sr | Sn | Se | Sc | Sb | Element |
| 0.01-500 | 0.01-500 | 0.2-10000 | 0.2-500 | 0.2-1000 | 0.1-10000 | 0.05-10000 | Detection Limit |
| Y | W | V | U | Tl | Ti | Th | Element |
| 0.05-500 | 0.05-10000 | 1-10000 | 0.05-10000 | 0.02-10000 | 0.005-10% | 0.2-500 | Detection Limit |
|  |  |  |  |  | Zr | Zn | Element |
|  |  |  |  |  | 0.5-500 | 2-10000 | Detection Limit |

* عناصری که با درصد مشخص نشده است به گرم در تن می باشند.