جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنايع و معادن

سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور

طرح زمین شناسی عمومی (پروژه ژئوشیمی)

تهیه نقشه ژئوشيميايي با مقیاس 1:100,000 ورقه کبودان

(ورقه6856)

مجري طرح: ناصر عابديان

مجري فني: ابراهیم شاهین

ناظر فنی: مسعود علیپور

مشاور: شركت مهندسين مشاور كاوشگران

اسفند ماه 1389

# چکیده

پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در ورقه 1:100,000، کبودان طبق شرح خدمات با جمع آوری نقشههای توپوگرافی 1:25,000، زمینشناسی 1:250,000 و سپس 1:100،000، نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 و عکسهای ماهوارهای آغاز گردید.

جهت اجراء این مطالعات اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری شامل 750 نمونه ژئوشيمیايي و 250 نمونه كانيسنگين گردید که از این میان تعداد 675 نمونه ژئوشیمیایی و 232 نمونه کانیسنگین برداشت شد. پس از آمادهسازی و آنالیز در آزمایشگاه (با نظر کارفرما) نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی و مطالعات كانيسنگين بعنوان دادههای خام اولیه در اختیار مشاور قرار گرفت تا مورد پردازش و تحلیل قرار گیرد. عملیات مربوط به پردازش دادههای اولیه شامل اندازهگیری خطای آنالیز (که این مقدار در حد قابل قبولی بوده است)، جایگزین کردن مقادیر سنسورد، تعیین حدود بالا و پایین خارج از رده، نرمالایز کردن، تحلیلهای تک متغیره، دو متغیره (تعیین ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن)، چند متغیره (آنالیز فاکتوری و آنالیز خوشهای)، تهیه نقشههای تک متغیره و چند متغیره و در نهایت تفسیر آنها بوده است. عمليات نسبتاً مشابهي نيز در مورد نمونههاي كانيسنگين انجام گرفت. عمليات فوق منجر به معرفي 34 محدوه آنومال به مساحت كل 34/119كيلومترمربع گرديد. محدودههاي آنومال معرفي شده تحت پوشش عمليات كنترل صحرايي قرار گرفت كه ماحصل اين برداشتهاي اكتشافي 28 نمونه كانيسنگين و 37 نمونه مينراليزه، 3 نمونه XRF، 15 نمونه XRD و 26 نمونه مقطع نازک و صیقلی بود. نقشههاي كانيسنگين با تركيب دادههاي حاصل از نمونههاي جديد و قبلي با روش مشابه تهيه گرديد. بر روي نمونههاي مينراليزه نيز آناليز چند متغيره براي تعيين نمونهها و عناصر پرپتانسيل به لحاظ كانيسازي انجام گرفت. تعبير و تفسيرهاي ديگري در مورد نقشه توزيع شكستگيها در منطقه انجام پذيرفت. در نهايت زونهاي پرپتانسيل در هر محدوده آنومال مشخص گرديد که عناصر Au، Cu، Pb، Zn، Ag و Fe در این زونها از اهمیت بیشتری برخوردارند. جهت انجام مطالعات ژئوشیمیایی 1:25,000 نيز تعداد 8 محدوده آنومالی با مساحتی حدود 86/150 كيلومترمربع (معادل 83/5% از مساحت كل منطقه مطالعاتي) پيشنهاد گرديد.

چکیده			‌أ

1-	کليات	1

1-1-	مقدمه	1

1-2-	هدف مطالعات	1

1-3-	موقعيت جغرافيایی ، توپوگرافی ، آب و هوایی و راه های دسترسی	2

1-4-	اهداف پروژه و روش کار	2

1-5-	مطالعات انجام شده پیشين	3

1-6-	خلاصه زمین شناسی منطقه	4

1-6-1-	شرح واحد های سنگی	4

1-6-1-1-	کمپلکس چاه گربه	4

1-6-1-2-	کمپلکس پاته یار	4

1-6-1-3-	کمپلکس کبودان	4

1-6-1-4-	متامورفیت های انارک	5

1-6-1-5-	متامورفیتهای دوشاخ	5

1-6-1-6-	کامبرین-پروتروزوئیک پسین	5

1-6-1-7-	کامبرین	5

1-6-1-8-	کامبرین- اردوویسین	6

1-6-1-9-	اردوویسین پسین	6

1-6-1-10-	اردوویسین پسین- سیلورین پایینی	6

1-6-1-11-	سیلورین پایینی- سیلورین پسین- دونین زیرین	6

1-6-1-12-	دونین زیرین	6

1-6-1-13-	دونین میانی	6

1-6-1-14-	دونین پسین	6

1-6-1-15-	دونین پسین- کربنیفر زیرین	7

1-6-1-16-	کربنیفر زیرین- کربنیفر میانی- کربنیفر پسین- پرمین زیرین	7

1-6-1-17-	کربنیفر میانی- کربنیفر پسین- پرمین زیرین	7

1-6-1-18-	پرمین زیرین- پسین	7

1-6-1-19-	پرمین پسین - تریاس میانی و زیرین	7

1-6-1-20-	تریاس پسین- ژوراسیک	7

1-6-1-21-	ژوراسيك	7

1-6-1-22-	كرتاسه پائيني	8

1-6-1-23-	كرتاسه بالائي	8

1-6-1-24-	ائوسن زیرین	8

1-6-1-25-	ائوسن میانی	9

1-6-1-26-	ائوسن پسین	9

1-6-1-27-	اليگو سن	9

1-6-1-28-	اليگوسن- ميوسن	9

1-6-1-29-	میوسن	9

1-6-1-30-	پلیوسن	10

1-6-1-31-	کواترنری	10

1-6-1-32-	سنگهاي نفوذي	10

1-6-2-	زمين شناسي ساختماني	11

1-6-3-	آثار معدنی	12

1-7-	اطلاعات ژئوفیزیک هوایی	12

2-	اکتشافات ژئوشیمیایی	15

2-1-	روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)	15

2-2-	طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کد گذاری نمونه ها	15

2-3-	نحوه آماده سازی نمونه های ژئوشيميایی (موضوع بند 3-الف شرح خدمات)	18

2-4-	بررسی روش آنالیز و تجزیه و تحلیل دقت و صحت داده ها (موضوع بند 4، و 6 شرح خدمات)	18

2-5-	فایل بندی داده های خام و جایگزینی داده های سنسورد (موضوع بند 6 شرح خدمات)	20

2-6-	بررسی آماری تک متغیره	21

2-6-1-	محاسبه پارامترهای آماری و ترسیم نمودارهای آماری	21

2-6-2-	جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر خام	24

2-6-2-1-	جدایش ناهنجاریها با روش X+nS	24

2-6-2-2-	جدایش ناهنجاریها با روش 1/PN	24

2-6-3-	جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر شاخص غنی شدگی	28

2-6-3-1-	جدايش‌ جوامع‌ سنگي	28

2-6-3-2-	رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ تعداد سنگ‌هاي رخنمون دار در ‌ بالادست هر نمونه‌	28

2-6-3-3-	رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌	29

2-6-3-4-	سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌سنگی مختلف‌	32

2-6-3-5-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌	33

2-6-3-6-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ دو سنگي‌	34

2-6-3-7-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ سه‌ سنگي‌ ‌	34

2-6-3-8-	بكارگيري آناليز كلاستر براساس منطق فازي	34

2-6-3-9-	جدایش ناهنجاریهای مقادیر شاخص غنی شدگی با روش X+nS	34

2-7-	بررسی آماری چندمتغیره	36

2-7-1-	محاسبات و پردازشهای دو متغیره داده های خام	36

2-7-2-	محاسبات و پردازشهای چندمتغیره	38

2-7-2-1-	آنالیز فاکتوری داده های خام	38

2-7-2-2-	آنالیز خوشه ای داده های خام	42

2-8-	ترسیم نقشه های تک متغیره و چندمتغیره داده های ژئوشیمیایی	44

2-9-	تعبیر و تفسیر نقشه های ژئوشیمیایی	45

2-10-	معرفی مناطق امیدبخش ژئوشیمیایی	48

3-	اکتشافات کانی سنگین	53

3-1-	روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)	53

3-2-	طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کدگذاری نمونه ها	53

3-3-	نحوه آماده سازی نمونه های کانی سنگین	54

3-4-	بررسی آماری داده ها	54

3-4-1-	بررسی پارامترهای آماری و رسم دیاگرامهای آماری داده ها	54

3-4-2-	تعیین ضرایب همبستگی	59

3-4-3-	آنالیز خوشه ای	62

3-5-	روش و تهیه نقشه های کانی سنگین	64

3-6-	تعبیر و تفسیر نقشه های کانی سنگین	64

3-7-	معرفی مناطق امیدبخش کانی سنگین	66

4-	تعبیر و تفسیر داده ها	69

4-1-	كنترل صحرايي (بند 9 شرح خدمات)	69

4-1-1-	نتایج نمونه های کانیسنگین	73

4-1-2-	نتایج نمونه های مینرالیزه	77

4-1-3-	مطالعات میکروسکوپی	79

4-2-	مطالعه‌ رابطه آنوماليها با ساختارهاي تكتونيكي	79

4-2-1-	روش‌ مطالعه‌	79

4-2-2-	تحلیل داده شکستگیها	80

4-2-3-	تخمین و ترسیم نقشه دانسیته شکستگیها	82

4-2-4-	انطباق محدوده آنوماليهاي نهایی با محدوده زونهاي با شكستگي زياد	82

4-3-	مطالعه رابطه آنوماليها با ليتولوژي و پديده هاي دگرساني منطقه مطالعاتي	85

4-4-	شرح مناطق ناهنجار 34 گانه	85

4-4-1-	محدوده آنومال شماره A1	85

4-4-2-	محدوده آنومال شماره A2	93

4-4-3-	محدوده آنومال شماره A3	96

4-4-4-	محدوده آنومال شماره A4	98

4-4-5-	محدوده آنومال شماره A5	101

4-4-6-	محدوده آنومال شماره A6	107

4-4-7-	محدوده آنومال شماره A7	111

4-4-8-	محدوده آنومال شماره A8	117

4-4-9-	محدوده آنومال شماره A9	124

4-4-10-	محدوده آنومال شماره A10	125

4-4-11-	محدوده آنومال شماره A11	129

4-4-12-	محدوده آنومال شماره A12	131

4-4-13-	محدوده آنومال شماره A13	134

4-4-14-	محدوده آنومال شماره A14	138

4-4-15-	محدوده آنومال شماره A15	142

4-4-16-	محدوده آنومال شماره A16	144

4-4-17-	محدوده آنومال شماره A17	150

4-4-18-	محدوده آنومال شماره A18	153

4-4-19-	محدوده آنومال شماره A19	157

4-4-20-	محدوده آنومال شماره A20	161

4-4-21-	محدوده آنومال شماره A21	163

4-4-22-	محدوده آنومال شماره A22	164

4-4-23-	محدوده آنومال شماره A23	173

4-4-24-	محدوده آنومال شماره A24	175

4-4-25-	محدوده آنومال شماره A25	177

4-4-26-	محدوده آنومال شماره A26	179

4-4-27-	محدوده آنومال شماره A27	181

4-4-28-	محدوده آنومال شماره A28	184

4-4-29-	محدوده آنومال شماره A29	186

4-4-30-	محدوده آنومال شماره A30	189

4-4-31-	محدوده آنومال شماره A31	191

4-4-32-	محدوده آنومال شماره A32	193

4-4-33-	محدوده آنومال شماره A33	196

4-4-34-	محدوده آنومال شماره A34	203

4-5-	بررسی واحدهای کربناته کرتاسه	207

5-	نتیجه گیری و پیشنهادها	208

5-1-	محدوده امیدبخش کال کافی	208

5-2-	محدوده امیدبخش کوه خونی	210

5-3-	محدوده امیدبخش کسایی - بلوچ	212

5-4-	محدوده امیدبخش جعفری	213

5-5-	محدوده امیدبخش چشمه خونی	213

5-6-	محدوده امیدبخش چاه پلنگ	215

5-7-	محدوده امیدبخش کله قندی	215

5-8-	محدوده امیدبخش شورابه	216

جدول 1-1-  سن رخنمونهاي سنگي در ورقه 1:100000کبودان	14

جدول 2-3- لیست نمونه ‌های تكراری و معادل نمونه های آبراهه ای آن‌ ها برای تعيين خطای آناليز	20

جدول 2-5- عناصر آنالیز شده در این پروژه به همراه واحد و حد حساسیت اندازه گیری و تعداد نمونه های سنسورد	21

جدول‌ 2-6- پارامترهاي‌ آماري‌ عناصر بر پایه‌ داده هاي خام 	23

جدول 2-7- حدود جدایش زمینه، حد آستانه ای و آنومالی بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری 	25

جدول 2-8- جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش	26

جدول‌ 2-9- علائم‌ اختصاري‌ و خلاصه‌ سازي‌ مرحله‌ اول‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ دراین ورقه‌	30

جدول2-10- سیمای ژئوشیمیایی  عناصر در محیط های مختلف بر اساس فراوانی آنها در رسوبات آبراهه ای 	33

جدول 2-11- مقادیر میانه عناصر در جوامع مختلف سنگی جهت محاسبه شاخص غنی شدگی 	35

جدول 2-12-حدودجدایشزمینه، حدآستانهای و آنومالی بکاررفته در ترسیم نقشههای تکعنصری مقادیر شاخصغنیشدگی	36

جدول 2-13-  ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر نرمال در منطقه مطالعاتی	39

جدول 2-14-  نتایج آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی	40

جدول 2-15-  ماتریس چرخش یافته آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی 	41

جدول 3-3-کانیهای مشاهده شده در نمونه های کانی سنگین به همراه تعداد نمونه های حاوی هر کانی در منطقه	56

جدول  3-4- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی 	57

جدول 3-5- ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی	61

جدول 4-1- موقعیت محدوده هاي آنومال  به همراه مساحت هر کدام	70

جدول 4-2- شماره و مختصات (UTM ) نمونه های کانیسنگین برداشتشده مرحله کنترل صحرایی در محدوده مطالعاتی	71

جدول 4-3- شماره و مختصات (UTM) نمونه های آلتره برداشت شده در محدوده مطالعاتی	71

جدول 4-4- شماره و مختصات (UTM) نمونه های مینرالیزه برداشت شده در محدوده مطالعاتی	72

جدول 4-5- شماره و مختصات (UTM) نمونه های XRF برداشت شده در محدوده مطالعاتی	72

جدول 4-6- شماره و مختصات (UTM) نمونه های مقاطع نازک و صیقلی برداشت شده در محدوده مطالعاتی	73

جدول 4-10 -  شماره نمونه های مینرالیزه بهمراه ارزش کانی سازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی	78

جدول 4-11-  عناصر مهم آنالیزشده در نمونه های مینرالیزه  به همراه ارزش کانی سازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی	79

جدول 4-12- مشخصات مدل برازش شده	82

جدول 4-13-  شناسنامه محدوده آنومال A1	92

جدول 4-14-  شناسنامه محدوده آنومال A2	95

جدول 4-15-  شناسنامه محدوده آنومال A3	97

جدول 4-16-  شناسنامه محدوده آنومال  A4	102

جدول 4-17-  شناسنامه محدوده آنومال  A5	108

جدول 4-18-  شناسنامه محدوده آنومال  A6	110

جدول 4-19-  شناسنامه محدوده آنومال  A7	118

جدول 4-20-  شناسنامه محدوده آنومال  A8	123

جدول 4-21-  شناسنامه محدوده آنومال  A9	126

جدول 4-22-  شناسنامه محدوده آنومال  A10	128

جدول 4-23-  شناسنامه محدوده آنومال  A11	130

جدول 4-24-  شناسنامه محدوده آنومال  A12	133

جدول 4-25-  شناسنامه محدوده آنومال  A13	137

جدول 4-26-  شناسنامه محدوده آنومال  A14	141

جدول 4-27-  شناسنامه محدوده آنومال  A15	143

جدول 4-28-  شناسنامه محدوده آنومال  A16	151

جدول 4-29-  شناسنامه محدوده آنومال  A17	154

جدول 4-30-  شناسنامه محدوده آنومال  A18	158

جدول 4-31-  شناسنامه محدوده آنومال  A19	160

جدول 4-32-  شناسنامه محدوده آنومال  A20	162

جدول 4-33-  شناسنامه محدوده آنومال  A21	165

جدول 4-34-  شناسنامه محدوده آنومال  A22	172

جدول 4-35-  شناسنامه محدوده آنومال  A23	174

جدول 4-36-  شناسنامه محدوده آنومال  A24	176

جدول 4-37-  شناسنامه محدوده آنومال  A25	178

جدول 4-38-  شناسنامه محدوده آنومال  A26	180

جدول 4-39-  شناسنامه محدوده آنومال  A27	183

جدول 4-40-  شناسنامه محدوده آنومال  A28	185

جدول 4-41-  شناسنامه محدوده آنومال  A29	188

جدول 4-42-  شناسنامه محدوده آنومال  A30	190

جدول 4-43-  شناسنامه محدوده آنومال  A31	192

جدول 4-44-  شناسنامه محدوده آنومال  A32	197

جدول 4-45-  شناسنامه محدوده آنومال  A33	202

جدول 4-46-  شناسنامه محدوده آنومال  A34	206

جداول پیوست

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده	219

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده	223

جدول 2-4- نتایج آنالیز نمونه های تکراری برداشت شده دراین ورقه	277

جدول 3-2- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده 	279

جدول 4-7- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی	295

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده	298

جدول 4-9- نتایج آنالیز نمونه های XRF برداشت شده	303

نمودار 2-87-  توزیع تعداد  نمونه ها بر حسب تعداد سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	31

نمودار2-88-  توزیع تعداد  نمونه های  تک سنگی  بر حسب  تیپ  سنگ های  رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	31

نمودار2-89-   توزیع تعداد نمونه های دو سنگی بر حسب  مجموعه سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	32

نمودار2-90- نمودار فاکتورهای شاخص اول و دوم در مختصات فاکتوری	41

نمودار 2-91- نمودار فاکتورهای شاخص اول و سوم در مختصات فاکتوری	41

نمودار2-92- نمودار فاکتورهای شاخص اول و چهارم در مختصات فاکتوری	41

نمودار 2-93- نمودار فاکتورهای شاخص دوم و سوم در مختصات فاکتوری	42

نمودار 2-94- نمودار فاکتورهای شاخص دوم و چهارم در مختصات فاکتوری	42

نمودار2-95- نمودار فاکتورهای شاخص سوم و چهارم در مختصات فاکتوری	42

نمودار 2-96- دندروگرام ترسیم شده برای مقادیر خام 12 عنصر پرپتانسیل مورد بررسی در منطقه مطالعاتی	43

نمودار 3-36-  نمودار شاخه درختی ترسیم شده بر اساس نتایج مطالعات کانی سنگین در منطقه	63

نمودار 4-1-هیستوگرام توزیع دانسیته شکستگیها بر حسب متر(شکستگی) بر کیلومترمربع(مساحت) در منطقه مطالعاتی	81

نمودار 4-2- رزدياگرام امتداد گسلها	81

نمودار 4-3- واریوگرام مربوط به مدل كروي مورد استفاده جهت تخمين مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها	82

تصویر 4-1- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A1 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	86

تصویر 4-2- واحد گرانودیوریتی دارای دگرسانی اپیدوتی شدن و حاوی استوکورکهای مسدار (کالکوسیت و مالاکیت) در بخشهای شمالی A1.	86

تصویر 4-3- واحدهای کربناتی و فیلیتی رخنمون یافته در بخش جنوبی محدوده آنومالی A1.	86

تصویر 4-4- کانی سازی مس در بخش جنوبی A1.	87

تصویر 4-5- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-200P1 .	89

تصویر 4-6- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-209P1 .	90

تصویر 4-7- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-209T1 .	90

تصویر 4-8- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A2 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	94

تصویر  4-9-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال  A3  به همراه شماره نمونهها و غني شدگيهاي مربوط به اين محدوده	96

تصویر 4-10- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A4  به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	99

تصویر 4-11- واحدهای کربناته، شیستی، تالکی همراه با رگههای بزرگ سیلیسی در محدوده ناهنجاری A4. 	99

تصویر 4-12- کانی سازی مس در رگچه های کربناتی، در محدوده ناهنجاری A4 با میزبان کربناتی و در همبری شیست	99

تصویر 4-13- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-260T1 .	100

تصویر 4-14-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A5 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	103

تصویر 4-15- محدوده ای که بر روی نقشه به عنوان معدن سرب و روی معرفی شده است.	104

تصویر 4-16- رگه و رگچه های سیلیسی در میزبان کربناته.	104

تصویر 4-17-  واحد کربناته مارن و شیست ها در بخش غربی محدوده ناهنجاری A5.	105

تصویر 4-18- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-665T1 .	106

تصویر 4-19-تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A6 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	109

تصویر 4-20-  واحد کربناته و ماسه سنگ رخنمون یافته در حوضه ناهنجاری A6. دید به شمال شرق	109

تصویر 4-21-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A7  به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	111

تصویر 4-22- یکی از کارهای شدادی در منطقه خونی به شکل گزنک	112

تصویر 4-23-  نمایی از واحد دولومیتی پروتروزوئیک و شیست های انارک در محدوده ناهنجاری A7.	112

تصویر 4-24-  کانی سازی روی در همبری یک دایک در دهانه ورودی تونل کاظمی (خونی I)	112

تصویر 4-25- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-223P1 .	114

تصویر 4-26- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-223P2 .	115

تصویر 4-27- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-223T1 .	115

تصویر 4-28- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-227P1 .	116

تصویر 4-29-  تصوير ماهوارهي محدوده آنومال A8 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	119

تصویر 4-30- نمایی از واحد دولومیتی، مرمری و کلسیتی پروتروزوئیک در حوضه ناهنجاری A8.	119

تصویر 4-31- محدوده معدنی جعفری شامل دویل ها، گزنک ها،کوره ها و محل اسکان کارگرها.	119

تصویر 4-32-  کانی سازی مس در میان آندزیت و توف های دگرسان	120

تصویر 4-33- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-15P1 .	121

تصویر 4-34- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-15T1 .	122

تصویر 4-35-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A9 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	125

تصویر 4-36-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A10 به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	127

تصویر 4-37- تصوير واحد آهکی کرتاسه با دگرسانی لیمونیتی و فرسایش لانهزنبوری (حاصل فرآیند سیلیسیشدن جزئی)	127

تصویر 4-38- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A11 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	129

تصویر 4-39-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A12 به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	132

تصویر 4-40-  زون های لاتریتی درون سنگ آهک های نازک لایه کرتاسه. دید به شمال غرب	132

تصویر 4-41- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A13 به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	135

تصویر 4-42- رخنمون های شیست های انارک در بالادست KB-84-H1 که در نقشه زمین شناسی آورده نشده اند.	135

تصویر 4-43-  واحد کربناته خرد شده در همبری با شیست ها که توسط سیلیس و اکسیدهای آهن پر شده اند.	135

تصویر 4-44- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-84P1 .	136

تصویر 4-45- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A14 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	138

تصویر 4-46- واحدهای کربناته (آهکی) در حوضه آبریز نمونه KB-250-H1. سازندهای نقره (Noghre FM) و شاه کوه (Shah Kooh FM) در تصویر مشخص هستند.	139

تصویر 4-47-  رگه های سیلیسی در شیست های انارک در محدوده آبریز نمونه KB-250-H1.	140

تصویر 4-48-  رانده شدن واحد کربناته کرتاسه (شاه کوه) بر روی شیستهای پروتروزوئیک (شیست انارک). 	140

تصویر 4-49-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A15 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	142

تصویر 4-50- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A16 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	144

تصویر 4-51-  رخنمون توده نفوذی کالکافی در بالادست نمونه KB-198-H1.	144

تصویر 4-52-  شواهد معدنکاری مربوط به چند دهه پیش در منطقه کالکافی	145

تصویر 4-53-  نمونه کانسنگ مس، سرب، روی و طلادار از رگه های معدن کالکافی	145

تصویر 4-54- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P3 .	146

تصویر 4-55- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P1 .	147

تصویر 4-56- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P2 .	148

تصویر 4-57- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198T1 .	149

تصویر 4-58- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A17 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	152

تصویر 4-59- کانی سازی مس، سرب و عناصر همراه در متن واحد گرانودیوریتی- دیوریتی	152

تصویر 4-60- سرباره های حاصل از ذوب مواد معدنی در محدوده A17.	153

تصویر 4-61- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A18 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	155

تصویر 4-62- واحد کربناته (دولومیتی و آهک مرمری) با سن پروتروزوئیک به عنوان میزبان رگه های طلادار.	155

تصویر 4-63- رگه گوسانی-سیلیسی طلادار در محدوده ناهنجاری A18.	156

تصویر 4-64- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-45P1 .	156

تصویر 4-65- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A19 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	159

تصویر 4-66- رخنمون واحد سنگ آهک ماسه ای در محدوده A19.	159

تصویر 4-67-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A20 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	161

تصویر 4-68- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A21 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	163

تصویر 4-69- نمایی از حوضه ناهنجار A21. کربنات های پروتروزوئیک و سازندهای تخریبی در این واحد رخنمون دارند.	164

تصویر 4-70- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A22 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	168

تصویر 4-71-  نمونههایی از مواد معدنی آنتیمواندار	168

تصویر 4-72-  واحد کربناته میزبان کانیسازی و نمونهای از کارهای شدادی بر روی رگه آنتیموان دار.	168

تصویر 4-73-  همبری تراستی واحدکربناته و شیستهای انارک که محل حضور زون لاتریتی آهن و منگنز میباشد	169

تصویر 4-74-  نمونه های پر عیار زون لاتریتی	169

تصویر 4-75-  نمونه های مس دار معدن کسایی	169

تصویر 4-76- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-698P1	170

تصویر 4-77- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-698P2.	170

تصویر 4-78- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A23 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	173

تصویر 4-79- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A24 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	175

تصویر 4-80- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A25 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	177

تصویر 4-81- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A26 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	179

تصویر 4-82- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A27 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	182

تصویر 4-83- واحدهای کربناته کرتاسه در ناهنجاری A27.	182

تصویر 4-84- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A28 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	184

تصویر 4-85- تصوير ماهوارهي محدوده آنومال A29 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	187

تصویر 4-86- بین لایه های کلسیت ثانویه با میزبان واحد آهکی کرتاسه	187

تصویر 4-87- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A30 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	189

تصویر 4-88- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A31 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	191

تصویر 4-89- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A32 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	194

تصویر 4-90-  گسترش سنگهای آتشفشانی آندزیتی دارای زونهای دگرسانی در محدوده ناهنجاری A23.	194

تصویر 4-91- زون های لیمونیتی- کائولینیتی درون واحدهای آندزیتی حاوی کانی سازی طلا.	195

تصویر 4-92- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-239T1	195

تصویر 4-93- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A33 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگيهاي مربوط به اين محدوده	198

تصویر 4-94- واحد کربناته میربان کانی سازی چاه پلنگ.	198

تصویر 4-95- نمونه هایی از ماده معدنی در منطقه چاه پلنگ جنوبی	198

تصویر 9-96- گزنک های شدادی در منطقه چاه پلنگ جنوبی	199

تصویر 4-97- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه (Bn=Bornite)	199

تصویر 4-98- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-552T1 .	200

تصویر 4-99- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-552T2 .	201

تصویر 4-100-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A34  بههمراه شماره نمونهها و غنیشدگيهاي مربوطبه اين محدوده	204

تصویر 4-101-  رخنمون واحد آندزیتی با دگرسانی ضعیف و دارای کانی سازی مس. دید شمال شرق	204

تصویر 4-102-  رگه مس دار و حفریات معدنی مربوط به دهه های پیش بر روی آن در سنگ توف آندزیتی.	204

تصویر 4-103- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-685P1 .	205

نقشه 2-1- نقشه توزيع محل 675 نمونه ژئوشيميایی برداشت شده در منطقه مطالعاتی (S01)	17

نقشه 2-49- محدوده هاي اميدبخش ژئوشيميايي در منطقه مطالعاتي (GchA)	52

نقشه 3-1- نقشه محل برداشت 232 نمونه کانی سنگين در منطقه مطالعاتی (S02)	55

نقشه 3-16- محدوده هاي اميدبخش كاني سنگين در منطقه مطالعاتي (HMA)	68

نقشه 4-1- محدوده هاي اميدبخش 34 گانه  در منطقه مطالعاتي (PA)	76

نقشه 4-16- محدوده هاي اميدبخش 34 گانه و ارتباط آن با شكستگيها در منطقه مطالعاتی (PA+FD)	84

نقشه 5-1- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كاني سازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي (HPZ)	217

نقشه های پیوست

نقشه 1-1- نقشه زمین شناسی 1:100000 کبودان (Geo.01) + راهنما

نقشه های 2-2 الی 2-22- نقشه های ژئوشیمیایی داده های خام (GchA01-GchA21)

نقشه 2-23- نقشه متغیر PN (PN)

نقشه های 2-24 الی 2-44- نقشه های ژئوشیمیایی داده های شاخص غنی شدگی (GchA22-GchA42)

نقشه های 2-45 الی 2-48- نقشه های فاکتوری داده های خام (Fact01-Fact04)

نقشه های 3-2 الی 3-15- نقشه های کانی سنگین (HMA01-HMA14)

نقشه های 4-2 الی 4-15- نقشه های کانی سنگین پس از آنومالی چکینگ (HMA14-HMA28)

نقشه Samp.03- موقعیت تمامی نمونه های برداشت شده در قطع A1.

نقشه GchA.Au.03– توزیع ژئوشیمیایی عنصر طلا در قطع A1.

نقشه GchA.Cu.08– توزیع ژئوشیمیایی عنصرمس در قطع A1.

نقشه GchA.Mo.11– توزیع ژئوشیمیایی عنصر مولیبدن در قطع A1.

نقشه GchA.Sb.15– توزیع ژئوشیمیایی عنصر آنتیموان در قطع A1.

نقشه GchA.Pb.13– توزیع ژئوشیمیایی عنصر سرب در قطع A1.

نقشه GchA.Zn.21– توزیع ژئوشیمیایی عنصر روی در قطع A1.

نقشهHMA.02-  توزیع کانیهای کانسارساز (کانی سنگین) در قطع A1.

نقشه HPZ- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كاني سازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي در قطع A1.

# کليات

## مقدمه

اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 در زمره ‌عمليات‌ اكتشافي‌ زير بنائي‌ در هر كشوري‌ بحساب‌ مي‌آيد كه‌ هدف‌ آن‌ شناخت‌ نواحي‌ دارای پتانسيل‌ معدني‌ است‌. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌، از روشهاي‌ مختلف‌ ژئوفيزيكي‌، ژئوشيميايي‌ و اطلاعات‌ ماهواره‌اي‌ مي‌توان‌ بهره‌ برد. نقشه‌ برداري‌ ژئوشيميايي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ نيز يكي‌ از اين‌ روشهاست‌ كه‌ مي‌تواند با نمونه‌ برداري‌ از رسوبات‌ رودخانه‌اي‌ انجام‌ پذيرد. پروژه ‌حاضر بخشي‌ از طرح‌ اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ سيستماتيك‌ مي‌ باشد كه‌ در محدوده‌ ورقه ‌1:100,000کبودان انجام‌ مي‌پذيرد. اجراي‌ اين‌ پروژه‌ در دو بخش‌ طراحي‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول شامل‌ رسم‌ نقشه‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌ و کانیسنگین و تعيين‌ مناطق‌ با پتانسيل‌ بوده و بخش‌ دوم‌ شامل‌ عمليات‌ كنترل‌ آنومالي‌هاست‌ كه‌ از طريق‌ مطالعات‌ كاني‌ سنگين‌، آلتراسيون‌، نمونه برداري از مناطق‌ كاني‌سازي‌ و شكستگيهاي‌ پر شده‌ (Plumbing System) تعقيب‌ خواهد شد و در نهايت‌ پس‌ از كنترل‌ آنومالي‌‌ها هر يك‌ از آنها مدلسازي‌ شده‌ و مناطق‌ اميدبخش‌ معرفي‌ خواهند شد.

## هدف مطالعات

تجربيات‌ گذشته‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ و در شرايط آب‌ و هوايي‌ گوناگون‌ دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند در اكتشافات‌ كوچك مقياس‌ ناحيه‌اي (1:100،000 تا1:250،000) بسيار مفيد واقع‌ شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ نوع‌ بررسي‌هاي‌ اكتشافي‌ مي‌تواند در تحليل‌ ايالات‌ ژئوشيميايي‌ و شناخت‌ الگوهاي‌ ژئوشيميايي ‌ناحيه‌اي‌ و همچنين‌ نواحي‌ كه‌ در آنها احتمال‌ كشف‌ نهشته‌هاي‌ كانساري‌ بيشتر مي‌باشد، بسيار مؤثر واقع‌ شود. علاوه‌ بر كاربردهاي‌ مستقيم‌ ذكر شده‌، نقشه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌توانند دارای كاربردهائي‌ در زمينه‌ كشاورزي‌ و محيط زيست‌ نيز باشند. بديهي ‌است‌ كه‌ اهداف‌ اكتشافي‌ اين‌ نوع‌ بررسي‌ها با اهدافي‌ نظير تشخيص‌ الگوهاي‌ ناحيه‌اي‌ براي‌ توزيع‌ عناصر، متفاوت‌ است‌ و بدين‌ جهت‌ بايد براي‌ نيل‌ به‌ هر منظوري‌، از روش‌ متناسب‌ با آن‌ استفاده‌ كرد.

در مورد اول‌، كه‌ هدف‌ كشف‌ آنومالي‌ در هاله‌هاي‌ ثانوي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌ كه‌ اختلاف‌ بين‌ مقادير آنومالي‌ و روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ را به‌ حداكثر مقدار خود برساند بهره‌  گرفت‌ و در نتيجه‌ از طريق‌ شدت‌ بخشي‌ آنوماليها، به‌ شناسائي‌ هرچه‌ دقيق‌تر آنها پرداخت‌. در حالت‌ دوم‌ چون‌ هدف‌ دستيابي‌ به‌ روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌ كه‌ تأثير آنوماليها را در روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ به‌ حداقل‌ مقدار خود مي‌رسانند، استفاده‌ كرد.

## موقعيت جغرافيایی ، توپوگرافی ، آب و هوایی و راه های دسترسی

منطقه مورد بررسی در مرکز ايران و شرق استان اصفهان و در محدوده  چهار گوش 1:100,000 کبودان (طول های شرقی΄00 ْ54 تا ΄30 ْ54 و عرض های شمالی΄00 ْ33 تا ΄30 ْ33 ) واقع شده است. ورقه های مجاور کبودان عبارت اند از: اوردیب (شرق)، مهدی آباد (جنوب)، انارک (غرب) ، چوپانان (شمال). به طور کلی، این منطقه تناوبی از کوهها و فروافتادگیها می باشد. مهمترين اين ارتفاعات در شمال ناحيه عبارتند از کوه های کشکی (با ارتفاع 1215 متر)، کال کافی (با ارتفاع 1668 متر)، کوه میرزا (با ارتفاع 1731 متر) و در دامنه های غربی شاه کوه (با ارتفاع 1731 متر). ارتفاعات جنوب غرب منطقه شامل دو کوه معراجی (با ارتفاع 1656 متر) و بند معراجی (با ارتفاع 1530 متر) میباشند. در جنوب شرقی محدوده کوههای چاه پلنگ (با ارتفاع 1206 متر) و دوشاخ (با ارتفاع 1022) متر مرتفعترین ارتفاعات می باشند. در قسمتهای مرکزی و جنوب غربی محدوده فروافتادگیهای بزرگتری دیده میشوند. شبکه پرچگال آبراههها به سمت درهها قرار گرفتهاند. تنها مرکز پرجمعیت در این ورقه کبودان میباشد. در جنوب غرب ورقه مورد نظر یک راه غیر آسفالته، مرتبط کننده انارک به چاه پلنگ وجود دارد. ديگر راههای ارتباطی منطقه شوسه میباشند.

## اهداف پروژه و روش کار

هدف اصلی از اجرای این پروژه، دستیابی به پتانسيلهای کانیسازی مربوط به این ورقه 1:100,000 است. جهت نیل به هدف مورد نظر در این پروژه و با توجه به وسعت محدوده از روش نمونهبرداری از رسوبات آبراههای استفاده میشود. به منظور اجراء این روش ابتدا بر اساس دستورالعمل موجود در شرح خدمات پروژه، شبکه نمونهبرداری ژئوشيميایی و کانیسنگين طراحی گردید و عمليات نمونهبرداری بر اساس دستورالعمل استاندارد انجام پذیرفت. پس از آناليز و مطالعه نمونههای برداشت شده، بر اساس تجزيه و تحليل دادهها، مناطق آنومال اوليه تعيين و در مرحله کنترل ناهنجاريها با توجه به بازديدهای به عمل آمده و نمونههای برداشت شده مناطق اميد بخش نهایی مشخص شدند.

## مطالعات انجام شده پیشين

مهمترين فعاليت های انجام شده در اين محدوده، عبارتند از:

- "اکتشاف مقدماتی در منطقه کالکافی- خونی جهت طلا و سایر عناصر همراه" توسط شرکت توسعه علوم زمین تحت نظارت اداره کل معادن و فلزات استان اصفهان در اسفندماه سال 1376 به انجام رسید. از آنجاییکه بر اساس مطالعات قبلی انجام شده توسط شرکت تکنواکسپورت، منطقه دارای کانی سازی احتمالی طلا بوده است؛ بررسی های زمینشناسی و اکتشافی در قالب تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:20000 در محدوده ای به گستره تقریبی km2 60، حفر 5  حلقه چاه اکتشافی و برداشت 266 عدد نمونه پتروگرافی، فسیل شناسی، کانی شناسی پرتو مجهول، مقطع صیقلی، XRF، ژئوشیمیایی و کانی سنگین انجام شد. بر طبق این مطالعات کانی سازی طلا در چهار محدوده و به دو صورت پورفیری مس- مولیبدن طلادار و زون طلای پلی متال رگه ای محتمل دانسته شده و انجام عملیات اکتشافی تفصیلی در آنها پیشنهاد گردیده است.

- "مطالعات اکتشافی در کانسار مس – مولیبدن پورفیری طلا دار کالکافی و کانسار رگه ای پلی متال طلا دار خونی" توسط شرکت توسعه علوم زمین، زیر نظر مجری طرح آقای محمد جواد واعظیپور و تحت پروژه طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی در سال 1379 به انجام رسید. بررسی های زمینشناسی و اکتشافی شامل تهیه نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی به مقیاس 1:1000 در دو محدوده کالکافی و خونی با مساحتهای به ترتیب 120 و 34 هکتار،حفر 2  حلقه گمانه اکتشافی، مطالعات ژئوشیمیایی و لیتوؤئوشیمیایی انجام شد. بر طبق این مطالعات کانسار کالکافی با وجود داشتن عیار پایین مس (% 25/0) و ذخیرهای حدود 245 میلیون تن کانسنگ، به خاطر وجود میزان قابل توجهی مولیبدن (%025/)، طلا( ppm 1/0 که در کنسانتره 24% مس به بیش از ppm 4 خواهد رسید)، ژرمانیوم و رنیوم قابل بررسیهای اکتشافی و حفر گمانه های بیشتری دانسته شده است. همچنین در محدوده خونی خاوری به دلیل کانیسازی ضعیف در عمق بررسیهای بیشتر پیشنهاد نگردیده است.

- "طرح اکتشاف نیمه تفصیلی طلا در محدوده کالکافی- خونی: گزارش اکتشاف لیتوژئوشیمیایی در بخشی از توده نفوذی کالکافی واقع در خاور- جنوب خاوری استان اصفهان" توسط شرکت توسعه علوم زمین، زیر نظر مجری طرح آقای محمد جواد واعظی پور و تحت پروژه طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی در سال 1379 به انجام رسید. مطالعات و اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در مقیاس 1:1000 در وسعت حدود km2 1با برداشت 200 نمونه لیتوژئوشیمیایی و 17 نمونه کانی سنگین انجام شد.

## خلاصه زمین شناسی منطقه

### شرح واحد های سنگی

متامورفیکهای پروتروزوئیک پسین- پالئوزوئیک زیرین قدیمیترین سنگهای موجود در منطقه هستند که قابل تقسیم به چندین کمپلکس میباشند.

#### کمپلکس چاه گربه

در کوه کشکی رخنمون کمپلکس چاه گربه (P-ch)، با ضخامتی حدود 1000 متر، موجود میباشد که ترکیبی از شیست، مرمریت و کوارتزیت میباشد.

#### کمپلکس پاته یار

کوههای بین رودخانه نوعروسان و رودخانه کبودان از این کمپلکس تشکیل شده و ضخامتی حدود 900 متر رادارا می باشد. این کمپلکس شامل دولومیت سیاه، کوارتزیت، مرمریت، گلوکوفان شیست و فیلیت است.

#### کمپلکس کبودان

کمپلکس کبودان در شمال شرقی منطقه رخنمون دارد. واحد شیستی پائینی آن (Pszkb) دارای 100 متر ضخامت میباشد. به سمت بالا شیستها توسط واحد مرمریتی باضخامت 1200-900 متر پوشانده میشوند (Pmzkb). واحد بعدی، واحد شیست- مرمریت (Psmzkb) به ضخامتی حدود 1500 متر است؛ که شامل میان لایههایی از کوارتزیت و فیلیت بوده و در محور شاه کوه قرار دارد. و در آخر واحد کوارتزیتی (Pqzkb) شامل کوارتزیت سیاه، مرمریت و شیست؛ که بر روی کمپلکس قرار گرفته است.

#### متامورفیت های انارک

در قسمت غربی شاه کوه، شمال ترکمانی و شمال و جنوب شرقی کال کافی رخنمونی از متامورفیتهای انارک وجود دارد (Ma)؛ که در اطراف کال کافی در کنتاکت گرانیتوئیدها به هورنفلس یا اسکارن تبدیل شدهاند. ضخامت این متامورفیتها بیش از 2500 متر میباشد.

#### متامورفیتهای دوشاخ

آنها در غرب کوه دوشاخ قرار دارند و به چهار واحد قابل تقسیم هستند: واحد پائینی (Mmd) ضخامتی حدود 500 متر داردوترکیبی از مرمریت با میان لایههایی از دولومیت و فیلیت است. واحد بعدی یک واحد کوارتزیتی ضخیم 400 متری با میان لایههایی از دولومیت، فیلیت و شیست میباشد (Mqd). سنگهای متاولکانیک (Mmvd) با ضخامت حدود 300 متر در قسمتهای بالایی کوارتزیتها در همه جا قرار دارند. و آخرین واحد، با ضخامت 750 متر (Mmdd)، شامل میان لایههایی از کوارتزیت، ماسه سنگ کمی دگرگون شده، سیلت استون کمی دگرگون شده و شیست میباشد.

دیگر واحدهای سنگی موجود در منطقه بر اساس سن آنها طبقه بندی شده اند:

#### کامبرین-پروتروزوئیک پسین

احتمالا معادل سنگ آهکهای سلطانیه میباشند.

واحد سنگی dЄ?  : قدیمیترین واحد سنگی پالئوزوئیک، دولومیتهای کامبرین هستند که با چرت و میان لایه هایی از سنگ آهک مرمریتی همراه اند.

واحد سنگی daЄ?  : اين واحد بخشي از واحد dЄ  است که در شیب شمالی قسمت مرکزی کوه معراج قرار داشته وحاوی دولومیتهایی با میان لایههایی از  ماسه سنگ کمی دگرگون شده و فیلیت میباشد.

#### کامبرین

واحد سنگی dphЄ  : شامل فیلیت و تالک شیست با میان لایه هایی از دولومیت که می تواند معادل سازند باروت باشد.

#### کامبرین- اردوویسین

واحد سنگی OsЄ  : شامل ماسه سنگ کمی دگرگون شده، فیلیت، دولومیت و سنگ آهک مرمریتی شده (احتمالا معادل سازند زایگون، ماسه سنگ لالون و گروه میلا).

#### اردوویسین پسین

واحد سنگی Omv  : این واحد بخشی از واحد OsЄ میباشد که شامل سنگهای متاولکانیک است.

#### اردوویسین پسین- سیلورین پایینی

واحد سنگی Oph  : واحد فیلیتی حاوی میان لایههایی از ماسه سنگ کمی دگرگون شده، سنگ آهک کریستالی، دولومیت. لایههای نازک سنگ گراول کمی سنگ دگرگون شده و ماسه سنگ کمی دگرگون شده با ذرات درشت نیز در واحد یافت
میشود.

#### سیلورین پایینی- سیلورین پسین- دونین زیرین

واحد سنگی Sn  : این واحد متعلق به سازند نیور و شامل سنگ آهک کریستالی و فیلیت است.

#### دونین زیرین

واحد سنگی Dp  : این واحد متعلق به سازند پادها و شامل ماسه سنگ کمی دگرگون شده، دولومیت و کوارتزیت است.

#### دونین میانی

واحد سنگی Ds  : این واحد متعلق به دولومیتهای سیبزار و شامل دولومیت، سنگ آهک، ماسه سنگ کمی دگرگون شده و اسلیت کربناته میباشد.

#### دونین پسین

واحد سنگی Db  : این واحد معادل با سنگ آهک بهرام و شامل سنگ آهک، گاهی اسلیت مارلی، فیلیت و کنگلومرا 
میباشد.

#### دونین پسین- کربنیفر زیرین

واحد سنگی DCs  : این واحد متعلق به سازند شیستو و شامل اسلیتهای مارلی ورسی و سنگ آهک میباشد.

#### کربنیفر زیرین- کربنیفر میانی- کربنیفر پسین- پرمین زیرین

واحد سنگی Cs  : این واحد متعلق به سازند سردار و شامل ماسه سنگ، اسلیت مارلی و گاها شیل میباشد.

#### کربنیفر میانی- کربنیفر پسین- پرمین زیرین

واحد سنگی Cpl  : اين واحد بخشي از واحد Cs  و متعلق به بخش بالایی سازند سردار است که معمولا با واحدهای ضخیم (بیش از 300-250 متر) سنگ آهک، شامل میان لایههایی از شیل رسی، جایگزین میشود.

#### پرمین زیرین- پسین

واحد سنگی Pj  : این واحد متعلق به سازند جمال و شامل سنگ آهک، دولومیت و گاها سنگ آهک ماسهای میباشد.

#### پرمین پسین - تریاس میانی و زیرین

واحد سنگی P2-RT  : واحد دولومیتی با بستر کنگلومرا که در نزدیکی ترکمانی روی سازندهای جمال و سردار و سنگ آهکهای پرموکربنیفر را میپوشاند. این واحد قابل مقایسه با سازند شتری میباشد، با این تفاوت که در بعضی قسمتها دارای سن پرمین پسین میباشد.

#### تریاس پسین- ژوراسیک

واحد سنگی Js  : رخنمون سازند شمشک که در کوه بندمعراجی، کوه چاه پلنگ و در برخی قسمتهای کوه معراجی با حضور اسلیت، ماسه سنگ سیلتی و ماسه سنگ خودنمایی میکند. کنگلومرای بستر سازند در کوه آبریزو رخنمون دارد.

#### ژوراسيك

واحد سنگی JKch : سازند چاه پلنگ در موقعیت کوه چاه پلنگ به صورت دگرشیب زاویه دار بر روی سازند شمشک قرار گرفته است و باعث ایجاد این واحد گردیده است. این واحد سنگی شامل شیل، سیلتستون و ندرتا ماسه سنگ و گراول استون است.

واحد سنگی JKcch : اين واحد بخشي از واحد JKch و شامل کنگلومرا، شیل و سیلتستون میباشد.

#### كرتاسه پائيني

واحد سنگیKba : این واحد متعلق به سازند بازیاب میباشد، که در شمال نقشه، با ضخامت 190-150 متر سازند شاه کوه را پوشش میدهد. این واحد متشکل از مارل، سنگ آهک، سنگ آهک ماسهای و ماسه سنگ میباشد.

واحد سنگی  Ks: این واحد متعلق به سازند شاه کوه و شامل شنگ آهک اوربیتولین دار با میان لایههایی از سنگ آهک آرژیلی، مارل و در بعضی قسمتها ماسه سنگ و کنگلومرا میباشد.

واحد سنگی Kn : این واحد از ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ماسهای، کنگلومرا و گاهاً سنگ آهک و مارل است، که متعلق به سازند نقره بوده که بر روی سازند چاه پلنگ قرار گرفته است.

#### كرتاسه بالائي

واحد سنگی Kd : در سمت غربی دره رودخانه عروسان، سازند بازیاب توسط سازند دبرسو پوشانده میشود. این واحد سنگی متعلق به سازند دبرسو و شامل سنگ آهک آلی- آواری، سنگ آهک ماسهای، ماسه سنگ آهکی و کنگلومرا میباشد.

واحد سنگی Kdm : این واحد به بخشهای بالایی و مارلی سازند دبرسو و شامل مارل و سنگ آهک میباشد.

واحد سنگی Kh : اين واحد متعلق به سازند هفتومن و شامل سنگ آهک همراه با رودوسیت، گاه سنگ آهک ماسهای، ماسه سنگ و کنگلومرا میباشد.

واحد سنگی Kf : در جنوب کوه کشکی و شمال کل کافی سازند فرخی با ضخامت 80 متر بر روی سکانس کرتاسه قرار گرفته است. این واحد متعلق به این سازند و شامل میان لایههایی از سنگ آهک و ماسه سنگ است.

#### ائوسن زیرین

واحد سنگی Elt : واحد توفی موجود در قسمتهای پائینی سنگهای ولکانیک ائوسن که در شرق کل کافی، باضخامت 200 متر، بر روی سنگهای کرتاسه قرار گرفتهاند. این واحد شامل کنگلومرا، گراول ستون و ماسه سنگ توف دار، توف میباشد.

واحد سنگی Ela : گدازههای تراکی آندزیتی با 200 متر ضخامت و جریان آندزیت-بازالت میباشند. این واحدها علاوه بر آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت و بازالت دارای میان لایهها و لنزهایی از توف ماسه سنگ، سیلتستون و سنگ آهک است.

#### ائوسن میانی

واحد سنگی E2ad : این واحد با 100 متر ضخامت دارای آندزیت، داسیت، تراکیت، توف و گدازههای برشی میباشد.

#### ائوسن پسین

واحد سنگی E3d : این واحد با 100 متر ضخامت دارای داسیت با میان لایههایی از آندزیت، توف، کنگلومرا و گدازه برشی میباشد.

#### اليگو سن

در شمال شرقی نقشه، فروافتادگی مابین کوهها توسط سازند قرمز الیگوسن با ضخامت 900 متر پر شده است. این سازند به سه واحد مجزا تفکیک شدهاند:

واحد سنگی OMrc: واحد پایینی حاوی قطعات کنگلومرا و ماسه سنگ با لنزهایی از گراول.

واحد سنگی OMrsm: واحد میانی شامل تناوبی از ماسه سنگ، مارل و ندرتا کنگلومرا با میان لایههایی از سیلتستون و ژیپس.

واحد سنگی OMrcm : واحد بالایی شامل کنگلومرا، مارل و میان لایههایی از ماسه سنگ و سیلتستون.

#### اليگوسن- ميوسن

واحد سنگی OMmq : این واحد با 200 متر ضخامت متعلق به سازند قم میباشد و شامل مارل و میان لایههایی از ماسه سنگ، ندرتاً گراول و ژیپس میباشد.

#### میوسن

واحد سنگی Mr : واحد رسی، مارل و ماسه سنگ و دارای کنگلومرا، مربوط به تشکیلات قرمز پسین. این واحد با 100 متر ضخامت در جنوب نقشه رخنمون دارد.

#### پلیوسن

واحد سنگی Pl : در شمال غربی نقشه این واحد، شامل کنگلومرا و ماسه سنگ، با 50 متر ضخامت رخنمون دارد.

#### کواترنری

واحدهای کواترنر در اين ورقه شامل 4 بخش میباشد: رسوبات بسیار قدیمی؛ واحد Qlap که شامل ذرات ماسه و گراول آبرفتی، کنگلومرا. رسوبات قدیمی؛ واحد Q2ap شامل ذرات گراول آبرفتی، ماسه گلی و کنگلومرا،واحد Q2l شامل شن و ماسه رودخانهای وواحد Q2e شامل ماسه بادی با گراول. رسوبات جوان؛ واحد Q3ap شامل ذرات گراول آبرفتی، ماسه گلی و کنگلومرا، Q3l شامل شن و ماسه رودخانهای و Q3e شامل ماسه بادی. رسوبات عهد حاضر؛ واحد Q4p شامل ذرات گراول آبرفتی و ماسه رسی، واحد Q4t شامل ماسه رسی، واحد Q4ss شامل ماسه رسی نمکین، Q4sc شامل رس ماسهای نمکین، Q4l شامل رس دریاچهای و واحد Q4e شامل ماسه بادی.

#### سنگهاي نفوذي

کمپلکس پالئوزوئیک نشانگر تعداد زیادی دایک و نفوذیهای بازیک متامورفیک (متا گابرو و آمفیبولیت) میباشد، که در کمپلکس متامورفیک پاته یار و دوشاخ و سنگهای پالئوزوئیک زیرین کوه معراجی نفوذ کردهاند.

در کالکافی پیکرۀ نفوذی از دیوریت، مونزودیوریت، مونزوگابرو ائوسن (فاز اولیه) و مونزونیت که به سمت مرکز به کوارتز مونزونیت تغییر مییابد (فاز ثانویه) و گرانیت، گرانیت پورفیری و گرانودیوریت (فاز سوم)، رخنمون دارد. حضور دایکهای گرانیت پورفیری، گرانودیوریت پورفیری و مونزونیت پورفیری نیز معمول است. نفوذیهای ساب ولکانیک و دایکهای آندزیتی، داسیتی، آندزیت- داسیتی و دیوریت پورفیری به سنگهای ولکانیک ائوسن مربوط میشوند. بازالت الیوین دار ساب ولکانیک با سن ائوسن- الیگوسن نیز در منطقه رخنمون دارد. پیکرههای سرپانتینی با سن غیر مشخص در زون اصلی گسله یافت میشوند.

خلاصهای از سن واحدهای اين منطقه در جدول 1-1  آورده شده است.

### زمين شناسي ساختماني

این ورقه شامل دو زون ساختاری شامل توده انارک - خور در شمال و زون چین خورده بیاضه- چاه پلنگ در جنوب میباشد. توده انارک کوه از ساختار مرکب تشکیل شده است، که به صورت واحدهای لیتولوژی دگرگون شده اواخر پروتروزوئیک - اوایل پالئوزوئیک در بخشهای بالا آمده رخنمون دارد. در کوه کشکی قدیمیترین سنگهای دگرگون شده (کمپلکس چاه گربه) از یک هسته با روند شمال شرق به صورت تاقدیس- هورست شکسته، بر اثر تعدادی گسل با عملکرد نرمال، تشکیل شده است. در این ورقه دگرگونیهای انارک با مساحت بیش از 10 کیلومتر با روند شمال شرق رخنمون یافتهاند. هسته آن از شیست و واحدهای مرمری کمپلکس کبودان تشکیل شده که شامل شیست- مرمر و واحدهایی از کوارتزیت، همچنین سازند پاتهیار، که واحدهای سنگی آن بر اثر چینهای کوچکی پیچیده شدهاند میباشند. گسلهایی با روند شمال شرق و شمال غرب به صورت گسلهای رورانده ساختار عمومی مرمرها را پیچیده کرده است. بخش جنوبی ناودیس که از نظر لیتولوژی از دگرگونیهای انارک تشکیل شدهاند و به سمت جنوب متفاوت با سطح محوری چینخوردگی که بطرف شمالغرب شیب دارد گسل خوردهاند. این گسل بزرگ، زونی به پهنای 1 کیلومتر با روند شمال شرق ایجاد کرده که با تغییر شکل زیاد و فولیاسیون و سیلیسی شدن سنگها همراه است. دگرگونههای انارک که شدیداً تغییر شکل یافتهاند در نواحی کالکافی و ترکمانی بلوکهای بالا آمدهای را ایجاد کردهاند. سنگهای رسوبی که تودۀ سنگی انارک - خور را پوشاندهاند عمدتاً مربوط به کرتاسه و سنگهای جوانتر میباشند. این واحدها به صورت چینهای ملایم 10 تا 20 درجه گسترده شده و توسط گسلهای کوچکی بصورت بلوکهایی از یکدیگر جدا شدهاند. فقط در یال جنوب هورست- طاقدیس کوه کشکی سنگهای کرتاسه با شیب زیاد و تقریباً به صورت عمودی دیده میشوند. در سکانس کرتاسه دو نبود رسوبگذاری یکی قبل از سنومانین و دیگری قبل از سنونین یعنی پیش از نهشته شدن سازندهای دبرسو و هفتومان وجود دارد. این وقفهها در رسوبگذاری مربوط به حرکات آرام خشکی زایی در آن زمانها میباشد. سنگهای خروجی ائوسن با دگرشیبی زاویهدار روی سکانس کرتاسه و معمولاً به صورت افقی قرار گرفتهاند. سنگهای جریانیافتۀ آندزیتی، داسیتی و  پیروکلاستیک توسط پیکرههای نفوذی و نیمه عمیق کوچک با اشکال مختلف قطع شدهاند. این تودهها توسط گسلهای منطقه کنترل میگردند.

در جنوب ورقه توده انارک - خور با زون بیاضه- چاه پلنگ (به سن کیمرین پسین) هم مرز است. مرز بین آنها گسل عمیق ترکمانی- اوردیب است که در بخشهایی بوسیله رسوبات کواترنر پوشیده شده است. این گسل در غرب و شرق دوباره در سطح زمین ظاهر شده که مجموعهای از گسلهای عمودی و نرمال تقریباً موازی و گسلهای معکوس را تشکیل میدهد که گاه به تراستهای پر شیب هم تبدیل میشوند. پهنای زون گسلی ترکمانی - اوردیب متغیر بوده و از حدود چند صد متر تا حدود 5/1-2 متر در نزدیکی ترکمانی میرسد. مسیرگسل عموماً به دلیل پیکرههای سرپانتینیت قابل ردیابی است. در جنوب زون چاهپلنگ- بیاضه یک بالاآمدگی دیگر  از دگرگونههای کمپلکس دوشاخ وجود دارد که بوسیله نفوذی هایی از جنس متاگابرو و آمفیبولیت قطع شده است. این سنگها در رخسارۀ شیست سبز و آمفیبولیت - اپیدوت دگرگون شدهاند و معمولاً به صورت چین خوردگیهایی با شیب به سمت شمالشرق تغییر شکل دادهاند. در بخشهای مرکزی کوه معراجی و در هسته و یالهای چین خوردگی بزرگی (با پهنای حدود 10 کیلومتر)، سنگهای پالئوزوئیک (کربنات - تخریبی و ولکانیکها) دگرگونی کمتری را در رخسارههای شیست سبز متحمل شدهاند. این سنگها به شدت تغییر شکل یافتهاند و در یال جنوبی دارای شیب برگشته به سمت شمال میباشند. در یالهای این چین خوردگی شیلها و ماسه سنگهای سازند شمشک با شیب حدود 60-65 درجه قرار گرفتهاند. این ساختارهای زمین شناسی بصورت ناپیوسته توسط رسوبات تخریبی دانه درشت ژوراسیک بالایی - نئوکومین پوشیده شدهاند. قسمت بزرگی از مساحت ورقه توسط رسوبات حوضههای بین کوهی با زمان الیگوسن- میوسن، پلیوسن-کواترنر پر شده است. نهشتههای الیگوسن- میوسن در جهت غرب  و به سمت بیرون از محدوده نقشه چینهای ملایمی با روند شرقی- غربی را بوجود آوردهاند.

### آثار معدنی

ذخایر معدنی موجود در این ورقه عبارتند از: مس- مولیبدن (همراه طلا) کال کافی در سنگهای گرانیتی ائوسن (نفوذی کالکافی)، ذخیره سرب وروی خونی در قسمت شمالی متامورفیت های انارک و در مرز بیرونی تودۀ نفوذی کالکافی، ذخیرۀ سرب و روی عروسان در گوشه شمالشرقی ورقه، که در زون گسلهای که کمپلکس کبودان را بریده بوجود آمدهاست. ذخیره آنتیموان ترکمانی در گسل ترکمانی- اوردیب در جنوب شرقی نقشه و ذخیره آهن چاه پلنگ در کمپلکس متامورفیک دوشاخ.

## اطلاعات ژئوفیزیک هوایی

بزرگ مقیاس ترین نقشه ژئوفیزیک موجود از محدوده مطالعاتی مربوط به نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 خور است که محدوده مورد نظر در جنوب غرب این نقشه واقع شده است (شکل1-1).

شکل 1-1- نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 خور و موقعیت محدوده موردمطالعه در آن

جدول 1-1-  سن رخنمونهاي سنگي در ورقه 1:100،000 کبودان

# اکتشافات ژئوشیمیایی

## روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)

با در نظر گرفتن وسعت منطقه مطالعاتی، روش مناسب جهت عملیات اکتشافی در این پروژه نمونهبرداری از رسوبات آبراههای میباشد. از آنجاییکه ماهیت این روش و به تبع آن نمونههای برداشتشده به گونهای است که نمایانگر و نماینده رسوبات و محصولات هوازدگی و دگرسانی حوضه بالادست خود میباشد می توان با استفاده از این روش نسبت به 
تصمیمگیری در مورد وسعت بزرگی از منطقه مطالعاتی با برداشت نمونه از پاییندست آن اقدام نمود. البته با توجه به امکان تغییرپذیری ذرات در مسیر انتقال رسوبات استفاده از یک واسطه دیگر که نمونه کانیسنگین میباشد در دستور کار قرار میگیرد. در واقع این دو روش نمونهبرداری بعنوان دو روش مستقل در کنار یکدیگر باعث خواهند شد تا از این طریق در سطح اعتماد بالاتری اقدام به معرفی محدودههای ناهنجار مرتبط با کانیسازیهای احتمالی نمود. البته در این بین طراحی مناسب شبکه نمونهبرداری، تعیین محل مناسب جهت نمونهبرداری در صحرا، انتخاب سایز مناسب نمونه و میزان دقت در برداشت نمونه همگی مواردی است که در نتیجه کار نقش به سزایی خواهند داشت. همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد هدف از این پروژه و برداشت نمونههای مذکور تعیین محدودههای ناهنجار مرتبط با کانیسازیهای محتمل و محدودتر کردن منطقه مطالعاتی جهت اجراء مطالعات تفصیلی میباشد.

## طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کد گذاری نمونه ها

بر اساس چگالی تعیین شده در بند 1-2 شرح خدمات عمليات اکتشاف ژئوشيميايي در مقياس1:100,000 لازم است در فاز اول نمونه برداری، یک نمونه رسوبات آبرههای براي‌ هر 2 کيلومتر مربع در نواحی رخنمون دار و 10 کیلومترمربع در دشتهای مسطح و آبرفتی و یک نمونه کانی سنگين در هر 10 کیلومتر مربع برداشت شود. در اين پروژه نيز سعی بر اين بوده است که در کنار رعايت اين مسئله در مناطق مهم، چگالی نمونه برداری افزايش پيدا کند. بدين منظور سعی شد تا با توجه به نقشههای زمين شناسی و ژئوفيزيک هوایی عوارض مهم زمينشناسی مانند تودههای نفوذی رخنموندار، تودههای نفوذی نيمهعميق، گسلها، دگرسانیها و آثار کانی سازی، بر روی نقشه توپوگرافی 1:25,000 مشخص شده و در اطراف این عوارض چگالی نمونهبرداری افزايش داده شود. جهت طراحی شبکه نمونهبرداری و پیاده سازی تعداد نمونههای محاسبهشده از الگوريتم مرکز ثقل استفاده گردید. با توجه به مسائل مطرح شده فوق نقشه نمونهبرداری اوليه تهيه گرديد که در آن 750 نمونه رسوب آبراههای تعیین گردید.

پس از انجام مراحل طراحی، يک اکيپ نمونه برداری شامل 8 نفر، به مدت ده روز در يك‌ خانه روستایی در روستای چوپانان در منطقه کبودان‌ مستقر گرديد.در این مدت تمامی مراحل مربوط به عملیات نمونهبرداری منطبق بر شرح خدمات، نظرات ناظر پروژه و دستورالعملهای استاندارد نمونهبرداری انجام شد. هر نمونه‌ ژئوشيميايي‌ حدود یک کیلوگرم جزء 40- مش‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌باشد كه‌ پس‌ از الك‌ كردن‌ رسوب‌خشك‌ در محل‌، درون‌ كيسه‌هاي‌ پلاستيكي‌ نو ريخته‌ شده‌ (حدود 300 گرم) و شماره‌ گذاري‌ گرديده‌ است‌. نحوه کد گزاری نمونهها نيز به شرح ذيل انجام شده است:

کلیه نمونهها دارای یک شماره منحصر به فرد بوده که شامل سه کد میباشد.

- کد اول معرف نام محل انجام پروژه است که برای کليه نمونهها  KB  (برگرفته ازکبودان )در نظر گرفته شده است.

- کد دوم معرف شماره محل نمونهبردای که در فاز طراحی تعیین و به همراه مختصات مربوطه در اختیار کارشناسان نمونهبردار قرارگرفته است.

- کد سوم معرف نوع نمونه برداشت شده است. برای مشخص کردن نمونههای ژئوشیمی از کد (G) استفاده شده است. به طور مثال شماره نمونه KB-25-G معرف نمونه ژئوشیمی در محل شماره 25 در منطقه کبودان میباشد.

در پایان عملیات نمونه برداری 675 نمونه ژئوشيمی از میان 750 نمونۀ طراحی شده در اين فاز برداشت گرديد. محل برداشت نمونههای نهایی ژئوشیمی در نقشه 2-1 (تحت عنوان نقشه S01) نشان داده شده است. شماره و مختصات محل برداشت نمونههای ژئوشیمیایی نیز در جدول 2-1 در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است.

نقشه 2-1- نقشه توزيع محل 675 نمونه ژئوشيميایی برداشت شده در منطقه مطالعاتی (S01)

## نحوه آماده سازی نمونه های ژئوشيميایی (موضوع بند 3-الف شرح خدمات)

کليه نمونههای ژئوشيمیایی در کمپ صحرایی به لحاظ حجم نمونه، صحت بستهبندی و شماره نمونه کنترل و پس از مقایسه با ليست نمونهبرداری در بسته بندیهای مناسب به تهران حمل شدند. پس از حمل به تهران وکنترل نمونهها با ليست تايپ شده هر کدام به صورت تک به تک به نماينده آزمايشگاه زرآزما تحويل گرديده است.در این مرحله کليه نمونههای ژئوشيمیایی تحت خردايش قرار گرفته تا 200- مش خرد و برای آناليز مورد استفاده قرار گرفتند.

## بررسی روش آنالیز و تجزیه و تحلیل دقت و صحت داده ها (موضوع بند 4، و 6 شرح خدمات)

روش آنالیز انتخابشده نیز بر طبق شرحخدمات میباشد. بطوریکه نمونههای ژئوشیمیایی برداشتشده تحت آنالیز 43 عنصری به روش ICP قرار گرفتند. در این بین میزان عنصر طلا با استفاده از روش FA اندازه گیری گردید. نتایج آنالیز در جدول 2-2 پیوست و بصورت فایل رقومی در CD ضمیمه آورده شده است. به منظور تعیین میزان خطای آنالیز دستگاهی اقدام به تهیه 30 نمونه تکراری از نمونههای اصلی که بصورت اتفاقی انتخاب شدند گردید. شماره نمونههای تکراری و معادل آنها در جدول 2-3 آمده است. نتايج آناليز نمونههاي تكراري نيز در جدول 2-4 در بخش پیوست آورده شده است.

براي‌ محاسبه‌ خطا لازم‌ است‌ تا داده‌هاي‌ بدست آمده از دوبار آزمايش‌ براي‌ عناصر مختلف‌ موجود باشد. ميانگين‌ دو آزمايش‌ و اختلاف‌ آنها نيز بایدتعيين‌ گردد. همانطور كه‌ قبلاً اشاره‌ شد در بررسي‌هاي‌ اكتشاف‌ ناحيه‌اي آنچه‌ حائز اهميت‌ است‌ تعيين‌ دقت‌ عمليات‌ (قابليت‌ تكرار آزمايش‌ با نتايج‌ مشابه‌) میباشد. صحت‌ اندازه‌گيري‌ها كه‌ مقدار تطابق‌ آنها را با واقعيت‌ نشان‌ مي‌دهد از طريق‌ بكارگيري‌ نمونه‌هاي‌ استاندارد با غلظت‌ معين‌ تعيين ‌ميشود،که در شرح‌ خدمات‌ اين‌ پروژه‌ مدنظر نبوده‌ است‌. البته‌ آزمايشگاه ها از چنين‌ نمونه‌هايي‌ جهت‌ كنترل‌ كيفيت‌ كار خود استفاده‌ مي‌كنند. روش‌ بكار برده‌ شده‌ در تخمين ‌سطح‌ خطاي‌ آناليزهاي‌ شيميايي‌ در ادامه بحث مي‌گردد. در اين‌ روش‌ در يك‌ دستگاه‌ مختصات‌ لگاريتمي‌، روي‌ محور افقي‌ ميانگين‌ دوبار اندازه‌گيري‌ و روي‌ محور عمودي‌ اختلاف‌ دو مقدار اندازهگيري‌ شده‌ نشان‌ داده‌ ميشود. در این روش دقت اندازه‌گيریها از طريق آناليز جفت نمونه‌های تكراری بررسی می‌شود، به همین منظور از نمودار تامسون- هوارث (2002) استفاده گرديد. در اين‌ روش‌ در يك‌ دستگاه‌ مختصات‌ لگاريتمي‌، روي‌ محور افقي‌ ميانگين‌ دوبار اندازه‌گيري‌ و روي‌ محور عمودي‌ اختلاف‌ دو مقدار اندازه‌گيري‌ شده‌ نشان‌ داده‌ ميشود. تلاقی اين دو به صورت نقطه‌ای در دستگاه مختصات نمايش داده می‌شود. در دستگاه مختصات دو خط مايل و شناور نسبت به مقدار سنسورد دستگاه برای 50% و 95% رسم می‌گردد كه فرمول اين دو عبارتند از:

كه در آن  حد آشكارسازی پايينی و  يا به عبارتی (FFPC) مجموعه اعدادی ثابت هستند كه انتخاب آن‌ها بايد به نحوی صورت پذيرد كه منحنی تعيين خطا در محدودۀ مورد نظر به دست آيد. سپس نقاط بر روی آن قرار داده شده و در صورتی كه غالب نمونه‌ها زير خط 50% و 95% از آن‌ها زير خط 95% قرار گيرند دقت دستگاه در حد مجاز يعني 10% برآورد می‌گردد، كه‌ خطاي‌ قابل‌ قبول‌ و مجاز در امور اكتشافي‌ است‌. بنابراين‌ براي‌ هر عنصر بايد دياگرام‌ جداگانه‌اي‌ رسم‌ گردد. نمودارهای‌ 2-1 تا 2-43 که در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است، به‌ اين‌ منظور رسم‌ گرديده‌اند. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد عناصر Ag، Al، As، Au، Be، Bi، Ca، Cd، Cs، Fe، K، Mg، Mo، Na، Sb، Sc، Sn، Te، Th، Ti، Tl، U، W و Yb به علت‌ آن‌ كه‌ ميانگين‌ و اختلاف‌ دو مقدار اندازه‌‌گيري‌ شده‌ همه‌ نمونه‌ها درون ‌دياگرام‌ها قرار نمي‌گرفتند مقادير اين‌ عناصر به ترتيب‌ زير با دياگرام‌ هم‌ مقياس‌ شدند: مقادير اندازه‌ گيري‌ شده‌ عناصر Ag و Te در عدد 1000، مقادير اندازه گيري شده عناصر Tl و W در عدد 500،  مقادير اندازه گيري شده عناصر Be، Bi، Cd، Mo، Sb،Sn ، U و Yb در عدد 100، مقادیر اندازه گیری شده عناصر Sc و Th در عدد 50 و مقادير اندازه گيري شده عناصر Au، As و Cs در عدد 10 ضرب شدهاند. همچنین مقادير اندازهگيري شده عنصر Ca بر عدد 500،  مقادير اندازه گيري شده عناصر Al، Fe، K، Mg و Na بر عدد 100، مقادير اندازه گيري شده عنصر Ti بر عدد 10 تقسیم شدهاند. همانطور که اشکال نشان میدهند طبق این نمودارها در مورد برخی عناصر باید با احتیاط بیشتری تصمیم گیری کرد. این عناصر عبارتند از Au، Ag، As، Cr، Cs، Cu، Li، Mo، Pb، Rb و Th. بدیهی است آنومالی عناصر مذکور و تحلیلهای صورت گرفته در آنها میتواند مورد سؤال باشد.

جدول 2-3- لیست نمونه ‌های تكراری و معادل نمونه های آبراهه ای آن‌ ها برای تعيين خطای آناليز

## فایل بندی داده های خام و جایگزینی داده های سنسورد (موضوع بند 6 شرح خدمات)

بعد از انجام آنالیز نمونهها، دادههای مربوطه برای 675 نمونه ژئوشیمی برداشت شده بصورت رقومی و تحت فرمت نرمافزار Excel به این مشاور تحویل داده شد. در جدول 2-5 عناصر آنالیز شده به همراه حد حساسیت اندازهگیری و تعداد نمونههای سنسورد آورده شده است.

از آنجاییکه وجود مقادیر سنسورد (مقادیر کمتر و یا بیشتر از حد حساسیت اندازهگیری آزمایشگاه) در پردازشهای آماری ایجاد اشکال مینماید لذا میبایست با بکار بردن روشهای مشخص نسبت به خنثی کردن اثر منفی این دادهها در پردازشهای آماری اقدام گردد. در این پروژه از روش جایگزین کردن دادههای سنسورد توسط34 X+2S مقدار حد حساسیت برای مقادیر "کوچکتر از" استفاده شده است.

جدول 2-5- عناصر آنالیز شده در این پروژه به همراه واحد و حد حساسیت اندازه گیری و تعداد نمونه های سنسورد

## بررسی آماری تک متغیره

### محاسبه پارامترهای آماری و ترسیم نمودارهای آماری

تمامی دادههای خام پس از جایگزینی مقادیر سنسورد توسط مقادیر محاسبه شده مجددا مورد فایلبندی در نرمافزارهای Excel و SPSS قرار میگیرند تا پردازشهای آماری مناسب بر روی آنها انجام پذیرد. بدین منظور اقدام به ترسیم نمودارهای هیستوگرام گردید. نتـایج حاصل طی نمودارهای 2-44 تا 2-86 در بخش پیوست آورده شده است. اطلاعات مربوط به 13 پارامتر آماری محاسبهشده برای 43 عنصر مورد مطالعه در جدول 2-6 آورده شده است. پارامترهای آماری این جدول شامل تعداد نمونههای معتبر بکار رفته در تحلیل، تعداد نمونههای حذف شده از تحلیل، مقادیر میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مقدار کمینه، مقدار بیشینه و مقادیر نظیر 25%، 50% و 75% فراوانی آورده شده است. از آنجاییکه مقدار50% فراوانی معادل مقدار میانه میباشد لذا میتوان گفت که در این جدول 12 پارامتر آماری محاسبه شده است.

جهت تعیین عناصر پر پتانسیل و ناهنجار در منطقه در پردازشهای تک متغیره از شکل تابع و مقادیر مربوط به پارامترهای بیشینه و چولگی استفاده شده است. بدینترتیب عناصر Ag و Sr با چولگی بالای 10 و مقدار بیشینه بیش از چند ده برابر مقدار زمینه در درجه اول اهمیت قرار میگیرد. عناصری نظیر Ba، Pb و S با چولگی بالای پنج و مقادیر بیشینه چند برابر مقدار زمینه در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند. عناصر دیگری نظیر Au در اولویت سوم اهمیت قرار میگیرند. عناصر دیگر دارای اهمیت اکتشافی خاصی نبوده و ناهنجاریهای آن صرفاً در ارتباط با چند نمونه با مقادیر خارج از رده میباشد. با توجه به هیستوگرامهای ترسیمشده در نمودارهای 2-44 تا 2-86 میتوان عناصر مورد مطالعه را بر اساس تابع توزیع آنها در چند دسته زیر ردهبندی کرد:

الف- توزیع نزدیک به L برای عناصر Ag و S.

ب- توزیع نزدیک به لاگنرمال برای عناصر Al، As، Ba، Au، Cr، Ca، Cu، Fe، K، La، Li، Mo، Ni، P، Pb، Sr، V، Y و Zn.

ج- توزیع نزدیک به نرمال برای عناصر Be، Bi، Ca، Cd، Ce، Co، Cs، Mg، Mn، Sn، Mg، Tl، Na، Nb، Rb، Sb، Sc، Te، Th، Ti، U، W، Yb و Zr.

جدول‌ 2-6- پارامترهاي‌ آماري‌ عناصر بر پایه‌ داده هاي خام (طلا برحسب ppb و بقیه عناصر بر حسب ppm)

### جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر خام

#### جدایش ناهنجاریها با روش X+nS

متداولترین روش برای جداسازی جوامع ناهنجار از جامعه کل در پروژههای اکتشافی، استفاده از پارامترهای آماری تک متغیره میباشد. در این روش ابتدا مقادیر میانگین و انحرافمعیار جامعه بدون در نظر گرفتن مقادیر خارج از رده محاسبه و سپس حدود چهارگانه زیر جهت تعیین مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری بکار میروند:

- مقدار  X  بعنوان میانگین.

- مقدار  X+S بعنوان حد زمینه.

- مقدار  X+2S بعنوان حد آستانهای.

- مقدار  X+3S بعنوان حد آنومالی.

همانطور که گفته شد این روش متداولترین روش جداسازی ناهنجاری ها در مطالعات ژئوشیمیایی است که فرض نرمال بودن دادهها باید در آن صادق باشد. جدول 2-7 حدود تفکیکی مذکور را بر اساس مقایر نرمال شده نشان میدهد.

#### جدایش ناهنجاریها با روش 1/PN

یکی دیگر از روشهای متداول جدایش ناهنجاریها، استفاده از مقدار احتمال پیدایش هر نمونه با توجه به کل نمونهها است، که به روش PN معروف است. در این روش احتمال پیدایش هرنمونه با توجه به نوع تابع توزیع و پارامترهای آماری تعیین و در تعداد نمونهها ضرب میشود. از آنجا که این عدد برای مقادیر آنومال بسیار کوچک است به منظور ملموستر بودن این عدد از نسبت معکوس آن یعنی 1/PN استفاده میشود. مقادیر 1/PN برای 24 عنصر شامل Au، Ag، As، Ba، Be، Bi، Cd، Co، Cr، Cu، Mn، Mo، Ni، Pb، S، Sb، Sn، Sr، Te، Ti، U، V، W و Zn محاسبه گردید.

بر اساس مقادیر حاصله دو عنصر U و Cr دارای پتانسیل کانی سازی نیستند. مقدار عکس احتمال عناصر Cd و Te نیز در یک نمونه بالاتر از یک میباشند، که مقدار 1/PN در عنصر Te در نمونه شماره 650 برابر با ماکزیمم مقدار موجود میباشد. در عنصر Cd مقادیر مجموع 1/PN، پایین و در عناصر Ag، Bi، Co، Mn، Mo، Ni، Pb، Sb، Sn، V، W و Zn این مقدار متوسط میباشد. برای سایر عناصر مقادیر 1/PN مقادیر قابل ملاحظهای هستند. به منظور بررسی و اولویت بندی نمونهها بر اساس احتمال رخداد، برای هر نمونه مقادیر مجموع 1/PN برای متغیرهای مختلف در منطقه محاسبه و بر اساس آن نمونهها مرتب شدهاند. نتایج محاسبات انجام شده در جدول 2-8 ارائه شده است. در این جدول نمونهها به ترتیب اهمیت و بر اساس مجموع مقادیر 1/PN محاسبه و مرتب شدهاند.

جدول 2-7- حدود جدایش زمینه، حد آستانه ای و آنومالی بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری (مقدار غلظت طلا بر حسب ppb و بقیه بر حسب ppm است)

جدول 2-8- جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش

جدول 2-8- جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش (ادامه)

### جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر شاخص غنی شدگی

#### جدايش‌ جوامع‌ سنگي

يكي‌ از اساسي‌ترين‌ فرضهاي‌ لازم‌ براي‌ تحليل‌ تغییرات مقدار عناصر در جوامع‌ ژئوشيميائي‌، همگن‌ بودن‌ جامعه آماری مربوط به آنهاست‌ و هرگونه‌ انحراف‌ در صحت‌ چنين‌ فرضي مي‌تواند كم‌ و بيش‌ موجب‌ انحرافاتي‌ در تحليل‌ داده‌ها گردد و در نهایت به‌ نتايج‌ ناصحيحي‌ منجر شود. يكي‌ از متغيرهاي‌ محيطهاي‌ سطحي‌ كه‌ مي‌تواند موجب‌ ناهمگني‌ درجامعه‌ ژئوشيميايي‌ گردد، نوع‌ سنگ‌ بستر رخنموندار است‌ كه‌ نقش‌ منشأ را براي‌ رسوبات‌ آبراههای و همچنین عناصر اندازهگیری شده ایفا مي‌كند. از آنجا كه‌ تغييرات‌ ليتولوژي‌ در ناحيه‌ منشأ رسوبات ‌آبراهه‌اي‌ مي‌تواند زياد باشد و از طرفي‌ مقادير زمينه‌ عناصر مورد بررسي‌ در اين‌ سنگها تا چندين‌ برابر ممكن‌ است‌ تغيير كند، بنابراين‌ فاكتور تغييرات‌ ليتولوژي‌ در ناحيه منشأ رسوبات‌، بنظر مي‌رسد يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ ايجاد ناهمگني‌ در جامعه‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ باشد. بدين‌ لحاظ در اين‌ گزارش‌ سعي‌ شده‌ تا پردازش‌ داده‌ها براي‌ جوامع ‌مختلف‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌، صورت‌ پذيرد. از آنجا كه‌ هر رسوب‌ آبراهه‌اي‌ فقط ازسنگهاي‌ بالا دست‌ مشتق‌ مي‌شود، تقسيم‌ بندي‌ اين‌ جوامع‌ براساس‌ نوع‌ يا انواع‌ سنگ ‌بسترهاي‌ رخنموندار موجود در بخش‌ بالادست‌ هر نمونه‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌. باتوجه‌ به‌ نقشه‌ زمين‌شناسي‌ منطقه‌ مورد بررسي‌ و موقعيت‌ هر نمونه‌، كل‌ جامعه ‌نمونه‌هاي‌ مورد بحث‌ به‌ زير جوامعی مطابق‌ زير تقسيم‌ شده‌ است‌:

#### رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ تعداد سنگ‌هاي رخنمون دار در ‌ بالادست هر نمونه‌

در زير، رده‌ بندي‌ نمونه‌ها‌ بر حسب‌ تعداد سنگ‌ بالا دست‌ آورده‌ شده‌ است:

الف‌ - زير جامعه‌ تك‌ سنگي‌: 10 نمونه‌ (شامل 5 مورد تک سنگی) ب‌ - زير جامعه‌ دو سنگي‌: 211 نمونه‌ (شامل 7 مجموعه‌ دو سنگي(‌ ج‌ - زير جامعه‌ سه‌ سنگي‌: 68 نمونه‌ (شامل 14 مجموعه‌ سه‌ سنگي(‌ د- زير جامعه‌ بيش‌ از سه‌ سنگي‌: 355 نمونه‌ (شامل 53 مجموعه‌ بيش‌ از سه‌ سنگي‌) هـ - زير جامعه‌ نمونه‌هاي‌ آبرفتي‌: این جامعه شامل 31 نمونه میباشد.

زير جامعه‌ تك‌ سنگي‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ است‌ كه‌ در بالادست‌ محل‌ برداشت‌ نمونه‌ در حوضه‌ آبريز مربوطه‌، فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ بستر رخنمون‌ داشته‌ است‌. بعبارت‌ ديگر منشأ اين‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ است‌. زيرجامعه‌ دو سنگي‌ از مجموع‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ تشكيل‌ يافته‌ است‌ كه‌ در بالادست‌ محل‌ برداشت‌ آنها دو نوع‌ سنگ‌ بستر در حوضه‌ آبريز مربوطه‌ رخنمون‌ داشته‌ است‌. زير جامعه ‌نمونه‌هاي‌ آبرفتي‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ است‌ كه‌ از آبرفت‌ها يا از آبراهه‌هايي‌ كه‌ در محل‌ برداشت‌ نمونه‌ كم‌ عمق‌ بوده‌ و سنگ‌ بستر را قطع‌ ننموده‌اند برداشت ‌شده‌اند.

نمودار‌ 2-87 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ را براساس‌ تعداد سنگ‌ بالادست‌ آنها براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان‌ مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌شود حدود 48/1 درصد از نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده ‌داراي‌ يك‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ است‌. حدود 26/31 درصد نمونه‌ها دو سنگي‌ است‌ يعني‌ در بالادست‌ نمونه‌ دو سنگ‌ مختلف‌ رخنمون‌ دارد و حدود 07/10 درصد نمونهها دارای سه نوع سنگ بالادست میباشند و بالاخره ‌بقيه‌ نمونه‌ها داراي‌ بيش‌ از سه نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ مي‌باشند.

#### رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌

تقسيم‌ بندي‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ براساس‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ هر نمونه‌ درحوضه‌هاي‌ آبريز در پردازش‌ داده‌ها از آن‌ جهت‌ اهميت‌ دارد كه‌ به‌ ما اجازه‌ مي‌دهد تا در هنگام‌ محاسبه‌ مقدار زمينه‌ و حد آستانه‌اي‌ براي‌ هر محيط مشابه‌ از نقطه‌ نظر سنگ‌ بالادست‌ هر نمونه‌ كه‌ نقش‌ منشأ آنها را به‌ عهده‌ دارد به‌ طور جداگانه‌ عمل‌ كرده‌ و از اين‌ طريق‌ به‌ درجه ‌همگني‌ جامعه‌ مورد بررسي‌ كمك‌ كنيم‌. علائم‌ اختصاري‌ به‌ كار برده‌ شده‌ براي‌ تعيين‌ جنس‌ سنگ‌ها براساس‌ نقشه‌ زمين‌ شناسي بوده‌ و معادل‌ آنها، در جدول‌ 2-9 آورده‌ شده‌ است‌. نمودار‌ 2-88 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ تك‌ سنگي‌ را با نمايش‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان ‌مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌گردد در بين‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌ واحد ليتولوژيكي‌ ALU (شامل انواع آبرفتها) از ساير واحدها گسترش‌ بيشتري‌ دارد و حدود 6/75 درصد آنها را تشكيل‌ مي‌دهد. كمترين گسترش را واحدهای ليتولوژيكي IM (شامل شیست، تالک شیست، فیلیت، سنگ آهک بلورین، دولومیت، متا گابرو، آمفیبول، گلوکوفان شیست، ماسهسنگ دگرگونی و سنگهای متاولکانیک)، IVR (شامل تراکیت، آندزيت، تراكي آندزيت، آندزیت داسیت و آندزیت بازالت) و FVR (شامل داسیت و توف) دارا ميباشند.‌ نمودار‌ 2-89 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ وابسته‌ به‌محيط هاي‌ دو سنگي‌ را (با نمايش‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها) براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان‌ مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌شود جامعه‌ دو سنگي‌ CAR+CGS (شامل سنگ آهک، دولومیت، سنگ آهک ماسهای، مارل، کنگلومرا، ماسه سنگ، ماسه سنگ آهکی و گراول) گسترش‌ حدود 13/52 درصد از جامعه‌ دو سنگي‌ را دارا مي‌باشد. جامعه‌ دو سنگي‌ FVR+CGS كمترين‌ گسترش‌ را دارا مي‌باشد.

جدول‌ 2-9- علائم‌ اختصاري‌ و خلاصه‌ سازي‌ مرحله‌ اول‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ دراین ورقه‌

نمودار 2-87-  توزیع تعداد  نمونه ها بر حسب تعداد سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

نمودار2-88-  توزیع تعداد  نمونه های  تک سنگی  بر حسب  تیپ  سنگ های  رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

نمودار2-89-   توزیع تعداد نمونه های دو سنگی بر حسب  مجموعه سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

#### سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌سنگی مختلف‌

براي‌ تعيين‌ سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ سنگی مختلف‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ ازحوضه‌هاي‌ آبريز بصورت‌ زير عمل شده است:

الف‌: مقدار ميانه‌ هر عنصر در هر كلاس‌ از سنگهاي‌ بالادست‌ (تك‌ سنگي‌)، محاسبه‌ شد.

ب‌: رديف‌ بندي‌ عناصر در يك‌ سري‌ متوالي‌ بر اساس‌ كاهش‌ مقدار فراواني‌ آنها صورت‌ گرفت‌.

ج‌: مقايسه‌ مكان‌ قرارگيري‌ هر عنصر در يك‌ سري‌ با سنگ‌ بالادست‌ معين‌ نسبت‌ به‌ مكان ‌قرارگيري‌ همان‌ عنصر در سري‌ كلي‌ مربوط به‌ 675 نمونه‌ انجام‌ گرفت.

جدول‌ 2-10 نتايج‌ عمليات‌ فوق‌ را براي‌ كل‌ جامعه‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از ورقه ‌كه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ مقايسه‌ براي‌ جوامع‌ ديگر بكار برده‌ شده‌ است‌، همراه‌ با مقادير مشابه‌ براي يك تيپ‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (تك‌ سنگي‌) نشان‌ مي‌دهد. اين جامعه عبارتست از: ALU (شامل جامعه نمونههای آبرفتی).

همانطور كه از دادههاي جدول 2-10 مشخص است، در اين جامعه ميزان ميانه عناصر V و Y نسبت به ميانگين جامعه كل افزايش نشان ميدهند و مقدار ميانگين عناصر Nb و Rb نسبت به ميانه كل كاهش داشته اند.

با استفاده از اين جدول میتوان دريافت که از 43 عنصر اندازه گيری شده فقط 2 عنصر هستند که دارای مقاديری بالاتر از مقدار زمينه میباشند و بقيه عناصر فراوانی در حد مقدار زمينه داشته وآنومال نمیباشند.

جدول2-10- سیمای ژئوشیمیایی  عناصر در محیط های مختلف بر اساس فراوانی آنها در رسوبات آبراهه ای (مقدار غلظت عناصر بر حسب   ppm است)

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌

در محدوده اين ورقه از مجموع 675 نمونه مورد آناليز، تعداد 41 نمونه‌ را آنهايي‌ تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ در بالادست‌ آنها فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ بستر (در شش تيپ‌ سنگ‌ مختلف با در نظر گرفتن ALU) رخنمون‌ دارد، در بين‌ اين‌ تيپ‌ سنگهاي‌ بالادست‌،سنگ‌ تيپ ALU از نظر فراواني‌ مقام‌ اول‌ را دارا مي‌باشد و بعد از آن به ترتيب فراوانی سنگهای تيپ HM و CGS میباشند (جدول 2-9). براي‌ هر يك‌ از جوامع‌ فوق‌ كه‌ تعداد نمونه‌هاي‌ موجود در آنها بيشتر از هشت مورد بوده است‌، پارامترهاي‌ آماري‌ محاسبه‌ گرديده‌ تا بتوان‌ از طريق ‌تقسيم‌ مقادير هر عنصر خاص‌ در آن‌ جامعه‌ به‌ مقدار ميانه‌ آن‌، شاخص غني شدگي عنصر مربوطه‌ را محاسبه‌ نمود.

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ دو سنگي‌

در محدوده‌ اين‌ ورقه‌ تعداد 211 نمونه‌ (شامل‌ هفت تيپ‌ مجموعه‌ دوسنگي‌) در حوضه ‌آبريز رخنمون‌ داشته‌ است‌. در بين‌ اين‌ تيپ‌ سنگهاي‌ بالادست‌، فراواني‌ جامعه‌ سنگهاي‌ تيپ‌ CAR+CGS بيشتر از گروه‌هاي‌ ديگر است‌. جوامع‌ ديگر به‌ ترتيب‌ فراواني‌ عبارتند از واحدهاي HM+IM، FPR+IPR، FVR+IVR، BVR+IVR، CGS+FGS و CGS+FVR.

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ سه‌ سنگي‌ ‌

در محدوده اين ورقه تعداد 68 نمونه برداشت گرديده است كه در بالادست آنها سه نوع سنگ بستر (در چهارده تيپ مجموعه سنگي) در حوضه آبريز بالادست رخنمون داشته است. كه در اين جامعه مقدار ميانه (جدول 2-11) تعيين شده و با توجه به آن، شاخص غني شدگي محاسبه گرديده است.

#### بكارگيري آناليز كلاستر براساس منطق فازي

در مواردي كه تعداد نمونهها در جامعه آماري سنگهاي بالادست، 8 نمونه و كمتر از آن بود، آن جامعه به علت كمي تعداد اعضاء نميتوانست مورد محاسبه آماري قرار گيرد. در اين حالت چنين جوامعي ابتدا مخلوط شده تا به صورت يك جامعه مركب درآيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كلاستر به تعداد محدودي جوامع همگنتر كه در هر يك از آنها نمونه كافي براي تحليل آماري وجود داشته باشد تقسيم ميشود. آنگاه از طريق محاسبات مشابه، ضرايب غني شدگي هر يك از آنها محاسبه شده است. اين موضوع در مورد جوامع با يك نوع سنگ بالادست، و نيز جوامع با بيش از يك نوع سنگ بالادست اعمال گرديد. در مجموع 186 نمونه از طريق آناليز كلاستر گروه بندي شدهاند. اين نمونهها در يك گروه 186 تايي قرارگرفتند، كه براي هر گروه ميانه مربوطه به هر عنصر تعيين و ضرايب غني شدگي نسبت به آنها محاسبه گرديده است.

#### جدایش ناهنجاریهای مقادیر شاخص غنی شدگی با روش X+nS

در این روش ابتدا مقادیر میانگین و انحرافمعیار جامعه بدون در نظر گرفتن مقادیر خارج از رده محاسبه و سپس حدود چهارگانه زیر جهت تعیین مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری بکار میروند:

- مقدار  X  بعنوان حد زمینه

- مقدار  X+S بعنوان حد آستانهای

- مقدار  X+2S بعنوان حد آنومالی ممکن

- مقدار  X+3S بعنوان حد آنومالی احتمالی

همانطور که گفته شد این روش متداولترین روش جداسازی ناهنجاریها است که فرض نرمال بودن دادهها باید در آن صادق باشد. جدول 2-12 حدود تفکیکی مذکور را بر اساس مقایر نرمال شده نشان میدهد.

جدول 2-11- مقادیر میانه عناصر در جوامع مختلف سنگی جهت محاسبه شاخص غنی شدگی (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر بر حسب ppm است)

جدول 2-12- حدود جدایش زمینه، حد آستانه ای و آنومال بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری مقادیر شاخص غنی شدگی

## بررسی آماری چندمتغیره

### محاسبات و پردازشهای دو متغیره دادههای خام

طبق شرح خدمات در این بخش اقدام به محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون دادههای نرمال (در صورت نرمال نبودن تابع توزیع هر عنصری با تبدیل لگاریتمی نرمال شد) گردید. نتیجه این محاسبات به ترتيب در جدول 2-13 آورده شده است. در این جدول برای تفکیک مناسب از رنگ آمیزی زیر استفاده شده است:

- مقادیر بالاتر از 8/0 بارنگ قرمز

- مقادیر بین 8/0-6/0 بارنگ نارنجی

- مقادیر بین 6/0-4/0 برنگ زرد

- مقادیر کوچکتر از 4/0 بدون رنگ

باتوجه به نتایج حاصله میتوان بیان داشت که توزیع اغلب همبستگیهای مشاهده شده در این محدوده حاصل تنوع عیاری این عناصر در سنگهای منطقه میباشد. به عبارتی کنترل کننده اصلی توزیع عناصر در رسوبات، سنگهای منطقهاند و 
کانهسازی تأثیر چندانی در آن نداشته است. به طور کلی میتوان نتایج همبستگی را به صورت زیر تفسیر نمود:

الف) بر اساس جدول ماتریس همبستگی عناصر میتوان مشاهده نمود، تودههای نفوذی اسیدی موجود و نیز فعالیتهای هیدروترمالی پسین آنها به خوبی در همبستگی بین عناصر نمود یافتهاند. در این خصوص میتوان به همبستگی نسبتاً خوب عنصر طلا با آرسنیک، برلیوم، سریم، روی، اسکاندیم، توریم، زیرکونیم و همبستگی متوسط با منگنز و تیتانیوم اشاره کرد. در این بین عناصر نادر با توجه به مقادیر مطلقشان عموماً منشأ سنگشناسی دارند و مربوط به تودههای گرانیتوئیدی هستند. ولی همبستگی عناصری مانند روی، آرسنیک و تا حدودی منگنز میتوانند منشأ کانیسازی داشته باشند.

ب) طلا با نقره فاقد همبستگی است که با توجه به رسوب آبراههای بودن نمونهها نمیتوان خیلی به این موضوع اهمیت داد. زیرا عدم همبستگی طلا و نقره، معمولاً در کانیسازیهای مزوترمال (کوهزایی) رخ میدهد که در این منطقه چندان موضوعیت ندارد لذا احتمال اینکه عدم همبستگی طلا و نقره مربوط به نوع نمونه باشد بسیار محتمل است.

ج) عنصر مس با مولیبدن همبستگی نشان نمیدهد و این در حالی است که این عنصر با Mn همبستگی بالایی دارد. این موضوع میتواند بیانگر احتمال کانیسازی مس درون ولکانیکهای منطقه همراه با منگنز باشد. ولی از آنجا که در مراحل بعد (آنالیز فاکتوری) مس با مولیبدن یکی از فاکتورهای اصلی کانیسازی را نمایش میدهد میتوان به عدم تحرک مولیبدن بویژه درون رسوبات آبراههای نیز اشاره نمود. مقدار مطلق بسیار کم مس نیز کانیسازی ضعیف مس درون ولکانیکها را محتمل مینماید.

د) همبستگی متوسط عناصر Sb، Cd، Sn و W میتواند نشان از کانیسازی هیدروترمال با درجه حرارت کم (اپیترمال) داشته باشد. حضور تودههای گرانیتوئیدی در منطقه و فعالیتهای هیدروترمالی عمدتاً به صورت 
شیرابههای سیلیسی مؤید احتمال وجود این نوع کانیسازی است. حضور دگرسانی فیلیک نیز از دیگر نشانههای حضور این نوع کانیسازی میتواند باشد.

هـ) وجود تودههای گرانیتوییدی و سنگهای وابسته در منطقه موجب بروز غنیشدگی در برخی از عناصر نادر خاکی همراه این سنگها شده که با توجه به مقادیر مطلق آنها اصولاً نمیتوان و نباید آنها را بعنوان کانیسازی در نظر گرفت. ولی معمولاً این عناصر با یکدیگر همبستگیهای ضعیف، متوسط و بندرت قوی نمایش میدهند. از مهمترین این عناصر میتوان به Be، Ce، La، Li، Nb، Rb، Sc، Y، Yb و Zr اشاره نمود.

و) به هر حال بر اساس آنچه از جدول ماتریس همبستگی بر میآید به نظر میرسد، معنیدارترین کانیسازیهایی که 
میتوان در محدودة مورد مطالعه انتظار داشت در درجه اول نوعی کانیسازی اپیترمال و سپس کانیسازی مس ولکانیک است. در صورتیکه بر اساس نتایج زمینشناسی و آنومالی چکینگ، حضور انواع کانیسازیهای دیگر منجمله آنچه مربوط به 
تودههای گرانیتوئیدی است و نیز نوعی کانیسازی منگنز در افقهای لاتریتی احتمال حضور بیشتری دارند.

### محاسبات و پردازشهای چندمتغیره

محاسبات مربوط به این بخش شامل آنالیز فاکتوری و کلاستر است که بر اساس دادههای نرمال شده انجام پذیرفته است. از آنجاییکه اکثر عناصر مورد مطالعه جزء عناصر سنگ ساز بوده و قابلیت ایجاد پتانسیل کانیسازی را ندارند لذا برای جلوگیری از تضعیف روابط زایشی بین سایر عناصر در تحلیلهای چند متغیره منطقه مطالعاتی از 12 عنصر کانی ساز در این تحلیلها استفاده شده است. این عناصر عبارتند از : Au، Ag، As، Ba، Cd، Cu، Mn، Mo، Pb، Sb، U و Zn.

#### آنالیز فاکتوری داده های خام

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاکتوری انجام گرفته بر روی دادههای خام نرمال شده (در صورت نرمال نبودن تابع توزیع هر عنصری با تبدیل لگاریتمی نرمال شد) بصورت جداول 2-14 و 2-15 آورده شده است. نتیجه حاصل، یک مدل 4 مولفهای است که توانسته 83/65% از تغییرپذیری را توجیه کند. در این جدول 12 مولفه بهمراه مقادیر ویژه کل، نقش هر یک در توجیه میزان تغییرپذیری کل و بار فاکتورهای مربوط به 4 فاکتور اول قبل و بعد از چرخش آورده شده است. همانطور که در جدول
2-15 ملاحظه میشود مؤلفه اول قادر است حدود 35%  از كل تغيير پذيري را توجيه كند. اين مقدار براي مؤلفه دوم افت 
ميكند و به عدد حدود 4/12% میرسد. در مؤلفه سوم این مقدار با افت مجدد حدود 93/9% میباشد. مؤلفه چهارم نیز 47/8% از كل تغيير پذيري را توجيه میكند.

جدول 2-13-  ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر نرمال در منطقه مطالعاتی

جدول 2-14-  نتایج آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی

جدول 2-15 ماتريس چرخش يافته آناليز فاكتوري را نشان ميدهد. در نمودارهای 2-90 تا 2-95 نيز برخي‌ از فاكتورهاي‌ شاخص‌ در مختصات‌ فاكتوري‌ ارائه‌ گرديده‌ است‌. در هر يك از 4 مؤلفه مورد نظر عناصر زير اهميت پيدا كردهاند:

الف - در فاکتور اول مجموعه عناصر Zn، As، Au، Mn و Cu از بار فاکتوری قابل ملاحظهای برخوردارند. پاراژنز این عناصر احتمالا مربوط به دو فاز کانی سازی است، یکی Cu و Mn که در اصل فاز اصلی کانی سازی ولکانیک محدوده است و عمدتاً درون شیست ها دیده میشود و دیگری کانی سازی اپی ترمال طلا و آرسنیک و احتمالا نقره و آنتیموان از فاکتورهای دوم و چهارم که باز هم در داخل کمپلکس انارک دیده میشوند.

ب - در فاکتور دوم مجموعه عناصر ‍Cd، Sb، U و Mo بار فاکتوری بالائی نشان میدهند. کانی سازی آنتیموان احتمالا از نوع اپی ترمال است در صورتیکه وجود عناصر U بیشتر وابسته به تودههای گرانیتوئیدی است.

ج - در فاکتور سوم عناصر Pb و Ag  از بقيه عناصر جدا شدهاند. کانی سازی Pb و تا حدودی Ag احتمالا مربوط به رگههای گرمابی اپی ترمال حاصل از فعالیتهای تاخیری گرانیتوئیدهای محدوده میباشد. البته عنصر Ag در 
نمونههای رسوبات آبراههای چندان معرف کانیسازی خاصی نمیتواند باشد.

د - در فاکتور چهارم عنصر Ba با بار فاکتوری مثبت از بقيه عناصر جدا شده است که کانیسازی خاصی را نمایش نمیدهد و بیشتر معرف و یا ردیاب کانیسازی میتواند باشد.

جدول 2-15-  ماتریس چرخش یافته آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر بر حسب ppm می باشند(

نمودار 2-91- نمودار فاکتورهای شاخص اول و سوم در مختصات فاکتوری

نمودار2-90- نمودار فاکتورهای شاخص اول و  دوم در مختصات فاکتوری

نمودار 2-93- نمودار فاکتورهای شاخص دوم و سوم در مختصات فاکتوری

نمودار2-95- نمودار فاکتورهای شاخص سوم و چهارم در مختصات فاکتوری

نمودار2-92- نمودار فاکتورهای شاخص اول و چهارم در مختصات فاکتوری

نمودار 2-94- نمودار فاکتورهای شاخص دوم و چهارم در مختصات فاکتوری

#### آنالیز خوشه ای داده های خام

یکی دیگر از روشهای آنالیز چند متغیره روش آنالیز خوشهای یا آنالیز کلاستر است. براي آناليز كلاستر متغيرهاي مورد مطالعه از چند روش استفاده شده است. يکی از اين چند روش منجر به ترسیم دندروگرام مناسبتری میگردد که از تقارن بيشتری برخوردار است. در این روش مقادیر نرمال شده (با توجه به تابع توزیع هر متغیر در صورت نرمال نبودن از روش لگاریتم جهت نرمالایز کردن مقادیر استفاده شده است) کلیه 12 متغير لازم مورد تحليل قرار گرفته و دندروگرام همبستگي آنها رسم گرديده است. نتيجه آناليز كلاستر رسم دندروگرام به صورت نمودار 2-96 است. تحليل دادههاي اين دندروگرام ما را به نتايج مشابه تحليل فاكتوري ميرساند. اين تحليلها شامل موارد زير است:

عناصر 12 گانه در دو خوشة اصلی تقسیم می شوند.

خوشه اول از این دندروگرام مربوط به همراهی عناصر Au، As، Cu، Mn و Zn میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود عناصر Zn و Mn قرابت بیشتری در حین پاراژنز با یکدیگر دارا میباشند. بر این اساس شاید بتوان آنها را مربوط به کانیسازی ولکانیک و سیالات و فازهای تأخیری آن دانست. حال آنکه Au و As مربوط به فاز تأخیری گرمابی (اپیترمال) تودههای گرانیتوئیدی هستند.

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

Mn          7   -+---------------------+

Zn         12   -+                     +-------------+

Cu          6   -----------------------+             +-----------+

As          2   -------+-----------------------------+           |

Au          3   -------+                                         |

Cd          5   -------------------+---------+                   |

Sb         10   -------------------+         +-----------------+ |

U          11   -----------------------------+                 +-+

Mo          8   -------------------------------------+-------+ |

Pb          9   -------------------------------------+       +-+

Ag          1   -------------------------------------------+-+

Ba          4   -------------------------------------------+

نمودار 2-96- دندروگرام ترسیم شده برای مقادیر خام 12 عنصر پرپتانسیل مورد بررسی در منطقه مطالعاتی

خوشه اول از این دندروگرام مربوط به همراهی عناصر Au، As، Cu، Mn و Zn میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود عناصر Zn و Mn قرابت بیشتری در حین پاراژنز با یکدیگر دارا میباشند. بر این اساس شاید بتوان آنها را مربوط به کانیسازی ولکانیک و سیالات و فازهای تأخیری آن دانست. حال آنکه Au و As مربوط به فاز تأخیری گرمابی (اپیترمال) تودههای گرانیتوئیدی هستند.

خوشه دوم مربوط به کانیسازی Sb، Cd و U است که در این بین وجود Sb و Cd احتمالاً معرف کانیسازی اپیترمال میباشد همانند فاکتور دوم آنالیز فاکتوری محدوده.

خوشه سوم مربوط به کانیسازی Ba، Pb، Mo و تا حدودی Ag میباشد که توسط ساختارهای خطی همانند گسلهها کنترل شدهاند و مربوط به کانهزایی فاز تأخیری سیالات هیدروترمالی توده گرانیتوئیدی محدوده میباشند.

عناصری همانند Cd و نیز عناصر نادر خاکی نیز به عنوان عناصر همراه میتوانند این کانیسازیهای احتمالی را همراهی نمایند.

لیتولوژی گرانیتوئیدها در کانیسازی برخی از عناصر همانند Cu، Mo،  Au، Ag، Zn، Pb، Sb و As تأثیر به سزایی دارند و همچنین کمپلکس انارک نیز با لیتولوژی مرمری و تا حدودی شیستی در به دام انداختن برخی عناصر همانند Cu و Mn و حتی Fe نقش داشتهاند ضمن اینکه ساختارهای ناپیوسته همانند گلسهها، کنترل کنندههای حتمی کانیسازی Pb، Sb، Zn و ... بودهاند.

## ترسیم نقشه های تک متغیره و چندمتغیره داده های ژئوشیمیایی

پس از انجام پردازشها و بررسیهای آماری اقدام به تهیه نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره گردید. بدین منظور بر اساس 43 متغیر ژئوشیمی دادههای خام، یک متغیر PN، 43 متغیر ژئوشیمی شاخص غنی شدگی و 4  فاکتور دادههای خام محاسبه شده،  نقشه توزیع فضایی متغیرها ترسیم گردید.

جهت ترسیم نقشههای فوقالذکر از یک الگوریتم ثابت به شرح زیر استفاده شده است:

الف- در ابتدا حوضه آبریز مربوط به هر نمونه بصورت یک چندضلعی مشخص گردید.

- سپس بر اساس چندضلعی مشخصشده که محدوده پوششی هر نمونه را مشخص میکند و نیز حدود زمینه، آستانه و ناهنجاری، نقشه توزیع هر عنصر ترسیم گردید.

- مقادیر فوق با استفاده از حدود زیر رنگ آمیزی گردید تا نقشه نهایی توزیع هر عنصر در محدوده مطالعاتی مشخص گردد:

- مقادیر بالاتر از X+3S تا مقدار بیشینه برنگ قرمز

- مقادیر بین X+3S تا X+2S برنگ نارنجی

- مقادیر بین X+2S تا X+S برنگ زرد

- مقادیر بین X+S تا X  برنگ سبز

- مقادیر پایینتر از X تا کمینه برنگ آبی

با توجه به مطالب فوق 21 نقشه ژئوشیمیایی مربوط به دادههای خام با شمارههای 2-2 الی 2-22 تحت عنوان
نقشههای GchA01 تا GchA21، یک نقشه به شمارۀ 2-23 مربوط به متغیر PN، 21 نقشه ژئوشیمیایی مربوط به شاخص غنی شدگی با شمارههای 2-24 الی 2-44 تحت عنوان نقشههای GchA22 تا GchA44 و 4 نقشه مربوط به مولفههای با ارزش آنالیز فاکتوری دادههای خام با شمارههای 2-45 الی2-48 تحت عنوان نقشههای Fact01 تا Fact04 ترسیم گردید که در بخش پیوست آمده است.

## تعبیر و تفسیر نقشه های ژئوشیمیایی

همانطور که ذکر شد تمام نقشههای مذکور در بند 2-8 طبق شرح خدمات تهیه گردید ولی از آنجاییکه با در نظر گرفتن مقادیر کلارک هر عنصر و یا مقادیر متعارف آن در ایران همه عناصر مورد مطالعه دارای پتانسیل کانیسازی نیستند لذا در این بخش صرفا عناصری که دارای پتانسیل کانیسازی در منطقه بوده و ارزش اکتشافی دارند مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیرند. این عناصر عبارتند از :Au، Ag، As، Ba، Cd، Cu، Mn، Mo، Pb، Sb، U و Zn.

نقشه توزیع نقره (GchA.Ag.01) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک این متغیر در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه، قابل مشاهده است. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در سراسر منطقه پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع عنصر آرسنیک (GchA.As.02) دلالت بر آن دارد که آنومالی های این متغیر در قسمت شرقی (کمی به سمت شمال) محدوده متمرکز شدهاند.

نقشه توزیع طلا (GchA.Au.03) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه اول این متغیر در قسمت شرقی (کمی به سمت شمال) محدوده متمرکز شدهاند و در یک محدوده در جنوب منطقه نیز قابل مشاهده میباشد.

نقشه توزیع باریم (GchA.Ba.04) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر از سمت جنوب غرب به شمال شرق محدوده کشیده شدهاند.

نقشه توزیع کادمیوم (GchA.Cd.06) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک این متغیر در شرق محدوده مورد مطالعه، قابل مشاهده است. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در سراسر منطقه به خصوص در مرکز پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع مس (GchA.Cu.08) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال محدوده در این منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر این متغیر نیز از شمال به سمت شمال شرق و شرق کشیده شدهاند.

نقشه توزیع منگنز (GchA.Mn.10) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در شرق و مرکز محدوده قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع مولیبدن (GchA.Mo.11) دلالت بر آن دارد که دو آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال این منطقه قابل مشاهده هستند. آنومالیهای دیگر این عنصر در محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع سرب (GchA.Pb.13) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در غرب، مرکز به سمت شمال و شمال شرق منطقه قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع آنتیموان (GchA.Sb.15) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در 2 قسمت در غرب و مرکز محدوده قابل ملاحظه میباشند. آنومالیهای دیگر آنتیموان نیز در غرب، شرق و شمال منطقه پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع اورانیوم (GchA.U.19) دلالت بر آن دارد که این متغیر فاقد آنومالی درجه یک میباشد. آنومالیهای دیگر در شمال و شرق به سمت مرکز منطقه قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع روی (GchA.Zn.21) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک این متغیر در شرق به سمت مرکز محدوده متمرکز هستند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی نقره (GchA.Ag.22) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک این متغیر در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه، قابل مشاهده است. آنومالی های درجه دوم آن نیز در سراسر منطقه پراکنده شده اند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی عنصر آرسنیک (GchA.As.23) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای این متغیر در قسمت شرقی (کمی به سمت شمال) محدوده متمرکز شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی طلا (GchA.Au.24) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه اول این متغیر در قسمت شرقی (کمی به سمت شمال) محدوده متمرکز شدهاند و در یک محدوده در جنوب منطقه نیز قابل مشاهده میباشد.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی باریم (GchA.Ba.25) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر از سمت جنوب غرب به شمال شرق محدوده کشیده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی کادمیوم (GchA.Cd.27) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک این متغیر در شرق محدوده مورد مطالعه، قابل مشاهده است. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در سراسر منطقه به خصوص در مرکز پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی مس (GchA.Cu.29) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال محدوده در این منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر این متغیر در شرق به سمت مرکز قرار گرفتهاند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی منگنز (GchA.Mn.31) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در شرق و مرکز محدوده قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی مولیبدن (GchA.Mo.32) دلالت بر آن دارد که دو آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال به سمت مرکز و شرق این منطقه قابل مشاهده هستند. آنومالیهای دیگر این عنصر در محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی سرب (GchA.Pb.34) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در غرب، مرکز به سمت شمال و جنوب غرب منطقه قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی آنتیموان (GchA.Sb.36) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در 2 محدوده در غرب و مرکز محدوده قابل ملاحظه میباشند. آنومالیهای دیگر آنتیموان نیز در غرب، شرق و شمال منطقه پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی اورانیوم (GchA.U.40) دلالت بر آن دارد که این متغیر فاقد آنومالی درجه یک میباشد. آنومالیهای دیگر منطقه در شمال و شرق به سمت مرکز قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع شاخص غنیشدگی روی (GchA.Zn.42) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک این متغیر در شرق به سمت مرکز محدوده متمرکز هستند.

نقشه توزیع مؤلفه اول آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact.01) که شامل عناصر As، Au، Cu، Mn و Zn میباشد دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در نیمه شمالی محدوده و در یک محدوده درجنوب غرب منطقه پراکنده 
شدهاند.

نقشه توزیع مؤلفه دوم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact.02) که شامل عناصر Cd، Sb،Mo  و U میباشد، دلالت بر آن دارد که این متغیر فاقد آنومالی درجه یک بوده و آنومالیهای دیگر آن در شمال و مرکز محدوده پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع مؤلفه سوم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact.03) که شامل عناصر  Agو Pb میباشد دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در دو محدوده در شمال منطقه قرار دارند. آنومالیهای دیگر آن نیز در شمال و مرکز منطقه قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع مؤلفه چهارم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact.04) که شامل عنصر Ba میباشد دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در شمال، غرب و جنوب غربی منطقه قابل مشاهده هستند و دیگر آنومالیهای آن نیز در سراسر محدوده پراکنده شدهاند.

## معرفی مناطق امیدبخش ژئوشیمیایی

با مطالعه نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره تشریحشده در بخش 2-9 میتوان وجود برخی مناطق امیدبخش به لحاظ
کانیسازی را در منطقه مطالعاتی متذکر شد. در این بخش محدودههای آنومال و پرپتانسیل ژئوشیمیایی معرفی میشود تا پس از تلفیق با نتایج حاصل از مطالعات کانیسنگین (بخش سوم)، نواحی مقدماتی جهت کنترلهای صحرایی معرفی گردد. با توجه به نتایج حاصل از پردازشهای آماری انجامشده و نقشههای ترسیم شده اقدام به معرفی محدودههای امیدبخش ژئوشیمیایی
میگردد که در نقشه 2-49 تحت عنوان نقشه GchA آورده شده است. 27 محدوده ناهنجار ژئوشیمیایی با اطلاعاتی در مورد عناصر ناهنجار، نمونههای ناهنجار و مساحت در سطور زیر آورده شده است:

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G01 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 52/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 316، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332 و 333 میباشد، نسبت به عناصر Zn، Mn، As و Au ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G02 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 58/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 270، 271، 272 و 273 میباشد، نسبت به عناصر As و W ناهنجاری نشان 
میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G03 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 53/4 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 258، 259، 260، 266 و 267 میباشد، نسبت به عنصر Au و As ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G04 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 20/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 84 میباشد، نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G05 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 51/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 250 میباشد، نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G06 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 17/4 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه های ژئوشیمیایی 341، 342، 343، 351، 357 و 358 میباشد، نسبت به عنصر Au ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G07 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 16/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی362 میباشد، نسبت به عناصر As، Au و Zn دارای مقادیر ناهنجار میباشد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G08 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 69/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 362، 372، 378، 379، 381 و 386 میباشد، نسبت به عناصر Au و As ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G09 در مرکز به سمت شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 59/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 376 میباشد، نسبت به عنصر Sb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G10 در مرکز به سمت شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 92/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 655 میباشد، نسبت به عناصر As، Au و Mn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G11 در مرکز به سمت شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 42/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 654 میباشد، نسبت به عناصر Mn و As ناهنجاری نشان 
میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G12 در مرکز منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 83/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 650 میباشد، نسبت به عناصر Ba، Mn، Pb و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G13 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 97/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 191، 192، 193، 198، 203، 204، 208، 209 و 210 میباشد، نسبت به عناصر Mo، Cu، Pb و W ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G14 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 83/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 200 میباشد، نسبت به عنصر Sb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G15 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 73/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 221، 223 و 225 میباشد، نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G16 در سمت شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 37/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 45 میباشد، نسبت به عنصر Sb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G17 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 38/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 43 میباشد، نسبت به عنصر Mo ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G18 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 94/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 15 میباشد، نسبت به عنصر Ag ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G19 در غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 69/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 122 است، نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G20 در غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 30/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 613 است، نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G21 در غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 55/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 698 میباشد، نسبت به عنصر Sb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G22 در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 73/26 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 576 میباشد، نسبت به عنصر Ag ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G23 در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 34/9 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 573 میباشد، نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیاییG24در جنوبغرب منطقه مورد مطالعه با مساحتتقریبی91/1کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 560، 595، 597، 598 و 599 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G25 در مرکز به سمت جنوب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 61/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 398، 452، 453، 454، 455 و 457 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G26 در مرکز بهسمت جنوب منطقه موردمطالعه با مساحت تقریبی 21/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 406 و 408 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G27 در جنوب منطقه منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 62/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 494 میباشد نسبت به عنصر Au ناهنجاری نشان میدهد.

نقشه 2-49- محدوده هاي اميدبخش ژئوشيميايي در منطقه مطالعاتي (GchA)

# اکتشافات کانی سنگین

## روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)

همانطور که پیش از این نیز بدان اشاره شد با توجه به وسعت نسبتاً زیاد منطقه مطالعاتی استفاده از روش نمونهبرداری از رسوبات آبراههای میتواند مناسبترین روش مطالعاتی در نظر گرفته شود. در این بخش برخلاف روش مطالعات ژئوشیمیایی و برداشت نمونههای ژئوشیمی که در آن هدف بررسی میزان تغییرپذیری عناصر بصورت کمی است از نمونههای رسوبات آبراههای با هدف مطالعه کانیهای موجود در هر منطقه استفاده شده است. با استفاده از این روش میتوان نسبت به تعیین مناطق ناهنجار، نوع کانیهای درگیر در منطقه، تیپهای احتمالی کانیسازی شده و روابط زایشی کانیشناسی در منطقه اقدام نمود. البته این روش محدودیتهایی را دارا میباشد که از آن جمله میتوان به نیمهکمی و حتی کیفی بودن این روش اشاره نمود. در واقع کیفیت و ارزش نتایج حاصل از این روش ارتباط مستقیم به توانایی و دانش افراد مختلف از مرحله برداشت نمونه و آمادهسازی تا مرحله مطالعه و شناسایی کانیهای موجود در نمونهها دارد. بطور مثال عدم وجود توانایی و تجربه کافی نزد فردی که وظیفه لاوکشویی نمونه را دارد میتواند باعث از دست رفتن قسمت عمدهای از نمونه از طریق روش شستشوی نامناسب نمونه گردد. حتی نقطه برداشت نمونه کانیسنگین نیز در این بین بر نتیجه مطالعات تاثیرگذار است بطوریکه میزان و نوع کانیهای هر نمونه از نقطهای به نقطه دیگر در محل نمونهبرداری متغیر است.

## طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کدگذاری نمونه ها

جهت طراحی شبکه نمونهبرداری بر اساس شرح خدمات (بند 2) استفاده شده است. با توجه به شرح خدمات مذکور تعداد 1 نمونه به ازاء هر ده کیلومترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به مطالب فوق نقشه نمونهبرداری کانیسنگین طراحی و در اختیار ناظر محترم قرار گرفت. پس از اعمال نقطه نظرات ناظر محترم نقشه نهایی نمونهبرداری کانیسنگین تهیه شد که در آن تعداد 250 نمونه کانیسنگین طراحی گردید.

در بخش اجراء عملیات نمونهبرداری با استفاده از الک 10 مش و مطابق با شرح خدمات اقدام به جدایش ذرات کمتر از 2 میلیمتر رسوبات هر محل نمونهبرداری گردید. نمونههای برداشت شده  با حجم 5 تا 10 لیتر برداشت گردید. کلیه نمونهها دارای یک شماره منحصربفرد و شامل سه کد به شرح زیر میباشد:

- کد اول معرف نام محل انجام پروژه است که برای کليه نمونهها (KB) در نظر گرفته شده است.

- کد دوم معرف شماره محل نمونهبردای که در فاز طراحی تعیین و به همراه مختصات مربوطه در اختیار کارشناسان نمونهبردار قرارگرفته است.

- کد سوم معرف نوع نمونه برداشت شده است. برای مشخص کردن نمونههای کانی سنگين از کد (H) استفاده شده است. به طور مثال شماره نمونه شماره KB-25-H معرف نمونه کانیسنگین مربوط به محل شماره 25 در منطقه کبودان میباشد.

پس از اتمام عمليات نمونهبرداری در مجموع 232 نمونه کانیسنگین از میان 250 نمونۀ طراحی شده، در اين فاز برداشت گرديد. محل برداشت نمونههای نهایی کانیسنگین در نقشه 3-1 تحت عنوان نقشه S02 نشان داده شده است. شماره و مختصات محل برداشت نمونههای کانیسنگین نیز در جدول 3-1 در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است.

## نحوه آماده سازی نمونه های کانی سنگین

کليه نمونههای کانیسنگین در کمپ کنترل و به لحاظ حجم نمونه، صحت بستهبندی و شماره نمونه کنترل شده ، تحویل تکنسین نمونهشور مستقر در محل کمپ شد. نمونهها  پس از طی مراحل حجمسنجی، گلشویی، لاوکشویی و خشک کردن در بسته بندیهای مناسب به تهران و آزمایشگاه مربوطه منتقل گردید. نمونههای منتقل شده بر اساس شرح خدمات (بند3-ب) مراحل آمادهسازی را طی کرده و سپس در اختیار کارشناس مطالعه کننده قرار گرفت. مراحل مطالعه نیز بر طبق شرح خدمات (بند 5) انجام شده و فایل رقومی آن با فرمتEXCEL در اختیار مشاور قرار گرفت.

## بررسی آماری داده ها

### بررسی پارامترهای آماری و رسم دیاگرامهای آماری داده ها

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجامشده بر روی 232 نمونه کانیسنگین برداشتشده، تعداد 47 مورد کانی مشاهده و گزارش شده که بصورت یک فایل رقومی با فرمت EXCEL در اختیار مشاور قرار گرفته است. نتایج کامل مطالعات کانیسنگین انجامشده طي جدول 3-2 در بخش پیوست آورده شده است. در جدول شماره 3-3 نام کانیهای مشاهده شده و همچنین تعداد موارد مشاهده شده مشخص شده است.

نقشه 3-1- نقشه محل برداشت 232 نمونه کانی سنگين در منطقه مطالعاتی (S02)

در نمونهها سه نوع کانی حاوی پیریت (پیریت، پیریت اکسیدی، پیریت لیمونیتی) موجود بوده است که جمع آنها تحت عنوان Pyrite (Sum) مورد بررسی قرار گرفتهاند. بر این اساس اطلاعات مربوط به 13 پارامتر آماری محاسبه شده برای 45 کانی مورد مطالعه در جدول 3-4 آورده شده است. پارامترهای آماری این جدول شامل تعداد نمونههای معتبر بکار رفته در تحلیل، تعداد نمونههای حذفشده از تحلیل، مقدار میانگین، میانه، مد، انحرافمعیار، چولگی، کشیدگی، کمینه، بیشینه و مقادیر نظیر 25% ، 50% و 75%  فراوانی است. از آنجاییکه  مقدار 50% فراوانی معادل مقدار میانه میباشد لذا میتوان گفت که در این جدول 12 پارامتر آماری محاسبه شده است. همانطورکه پیش از این نیز بدان اشاره شده است استنباطها و تحلیلهای آماری انجام شده بر روی این دادهها بعلت ماهیت کیفی و نیمه کمی آنها چندان معتبر نیستند لذا در این بخش صرفاً به تحلیل نسبی مقادیر حاصله، به تفکیک عنصر معرف در هر کانی پرداخته خواهد شد:

- کانی باریت: با توجه به نتایج حاصل، تنها کانی باریمدار گزارش شده کانی باریت میباشد که در 117 نمونه مشاهده شده است. مقادیر گزارش شده متفاوت بوده و از مقادیر بزرگ تا یک ذره است. مقدار بیشینه گزارش شده برای این کانی معادل ppm 8/64 است که در نمونه کانیسنگین شماره 240 گزارش شده است.

جدول 3-3-کانیهای مشاهده شده در نمونه های کانی سنگین به همراه تعداد نمونه های حاوی هر کانی در منطقه

جدول  3-4- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی (مقادیر غلظت کانی ها بر حسب گرم در تن)

- کانیهای مسدار: با توجه به نتایج حاصل، تنها کانی مالاکیت گزارش شده است که در 12 نمونه مشاهده شده است. بیشینه مقدار آن برابر ppm 47/1 در نمونه 182 مشاهده شده است.

- کانیهای آهندار: با توجه به نتایج حاصل، 6 کانی آهندار، گوتیت با 199 مورد، هماتیت با 232 مورد، لیمونیت با 105 مورد، منیتیت با 232 مورد، مارتیت با 142 مورد و اولیژیست با 42 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. اغلب 
کانیهای آهندار گزارششده دارای توزیع لاگنرمال میباشند. بیشینه مقدار مشاهده شده برای کانی گوتیت معادل ppm 02/57 در نمونه کانی سنگین شماره 631،  برای کانی هماتیت معادل ppm 82/3010 در نمونه کانی سنگین شماره 569،  برای کانی لیمونیت معادل ppm 50/15 در نمونه کانیسنگین شماره 281، برای کانی منیتیت معادل ppm 40/2227 در نمونه کانی سنگین شماره 561، برای کانی مارتیت معادل ppm 40/32 در نمونه کانی سنگین شماره 439 و برای اولیژیست معادل ppm 74/2 در نمونه شماره 14 میباشد.

- کانیهای سربدار: با توجه بهنتایج حاصل، 7 کانی سربدار سروزیت با 14 مورد، گالن با 11 مورد، ماسیکوت با 1 مورد، میمتیت 1مورد، سرب آزاد با 6 مورد، وانادینیت و ولفنیت هرکدام با 1مورد مشاهده شده، گزارش شده است. بیشینه مقدار مشاهدهشده برای کانی سروزیت معادل ppm 24/5 در نمونه کانیسنگین شماره 238،  برای کانی گالن معادل ppm60/3 در نمونه کانیسنگین شماره 238 و برای سرب آزاد معادل ppm90/3 در نمونه شماره 14 میباشد.

- کانیهای رویدار: با توجه به نتایج حاصل، 2 کانی رویدار اسمیتزونیت با 10 مورد و اسفالریت با 4 مورد گزارش شده است. بیشینه مقدار مشاهده شده برای کانی اسمیت زونیت ppm 1/2 مربوط به نمونه کانی سنگین 238 و برای کانی اسفالریت ppm 37/0 مربوط به نمونه کانی سنگین شماره 182 میباشد.

- کانیهای تیتانیمدار: با توجه به نتایج حاصل، 6 کانی آناتاز با 6 مورد، ایلمنیت با 45 مورد، اسفن با 36 مورد، لوکوکسن با 162 مورد، نیگرین با 13 مورد و روتیل با 203 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. بیشینه مقدار این کانیها به ترتیب برای کانی آناتاز ppm 79/1مربوط به نمونه 182، برای کانی ایلمنیت ppm 87/9 مربوط به نمونه 557، برای کانی اسفن ppm 8/4 مربوط به نمونه 182، برای کانی لوکوکسن ppm 76/0 مربوط به نمونه 2، برای کانی نیگرین مقدار ppm 91/0 مربوط به نمونه 542 و برای کانی روتیل ppm 04/3 در نمونه 542 میباشد.

- کانی فسفردار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی فسفر کانی آپاتیت است. این کانی در 219 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 11/129 مربوط به نمونه 670 میباشد.

- کانی جیوهدار: با توجه به نتایج سینابر تنها در دو نمونه 209 و 238 با بیشینه مقدار ppm 31/0 دیده شده است.

- کانی استرانسیمدار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی استرانسیوم کانی سلستین است. این کانی در 59 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 98/41 مربوط به نمونه 569 میباشد.

- کانی زیرکونیمدار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی زیرکونیوم کانی زیرکن است. این کانی در 231 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 50/80 مربوط به نمونه 561 میباشد.

- کانیهای معرف فعالیتهای دگرگونی: با توجه به نتایج حاصل، 5 کانی معرف فعالیتهای دگرگونی اند. آندالوزیت با 95 مورد، اپیدوت با 231 مورد، بیوتیت با 41 مورد، کلریت با 150 مورد و گارنت با 201 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. مقادیر مشاهده شده متفاوت است بطوریکه بیشینه مقدار مشاهده شده برای کانی آندالوزیت ppm 54/0 مربوط به نمونه 177، برای کانی اپیدوت ppm68 مربوط به نمونه 700، برای کانی بیوتیت ppm52/20 مربوطبه نمونه 672، برای کانی کلریت ppm9 مربوط به نمونه 191 و  برای کانی گارنت ppm64/224 مربوطبه نمونه 312 میباشد.

- پیریت: با توجه به نتایج حاصل، 3 نوع پیریت در این گزارش آمده است. این سه نوع پیریت عبارتند از پیریت، پیریتلیمونیتی و پیریت اکسیدی که به ترتیب در 30 ، 50 و 224 نمونه مشاهده شده است. مقادیر مشاهده شده متفاوت بوده و بیشینه مقدار این کانیها بصورت کانی پیریت اکسیدی در نمونه کانیسنگین شماره 312 با مقدار ppm 4/518 گزارش شده است. از آنجاییکه انواع کانیهای پیریت مشاهده شده بعنوان ردیاب مناسب کانیسازیها عمل 
میکنند لذا یک متغیر جدید که از مجموع انواع کانیهای پیریت تشکیل شده میتواند بسیار مفید واقع شود. مقدار بیشینه و میانگین این متغیر جدید به ترتیب برابر  54/531 و 22/24 گرم در تن میباشد.

### تعیین ضرایب همبستگی

همانطورکه از پارامترهای آماری کانیهای سنگین مشخص است اغلب کانیها بواسطه کم بودن موارد مشاهده شده از اعتبار تحلیلهای آماری میکاهند لذا تنها 35 متغیر اشاره شده در بخش 3-4-1 بهمراه یک متغیر جدید Sum-Ore  (مجموع کانههای فلزی) گزارش شده در تحلیلهای آماری دومتغیره و چند متغیره شرکت داده شدهاند، لازم به ذکر است در این ورقه Sum- NM Mineral تنها شامل باریت میشود، لذا به صورت جداگانه در پردازشها به آن اشاره نشده است. بدین ترتیب ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای 36 گانه محاسبه شد که نتیجه آن در جدول 3-5 آورده شده است.

جهت سهولت در تفکیک ضرایب همبستگی این مقادیر طبق بازههای زیر رنگآمیزی شدهاند:

- رنگ قرمز برای مقادیر ضریب همبستگی بالای 8/0

- رنگ نارنجی برای مقادیر ضریب همبستگی بین 6/0 و 8/0

- رنگ زرد  برای مقادیر ضریب همبستگی بین 4/0 و 6/0

لازم به ذکر است با توجه به آنکه 50 درصد از این ورقه توسط رسوبات کواترنری پوشیده شده است. تأثیر منفی چنین پوششی، به عدم تفکیک مناسب کانیهای سبک از سنگین، به دلیل عدم وجود جریان سیال دائمی با انرژی موثر منجر میشود که باعث کاهش محتوای کانیهای سنگین فلزی در نمونهها خواهد شد. با توجه به این مسائل و جدول3-5 میتوان نتایج این پردازشها را به صورت زیر جمعبندی نمود:

الف) همبستگی میان کانیهای با منشاء آذرین، از جمله آمفیبول، آناتاز، آپاتیت، کلریت، پیروکسن و اسفن میتواند به تودههای آذرین درونی و یا خروجی حد واسط منطقه مرتبط باشد. همراهی مالاکیت با این مجموعه نیز از احتمال یافتن ذخایری از مس همراه با این سنگها حکایت دارد. این مجموعه به نوعی دگرسانی پروپیلیتیک را نیز نشان میدهد.

ب) کانیهای آهندار با یکدیگر و همچنین با کانیهای تیتاندار همبستگی بالا و مثبت نشان میدهند. این پاراژنز ارتباط ژنتیکی آنها را با شیستهای انارک در منطقه محتملتر مینماید. هرچند ارتباط این مجموعه با واحدهای آذرین، به ویژه انواع مافیکتر نیز امکانپذیر میباشد.

پ) کانیهای فلزی با یکدیگر و همچنین با کانیهای سلستین، اپیدوت، فلدسپار و کوارتز، هماتیت، لیمونیت، مگنتیت و مارتیت دارای همبستگی هستند. همبستگی بسیار بالا میان کانیهای روی و سربدار، یعنی اسمیت زونیت، گالن و سروزیت و همچنین همبستگی خوب مالاکیت با این مجموعه علاوه بر آنکه از نظر کمی بسیار قابل توجه میباشد، از نظر منطقی نیز کاملاً توجیهپذیر بوده و لذا به احتمال فراوان میتوان در نواحی ناهنجاری این کانیها امیدوار به یافتن شواهد کانیسازی بود.

جدول 3-5- ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی

جدول (3-5): ماتریس همبستگی پيرسون  محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی

### آنالیز خوشه ای

از جمله روشهایی که روابط زایشی ملموسی را بین متغیرها مشخص میکند آنالیز خوشهای میباشد. برای ترسیم نمودار شاخه درختی این تحلیل از 36 متغیر کانی سنگین که دارای تعداد قابل قبول نمونه مشاهده شده در گزارش میباشند استفاده شده و با چند روش، نمودار شاخهدرختی ترسیم شده است. یکی از چندین روش که منجر به یک نمودار مناسبتر به لحاظ روابط زایشی گردیده است در نمودار 3-36 آمده است. دندروگرام ترسیم شده بر اساس مطالعات کانی سنگین منطقه، به 5 خوشۀ اصلی قابل تقسیم است:

الف) خوشههای چهار و پنج، شامل کانیهای نیگرین، روتیل، گارنت، گوتیت، لیمونیت، باریت، پیریت، شیست، سریسیت و بیوتیت به احتمال فراوان متأثر از کانیشناسی شیستهای انارک در منطقه میباشد.

ب) خوشۀ 3 با حضور کانیهای آپاتیت، پیروکسن، مالاکیت، اسفن، آمفیبول، آناتاز و کلریت میتواند نوعی کانیسازی مس، همراه با تودههای آذرین، به ویژه انواع حد واسط و دارای دگرسانی پروپیلیتیک را تداعی نماید.

پ) خوشۀ 2 را کانیهای تیتاندار و آهندار به همراه کانیهای فلزی تشکیل میدهد. در موجهترین نظریات این پاراژنز میتواند در ارتباط با واحدهای شیستی و یا واحدهای آذرین مافیکتر در ارتباط باشد. در صورت اثبات این نظریه غالب کانیهای فلزی که در گروه Ore Minerals قرار دارند فاقد ارزش اقتصادی خواهند بود. زیرا اصولاً درشیستها کانیسازی ارزشمندی گزارش نشده است. در این منطقه شرایط ایجاد کانسارهای اورتوماگمایی همراه با چنین تودههایی وجود ندارد.

ت) ارزشمندترین خوشۀ این نمودار شامل کانیهای سروزیت، اسمیت زونیت، گالن، سافیر، الیژیست و سرب آزاد   میباشد. این مجموعه میتواند نشان دهندۀ نوعی کانیسازی چند فلزی (پلی متال) و به احتمال فراوان مرتبط با عملکرد تودههای نفوذی اسیدی در منطقه باشد.

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E              0         5        10        15        20        25

Label             Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

Cerussite           8   -+---+

Smithsonite        18   -+   +-----------------------------------+

Galena              9   -----+                                   +-----+

Sapphire           32   -----------------------------------------+     +-+

Oligiste            7   -------------+---------------------------------+ |

Nativelead         10   -------------+                                   |

Celestite          11   ---------------------------+-------------------+ |

Ilmenite           14   ---------------------------+                   | |

Zircon             19   -+---------------+                             | |

OreM               36   -+               +-----+                       +-+

Hematite            3   -------+---+     |     |                       | |

Magnetite           5   -------+   +-----+     +---------------+       | |

FQ                 29   -----------+           |               |       | |

Martite             6   -----------------------+               +-------+ |

Altreadsillicate   20   -------------+-------------+           |         |

Epidots            28   -------------+             +---+       |         |

Leucoxene          12   ---------------------+-----+   +-------+         |

Carbonates         26   ---------------------+         |                 |

Andalusite         22   -------------------------------+                 |

Apatite            23   ---------+---------------+                       |

Pyroxens           31   ---------+               |                       |

Malachite           1   -------+-+               +---+                   |

Sphene             17   -------+ +-------+       |   |                   |

Amphibols          21   ---------+       +-------+   +-------------------+

Anatase            13   -----------------+           |                   |

Chlorite           27   -----------------------------+                   |

Nigrine            15   ---------+-----------------+                     |

Rutile             16   ---------+                 +---------------+     |

Garnets            30   ---------------------------+               +-----+

Goethite            2   ---------+-------------------------+       |     |

Limonite            4   ---------+                         +-------+     |

Barite             24   -------------------------+---------+             |

PyriteSum          35   -------------------------+                       |

Schist             33   -----+-----------------------------------------+ |

Sericite           34   -----+                                         +-+

Biotite            25   -----------------------------------------------+

نمودار 3-36-  نمودار شاخه درختی ترسیم شده بر اساس نتایج مطالعات کانی سنگین در منطقه

## روش و تهیه نقشه های کانی سنگین

پس از انجام پردازشها و بررسیهای آماری اقدام به تهیه نقشههای کانیسنگین گردید. بدین منظور بر اساس 47 متغیر کانیشناسی مطالعه شده، متغیرهای Epidote+Chlorite، Garnet+Oligist، Fe Minerals، Ti Minerals،
Pb Minerals، Zn Minerals، Cu Minerals ، Pyrite (Sum)، Ore (Sum)، NM Mineral (Sum)، Ag Minerals، Au Minerals، Hg Minerals و W Minerals محاسبه و در نهایت تعداد 14 نقشه توزیع فضایی متغیرهای محاسبه شده ترسیم گردید. ترسیم نقشهها در سه مرحله به شرح زیر انجام پذیرفت:

الف- در ابتدا حوضه آبریز مربوط به هر محل برداشت نمونه کانیسنگین بصورت یک چندضلعی مشخص گردید.

ب- سپس بر اساس چندضلعی مشخص شده که محدوده پوششی هر نمونه را مشخص میکند و حدود چهارگانه مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری، نقشه توزیع هر عنصر ترسیم گردید.

ج- مقادیر فوق با استفاده از حدود زیر رنگ آمیزی گردید تا نقشه نهایی توزیع هر عنصر در محدوده مطالعاتی مشخص گردد:

- مقادیر بالاتر از X+3S تا مقدار بیشینه برنگ قرمز

- مقادیر بین X+3S تا X+2S برنگ نارنجی

- مقادیر بین X+2S تا X+S برنگ زرد

- مقادیر بین X+S تا X  برنگ سبز

- مقادیر پایینتر از X تا کمینه برنگ آبی

## تعبیر و تفسیر نقشه های کانی سنگین

با توجه به روش فوق تعداد 14 نقشه به شمارههای 3-2 الی 3-15 تحت عنوان نقشههای HMA01 تا HMA14 مربوط به متغیرهای کانیسنگین تعیین شده مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیرند که در زیر آمده است. (این نقشهها در بخش پیوست آورده شده است.)

- نقشه توزیع متغیر کانیهای دگرگونی Epidote+Chlorite با شماره HMA.Ep+Chl.01 دلالت بر آن دارد که در 232 نمونه ذراتی از این دو کانی مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانی Garnet با شماره HMA.Ga+Ol.02 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه یک این متغیر در مرکز و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشوند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای پیریت Pyrite با شماره HMA.Py.03 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در غرب و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای مس Cu Minerals با شماره HMA.CuM.04 دلالت بر آن دارد که در 12 نمونه ذراتی از کانی مالاکیت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای آهن Fe Minerals با شماره HMA.FeM.05 دلالت بر آن دارد که محدوده ناهنجار درجه دو این متغیر در جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای سرب Pb Minerals با شماره HMA.PbM.06 دلالت بر آن دارد که در 16 نمونه ذراتی از کانیهای سروزیت، گالن، ماسیکوت، میمتیت، سرب آزاد، وانادینیت و ولفنیت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تیتانیوم Ti Minerals با شماره HMA.TiM.07 دلالت بر آن دارد که محدوده ناهنجار درجه یک این متغیر در جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشود. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در شمال، مرکز، جنوب و جنوب غرب محدوده قرار دارند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای روی Zn Minerals با شماره HMA.ZnM.08 دلالت بر آن دارد که در 10 نمونه ذراتی از کانیهای اسمیت زونیت و اسفالریت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانههای فلزیOre  با شماره HMA.Ore.09 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در مرکز و جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانههای غیرفلزی NM Mineral با شماره HMA.NMM.10 دلالت بر آن دارد که محدوده ناهنجار درجه دو این متغیر در شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای نقره Ag Minerals با شماره HMA.AgM.11 دلالت بر آن دارد که در 1 نمونه ذراتی از نقره مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای طلا Au Minerals با شماره HMA.AuM.12 دلالت بر آن دارد که در 1 نمونه ذراتی از طلا مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای جیوه Hg Minerals با شماره HMA.HgM.13 دلالت بر آن دارد که در 2 نمونه ذراتی از کانیسینابر مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تنگستن W Minerals با شماره HMA.WM.14 دلالت بر آن دارد که در 1 نمونه ذراتی از کانی شیلیت مشاهده شده است.

## معرفی مناطق امیدبخش کانیسنگین

با مطالعه نقشههای 10 گانه تشریحشده در بخش 3-6 نمیتوان متذکر وجود مناطق امیدبخش به لحاظ کانیسازی محتمل در منطقه مطالعاتی شد. اما بر طبق نظر ناظر محترم پروژه و با استفاده از مقادیر ماکزیمم کانیهای مورد آزمایش نواحی امیدبخش کانی سنگین معرفی میگردند تا پس از تلفیق با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده نمونههای ژئوشیمیایی (بخش دوم)، نواحی مقدماتی جهت کنترلهای صحرایی معرفی گردد. این محدودهها در نقشه 3-16  تحت عنوان نقشه HMA آورده شده است. 19 محدوده امیدبخش متغیرهای کانیسنگین با اطلاعاتی در مورد کانیهای ناهنجار، نمونههای ناهنجار و مساحت آن در ادامه آورده شده است:

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H1 در شمال منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 63/0 کیلومترمربع که در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 238 میباشد که مقدار ماکزیمم مجموع کانیهای سرب و روی در آن به ترتیب ppm 17/13 و ppm 42/2 میباشد.

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H2 در مرکز به سمت شمال منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 65/4 کیلومترمربع که در برگیرنده حوضه آبریز نمونههای کانی سنگین شماره 182 میباشد که مقدار ماکزیمم مجموع کانیهای مس در آن ppm 47/1میباشد.

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H3 در جنوب غرب منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 85/3 کیلومترمربع، در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 569 میباشد که مقدار ماکزیمم مجموع کانیهای آهن و مجموع کانیهای فلزی در آن به ترتیب ppm 04/5223 و ppm 39/116 میباشد.

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H4 در جنوب غرب منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 79/2 کیلومترمربع، در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 557 میباشد که مقدار ماکزیمم مجموع کانی های تیتانیوم در آن ppm 41/10 می باشد.

- محدوده امید بخش کانیسنگین H5 در شمال منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 52/1 کیلومترمربع، در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 209 میباشد که در آن مقادیری از مجموع کانیهای مس و مجموع کانیهای سرب مشاهده شده اند.

- محدوده های امید بخش کانیسنگین H6 تا H14 با مجموع مساحت 93/63 کیلومترمربع، که در آن مقادیری از مجموع کانیهای سرب مشاهده شده اند.

- محدوده های امید بخش کانیسنگین H15 تا H19 با مجموع مساحت 33/47 کیلومترمربع، که در آن مقادیری از مجموع کانیهای مس مشاهده شده اند.

نقشه 3-16- محدوده هاي اميدبخش كاني سنگين در منطقه مطالعاتي (HMA)

# تعبیر و تفسیر داده ها

بر اساس بند 3-8 شرح خدمات و با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجامشده در فصول گذشته نسبت به معرفی مناطق آنومال جهت کنترل صحرایی اقدام گردید. با توجه به مطالب فوق تعداد 34 محدوده ناهنجار نهایی به شرح جدول 4-1 آورده شده است. كل مساحت ارائهشده بعنوان مناطق ناهنجار معادل 34/199 كيلومترمربع ميباشد. نقشه 4-1 تحت عنوان نقشه PA موقعيت مناطق ناهنجار 34 گانه را نشان ميدهد.

## كنترل صحرايي (بند 9 شرح خدمات)

با توجه به نسبی بودن نمونهها و بالتبع آن نواحی ناهنجار معرفی شده طی پردازش نتایج نمونههای برداشتی از رسوبات آبراههای لازم است تا احتمال رخداد کانیسازی و به عبارتی جداسازی ناهنجاری واقعی از کاذب آنها مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس و با توجه به الزام شرح خدمات پیوست قرارداد خدمات اکتشافی اقدام به بررسی کلی نواحی ناهنجار 34 گانه معرفی شده مشروحه در جدول 4-1 گردید. برداشت نمونه مینرالیزه از زون یا رگههای کانیدار و یا هر پدیده مشکوک به کانیسازی، برداشت نمونههای میکروسکوپی با هدف بررسی کانیشناسی پهنههای کانیدار و یا ویژگیهای سنگشناسی میزبان آنها، به ترتیب با تهیه مقاطع صیقلی و نازک از جمله فعالیتهای انجام شده طی این مرحله از اکتشاف بوده است. به علاوه در موارد لازم اقدام به اخذ نمونههایی جهت تعیین کانیشناسی دقیق، با استفاده از اشعه مجهول (XRD) گردید. این نمونهها یا به جهت دگرسانی شدید زونهای معدنی و یا مشکوک به حضور کانیهای صنعتی همچون باریت و یا برای شناخت این نوع دگرسانی همراه با کانیسازی نیز اخذ گردیدهاند.

در مواردی که نیاز به کنترل دقیقتر محدوده بود نیز اقدام به برداشت نمونه کانی سنگین از آبراههای منشعب با آن شد. این موضوع به خصوص در مورد مناطقی اجرایی گردید که به دلیل حضور برخی واحدهای سنگی مستعد احتمال کانیسازی در آنها وجود دارد اما در کاوشهای صورت پذیرفته نشانهای از کانیسازی در آن یافت نگردید.

با توجه به موارد فوق 28 نمونه کانی سنگین، 15 نمونه کانیشناسی با اشعه مجهول، 37 نمونه مینرالیزه، 3 نمونه XRF و 26 نمونه مقطع نازک و صیقلی از این منطقه برداشت گردید. مختصات این نمونهها، که به ترتیب با پسوند H، X، M، XF، T و P مشخص شدهاند در جداول 4-2، 4-3، 4-4، 4-5 و 4-6 آورده شده است. نتایج مطالعه کانی سنگین، آنالیز نمونههای مینرالیزه و نتایج آنالیز XRF در مرحله کنترل مقدماتی ناهنجاری نیز طی سه جدول 4-7، 4-8 و 4-9 در بخش پیوست ارائه گردیده است. همچنین نتایج مطالعات XRD نمونههای برداشت شده در این مرحله در پیوست آمده است. تمامی نمونههای برداشتی، علاوه بر پسوند معرف نوع آنالیز خود، با دو حرف KB، به نشانه محدوده کبودان و یک عدد سه رقمی، با عنوان شماره نمونه معرفی شدهاند.

نتایج مطالعه و مختصات نمونههای میکروسکوپی، به همراه تشریح هر کدام از محدودهها ناهنجار در متن گزارش ارائه شده است.

جدول 4-1- موقعیت محدوده هاي آنومال  به همراه مساحت هر کدام

جدول 4-2- شماره و مختصات (UTM ) نمونه های کانیسنگین برداشت شده مرحله کنترل صحرایی در محدوده مطالعاتی

جدول 4-3- شماره و مختصات (UTM) نمونه های آلتره برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-4- شماره و مختصات (UTM) نمونه های مینرالیزه برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-5- شماره و مختصات (UTM) نمونه های XRF برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-6- شماره و مختصات (UTM) نمونه های مقاطع نازک و صیقلی برداشت شده در محدوده مطالعاتی

### نتایج نمونههای کانیسنگین

در این مرحله اقدام به برداشت 28 نمونه کانیسنگین با هدف تأیید ناهنجاریهای کانیسنگین قبلی و استفاده از اطلاعات بیشتر در مناطق آنومال جهت بالا بردن اعتبار تعبیر و تفسیر انجام شده گردید. بعد از برداشت 28  نمونه کانیسنگین در مرحله کنترل صحرایی (جدول4-2) که شرح مطالعه آن طی جدول شماره 4-7 در بخش پیوست آورده شده است اقدام به تلفیق اطلاعات جدید با اطلاعات کانیسنگین مرحله اول گردید. بعد از تلفیق دادهها متغیرهایEpidote+Chlorite Epidote+Chlorite، Garnet+Oligist، Fe Minerals، Ti Minerals، Pb Minerals، Zn Minerals، Cu Minerals ، Pyrite (Sum)، Ore (Sum)، NM Mineral (Sum)، Ag Minerals، Au Minerals، Hg Minerals و W Minerals مجدداً محاسبه و در نهایت تعداد 14 نقشه توزیع فضایی متغیرهای محاسبه شده مجدداً ترسیم گردید. جهت ترسیم نقشههای مذکور از همان الگوریتم مشروح در بند 3-5 این گزارش استفاده شد که نتیجه آن 
نقشههای جدید کانیسنگین با شمارههای 4-2 الی 4-15 (تحت عنوان HMA15 تا HMA28) میباشد. این نقشهها در بخش پیوست آورده شده است. شرح نقشههای جدید در زیر آمده است:

- نقشه توزیع متغیر کانیهای دگرگونی Epidote+Chlorite با شماره HMA.Ep+Chl.15 دلالت بر آن دارد که در 260 نمونه ذراتی از این دو کانی مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانی Garnet با شماره HMA.Gatnet.16 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه یک این متغیر در مرکز و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشوند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای پیریت Pyrite با شماره HMA.Py.17 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در غرب و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای مس Cu Minerals با شماره HMA.CuM.18 دلالت بر آن دارد که در 17 نمونه ذراتی از کانی مالاکیت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای آهن Fe Minerals با شماره HMA.FeM.19 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشوند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای سرب Pb Minerals با شماره HMA.PbM.20 دلالت بر آن دارد در 28 نمونه ذراتی از کانی های سروزیت، گالن، ماسیکوت، میمتیت، سرب آزاد، وانادینیت و ولفنیت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تیتانیوم Ti Minerals با شماره HMA.TiM.21 دلالت بر آن دارد که  ناهنجاری درجه یک این متغیر در جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشود. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در شمال، جنوب و جنوب غرب محدوده قرار دارند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای روی Zn Minerals با شماره HMA.ZnM.22 دلالت بر آن دارد که در 10 نمونه ذراتی از کانی های اسمیت زونیت و اسفالریت مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانههای فلزی Ore   با شماره HMA.OreM.23 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در مرکز و جنوب غرب منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانههای غیرفلزی NM Minerals با شماره HMA.OreNM.24 دلالت بر آن دارد که محدوده ناهنجار درجه دو این متغیر در شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای نقره Ag Minerals با شماره HMA.AgM.25 دلالت بر آن دارد که در 1 نمونه ذراتی از نقره مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای طلا Au Minerals با شماره HMA.AuM.26 دلالت بر آن دارد که در 3 نمونه ذراتی از طلا مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای جیوه Hg Minerals با شماره HMA.HgM.27 دلالت بر آن دارد که در 2 نمونه ذراتی از کانیسینابر مشاهده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تنگستن W Minerals با شماره HMA.WM.28 دلالت بر آن دارد که در 4 نمونه ذراتی از کانی شیلیت مشاهده شده است.

نقشه 4-1- محدودههاي اميدبخش 34 گانه  در منطقه مطالعاتي (PA)

### نتایج نمونههای مینرالیزه

با توجه به اطلاعات حاصل از جدول 4-8 (پیوست) میتوان به این نکته اشاره کرد که نمونههای مینرالیزه برداشت شده دارای مقادیر ناهنجار از عناصر Ag، As، Au، Ba، Cu، Mo، Pb، Sb و Zn در مناطق آنومال کنترل شده میباشد.
بهعنوان مثال میتوان به تعداد 2 نمونه با مقدار Ag بالای ppm 100 اشاره کرد. بیشینه مقدار این عنصر معادل ppm 53/311 میباشد. در مورد As، 8 نمونه دارای مقدار ارسنیک بالای ppm 1000 با بیشینه مقدار معادل ppm 9/8154 میباشد. عنصر Au در 15 نمونه دارای مقادیر بالاتر از ppb100 می باشد و بیشینه مقدار آن برابر با ppb 26482 میباشد. تعداد 4 نمونه نیز دارای مقدار Ba بالای ppm 1000 بوده که مقدار بیشینه آن معادل ppm 6311 میباشد. تعداد 23 نمونه دارای مقدار Cu بالای ppm 1000 بوده که مقدار بیشینه آن معادل ppm 93237 میباشد. تعداد 4 نمونه دارای Mo بیش از ppm 1000 بوده، بهطوریکه بیشترین مقدار معادل ppm 18877 میباشد. 13 نمونه دارای Pb بیش از ppm 1000، با بیشینه مقدار برابر با ppm 102241 میباشد. تعداد 1 نمونه دارای Sb بیش از ppm 1000 بوده، بهطوریکه بیشترین مقدار معادل ppm  24/37653 میباشد و تعداد 12 نمونه دارای Zn بیش از ppm 1000 بوده، و بیشینه مقدار آن معادل ppm  186097 میباشد.

جهت بررسی پتانسیل محتمل کانیسازی در منطقه و مقایسه عیار اقتصادی مقادیر آنالیزشده اقدام به استفاده از حدود استانداردی مانند حدود ژینزبرگ (Ginsburg) گردید. در این بین برای حصول نتایج مناسب، علاوه بر حدود فوقالذکر از حدود تجربی بدستآمده از دادههای اطلس ژئوشیمیایی استفاده شد تا از این طریق حدود و نوع کانیسازیهای محتمل تعیین گردد. در نتیجه عملیات فوق، سه طبقه کانیسازی به شرح زیر تعریف گردید:

الف- کانیسازی عقیم            ب- کانیسازی پراکنده        3- کانیسازی غنیشده

پس از اعمال تقسیمبندی فوق برای ارزشگذاری مقادیر آنالیز شده از اعداد 0، 1 و 2 به ترتیب برای سه طبقه کانیسازی فوق استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز ویژگی انجام شده بر روی نمونههای مینرالیزه، پرپتانسیلترین نمونه به لحاظ کانیسازی در منطقه مطالعاتی بدست آمد. جدول 4-10 نتایج حاصل برای نمونههای مینرالیزه و ارزش هرکدام را نشان میدهد.

بر اساس جدول مذکور، بيشترين‌ امتياز كسب‌ شده‌ براي ‌كاني‌ سازي‌ در نمونه KB-223-M6 با امتياز 74/87 مي‌باشد. با کاهش مقادیر محاسبه شده از ارزش کانیسازی هر کدام نیز کاسته میشود تا این مقدار به صفر برسد که مؤید فقدان ارزش کانیسازی میباشد.

جدول 4-10 -  شماره نمونه های مینرالیزه بهمراه ارزش کانی سازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی

عملیات مشابهی نیز برای عناصر آنالیزشده در منطقه مطالعاتی انجام پذیرفت که نتایج آن در جدول 4-11 آورده شده است. داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست‌ كه‌ بيشترين‌ پتانسيل‌ كاني‌سازي‌ در نمونه‌هاي‌ مينراليزه ‌متعلق‌ به‌ عنصر Cu با امتياز 42/146 مي‌باشد. عنصر Au با امتياز 32/125 در مكان‌ بعدي‌ قرار دارد. اين‌ سري‌ ادامه‌ مي‌يابد تا به‌ عنصر Ni با امتياز 24/2 مي‌رسد. ساير عناصر امتياز صفر گرفته‌اند كه‌ نشان‌ از كم‌ بودن‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ اين‌ عناصر دارد. در این جدول نیز با کاهش مقادیر محاسبه شده برای هر عنصر از ارزش کانیسازی آن نیز کاسته میشود.

جدول 4-11-  عناصر مهم آنالیزشده در نمونه های مینرالیزه  بهمراه ارزش کانی سازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی

### مطالعات میکروسکوپی

نمونههای برداشت شده برای مطالعات میکروسکوپی منجر به تهیه 15 مقطع میکروسکوپی و 11 مقطع نازک گردید که پس از مطالعه در تعبیر و تفسیر و مدلسازی از آن استفاده گردید. شرح هریک از مطالعات میکروسکوپی انجام شده در بخش شرح آنومالیها (بخش 4-4) آورده شده است.

## مطالعه‌ رابطه آنوماليها با ساختارهاي تكتونيكي

### روش‌ مطالعه‌

در اين‌ پروژه‌ روش‌ مطالعه‌ دانسيته‌ شکستگیها، به‌ شرح‌ زير بوده‌ است:

- رقومي‌ نمودن‌ گسلهاي‌ موجود در نقشه‌ زمين‌شناسي‌ و ژئوفيزيك هوايي با استفاده‌ ازنرم‌ افزار مناسب

- انتخاب‌ مبدأ مختصات‌ در گوشه‌ جنوب‌ غربي‌ ورقه‌

- رسم‌ شبكه‌ مربعي‌

- اندازه‌ گيري‌ طول‌ شکستگیهای موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ محاسبه‌ حاصل‌ جمع‌ آنها بازاء واحد سطح‌. در اين‌ مورد شکستگیهایی كه‌ داراي‌ امتداد مختلف‌ هستند، طول‌ آنها بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتدادشان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود، زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه‌ فرض‌ مي‌شود. اين‌ حاصلجمع‌ طول‌ شکستگیها به‌ مركز همان‌ واحد شبكه‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود.

- مطالعه‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ شکستگیها و سپس‌ رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ آن‌ در هر ورقه

- رسم نقشه توزیع متغیر دانسیته شکستگیها از طریق تخمین کریجینگ

- كاربرد نقشه‌ توزيع‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در مدل‌ سازي‌ آنومالي‌ها

### تحلیل داده شکستگیها

پس‌ از انجام مراحل‌ مشروح‌ در بندهاي‌ 1، 2، 3 و 4 فوق‌، نتايج‌ مربوط به‌ مجموع‌ طول‌ شکستگیها در هر واحد شبكه،‌ ‌ بدست آمد‌.

نمودار 4-1 هيستوگرام‌ توزيع‌ دانسيته‌ شکستگیها را بر حسب‌ متر بر كيلومترمربع‌ نشان‌ مي‌دهد. همانطوركه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، اين‌ كميت‌ توزيع‌ فراواني‌ نزديك‌ به‌‌ L دارد. با توجه به جدول موجود در این نمودار که مربوط به  پارامترهای آماری متغیر دانسیته شکستگیها میباشد، متوسط دانسیته شکستگیهای موجود در واحدهاي‌ شبكه‌ داراي‌ شکستگی، 65/1436 متر بر کیلومترمربع مي‌باشد. حداكثر مقدار دانسیته موجود در يك‌ واحد شبكه‌ 7600 متر بر کیلومترمربع و حداقل آن 5 متر بر کیلومترمربع بوده است. نمودار‌ 4-2 رز دياگرام‌ داده‌هاي‌ امتدادي‌ مربوط به‌ گسلها را نشان‌ مي‌دهد كه‌ تا حدودي‌ منعكس‌ كننده‌ آنيزوتروپي نسبي آنها مي‌باشد. اين‌ شكل‌ معرف‌ آن‌ است‌ كه‌ در امتدادهای °40 (10±)، °60 (10±) و °120 (10±) تعداد گسلها چشمگير است‌. قابل ذكر است كه اين رز دياگرام براساس 2517 امتداد مختلف اندازه گيري شده، ترسيم شده است.

نمودار 4-1-هیستوگرام توزیع دانسیته شکستگیها بر حسب متر(شکستگی) بر کیلومترمربع(مساحت) در منطقه مطالعاتی

نمودار 4-2- رزدياگرام امتداد گسلها

### تخمین و ترسیم نقشه دانسیته شکستگیها

با استفاده از منطق کریجینگ اقدام به تخمین توزیع مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها با يك مدل کروی با مشخصات جدول 4-12 که واریوگرام آن در نمودار 4-3 آمده گرديد.

جدول 4-12- مشخصات مدل برازش شده

| Nugget | Sill | Range |
| --- | --- | --- |
| 700000 | 1080000 | 3000 |

نمودار 4-3- واریوگرام مربوط به مدل كروي مورد استفاده جهت تخمين مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها

### انطباق محدوده آنوماليهاي نهایی با محدوده زونهاي با شكستگي زياد

شکستگیهای ساختاری و گسلها معیاری مناسب جهت عبور سیال کانیدار بوده و در بیشتر موراد کنترلکننده 
کانیسازیها هستند. بنابراین، تشخیص این ارتباط احتمالی با گسلها میتواند ارزشمند باشد. بعلاوه در یک محدوده، روندهای شکستگی متفاوتی وجود دارد که بایستی انواعی که با کانی سازی مرتبط هستند، شناسایی گردد.

با توجه به این موضوع اقدام به شناسایی و تهیه نقشه چگالی گسلها، بر پایه نقشه 1:100,000 منطقه گردید. براین اساس روندهای ساختاری و شکستگی منطقه، اغلب در امتداد شمال شرق - جنوب غرب و شمال غرب - جنوب شرق است. این ساختارها به صورت بسیار مناسبی با نواحی آنومال عناصر منطقه و توزیع کلی آن همخوانی دارد. بر این اساس میتوان نظریه ارتباط کانی سازی احتمالی را که بایستی وجود یا عدم وجود قطعی آن و همچنین اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن آن در مراحل بعدی مشخص گردد، با روند های ساختاری منطقه در ارتباط دانست.

نقشه 4-16 تحت عنوان نقشه PA+FD چگونگی انطباق محدوده مناطق آنومال با زونهای شکستگی را در منطقه مورد بررسی نشان میدهد.

نقشه 4-16- محدوده هاي اميدبخش 34 گانه و ارتباط آن با شكستگيها  در منطقه مطالعاتی (PA+FD)

## مطالعه رابطه آنوماليها با ليتولوژي و پديده هاي دگرساني منطقه مطالعاتي

با توجه به نتایج بررسیهای صحرایی و مقایسه نواحی دارای ناهنجاری با نقشه زمینشناسی 1:100,000 کبودان، میتوان کانیسازیهای منطقه را با دو نوع لیتولوژی عمده مرتبط دانست که عبارتند از:

الف) کانیسازیهای مرتبط با تودههای نفوذی که بیشتر در محدوده عملکرد توده نفوذی کالکافی قابل رؤیت هستند. جنس اصلی این توده، حداقل در بخشهای مرتبط با کانیسازی، از نوع گرانیتوییدی (گرانودیوریتی و گرانیتی) میباشد.

ب) بخش عمدهای از ناهنجاریها و کانیسازیهای شناخته شده فلزات پایه و آنتیموان با سنگهای کربناته با سن کرتاسه و پالئوزوئیک در ارتباط هستند.

از دیدگاه دگرسانی نیز کانیسازیهای منطقه که با واحدهای آذرین در ارتباط میباشند، با دگرسانیهای درجه پایین، به ویژه پروپیلیتی شدن و کمتر آرژیلی شدن مرتبط میباشند. این موضوع در مورد کانیسازی همراه با توده نفوذی کالکافی و یا سنگهای آذرین خروجی همماگما (Co- magmatic) آنها صادق است.

## شرح مناطق ناهنجار 34 گانه

در اين بخش اقدام به معرفي مناطق ناهنجار 34 گانه ميگردد. بر این اساس در هر منطقه آنومال نمونههاي ژئوشيمي، كانيسنگين و مينراليزه، عناصر و كانيهاي غنيشده، تصوير ماهوارهاي از منطقه و شرح مطالعاتی میکروسکوپی بههمراه شکلها و تصاوير مربوطه آورده شده است.

### محدوده آنومال شماره A1

با توجه به تصویر 4-1 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 01/21 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شمال ورقه مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر Cu، Mo و Pb در این منطقه نسبت به سایر نمونهها آنومال بودهاند. سنگهای بالادست منطقه شامل آندزیت، آندزیت-داسیت، انواع سنگهای آذرین نفوذی، به ویژه دیوریت پورفیری، مونزودیوریت، مونزوگابرو، گرانودیوریت، سنگ آهک ماسهای، متاسندستون، دولومیت، کوارتزیت، ماسه سنگ، توف و متامورفیتهای انارک، به ویژه انواع فیلیتها، هستند (تصاویر 4-2 و 4-3). در مشاهدات صحرایی آثار اکسیدهای منگنز و مس به صورت مالاکیت و کالکوسیت دیده میشود (تصویر 4-4).

تصویر 4-1- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A1 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-2- واحد گرانودیوریتی دارای دگرسانی اپیدوتی شدن و حاوی استوکورکهای مسدار (کالکوسیت و مالاکیت) در بخشهای شمالی A1.

تصویر 4-3- واحدهای کربناتی و فیلیتی رخنمون یافته در بخش جنوبی محدوده آنومالی A1. دید به سمت جنوب غرب

تصویر 4-4- کانی سازی مس در بخش جنوبی A1.

رگههای باریک سیلیس نیز در گرانودیوریت مشاهده شده که اغلب با کانیسازی خاصی همراهی نمیشوند. رگه های سیلیسی درون فیلیتها نیز وضعیت مشابهی دارند.

از محدوده فوق، در مرحله اکتشاف ناحیهای و کنترل ناهنجاری 7 نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-182-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 182 برداشت شده و نسبت به كانيهای آمفیبول، آناتاز، آپاتیت، کلریت، گالن، مالاکیت، پیریت، پیروکسن، اسفالریت و اسفن غنی شدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-183-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 183 برداشت شده و نسبت به كانيهای آمفیبول، آناتاز، آپاتیت، گالن، پیریت، پیروکسن، اسفالریت و اسفن غنی شدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-191-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 191 برداشت شده و نسبت به كانيهای آمفیبول، آپاتیت، کلریت، مگنتیت، پیریت، پیروکسن و اسفن غنی شدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-209-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 209 برداشت شده و نسبت به كاني سینابر 
غنیشدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-180-H1 كه از مختصات UTM (244057 و 3697097) برداشت شده و نسبت به پیرومورفیت غنی شدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-191-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 191 برداشت شده و نسبت به كانيهای آمفیبول، آپاتیت، بیوتیت، کلریت، اپیدوت، مگنتیت، مالاکیت، میمتیت، سرب طبیعی، اسفن و ولفنیت غنی شدگی نشان ميدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-209-H1 كه از مختصات UTM (241227 و 3701517) برداشت شده و نسبت به كانيهای گالن، مالاکیت، میمتیت، سرب طبیعی، پوولیت، سافیر، اسفن و وولفنیت غنی شدگی نشان ميدهد.

همچنین پنج نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره KD-191-M1 از مختصات UTM (243167 و 3698998) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر بیسموت و مس آنومال میباشد.

- نمونه مینرالیزه شماره KD-191-M2 از مختصات UTM (243451 و 3698826) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر طلا، بیسموت، مس، مولیبدن و حتی تنگستن آنومال میباشد.

- نمونه مینرالیزه شماره KD-200-M1 از مختصات UTM (240844 و 3701332) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر طلا و بیسموت آنومال میباشد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی اين نمونه آمده است (تصویر
4-5).

- نمونه مینرالیزه شماره KD-209-M1 از مختصات UTM (241293 و 3701481) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عنصر مس آنومال میباشد.

- نمونه مینرالیزه شماره KD-209-M2 از مختصات UTM (241399 و 3701449) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر مس و سدیم آنومال میباشد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه های نازک و صیقلی اين نمونه آمده است. (تصاویر 4-6 و 4-7)

- نمونه مینرالیزه شماره KD-209-M3 از مختصات UTM (241418 و 3881) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عنصر مس آنومال میباشد.

به علاوه از این محدوده دو نمونه دگرسان به شرح زیر برداشت گردیده است:

- نمونه دگرسان با شماره KB-200-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-200-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز، اورتوکلاز و آلبیت و در فاز فرعی آن کانیهای کائولینیت، مونتموریلونیت، موسکویت و هماتیت مشاهده میگردد.

- نمونه دگرسان با شماره KB-209-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-209-M2 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانی آلبیت و در فاز فرعی آن کانی های کائولینیت، مونتموریلونیت، موسکویت و اورتوکلاز مشاهده میگردد.

تصویر 4-5- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-200P1 . الف) تشکیل هماتیت و گوتیت های ثانویه در حاشیه کانی‌های مافیک. ب) بلورهای هماتیت در زمینه که به حالت رگچهای در زمینه جایگزین شده است. ج) کانی کوولیت به صورت بلورهای
 بی شکل ریز در زمینه. د) بلورهای بی شکل از سولفیدهای مس در زمینه. کانی های کالکوسیت و کوولیت می‌تواند حاصل اکسیدشدگی کانی کالکوپیریت اولیه باشد (Ccp=Chalcopyrite, Cov=Covellite, Cc=Chalcocite).

شرح نمونه KB-200P1 (تصویر 4-5): نمونه دارای بافت پراکندهدانه بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای نیمه شکلدار تا بیشکل پراکنده و رگچهای می باشند. کانهها شامل هماتیت، گوتیت، کوولیت، کالکوپیریت، کالکوسیت هستند. هماتیت کانی‌ فلزی اصلی در نمونه (با فراوانی حدود 1%) را تشکیل می‌دهد که به صورت بلورهای ریز پراکنده در زمینه جای گرفته است. بخشی از هماتیت ممکن است حاصل اکسیدشدگی کانیهای سولفیدی در زمینه باشد. کانی هماتیت همچنین در حاشیه کانی‌های مافیک در زمینه تشکیل شده است. کوولیت، کالکوپیریت و کالکوسیت کانی‌های سولفیدی در نمونه را تشکیل میدهند که با فراوانی کم و به شکل بلورهای بی شکل پراکنده در زمینه جای گرفتهاند.

تصویر 4-6- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-209P1 . الف) کانی هماتیت به صورت بلورهای بی شکل پراکنده در امتداد شکستگی های زمینه. ب) قالب بازمانده از یک بلور پیریت هماتیتی با بخش های به جای مانده از هماتیت. ج) رگچه ثانویه مالاکیت به رنگ سبز در زمینه

تصویر 4-7- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-209T1 . الف) بلورهای فلدسپار با بافت گرانولار که به طور بخشی سریسیتی و رسی شده‌اند. ب) بلور یوهدرال هورنبلند در  مجاورت بلورهای انهدرال کوارتز‌. ج) بلور یوهدرال بیوتیت با منشأ اولیه (ماگمایی). د) تشکیل کلریت و بیوتیت‌های ثانویه در اثر دگرسانی کانی هورنبلند. به بلور لوزی‌شکل (lozenge-shaped) اسفن توجه شود. (=Feld فلدسپار؛ =Chl کلریت).

شرح نمونه KB-209P1 (تصویر 4-6): نمونه دارای بافت پراکندهدانه بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای بی شکل پراکنده میباشند. کانهها شامل هماتیت، مالاکیت و به مقدار جزیی پیریت هستند. نمونه تقریباً فاقد کانی فلزی قابلتوجه
 میباشد. تنها کانی فلزی نمونه را بلورهای پراکنده هماتیت (با فراوانی کمتر از 5/0%) تشکیل می‌دهد. هماتیت به احتمال زیاد حاصل اکسیدشدگی کانی پیریت‌ بوده است؛ بازماندههای بسیار ریزی از پیریت به همراه برخی از بلورهای هماتیت دیده میشود. کانی مالاکیت به صورت رگچه‌های ثانویه در زمینه جایگزین شده است.

شرح نمونه KB-209T1 (تصویر 4-7): نام سنگ مونزوگرانیت بوده، کانیهای اصلی آن پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز و کانیهای فرعی آن هورنبلند و بیوتیت میباشد. این نمونه قابل‌ مقایسه با نمونه KB-198-T1 است. بلورهای آلکالی فلدسپار و پلاژیوکلاز حدود 60% حجم سنگ را تشکیل می‌دهد.

بلورهای آلکالی فلدسپار (اورتوکلاز پرتیتی)‌ و پلاژیوکلاز در بیشتر موارد به کانی‌های ثانویه دگرسان شده است.کانی کوارتز با درصد حجمی بیش از 30% فضای بین کانی‌های دیگر را به صورت بلورهای انهدرال پر کرده است. بلورهای یوهدرال از هورنبلند‌های سبزرنگ و بیوتیت‌های سبز- قهوه‌ای حدود 10% حجم سنگ را تشکیل می‌دهد. قالب‌های کربناتی از بلورهای آلکالی هورنبلند به ندرت مشاهده می‌شود. کانی‌های همراه در سنگ شامل اسفن‌های اولیه و کانی‌های اُپک، به ترتیب با درصد حجمی 3% و 2-3%، می‌باشد. از لحاظ دگزسانی نمونه نسبتاً سالم است. تنها در اثر دگرسانی بلورهای فلدسپار تا حدی به سریسیت و کانی‌های رسی و کانی‌های فرومنیزین اولیه (آلکالی هورنبلند و بیوتیت) به کلریت، بیوتیت‌های ثانویه و کربنات دگرسان شده‌اند. بافت سنگ هیپ‌ایدیومورف گرانولار (hypidiomorph granular) می باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-13 نشان داده شده است.

جدول 4-13-  شناسنامه محدوده آنومال A1

آنچه از کلیه یافتههای فوق قابل نتیجهگیری و استنباط است تأیید حضور کانیسازی عناصر فلزی، به ویژه مس، در این محدوده میباشد. کانیسازی مس به صورت پرکننده فضای خالی و رگچههای کوچک در متن گرانودیوریتها رؤیت 
میشوند. علیرغم آنکه شواهد کانیسازی صحرایی غالباً کانیسازی مس را از انواع کربناته (آزوریت) و محیطهای اکسیدان نشان میدهد، شواهد میکروسکوپی بیانگر رخداد اولیه مس به صورت سولفیدی در منطقه میباشد. این کانیهای سولفیدی پس از تشکیل و متأثر از فرآیندهای جوی به انواع اکسیدی تبدیل شدهاند.

علاوه بر مس، عناصر طلا و بیسموت نیز در برخی نمونههای برداشت شده غنیشدگی نشان میدهند. این نمونهها از رگههای سیلیسی درون سنگهای دیوریتی و گرانودیوریتی، منطقه اخذ گردیدهاند. برخی از این رگهها درگذشته به صورت زیرزمینی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. با توجه به وضعیت زمینشناسی میتوان این نوع رگهها را به فاز متفاوتی، از کانیسازی مس پراکنده در متن سنگ مرتبط دانست. این کانیسازی میتواند نتیجه سیالات تأخیری ناشی از فازهایی متفاوت و نسبتاً جدیدتر نسبت به فاز کانیسازی مس پراکنده در منطقه باشد.

لذا بر اساس این استنادات دو نوع کانیسازی متفاوت، با مقاومت زمانی در جایگزینی در منطقه شناخته شده و هر نوع برنامهریزی تداوم اکتشاف در این منطقه باید بر همین اساس انجام شود.

### محدوده آنومال شماره A2

با توجه به تصویر 4-8 این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 24/19 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شرق وکمی به سمت شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر As، Au، Cd، Mn و Zn در نمونههای آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بودهاند. سنگهای موجود در این محدوده شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، کوارتزیت سیاه، کوارتزیت، مرمر، شیست، فیلیت، ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ماسهای، سنگ آهک، مارل و متامورفیتهای انارک میباشند. از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KB-326-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 326 برداشت شده و نسبت به کانیهای شیست و سریسیت غنی شدگی دارد.

- نمونه کانی سنگین شماره KB-331-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 331 برداشت شده و نسبت به کانیهای شیست و سریسیت غنی شدگی دارد.

هرچند نتایج اولیه وجود ناهنجاری از برخی عناصر را نشان میدهد، اما وضعیت زمینشناسی منطقه در کنار نتایج حاصل از مطالعه کانیسنگین امید چندانی را برای حضور کانیسازی ارزشمند در منطقه ایجاد نمیکند. بر اساس تجربیات گذشته و مشابه واحدهای شیلی و شیستی، همچون کمپلکس چاهگربه که رخنمونهای اصلی سنگهای محدوده را تشکیل میدهند، غالباً دارای مقادیر نامتعارف از عناصر، نسبت به کلارک پوسته هستند. لذا میتوان ناهنجاری موجود در این منطقه را کاذب فرض نمود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-14 نشان داده شده است.

تصویر 4-8- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A2 به همراه شماره نمونه ها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-14-  شناسنامه محدوده آنومال A2

### محدوده آنومال شماره A3

با توجه به تصویر 4-9 مشاهده می شود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 82/5 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شرق محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

طبق نقشه آنومالیهای کانی سنگین، عناصر As و Ni در این منطقه آنومال بودهاند، سنگهای موجود در بالادست آن عبارتند از: کوارتزیت سیاه، کوارتزیت، فیلیت، مرمر، شیست و دولومیت.

از محدوه فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-271-H كه از محل نمونه ژئوشیمیایی 271 برداشت شده است، نسبت به کانیهای شیست و سریسیت غنی شدگی دارد.

آنگونه که از مطالعه نتایج و آنالیز نمونههای فوق مشخص است، این محدوده تقریباً فاقد عنصر شاخصی در نمونههای برداشت شده میباشد. بر اساس تجربیات مشابه وجود آنومالی در نمونه های ژئوشیمی آبراههای میتواند به عیارهای نامتعارف و در عین حال غیر اقتصادی عناصر فلزی (کاتیونها) در شیستهای ژوراسیک نسبت داده شود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-15 نشان داده شده است.

تصویر  4-9-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال  A3  به همراه شماره نمونهها و غني شدگيهاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-15-  شناسنامه محدوده آنومال A3

### محدوده آنومال شماره A4

با توجه به تصویر 4-10 این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 22/10 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شرق منطقه مطالعاتی واقع شده است.

عناصر As و Au در این منطقه آنومال بودهاند. سنگهای موجود در بالادست آن شامل کوارتزیت، فیلیت، کربنات، شیست، کوارتز، کنگلومرای اکسیده و قرمز رنگ، مارن و تالک میباشد (تصاویر 4-11 و 4-12). از محدوده فوق چهار نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-260-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 260 برداشت شده و نسبت به هیچیک از 
کانیهای موجود غنیشدگی ندارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-266-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 266 برداشت شده و نسبت به هیچیک از 
کانیهای موجود غنیشدگی ندارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-258-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 258 برداشت شده و نسبت به کانی آندالوزیت غنی شدگی دارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-260- H1 كه از مختصات UTM (261297 و 07/3697590) برداشت شده و نسبت به کانی آندالوزیت غنیشدگی دارد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر از محدوده مورد نظر برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره KB-260-M1 كه از مختصات UTM (261798 و 3697980) برداشت شده و نسبت به عناصر مس، کادمیوم و حتی طلا و گوگرد غنیشدگی دارد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره KB-260-M2 كه از مختصات UTM (261942 و 3698254) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از عناصر موجود غنیشدگی ندارد.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه دگرسان به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه شماره KB-260-X1 با مختصات UTM (261942 و 3698254) از یک زون سیلیسی بزرگ در این محدوده برداشت شده و در فاز اصلی آن کانی کوارتز قابل مشاهده است.

تصویر 4-10- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A4  به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

.

تصویر 4-11- واحدهای کربناته، شیستی، تالکی همراه با رگه های بزرگ سیلیسی در محدوده ناهنجاری A4. دید به شمال غرب

تصویر 4-12- کانی سازی مس در رگچه های کربناتی، در محدوده ناهنجاری A4 با میزبان کربناتی و در همبری شیست

شرح نمونه KB-260T1 (تصویر 4-13): نام سنگ مرمر دولومیتی بوده، اجزای تشکیل دهنده آن دولومیت، اکسیدهای آهن و باریت می باشد. حجم عمده اجزای تشکیل‌دهنده این نمونه را بلورهای دولومیت با فابریک بُرشی تشکیل می‌دهد. اکسیدهای آهن به صورت ناخالصی‌های ثانویه در امتداد سطوح بُرشی تمرکز یافته است. کانی باریت به مقدار کم و به صورت دانه‌های پراکنده در زمینه وجود دارد. بافت سنگ جهت‌یافته-کاتاکلاستیک (Foliated cataclastic) و به طور محلی گرانوبلاستیک و سنگ اولیه (Protolith) آن سنگ‌های آهکی دولومیتی می باشد.

تصویر 4-13- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-260T1 . الف) فابریک بُرش‌خورده در یک مرمر دولومیتی. پیکان سفید یک پورفیروکلاست دولومیت را نشان می‌دهد که در سایه فشاری آن بلورهای ریز کربنات تبلورمجدد یافته است. ب- همان بخش از زمینه در نمای PPL که تمرکز اکسیدهای آهن را در امتداد سطوح بُرشی نشان می‌دهد. ج- میکرولیت (microlith) کربناتی با بافت گرانوبلاستیک در یک زمینه بُرش‌خورده. د- دانه‌های باریت در امتداد سطوح بُرشی در زمینه.

با توجه به دادههای فوق میتوان به وجود دو پتانسیل معدنی در این محدوده اشاره نمود. پتانسیل اول که از نوع فلزی است، و با اهداف پروژه حاضر همخوانی بیشتری دارد، شامل کانیسازی مس درون یک رگچه با میزبان کربناتهای کمی دگرگون شده میباشد. بر اساس آنالیز نمونه برداشت شده علاوه بر مس، طلا و کادمیوم نیز از عیارهای بالاتر از زمینه برخوردار هستند. با این حال توجه گردد علیرغم جستجوی نسبتاً وسیع در منطقه موارد مشابه دیده نشد. جهت بررسی امکان وجود نمونههای مشابه جستجوی بیشتر را می توان در منطقه پیشنهاد داد. محدوده A4 از جهت شرایط زمینشناختی قابل مقایسه با نواحی دارای کانیسازی شناخته شده در محدوده کبودان، همچون کوهخونی، میباشد.

پتانسیل معدنی ارزشمند دیگر موجود در این منطقه شامل رگههای بزرگ سیلیسی، در میان واحدهای شیستی است که 
میتوانند جهت مصرف در صنایع شیشه مورد مطالعه و اکتشاف قرار گیرند.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-16 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A5

با توجه به تصویر 4-14 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 11 کیلومترمربع است. اين آنومالی در مرکز به سمت شرق محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر As، Au، Mn و Zn در این منطقه آنومال بودهاند. بر اساس مشاهدات صحرایی ماسهسنگ، شیل، مارل، کنگلومرای سیلیسی، سنگهای کربناته، شیست، مرمریت، داسیت، آندزیت و ریولیت عمده سنگهای دارای رخنمون در این محدوده هستند (تصاویر 4-15 تا 4-17).

از محدوده فوق پنج نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-379-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 379 برداشت شده و نسبت به کانیهای گوتیت و لیمونیت غنیشدگی دارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-380-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 380 برداشت شده و نسبت به کانی های گوتیت و لیمونیت غنیشدگی دارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-655-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 655 برداشت شده و نسبت به شیست غنیشدگی دارد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-378-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 378 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانی های موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-655-H1 كه از مختصات UTM (250770 و 3688484) برداشت شده و نسبت به کانی بیوتیت غنیشدگی دارد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

جدول 4-16-  شناسنامه محدوده آنومال  A4

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-378-M1با مختصات UTM (254815 و 3685916) برداشت شده است و نسبت به هیچ یک از عناصر غنیشدگی نشان میدهد.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه XRD به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه شماره KB-378-X1 جهت تعیین کانیشناسی دقیق عوارض مشکوک به کانیسازی از محل نمونه مینرالیزه KB-378-M1 برداشت شد. بر اساس آنالیز انجام شده در فاز اصلی این نمونه کانی کوارتز و در فاز فرعی آن کانیهای دولومیت، هماتیت و کائولینیت  قابل مشاهده هستند.

تصویر 4-14-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A5 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-15- محدوده ای که بر روی نقشه به عنوان معدن سرب و روی معرفی شده است. دید به شرق

تصویر 4-16- رگه و رگچه های سیلیسی در میزبان کربناته. دید به جنوب غرب

تصویر 4-17-  واحد کربناته مارن و شیست ها در بخش غربی محدوده ناهنجاری A5. دید به شمال

تصویر 4-18- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-665T1 . الف) فنوکریست‌های پلاژیوکلاز و بیوتیت در خمیره فلسیک (بافت پورفیری). ب) فنوکریست‌های کوارتز و فلدسپار آلکالن. ج) فنوکریست‌های به شدت کربناتی کلینوپیروکسن به صورت بلورهای پراکنده در خمیره.

شرح نمونه KB-665T1 (تصویر 4-18): نام سنگ ریوداسیت بوده، کانی‌های اصلی آن پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز و کانی های فرعی آن بیوتیت و پیروکسن می باشند. -30% حجم سنگ در این نمونه را بلورهای فنوکریست، به طور عمده پلاژیوکلاز و آلکالی‌فلدسپار، تشکیل می‌دهد؛ بلورهای پلاژیوکلاز در این نمونه نسبت به آلکالی فلدسپار غالب است. کانی بیوتیت، به صورت بلورهای یوهدرال- ساب‌هدرال، نزدیک به 10-15% حجم سنگ را تشکیل داده است. حضور پیروکسن به صورت بقایای به شدت دگرسان‌شده از این کانی با درصد حجمی کمی می‌باشد. 5% حجم سنگ شامل کانی‌های اپک می‌باشد.

خمیره از یک بخش ریزبلور شامل کانی‌های آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز و کوارتز تشکیل شده ‌است. کانی کوارتز به صورت بلورهای انهدرال فضای بین بلورهای فلدسپار را پر کرده است. از نظر دگرسانی، نمونه نسبتاً سالم است. بلورهای فلدسپار تا حدی به کانی‌های رسی و بلورهای پیروکسن به طور نسبتاً شدیدی به کربنات دگرسان شدهاند. بافت سنگ پورفیریتیک با خمیره فلسیک میباشد.

علاوه بر آنومالی عناصری که در بالا به آن اشاره شد، گزارش یک معدن سرب بر روی نقشه زمینشناسی در این منطقه حساسیت بالایی برای انجام کنترل ناهنجاری در آن ایجاد نمود. در بررسیهای صحرایی با طراحی پروفیلهای عمود بر رخنمونهای سنگی سعی در پوشش کامل محدوده به ویژه محدوده موسوم به معدن سرب، گردید. با این حال هیچ شاهدی مبنی بر کانیسازی در منطقه رؤیت نگردید. در پرسوجوی محلی مشخص گردید آنچه به عنوان معدن سرب معرفی شده یک معدن سیلیس قدیمی بوده است. بهرهبردار با جمعآوری و برداشت سیلیس از رگهها و بین لایههای موجود در شیست انارک آن را به کارخانه و کارگاههای شیشهسازی استان یزد میفروخته است.

به طور کلی در هیچ نقطه از این محدوده آثاری ارزشمند از کانیسازی دیده نشد. حتی در مناطقی که آپوفیزهای اسیدی درون واحد کربناته نفوذ نمودهاند نیز نشانهای از کانیسازی یافت نگردید. لذا محتملترین دلیل و توجیه برای ناهنجاری در محدوده، شیستهای انارک هستند. بر این اساس ادامه اکتشاف، حداقل برای عناصر فلزی در این محدوده توصیه نمیشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-17 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A6

با توجه به تصویر 4-19 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 42/0 کیلومترمربع است. اين آنومالی در مرکز به سمت شرق محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر As و Mn در این منطقه آنومال بودهاند، سنگهای موجود در محدوده عبارتند از: آندزیت، توف، ماسهسنگ، سیلتستون، سنگآهک، کنگلومرا، مارل و متامورفیتهای انارک. در مشاهدات صحرایی قطعات آهکی، سیلیس و شیست
 غالبترین لیتولوژیهای منطقه هستند (تصویر 4-20).

در بررسی صحرایی این منطقه هیچ نشانهای از کانیسازی رؤیت نشد و لذا هیچ نمونه كانيسنگين و یا مینرالیزه برداشت نگردید. با توجه به این موارد به نظر میرسد کانیسازی خاصی در منطقه وجود نداشته و آنومالی رسوبات آبراههای، حاصل آلودگی ناشی از وجود شیل و مارن در منطقه باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-18 نشان داده شده است.

جدول 4-17-  شناسنامه محدوده آنومال  A5

تصویر 4-19-تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A6 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-20-  واحد کربناته و ماسه سنگ رخنمون یافته در حوضه ناهنجاری A6. دید به شمال شرق

جدول 4-18-  شناسنامه محدوده آنومال  A6

### محدوده آنومال شماره A7

با توجه به تصویر 4-21 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 37/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال ورقه کبودان مورد مطالعه واقع است.

عنصر Pb در این منطقه آنومال بوده است. در مشاهدات صحرایی ماسه بادی، قطعات کربناته، دولومیت سیلیسی، شیست، گرانودیوریت، فیلیت، مالاکیت، آزوریت، سرپانتین و کلسیت ثانویه این محدوده را پوشاندهاند (تصاویر 4-22 تا4-24).

از محدوده فوق 2 نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KB-220-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 220 برداشت شده و نسبت به کانی های لیمونیت، میمتیت، سرب آزاد، اسفالریت و ولفنیت غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KB-223-H1 که از محل نمونه ژئوشيميايي 223 برداشت شده و نسبت به کانیهای کریزوکولا، لیمونیت، مالاکیت، میمتیت و ولفنیت غنیشدگی دارد.

تصویر 4-21-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A7  به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-22- یکی از کارهای شدادی در منطقه خونی به شکل گزنک

تصویر 4-23-  نمایی از واحد دولومیتی پروتروزوئیک و شیست های انارک در محدوده ناهنجاری A7. دید به شمال

تصویر 4-24-  کانی سازی روی در همبری یک دایک در دهانه ورودی تونل کاظمی (خونی I)

همچنین هشت نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M1از مختصات UTM (239679 و 3703565) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، کادمیم، مس، آهن، سرب و روی غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه صیقلی اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M2از مختصات UTM (239679 و 3703565) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، طلا، بیسموت، مس، آهن، سرب، گوگرد، آنتیموان و روی غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M3از مختصات UTM (239407 و 3703576) برداشت شده است و نسبت عناصر نقره، ارسنیک، کادمیم، مس، آهن، سرب و روی غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M4از مختصات UTM (240399 و 3703667) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، طلا، بیسموت، کبالت، مس، آهن، مولیبدن، سرب، گوگرد و روی غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M5از مختصات UTM (240427 و 3703685) برداشت شده است و نسبت عناصر نقره، ارسنیک، طلا، کادمیم، مس، آهن، مولیبدن، سرب، گوگرد و روی غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغههای صیقلی و نازک اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-223-M6از مختصات UTM (240427 و 3703685) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، طلا، کروم، مس، آهن، مولیبدن، سرب، گوگرد، آنتیموان و روی غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-227-M1از مختصات UTM (239672 و 370478) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، طلا، آهن، سرب، گوگرد و روی غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه صیقلی اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-227-M2با مختصات UTM (239672 و 370478) برداشت شده است و نسبت عناصر ارسنیک، طلا، بیسموت، آهن، مولیبدن، سرب، گوگرد، آنتیموان و روی غنیشدگی نشان میدهد.

به علاوه در این ناحیه دو نمونه جهت مطالعات کانی شناسی با استفاده از اشعه مجهول، به شرح زیر، برداشت شده است:

- نمونه شماره KB-223-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-223-M1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای هماتیت، گوتیت و سروزیت قابل مشاهده هستند.

- نمونه شماره KB-223-X2 که از محل نمونه مینرالیزه KB-223-M4 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای هماتیت و گوتیت قابل مشاهده هستند.

شرح نمونه KB-223P1 (تصویر 4-25): بافت این نمونه دانه پراکنده‌ و پستانکی (botryoidal) می باشد. بلورهای
 بیشکل پراکنده و رگچههای ثانویه و کانه هماتیت در آن دیده شده اند. فراوانی کانیهای فلزی در این نمونه ناچیز است. هماتیت تنها کانی فلزی در نمونه میباشد که به صورت بلورهای ریز پراکنده جایگزین شده است. این کانی همچنین به صورت تمرکزهای ثانویه، با بافت پستانکی، در امتداد شکستگیهای زمینه تمرکز یافته است. فرم برخی از بلورهای هماتیت نشانگر تشکیل احتمالی آنها در نتیجه اکسیدشدگی کانی پیریت میباشد.

تصویر 4-25- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-223P1 . الف) هماتیت به صورت بلور نیمه شکل دار پراکنده در زمینه. ب) تمرکز ثانویه هماتیت، با بافت پستانکی در امتداد شکستگیهای زمینه.

شرح نمونه KB-223P2 (تصویر 4-26): بافت این نمونه کلوفرم می باشد. تمرکزهای درشت بی شکل، رگچه‌های ثانویه اکسید آهن و بلورهای بی شکل پراکنده و کانه های گوتیت و هماتیت در آن دیده شده اند. گوتیت (~ 5%) و هماتیت (~2%) دو کانی فلزی عمده در نمونه را تشکیل می‌دهد که عمده حجم آنها به صورت تمرکزهای بی شکل درشت و رگچههای فلزی در زمینه جایگزین شده است. وجود بازماندههای ریز پیریت در زمینه میتواند شاهدی برای تشکیل کانی‌های اکسید آهن در نتیجه اکسیدشدگی پیریت باشد.

تصویر 4-26- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-223P2 . الف) تشکیل گوتیت و هماتیت به صورت تمرکزهای درشت با بافت کلوفرم. بخش بازمانده پیریت با نقطه‌چین قرمز مشخص گردیده است ب) رگچه ثانویه گوتیت در زمینه. ج) رگچه ثانویه هماتیت که احتمالاً جانشین رگچه پیریت شده است. د) تمرکز بلورهای هماتیت در حاشیه یک رگچه غیرفلزی (احتمالاً سیلیسی).

تصویر 4-27- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-223T1 . الف) بلورهای دولومیت با بافت گرانوبلاستیک یکنواخت که بلور نسبتاً درشتی از دولومیت در فضای بین آنها قرار گرفته است. به تیغه‌های ماکل متقاطع در بلور درشت دولومیت در مرکز تصویر دقت شود. ب- بلورهای دولومیت با سطوح رخ مشخص.

شرح نمونه KB-223T1 (تصویر 4-27): نام سنگ مرمر دولومیتی (dolomite marble-granoblastite) بوده، اجزای تشکیل‌دهنده آن دولومیت و اکسیدهای آهن می باشند. - حجم عمده مواد تشکیل‌دهنده در این نمونه را بلورهای دولومیت با یک بافت یکنواخت تشکیل می‌دهد که بلورهای نسبتاً درشت از دولومیت در بین آنها دیده می‌شود. دانه‌های دولومیت به طور محلی و به طور جزئی آهن‌دار شده‌اند. بافت سنگ هتروگرانوبلاستیک با مرز بلوری چندوجهی دندانه‌دار (hetrogranoblastic-polysutured) و سنگ اولیه (protolith) آن سنگ‌های آهکی دولومیتی می باشد.

تصویر 4-28- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-227P1 . الف) زمینه گوتیتی که به نظر میرسد به طور بخشی توسط هماتیت (به رنک خاکستری روشن) جانشین شده است. ب) رگچه‌های متقاطع هماتیت زمینه گوتیت که به طور بخشی جانشین کانی اخیر شده است. ج) نمای دیگری از جانشینی هماتیت به جای گوتیت.

شرح نمونه KB-227P1 (تصویر 4-28): بافت این نمونه به صورت جانشینی ثانویه (Secondary Replacement) میباشد. تمرکزهای بیشکل درشت و کانههای گوتیت و هماتیت در آن دیده شده اند. زمینه در این نمونه به طور عمده از کانی‌های گوتیت (فراوانی حدود 40-50%) و هماتیت (با فراوانی حدود 10%) تشکیل شده است. کانی هماتیت به صورت لکههای پراکنده و رگچههای متقاطع در زمینه گوتیت دیده میشود. به نظر میرسد که هماتیت به طور بخشی جانشین گوتیت شده است. تشکیل هماتیت در این نمونه میتواند حاصل آبزدایی (dehydration) کانی گوتیت باشد.

بررسیهای این مرحله و مطالعه گزارشهای پیشین در محدوده کبودان کانیسازی روی، سرب و حتی طلا را در محدوده کوه خونی تأیید مینماید. تجزیه نمونههای برداشت شده کانیسازی پلیمتال، با مقادیری طلا، را در این محدوده نشان میدهند. در میان عناصر ناهنجار در نمونههای برداشت شده روی،با مقادیری که بعضاً به 20% نزدیک میشود بیشترین اهمیت را دارد. پس از این عنصر سرب و مس بالاترین عیارها را دارند. افزایش مقادیر آرسنیک و مولیبدن تا نزدیک به 5/0 درصد و مقادیر قابل توجهی از بیسموت، کادمیوم، نقره، طلا و آنتیموان ارزش این کانیسازی را چندین برابر میکند.

مطالعه کانیشناسی میکروسکوپی و اشعه مجهول (XRD) نشاندهنده آن است که کانیهای اکسیدی آهن و  پس از آن کلسیت مهمترین کانیهای همراه با کانیسازی هستند. عدم رؤیت کانیهای سرب، روی و دیگر کانیهای فلزی در مقاطق میکروسکوپی را میتوان به تأثیر شدید فرآیندهای جوی بر رگههای کانیدار و تجزیه شدید کانیهای اولیه آنها نسبت داد. وجود سروزیت درگزارش نمونههای کانیشناسی XRD حضور کانیهای ثانویه فلزی را در رگههای معدنی تأیید میکند.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-19 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A8

با توجه به تصویر 4-29 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده که مساحت این حوضه بالغ بر 01/4 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ag در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای موجود در بالادست آن شامل قطعات آهکی، دولومیت، سیلیس، ماسهسنگ، فیلیت، سرپانتین و آندزیتهای اپیدوتی شده سبزرنگ میباشد (تصویر4-30). ادامه این ناهنجاری به سمت شمال و شمال شرق به محدوده دارای آثار کانیسازی و فعالیتهای معدنی منتهی میشود که با نام جعفری شناخته میشود (تصویر 4-31). کانیسازی اغلب به صورت رگه و رگچههایی که درون سنگهای آندزیتی پروپیلیتی توسعه دارد (تصویر 4-32)
می باشد. ضخامت کانیسازی در سطح چندان قابل توجه نیست اما تداوم استخراج به سمت عمق و معدنکاری نسبتاً گسترده در این منطقه باعث میشود این تئوری مطرح شود که کانیسازی به سمت افقهای پایینتر از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. با توجه به وضعیت نسبتاً مناسب کانیسازی و علیرغم خروج از محدوده اکتشافی اقدام به اخذ چند نمونه از این منطقه گردید که در ادامه تشریح میشوند.

سه نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-15-M1از مختصات UTM (234498 و 3714124) برداشت شده است و نسبت به عناصر نقره، طلا، بیسموت و مس غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغههای صیقلی و نازک اين نمونه آمده است.

جدول 4-19-  شناسنامه محدوده آنومال  A7

تصویر 4-29-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A8 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-30- نمایی از واحد دولومیتی، مرمری و کلسیتی پروتروزوئیک در حوضه ناهنجاری A8. دید به شمال شرق

تصویر 4-31- محدوده معدنی جعفری شامل دویل ها، گزنک ها،کوره ها و محل اسکان کارگرها. دید به جنوب شرق

تصویر 4-32-  کانی سازی مس در میان آندزیت و توف های دگرسان

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-15-M2از مختصات UTM (234498 و 3714124) برداشت شده است و نسبت به عناصر مس و تا حدی طلا و بیسموت غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-15-M3از مختصات UTM (234498 و 3714124) برداشت شده است و نسبت به عناصر نقره و مس غنیشدگی نشان میدهد.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه جهت مطالعه XRD به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه شماره KB-15-X1 که از مختصات UTM (234498 و 3714124) برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز، اورتوکلاز و آلبیت و در فاز فرعی آن باریت، هماتیت و مونتموریلونیت قابل مشاهده هستند.

شرح نمونه KB-15P1  (تصویر 4-33): بافت این نمونه دانه پراکنده‌ (disseminated) می باشد. بلورهای نیمهشکلدار تا بیشکل پراکنده، رگچه‌های ریز و کانه هماتیت در آن دیده شدهاند. هماتیت (با فراوانی کمتر از 5/0%) تنها کانی فلزی در این نمونه را تشکیل می‌دهد که به مقدار بسیار کم به صورت غیریکنواخت در زمینه دیده می‌شود. رخداد هماتیت در نمونه اغلب به شکل بلورهای نیمه‌وجهدار می‌باشد. مشاهده هماتیت‌های با فرم بلوری مربعی تا چندضلعی می‌تواند نشانگر تشکیل هماتیت در نتیجه اکسیدشدگی کانی پیریت باشد.

تصویر 4-33- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-15P1 . الف) بلورهای ریز هماتیت در زمینه. ب) پسودومورف‌های هماتیت‌ با فرم بلوری نسبتاً منظم که احتمالاً حاصل اکسیدشدگی کانی پیریت بوده است. (Hem= Hematite).

شرح نمونه KB-15T1 (تصویر 4-34): نام سنگ لاپیلی توف (یا لاپیلی‌ستون)بوده، اجزای تشکیل‌دهنده آن قطعات کریستال‌ کوارتز و پلاژیوکلاز و قطعات سنگی ولکانیکی (VRF)می باشد. - حدود 50 درصد حجم سنگ در این نمونه را قطعات کریستال‌ کوارتز و پلاژیوکلاز تشکیل می‌دهد. قطعات ولکانیکی در ابعاد مختلف و اغلب در اندازه لاپیلی در نمونه دیده می‌شوند. ترکیب این قطعات از تراکیت تا آندزیت و آندزیت بازالتی متغیر است. بافت قطعات ولکانیکی میکرولیتی تا پورفیریتیک با خمیره میکروکریستالین است.

ترکیب کانی‌شناختی قطعات سنگی تراکیتی-آندزیتی را فنوکریست‌های فلدسپار در یک خمیره متشکل از بلورهای کوارتز و فلدسپار تشکیل می‌دهد. در این قطعات کانی بیوتیت با فراوانی 5-7% یافت می‌شود و در آنها آپاتیت به صورت کانی‌ همراه وجود دارد. قطعات آندزیت بازالتی به طور عمده از بلورهای ستونی پلاژیوکلاز و به میزان کمتر بلورهای یوهدرال کلینوپیروکسن در یک خمیره اکسیدشده تشکیل شده است. در این قطعات دگرسانی کربناتی به طور محلی توسعه یافته است.

نمونه فاقد دگرسانی قابل توجه می‌باشد. دگرسانی کربناتی در بلورهای کلینوپیروکسن و دگرسانی بلورهای فلدسپار به کانی‌های رسی به طور محلی و پراکنده قابل مشاهده است. بافت سنگ کریستالین می باشد.

با توجه به آنچه گفته شد حضور کانیسازی مس، طلا و نقره در این محدوده اثبات گردیده و ادامه بررسیها در آن توصیه میشود. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-20 نشان داده شده است.

تصویر 4-34- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-15T1 . الف) بلورهای دولومیت با بافت گرانوبلاستیک که بلور نسبتاً درشتی از انواع دیگر دولومیت در فضای بین آنها قرار گرفته است. به تیغه‌های ماکل متقاطع در بلور درشت دولومیت در مرکز تصویر دقت شود. ب- بلورهای دولومیت با سطوح رخ مشخص.

جدول 4-20-  شناسنامه محدوده آنومال  A8

### محدوده آنومال شماره A9

با توجه به تصویر 4-35 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه  نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 05/16 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شرق محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

در این محدوده عنصر Au آنومال بوده است، سنگهای موجود در بالادست آن ماسهسنگ آهکی، کنگلومرا، سنگ آهک ماسهای، سنگ آهک، مارل، آندزیت، آندزیت بازالت، داسیت، توف آندزیتی، توفهای از همین جنس و با گسترش کمتری متامورفیتهای انارک میباشد. از محدوده فوق سه نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-341-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 341 برداشت شده و نسبت به هیچیک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-343-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 343 برداشت شده و نسبت به هییک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-357-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 357 برداشت شده و نسبت به کانیهای پیریت لیمونیت و سریسیت غنیشدگی نشان میدهد.

با توجه به بررسیهای صحرایی انجام شده و شناخت کلی از زمین شناسی منطقه به نظر میرسد امید چندانی به حضور ناهنجاری معنیدار ومرتبط با کانیسازی در این محدوده وجود ندارد. با توجه به آنکه طلا تنها عنصر ناهنجار در نمونههای ژئوشیمیی آبراههای بوده است، و با لحاظ دقت آزمایشگاهی نهچندان مطلوب این عنصر، که به دلیل نزدیکی عیار نمونهها به حد آشکارسازی دستگاه میباشد، ناهنجاری معرفی شده میتواند به خطای آنالیز نسبت داده شود. از سوی دیگر عیارهای مطلق طلا در نمونه های برداشت شده نیز پایین و کم اهمیت است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-21 نشان داده شده است.

تصویر 4-35-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A9 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A10

با توجه به تصویر 4-36 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 59/1 کیلومترمربع است. اين آنومالی در مرکز به سمت شرق ورقه کبودان واقع شده است.

عنصر Sb در این منطقه آنومال بوده است. شدت فرسایش در محدوده ناهنجاری A10 به حدی بوده که باعث توسعه پوشش خاکی شده و یافتن رخنمونهای سنگی سالم را مشکل مینماید. با این حال و بر اساس شواهد موجود کنگلومرا،
 ماسهسنگ، شیل، آهکهای فسیلدار، مارل، شیل کربناته لیمونیتی شده و کربنات های تودهای مهمترین و گستردهترین رخنمونها را در منطقه دارند. بر اساس اطلاعات نقشه زمین شناسی 1:100,000 کبودان رخنمونهای محدودی از آندزیت، داسیت، دیوریت پورفیریت و متامورفیتهای انارک نیز در منطقه وجود دارند.

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه كانيسنگين شماره KB-376-H1 كه از محل نمونه ژئوشیمیایی 376 برداشت شده است و نسبت به هیچ یک از کانی های موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-652-H1 كه با مختصات UTM (250437 و 27/3686430) برداشت شده است و نسبت به کانی آندالوزیت غنیشدگی نشان میدهد.

جدول 4-21-  شناسنامه محدوده آنومال  A9

در بررسی صحرایی این محدوده هیچ پدیدهای که بتوان آنرا با فرآیندهای کانیسازی مرتبط دانست دیده نشد. تنها
پهنههای کم وسعتی از ساخت لانه زنبوری در آهکها مشاهده گردید که حاصل سیلیسی شدن موضعی آنها، به ویژه در همبری شیستها، میباشد (تصویر 4-37). با توجه به عدم همراهی این عوارض با کانیهای فلزی نمیتوان برای آن ارزش چندانی قائل شد و لذا نمونهبرداری از آنها نیز در دستور کار قرار نگرفت.

با توجه به این یافتهها و شناخت کلی از زمینشناسی منطقه امکان حضور کانیسازی در این منطقه چندان محتمل نیست و لذا به طور کلی بررسی بیشتر در این محدوده قابل پیشنهاد نیست.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-22 نشان داده شده است.

تصویر 4-36-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A10 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-37-  تصوير واحد آهکی کرتاسه با دگرسانی لیمونیتی و فرسایش لانه زنبوری (حاصل فرآیند سیلیسی شدن جزئی)

جدول 4-22-  شناسنامه محدوده آنومال  A10

### محدوده آنومال شماره A11

با توجه به تصویر 4-38 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 83/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در مرکز به سمت شرق ورقه کبودان واقع شده است.

بر اساس مرحله اول اکتشاف و پردازش نتایج تجزیه نمونههای آبراههای برداشت شده، عناصر Ba، Mn، Pb و Zn در این منطقه آنومال بودهاند. سنگهای آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت بازالت، توف، ماسهسنگ، سیلتستون، سنگ آهک، مارن، کنگلومرا و متامورفیتهای انارک در این محدوده رخنمون دارند.

از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین یا مینرالیزهای برداشت نشده است. عدم رؤیت پدیده و عارضهای که بتواند در ارتباط احتمالی با کانیسازی احتمالی باشد، دلیل اصلی صرف نظر کردن از برداشت نمونه در این فاز اکتشافی بوده است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-23 ارائه شده است.

تصویر 4-38- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A11 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-23-  شناسنامه محدوده آنومال  A11

### محدوده آنومال شماره A12

با توجه به تصویر 4-39 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 88/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمالشرق ورقه مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ni در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای موجود در این محدوده شامل ماسهسنگ آهکی، سنگ آهک ماسهای، کنگلومرا، سنگ آهک، مارل و شیستهای سرپانتینی شده و دارای رگه ومیان لایههای سیلیسی هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-254-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 254 برداشت شده و نسبت به کانی گارنت غنیشدگی نشان می دهد.

پهنههای لاتریتی درون واحد آهک ماسهای کرتاسه تنها پدیده ارزشمند در محدوده A12 می باشد (تصویر 4-40) که قابلیت نمونهبرداری جهت بررسی غنیشدگی احتمالی را داشتند. نمونه مینرالیزه شماره  KB-254-M1با مختصات UTM (257734 و 3701408) ازیکی از این پهنه ها برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنیشدگی شاخصی نشان نمیدهد. با اینحال عیار عناصر آهن، روی و حتی آلومنیوم از حد متعارف سنگ آهک بالاتر است.

علیرغم این افزایش اندک به دلیل عدم وجود شواهد و شرایط عمومی کانیسازی در محدوده، وجود کانیسازی سطحی در آن تقریبا منتفی است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-24 نشان داده شده است.

تصویر 4-39-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال  A12  به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-40-  زون های لاتریتی درون سنگ آهک های نازک لایه کرتاسه. دید به شمال غرب

جدول 4-24-  شناسنامه محدوده آنومال  A12

### محدوده آنومال شماره A13

با توجه به تصویر 4-41 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 20/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال شرق ورقه کبودان واقع شده است.

عنصر Pb در نمونههای آبراههای برداشت شده فاز اکتشافی این پروژه آنومال بوده است. ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ماسهای، کنگلومرا، سنگ آهک (کربناته) سیلیسی شده، مارن، مرمر، دولومیت و شیست در این محدوده رخنمون دارند. حضور واحد شیستی پروتروزوییک (کمپلکس انارک) در مشاهدات صحرایی در حالی اثبات میشود که در نقشه زمینشناسی، به واسطه محدودیت حاصل از مقیاس کوچک آن، انعکاسی ندارد (تصویر 4-42).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-84-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 84 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانی های موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

در بررسی صحرایی تنها عارضهای که بتوان آنرا با کانیسازی مرتبط دانست زونهای برشی، سیلیسی و لیمونیتی شدهای میباشند که در همبری کربناتها و شیستهای انارک قرار دارد (تصویر 4-43). یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر از این عارضه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره KB-84-M1، که از مختصات UTM (258718 و 3704514) برداشت شده، نسبت به عناصر ارسنیک، باریم، آهن، سرب، گوگرد، آنتیموان، توریم، وانادیم و روی غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی اين نمونه آمده است.

- نمونه شماره KB-84-X1 از محل نمونه مینرالیزه KB-84-M1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز و هماتیت و در فاز فرعی آن کلسیت و گوتیت قابل مشاهده هستند.

با توجه به این شواهد و شباهت این منطقه با نواحی دارای کانی سازی در همین ورقه میتوان ادامه اکتشاف را در این محدوده امید بخش دانست. هر چند عیار عناصر در این محدوده به حد اقتصادی نمیرسد و از سوی دیگر ضخامت زون های مذکور نیز چندان قابل توجه نیست، اما اثبات ناهنجاری معنیدار در این عوارض و شرایط زمینشناسی مناسب، میتواند پشتوانهای مناسب برای ادامه فعالیت اکتشافی در این محدوده باشد.

تصویر 4-41- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A13 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-42- رخنمون های شیست های انارک در بالادست KB-84-H1 که در نقشه زمین شناسی آورده نشده اند.

تصویر 4-43-  واحد کربناته خرد شده در همبری با شیست ها که توسط سیلیس و اکسیدهای آهن پر شده اند.

شرح نمونه KB-84P1 (تصویر 4-44): بافت این نمونه شعاعی (radial) می باشد. بلورهای انهدرال درشت و حالت رگچه‌ای و کانههای هماتیت، گوتیت و پیریت در آن دیده شده اند. هماتیت کانی فلزی اصلی در نمونه (با فراوانی بیش از 5%) می‌باشد که به انواع مختلف بهصورت بلورهای بیشکل درشت، آغشتگی‌های سطحی و رگچه‌ای در اغلب بخش‌های زمینه دیده می‌شود. کانی هماتیت را یک کانی سوزنی با اگرگات شعاعی (فراوانی حدود 5%) همراهی می‌کند که مشکوک به کانی گوتیت می‌باشد. پیریت به مقدار کم، به صورت بلورهای پراکنده و رگچه‌ای، در نمونه مشاهده می‌شود. بخشی از کانی‌های اکسید آهن ممکن است حاصل اکسیدشدگی پیریت باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-25 نشان داده شده است.

تصویر 4-44- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-84P1 . الف) تمرکز بی شکل درشت از کانی‌ هماتیت. ب) رخداد هماتیت به شکل رگچه‌ای در زمینه. ج)کانی مشکوک به گوتیت در نمونه به صورت بلورهای سوزنی با اگرگات شعاعی. د) پیریت رگچه‌ای به همراه کانی‌های اکسید آهن.

جدول 4-25-  شناسنامه محدوده آنومال  A13

### محدوده آنومال شماره A14

با توجه به تصویر 4-45 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه ناهمواری واقع میشود. مساحت این حوضه بالغ بر 51/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال شرق ورقه مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ba در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای آهکی و آهک ماسهای با سن کرتاسه و متعلق به سازندهای شاهکوه و نقره بیشترین گسترش را در این محدوده دارند (تصویر 4-46). شیست سرپانتینی، فیلیت، گلوکوفان شیست و دولومیت سیاه متعلق به کمپلکس انارک از دیگر رخنمونهای سنگی این محدوده هستند که دارای رگه و میان لایههای گستردهای از سیلیس درون خود هستند (تصویر 4-47). مارل و کنگلومرا دیگر واحدهای سنگی این محدوده هستند.

شواهد صحرایی نشاندهنده رانده شدن واحدهای کربناتی کرتاسه بر روی شیستهای انارک به سن پروتروزوییک 
میباشد (تصویر 4-48).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-250-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 250 برداشت شده و نسبت به کانی گارنت غنیشدگی نشان میدهد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-26 نشان داده شده است.

تصویر 4-45- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A14 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-46- واحدهای کربناته (آهکی) در حوضه آبریز نمونه KB-250-H1. سازندهای نقره (Noghre FM) و شاه کوه (Shah Kooh FM) در تصویر مشخص هستند. دید به غرب

تصویر 4-47-  رگه های سیلیسی در شیست های انارک در محدوده آبریز نمونه KB-250-H1.

تصویر 4-48-  رانده شدن واحد کربناته کرتاسه (شاه کوه) بر روی شیست های پروتروزوئیک (شیست انارک). دید به شمال غرب

از پهنههای لیمونیتی موجود در همبری شیستها و واحد کربناته نیز یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-250-M1از مختصات UTM (255588 و 3703286) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنیشدگی نشان نمیدهد. افزایش اندک عیار عنصر روی، نسبت به سنگهای کربناته، با توجه به همبری سنگهای شیستی و عیار بالای این عنصر در این سنگها قابل توجیه است.

در این ناحیه یک نمونه XRD به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه شماره KB-250-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-250-M1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای کلسیت و در فاز فرعی آن کوارتز و آنکریت قابل مشاهده هستند.

جدول 4-26-  شناسنامه محدوده آنومال  A14

بر اساس استنادات و مدارک ارائه شده، بررسی صحرایی به نتیجه مثبتی ختم نگردید و لذا امکان حضور کانیسازی در این محدوده با توجه به این دادهها منتفی میباشد.

### محدوده آنومال شماره A15

با توجه به تصویر 4-49 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 44/5 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال محدوده اکتشافی واقع شده است.

در این محدوده بر اساس نقشه آنومالی کانیسنگین مجموع کانیهای سرب و روی دارای آنومالی بودهاند. سنگهای موجود در این حوضه شامل آندزیت، آندزیت داسیت، دیوریت پورفیری، متاسندستون، دولومیت، کوارتزیت، کنگلومرا، توف، ماسهسنگ آهکی، سنگ آهک ماسه ای، سنگ آهک و مارل هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-299-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 299 برداشت شده و نسبت به کانیهای سروزیت، گالن، لوکوکسن، سرب آزاد، پیریت، سافیر، اسمیتزونیت و اسفالریت غنیشدگی نشان میدهد.

بر اساس مشاهدات فوق، مقدار سرب به گونهای نیست که بتوان به کانیسازی این عنصر اهمیت چندانی داد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-27 نشان داده شده است.

تصویر 4-49-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A15 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-27-  شناسنامه محدوده آنومال  A15

### محدوده آنومال شماره A16

با توجه به تصویر 4-50 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 29/1 کیلومترمربع بوده و در شمال ورقه کبودان قرار دارد.

عنصر Mo در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای گرانیت، گرانیت پورفیری، گرانودیوریت، مونزونیت، کوارتز مونزونیت و کوارتز سینیت بخش عمده این حوضه را میپوشانند (تصویر 4-51).

در مشاهدات صحرایی قطعات گرانیتی و ریز سیلیسی، گرانودیوریت، مالاکیت، آزوریت، فیروزه، روی و گالن مشاهده شده است (تصاویر 4-51 تا 4-53).

تصویر 4-50- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A16 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-51-  رخنمون توده نفوذی کالکافی در بالادست نمونه KB-198-H1. دید به شرق

تصویر 4-52-  شواهد معدنکاری مربوط به چند دهه پیش در منطقه کالکافی

تصویر 4-53-  نمونه کانسنگ مس، سرب، روی و طلادار از رگه های معدن کال کافی

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه كانيسنگين شماره KB-198-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 198 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-198-H1 که از مختصات UTM (240536 و 3699634) برداشت شده و نسبت به کانی های گالن، لوکوکسن، میمتیت، سرب آزاد، ارپیمنت، پیرومورفیت، رآلگار، شیلیت، اسمیت زونیت و ولفنیت غنیشدگی نشان میدهد.

همچنین سه نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-198-M1که از مختصات UTM (241439 و 3699707) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ag، Au، Cu، Mo، Pb، S، W و Zn غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه صیقلی (نمونه KB-198P3) اين نمونه آمده است. (تصویر 4-54)

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-198-M2که از مختصات UTM (241439 و 3699707) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ag، Au، Bi،Cd، Cs، Cu، Mo، Pb، S، Sb و Zn غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغههای نازک و صیقلی اين نمونه آمده است. (تصاویر 4-55 تا 4-57)

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-198-M3که از مختصات UTM (241429 و 3699810) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ag، Au، Bi، Cd، Cu، Mo، Pb، Sb و Zn غنیشدگی نشان میدهد.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه دگرسان به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه دگرسان شماره KB-198-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-198-M2 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای همی مورفیت، سروزیت، کوارتز و وولفنیت در فاز فرعی آن گوتیت و ویلمیت قابل مشاهده هستند.

تصویر 4-54- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P3 . الف) بلورهای هماتیت حاوی بازماتدههای ریز پیریت. فضای بین بلورهای هماتیت توسط رگچههای اکسید آهن ثانویه با بافت ریتمیک پر شده است. ب) وجود بازمانده‌های پیریت در زمینه هماتیت. ج) بافت‌ کلوفرم و ریتمیک در کانی‌های اکسیدی آهن ثانویه. د) کانی‌ مالاکیت به صورت آغشتگیهای سطحی در زمینه.

شرح نمونه KB-198P3 (تصویر 4-54): بافت این نمونه بِرِشی، کلوفرم، ریتمیک (rhythmic)، شبکه‌ای (trellis)
 میباشد. بلورهای درشت بی شکل و رگچههای ثانویه و کانه های هماتیت، گوتیت، لپیدوکروسیت و مالاکیت در آن دیده شده اند. هماتیت (حدود 10% سطح) کانی اصلی در نمونه را تشکیل می‌دهد. حضور این کانی در نمونه به صورت قطعات برشی 
میباشد که فضای بین آنها توسط رگچههای داربستی ثانویه متشکل از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن پر شده است. تناوب لامینههای غنی از هماتیت و گوتیت در این رگچهها به صورت بافت کلوفرم تا ریتمیک دیده میشود. کانی لپیدوکروسیت به مقدار کم به همراه کانی‌های اکسید آهن دیده می‌شود. زمینه تا حدی آغشته به مالاکیت می‌باشد.کانی هماتیت در این نمونه به احتمال زیاد حاصل اکسیدشدگی کانیهای سولفیدی اولیه، مانند پیریت، میباشد که در مرحله بعد در امتداد شکستگی‌ها توسط رگچههای اکسید آهن ثانویه قطع شده است.

تصویر 4-55- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P1 . الف) بلورهای هماتیت که به طور بخشی توسط گوتیت جانشین شده است. ب) تشکیل گوتیت به صورت رگچه‌ای در زمینه. ج) کانی مالاکیت به صورت آغشتگی‌های سطحی در نمونه (دید XPL). د) بلور ریز پیریت به همراه کانی مالاکیت. ه) بلورهای پراکنده گالن در نمونه. و) کانی نامعلوم مشکوک به اسفالریت‌ (احتمالاً انواع کم‌آهن).( مالاکیت  Mlc= ؛ =Gn گالن).

شرح نمونه KB-198P1 (تصویر 4-55): بافت این نمونه دانه پراکنده‌ می باشد. بلورهای بیشکل، رگچه‌های فلزی، آغشتگی‌های سطحی و کانههای هماتیت، گوتیت، پیریت و گالن در آن دیده شده اند. فراوانی کانی‌های فلزی در نمونه ناچیز و کمتر از 1% می‌باشد. هماتیت کانی فلزی اصلی در نمونه‌ را به صورت بلورهای بیشکل پراکنده و رگچه‌های فلزی تشکیل می‌دهد. کانی هماتیت به طور بخشی توسط گوتیت جانشین شده است. حضور بلورهای ریز و پراکنده پیریت در نمونه می‌تواند نشانگر تشکیل کانی‌های اکسید آهن در اثر اکسیدشدگی کانی‌های سولفیدی باشد. آغشتگی شدید به کربنات‌های مس (مالاکیت) در نمونه دیده می‌شود. کانی گالن تنها در مقادیر جزئی و به صورت بلورهای پراکنده در نمونه دیده می‌شود.

تصویر 4-56- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198P2 . الف) تمرکز ثانویه کانی‌های اکسید آهن (شامل هماتیت، گوتیت و لپیدوکروسیت) با بافت کلوفرم. ب) پسودومورفهای هماتیتی-گوتیتی از کانی پیریت. بازماندههای ریز از کانی پیریت اولیه در زمینه کانیهای اکسید آهن دیده میشود. ج) کانی کوولیت به صورت بلورهای بی شکل پراکنده و تجمعهای فلزی کوچک در زمینه. د) کانی کالکوسیت در زمینه رگچه‌های غیرفلزی (احتمالاً سیلیسی). ه) بلور بسیار ریز کالکوپیریت در زمینه.

شرح نمونه KB-198P2 (تصویر 4-56): بافت این نمونه کلوفرم و دانه پراکنده می باشد. بلورهای نیمهشکلدار- بی شکل پراکنده، تمرکزهای ریز-درشت بیشکل و کانههای هماتیت، گوتیت، لپیدوکروسیت، کوولیت، پیریت، کالکوسیت، مالاکیت و به مقدار جزئی کالکوپیریت در آن دیده شده اند. کانی‌های اکسید آهن (شامل هماتیت، گوتیت و به مقدار کمتر لپیدوکروسیت) کانی‌های فلزی عمده در این نمونه را تشکیل می‌دهند. کانیهای اکسید آهن به دو صورت بلورهای پسودومورف به جای کانی‌های اولیه و تجمعهای درشت بی شکل با بافت کلوفرمی دیده می‌شود. مشاهده بازماندههایی از کانی پیریت به همراه پسودومورفهای هماتیت و گوتیت شاهدی برای تشکیل کانیهای اخیر در نتیجه اکسیدشدگی پیریت میباشد. کوولیت و به مقدار کمتر کالکوسیت دو کانی سولفیدی عمده در نمونه هستند که به صورت بلورهای بی شکل و پراکنده در زمینه جایگزین شده اند. بخشی از کالکوسیت همراه با رگچه‌های غیرفلزی (سیلیسی؟) دیده میشود. کالکوپیریت تنها به مقدار بسیار جزئی در نمونه وجود دارد. آغشتگی به کربناتهای مس (مالاکیت) در بخشهایی از نمونه به چشم میخورد.

تصویر 4-57- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-198T1 . الف) بلورهای اورتوکلاز پرتیتی، کوارتز و پلاژیوکلاز با بافت هیپ‌ایدیومورف گرانولار. ب) بلور هورنبلند در حال تبدیل به کلریت در کنار بلور یوهدرال اسفن. ج) همرشدی کانی‌های آلکالی فلدسپار و کوارتز به صورت بافت گرافیکی. (=Hbl هورنبلند؛ =Alk-fel آلکالی فلدسپار؛ =Ttn تیتانیت)

شرح نمونه KB-198T1 (تصویر 4-57): نام سنگ مونزوگرانیت است و کانی‌های اصلی آن پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز، کانی‌فرعی آن هورنبلند و کانیهای همراه آن اسفن و کانی‌های اُپک می باشد. 60 درصد حجم سنگ در این نمونه را مجموعه‌ای از پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار، با نسبت‌های حجمی برابر، تشیل می‌دهد. بلورهای یوهدرال پلاژیوکلاز اغلب دارای ماکل پلی‌سنتتیک می‌باشد و ساختمان منطقه‌ای(zoning) به ندرت در آنها مشاهده می‌شود. بلورهای آلکالی فلدسپار را به طور عمده بلورهای ساب‌هدرال اورتوکلاز پرتیتی تشکیل داده است.

کانی کوارتز 30% حجم نمونه را به صورت بلورهای انهدرال در فضای بین بلورهای فلدسپار تشکیل می‌دهد. بافت گرافیکی در اثر همرشدی (intergrowth) بین کانی‌های کوارتز و آلکالی فلدسپار تشکیل شده ‌است. حضور هورنبلند (10% حجمی نمونه) به صورت بلورهای ساب‌هدرال تا یوهدرال می‌باشد مشاهده می‌شوندکه طی دگرسانی ندرتاً به کلریت و بیوتیت دگرسان شده‌اند. اسفن به صورت بلورهای یوهدرال همراه با کانی های اپک نزدیک به 5% حجمی از کانی های همراه می‌باشند. نمونه به طور کلی سالم و فاقد دگرسانی است؛ کلریتی شدن و بیوتیتی شدن جزیی در بلورهای هورنبلند، و تبدیل‌شدگی بلورهای پلاژیوکلاز به کانی‌های‌ رسی و به ندرت کربنات مشاهده می‌شود. بافت آن هیپ‌ایدیومورف گرانولار (hypidiomorph granular) می باشد.

بر اساس مشاهدات فوق، مقدار سرب به گونهای نیست که بتوان به کانیسازی این عنصر اهمیت چندانی داد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-28 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A17

با توجه به تصویر 4-58 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 83/0 کیلومترمربع بوده در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Sb در این منطقه آنومال بوده است. در مشاهدات صحرایی و بر اساس قطعات سنگی موجود مشخص گردید، گرانودیوریت تا دیوریت سنگشناسی اصلی محدوده را تشکیل میدهند. با این حال شدت دگرسانی این واحدها به گونهای است که امکان یافت رخنمونهای بزرگی از توده نفوذی در محدوده به سختی امکانپذیر میباشد.

مشاهدات صحرایی کانی سازی مرتبط با تودههای آذرین نفوذی اسیدی، به صورت دانهپراکنده در منطقه را تایید میکند (تصویر 4-59). حضور سرباره فراوان در منطقه پویایی منطقه را در گذشته ثابت مینماید (تصویر 4-60).

جدول 4-28-  شناسنامه محدوده آنومال  A16

یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-200-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 200 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

بر اساس مشاهدات فوق، مقدار سرب به گونهای نیست که بتوان به کانیسازی این عنصر اهمیت چندانی داد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-29 نشان داده شده است.

تصویر 4-58- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A17 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-59- کانی سازی مس، سرب و عناصر همراه در متن واحد گرانودیوریتی- دیوریتی

تصویر 4-60- سرباره های حاصل از ذوب مواد معدنی در محدوده A17. دید به جنوب غرب

### محدوده آنومال شماره A18

با توجه به تصویر 4-61 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 90/3 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال محدوده اکتشافی قرار دارد.

عنصر Sb در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای آهکی و دولومیتی و مرمرهایی با همین جنس (تصویر 4-62)، آهک ماسه ای، میکاشیست، شیستهای سرپانتینی،سنگ های سابولکانیک، فیلیت و قطعات سیلیس مشاهده شده است.

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-45-H1 که از مختصات UTM (239897 و 3705403) برداشت شده و نسبت به 
کانیهای سروزیت و سرب آزاد غنیشدگی نشان می دهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-45-H2 که از مختصات UTM (239864 و 3705307) برداشت شده و نسبت به 
کانیهای ماسیکوت، سرب آزاد، سروزیت، گالن، مالاکیت و اسمیتزونیت غنیشدگی نشان می دهد.

مهمترین عارضه مرتبط با کانیسازی در این محدوده رگههای اکسید آهنی با ضخامت بیست سانتیمتر تا یک متر میباشد که آثار کانیسازی مس بر روی آن آشکار است (تصویر 4-63).

جدول 4-29-  شناسنامه محدوده آنومال  A17

دو نمونه مینرالیزه از این رگه و همچنین گوسان اطراف آن برداشت گردید که بهترتیب زیر شرح داده میشوند:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-45-M1که از مختصات UTM (241085 و 3705227) برداشت شده است و نسبت به عناصر As، Au، Fe و Sb غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه صیقلی اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-45-M2که از مختصات UTM (241085 و 3705227) برداشت شده است و نسبت به عناصر As، Au، Fe و S غنیشدگی نشان میدهد.

تصویر 4-61- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A18 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-62- واحد کربناته (دولومیتی و آهک مرمری) با سن پروتروزوئیک به عنوان میزبان رگه های طلادار. دید به جنوب غرب

تصویر 4-63- رگه گوسانی-سیلیسی طلادار در محدوده ناهنجاری A18.

تصویر 4-64- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-45P1 . الف) تمرکزهای بی شکل هماتیت که به طور بخشی از حاشیه توسط گوتیت جانشین شده است. ب) تمرکز درشت از کانی گوتیت به همراه بخش‌های هماتیتی. در این جا به نظر می‌رسد که گوتیت جانشین هماتیت شده باشد. ج) تمرکزهای قشری (reniform) از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن. (Gt=Goethite).

شرح نمونه KB-45P1 (تصویر 4-64): بافت این نمونه به طور محلی کلوفرم (colloform) می باشد. تمرکزهای انهدرال ریز تا درشت و کانههای هماتیت و گوتیت در آن دیده شدهاند. هماتیت (بیش از 50% سطح نمونه) و گوتیت (با فراوانی حدود 10%) دو کانی فلزی موجود در نمونه را تشکیل می‌دهد. در بخش‌هایی از نمونه تفکیک این دو کانی از یکدیگر به سادگی امکان‌پذیر نیست. کانی‌های اکسید آهن در اغلب بخش‌های زمینه به شکل تمرکزهای ثانویه درشت، با بافت کلوفرم، دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که کانی گوتیت در این نمونه به طور عمده حاصل اکسیدشدگی بیشتر و آب‌گیری (hydration) کانی‌ هماتیت باشد.

با توجه به کلیه نتایج فوق وجود نوعی کانیسازی رگهای در این محدوده قابل گزارش است. طلا مهمترین عنصر این رگهها میباشد که عیار آن حتی از 10 گرم بر تن در یکی از نمونه ها نیز فراتر میرود. جنس اصلی گانگ همراه طلا اکسیدهای آهن به ویژه هماتیت هستند. این مجموعه از فرآیندهای جوی به شدت متاثر گردیده و باعث تولید گوسان شده است. با توجه تحرک پایین طلا در محیط اکسیدان افزایش عیار طلا در این عوارض کاملا قابل توجیه میباشد.

در عین حال با توجه به ابعاد کانیسازی، تنها در صورت تداوم آن به سمت عمق میتوان به اقتصادی بودن کانیسازی امیدوار بود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-30 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A19

با توجه به تصویر 4-65 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 38/1 کیلومترمربع بوده و در شمال ورقه کبودان واقع میباشد.

عنصر Mo در نمونه رسوب آبراههای برداشتی از این منطقه آنومال بوده است. در بررسی صحرایی آهک، آهک ماسه ای و دولومیت مهترین سنگهای این محدوده گزارش شدهاند (تصویر 4-66).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-43-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 43 برداشت شده و نسبت به کانیهای ماسیکوت، سرب آزاد، سروزیت و اسمیتزونیت غنیشدگی نشان می دهد.

جدول 4-30-  شناسنامه محدوده آنومال  A18

علیرغم وجود کانیهای سرب و روی دار در نمونه کانیسنگین برداشت شده، در بررسی رخنمون کربنات های کرتاسه هیچ عارضه مشکوک به کانیسازی در منطقه یافت نشد. هر چند هزاران سال معدنکاری در جوار این محدوده (کوه خونی) 
میتواند باعث آلودگی کلی در آن نیز شده باشد، اما حضور معنیدار چندین کانی سربدار به علاوه کانی روی در نمونه برداشت شده باعث میگردد تا نتوان به راحتی از آن صرفنظر نمود و در صورت انجام مطالعات اکتشافی در کوه خونی پیمایش چند پروفیل در این محدوده نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-31 نشان داده شده است.

تصویر 4-65- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A19 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-66- رخنمون واحد سنگ آهک ماسه ای در محدوده A19. دید به شرق

جدول 4-31-  شناسنامه محدوده آنومال  A19

### محدوده آنومال شماره A20

با توجه به تصویر 4-67 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 69/2 کیلومترمربع میباشد و در غرب محدوده اکتشافی قرار دارد.

در نمونه های رسوب آبراههای برداشت شده از این محدوده عنصر Pb آنومال بوده است. سنگهای موجود در این محدوده شامل مارل، میان لایه های ماسه سنگ و گراول، کنگلومرا، ژیپس و سیلتستون میباشد.

با توجه به آنکه در بررسی صحرایی هیچ عارضه ارزشمندی از جهت توجیه آنومالی یافت نشد از برداشت نمونه اجتناب گردید. به طور کلی وضعیت این محدوده از نظر زمینشناختی نیز به گونهای است که امکان حضور کانی سازی را منتفی 
میکند. این موضوع زمانی ملموستر میگردد که عنوان شود بخش عمده محدوده از رسوبات دوران چهارم و یا سنگهای درشت دانه آواری پوشیده شده است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-32 نشان داده شده است.

تصویر 4-67-  تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A20 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-32-  شناسنامه محدوده آنومال  A20

### محدوده آنومال شماره A21

با توجه به تصویر 4-68 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 30/1 کیلومترمربع بوده و در غرب ورقه کبودان واقع شده است.

عنصر Ba در نمونه رسوب آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده است. ماسه سنگ، مارل، کنگلومرا و سنگهای کربناته و شیستی متعلق به کمپلکس انارک در بالا دست حوضه قابل مشاهدهاند (تصویر 4-69).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-716-H1 كه از مختصات UTM (231704 و 3682109) برداشت شده و نسبت به کانی سلستین غنیشدگی نشان می دهد.

با توجه به حضور کانی سلستین در نمونه کانیسنگین برداشتی و همجواری با محدوده کانیسازی بلوچ و منگنز کسایی، حداقل بخشهای کربناتی، جهت کاوش بیشتر در مراحل بعدی قابل پیشنهاد است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-33 نشان داده شده است.

تصویر 4-68- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A21 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-69- نمایی از حوضه ناهنجار A21. کربنات های پروتروزوئیک و سازندهای تخریبی در این واحد رخنمون دارند. دید به شمال غرب.

### محدوده آنومال شماره A22

با توجه به تصویر 4-70 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 55/2 کیلومترمربع بوده و در غرب ورقه کبودان قرار دارد.

عنصر Sb در نمونههای آبراههای برداشت شده این منطقه آنومال بوده است. شیست با میان لایههای سیلیسی، دولومیت، دولومیت سیلیسی شده، فیلیت، شیل، سرپانتینیت و سنگ آهک اوربیتولیندار رخنمونهای سنگی اصلی در این محدوده هستند.

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-698-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 698 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KB-698-H1 که از مختصات UTM (224368و 3680976) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

جدول 4-33-  شناسنامه محدوده آنومال  A21

بر اساس مشاهدات دو نوع کانیسازی در این محدوده قابل مشاهده میباشد. نوع اول که دارای میزبان کربناته میباشند چند تونل شدادی و گزنگ دارد که با نام معدن بلوچ شناخته میشود. بزرگترین این کانی سازیها در چاهی به عمق حدود 20 متر میباشد. ضخامت رگهها در سطح از نیم متر فراتر نمیرود و جایگزینی آنها توسط تکتونیک کنترل میشود. کربناتهای میزبان، که به نظر میرسد از نوع دولومیتی و متعلق به پروتروزوییک میباشد که سیلیسی شدهاند. روند اصلی کانیسازی در این محدوده 72/275 میباشد. کانیهای آبدار آهن و پیریت از مهمترین کانیهای قابل مشاهده در نمونه دستی این رگهها هستند.

از این رگهها سه نمونه میرالیزه برداشت شده که با روشهای ICP و XRF آنالیز شدند. نتایج تجزیه این نمونهها به شرح زیر توصیف و تشریح میشود:

- نمونه میزالیزه شماره KB-698M1 از مختصات UTM (222834 و 3680847) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر Pb، S و بهویژه Sb غنیشدگی نشان میدهد. عیار عنصر Sb در این نمونه کمنظیر و در حد اقتصادی میباشد. عیار طلا نیز در این نمونه چند برابر میزان زمینه بوده و امکان یافتن منابع از آن در عمق دور از انتظار نیست.

- نمونه میزالیزه KB-698-XF1، که از نقطه UTM (222834 ، 3680847) برداشت گردیده، برای تعیین عیار 10 اکسید اصلی با روش XRF تجزیه شده است نشاندهنده سیلیسی بودن رگه کانیدار میباشد. بالابودن عیار گوگرد نیز میتواند گویای فازسولفیدی کانیسازی باشد.

- نمونه میزالیزه KB-698-XF2 که از نقطه UTM (222834 ، 3680847)برداشت گردیده برای تعیین عیار 10 اکسید اصلی با روش XRF تجزیه شده است نشاندهنده رخداد کانیسازی در یک سیستم سیلیسی با میزبان دولومیتی (افزایش عیار MgO) میباشد. سایر اکسیدها در نمونه آنالیز شده عیار غیر متعارف و بالا ندارند.

مطالعه مقطع صیقلی برداشت شده از این محدوده (KB-698-P1)، که در ادامه تشریح میشود، نشاندهنده حضور کانیهای سولفیدی، به ویژه پیریت و به مقدار کمتری کالکوپیریت، در نمونه برداشت شده میباشد. به نظر میرسد به دلیل تأثیر پدیدههای جوی بر روی کانیسازی اولیه، تشخیص کانیهای دارای عنصر آنتیموان در این نمونه مقدور نبوده است.

نوع دوم کانیسازی در این محدوده شامل لایههای آهندار و بعضاً غنی از منگنز (Mn) است که در طولی نزدیک به دو کیلومتر، در همبری لایههای شیستی و کربناتی متلق به کمپلکس انارک قرار دارند. این منطقه، که به صورت موضعی نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، دارای ضخامت بیشینه 15 متر میباشد. هرچند در رخنمونهای سطحی این کانیسازی آثاری از مس دیده نمیشود، اما در محدوده معدن غیر فعال کسایی یک دپوی کوچک معدنی حاوی مس رؤیت میگردد که یک نمونه از آن برداشت شد. به طور کلی سه نمونه از این معدن با هدف تعیین عیار اکسیدهای اصلی و عناصر کمیاب با روشهای XRF و ICP اخذ گردید که نتایج بر روی آن به صورت زیر تشریح میشود.

- نتایج تجزیه نمونه میزالیزه KB-698-XF3، برای تعیین عیار 10 اکسید اصلی با روش XRF، نشاندهنده رخداد کانیسازی آهن همراه با مقادیری منگنز در محدوده است. عیار آهن در حد اقتصادی بوده و عیار MnO نیز که به حدود 2 میرسد نشاندهنده همراهی این عنصر با کانیسازی میباشد.

- نمونه میزالیزه شماره KB-698-M2 که از مختصات UTM (225329 و 3680724) برداشت شده است، نسبت به عناصر Ni, Mn, Fe, Co, Bi و S غنیشدگی دارد. آهن مهمترین عنصر در این مجموعه میباشد.

- نمونه میزالیزه شماره KB-698-M3 که از مختصات UTM (226062 و 3681039) برداشت شده است، نسبت به عناصر Fe, Cu و S غنیشدگی نشان میدهد. مس در این مجموعه عیاری در حد اقتصادی دارد.

- نمونه  KB-698-X2با هدف تعیین دقیق کانیشناسی، از محل نمونه میزالیزه KB-698-M3 برداشت شده است. بر اساس تجزیه انجام شده پیرولوزیت و کوارتز در فاز اصلی و گوتیت، مونتموریلونیت و کریپتوملان در فاز فرعی این نمونه حضور دارند. این نتیجه ،کانیسازی منگنز را در منطقه تأیید مینماید.

- نمونه KB-698-X1 با هدف تعیین  دقیق کانیشناسی از محل نمونه KB-698-M1  برداشت شده است که بر اساس آنالیز XRD در فاز اصلی آن کانی لویسیت و کوارتز و در فاز فرعی آن سروانتیت گزارش شده است.

با توجه به کلیات فوق حضور کانیسازی آهن، منگنز و آنتیموان به همراه مس در این محدوده محرز بوده و حتی امکان شناسایی منابع ارزشمند طلا نیز در منطقه وجود دارد.

تصویر 4-70- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A22 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-71-  نمونه هایی از مواد معدنی آنتیموان دار

تصویر 4-72-  واحد کربناته میزبان کانی سازی و نمونه ای از کارهای شدادی بر روی رگه آنتیموان دار. دید به جنوب غرب

تصویر 4-73-  همبری تراستی واحد کربناته و شیست های انارک که محل حضور زون لاتریتی آهن و منگنز می باشد. دید به جنوب غرب

تصویر 4-74-  نمونه های پر عیار زون لاتریتی

تصویر 4-75-  نمونه های مس دار معدن کسایی

تصویر 4-76- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-698P1 . الف) کانی هماتیت به صورت دانههای ریز پراکنده در زمینه. ب) بلور بسیار ریز پیریت در زمینه. ج) کانی کالکوپیریت که به مقدار بسیار کم در زمینه مشاهده میشود.

شرح نمونه KB-198P1 (تصویر 4-76): بافت این نمونه دانه پراکنده میباشد. ریزبلورهای بیشکل و کانههای هماتیت، پیریت و کالکوپیریت در آن دیده شدهاند. نمونه تقریباً فاقد کانیهای فلزی است. تنها کانی‌های فلزی در نمونه را بلورهای بسیار ریز پیریت و کالکوپیریت تشکیل میدهد که مقدار بسیار کم و به صورت دانههای پراکنده دیده میشود. ذرات پراکندهای از کانی هماتیت در زمینه مشاهده میشود که به نظر میرسد حاصل اکسیدشدگی کانیهای سولفیدی در نمونه بوده است. زمینه تا حدی آغشته به هیدروکسیدهای آهن، به رنگ قرمز، نیز می‌باشد.

تصویر 4-77- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-698P2 . الف) رگچههای هماتیت با ساختمان داربستی. ب) بلورهای فرمدار هماتیت در کنار رگچههای ریز هماتیت.

شرح نمونه KB-698P2 (تصویر 4-77): بافت این نمونه داربستی (trellis) و دانه پراکنده میباشد. بلورهای نیمه شکلدار تا وجه‌دار، رگچههای فلزی و کانه هماتیت در آن دیده شدهاند. هماتیت تنها کانی فلزی در نمونه را تشکیل می‌دهد که به دو صورت رگچههای داربستی (رخداد فراوانتر) و بلورهای پراکنده (با فراوانی بسیار کمتر) دیده میشود. دو نسل احتمالی از هماتیت در این نمونه قابل تشخیص است: هماتیت‌های با بافت داربستی (یا شبکه‌ای) که به نظر میرسد به صورت همرشدی با زمینه غیرفلزی (سیلیسی؟) تشکیل شده و بلورهای غالباً وجهدار هماتیت‌ با فرم بلوری مشخص که به احتمال زیاد حاصل اکسیدشدگی بلورهای پیریت بوده است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-34 نشان داده شده است.

جدول 4-34-  شناسنامه محدوده آنومال  A22

### محدوده آنومال شماره A23

با توجه به تصویر 4-78 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 73/26 کیلومترمربع است. اين آنومالی در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ag در نمونههای آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده است. این منطقه توسط ماسه رسی و گراول، آهک، آهک دولومیتی و ماسه بادی پوشیده شده است.

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-581-H1 كه از مختصات UTM (229654 و 3670484) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانی های موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

نمونه فوق و به طور کلی وضعیت زمینشناختی منطقه امیدی را به حضور کانیسازی در آن ایجاد نمیکند و لذا ادامه اکتشاف در آن توصیه نمیگردد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-35 نشان داده شده است.

تصویر 4-78- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A23 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-35-  شناسنامه محدوده آنومال  A23

### محدوده آنومال شماره A24

با توجه به تصویر 4-79 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 20/1 کیلومترمربع است. اين آنومالی در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ba در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای موجود در بالادست را سنگ آهک اوربیتولین دار با میان لایه هایی از سنگ آهک و مارل آرژیلیکی میسازند.

با توجه به عدم رؤیت عارضه یا پدیدهای که بتوان آنرا با کانیسازی مرتبط دانست هیچ نمونه كانيسنگين و یا 
مینرالیزهای از این محدوده برداشت نگرديده است. بر همین اساس ادامه بررسی در این محدوده قابل توصیه نیست.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-36 نشان داده شده است.

تصویر 4-79- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال  A24 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-36-  شناسنامه محدوده آنومال  A24

### محدوده آنومال شماره A25

با توجه به تصویر 4-80 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 34/9 کیلومترمربع بوده و در جنوب غرب محدوده اکتشافی کبودان واقع شده است.

عنصر Mo در این منطقه آنومال بوده است. سنگهای دارای رخنمون در این حوضه شامل گراول آلوویال-پرولوویال، ماسه رسی و کنگلومرا، ماسه بادی و رس رودخانه ای میباشد.

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-573-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 573 برداشت شده و نسبت به کربنات غنیشدگی نشان میدهد.

بر اساس مشاهدات صحرایی و طبیعت زمینشناختی این محدوده امکان رخداد کانیسازی در آن وجود ندارد. لذا ضمن اذعان به کاذب بودن ناهنجاری ادامه بررسی در این محدوده توصیه نمیشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-37 نشان داده شده است.

تصویر 4-80- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A25 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-37-  شناسنامه محدوده آنومال  A25

### محدوده آنومال شماره A26

با توجه به تصویر 4-81 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 83/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در جنوب غرب ورقه کبودان قرار دارد.

بر اساس نقشه کانیسنگین، مجموع کانی های آهن و فلزی در این منطقه آنومال بوده اند. سنگهای موجود در این حوضه عبارتند از: آهک اوربیتولیندار همراه با میان لایههایی از سنگ آهک و مارل. از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-569-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 569 برداشت شده نسبت به کانیهای سلستین، کوارتز، فلدسپار، هماتیت، مگنتیت، مارتیت و زیرکن غنیشدگی نشان می دهد.

بر اساس مشاهدات صحرایی و طبیعت زمینشناختی این محدوده احتمال رخداد کانیسازی در آن تقریبا وجود ندارد. لذا
 با توجه به کاذب بودن ناهنجاری ادامه بررسی در این محدوده توصیه نمیشود. حضور کانیهای سنگین یاد شده میتواند حاصل آلودگی منطقه توسط رسوبات بادی و حمل و تهنشست مجدد آن در محیط پلایایی بالادست نمونه KB-569-H باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-38 نشان داده شده است.

تصویر 4-81- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A26 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-38-  شناسنامه محدوده آنومال  A26

### محدوده آنومال شماره A27

با توجه به تصویر 4-82 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 38/21 کیلومترمربع است. اين آنومالی در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ba در این منطقه آنومال بوده است. در این حوضه اسلیت، ماسه سنگ (کمی دگرگون شده)، کنگلومرا، سنگ آهک کریستالیزه، آهک معمولی و دولومیت، گراول رسوبی (پرولوویال)، ماسهسنگ گراولی و ماسه رسی، آهک کریستالیزه، آهک معمولی و کلسیت مشاهده شدهاند (تصویر 4-83).

از محدوده فوق سه نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه كانيسنگين شماره KB-598-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 598 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-599-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 599 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از 
کانی های موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-560-H1 که از مختصات UTM (229602 و 3661950) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

هرچند حضور واحدهای کربناتی کرتاسه، به عنوان یکی از مهمترین میزبانهای کانیسازیهای شناسایی شده در ورقه کبودان و نواحی اطراف، امکان حضور کانیسازی عناصر پایه در این محدوده را محتمل میسازد، اما بر اساس مشاهدات صحرایی پدیدهای که بتوان آنرا با کانیسازی مرتبط دانست رؤیت نگردید. لذا به نظر نمیرسد ناهنجاری معرفی شده از دیدگاه کانیسازی چندان ارزشمند باشد. به همین دلیل ادامه بررسی در این محدوده توصیه نمیشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-39 نشان داده شده است.

تصویر 4-82- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A27 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-83- واحدهای کربناته کرتاسه در ناهنجاری A27. دید به شرق

جدول 4-39-  شناسنامه محدوده آنومال  A27

### محدوده آنومال شماره A28

با توجه به تصویر 4-84 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 71/7 کیلومترمربع بوده و در مرکز به سمت جنوب ورقه کبودان قرار دارد.

عنصر Ba در نمونههای آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. بر اساس نقشه زمینشناسی 1:100,000 کبودان سنگ آهک اوربیتولیندار، ماسهسنگ آهکی، کنگلومرا، سنگ آهک، مارل، دولومیت و رخنمونهای محدودی از فیلیت، تالک شیست و سنگ آهک دولومیتی شده یا مرمری شده در حوضه این ناهنجاری دیده میشوند.

با توجه به آنکه شرایط زمینشناختی محدوده به گونهای نیست که امکان حضور کانیسازی خاصی از عناصر فلزی و یا کانیهای همراه آن وجود داشته باشد برداشت نمونه از محدوده فاقد توجیه بوده و لذا از آن هیچ نمونه مینرالیزه یا كانيسنگينی برداشت نگرديده است.

با توجه به توضیحات فوق، حداقل با سطح اطلاعات فعلی ادامه اکتشاف در این محدوده توصیه نمیگردد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-40 نشان داده شده است.

تصویر 4-84- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A28 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-40-  شناسنامه محدوده آنومال  A28

### محدوده آنومال شماره A29

با توجه به تصویر 4-85 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 81/3 کیلومترمربع بوده و در مرکز به سمت جنوب ورقه کبودان قرار دارد.

در نمونههای آبراههای برداشت شده از این محدوده عنصر Ba آنومال بوده است. سنگهای موجود در این حوضه شامل سنگ آهک اوربیتولیندار همراه با میان لایههایی از کلسیت تجدید تبلور یافته و به مقدار کمتر سیلیس هستند (تصویر 4-86).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-406-H1 كه از مختصات UTM (248325 و 3672514) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمی دهد.

همچنین در این ناحیه یک نمونه جهت تعیین کانیشناسی دقیق میان لایههای کلسیت تجدید تبلور یافته و احتمال همراهی آنها با باریت به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه دگرسان شماره KB-406-X1 که از محل نمونه کانیسنگین KB-406-H1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانی کلسیت قابل مشاهده هستند.

بر اساس بررسیهای صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی پدیده شاخص و مرتبط با کانیسازی در این محدوده یافت نگردید و لذا ادامه بررسی در این منطقه فاقد توجیه علمی و فنی میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-41 نشان داده شده است.

تصویر 4-85- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A29 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-86- بین لایه های کلسیت ثانویه با میزبان واحد آهکی کرتاسه

جدول 4-41-  شناسنامه محدوده آنومال  A29

### محدوده آنومال شماره A30

با توجه به تصویر 4-87 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 62/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در جنوب محدوده اکتشافی کبودان قرار دارد.

مقادیر عیاری عنصر Au در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. مارل، ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل، سیلتستون و سنگ آهک در این محدوده رخنمون دارند.

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-494-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 494 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از 
کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

بر اساس بررسیهای صحرایی و مطالعه کانی سنگین پدیده شاخص و مرتبط با کانیسازی در این محدوده یافت نگردید و لذا ادامه بررسی در این منطقه فاقد توجیه علمی و فنی میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-42 نشان داده شده است.

تصویر 4-87- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A30 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-42-  شناسنامه محدوده آنومال  A30

### محدوده آنومال شماره A31

با توجه به تصویر 4-88 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 8/2 کیلومترمربع بوده و در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

بر اساس نقشه کانیهای سنگین، مجموع کانیهای تیتانیومدار در این منطقه آنومال بودهاند. سنگ آهک اوربیتولین دار و مارل ، ماسه سنگ آهکی، کنگلومرا، اسلیت رسی، سیلتستون، متاسندستون، فیلیت، دولومیت و سنگ آهک مرمری شده در این محدوده قابل رؤیت هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-557-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 557 برداشت شده و نسبت به کانیهای سلستین، کوارتز فلدسپار، هماتیت و ایلمنیت غنیشدگی نشان می دهد.

بر اساس بررسیهای صحرایی و مطالعه کانیسنگین پدیده شاخص و مرتبط با کانیسازی در این محدوده یافت نگردید و لذا ادامه بررسی در این منطقه فاقد توجیه علمی و فنی میباشد. به نظر میرسد کانیهای شناسایی در مطالعه کانیهای سنگین حاصل تجزیه سنگهای تخریبی با سنگ مادر آذرین باشند.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-43 نشان داده شده است.

تصویر 4-88- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A31 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

جدول 4-43-  شناسنامه محدوده آنومال  A31

### محدوده آنومال شماره A32

با توجه به تصویر 4-89 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 63/0 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

بر اساس نقشه کانیسنگین، مجموع کانیهای سرب و روی در نمونههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده اند. سنگهای موجود در بالادست آن شامل سرپانتینیت و متامورفیت های انارک و ازهمه مهمتر واحد آندزیتی دگرسان شده (تصویر 4-90) میباشد.

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه كانيسنگين شماره KB-238-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 238 برداشت شده و نسبت به کانیهای سروزیت، سینابر، گالن، پیریت، پیریت لیمونیت، اسمیتزونیت، اسفالریت، وانادینیت و وولفنیت غنیشدگی نشان می دهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-239-H1 که از مختصات UTM (242794 و 3704474) برداشت شده و نسبت به کانیهای سروزیت، گالن، طلا، اسمیتزونیت، اسفالریت، وانادینیت و وولفنیت غنیشدگی نشان می دهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KB-239-M1که از مختصات UTM (243199 و 3704686) برداشت شده است و نسبت به عناصر Au و Fe غنیشدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-239-M2که از مختصات UTM (243199 و 3704686) برداشت شده است و نسبت به عناصر Au و Fe غنیشدگی نشان میدهد.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه جهت مطالعه نوع دگرسانی به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه دگرسان شماره KB-239-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-239-M1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانی های کوارتز، آلبیت و اورتوکلاز قابل مشاهده هستند.

با توجه به نتایج فوق و استناد به مطالعات گذشته، وجود کانیسازی طلا در این منطقه تقریباًمحرز است. این کانیسازیها با زونهای دگرسان آرژیلی و سیلیسی درون آندزیتها مرتبط میباشد (تصویر 4-91). گسترش عمقی این زونها، که بر اساس گزارشهای پیشین عیار طلا در برخی از آنها از 10 گرم در تن نیز فراتر میرود، هیچ گاه به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. به علاوه حضور پررنگ کانیهای سنگین سرب و روی در نمونههای برداشت شده امکان وجود انواع دیگری از کانیسازیها در این محدوده را محتمل میسازد. لذا ادامه اکتشاف در این محدوده قابل توصیه میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-44 نشان داده شده است.

تصویر 4-89- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A32 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-90-  گسترش سنگ های آتشفشانی آندزیتی دارای زون های دگر سانی در محدوده ناهنجاری A23. دید به شمال

توجه:بخش های لیمونیتی پایین تصویر یک لایه ماسه سنگی است.

تصویر 4-91- زون های لیمونیتی- کائولینیتی درون واحدهای آندزیتی حاوی کانی سازی طلا.

تصویر 4-92- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KB-239T1 . الف) فنوکریست‌های یوهدرال پلاژیوکلاز در یک خمیره متوسط-بلور. ب) خمیره متوسط بلور متشکل از بلورهای پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن. ج) سریسیتی شدن بلورهای پلاژیوکلاز. د) تشکیل کربنات ثانویه به صورت پسودومورف بلور چند وجهی کلینوپیروکسن. (=Pl پلاژیوکلاز؛ =Cpx کلینوپیروکسن).

شرح نمونه KB-239T1 (تصویر 4-92): نام سنگ بازالت پورفیری بوده، کانی‌های اصلی آن پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و کانی همراه آن کانی‌های اوپاک میباشد. کانی پلاژیوکلاز 70% حجم سنگ را در این نمونه تشکیل می‌دهد که در ابعاد فنوکریست و به صورت بلورهای ریز در خمیره دیده می‌شود. فراوانی کانی کلینوپیروکسن در نمونه کمتر از 25% است که، مشابه با کانی پلاژیوکلاز، حضور آن در نمونه به دو صورت فنوکریست و بلورهای ریز در خمیره می‌باشد. فنوکریست‌های کلینوپیروکسن کمتر از 5% حجم بلورهای کلینوپیروکسن را تشکیل می‌دهد که اغلب به شدت دگرسان شده‌اند. کانی‌های همراه در سنگ را بلورهای یوهدرال از کانی‌های اپک (با فراوانی حدود 3%) تشکیل می‌دهد. بلورهای پلاژیوکلاز به سریسیت، اپیدوت و کانی‌های رسی و بلورهای کلینوپیروکسن به کربنات، کلریت و اکسید آهن ثانویه دگرسان شده است. بافت سنگ پورفیریتیک با خمیره متوسط-بلور می باشد.

### محدوده آنومال شماره A33

با توجه به تصویر 4-93 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 95/1 کیلومترمربع است. اين آنومالی در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Cu در نمونه های آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال است. سنگهای موجود در این حوضه شامل ماسه سنگ آهکی، مارل، اسلیت رسی، ماسه سنگ کمی دگرگون شده و آهک دولومیتی میباشد (تصویر 4-94).

از محدوده فوق یک نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KB-549-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 549 برداشت شده و نسبت به کانی ایلمنیت غنیشدگی نشان میدهد.

بر اساس بررسیهای صحرایی انجام شده در این محدوده کانیسازی رگهای مس با میزبان آهکهای دولومیتی شده و در نزدیک همبری واحدهای تخریبی رؤیت میشود (تصویر 4-95). معدنکاری جزیی شدادی و با شیوه حفر گزنگ بر روی این رگهها انجام شده است (تصویر 4-96). دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر از این رگهها برداشت شده که در زیر تشریح میشوند:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-552-M1که از مختصات UTM (233606 و 3659278) برداشت گردیده و نسبت به عناصر Cu، Mg و Nb غنی شدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغههای نازک و صیقلی اين نمونه آمده است.

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-552-M2که از مختصات UTM (233619 و 3659321) برداشت شده و نسبت به عناصر Cu و Mg غنی شدگی نشان میدهد.

جدول 4-44-  شناسنامه محدوده آنومال  A32

تصویر 4-93- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A33 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-94- واحد کربناته میربان کانی سازی چاه پلنگ. دید به شمال شرق

تصویر 4-95- نمونه هایی از ماده معدنی در منطقه چاه پلنگ جنوبی

تصویر 9-96- گزنک های شدادی در منطقه چاه پلنگ جنوبی

تصویر 4-97- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-552P1 . الف) بلورهای ریز کالکوپیریت در زمینه. ب) نمایی دیگر از بلورهای کالکوپیریت. ج) کانی هماتیت که ممکن است حاصل اکسیدشدگی کانی های سولفیدی در زمینه باشد. د) رخداد بورنیت به همراه کالکوپیریت در زمینه.(Bn=Bornite)

شرح نمونه KB-552P1 (تصویر 4-97): بافت این نمونه دانه پراکنده می باشد. بلورهای بیشکل و ریزدانهً کانههای کالکوپیریت، هماتیت و بورنیت در آن دیده شده اند. کالکوپیریت کانی اصلی در نمونه (با فراوانی کمتر از 5/0%) میباشد که به صورت بلورهای ریز، به شکل بسیار پراکنده، در زمینه جایگزین شده است. کانی هماتیت به صورت بلورهای ریز، با فراوانی کمتر از کالکوپیریت، در زمینه دیده میشود. کانی هماتیت ممکن است حاصل اکسیدشدگی بلورهای کالکوپیریت باشد. بورنیت تنها به مقدار بسیار کم به همراه کالکوپیریت در زمینه دیده میشود که ممکن است به صورت همرشدی با یکدیگر تشکیل شده باشند.

شرح نمونه KB-552T1 (تصویر 4-98): نام سنگ تالک مرمر بوده، اجزای تشکیل دهنده آن مواد کربناتی (دولومیت، کلسیت)، تالک، اکسیدهای آهن، فلدسپار میباشد. مواد کربناتی حجم عمده این نمونه را به صورت یک زمینه نسبتاً ریزدانه با بافت گرانولار تشکیل می‌دهد. کانی تالک به صورت دانههای پراکنده با جهت یافتگی در زمینه کربناتی تشکیل شده است. اکسیدهای آهن به صورت بخش‌های پراکنده جانشین زمینه کربناتی شده است. کانی فلدسپار به صورت دانه‌های بسیار پراکنده و به مقدار کم در زمینه یافت می‌شود. بافت آن گرانوبلاستیک و سنگ اولیه (protolith) آن آهک‌های دولومیتی میباشند.

تصویر 4-98- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-552T1 . الف) دانه‌های تالک با جهت‌گیری ترجیحی در یک زمینه کربناتی. ب- کانی فلدسپار به صورت یک دانه ریز تخریبی در زمینه که به طور بخشی به سریسیت دگرسان شده است. ج- نمای نزدیک از زمینه که آهن‌دار شدن بلورهای دولومیت (پیکان‌های سفید) را در زمینه نشان می‌دهد.

شرح نمونه KB-552T2 (تصویر 4-99): نام سنگ تالک مرمر اپیدوت دار بوده، اجزای تشکیل دهنده آن دولومیت، تالک و اپیدوت می باشد. عمده‌ حجم نمونه را کانی دولومیت تشکیل می‌دهد. کانی تالک به صورت بلورهای سوزنی-صفحه‌ای با جهت‌گیری تصادفی و دستجات نسبتاً موازی در مرز بین دانه‌های دولومیت و به صورت متقاطع با آن تشکیل شده است. اپیدوت به صورت تمرکزهای نسبتاً درشت به طور محلی در زمینه دیده می‌شود. بافت آن گرانوبلاستیک-چندضلعی با مرز بلوری صاف (granoblastic-polygonal) و سنگ اولیه (protolith) آن آهک‌های دولومیتی ناخالص یا آهک‌های دولومیتی خالص متأثر از دگرگونی میباشند. رخساره دگرگونی نیز آلبیت-اپیدوت- هورنفلس است.

با توجه به این نتایج و تحقیقات صحرایی حضور کانیسازی مس در محدوده اثبات گردیده و ادامه فعالیت اکتشافی برای آن پیشنهاد میگردد. همراهی Mg با این کانیسازی میتواند به دولومیتی شدن سنگ میزبان مربوط باشد. بر اساس مطالعات میکروسکوپی سنگ میزبان تا حدودی از فرآیندهای دگرگونی متاثر شده است. فاز اصلی کانیسازی مس نیز سولفیدی بوده و کالکوپیریت کانی اصلی مسدار در نمونه برداشت شده میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-45 نشان داده شده است.

تصویر 4-99- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-552T2 . الف) بلورهای سوزنی و منشوری تالک (Tlc) با جهت‌گیری تصادفی در زمینه دولومیت. ب- بلورهای تالک به صورت دستجات نسبتاً موازی. ج- رخداد محلی اپیدوت (Ep) در زمینه.

جدول 4-45-  شناسنامه محدوده آنومال  A33

### محدوده آنومال شماره A34

با توجه به تصویر 4-100 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 81/0 کیلومترمربع بوده و در مرکز به سمت شمال شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Cu و Pb در نمونههای آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای موجود در بالادست آن شامل گدازه و توفهای آندزیت، دیوریت، داسیت، تراکیآندزیت، آندزیت بازالت، ماسهسنگ و سنگآهک میباشد (تصویر 4-101). در بررسی صحرایی کانیسازی مس در واحد لیتیک توف آندزیتی به صورت پهنههای مالاکیتی رؤیت گردید (تصویر 4-102).

از محدوده فوق دو نمونه كانيسنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه كانيسنگين شماره KB-685-H كه از مختصات UTM (250406 و 3693941) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه كانيسنگين شماره KB-685-H1 که از مختصات UTM (249225 و 3693108) برداشت شده و نسبت به کانیهای مالاکیت و اولیژیست غنیشدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

- نمونه مینرالیزه شماره  KB-685-M1که از مختصات UTM (249889 و 3693609) برداشت شده است و نسبت به عناصر Cu، Fe و Ni غنی شدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعه میکروسکوپی تیغه صیقلی اين نمونه آمده است. لازم به ذکر است نمونهً شماره KB-685-T1 که ازاین محل اخذ شده به دلیل شکسته شدن مطالعه آن امکان پذیر نبوده است.

به علاوه در این ناحیه یک نمونه دگرسان به شرح زیر برداشت شده است:

- نمونه دگرسان شماره KB-685-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KB-685-M1 برداشت شده است و در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز، آلبیت، اورتوکلاز و مونتموریلونیت و در فاز فرعی آن بروکانتیت، گوتیت و کائولینیت قابل مشاهده هستند.

با توجه به عیار نسبتاً مناسب مس و گستردگی قابل توجه پهنه کانیدار ادامه فعالیت در این محدوده توصیه میشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-46 نشان داده شده است.

تصویر 4-100-  تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال  A34  به همراه شماره نمونه ها و غنی شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-101-  رخنمون واحد آندزیتی با دگرسانی ضعیف و دارای کانی سازی مس. دید شمال شرق

تصویر 4-102-  رگه مس دار و حفریات معدنی مربوط به دهه های پیش بر روی آن در سنگ توف آندزیتی. دید به شرق

شرح نمونه KB-685P1 (تصویر 4-103): بافت این نمونهدانه پراکنده و جانشینی ثانویه می باشد. بلورهای بیشکل پراکنده، رگچهای و کانههای هماتیت، کالکوسیت، کوولیت و پیریت در آن دیده شده اند. هماتیت ازکانی‌های فلزی نسبتاً فراوان در نمونه (با فراوانی حدود 2%) می‌باشد که به صورت بلورهای بیشکل پراکنده در زمینه جایگزین شده است.

کانیهای سولفید مس، شامل کالکوسیت و کوولیت، حدود 1 تا 2% سطح نمونه را به صورت بلورهای پراکنده تشکیل میدهد. یک رگچه کالکوسیت در زمینه مشاهده میشود. کوولیت به همراه کالکوسیت دیده میشود و به نظر میرسد که جانشین کانی اخیر شده باشد. کانی کالکوسیت در این نمونه ممکن است دارای منشأ اولیه باشد. پیریت به صورت بلورهای ریز در زمینه وجود دارد.

تصویر 4-103- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KB-685P1 . الف) بلورهای بی شکل کالکوسیت به همراه مقداری کوولیت (به رنگ آبی). به نظر میرسد که کوولیت از حاشیه جانشین کالکوسیت شده باشد. ب) بلورهای بی شکل هماتیت های در زمینه. ج) رخداد کالکوسیت به صورت رگچهای در زمینه.

جدول 4-46-  شناسنامه محدوده آنومال  A34

## بررسی واحدهای کربناته کرتاسه

هر چند در حین برداشتهای ژئوشیمی آبراههای و کانی سنگین نشانه چندان شاخصی از کانیسازی عناصر پایه همراه با واحدهای کربناته با سن کرتاسه در گزارش نشده است، اما با توجه به وضعیت زمینشناسی اقتصادی چنین واحدهایی در منطقه مطالعاتی لازم گردید تا ضمن کنترل کلی آنها تعدادی نمونه کانی سنگین از پایین دست آنها اخذ شود. این نمونه ها عبارتند از:

- نمونه کانی سنگین شماره KB-703-H1 كه از مختصات UTM (11/229086 و 64/3678376) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KB-242-H1 که از مختصات UTM (254276و 3707116) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KB-242-M1 که از مختصات UTM (254221 و 3706954) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

با توجه به این دادهها و شناخت کلی موجود از واحدهای کربناته منطقه، که نشاندهنده خصلت غالبا تخریبی آنها  میباشد، به نظر امکان حضور پتانسیل ارزشمندی که حداقل در این مقیاس قابل تشخیص باشد سخت و شاید ناممکن باشد. لذا
 نمیتوان محدودهً جدیدی مرتبط با این واحدها در ورقه1:100,000 کبودان معرفی نمود.

# نتیجهگیری و پیشنهادها

مطابق بارسم پروژه های اکتشافی و با توجه به جمیع اطلاعات حاصله طی عملیات انجام شده، اقدام به ارائه پیشنهاد توقف و یا تداوم اکتشاف در مراحل بعدی می گردد. با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت پذیرفته و با لحاظ نمودن پیوستگی ناهنجاری میان نواحی مختلف، شباهتهای زمینشناختی و یا وجود شرایط زمینساختی همسان، کلیه نقاط دارای ناهنجاری واقعی این ورقه را می توان در قالب 8 محدوده امید بخش سازماندهی و معرفی نمود. در ادامه ضمن معرفی هر یک از این محدودهها همزمان به ارائه راهکار این مشاور جهت تداوم پروژه پرداخته خواهد شد. ترتیب معرفی این مناطق براساس اولویت اکتشافی آنها است که خود حاصل تحلیل کلیه شواهد صحرایی، ژئوشیمیایی و اطلاعات پیشین در آن نواحی میباشد.

## محدوده امیدبخش کال کافی

این محدوده امیدبخش در مرکز نیمه شمالی ورقه زمینشناسی 1:100,000 کبودان قرار دارد. این محدوده از شرق و جنوب شرق به واحدهای آندزیتی همماگما با توده نفوذی کالکافی محدود میشود. مرز غربی و جنوبغربی این محدوده به 
آبرفتهای عهد حاضر منتهی میشود. در شمال محدوده مورد بحث نیز واحد کربناتی – شیست پروتروزوییک، موسوم به کمپلکس انارک رخنمون دارند. مساحت محدوده پیشنهادی 2/55 کیلومتر مربع میباشد.

مشخصات نمونههای ناهنجار در مراحل برداشت سیلت آبراههای وکانیسنگین در شناسنامههای محدودههای ناهنجار 
A16, A15, A1 و A17 قابل دسترسی است.

فعالیتهای معدنی در کوه کال کافی سابقهای طولانی دارد. آثار فعالیتهای شدادی در این محدوده دیده میشود؛ با این حال دهه 1320 شمسی دوره اصلی انجام فعالیتهای معدنی در این منطقه بوده است. کانیسازی در این محدوده را به تزریق سنگهای گرانتیوئیدی کال کافی، که نسبت به بخشهای مافیکتر آن تأخیریتر هستند نسبت میدهند. هرچند کانیسازی پراکنده در سنگهای این منطقه به چشم میخورد، اما واقعیت آن است که عدم وجود و توسعه زونهای دگرسانی فیلیک و پتاسیک، حداقل در بخشهای سطحی، اثبات حضور یک کانیسازی پورفیری کلاسیک را مشکل مینماید.

علیرغم حضور زونهای گسترده و دانه پراکنده مس، فعالیتهای شدادی صورت گرفته در این محدوده اغلب بر روی رگههای کانیدار سیلیسی پلیمتال طلاداری متمرکز است که در زونهای گسلی منطقه جای گرفتهاند. این کانیسازیها نیز به سیالات تأخیری حاصل از توده نفوذی کال کافی نسبت داده میشود و به نظر میرسد نسبت به بخش دارای کانیسازی دانه پراکنده قدیمیتر باشد.

به هر ترتیب ضخامت و گسترش پهنههای کانیدار مرتبط با توده نفوذی کال کافی به گونهای است که امکان وجود پتانسیل ارزشمندی در این محدوده محتمل است. دقت به نتایج نمونههای سنگی برداشت شده از این منطقه حضور مس به عنوان اصلیترین عنصر در کنار سایر فلزات پایه، همچون سرب، روی و همچنین عناصر ارزشمند دیگری مانند طلا و بیسموت و حتی نقره را نشان میدهد.

با توجه به شرایط فوق تداوم اکتشاف در این ناحیه کاملاً منطقی و توجیهپذیر است. هرچند محدوده مورد بحث از نظر وسعت به گونهای است که در بررسیهای اکتشافی در قالب بررسیهای 1:5,000 یا 1:1,000 به راحتی امکانپذیر نیست، اما وجود اطلاعات نسبتاً گسترده و پیشینه اکتشافی طولانی، که باعث شناسایی نسبی زونهای کانیدار شده است، باعث میگردد تا انجام اکتشافات با دقت کمتر از نیمه تفصیلی توجیه نداشته باشد. لذا میتوان این پهنه را با توجه به اطلاعات اولیه به چند زیرپهنه تقسیم نمود و سپس برنامه اکتشاف نیمه تفصیلی را در مورد آن اجرا نمود. برنامهریزی اکتشاف نیمه تفصیلی در این محدوده به صورت زیر قابل توصیه و اجرا میباشد.

الف) جمعآوری اطلاعات گذشته و تقسیمبندی منطقه به چند زیرپهنه با قابلیت اجرای اکتشاف در فاز 1:5,000.

ب) اعتبارسنجی و یا تهیه نقشه 1:5000 توپوگرافی.

پ) اعتبارسنجی یا تهیه نقشه زمینشناسی 1:5000 بر اساس فتوژئولوژی تصاویر هوایی 1:20,000 تغییر مقیاس داده شده.

ت) کنترل صحرایی جهت تشخیص دقیق نواحی کانیدار، زونهای دگرسانی، تودههای نفوذی، تفکیک واحدهای ولکانیکی و رسوبی، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین تقدم و تأخر نفوذی تودهها، تشخیص عوامل مرتبط با زونهای کانیدار، تعیین وضعیت تکتونیکی، و عوامل کنترل کانیسازی (متالوتکتهای کانیسازی).

ث) طراحی شبکه برداشت لیتوژئوشیمیایی در سلولهایی به ابعاد حداکثر 75×100 متر که طول مستطیل نمونهبرداری عمود بر روند کانیسازی خواهد بود.

ج) برداشت نمونههای سنگی به صورت لبپری به میزان حداقل 4 کیلوگرم از هر سلول با تعداد حداقل 40 قطعه سنگی.

چ) برداشت مجزای نمونه از عرض رگههای معدنی، با کد مستقل به عنوان نمونه معرف کانیسازی و برداشت و ثبت ویژگیهای رگهها از قبیل ضخامت، امتداد و شیب آنها.

ح) آنالیز نمونهها جهت طلا با روش قالگذاری (Fire Assay) و سایر عناصر با روش شیمی (ترجیحاً ICP-MS) با حد بالای آشکارسازی نامحدود، با تأکید بر سنجش عیار Ag, As, Bi, Zn, Pb, Au, Mo, Cu و Sb و عناصر همراه آنها.

خ) تهیه نمونههای تکراری جهت کنترل دقت آزمایشگاه به تعداد حداکثر 10% کل نمونهها و حداقل 30 نمونه.

د) تهیه واریوگرام آنالیزها و تولید نقشههای ناهنجاری در محیط GIS.

ذ) طراحی ترانشههای اکتشافی و اجرای آن.

ر) برداشت زمینشناسی، نمونهبرداری از ترانشه با روش شیاری - لبپری با فاصله حداکثر 2متر و یا متناسب با تغییرات سنگشناسی، دگرسانی یا کانیشناسی و آنالیز آن ها با توجه به روش و نکات مندرج در بند "ح".

ز) تجزیه و تحلیل تمام نتایج و مدلسازی سطحی زونهای کانیدار با هدف طراحی گمانههای شناسایی با متراژ حداکثر 300 متر در هر محدوده 1:5000.

ژ) اجرا و نظارت برحفاری مغزهگیری در محدوده.

س) برداشت زمینشناسی (Logging) و نمونهبرداری از گمانههای اکتشافی (پس از برش) با حداکثر فاصله 2 متر و یا بررسی تغییرات سنگشناسی و یا سایر پارامترهای مرتبط با کانیسازی و آنالیز نمونهها با توجه به روشها و نکات مندرج در بند "ح".

ش) تکمیل مدل اولیه و مدل کانیسای اولیه.

ص) ارائه گزارش نهایی با تأکید بر امیدبخشی اکتشاف و یا دلایل توقف ادامه بررسیها و همچنین پیشنهادهای ادامه پروژه

## محدوده امیدبخش کوه خونی

این محدوده در مرکز شمال ورقه 1:100,000 کبودان قرار دارد و در بررسیهای انجام شده وجود رگههای کانی سازی فلزات پایه و طلا در آن تایید شده است. مساحت این محدوده 1/12 کیلومتر مربع میباشد. افزایش مقدار طلا تا حدود 10 گرم در تن از جمله مواردی که ارزش اکتشافی این محدوده را بسیار بالا میبرد. دسترسی به اطلاعات اکتشافی این محدوده مرتبط با این پروژه از طریق شناسنامههای محدوده A18, A7 و A19 امکانپذیر میباشد. جایگزینی رگههای معدنی متاثر از
 زونهای گسلی است. با توجه به اطلاعات پیشین حداقل دو نسل عمده کانیسازی، با میزبان کربناته به سن پالئوزوئیک در منطقه وجود دارد. گروه اول که در تونل کاظمی بیشترین ضخامت و گسترش را دارند و طول رگه تا 200 متر قابل گزارش میباشد. این رگهها دارای کانیسازی سرب و روی میباشد و میزان طلا در آنها چندان بالا نیست. مس نیز وضعیتی مشابه طلا دارد. در مقابل آن یک زون  شامل رگههای منقطع کانیدار، به شکل کمانی در شمال و جنوب رخنمونهای کوه خونی و تقریباً عمود بر جهت کانیسازی کاظمی در این محدوده وجود دارد. این زونها اغلب دارای عیارهای نسبتاً بالایی از طلا هستند، اما در مقابل فلزات پایه عیارهای چندان ارزشمندی در این رگهها ندارند.

با توجه به وجود اطلاعات مناسب از این محدوده تداوم اکتشاف در منطقه به صورت زیر قابل پیشنهاد است.

الف) اعتبارسنجی نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی 1:5000 موجود از منطقه با کنترل صحرایی و برداشت نمونههای تکمیلی.

ب) تکمیل نقشه 1:500 معدنی با گسترش بررسیهای سطحی در منطقه.

پ) در صورت نیاز پاکسازی و برداشت مجدد از ترانشههای موجود و دهانههای استخراجی منطقه.

ت) طراحی شبکه وحفر ترانشه با پیکور به متراژ حداقل 800 متر مکعب در منطقه و نظارت بر اجرای آن.

ث) برداشت زمینشناسی ترانشهها در مقیاس 1:200 و برداشت نمونه از آن از کلیه عوارض دارای احتمال کانیسازی با متراژ حداکثر یک متر در زونهای کانیدار 3 متر در بخشهای فاقد کانی سازی.

ج) آنالیز نمونهها جهت اندازه گیری طلا با روش قالگذاری (Fire Assay) و سایر عناصر با روش شیمی (ترجیحاً
 ICP-MS) با حد بالای آشکارسازی نامحدود، با تأکید بر سنجش عیار Ag, As, Bi, Zn, Pb, Au, Mo, Cu و Sb و عناصر همراه آن ها.

چ) تهیه نمونههای تکراری جهت کنترل دقت آزمایشگاه به تعداد حداکثر 10% کل نمونهها و حداقل 30 نمونه.

ح) تجزیه و تحلیل تمام نتایج و مدلسازی سطحی زونهای کانیدار با هدف طراحی گمانههای شناسایی با متراژ حداکثر 300 متر در هر محدوده 1:5000.

خ) اجرا و نظارت برحفاری مغزهگیری در محدوده.

د) برداشت زمینشناسی (Logging) و نمونهبرداری از گمانههای اکتشافی (پس از برش) با حداکثر فاصله 2 متر و یا بررسی تغییرات سنگشناسی و یا سایر پارامترهای مرتبط با کانیسازی و آنالیز نمونهها با توجه به روشها و نکات مندرج در بند "ج".

ذ) تکمیل مدل اولیه و مدل کانیسای اولیه.

ر) ارائه گزارش نهایی با تأکید بر امیدبخشی اکتشاف و یا دلایل توقف ادامه بررسیها و همچنین پیشنهادهای ادامه پروژه

## محدوده امیدبخش کسایی - بلوچ

این محدوده با مساحت 26 کیلومتر مربع در غرب ورقه 1:100,00 کبودان قرار دارد و حضور دو نوع کانیسازی عمده در آن مشهود است. نوع اول که از وسعت زیادی برخوردار میباشد و حالت لایهای دارد دارای مقادیر قابل توجهی منگنز و آهن
 میباشد. این پهنه، که در حد فاصل بخشهای شیستی و کربناتی کمپلکس انارک قرار دارد، بیش از 2 کیلومتر طول و تا چندین متر عرض دارد. عیار آهن در برخی نمونهها از 50% فراتر میرود. کانی اصلی آهن در این رگهها هماتیت است. به علاوه حضور پیرولوزیت در فاز اصلی کانیهای شناسایی شده با روش XRD نشان دهنده حضور پتانسیل غنی منگنز در این محدوده میباشد.

نوع دوم کانیسازی در منطقه که بسیار مهم بوده و کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است، رگههای معدنی آنتیموانداری هستند که در نمونههای برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری عیار خوبی را نمایش داده اند و آنالیزها حضور نزدیک به 4% از این فلز را در رگهها نشان میدهند. مس عنصر ارزشمند دیگر موجود در رگههای معدنی این محدوده میباشد. اطلاعات نمونههای برداشت شده از این محدوده در پروژه حاضر از طریق شناسنامه A22 قابل دسترسی است.

جهت تداوم اکتشاف در این محدوده برنامهای همانند آن چه در منطقه کوه خونی پیشنهاد گردید قابل توصیه میباشد. با این حال، به دلیل وجود اطلاعات کمتر پاکسازی دهانههای اکتشافی و تهیه نقشه 1:500از آنها الزامی است.

## محدوده امیدبخش جعفری

بخش عمدهای از کانیسازی جعفری در خارج از ورقه 1:100,000 کبودان قرار میگیرد اما تداوم ناهنجاری این محدوده تا درون ورقه کبودان و شباهت لیتولوژیکی موجود در آن باعث شد تا این منطقه مورد بررسی صحرایی قرار گرفته و به عنوان یک پتانسیل ارزشمند معرفی گردد. کانیسازی که در صحرا به صورت رگههای سطحی با میزبان آندزیتی قابل رؤیت میباشد، احتمالا به سمت عمق دارای توسعه بیشتری هستند. این احتمال به دلیل گستردگی فعالیتهای زیرسطحی در منطقه ایجاد میشود. علیرغم فعالیت نسبتاً گسترده معدنی از این منطقه اطلاعات اکتشافی چندانی در دسترس نیست؛ تنها در گزارشهای شرکت روسی تکنواکسپورت به وجود پتانسیل طلا در این محدوده اشاره شده است که حداقل در نمونههای برداشت شده طی این پروژه حضور مقادیر اقتصادی این عنصر تأیید نشد. در مقابل حضور کانیسازی پلیمتال، با میزان قابل توجه مس، در منطقه مسجل گردید. با توجه به نتایج این پروژه که به طور کامل در شناسنامه A8 قابل دسترسی است تداوم اکتشاف در این منطقه قابل توصیه میباشد. جهت بررسی این محدوده و با توجه به وجود پوشش سنگهای آذرین، البته از انواع خروجی، همچون منطقه کال کافی بررسی ژئوشیمی محیط سنگی پیشنهاد می گردد و لذا به نظر میرسد برنامه اکتشافی ارائه شده در منطقه کال کافی و پس از شناسایی بخشهایی که در عملیات زمینشناسی امیدبخش تشخیص داده میشوند، در این محدوده قابل اجرا است. لازم به ذکر است که تقریبا 3/6 کیلومتر از این محدوده در ورقه کبودان واقع بوده و بخش اصلی آن در ورقه زمین شناسی شمال محدوده قرار دارد.

## محدوده امیدبخش چشمه خونی

این محدوده از نظر لیتولوژی و نحوه جایگزینی ماده معدنی و حتی ژئوشیمی با کوه خونی متفاوت است و بدین جهت به عنوان محدودهای مستقل مورد بررسی قرار میگیرد. این منطقه در شمال ورقه کبودان و توده نفوذی کال کافی واقع است. مساحت این محدوده 4 کیلومتر مربع است و لذا امکان بررسیهای اکتشافی در مقیاس تفصیلی نیز در منطقه وجود دارد.
 کانیسازی که محدود به طلا میباشد درون زونهای دگرسان واحد آندزیتی دوران سوم وجود دارد. گسترش این زونها زیاد نیست، اما امکان تداوم آنها به سمت عمق وجود دارد. مشخصات کامل نمونههای برداشت شده در مراحل مختلف اکتشافی این محدوده در شناسنامه A32 منعکس شده، هرچند مقدار طلا در بیشینه خود در این نمونهها 323 ppb میباشد، اما در گزارشهای اکتشافی پیشین مقادیری تا 10 گرم در تن نیز گزارش شده است.

به طور کلی ادامهً اکتشاف در این محدوده به صورت زیر قابل توجیه است:

الف) جمعآوری، سازماندهی و اعتبارسنجی تمامی اطلاعات موجود.

ب) تهیه نقشه توپوگرافی با پیمایش صحرایی در مقیاس 1:1000.

پ) برداشت تمامی عوارض زمینشناختی، زمینساختی، دایکها، تفکیک واحدهای نفوذی و ولکانیکی با جنسهای مختلف با دقت یک متر و کلیه دگرسانیهای آرژیلی، پتاسیک، فیلیک، پهنههای کانیسازی، رگههای معدنی، زونهای پیریت دار و هر پدیده مرتبط با کانیسازی با دقت 20 سانتیمتر و نمایش آن بر روی نقشه یا حاشیه آن.

ت) طراحی شبکه نمونهبرداری بر روی واحدهای هدف، با مساحت حداکثر km22 با ابعاد 50×50 متر

ث) برداشت نمونههای سنگی به صورت لبپری به میزان حداقل 4 کیلوگرم از هر سلول با تعداد حداقل 40 قطعه سنگی.

ج) برداشت مجزای نمونه از عرض رگههای معدنی، با کد مستقل به عنوان نمونه معرف کانیسازی و برداشت و ثبت ویژگیهای رگهها از قبیل ضخامت، امتداد و شیب آنها.

چ) آنالیز نمونهها جهت اندازه گیری طلا با روش قالگذاری (Fire Assay) و سایر عناصر با روش شیمی (ترجیحاً
 ICP-MS) با حد بالای آشکارسازی نامحدود، با تأکید بر سنجش عیار Ag, As, Bi, Zn, Pb, Au, Mo, Cu و Sb و عناصر همراه آنها.

ح) تهیه نمونههای تکراری جهت کنترل دقت آزمایشگاه به تعداد حداکثر 10% کل نمونهها و حداقل 30 نمونه.

خ) تهیه واریوگرام آنالیزها و تولید نقشههای ناهنجاری در محیط GIS.

د) طراحی ترانشههای اکتشافی و اجرای آن.

ذ) برداشت زمینشناسی، نمونهبرداری از ترانشه با روش شیاری - لبپری با فاصله حداکثر 2متر و یا متناسب با تغییرات سنگشناسی، دگرسانی یا کانیشناسی و آنالیز آن ها با توجه به روش و نکات مندرج در بند "چ".

ر) تجزیه و تحلیل تمام نتایج و مدلسازی سطحی زونهای کانیدار با هدف طراحی گمانههای اکتشافی منظم و یا هدفمند با متراژ حداکثر 1500 متر.

ز) اجرا و نظارت برحفاری مغزهگیری در محدوده.

ژ) برداشت زمینشناسی (Logging) و نمونهبرداری از گمانههای اکتشافی (پس از برش) با حداکثر فاصله 2 متر و یا بررسی تغییرات سنگشناسی و یا سایر پارامترهای مرتبط با کانیسازی و آنالیز نمونهها با توجه به روشها و نکات مندرج در بند "چ".

س) ارزیابی ذخیره و مدل سازی.

ش) ارائه گزارش نهایی مبنی بر امیدبخشی عملیات و پیشنهاد ادامه پروژه و یا دلایل توقف ادامه بررسیها.

## محدوده امیدبخش چاهپلنگ

این محدوده در جنوب، جنوبغربی ورقه 1:100,000 کبودان واقع شده و مشخصات نمونههای برداشت شده از آن در شناسنامه A33 قابل مشاهده است. در بررسی های صحرایی، یک رگه کانیدار از مس در این محدوده شناسایی شد که البته تنها در حد چند ده متر گسترش دارد. میزبان کانیسازی را واحد کربنات کرتاسه میسازد. همبری واحدهای شیلی و کربناته مناسبترین محل پیجویی کانیسازی مس در منطقه میباشد.

این محدوده دارای مساحت تقریبی 15 کیلومتر مربع است. با توجه به نوع کانسار و عدم وجود هالههای ثانویه گسترده مرتبط با کانیسازی باعث میگردد تا انجام اکتشافات ژئوشیمی محیط سنگی در این محدوده توجیه نداشته باشد. لذا با توجه به شباهت محدوده به منطقه کسایی - بلوچ اکتشافاتی شبیه به آن در این منطقه نیز پیشنهاد میشود.

## محدوده امیدبخش کلهقندی

این محدوده در جنوبشرقی توده کال کافی و شمالغربی نقطه مرکزی ورقه کبودان قرار دارد. کانیسازی در محدوده به صورت پراکنده در متن آندزیتها دیده میشود که در برخی شکستگیها عمق یافته است. این محدوده 7/6 کیلومترمربع مساحت دارد. با توجه به شباهت زیاد کانیسازی در این محدوده با چشمهخونی فعالیتهای اکتشافی مشابهی در این منطقه پیشنهاد میشود. اطلاعات نمونههای برداشت شده از این محدوده در شناسنامه A34 موجود است.

## محدوده امیدبخش شورابه

این محدوده در شرق شمالشرق ورقه 1:100,000 کبودان قرار دارد. رؤیت آثار جزیی از کانیسازی مس که با مقادیر ناهنجار اما اندکی از طلا نیز همراهی میشوند، باعث معرفی این محدوده به عنوان نقطهای امیدبخش گردید. اما آنگونه که گفته شد این آثار بسیار جزیی بوده و لازم است تا قبل از ادامه بررسیها ابتدا شناخت بهتری از منطقه حاصل گردد و در صورت یافتن زون و یا رگههای کانیسازی مشابه اقدام به طراحی اکتشافی بر روی آن نمود. بر این اساس ابتدا پیمایش پروفیلهایی با فاصله حداکثر 500 متر در این محدوده 6/25 کیلومتر مربعی و عمود بر محور همبریها و شکستگیها پیشنهاد میشود. اگر این مرحله از انجام عملیات صحرایی، که همراه با برداشت نمونههای سنگی و مقاطع نازک میباشد امیدبخش بود، میتوان برنامه اکتشاف نیمه تفصیلی همچون نواحی چاهپلنگ را برای آن طراحی و اجرا نمود. اطلاعات نمونههای برداشت شده از این محدوده در شناسنامه A3 و A4 موجود است.

نقشه 5-1- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كاني سازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي (HPZ)

پیوست جداول و نمودارها

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-4- نتایج آنالیز نمونه های تکراری برداشت شده دراین ورقه

جدول 2-4- نتایج آنالیز نمونه های تکراری برداشت شده دراین برگه (ادامه)

جدول 3-2- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 3-2- ادامه نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر غلظت برحسب گرم بر تن)

جدول 4-7- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی

جدول 4-7- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (ادامه)

جدول 4-7- نتایج مطالعه نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (ادامه)

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده (ادامه)

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده (ادامه)

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده (ادامه)

جدول 4-8- نتایج مطالعه نمونه های مینرالیزه برداشت شده (ادامه)

جدول 4-9- نتایج آنالیز نمونه های XRF برداشت شده

نمودار 2-2- نتایج خطاگیری عنصر Al (N/100)

نمودار2- 4- نتایج خطاگیری عنصر Fe (N/100)

نمودار2- 5- نتایج خطاگیری عنصر K (N/100)

نمودار2- 1- نتایج خطاگیری عنصر Au (N*10)

نمودار2- 3- نتایج خطاگیری عنصر Ca (N/500)

نمودار2- 6- نتایج خطاگیری عنصر Mg (N/100)

نمودار2-8-  نتایج خطاگیری عنصر Ag (N*1000)

نمودار 2-10- نتایج خطاگیری عنصر Ba (N)

نمودار2- 12- نتایج خطاگیری عنصر Bi (N*100)

نمودار2- 7- نتایج خطاگیری عنصر Na (N/100)

نمودار2- 9- نتایج خطاگیری عنصر As (N*10)

نمودار 2-11- نتایج خطاگیری عنصر Be (N*100)

نمودار2- 14- نتایج خطاگیری عنصر Ce (N)

نمودار2- 16- نتایج خطاگیری عنصر Cr (N)

نمودار2- 18- نتایج خطاگیری عنصر Cu (N)

نمودار2- 13- نتایج خطاگیری عنصر Cd (N*100)

نمودار2- 15- نتایج خطاگیری عنصر Co (N)

نمودار2- 17- نتایج خطاگیری عنصر Cs (N*10)

نمودار2- 20- نتایج خطاگیری عنصر Li (N)

نمودار2- 22- نتایج خطاگیری عنصر Mo (N*100)

نمودار2- 24- نتایج خطاگیری عنصر Ni (N)

نمودار2- 19- نتایج خطاگیری عنصر La (N)

نمودار2- 21- نتایج خطاگیری عنصر Mn (N)

نمودار2- 23- نتایج خطاگیری عنصر Nb (N)

نمودار2- 26- نتایج خطاگیری عنصر Pb (N)

نمودار2- 28- نتایج خطاگیری عنصر S (N)

نمودار2- 30- نتایج خطاگیری عنصر Sc (N*50)

نمودار2- 25- نتایج خطاگیری عنصر P (N)

نمودار2- 27- نتایج خطاگیری عنصر Rb (N)

نمودار2- 29- نتایج خطاگیری عنصر Sb (N*100)

نمودار2- 32- نتایج خطاگیری عنصر Sr (N)

نمودار2- 34- نتایج خطاگیری عنصر Th (N*50)

نمودار2- 36- نتایج خطاگیری عنصر Tl (N*500)

نمودار2- 31- نتایج خطاگیری عنصر Sn (N*100)

نمودار2- 33- نتایج خطاگیری عنصر Te (N*1000)

نمودار2- 35- نتایج خطاگیری عنصر Ti (N/10)

نمودار2- 38- نتایج خطاگیری عنصر V (N)

نمودار2- 40- نتایج خطاگیری عنصر Y (N)

نمودار2- 42- نتایج خطاگیری عنصر Zn (N)

نمودار2- 37- نتایج خطاگیری عنصر U (N*100)

نمودار 2-39- نتایج خطاگیری عنصر W (N*500)

نمودار2- 41- نتایج خطاگیری عنصر Yb (N*100)

نمودار2- 43- نتایج خطاگیری عنصر Zr (N)

نمودار 2-45- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Al در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-47- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Au در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-49- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Be در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-44- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ag در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-46- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر As در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-48- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ba در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-51- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ca در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-53- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ce در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-55- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cr در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-50- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Bi در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-52- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cd در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-54- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Co در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-57- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cu در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-59- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر K در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-61- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Li در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-56- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cs در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-58- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Fe در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-60- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر La در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-63- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-65- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Na در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-67- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ni در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-62- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mg در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-64- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mo در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-66- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Nb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-69- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Pb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-71- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر S در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-73- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sc در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-68- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر P در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-70- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Rb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-72- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-75- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sr در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-77- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Th در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-79- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Tl در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-74- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-76- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Te در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-78- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ti در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-81- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر V در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-83- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Y در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-85- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Zn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-80- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر U در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-82- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر W در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-84- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Yb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-86- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Zr در منطقه مطالعاتی.

مطالعات XRD

11

نقشه ها

ضمایم

Fitness for Purpose Criteria1

- کتاب تحليل داده های اکتشافی،تجزيه و تحليل ويژگی،صفحه 370

به دلیل وجود قطعات تفرا در حد لاپیلی و مساحت محدود مقطع نازک، نام‌گذاری دقیق نمونه نیازمند مطالعه اجزای تشکیل دهنده در ابعاد نمونه دستی می‌باشد.