فصل چهارم

پردازش داده‌ها و شرح آنومالي‌هاي عناصر مختلف

الف) پردازش داده‌ها

4-6- مقدمه:

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. به علت اينكه نقشه زمين شناسي 20000/1 منطقه تهيه نشد بنابراين پردازش جوامع سنگي و محاسبه شاخص غني شدگي انجام نگرفت. داده ها بعد از محاسبات پارامترهاي آماري داده‌هاي خام، نرمال شدند و بر اساس اين داده ها، مناطق آنومالي نهائي محاسبه و معرفي گرديدند.

4-7-محاسبات پارامترهاي آماري داده‌هاي خام:

در پردازش آماري داده‌هاي اوليه (داده‌هاي خام) كه از آزمايشگاه دريافت مي‌شود براي اينكه اين داده‌ها با استفاده از روشهاي آماري مورد آناليز قرار گيرند بايد ماهيت توزيع آنها مشخص گردد. بنابراين گام اول قبل از پردازش داده‌ها، محاسبه پارامترهاي آماري داده خام و شناخت ماهيت تابع توزيع مربوط به ‌ عناصرAu,W,Cu,Pb,Zn,Ag,Mo,As,Sb,Bi, مي‌باشد. به اين منظور پارامترهاي آماري مهم نظير ميانگين، ميانه، انحراف، واريانس، چولگي، كشيدگي، مينيمم مقدار و ماكزيمم مقدار مربوط به هر عنصر به همراه هيستوگرام مربوط به آن در اشكال (4-1) تا (4-11) در بخش ضميمه آورده شده است. بر اساس اين اشكال و داده‌هاي مربوط به آن نتايج مربوط به ماهيت جوامع آماري مختلف در ذيل آورده مي‌شود.

عنصر طلا (Au) با توجه به چولگي 2.331077 و كشيدگي 5.716067  و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر نقره (Ag) با توجه به چولگي 4.780578 و كشيدگي 30.67195  و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر سرب (Pb) داراي چولگي 2.999499و كشيدگي  13.10798و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نزديك به متقارن مي‌باشد.

عنصر روي (Zn) داراي چولگي 1.356632 و كشيدگي 2.446357و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر تنگستن (W) با توجه به چولگي  10.01328 و كشيدگي  114.5545و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريباًنرمال مي‌باشد.

عنصر آنتيموان (Sb) با توجه به چولگي0.400589 و كشيدگي  0.884833 و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريباً نرمال مي‌باشد.

عنصر آرسنيك (َAs) با توجه به چولگي 0.809797و كشيدگي 1.034838 و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع متقارن مي‌باشد.

عنصر مس (Cu) با توجه به چولگي2.858484و كشيدگي 10.85611و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر بيسموت (Bi) داراي چولگي 1.402768 و كشيدگي1.623592 و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر قلع (Sn) با توجه به چولگي 0.882044 و كشيدگي 0.181861  و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريباً نرمال مي‌باشد..

عنصر موليبدن (Mo) با توجه به چولگي 1.017619 و كشيدگي 3.318041 و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع متقارن مي‌باشد.

4-8- بررسي مقادير خارج از رده outliers Samples)):

هنگام بررسي مقاديرداده هاي خام به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Box plot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند( اشكال4-1 تا 4-11).

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميايي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند. وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير سه راه وجود دارد:

1- محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) )

2- حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد

تعديل داده هاي خارج از رده است.

در روش تعديل با توجه به نمودار هاي ترسيم شده در Box plot)) مرز عددي بين مقادير خارج از رده و ساير داده ها تعيين گرديده و داده هاي خارج از رده به عدد فوق با يك روند كاهشي نزديك مي شود؛ در اين جا براي تمام عناصر از روش تعديل استفاده شده است. نمونه هاي داراي مقادير خارج از رده براي عناصر مختلف بصورت جدول (4-1 ) آورده شده است.

جدول( 4-1 ): نمونه هاي داراي مقادير خارج از رده

| عنصر | شماره نمونه مقادير خارج از رده |
| --- | --- |
| Cu | 146,38,37,36, |
| Pb | 108,105,172,10,173 |
| Zn | 31 |
| Ag | 36,35,34,33,38,56 |
| Mo | 175 |
| As | - |
| Sb | - |
| Bi | - |
| W | 12,10,11,9 |
| Au | 12,78,8,60,56,70,170 |

4-9- نرمال‌سازي داده هاي خام:

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها داده ها بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير داده خام استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توزيعي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير داده خام به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

λ Z=LnEI

مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (4-1 ) تا (4-11 ) در ضميمه همين فصل آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به داده هاي خام نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نيز به شكل منحني كاملاً متفاوتي در آمده‌ است.

4-10- همبستگي عناصر و تجزيه تحليل خوشه‌اي:

4-10- 1 :تعيين ضريب همبستگي:

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني داراي ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي بررسي دو نوع ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدولهاي ( 4-2 ) و ( 4-3) آمده است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسن نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين ضريب (2-tailed) Sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسن بعلت تأثيرپذير ي اين پارامتر از كرانه‌هاي بالا و پايين حتماً بايد داده‌هاي نرمال باشند و سپس ضرايب همبستگي محاسبه شوند. به همين دليل ابتدا داده‌هاي داده خام را نرمال مي‌كنيم و ضرايب همبستگي پيرسن آنها را بدست مي‌آوريم.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسن ضرايب مشاهده بين عناصر:

Au-W(0.285),Au-As(0.192),Au-Sb(0.136),Cu-Pb(0.226),Pb - Zn(0.277),

Zn - Ag(0.558), Zn - As(0.574),Sb - Zn(0.293),Cu-Ag(0.431),Pb-Ag (0.305),

As-Ag(0.502), Ag-Sb(0.304),Cu-As(0.251),Sb-As(0.532)

در سطح اعتماد مطلوب (99%) مي‌باشد اين ضرايب نشاندهندة ارتباط پاراژنتيكي بين عناصر مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن از داده‌هاي خام استفاده شده است و همانطور كه مشاهده مي‌شود در بعضي مواقع وضعيت متفاوتي نسبت به پيرسون دارد. اين اختلاف زماني بيشتر بروز مي‌كند كه مقدار داده‌هاي خارج از رده زياد باشد. ولي مقايسه دقيق آنها اين نكته را بيان مي‌كند كه اختلاف اين دو ضريب همبستگي خيلي زيادنيست. اين امر نشاندهندة تأثير كم داده‌ها از مقادير خارج از رده است.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن ضرايب مشاهده شده بين عناصر:

Au-W(0.203),Au-As(0.168),Pb - Cu(0.249),Cu-Zn(0.489)Ag-Cu (0.453),

As - Cu(0.292),Zn - Pb(0.277),Ag-Pb(0.244),Ag-Zn(0.584),As-Ag(0.537),

Sb-Ag(0.319),Zn-As(0.626),As-Sb(0.592),Zn-Sb(0.321)

در سطح اعتماد 99% مي‌باشد كه بطور معناداري با صفر تفاوت دارد. مقايسه ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسن و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همين‌طور تأثير كم نمونه‌هاي خارج از رده است.

4-10- 2 : بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود. غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها و كسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره فقط از روش‌ آناليز خوشه‌اي استفاده شده است.

الف- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن:

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميايي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكار رود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد. البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل( 4-12) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان پنج گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول: شامل عناصر As,Ag,Zn,Cu,Sb,Pb مي باشد.

گروه دوم: شامل عناصر Au,W مي باشد

گروه سوم: شامل عناصر  Sn,Biمي‌باشد..

گروه چهارم: شامل عناصر  Moمي‌باشد.

# Fig ( 4-12): Cluster analysis for normal enrichment data for Yahya Abad area

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

N.ZN        4   

N.AS        9    

N.AG        5              

N.CU        2    

N.SB       10          

N.PB        3                  

N.AU        1           

N.W         7                           

N.SN        6            

N.BI       11                      

N.MO        8   

4-11 - شرح آنومالي عناصر مختلف:

در اين بخش به شرح آنوماليهاي بدست آمده از عناصر مختلف ميپردازيم. قبل از توصيف آنومالي عناصر مختلف ذكر چند نكته الزامي است. در مورد جدايش آنوماليها از  فرمول x + 3S  و x + 2S استفاده شده است.اين كار هم در مورد داده هاي خام و هم نرمال شده مورد استفاده قرار گرفته اسنت. مقادير بيشتر از         x + 3S به عنوان آنومالي درجه يك و مقادير بين x + 3S و x + 2S به عنوان آنومالي درجه دو لحاظ شده‌اند (ميانگين داده ها X=. ، انحراف معيار = S و ضريب = n ) دراين منطقه جدايش آنومالي ها بر اساس داده‌هاي خام و نرمال صورت گرفته است. نقشه نمونه‌برداري منطقه نيز به صورت نقشه‌اي جداگانه آورده شده است ( نقشه شماره 1).

الف- آنومالي عناصر بر حسب داده خام :

-آنومالي عنصر Ag :

- آنومالي درجه 1 به مساحت5/2كيلو متر مربع  در در شمال مزرعه بلونه  قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت5/0كيلو متر مربع در كيلو متر مربع  قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل جريان آندزيتي، توفيت، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 3 كيلومتر مربع در در جنوب روستاي روستاي يحيي آباد بالا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 7/0كيلومتر مربع در غرب روستاي روستاي يحيي آباد بالا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره2).

- آنومالي عنصر As :

- آنومالي درجه1 به مساحت 47/1كيلومتر مربع در در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت8/0 كيلومتر مربع در شمال غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 92/1كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزيتي بازالتي و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره3).

- آنومالي عنصر Au :

- آنومالي درجه1 به مساحت 41/1كيلومتر مربع در غرب مزرعه بلونه قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه1 به مساحت 2/0كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه1 به مساحت3/0 كيلومتر مربع در شمال غرب مزرعه سه كلفت قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 7كيلومتر مربع در بين مزرعه سه كلفت و بلونه قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت،كنگلومرا و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه 2به مساحت 1كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 4/ . كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد بالا قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره4).

- آنومالي عنصر Bi :

- آنومالي درجه1 به مساحت7/0 كيلومتر مربع در در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه1 به مساحت5/0 كيلومتر مربع در در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 5 /4كيلومتر مربع در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 3/0كيلومتر مربع در درشمال غرب مزرعه بلونه قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي،توفيت،گدازه هاي داسيتي و ريوليتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت1 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي،گدازه آندزي بازالتي و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 5/0كيلومتر مربع در شمال شرق مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل جريان آندزي ، توفيت، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

آنومالي درجه2 به مساحت 6/0كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت6/0 كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد .سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه به مساحت5/0 كيلومتر مربع در شمال روستاي يحيي آباد قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت، توف داسيتي و آلتراسيون كائولينتي مي باشد ( نقشه شماره5).

- آنومالي عنصر Cu :

- آنومالي درجه1 به مساحت5/0 كيلومتر مربع در در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه1 به مساحت 3/0كيلومتر مربع در در غرب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف آندزيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 2/1كيلومتر مربع در جنوب غرب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزيتي بازالتي و توف داسيتي مي باشد .

- آنومالي درجه2 به مساحت 7/1كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزيتي بازالتي و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت5/0 كيلومتر مربع د ر شرق مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزيتي بازالتي و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره6).

- آنومالي عنصر Mo :

- آنومالي درجه1 به مساحت 3/0كيلومتر مربع در شمال مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي و گدازه آندزيتي مي باشد.

- آنومالي درجه1 به مساحت2/0 كيلومتر مربع در شمال غرب روستاي يحيي آباد پائين قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت، توف داسيتي و آلتراسيون كائوليتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 15/2 كيلومتر مربع در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 2/0كيلومتر مربع در شمال مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي،گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره7).

- آنومالي عنصر  Pb:

- آنومالي درجه1 به مساحت7/0 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت16/0 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 4/0كيلومتر مربع در شرق مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 4/0كيلومتر مربع در شمال شرق مزرعه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره8).

- آنومالي عنصر  Sb:

- آنومالي درجه1 به مساحت 3/0كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف آندزيتي مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 5/1كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 3/0كيلومتر مربع درغرب مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در شمال مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزي بازالت و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 15/3 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه يحيي آباد پائين قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و دايكهاي آپليتي مي باشد ( نقشه شماره9).

- آنومالي عنصر  Sn:

- آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/1 كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 3/0 كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در شرق روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 15/3 كيلومتر مربع در غرب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف آندزي مي باشد ( نقشه شماره10).

- آنومالي عنصر W:

- آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومتر مربع در در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزيتي و توفيت مي باشد ( نقشه شماره11).

- آنومالي عنصر  Zn:

- آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومتر مربع در شمال شرق مزرعه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل جريان آندزيتي، توفيت و تناوب ماسه سنگ مي باشد.

- آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 3 كيلومتر مربع در شمال غرب مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت وتوف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت3/0 كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره12).

- آنومالي عناصر بر حسب داده نرمال:

- آنومالي عنصر  NAg:

- آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومتر مربع در در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در درشمال غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره13).

- آنومالي عنصر  NAs:

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/1 كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي،گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره14).

- آنومالي عنصر  NAu:

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع د در شمال غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توفيت و گدازه آندزيتي مي باشد ( نقشه شماره15).

- آنومالي عنصر  NBi:

- براي اين عنصر آنومالي وجود ندارد.

- آنومالي عنصرNCu  :

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/1 كيلومتر مربع در در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي،گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع درشمال غرب روستاي يحيي آباد قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف آندزيتي مي باشد ( نقشه شماره16).

- آنومالي عنصرNMo  :

- آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومتر مربع در شمال غرب روستاي يحيي آباد پائين قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و دايكهاي آپليتي مي باشد.

- آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومتر مربع در درشمال غرب مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي و گدازه آندزي بازالتي مي باشد ( نقشه شماره17).

- آنومالي عنصر NPb :

- آنومالي درجه 2 به مساحت 7/0 كيلومتر مربع در جنوب مزرعه ستون قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل كنگلومرا، گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد ( نقشه شماره18).

- آنومالي عنصر NSb :

- آنومالي عنصر NSb وجود ندارد.

- آنومالي عنصر NSn :

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/2 كيلومتر مربع در جنوب روستاي يحيي آباد عليا قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل آندزي بازالت و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در شمال مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 5/0 كيلومتر مربع در شمال مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل گدازه آندزي بازالتي و توف داسيتي مي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت1 كيلومتر مربع در شمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره19).

- آنومالي عنصر NW :

- آنومالي درجه1 به مساحت7/0كيلومتر مربع درشمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي، گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرامي باشد.

- آنومالي درجه 2 به مساحت 3/1كيلومتر مربع درشمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي- گدازه آندزيتي، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرامي باشد.

- آنومالي درجه2 به مساحت 2كيلومتر مربع درشمال مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توف داسيتي- گدازه آندزيتي ، تناوب ماسه سنگ و كنگلومرا مي باشد ( نقشه شماره20).

- آنومالي عنصر NZn :

- آنومالي درجه 2 به مساحت 1 كيلومتر مربع در شرق مزرعه بلونه قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توفيت و گدازه آندزي بازالتي مي باشد.

آنومالي درجه 2 به مساحت 5/1 كيلومتر مربع در شمال غرب مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توفيت و گدازه آندزي بازالتي مي باشد.

آنومالي درجه 2 به مساحت 1 كيلومتر مربع در شمال  مزرعه سه كلفت قرار دارد. سنگ بالا دست آن شامل توفيت و گدازه آندزي بازالتي مي باشد ( نقشه شماره21).