فصل ششم

نتايج و پيشنهادات

نتايج و پيشنهادات:

محدوده يحيي آباد به مساحت حدود 25 كيلومترمربع مي باشد كه تعداد 190 نمونه ژئوشيمي، 47 نمونه كاني‌سنگين و 24 نمونه سنگي كانه‌دار از آن برداشت گرديده است.

1- محدوده مذكور محصور بين مختصات جغرافيايي 3792094 الي 3781627 و  500429 الي 509641 مربوط به نقشه زمين‌شناسي 1:100000 آران مي‌باشد.

2- واحدهاي سنگي منطقه شامل سنگهاي آذرين نفوذي (گرانوديوريت توناليت و گرانيت و در برخي موارد كوارتز ديوريت، توناليت بافت پرفيري)، سنگهاي آذرين خروجي (جريانهاي گدازه ليتيك دار داسيتي- ريوليتي، گدازه‌هاي برش شده بازالتي، ايگنمبريت و توف برشي شده، واحدهاي سنگي رسوبي (سنگ‌آهك، مارن، كنگلومرا، شيل) مي‌باشد.

3- ساختار تكتونيكي منطقه بيشتر به تبعيت از گسلهاي با روند شمال غرب-جنوب شرقي شكل گرفته است.

4-كانه زائي در منطقه در ارتباط با توده نفوذي با تركيب گرانوديوريت، گرانيت ،توناليت وكوارتز ديوريت است كه اثر محلولهاي گرمابي در قاعده سنگهاي آهكي سازند قم آثار كانه زايي فلزي بوجود آمده است. زمان تأثير محلولهاي گرمابي پس از توده نفوذي است زيرا در برخي موارد سنگهاي توده نيز دگرسان شده است. رگه ها و دايكهاي آپليتي ريوليتي و يا سيليسي سنگهاي توده نفوذي و يا سنگهاي مجاور توده را قطع كرده است. در برخي موارد بر اثر فعاليت محلولهاي هيدروترمال سنگها به شدت دگرسان شده است.

5-بالاترين مقدار نتيجه ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي براي عنصر طلا 4 ميلي گرم در تن و براي عنصر مس 200گرم در تن مي‌باشد.

6- نتايج آناليز نمونه‌هاي سنگي كانه‌دار بالاترين مقدار براي عنصر طلا  ppb9 و براي عنصر نقره ppm 169 و مس 59/5 درصد مي‌باشد.

7- در نمونه هاي كاني سنگين ذره طلا مشاهده نشد. در تمام اين نمونه ها بيشتر گارنت واپيدوت مشاهده گرديد كه مي تواند دليل بر بودن اسكارن در منطقه باشد.

8-همبستگي عناصر بصورت زير مي‌باشد:

As,Ag,Zn,Cu,Sb,Pb

Au,W

Sn,Bi

پيشنهادات:

- با توجه به تلفيق نتايج مطالعات ژئوشيمي، كاني‌سنگين، سنگ‌كانه‌دار،مطالعات صحرايي و وجود اسكارن محدوده غرب يحيي آباد(نقشه شماره6-1) جهت ادامه مطالعات اكتشافي براي عنصر مس، نقره و عناصر پاراژنز آنها پيشنهاد مي‌گردد.

منابع:

1-سازمان زمين‌شناسي كشور، (1380)، گزارش اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك برگه 1:100000 آران

2- حسين پاك، علي‌اصغر، (1380)، تحليل داده‌‌هاي اكتشافي (جدايش زمينه از آنومالي-آمار و احتمال مهندسي –تخمين ذخيره)

3-حسني پاك، علي‌اصغر، (1380) اصول اكتشافات ژئوشيميايي، انتشارات دانشگاه تهران

4-امامي، (1996)، نقشه زمين‌شناسي 1:100000آران