فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

اساس و زیربنای هر عملیات اکتشافی، با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی، اکتشافات ناحیه ای در مقیاس 100،000 :1  می باشد. البته برای رسیدن به این مقصود از تمامی روشهای ژئوشیمیایی و اطلاعات ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای که در این پروژه به آن پرداخته  می شود نیز یکی از همین روش هاست که با نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای به عنوان بخشی از طرح اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی در محدودة  ورقة 100،000 : 1 گزیک میباشد.

این عملیات در دو بخش، طراحی و انجام گردیده است. بخش اول شامل طراحی، برداشت و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل بوده و بخش دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های کانی سنگین، همچنین نمونه های سنگی از آلتراسیونها، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

1-2- اهداف اکتشافات مقدماتی در مقیاس ناحیه ای

تجربه ثابت کرده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عمدتاً جزء 40- مش ) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (100،000 :1  تا 250،000 :1 ) بسیار کارآمد باشد. نتایج این بررسیها در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و اکتشاف نواحی که احتمال وجود نهشته های کانساری در آن بالاست می تواند بسیار موثر باشد. به جز کاربردهای مستقیمی که این بررسی ها دارا می باشد می توان به طور غیر مستقیم از نتایج آن در زمینه های کشاورزی و محیط زیست بهره برد. بدیهی است اهداف این گونه بررسی ها با اهداف نوع اول متفاوت است.

در مورد اول که هدف کشف آنومالی در هالة ثانویه است باید از روش های آماری استفاده نمود که اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را  افزایش داده و از طریق شدت بخشیدن به آنومالی ها در شناسایی     دقیق تر آنها مفید واقع شود. در حالت دوم که هدف دستیابی به روندهای ناحیه ای است باید از تکنیک های آماری که میزان تاثیر آنومالیها را در روندهای ناحیه ای کاهش می دهد، استفاده نمود. چگالی نمونه برداری در این حالت معادل یک نمونه، به ازای هر 2 الی3 کیلومتر مربع است. این مساحت به وسیلة سقف بودجة تعیین شده برای هر پروژه کنترل می گردد.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مطالعات پیشین مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر جمع آوری و رقومی سازی گردید:

1- نقشه زمین شناسی 100،000 :1 گزیک- سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

3- نقشه زمین شناسی 250،000 :1 گزیک - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

4- نقشه ژئوفيزيك هوايي 250،000 :1 - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

5- نقشه توپوگرافی 250،000 :1 گزیک- سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

6- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح به شرح زیر :

6-1- آواز برگة   8055 I

6-2- خوشاب برگة8055 II 

6-3-دستگرد برگة   8055 III

6-4- اسد آباد برگة   8055 IV

7-گزارش پردازش داده های ماهواره ای ASTER به منظور شناسایی ومعرفی مناطق با پتانسیل معدنی،تعیین   اولویت های اکتشافی برای موادمعدنی فلزی و غیرفلزی در محدوده استان خراسان جنوبی(شهرستان درمیان)– دکتر محمد حسن کریم پور

8-نقشه اطلس راههای ایران- انتشارات سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

1-4- موقعیت جغرافیایی وراههای ارتباطی

محدوده مورد مطالعه از شمال به گزیک از غرب به اسدیه از جنوب به منطقه ماخونیک واز شرق به خوشاب محدود می شود نقشه(1-1). همچنین دارای  مختصات جغرافیایی زیر است:

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
|  00 ˚60 |  00 ˚33 | 3655286 | 219700 | A |
|  30 ˚60 |  00 ˚33 | 3654063 | 266430 | B |
|  30 ˚60 |  30 ˚32 | 3598613 | 265120 | C |
|  00 ˚60 |  30 ˚32 | 3599826 | 218127 | D |

از طریق راه آسفالته بیرجند- اسدیه- طبس مسینا وطبس مسینا-گزیک واز آنجا طی یک مسیر آسفالته به آواز وبعد از آن از طریق راه شوسه به سمت خوشاب می توان به قسمتهای شمالی منطقه دسترسی پیدا کرد.همچنین می توان توسط راه آسفالته طبس– دستگرد و از آنجا از طریق راه شوسه رزه و رودخانه خوشاب وارد بخشهای مرکزی منطقه شد. راه آسفالته  طبس مسینا– دستگرد – راتوک پایین و راه خاکی راتوک پایین  به سمت ماخونیک دسترسی به قسمتهای جنوبی منطقه را میسر می سازد.

1-5- آب وهوا

تفاوت ارتفاع در مناطق کوهستانی و پست استان باعث به وجود آمدن شرایط آب و هوایی نیمه خشک در نواحی کوهستانی وآب وهوای خشک در دشت ها و زمین های پست شده است. بطور کلی این منطقه دارای آب وهوایی خشک و نیمه خشک می باشد. حداکثر بارندگی آن 176 میلی متر و حداقل آن 76 میلی متر در سال است. پوشش گیاهی این منطقه از بیشه زار ودرختچه زارها، مراتع کم تراکم تا نیمه متراکم ودر برخی نقاط جنگلهای تنک تشکیل شده است. از ویژگیهای آب و هوایی این ناحیه می توان به بارشهای رگباری و تند اشاره کرد که در بعضی مناطق موجب جاری شدن سیلاب می شود.

1-6- منابع آب

به علت بارش کم وتبخیر شدید همواره آب اهمیتی خاص وحیاتی در این ناحیه داشته است بطوریکه نیاکان ما باحفر اولین قنات ها،ایجاد آب بندها وجمع آوری سیلاب ها سهمی در رفع این مشکل داشته اند.

مهمترین مشکلاتی که منابع آب منطقه با آن روبرو است وجود لایه های نمکی وشکل حوضه های آبریز است که سبب شوری آب می شود.از منابع آبهای زیر زمینی بوسیلة  قنات ها،چشمه ها،چاه های عمیق ونیمه عمیق ونهر ها بهره برداری می شود.متاسفانه این منطقه به دلیل خشکسالی های پی در پی وبهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی با افت شدید منابع آب مواجه است.

1-7- وضعیت معیشتی

زراعت، باغداری، دامپروری، صنایع دستی، پرورش زنبور عسل،آبزی پروری وکارگری از منابع درآمد روستاییان این منطقه می باشد در بین محصولات کشاورزی کشت زعفران،زرشک،عناب،پسته وبادام به دلیل سازگاری با شرایط محیطی اهمیت فراوانی دارد.

1-8- زمین ریخت شناسی

چهار ریختار عمده در سطح منطقه قابل بحث وبررسی است که به شرح واحدهای زیر بیان می گردد :

واحد A : این واحد بیشتر چهره ساز بوده وراستای آن شمالی- جنوبی است،سنگهای تشکیل دهنده آن عمدتاً از واحد وابسته به پوسته اقیانوسی است که از دو سوی خاوری وباختری توسط یک سری سنگهای کربناتی پوشیده می گردد.دارای سطوح فرسایش زبر وخشن بوده وبا قلل کشیده ومضرس پدیدار می گردند. نواحی مرتفع آن را گاهاً سنگهای نفوذی وبطور پراکنده کربنات تشکیل می دهند،در نقاط مرتفع و پرشیب تا حدودی فرسایش پذیر هستند.

واحدB  : افراز آن از واحد A پائین تر وسنگهای سامان دهنده آن فرسایش پذیر و با شیب حدود 30 درصد مشخص هستند. با سطوح فرسایش صاف وهموار وقلل تقریباً گرد ومدور همراه می باشند. رخساره های فیلیش با ارتفاعات کم وگاهاً تپه ماهوری جزء این واحد بحساب می آیند.

واحدC  : شامل نهشته های کوهپایه ای وپادگانه های بریده بریده هستند که معمولاً روی سطوح توپوگرافی آنها قطعات ریز ودرشت وحتی تکه سنگهای بزرگ را می توان آشکارا مشاهده نمود.

واحدD  : دشت هموار وصاف با شیب حداکثر تا 5 درجه را شامل می شود که غالباً زیر پوشش زراعت بصورت دیم یا آبی هستند. شایان ذکر است در خاور، ارتفاعات بلند و چهره ساز دشتِ طبس مسینا در معرض دید قرار می گیرد.

از رودخانه های معروف در منطقه می توان رودخانه های رودشور،  شاه ولی، فخرود و مچانو را نام بردکه   رودخانه فخرود با روندی شمال غربی- جنوب شرقی در غرب منطقه جریان دارد.آبریز شاه ولی در شمال غرب منطقه با روند غربی- شرقی قرار دارد وآبریز رودشور در شرق منطقه از غرب به شرق به سمت خوشاب امتداد دارد .

1-9- زمین شناسی

قدیمی ترین سازندی که در منطقه مشاهده می شود بلوکی از آهک اربیتولینی در گوشه شمال شرق می باشد.      (نقشه2-1) فسیلهای موجود سن نئوکومین تا آبتین را نشان می دهند.سنگ آهک،دولومیتی شده ولایه بندی مشخصی را نشان نمی دهد.در بخش اصلی آن بایومیکرایت حاوی میلیولیدها و اربیتولینیدها می باشد وفسیلهای موجود سن آپتین تا آلبین را نشان می دهد.

در محدوده گزیک ارتباط مشخصی بین آهک ها با سایر سازندها مشاهده نمی شود وآنها تنها در چند بلوک در فیلیش های کرتاسه حضور دارند.

سازندهای کرتاسه فوقانی به وفور رخنمون دارند و شامل فیلیش ،ولکانیک ها وسنگهای دگرگون شده         می باشند.در بخش شرقی سازندها پیوسته از کرتاسه فوقانی تا پالئوسن حضور دارند وافیولیت در آن مشاهده       نمی شود ولی بخش مرکزی دارای واحدهای افیولیتی وچند سازند فیلیشی می باشد.این دو بخش با یک گسل از هم جدا می شوند. بطوریکه افیولیتها در ارتباط نزدیک با یک سازند فیلیشی کرتاسه فوقانی هستند.هر دو آنها در معرض یک دگرگونی حرارتی- حرکتی قرارگرفته اند که ازرخساره های درجه پایین تا رخساره گلاکوفان شیست در تغییر هستند.

توالی افیولیتی از نوع کف اقیانوس، مخصوصاًدر منطقه راتوک پایین که یک ناودیس بزرگ را ایجاد می کند رخنمون دارد وهمچنین این حالت در اطراف گزیک نیز دیده می شود. قسمت تحتانی از پریدوتیت،عمدتاً لرزولیت تا هارزبورژیت تشکیل شده است.آنها حاوی زون های سرپانتینی شده هستند ولی این زون ها به قدری کوچک هستند که قابل ترسیم در نقشه نمی باشند. سنگ های اولترابازیک در منطقه که حاوی کانی های فلزی هستند، یک روند تدریجی تا گابرو را داشته که در نهایت به دیاباز و میکروگابرو می رسند. بخش فوقانی حاوی مجموعه ای از بازالت بالشی وتوفهای بازیک می باشد. در بالاترین بخش توالی ولکانیک ها با رسوباتی مانند رادیولاریت ، ژاسپر،      گری واک وآهک های چرتی شده همراه می باشند. سازند فیلیشی که با افیولیتها چین خورده و دگرگون شده است، غالباً از رسوبات دانه ریز که حاوی لایه های ماسه سنگ، ماسه سنگ قهوه ای، شیل سبز،گری واک و      لایه های میکروکنگلومرا می باشد تشکیل شده است.

فیلیش ها وافیولیتهای منطقه با شدت های مختلف دگرگون شده اند که این شدت مربوط به شرایط منطقه    می باشد.در توده ای که در شمال جاده اسدآباد-طبس وجود دارد فیلیش یک رخ جریانی ساده نشان می دهد.کمی به سمت جنوب کلریت وسرزیت نیز حضور دارند.در شمال مرکز منطقه(آب گرم)و در جنوب مرکز منطقه(جنوب شرقی کوه راتوک) این رخساره ها به سنگ های دگرگونی درجه بالاتری تبدیل می شوند. در اینجا دو مرحله دگرگونی صورت گرفته است: مرحله اول،دگرگونی حرارتی- حرکتی که موجب شیستوزیته وتشکیل گلاکوفان، پامپلئیت، استلیپنوملان، اپیدوت،آلبیت، ترمولیت واکتینولیت شده است. مرحله دوم که دگرگونی پس رونده است منجر به تبلور مجدد کلریت،مگنتیت،اپیدوت واکتینولیت می شود. افیولیتها و سنگهای دگرگونی به صورت غیر همشیب با سازندی که شامل لایه های کنگلومرائی حاوی قلوه های گرد شده با جورشدگی ضعیف و اندازه های درشت از قطعات افیولیتی، سنگ های دگرگونی وآهک سفید می باشد،پوشیده شده است.فسیلهای موجود در این واحد سن ماستریشین را نشان می دهند.

در قسمتهای شرقی توده هایی از سنگ های آذرین وارد سازندهای ائوسن وکرتاسه فوقانی می شوند که گاه سازند ماسه سنگ قرمز فوقانی را نیز مورد نفوذ قرار می دهند. ترکیب آنها عمدتاً کوارتز دیوریتی است. بافت پورفیری یا میکروگرانولار نشان دهنده نیمه عمیق بودن آنها می باشد. سن سنجی دقیق یک سنگ کوارتز دیوریتی سن میوسن را نشان داد.کنتاکت ها در این محدوده بصورت هم شیب می باشد.

در بخش شرقی ستیغ هایی از آهک توده ای (کوه رضا وکوه کمرزری) قابل مشاهده است. در سمت کوه رضاآهک ها بصورت غیر هم شیب با فیلیش ها ولاواها پوشیده شده است. (نقشه1-2)

حضور سنگ آهک های مارنی،آهک دولومیتی با لوماشل ها نیز قابل مشاهده است و با استفاده از  میکروفسیل های مختلف سن پالئوسن برای همه این مجموعه حاصل شده است.در اطراف چشمه های آبگرم رخساره های حاوی میان لایه های مارنی مقادیر فراوانی میکروفونای پلانکتونی با سن پالئوسن فوقانی دارد. بخش فوقانی این سازند مربوط به ائوسن است که با زونی که در آن لایه هایی از سنگ آهکهای بایواسپارایتی غنی از نومولیت حضور دارد مشخص می شود ودر نهایت مارن و ماسه سنگ مشاهده می شود.سازندهای بعدی ضخامتی حدود حداقل 800 متر دارند وشامل مارن،ماسه سنگ وگاهی کنگلومرا می باشد که لایه بندی تدریجی نشان       می دهند.در منطقه آبگرم سن ائوسن تحتانی تعیین شده است.

در منطقه غربی رخساره های فلیشی با آندزیت بازالت و ماسه سنگ توفی مشاهده می شود. یک جریان آندزیتی نیز همرا با حضور فلیش  در بخشهای فوقانی دیده می شود.سازند های کرتاسه،پالئوسن وائوسن تحتانی توسط رسوبات با رخساره های قاره ای پوشیده می شوند.این واحد کنگلومرائی فسیل ندارد وبا مقایسه با بخش های مجاور بخش تحتانی آن مربوط به ائوسن تحتانی وبقیه قسمت ها ائوسن میانی تا فوقانی هستند.

برخی سنگ های اسیدی نیز در جنوب دیده می شوند. این سنگ ها جوان تر از ائوسن میانی هستند و بصورت پیل هایی در کنگلومرای مربوط به بازالت های پلیوسن حضور دارند. سن سنجی دقیق یک سنگ کوارتز دیوریتی سن میوسن را نشان داد.

جریان های بازالتی پلیوسن تا اوایل کواترنر در جنوب منطقه به چشم می خورند.این فعالیت های آتشفشانی عمدتاً فورانی بوده وبا مقادیر کمی پیروکلاست ودایک همراه می باشند. سن کواترنر با تراسهای گراولی مشخص می شود.

1-10-بررسی چگالی شکستگی ها و نقش آنها در کنترل آنومالی

برخلاف منطقه خوشاب چهره آنومالی ها بگونه ای شفاف پیوند خود را با تنش های تکتونیکی آشکار        می سازد. کلیه محدوده هایی که با نام آنومالی روی نقشه جانمایی شده بدون استثنا هم راستای با گسله های طولی و همسوی با واحدهای ساختاری است. چهره تکتونیکی ناحیه نقش اساسی در رخداد رخساره های لیستونیتی، تراورتن زایی، دگرریختی و دگرسانی سنگ های الترابازیکی ایفا نموده و هرجا که به مناطق گسلیده نزدیک تر می گردیم شدت پدیده های وابسته به رخدادهای تکتونیکی آشکارتر می گردد.

منطقه گزیک درواقع محل برخوردگاه دو واحد زمین ساختی بلوک افغان و لوت است و رخساره پوسته اقیانوسی موجود در میان دو بلوک مورد سخن بر اثر برخورد آنها در زمان کرتاسه بالا و ائوسن زیرین است. واحدهای موجود در منطقه خوشاب به بلوک افغان و انباشت های باختر ورقه گزیک با بلوک لوت وابسته بوده و بخش مرکزی این دو بلوک همان واحد پوسته اقیانوسی است که با نام زمین درزه سیستان معروف بوده و نام بلوک خاش– نهبندان و یا ایرانشهر-بیرجند نامیده شده است.

بنابراین با توجه به گفتار فوق، شکل( 5-1 )و نقشه چگالی گسله ها، همسویی تراکم گسله ها با آنومالی های معرفی شده آشکارا در معرض دید قرار می گیرد.

1-11- منابع اقتصادی

اکثر کانی های این منطقه در ارتباط با افیولیت ها هستند و عمدتاً شامل هونتیت و منیزیت  می باشند یک رخنمون مس در جنوب منطقه مشاهده می شود که از نوع استراتی باند می باشد ودر بالای سری های ولکانوسدیمتری دگرگون شده حضور دارد، مالاکیت های فرعی در ارتباط با سنگ های میکرودیوریتی که در داخل آندزیت های کرتاسه فوقانی نفوذ کرده اند مشاهده می شود. حضور هونتیت بصورت رگچه های کوچک در سنگهای اولترابازیکی هوازده شده وسرپانتین شده مشاهده می شود.آنها در شمال طبس وجنوب دستگرد استخراج می شوند. منیزیت در ارتباط با هونتیت یافت می شود ولی عمدتاً همراه با سنگ های اولترابازیکی سرپانتینی شده در کوه رضا وکوه راتوک مشاهده می شود.

1-12- پتانسیل یابی

در این بخش اندیس های معدنی، معادن فعال ومتروکه، مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، سنگ تزئینی و لاشه به همراه موقعیت جغرافیایی و واحد سنگی شناسایی شده در جداولی آورده شده است.

1-12-1- اندیسهای معدنی

| نام ماده معدنی | مختصات(UTM) |  | واحد سنگی |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  |
| منیزیت | 3619420 | 242856 | سنگهای اولترابازیک سرپانتینی شده |
| منیزیت | 3609926 | 244421 | گابرو |
| مس | 3600119 | 249491 | آهک وتوف بازیکی |

1-12-2- معادن فعال ومتروکه

| نام ماده معدنی | مختصات(UTM) |  | واحد سنگی |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  |
| معدن فعال منیزیت | 3642539 | 240457 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3640098 | 241562 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3635195 | 242480 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3629686 | 243252 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3617480 | 240373 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3616562 | 241646 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3616562 | 241646 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3616123 | 240060 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن فعال منیزیت | 3615456 | 243169 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |
| معدن متروکه منیزیت | 3608716 | 242606 | در سنگهای الترابازیکی سرپانتینی شده |

1-12-3- مواد معدنی فلزی

| نوع ماده معدنی | موقعیت جغرافیایی | واحد سنگی | نوع کانی سازی | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مس | جنوب نقشه | سنگ آهک | گرمابی (اسکارنی) | احتمال دارد که اعماق یک توده نفوذی حضور داشته باشد.اندیس معدنی در منطقه گزارش شده است |
| نیکل وکروم | از شمال به جنوب در شرق منطقه کشیده شده است | اولترامافیک ها | افیولیتی | اندیس معدنی مشاهده نشده است |
| مس، سرب ، روی ونقره | در شمال وشمال غرب منطقه به مقدار زیاد در فیلیش ها،دیابازها وسایر واحدها دیده می شود | دایک های کوارتز میکرودیوریت | گرمابی | - |
| مس، سرب ، روی، نقره و طلا | در شمال وشمال غرب | کوارتز دیوریت | گرمابی ویا پورفیری تیپ دیوریتی | در اطراف برخی توده های کوارتز دیوریت در واحدهای فیلیشی-ماسه ای آلتراسیون سیلیسی مشاهده شده است که این بخش با تاکید بیشتری بر عنصر طلا بایستی بررسی شود |
| طلا | چندین واحددر شمال کوه راتوک، یک واحد نیز درجنوب منطقه درغرب کوه راتوک دیده می شود | لیستونیت | گرمابی | از جمله واحدهای مهم در منطقه است که جهت پی جویی طلا باید مورد توجه قرارگیرد. |

1-12-4- مواد معدنی غیرفلزی

| نوع ماده معدنی | موقعیت جغرافیایی | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| منیزیت | جنوب کوه کمر سیاه | در اولترابازیک ها مشاهده شده است.اندیس معدنی در این توده ها مشاهده شده است. |
| منیزیت | شمال شرق کوه راتوک وجنوب منطقه | در واحدهای گابرویی حضوردارد.اندیس معدنی در این توده ها مشاهده شده است. |
| منیزیت،تالک،آزبست وهونتیت | از شمال به جنوب در شرق نقشه کشیده شده است | عمدتاً حاصل هوازدگی اولترامافیک ها می باشد ولی اندیس فقط در بخشهای فوق گزارش شده است ومطالعات بیشتری لازم دارد. |
| آهک اربیتولین دار | شمال شرق نقشه | - |
| مارن ،آهک وآهک ماسه ای | شمال شرق وشرق باغ شمس آباد | - |
| آهک هیپوریتی | بصورت واحدهای کشیده از شمال تا مرکز ودرجنوب نقشه ادامه دارد | - |
| آهک نومولیتی | یک واحد کوچک در جنوب نقشه | - |
| ماسه سنگ ومارن | بصورت واحدهای کشیده از شمال تا مرکز ودرمرکز نقشه ادامه دارد | - |

1-12-5- سنگ تزئینی

| نوع سنگ | موقعیت جغرافیایی | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| کوارتز دیوریت | از شمال وشمال غرب ومرکز وجنوب نقشه | - |
| گابرو | از شمال تا جنوب در مرکز نقشه رخنمون دارد(در غرب و شرق گزیک،جنوب حسین آباد و جنوب غرب کوه راتوک) | - |
| میکروگرانودیوریت | در اطراف کوه نرگس در جنوب نقشه | - |
| دایک های کوارتز میکرودیوریت | درشمال غرب وشمال نقشه به مقادیرزیاد در فیلیش هاودیابازها وسایر واحدها مشاهده می شود | - |

1-12-6- سنگ لاشه

| نوع سنگ | موقعیت جغرافیایی | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| سنگ های اولترابازیکی | در بخش مرکزی نقشه از شمال به جنوب کشیده شده است | این واحد حاوی معدن هاو اندیس های منیزیت است |
| گابرو،دیاباز ومیکروگابرو | از شمال تاجنوب در مرکز نقشه حضوردارد(در غرب وشرق گزیک،جنوب حسین آباد وجنوب وغرب کوه راتوک) | - |
| آندزیت | در شرق کلاته علی | - |
| پیروکسن آندزیت وآندزیت | شمال غرب نقشه،در بخش های مرکزی،جنوب غرب و جنوب نقشه | - |
| کوارتز دیوریت | در شمال و غرب و یک واحد کوچک در جنوب نقشه | - |
| تراکیت | یک واحد کوچک درجنوب غرب نقشه | - |
| دایک های کوارتز میکرودیوریت | درشمال غرب وشمال نقشه به مقادیرزیاد در فیلیش هاودیابازها وسایرواحدها مشاهده می شود | - |
| بازالت دولریتی وآندزیت پورفیری | در شمال،مرکز وشرق تاجنوب شرق ادامه دارد | - |