فصل چهارم

مطالعات كاني سنگين

4-1- تاريخچه و مقدمه

كشف و پي جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی سنگین در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت .

در پهنه وگستره ايران و بطور اخص در بخش های شرقی کشور  بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي و سيلابي، مخروط افكنه ها سواحل گسترده، ماسه هاي بادي، حوضه هاي آبريز وسيع و… با استفاده از اين روش مي توان به منابع معدني ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار دست يافت.

پيرو اهميت و ارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي                    اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ، در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در ورقه یکصدهزارم گزیک، پس از بررسي هاي ژئوشیمیایی به منظور مشخص سازی آنومالی های واقعی اقدام به طراحي و نمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

4-2-طراحي شبكه نمونه برداري بهينه در حوضه هاي آبريز

در پروژة گزیک با توجه به محدودیت در برداشت نمونه های کانی سنگین(1 نمونه به ازای 30 کیلومترمربع) سعی گردید تا محل نقاط نمونه برداری در مرز جدایش ارتفاعات با نقاط پست طراحی گردد تا بعلت کم شدن ناگهانی سرعت آب به بیشترین تجمع کانی های سنگین دست یابیم. ضمن آنکه در طراحی شبکه دقت گردید تا کل ناهنجاریهای با اهمیت منطقة مورد مطالعه مورد پوشش نمونه برداری قرار گیرد.

4-3-نمونه برداري

با توجه به تجربيات بدست آمده در اكتشافات ژئوشيميايي در مقیاس ناحیه ای مناسبترين مقدار                  کانی سنگین برداشته شده از رسوبات آبرفتي در حد 5 تا 10 ليتر نمونه الك شده از عمق حداقل10 سانتيمتری بستر رودخانه می باشد. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود10 تا20 ليتر در صورت امکان حمل نمونه و از رسوبات درشت تا ریزدانه برداشت ميگردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها،آبشارك ها، محل اتصال آبراهه ها، رنگ رسوب(رسوبات سياهرنگ ، قهوه اي وقرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد)، محل جریان آب در برخورد با موانع طبیعی  ومركز ثقل آبريزها و…ضروري است.

در محدوده منطقه گزیک با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي 78 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة ناهنجاریهای ژئوشیمیایی به روش كاني سنگين برداشت شد.

4-4-مراحل آماده سازي نمونه ها

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي دهد. نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده نخست گل شويي مي شوند. پس از انجام عمل گل شويي، لاوک شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری ودر نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام ميشود، درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد (AA)،كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)، مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده، انجام ميشود. مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند. از       شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ، اپيدوت،گارنت و… را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجزمعدودي ازآنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنها ميتوان به كانيهاي طلا، نقره،سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل،رآلگار،اورپيمان،باريت،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب و روي اشاره كرد.

4-5- محاسبه گرم در تن كانيها

درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد فراواني بالایی در طبیعت برخوردارهستند نتايج بصورت كمّي ارائه شده است. این درحالی است که نتايج بدست آمده از مطالعه برخی كانيها که توزیع آنها در طبیعت از فراوانی بسیار پائینی برخوردار است، بصورت كيفي می باشد. براي بدست آوردن مقادير كمّي کانیهای سنگ ساز در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي کشور استفاده شده است(معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها، ا.تدين، ف.آزرم).

همانطور که اشاره شد، داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا، نقره، پلاتين، سينابر، استيبنيت و…و بطور كلي كانيهاي كانسارساز مي تواند به مراتب مفیدتر از داده های کمی واقع شود. لازم به ذکر است که در مورد برخی از کانیهای مورد سخن به دلیل بالا بودن تعداد ذرات (بیش از 30 ذره) می توان مقدار آن را به صورت کمّی و کیفی محاسبه نمود ولی در اکثر نمونه ها به علت کمی تعداد ذرات، غلظت این کانیها بصورت کیفی( تعداد ذرات مشاهده شده در نمونه) بیان شده است.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيها به ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه پس انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين منطقه مورد مطالعه در جدول  (2) در پیوست گزارش،آورده شده است.

4-6- ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت

به منظوردرك هرچه بهترموقعيت مكاني ونحوه انتشارکاني هاي كانسارساز درکل گسترة منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم نقشه های كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه فراكسيون هاي سه گانه گرديد. (نقشه 4-1)

در محدوده ورقه یکصدهزارم گزیک 78 نمونه کانی سنگین مورد مطالعه قرار گرفت که در بررسی این   نمونه ها محدوده مورد سخن از نظر کانی زایی عناصر مختلف مانند سرب، مس، تیتانیم و ندرتاً طلا قابل توجه     می باشد. از کانی های سرب در منطقه می توان به به گالن (PbS)، سرب آزاد، سروزیت (PbCo3) و پیرومورفیت (Pb5(Po4)3Cl) اشاره نمود که بصورت کاملاً پراکنده در منطقه مشاهده شده اند.کانی گالن در نمونه های GK-346 (1 ذره)، GA-415 (2 ذره)، GA-936 (1 ذره) و GK-550 (2 ذره) گزارش گردیده است.

ناهنجاری مس در منطقه عمدتاً بصورت کانی کوپریت  (Cu2O)می باشد که در نمونه های GK-334 (1 ذره)، GK-336 (5 ذره) و GK-544 (1 ذره) گزارش گردیده است که بعضی از آنها با کانی مالاکیت(Cu2(Co3)(OH)2) همراه می باشند. همچنین کانی های کوولیت (CuS) و مس آزاد نیز در برخی از نمونه ها مشاهده شده است. از  کانی های همراه طلا نیز می توان به کانی سینابر اشاره نمود که به مقدار نسبتاً قابل توجهی در نمونه ها حضور دارد. کانی ارسنوپیریت(FeAsS) نیز به مقدار یک ذره در نمونه GA-346 مشاهده شده است ضمن آنکه نمونه شماره  GV-802 نیز دارای یک ذره طلا به شکل لامپی و بصورت نیمه زاویه دار می باشد (پیوست 2). کانی ایلمنیت نیز در منطقه مورد سخن بصورت پراکنده و در بخش های مختلف مشاهده گردیده است. این کانی 10 تا 60 درصد فاز AV را شامل می شود. در اکثر نمونه ها آثاری از کلریتی شدن در کانی های باریت، پیروکسن، هماتیت و کانی های آلتره مشاهده شده است که بصورت پوششی سبز رنگ در سطح این کانی ها حضور دارد. کانی های اسپینل و الیوین نیز در برخی از این نمونه ها مشاهده گردیده است. با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت منطقه مذکور به لحاظ دارا بودن عناصر مس، سرب، طلا و تیتانیم می تواند حائز اهمیت و قابل توجه قرار گیرد. با توجه به نقشه (4-1) چهارده محدوده ( در مجموع حدود 240 کیلومتر مربع) به عنوان گزینه های برتر انتخاب شد که به ترتیب شماره گذاری شده در نقشه به قرار ذیل می باشد.

4-6-1- محدوده اول: این محدوده در گوشه شمال غربی ورقه یکصدهزارم گزیک و در 5 کیلومتری شمال شرقی روستای اسدآباد واقع شده است. محدوده مذکور که دارای مساحت تقریبی 7 کیلومتر مربع می باشد، از واحدهای فلیش و آبرفت سازمان یافته است. از این محدوده 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که بر پایه مطالعات انجام شده 80/65 گرم در تن ایلمنیت، 2 ذره گالن، 1 ذره پیرومورفیت، 2 ذره وانادینیت، 1 ذره لیتارژ و 1 ذره مولیبدنیت گزارش گردیده است. ضمن آنکه این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی نیز به عناصر نقره و ارسنیک آنومالی نشان داده است.

4-6-2- محدوده دوم: این محدوده با مساحت تقریبی 5 کیلومتر مربع در بخش های شمالی منطقه و در مجاورت روستای گزیک جای گرفته است. از این محدوده یک نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در آن 04/5 گرم در تن ایلمنیت، 1 ذره گالن، 43/0 گرم در تن شئلیت و 1 ذره ارسنوپیریت گزارش گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی نیز عناصر طلا و تیتانیم در محدوده مورد سخن آنومالی نشان داده اند. لازم به توضیح است که در این محدوده واحدهای سنگی شامل دیوریت، بازالت توفی، گابرو و آبرفت می باشد.

4-6-3- محدوده سوم: این محدوده در بخش های شمالی منطقه و در 5/4 کیلومتری شمال شرقی روستای آواز واقع شده است. مساحت آن تقریباً 7 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای شیل، بازالت دلریتی، ماسه سنگ، گلوکوفان شیست، آهک بیواسپاریتی، فلیش و گابرو سازمان یافته است. بر پایه مطالعات کانی سنگین بر روی دو نمونۀ برداشت شده،  3 ذره شئلیت، 2 ذره سینابر ، 3 ذره اسمیت زونیت، 1 ذره طلا و 5 گرم در تن ایلمنیت مشاهده گردیده است ضمن آنکه این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی نیز به عناصر ارسنیک، آنتیموان، مس، سرب، بیسموت و آهن آنومالی نشان داده است.

4-6-4- محدوده چهارم: این محدوده با مساحت تقریبی 17 کیلومتر مربع در جنوب ورقه یکصدهزارم گزیک و در مجاورت روستای سولابست واقع شده است. از این محدوده 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در نمونه GK-303 ، 47/31 گرم در تن و در نمونه GK-316 ، 40/56 گرم در تن کانی ایلمنیت مشاهده شده است. محدوده مورد سخن در بررسی های ژئوشیمیایی نیز به عناصر آنتیموان، مس، نیکل، کروم، کبالت، منیزیم و منگنز آنومالی نشان داده است. با توجه به قرارگیری محدوده مذکور در توالی افیولیتی خاش - نهبندان، حضور این عناصر و همچنین مشاهده کانی ایلمنیت امری منطقی می باشد.

4-6-5- محدوده پنجم: این محدوده در جنوب شرقی ورقه یکصدهزارم گزیک و در 9 کیلومتری جنوب غربی روستای خوشاب واقع شده است. مساحت این محدوده 53 کیلومتر مربع بوده و از آن 4 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است که بر پایه مطالعات انجام شده 10 ذره سینابر، 5 ذره سروزیت، 1 ذره اسفالریت، 11/26 گرم در تن ایلمنیت و 1 ذره سرب طبیعی گزارش گردیده است. بر اساس بررسی های ژئوشیمیایی نیز محدوده به عناصر نقره، آنتیموان، سرب، باریم، نیکل، کروم، کبالت، منیزیم و آهن ناهنجاری نشان داده است.لازم به توضیح است که محدوده فوق الذکر به لحاظ دارا بودن عناصر سرب و روی حائز اهمیت و در خور توجه است. این محدوده از واحدهای ماسه سنگ، شیل، آهک و بازالت دلریتی سازمان یافته است.

4-6-6- محدوده ششم: این محدوده با مساحت تقریبی 5 کیلومتر مربع در گوشه جنوب شرقی ورقه یکصدهزارم گزیک قرار گرفته است. از این محدوده تعداد 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که بر پایه مطالعات انجام شده 3 ذره سرب طبیعی، 1 ذره سروزیت، 2 ذره گالن، 10 ذره سینابر، 1 ذره پیرومورفیت و 1 ذره مس طبیعی مشاهده گردیده است. بر اساس بررسی های ژئوشیمیایی نیز این محدوده به عناصر روی، قلع و تنگستن آنومالی نشان داده است. واحدهای سنگی این محدوده شامل آهک اربیتولینادار و شیل می باشد. محدوده مذکور از نظر عناصر سرب و روی قابل توجه است.

4-6-7- محدوده هفتم: این محدوده در شرق ورقه یکصدهزارم گزیک در 12 کیلومتری شمال روستای خوشاب و با مساحت تقریبی 50 کیلومتر مربع واقع شده است. از مطالعه کانی های سنگین برداشت شده از این محدوده مقادیر قابل توجهی کانی ایلمنیت و همچنین 3 ذره کانی پیرومورفیت گزارش گردیده است. ضمن آنکه بر پایه بررسی های ژئوشیمیایی، در این محدوده عناصر طلا، مس، مولیبدن، روی، کادمیوم، گوگرد، آهن، تیتانیم، وانادیم، منگنز و تنگستن آنومالی نشان داده اند. واحدهای سنگی محدوده شامل ماسه سنگ قرمز، کوارتزدیوریت، بازالت دلریتی، کنگلومرای ولکانیکی و کنگلومرای قرمز می باشد. لازم به توضیح است در بررسی های ژئوشیمیایی مشخص گردید که ناهنجاری های عنصر مس در این ناحیه از منطقه بندی (Zoning) مناسبی برخوردار بوده که این موضوع از دیدگاه کنترل ناهنجاری حائز اهمیت می باشد.

4-6-8- محدوده هشتم: این محدوده در 8 کیلومتری جنوب روستای دستگرد با مساحت تقریبی 20 کیلومتر مربع واقع شده و از واحدهای سنگی فلیش، آلکالی بازالت، سنگ های الترابازیک و گابرو سازمان یافته است. از این محدوده 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که بر پایه مطالعات انجام شده، 75/121 گرم در تن ایلمنیت، 9 ذره سینابر و 1 ذره پیرومورفیت مشاهده گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی این محدوده، عناصر مس، گوگرد، نیکل، کبالت و منیزیم آنومالی نشان داده اندکه با توجه به قرارگیری محدوده مذکور در کمربند افیولیتی حضور این عناصر امری منطقی و قابل پیش بینی می باشد.

4-6-9- محدوده نهم: این محدوده با مساحت تقریبی 10 کیلومتر مربع در 5/2 کیلومتری شمال شرقی روستای طبس مسینا واقع شده است. واحدهای سنگی این محدوده شامل فلیش، بازالت و سنگ های الترابازیک می باشد. از محدوده مذکور تعداد 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در آنها جمعاً 1 ذره مس طبیعی، 35 گرم در تن ایلمنیت و 2 ذره سینابر مشاهده گردیده است.ضمن آنکه در بررسی های ژئوشیمیایی نیز این محدوده به عناصر طلا، نقره، ارسنیک، آنتیموان، مس، مولیبدن، بیسموت، گوگرد، نیکل، کروم، کبالت، منیزیم، منگنز، قلع و تلوریم آنومالی نشان داده است.

4-6-10- محدوده دهم: این محدوده در گوشه جنوب غربی ورقه یکصدهزارم گزیک با مساحت تقریبی 27 کیلومتر مربع واقع شده است. از این محدوده 4 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که به لحاظ مشاهده مقادیر قابل توجه کانی ایلمنیت حائز اهمیت می باشد. همچنین در این محدوده 1 ذره کانی لیتارژ نیز مشاهده گردیده است. بر پایه بررسی های ژئوشیمیایی نیز محدوده مذکور به عناصر مولیبدن، سرب، باریم و قلع آنومال می باشد. این محدوده از سنگ های آندزیت بازالت، ماسه سنگ توفی، کنگلومرا و آبرفت سازمان یافته است.

4-6-11- محدوده یازدهم: این محدوده با مساحت تقریبی 5 کیلومتر مربع در 6 کیلومتری جنوب شرقی روستای دستگرد واقع شده است. در نمونه های کانی سنگین برداشت شده از محدوده مذکور 1 ذره شئلیت، 1 ذره کالکوپیریت، 2 ذره سینابر و 1 ذره سروزیت مشاهده گردیده است. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی نیز به عناصر طلا، آنتیموان، نیکل، کروم، کبالت، منیزیم وآهن آنومالی نشان داده اند. واحدهای سنگی این محدوده شامل کنگلومرا، گابرو، دیوریت، سنگ های الترابازیک و لیستونیت می باشد که درواقع بخشی از کمربند افیولیتی منطقه می باشد. به احتمال زیاد منشأ ناهنجاریهای مذکور از واحد سیلیسی – کربناتی (لیستونیتی) می باشد.

4-6-12- محدوده دوازدهم: این محدوده که در10 کیلومتری غرب روستای سولابست واقع شده دارای مساحت تقریبی 15 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای آلکالی بازالت، فلیش، کنگلومرا و آبرفت سازمان یافته است. از محدوده مذکور تعداد 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در یک نمونه 41/611 گرم در تن و در نمونه دیگر 15/743 گرم در تن کانی ایلمنیت مشاهده گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی عناصر مس، سرب، روی، بیسموت، باریم، آهن، تیتانیم، وانادیم و منیزیم آنومالی نشان داده است.

4-6-13- محدوده سیزدهم: این محدوده با مساحت تقریبی 20 کیلومتر مربع در مجاورت روستای آب بند خاکی واقع شده است. تعداد 2 نمونه کانی سنگین از محدوده مورد سخن برداشت گردیده که بر پایه مطالعات انجام شده 1 ذره گالن، 36/8 گرم در تن ایلمنیت و 2 ذره کانی شئلیت گزارش گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی عناصر طلا، ارسنیک، آنتیموان، مس، گوگرد، کروم، تنگستن و تیتانیم آنومالی نشان داده است. واحدهای سنگی این محدوده نیز شامل فلیش، سنگ های الترابازیک، کنگلومرا و آبرفت می باشد.

4-6-14- محدوده چهاردهم: این محدوده که در مجاورت روستای ده رزه جای گرفته است دارای مساحت تقریبی 5/7 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای سنگی دیوریت، گابرو، لیستونیت، کنگلومرا و آبرفت سازمان یافته است. از این محدوده تعداد 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است که در آنها مقادیر جزئی (Pts) سروزیت، 1 ذره سینابر و 42/3 گرم در تن ایلمنیت مشاهده گردیده است. ضمن آنکه در بررسی های ژئوشیمیایی نیز این محدوده به عناصر مولیبدن، نیکل، کروم، کبالت و منیزیم آنومالی نشان داده است. با توجه به اینکه رسوبات رودخانه ای این محدوده از سنگ های بازیک تا الترابازیک تغذیه می گردند ناهنجاریهای ژئوشیمیایی فوق الذکر دور از انتظار نمی باشد.