فصل دوم

نمونه برداری

2-1- مقدمه

در اکتشافات ناحیه ای اولین گام در راستای تشخیص آنومالیهای واقعی که به نهشته های کانساری مرتبط     می باشند از سایر انواع آن، آزمایش جزء ثابتی از رسوبات آبراهه ای(برای مثال جزء 40- مش ) و یا کانی سنگین (جزء 20- مش ) می باشد. بطورکلی چگالی نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای تابع دانسیتة آبراهه ها در حوضه آبریز است. برای مناطق خشک مانند گسترة تحت پوشش پروژة حاضر این مقدار می تواند یک نمونه به ازای یک تا چند کیلو متر مربع در نظر گرفته شود. در این پروژه با توجه به تعداد سقف نمونه برای کل برگة 100،000 :1 مساحت تحت پوشش یک نمونه بطور متوسط در رخنمونهای سنگی حدود 3 کیلو متر مربع و در گستره دشتها به ازای هر 5/8 کیلومترمربع یک نمونه می باشد. البته لازم به ذکر است که برای استفادة بهینه از داده های حاصل از هر نمونه، سعی شده تا توزیع نمونه ها حتی الا مکان به روش مرکز ثقل حوضه های آبریز باشد. در انتخاب محل     نمونه ها امکان ایجاد وضعیت مناسب برای پلی گون تحت پوشش نمونه ها برای ترسیم نقشه ها به روش تخمین شبکه ای در نظر گرفته شده است.

2-2- عوامل موثر در طراحی شبکة نمونه برداری

طراحی شبکة نمونه برداری این پروژه طوری صورت گرفته که 759 نمونة این منطقه حداکثر سازگاری را با عواملی نظیر چینه شناسی، سنگ شناسی و تکتونیک داشته باشد. در طراحی نمونه ها، چگالی نمونه برداری در اطراف توده های نفوذی و خروجی و نواحی مجاور آنها (کنتاکت ها)، نواحی اطراف گسلها و تقاطع آنها، زونهای دگرسان شدة بعد از ماگمایی و مناطقی که در بخش فوقانی توده های نفوذی و غیر عمیق قرار دارند (این توده ها روی نقشه ژئوفیزیک هوایی مشخص می شوند) به علت پتانسیل معدنی محتمل، از مقدار بالاتری برخوردار          می باشند. به دلیل فعال بودن پدیدة رقیق شدگی در حوضه های آبریز وسیع ( با بیش از 30 سر شاخه که از مشخصات بارز حوضه های این محدوده است) وکاهش شدت آنومالیهای احتمالی در محل اتصال آبراهه ها به یکدیگر لازم است چنین حوضه های آبریزی بخصوص در مواردی که آبراهه سنگ بستر را قطع نمی کند به   حوضه های کوچکتر تقسیم گردند.

علاوه بر عوامل فوق ، یکی دیگر از عوامل مؤثر در تصمیم گیری احتمال وجود آلودگیهای ناشی از فعالیتهای کشاورزی در حاشیة رودخانه هایی است که نواحی با توپوگرافی آرام (قابل کشت) در اطراف آنها وجود داشته است. بدیهی است مصرف کودهای شیمیایی و سموم نباتی احتمال وجود آلودگی به عناصر کمیاب را در رسوبات پایین دست آنها افزایش می دهد. در صورت چنین مواردی در منطقه فقط مرکز ثقل بخشهای فوقانی آبراهه که از آلودگی مصون می باشد، می تواند محاسبه گردد. محدودة مورد بررسی را می توان از لحاظ توپوگرافی شامل نواحی پست ، نواحی نیمه مرتفع و نواحی مرتفع دانست. مواردی وجود داشته است که در آن خطوط تراز توپوگرافی با عوارض موجود در زمین مطابقت داشته ولی در برخی موارد به دلیل دقت کم نقشه های توپوگرافی، مسیر آبراهه ها روی آن مشخص نگردیده است. در چنین مواردی ابتدا این آبراهه ها روی نقشه به طور دستی ترسیم شده وسپس در تعیین نقاط نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفتند.

2-3- عملیات نمونه برداری

در خلال این عملیات5 اکیپ متشکل از5 کارشناس و 5 تکنسین در یک کمپ واقع در روستای گزیک شرکت داشته اند. و هر اکیپ عموماً دارای وسیلة نقلیة مخصوص به خود، نقشه های توپوگرافی با محل نمونه های از پیش تعیین شده، نقشة زمین شناسی محل و دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی(GPS) بوده اند. هر نمونة ژئوشیمیایی متشکل از حدود150 تا 200 گرم جزء(40-) مش رسوبات آبراهه ای می باشد که پس از الک کردن رسوب خشک در محل، درون کیسه های پلاستیکی نوریخته شده وشماره گذاری گردیدند. در مواردی که رسوبات نم دار بودند، حدود 5 کیلوگرم ازآن به محل کمپ آورده شده و پس از خشک کردن در هوای آزاد، جزء(40-) مش از آنها جدا شده است در انتخاب محل نمونه ها سعی شده تا نقاطی از آبراهه ها مورد نمونه برداری قرار گیردکه حداقل  اثر پذیری از مواد آلی را دارا باشد. در نهایت هر 5 اکیپ شمارة  نمونه های خود را به یک سیستم شماره گذاری واحد با شماره سریال منفرد تبدیل نمودندکه روی نقشه نمونه برداری(100،000 :1) مشخص گردیده است.

لازم به توضیح است که 759 نمونه رسوب آبراهه ای در ورقة 100،000 :1برداشت شده است. در شماره گذاری نمونه ها از یک کد پنج رقمی استفاده گردیده، این کد متشکل از دو حرف و حداکثر سه رقم عدد است. اولین حرف از سمت چپ هر کد معرف اولین حرف از ورقة یکصدهزار می باشد. هر ورقة100،000 :1 شامل چهار برگة50000 :1 است که در این عملیات از حروف زیر برای مشخص کردن آنها استفاده شده است:آواز (GV) ، خوشاب (GK) ، دستگرد(GD)، اسدآباد(GA).

در این ورقه از ترکیبات دو حرفی فوق در اول کد پنج رقمی هر نمونه استفاده شده است. نمونه هایی که به کد H ختم می شوند، معرف نمونه های کانی سنگین می باشند. نمونه هایی که به حرفM ختم می شوند نشانگر        نمونه های سنگی می باشند که در مرحلة کنترل آنومالیها در محل مناطق آنومال برداشت شده اند.

لازم به ذکر است که در مورد نحوة برداشت نمونه های کانی سنگین و مراحل آماده سازی آنها در فصل چهارم توضیحات کامل آورده شده است.

2-4- آماده سازی نمونه ها

کلیة 759 نمونة رسوب آبراهه ای برداشت شدة ژئوشیمیایی پس از کنترل کیفیت شمارة سریال آنها تحویل مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی گردید تا آماده سازی آنها صورت گیرد. در این مرحله ذرات نمونه به 200- مش کاهش قطر داده شد تا در برداشت زیر نمونه های 30 میلی گرمی با خطای قابل قبولی روبرو باشیم.

2-5- آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی

کلیه نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده پس از آماده سازی و تبدیل به 200- مش ، در مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی برای 50 عنصر به روشICP-OES مورد تجزیه قرار گرفت. لیست عناصر مورد تجزیه همراه با حد قابل ثبت آزمایشگاه در روش تجزیه به کار رفته دراین پروژه در جدول (2-1) آورده شده است.

جدول(2-1) : حد حساسیتهای رعایت شده در پروژه گزیک

| Ca | Bi | Be | Ba | Al | Ag | As | Au | Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01-15% | 0.01-10000 | 0.05-100 | 10-10000 | 0.01-15% | 0.1-100 | 0.5-200 | 0.001-10 | Detection Limit (ppm) |
| Er | Cs | Ce | Cd | Mn | Cu | Cr | Co | Element |
| 0.1 | 0.05-500 | 0.02-500 | 0.1-500 | 0.001-1% | 0.2-1200 | 1-200 | 0.1-10000 | Detection Limit (ppm) |
| mg | Lu | Li | La | K | Hf | Fe | Eu | Elnteme |
| 0.01-15% | 0.1-1000 | 0.1-500 | 10-10000 | 0.01-10% | 0.02-15 | 0.01-15% | 0.1-2 | Detection Limit (ppm) |
| Rb | Pb | P | Ni | Nd | Nb | Na | Mo | Elnteme |
| 0.1-500 | 0.2-10000 | 0.001-10% | 0.2-10000 | 2-10000 | 2-500 | 0.01-10% | 0.05-10000 | Detection Limit (ppm) |
| Te | Tb | Ta | Sr | Sn | Sc | Sb | S | Elnteme |
| 0.01-500 | 0.1-10000 | 0.2-500 | 0.1-10000 | 0.2-500 | 0.1-10000 | 0. 1-10000 | 0.01-10% | Detection Limit (ppm) |
| Yb | Y | W | V | U | Tl | Ti | Th | Elnteme |
| 0.1-1000 | 0.5-500 | 0.2-10000 | 1-10000 | 0.1-10000 | 0.1-10000 | 0.01-10% | 0.2-500 | Detection Limit (ppm) |
|  |  |  |  |  |  | Zr | Zn | Elnteme |
|  |  |  |  |  |  | 0.5-500 | 2-10000 | Detection Limit (ppm) |