نتيجه‌گيري

محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه 100000/1 حاجي آباد از توابع استان بلوچستان و شهرستان زاهدان بوده ، در جنوب باختر ورقه 250000/1 زاهدان واقع است. اين منطقه در باختر شهر زاهدان و در كناره كوير لوت  و در موقعيت جغرافيايي29º:00':00"  تا 29º:30':00"   عرض شمالي و 60º:00':00"   تا 60º:30':00"  طول خاوري قرار داشته، مرز خاوري آن تا شهر زاهدان پيرامون 25 تا 30 كيلومتر فاصله دارد. شامل نقشه‌هاي توپوگرافي 50000/1 چشمه زيارت (I)، چاه زرد (II)، شورو(III)، حصاروئيه (IV) است.

پرجمعيت‌ترين مناطق اين ورقه آباديهاي دره شور، دومك، حصارو، حاجي آباد از بخش نصرت آباد مي‌باشد كه در اين بين دومك در ارتفاع  1500 متري از سطح دريا و در فاصله 57 كيلومتري زاهدان و حاجي آباد در ارتفاع  1400 متري و در فاصله 73 كيلومتري زاهدان قرار داشته نام ورقه بر اساس آنها گذاشته شده است.

از نظر تقسيمات زمين‌شناسي ايران اين محدوده جزء زون جنوب خاوري ايران بوده در برگيرنده دو زون ساختاري ـ رسوبي،  نهبندان ـ خاش و بلوك لوت است. بر اساس طرح مناطق  پتانسيل‌دار ايران نيز جز برگه‌هاي افيوليت‌دار محسوب مي‌گردد.

منطقه مورد مطالعه مشتمل بر سلسله ارتفاعات متعددي است كه با راستاي شمالي ـ جنوبي، شمال باختر ـ جنوب خاور، خاوري ـ باختري  برونزد دارند. كوههاي باختري فشرده و بلند و كوههاي خاوري و جنوب خاوري پراكنده و نسبتاً كم ارتفاع هستند. فاصله بين رشته كوههاي مختلف را دشت‌هاي آبرفتي، پهنه‌هاي رسي و مخروط افكنه‌اي پوشانده‌اند. از ارتفاعات مهم در منطقه مي‌توان به اين موارد اشاره نمود:

كوه دره‌دان با روند خاوري ـ باختري در شمال باختري ورقه، كوه كلات با روند شمالي ـ جنوبي در باختر و جنوب باختري ورقه، كوه پيرسرخان با روند خاوري ـ باختري  در جنوب باختري ورقه ،كوه‌‌سيخ با روند شمال باختر ـ جنوب خاور در شمال خاور روستاي حصاروئيه (شمالي‌ترين قسمت ورقه مورد مطالعه)، كوه دومك با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري در خاور ورقه مورد مطالعه (شمال خاور روستاي دومك) بخشهاي جنوبي منطقه كه از فليش واره‌ها و سنگهاي آذرين و دگرگونه پوشيده شده داراي توپوگرافي آرام با دره‌هاي پهن و وسيع است. بخشهاي خاوري و شمال خاوري اگرچه بلندي زيادي ندارند داراي دره‌هاي ژرف و تنگ مي‌باشند. ساير قسمتهاي منطقه كه از سنگهاي مجموعه آميزه رنگين و فليش واره‌ها و سنگهاي آتشفشاني ـ رسوبي پوشيده شده، داراي بوم ريخت خشن و ناهموار با دره هاي بسيار ژرف و وسيع مي‌باشد. سنگهاي آذرين بخش اعظم ارتفاعات باختري و كل منطقه را در بر گرفته است.

دره‌هاي موجود در بخش باختري منطقه بسيار پهن با ديواره‌هايي بريده و دره‌هاي موجود در داخل سنگهاي آتشفشاني ـ رسوبي جنوب باختري ـ باختر ورقه بسيار ژرف و پوشيده از شن و ماسه است و دره‌هاي ايجاد شده در داخل سنگهاي آذرين و افيوليتي بيشتر بريده و تنگ با شيب زياد است.

مرتفع‌ترين بخش منطقه به ارتفاع 2467 متر مربوط به كوه پيرسرخان (پير سهراب خان) در باختر روستاي شورو مي‌باشد كه در برگيرنده تود‌ه‌هاي ديابازي و آندزيتي است. پست‌ترين بخش منطقه در جنوب خاور روستاي  حاجي آباد بوده 1443 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.

در منطقة مورد مطالعه از مساحتي نزديك به 2500 كيلومتر مربع تعداد 631 نمونه ژئوشيمي برداشت گرديد. در اين پروژه 44 عنصر يعني La, Zn,Cr, Mn, Ba, Au, Na, S, Zr, Hg, Ag, B, As, Co, Cu Cd, Te, U, Mg, Be, K, V, P, Li, Ca, Sc, Al, Fe, Ti, Sr, Tl, Cs, Ce, Bi, Y, Th, Sn, Rb, Pb, Nb, Mo,   Sb, W,  Ni, مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. عنصر Au به روش Fire Assay و بقيه عناصر به روش ICP (MS , AES) اندازه‌گيري شده است.

كه پس از پردازش داده‌هاي ژئوشيمي 10 منطقه آنومالي در اين محدوده مشخص گرديد.      (شكل 9-5 فصل نهم گزارش) پس از كنترل اين محدوده‌ها، برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه و تلفيق لايه اطلاعات موجود مناطقي كه بيشترين همپوشاني لايه‌هاي اطلاعاتي موجود را دارا بود معرفي گرديد. در اين لايه‌ها لايه اطلاعات ژئوشيميايي و گسله‌ها بدليل ويژگي‌هاي خاص منطقه از اهميت بيشتري برخوردار بوده‌است.

از گسله‌هاي بزرگ و كنترل كننده بخشهاي مختلف منطقه يكي گسله پيرسرخان (پيرسهراب خان) است كه داراي راستاي شمالي ـ جنوبي بوده و دو زون متفاوت را كه در كنار هم قرار گرفته اند از يكديگر جدا مي‌كند. اين گسله حدوداً از جنوب تا شمال منطقه ادامه دارد ديگري گسله حاجي آباد است كه داراي راستاي خاوري ـ باختري است و از مركز ورقه دومك بطرف خاور ادامه دارد و مجزاكننده سنگهاي آميزه رنگين و نهشته‌هاي فليش‌ واره‌اي ائوسن از فليش‌ واره‌هاي كرتاسه است. هر دو اين گسلها از نوع گسله‌هاي راستالغز با مولفه قائم مي‌باشد. بيشتر گسل‌هاي منطقه در راستاي شمال‌ ـ جنوب‌ و كمترين گسل‌ها در راستاي غربي ـ شرقي قرار گرفته‌اند. با توجه به مطالب فوق سه محدوده جهت ادامه مطالعات اكتشافي نيمه تفصيلي به شرح زير معرفي گرديد. شكل (10-1)

محدوده شماره يك (شمال شرق دومك)

اين محدوده در مختصات جفرافيايي A(60°,24',00" ,29°,43',00")  و B(60°,30',00"  ,29°,23'00") و C:(60°,30',00" , 29°,17'00" )  و D:(60°,24',00" ,29° ,17' ,00" ) در جنوب چشمه زيارت و شمال شرق دومك در برگة 1:50000 چشمه زيارت و در مساحتي در حدود 45 كيلومترمربع، واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل رسوبات تيپ فليشي،داسيت، ديوريت و توناليت است. اين محدوده به عناصر  Au,Pb,W,Zn,Cu,Mo  وفاكتورهاي 1و2 ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي  045 Hc-036,Hc-038 ,Hc-044, Hc-090,  Hc-088  ,Hc - Hc- 037, Hc-089 برداشت شده است. در مطالعا‌ت كاني سنگين اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت ، هماتيت،  پيريت اكسيد، روتيل، باريت، طلا شئليت ويتريت،  لوكوكسن و شئليت مشاهده شده است. از اين نمونه‌ها، طلا  در نمونه‌هاي  Hc-045,Hc-044,Hc-036   مشاهده شده است. اين آنومالي خود مشتمل بر دو آنومالي به شرح ذيل مي باشد. در كل از اين محدوده 32 نمونه ژئوشيميايي، جداول (10-1) تا   (10-3)، و9 نمونه كاني‌سنگين، جداول (10-4) و (10-5) برداشت گرديده است. شكل (10-2) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد.

آنومالي شماره 1 :

اين آنومالي در جنوب چشمه زيارت در برگة 1:50000 چشمه زيارت واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل رسوبات تيپ فليشي،داسيت، ديوريت و توناليت است. اين محدوده نسبت به عناصر Au,Pb,W  ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين        045 Hc-036,Hc-,Hc-044,Hc-037, Hc- 088, Hc- برداشت شده است. در مطالعا‌ت كاني سنگين اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيريت اكسيد، روتيل، باريت، طلا، شئليت، ويتريت و لوكوكسن  مشاهده شده است. از اين كاني‌ها طلا در نمونه Hc-045,Hc-044,Hc-036  مشاهده شده است.

آنومالي شماره 2 :

اين آنومالي در شمال شرق دومك در برگة 1:50000 چشمه زيارت واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل رسوبات ديوريت و توناليت است. اين محدوده نسبت به عناصر  Cu,Pb,Mo,Zn  و فاكتورهاي 1و 2 ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين   HC- 089 , HC-090 برداشت شده است. در مطالعات كاني سنگين اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت ، هماتيت،  پيريت اكسيد،روتيل،زيركن، پيرولوزيت،  باريت، شئليت ويتريت،  لوكوكسن و شئليت مشاهده شده است.

محدوده شماره دو (جنوب غرب حصاروئيه )

اين محدوده در مختصات جفرافيايي A(60°,00',00" ,29°,22',60")  و B(60°,05',00"  ,29°,22'60") و C:(60°,05',00" , 29°,17'60" )  و D:(60°,00',00" ,29° ,17' ,60" ) در جنوب غرب حصاروئيه در برگة 1:50000 حصاروئيه، در مساحتي در حدود 56 كيلومترمربع،  واقع شده است . ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل كالردملانژ ، سنگ آهك،فليش، اسپليت، ديوريت، گابرو، دياباز، توناليت، ماسه سنگ توفي، كنگلومرا و شيل است. اين محدوده نسبت به عناصر Bi,Co,Ni , Sc,Be,As,Sb,Pb,Ba و فاكتورهاي 2 و4  ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده نمونه‌ها‌ي كاني‌‌سنگين   HH-584, HH-585, HH-577, HH-578 , HH-578 , HH-588  HH-576, HH-574 , HH-579,HH-583 و  نمونه‌هاي مينراليزه ‌HH-577X1, HH-577X2,  HH-574X1,  HH-574X2  برداشت شده است.

در كل از اين محدوده  15نمونه ژئوشيميايي ، جداول (10-6) تا (10-8) و9 نمونه كاني‌سنگين، جداول (10-9) تا (10-10) و  4 نمونه مينراليزه ،جدول (10-11) برداشت گرديده است. شكل  (10-3) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد.

محدوده شماره سه (جنوب شرق حصاروئيه)

اين محدوده در مختصات جفرافيايي A(60°,10',00" ,29°,19',00")  و B(60°,15',00"  ,29°,19'00") و C:(60°,15',00" , 29°,22'00" )  و D:(60°,10',00" ,29° ,22' ,00" ) در جنوب شرق حصاروئيه در برگة 1:50000 حصاروئيه، در مساحتي در حدود 35 كيلومترمربع،  واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل كالردملانژ، فيليت، ماسه‌سنگ و شيل است. اين محدوده نسبت به عناصر Au,Sn  ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده نمو‌نه‌هاي كاني‌سنگين  HH-436,HH-451, HH-456 و  نمونه‌هاي مينراليزه  HH-456X6,HH-453X3,HH-451X1,HH-451X2 برداشت شده است. در مطالعات كاني سنگين اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، طلا، پيريت اكسيد، باريت، روتيل و زيركن مشاهده شده است.

در كل از اين محدوده 13نمونه ژئوشيميايي، جداول (10-12) تا (10-13) تا (10-14) و3 نمونه كاني‌سنگين، جدول (10-15) و 4 نمونه مينراليزه جدول (10-16) گرديده است. شكل (10-4) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد. جدول (10-17) نمونه‌هاي كاني‌سنگين طلا‌دار سه محدوده آنومالي را نشان مي‌دهد.