#### فصل پنجم

##### نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري:

ورقه 1:100000 بانه در زون اكتشافي مريوان – مهاباد ( زون شماره 7) واقع شده است. اين ورقه در باختر استان كردستان واقع شده و بخش وسيعي از آن دركشور عراق قرار دارد.

كار اكتشافي در اين ورقه با استفاده از داده هاي زمين شناسي و ژئوشيميائي بانجام رسيده است. بر اساس مطالعات ژئوشيميائي در اين ورقه، 7 محدوده اميدبخش بمنظور پي جوئي عناصري نظير طلا، نقره، مس، سرب، روي، موليبدن، تنگستن، آنتيموان، بيسموت، قلع  و ...... معرفي شده است.

با توجه به شواهد زمين شناسي و داده هاي ژئوشيميائي، مناطق مورد نظر و اولويت دار در ورقه بانه مورد بازديد قرار گرفت و  نمونه هاي مشكوك به كاني سازي برداشت گرديد. در اين بررسي مجموعا 54 نمونه أخذ و جهت مطالعات تكميلي به آزماشگاه هاي مربوطه ارسال شد.

با توجه به بررسي هاي صحرائي بعمل آمده و نتايج مطالعات آزمايشگاهي، ورقه بانه از لحاظ پتانسيل مواد معدني فلزي و غير فلزي ضعيف مي باشد. بطور كلي مجموعه پتانسيل هاي معدني موجود در ورقه بانه شامل موارد زير مي باشد:

1- طلا:

رخداد هاي كانه زائي طلا در دو محدوده  خاور روستاي آرمرده و  خاور روستاي سفيده كمره مشاهده شدند. مقدار طلا در رگه و رگچه هاي سيليسي قطع كننده توده گرانيتي آرمرده،
 280 ppb  و در رگه سيليسي كانه دار واقع در خاور روستاي سفيده كمره 200ppb 
 اندازه گيري شده است. با توجه به عيار پائين و گسترش كم رگه هاي سيليسي مذكور پتانسيل
 قابل توجهي از طلا را نمي توان در اين محدوده ها انتظار داشت.

2- روي:

در محدوده شمال باختر روستاي سرداب، در داخل واحد شيلي، رخنموني از
 ماسه سنگ سيليسي پيريت دار در طول 5 و ضخامت حداكثر 7/0 متر مشاهده شده است . مقدار روي در يك نمونه برداشت شده از يكي از عدسي ها6970ppm اندازه گيري شده است.  با توجه به عيار پائين و گسترش كم عدسي ماسه سنگي مذكور، پتانسيل قابل توجهي از روي  را
 نمي توان در اين محدوده انتظار داشت.

3- مس و نقره:

نشانه هائي از كاني سازي مس و نقره در نقاطي از ورقه شناسائي شده استكه از نظر مقدار و حجم كاني سازي قابل توجه نمي باشد.

4- سيليس:

اين ماده معدني بويژه در واحد فيليتي كرتاسه گسترش زيادي دارد. عمده رخنمون هاي سيليسي بصورت عدسي هاي سيليسي در جهت موازي با شيستوزيته واحد فيليتي جايگير شده و غالبا بدون آغشتگي به مواد ديگر رخنمون دارند.

5-  سنگ هاي تزئيني و نما:

در داخل واحد هورنفلس و نيز در واحدهاي آهكي كرتاسه بطور پراكنده نشانه هائي از فعاليت هاي معدنكاري بمنظور استخراج سنگ ساختماني مشاهده شده است كه در حال حاضر فعاليتي در آنها صورت نمي گيرد.

6- تالك:

اين ماده معدني در واحد اولترامافيك و در نقاطي كه دگرساني شديدي را متحمل شده اند در چند نقطه از جمله باختر روستاي خجك رخنمون دارند.

بنظر مي رسد كه از ميان منابع معدني موجود در ورقه بانه، تنها پتانسيل سنگ هاي تزئيني و نما مي تواند از نظر اقتصادي مورد توجه باشد.