طرح طلاي ارغش

موقعيت زمين شناسي و فني طلاي ارغش

(چشمه زرد)

سليمان كوثري

1381

بنام خدا

موقعيت عيار و ذخيره كانسار ارغش

محاسبه عيار و ذخيره بر مبناء حفر 13 عدد ترانشه و حفر 1350 متر حفاري در 14 گمانه و همچنين بر مبناء اطلاعات حاصل از مغزها به دست آمده است كه در زير اشاره مي‌گردد :

- طول رگه سيليسي طلادار واقع در محدوده حفاري 325 متر است.

- تعداد ترانشه‌ها 13 عدد به فواصل 20 تا 25 متر.

- تعداد گمانه‌ها 14 عدد كه حداكثر عمق حفاري 162 متر است، حفاري‌ها در امتداد دو پروفيل به موازات رگه اصلي طراحي، كه اولي در عمق 50 متر و دومي در عمق 100 متر پيش‌بيني شده كه رگه‌ها را قطع نمايند.

- عمق ترانشه‌ها از 5/0 متر تا 5/4 متر و طول آن از چند متر تا 50 متر در نوسان هستند.

- متوسط عيار در ترانشه‌ها	(54/3 گرم در تن).

- متوسط ضخامت رگه‌ها در ترانشه‌ها	(28/2 متر).

- متوسط عيار طلا در زون اكسيده	(57/3 گرم در تن).

- متوسط عيار طلا در زون سولفوره 	(23/4 گرم در تن).

- ذخيره ماده معدني در زون اكسيده	(89196 تن).

- ذخيره طلا در زون اكسيده (درجه C)	(7/343 گرم در تن).

- ذخيره ماده معدني در زون سولفوره (درجه C)	(14912 تن).

- ذخيره طلا در زون سولفوره (درجه C)	(86/569 تن).

- ذخيره طلا در زون سولفوره (درجه D)	(116437 تن).

- ذخيره طلا در زون سولفوره (درجه D)	(8/464 كيلوگرم).

- جمع كل ماده معدني با درجه (C-D)	(348518 تن).

- جمع كل طلا با درجه (C-D)	(3/1378كيلوگرم).

- ضخامت زون اكسيده (بين 24 تا 112 متر در نوسان است)	25 تا 30 متر

- ضخامت زون سولفوره	60 تا 100 متر (بر اساس حداكثر عمق حفاري 160 متر)

- ضخامت زون سولفوره خارج از محدوده عمق حفاري بيش از 50 متر.

- روند كاهش و يا افزايش عيار به نسبت عمق در امتداد هر دو گمانه واقع روي يك پروفيل عرضي اكتشافي كه به ترتيب در 50 و 100 متري به طور عموم رگه‌ها را قطع كرده‌اند، به نسبت 66% روند افزايش نسبت به عمق را داشته‌اند، لذا به طور عموم عيار به تدريج در عمق افزايش پيدا كرده است، به طوريكه متوسط عيار در 50 متر ppm38/2 و متوسط آن در عمق 100 متري ppm03/4 است. لذا نسبت افزايش طلا در عمق نسبت به سطح برابر با 4.03/2.38=1.7 مي‌باشد.

- بيشترين عيار در سطح (نزديك ترانشه 11) برابر ppm35 مي‌باشد.

- بيشترين عيار در عمق 105 متر برابر ppm8/82 در گمانه BH2802 است.

- بافت ماده معدني عمدتاً (breccia) برشي است.

- در زون اكسيده ليمونيتي – سيدريتي، آهن و منگنز ديده مي‌شود.

- در زون اوليه يا سولفوره، پيريت ديده مي‌شود.

- گانگ شامل كلسيت، كوارتز بي‌شكل، مگنتيت، كائولين، مونت‌موريلونيت، سريسيت و گچ ثانويه است.

- مهمترين تيپ‌كاني‌سازي در زون اكسيده و رگه‌هاي برشي كوارتزهاي بي شكل ليمونيتي و رگه‌هاي برشي كوارتز بي شكل پيريتي ديده مي‌شود.

- عيار عناصر همراه (Ag=n*0.X-7.5ppm) در 44 نمونه برداشت شده از ترانشه‌ها.

Hg= (<0.2ppm -6.17ppm) Sb=128ppm (As=n*10-2778ppm)

- عيار عناصر در نمونه‌هاي حفاري حاصل از 318 نمونه مغزه.

Ag <20-28ppm

As n*100-19625ppm

Sbn*10-403ppm

Hg<0.2ppm-1.18ppm

- متوسط عيار عناصر As,Sb در قسمت‌هاي عمقي به مراتب بيشتر از بخش اكسيده است.

- شكل دانه‌هاي آزاد طلا در نمونه كاني سنگين شسته شده نزديك ترانشه 1 به بزرگي 0.1mm و نمونه حاصل از خروجي گمانه (گل و لاي خروجي) به ضخامت 2mm ديده شده است و نتايج ميكروپروپ نشان داده است كه اندازه دانه‌هاي طلا 0.07mm است كه به همراه ليمونيت و سيدريت و كالسدوني ديده شده‌اند.

- نسبت عيار عناصر طلا و نقره از سطح به عمق افزايش مي‌يابد (شكل 4 و 5).

- نسبت عيار عناصر ارسنيك و آنتيموان از سطح به عمق كاهش مي‌يابد. (شكل 6 و 12).

- نسبت عيار ارسنيك و آنتيموان در بخش زيرين كمر پائين رگه اصلي مجدداً افزايش مي‌يابد كه مي‌تواند در ارتباط با فاز دوم كاني‌سازي باشد.

- نسبت طلا به نقره از سطح به عمق افزايش مي‌يابد (نمودار شماره 1).

- سن كاني‌سازي قبل از Oligocence است زيرا رسوبات اين دوره روي رگه معدني قرار دارد.

- سيستم گسله كاني‌سازي را كنترل مي‌كند.

- كاني‌سازي طي چند فاز صورت گرفته است.

سليمان كوثري

توزيع عنصر طلا در كانسار طلاي ارغش

توزيع عنصر نقره در كانسار طلاي ارغش

توزيع عنصر آنتيموان در كانسار طلاي ارغش

توزيع عناصر فوق كانساري در طلاي ارغش (ارسنيك)

ضريب چندعنصري در كانسار طلاي ارغش (ارسنيك و آنتيموان)

ضريب چندعنصري در كانسار طلاي ارغش (طلا و نقره)

ضريب چندعنصري در كانسار طلاي ارغش (طلا و نقره)