- 3-1- مقدمه

با پيشرفت علم اكتشاف به ويژه اكتشافات ژئوشيميايي در كشف كانسارهاي ناشناخته و پنهان روش پي‌جويي كاني‌سنگين به عنوان يكي از كارآمدترين روش‌هاي اكتشافي مطرح است.

ارزش مشاهدات كانيهاي‌سنگين كه جز، كانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني سازي نيز پيدا شوند به اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد.

انجام يك پروژه مطالعات كاني سنگين شامل مراحلي چون نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي، شستشو و تغليظ اوليه، جدايش با محلولهاي سنگين، جدايش مغناطيسي و در نهايت مطالعه ميكروسكوپي اجزاء باقيمانده مي باشد. مطالعه رسوبات منشاء گرفته از توده هاي سنگي بالادست و مشاهده كاني ها در آنها مي توانند به عنوان يك لايه اطلاعاتي اكتشافي همزمان و يا غير همزمان با اكتشافات ژئوشيميايي به كار رود

- 3-1-1- نمونه‌برداري كانيهاي سنگين

در يك پروژه اكتشافي به روش كاني‌سنگين طراحي ايستگاههاي نمونه‌برداري و تعيين محل نمونه‌برداري نقش مهمي را در هدايت اكتشاف كانسارها ايفا مي‌كند. توجه خاص به شرايط زمين شناختي منطقه، مسائل تكتونيكي، ويژگي‌هاي رخساره‌هاي سنگي، گسترش پلاسرها و ساير پارامترهاي تأثيرگذار بر كانسارها مي‌توانند روش اكتشافي مورد نظر را هدف‌دار سازد.

در راستاي طراحي و نمونه‌برداري از رسوبات آبرفتي آبراهه ها سعي گرديده كه ايستگاه‌هاي نمونه‌برداري در مرز جدايش ارتفاعات با نقاط پست‌، محل پيچش آبراهه‌ها، محل اتصال آبراهه‌ها، گودالهاي آبراهه‌اي، مركز ثقل آبريزها، و بطور كلي هر محلي كه احتمال كاهش سرعت جريان آب و بر جاي گذاشته شدن كانيهاي سنگين مي‌رود در نظر گرفته شوند.

پس از ايستگاه‌گذاري‌ها نمونه‌ها از عمق 10 الي 15 سانتيمتري به پائين در محل تمركز رسوبات غير همگن  با الك 20 مش و در حجم حدود 5 ليتر برداشت گرديدند.

در كل در محدوده 25000/ 1 رفسنجان1 با توجه به عمليات اكتشافي صورت گرفته 44 نمونه به طور همزمان و 26 نمونه در مرحله کنترل آنومالی از بستر آبراهه‌هاي منطقه به روش كاني‌سنگين برداشت شده است.

- 3-1-2- آماده سازي نمونه‌ها

در بخش آناليز نمونه‌هاي كاني‌سنگين، نخستين بخش را تغليظ نمونه‌هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي‌دهد. بطوري كه نمونه هاي كاني‌سنگين برداشت شده نخست حجم سنجي و سپس گل شويي مي‌شوند كه هدف از اين عمل جداسازي ذرات معلق و رس و سيلت است. پس از انجام عمل گل شويي نمونه‌ها روي پنهاي بزرگ و كوچك منتقل شده و طي دو مرحله بر پايه خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانيها  و غوطه‌ور نمودن نمونه‌ها در آب و انجام حركات دوراني و اصل قانون گريز از مركز ذرات سبك تر جداسازي مي شوند و اين عمل آنقدر ادامه مي يابد تا به حجم دلخواه و معيني از نمونه تغليظ شده دست يافته شود. بطوري كه مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريبأ از ذرات كاني‌سنگين تشكيل شده  كه بعد از خشك كردن مجددأ حجم سنجي مي‌گردد.

پس از اين مرحله نمونه ها بطور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته مي‌شود تا بر اساس وزن مخصوص بخشهاي سبك و سنگين از يكديگر جدا گردند. بخشهاي سبك بايگاني و بخشهاي سنگين پس از حجم سنجي مجدد توسط آهنرباهاي دستي با شدت مغناطيسهاي مختلف مورد جدايش قرار مي‌گيرد كه بر اين اساس نمونه ها به 3 بخش كانيهاي غير مغناطيسي(NM)، كانيهاي مغناطيس ضعيف (AV) و كانيهاي مغناطيس قوي (AA) تقسيم بندي مي‌شوند كه هر كدام با استفاده از ميكروسكوپ بيناكولار  مورد مطالعه قرار مي گيرند. بطوري كه كانيهاي مطالعه شده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز و كانسارساز تقسيم بندي مي‌شوند.

- 3-2- کانیهای مطالعه شده

با مطالعه میکروسکوپی نمونه های کانی سنگین در محدوده رفسنجان 1، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، اكسيد‌پيريت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، لوكوكسن، مالاکیت، کلریت، كانيهاي آلتره، گالن، سروزیت، شاموزیت، الیژیست، گلوکونیت و مارتیت در نمونه‌هاي كاني‌سنگين مشاهده شدند. با توجه به اينكه تعداد كانيهايي كه در نمونه‌ها مشاهده شده است. این کانیها همگی جزو کانیهای سنگ ساز و بعضا بی اهمیت از لحاظ اکتشافی هستند. مطالعه و بررسی بر روی 44 نمونه برداشت شده از محدوده اکتشافی رفسنجان1 ناحیه مورد مطالعه را ناحیه ای عقیم از کانی سازی و فاقد هرگونه انتشاری از کانیهای کانسارساز معرفی کرده است. بطوریکه بیشترین حجم باقیمانده در مرحله پس از جدایش با محلول سنگین(بروموفورم) مربوط به بخش مغناطیسی متوسط(AV) و در بخش پر مغناطیس(AA) بوده که از کانیهایی همچون هماتیت و پیروکسن به همراه سیلیکاتهای آلتره در بخش مغناطیسی متوسط ومگنتیت و سیلیکاتهای دگرسان شده در بخش پر مغناطیس تشکیل شده است. از کانیهای اقتصادی تنها میتوان به اثراتی از کانی گالن در 2 نمونه وبا 2و1 ذره از انتشار این کانی در بخش غیر مغناطیسی نمونه ها اشاره کرد. از دیگر کانیهای کانسارساز، كانيهاي مالاکیت در 1 نمونه و سروزيت در چهار نمونه انتشار دارند.

شکل3-1 نمودار فراوانی کانیهای سنگین در محدوده رفسنجان 1 را نشان می دهد. نقشه 3-1 نیز موقعیت و کانی های محدوده رفسنجان 1 را نشان می دهد.

جدول 3-1 نتایج مطالعات کانی سنگین رفسنجان 1 را به طور خلاصه نشان می دهد. و نتايج مطالعه تمامی نمونه های کانی سنگین در پیوست 5 آورده شده است.

شکل(3-1):نمودار فراوانی کانیهای سنگین در محدوده رفسنجان1