4-1- مقدمه

با توجه به نتايج داده پردازي نمونه هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين در محدوده رفسنجان 1 تعداد 10 منطقه ناهنجار مشخص شد. كه اين محدوده ها تحت كنترل و ارزيابي قرار گرفتند. نقشه 4-1 موقعيت اين محدوده هاي ناهنجار را نشان مي دهد و شرح عمليات كنترل صحرايي در زير آمده است. كه در نهايت با توجه به ارزيابي آنها ، محدوده هاي پر پتانسيل مشخص مي شوند.

4-2- كنترل صحرايي محدوده هاي ناهنجاري

در کنترل صحرایی از محدوده های ناهنجار از محلهاي آلتراسيون، كاني‌زايي و مناطقي كه با توجه به شرايط خاص زمين‌شناسي و تكتونيك منطقه احتمال كاني‌زايي وجود داشت و مناطقي كه نسبت به عناصر مختلف ناهنجاري نشان داده بودند، تعداد 36 نمونه‌ مینراليزه برداشت گردید. همچنین از این مناطق ناهنجار در این مرحله تعداد 27 نمونه کانی سنگین برداشت گردید.

جدول 4-1 نتایج مطالعات کانی سنگین رفسنجان1 که در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است را به طور خلاصه نشان می دهد.  و نتايج مطالعه تمامی این نمونه ها در پیوست 5 آورده شده است.

شرح و نتايج آناليز شيميايي نمونه های سنگي برداشت شده از كليه محدوده‌هايي كه داراي شواهد كاني‌سازي هستند در جداول(4-2) تا (4-4) به صورت کلی آمده است كه در آن مقادير قابل توجه عناصر مهم مشخص شده است.

4-2-1- ناهنجاری شماره1

- اين آنومالي به‌وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين آنومالي نسبت به عناصرCr ,Ni  ناهنجاري نشان داده است.

4-2-2- ناهنجاری شماره2

- اين آنومالي به‌وسعت 8/0كيلومترمربع در گوشه شمال محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر  Au,Ag,Mnناهنجاري نشان داده است جدول( 4-5).

- از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين 62،92،98 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعات این نمونه ها كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اكسيد‌پيريت ،اپیدوت، رودوکروزیت، زیرکن، گوتیت و پیرولوزیت از کانی های مهم مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X193 وX198 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه این محدوده در جدول (4-6) آورده شده است. كه نتايج ليتوژئوشيميايي و كاني سنگين كاني سازي قابل اهميت را نشان نمي دهد.

4-2-3- ناهنجاری شماره3

- اين آنومالي به‌وسعت 5/6 كيلومترمربع در شرق محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر  Au ,Sb ,As ,Sr ,Sناهنجاري نشان داده است جدول( 4-7).

- از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين 12،64،63،69،68 درمرحله اولیه برداشت نمونه ها و    نمونه های 4،7،16،65،72،73،76،81،82،85 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعات این نمونه ها كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اكسيد‌پيريت ،ایلمنیت ،باریت ،مس خالص ،گوتیت و پیرولوزیت از کانی های مهم مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X216،X165 ،X1,X2,X376،X1,X286 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. كه نتايج آناليز شيميايي آنها در جدول (4-8) آمده است. با توجه به آن غني شدگي عناصر Cu ,Mn ,As قابل توجه است.

4-2-4- ناهنجاری شماره4

- اين آنومالي به‌وسعت 7/0 كيلومترمربع در جنوب محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين ناهنجاري به دليل غلظت نسبتا بالاي عناصر  Au ,Mn ,Sدر رسوب آبراهه اي معرفي شده است جدول (4-9). از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين  77،118،119 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. در مطالعات این نمونه ها ذرات كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اكسيد‌پيريت ، زیرکن ، اسفن، آپاتیت، پیریت ،باریت و  گوتیت مشاهده شده است.

- در كنترل صحرايي اين محدوده شواهد كاني سازي احتمالي ديده نشد. به همين دليل نمونه سنگ برداشت نگرديد.

4-2-5- ناهنجاری شماره5

- اين آنومالي به‌وسعت 1 كيلومترمربع در شمال محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر  Sn ,Fe ,Ba ,Cd ,Coناهنجاري نشان داده است جدول( 4-10).

- از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين 138 درمرحله اولیه برداشت نمونه ها و نمونه 139 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعات این نمونه ها كانيهاي مگنتيت، هماتيت ،پيريت ،اپیدوت ، از کانی های مشاهده شده ، می باشند.

4-2-6- ناهنجاری شماره6

- اين ناهنجاری به‌وسعت 5/2 كيلومترمربع در گوشه شمال شرقی محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر Fe ,Cr ,Pb ,Sn ,Ti ,V ,W ناهنجاري نشان داده است جدول(4-11).

- از اين محدوده نمونه كاني‌سنگين 148 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعه این نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ‌پيريت ،آپاتیت، زیرکن،رتیل ،اسفن ،باریت ،گوتیت،رودوکروزیت و پیرولوزیت از کانی های مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X2,X3,X4148 و X1,X2,X3152درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. اين نمونه ها از يك رگه سيليسي – هماتيتي برداشت شده است. با توجه به نتايج تجزيه شيميايي نمونه ها عيار هيچ عنصري قابل توجه نمي باشد جدول(4-12).

4-2-7- ناهنجاری شماره7

- اين آنومالي به‌وسعت 5/0 كيلومترمربع در مرکز محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عنصر  ) Znدر دو نمونه رسوب آبراهه اي ) ناهنجاري نشان داده است جدول(4-13). از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين 132در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. در مطالعه این نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت ،آپاتیت، زیرکن، رتیل ،باریت وگوتیت از کانی های مهم مشاهده شده می باشند. همچنين نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X2132 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه این محدوده در جدول (4-14) آورده شده است.

4-2-8- ناهنجاری شماره8

- اين آنومالي به‌وسعت 5/1 كيلومترمربع در مرکز محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده  به طور نسبي نسبت به عناصر  Cu ,Mn ,Pbناهنجاري نشان داده است جدول( 4-15).

- از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين 127،156 درمرحله اولیه برداشت نمونه ها و نمونه هاي 158،161 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعات این نمونه ها كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اكسيد‌پيريت ،اپیدوت، زیرکن ،مالاکیت ،مارتیت ،باریت ،گوتیت و پیرولوزیت از کانی های مهم مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X2,X3128،X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7158 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه این محدوده در جدول (4-16) آورده شده است.

4-2-9- ناهنجاری شماره9

- اين آنومالي به ‌وسعت 2/1 كيلومترمربع در جنوب محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر  Sn  ,Wناهنجاري نشان داده است جدول( 4-17).

- از اين محدوده نمونه های‌ كاني‌سنگين 123،122،170،171 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. در مطالعه این نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اكسيد‌پيريت ،اپیدوت، زیرکن ،اسفن ،باریت ،گلوکونیت ،گوتیت و پیرولوزیت از کانی های مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X2123 وX1170 درمرحله کنترل آنومالی برداشت شده است. نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه این محدوده در جدول (4-18)  آورده شده است.

4-2-10- ناهنجاری شماره10

- اين آنومالي به ‌وسعت 5/0 كيلومترمربع درگوشه جنوب شرق محدوده مورد مطالعه گسترش دارد. اين محدوده نسبت به عناصر  Cu ,Moناهنجاري نشان داده است جداول( 4-19).

- از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين 177 در مرحله کنترل آنومالی برداشت شده است.

- در مطالعه این نمونه كانيهاي مگنتيت، اپیدوت، زیرکن ،باریت ،گوتیت از کانی های مشاهده شده می باشند.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مینرالیزه X1,X2177 درمرحله کنترل آنومالی از ولكانيكهاي آلتره شده برداشت شده است.

- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه این محدوده در جدول (4-20) آورده شده است.

4-3- معرفي محدوده هاي اميد بخش

- با توجه به نتايج پي جويي محدوده هاي ناهنجار و شواهد صحرايي، آناليز نمونه هاي مينراليزه و مطالعات نمونه هاي كاني سنگين، هيچ محدوده اميد بخش و يا پر پتانسيلي از لحاظ معدني معرفي نشد كه دلايل آن در ذيل آمده است:

- - در ناهنجاري شماره 3 عيار نمونه هاي مينراليزه براي عناصر مس و منگنز قابل توجه            مي باشد(مس و منگنر به ترتیب 5/2 و 40 درصد). اين نمونه ها از یک رگه نازک منگنزدار به ابعاد 300*10*15 سانتيمتر برداشت شده است. اين رگه در کنتاکت تراورتنها با سنگهای ولکانیکی می باشد. غير از رگه ياد شده كاني سازي قابل توجهي در اين محدوده وجود ندارد. بنابراين ادامه عمليات اكتشافي در اين ناهنجاري توجيه ندارد.

- - در ناهنجاري شماره 8 با توجه به شواهد صحرایی و نمونه های مینرالیزه برداشت شده علي رغم کانی زایی پراکنده و ضعیف مس (آغشتگی های مالاکیت در ولکانیکها) نتایج قابل توجهی برای مس در نمونه های مینرالیزه برداشت شده مشاهده نگردید. بنابراين ادامه عمليات اكتشافي در اين ناهنجاري توجيه ندارد.

4-4- نتيجه‌گيری

- - محدوده مورد مطالعه جهت اکتشاف عناصر مس و طلا و پاراژنز آنها مورد اكتشاف ژئوشيميايي در مقياس 25000/1 قرار گرفت. اين محدوده داراي ليتولوژي ولكانيكي از نوع تراکی بازالت و سنگهای دولوریتی مي‌باشد.

- نتايج آناليز شيميايي نومنه هاي رسوب آبراهه اي غني شدگي نسبي در تعدادي از عناصر          Au ,Cu ,Zn ,Mo  را نشان مي دهد. همچنين ذرات كانيهاي مالاكيت (در يك نمونه)، گالن (در دو نمونه) و سروزيت (در چهار نمونه)  در نمونه هاي كاني سنگين مشاهده شده است.

- در بازديد صحرايي از اين محدوده كاني سازي پراكنده مس به صورت مالاكيت در بخشهاي شمالي محدوده ديده مي شود. كه ارزش اكتشافي چنداني ندارند.

- به طور كلي با جمع بندي تمامي اطلاعات ، ادامه عمليات اكتشافي در اين محدوده توجيه پذير نمي باشد.