چكيده

اين تحقيق به منظور امكان فرآوري نمونه طلاي انيق واقع در منطقه قره‌داغ در بخش خاروانا انجام شده است. در ابتدا با استفاده از تجزيه‌هاي كمي و كيفي، نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد كه نمونه شامل كاني‌هاي كوارتز، كلريت و كلسيت مي‌باشد و ميزان طلا در آن ppm 23/3 اندازه‌گيري شد. براي فرآوري نمونه مورد نظر عمليات دانه‌بندي، جدايش ثقلي و انحلال صورت گرفت كه در هيچ يك از دانه‌بندي‌ها افزايش قابل ملاحظه‌اي براي طلا مشاهده نگرديد. جهت جدايش ثقلي از ميزلرزان استفاده شد، كه عيار تا حدود 30 پي‌پي‌ام افزايش يافت. پارامترهاي مورد بررسي در اين فرآيند عبارت از pH محيط و زمان سيانوراسيون بودند. نتايج حاصل از آزمايشها دلالت بر آن داشتند که مقادير بهينه پارامترهاي مذکور   pHبرابر 5/10 و 48 ساعت ميباشد. همچنين حداکثر بازيابي طلا در 24 و 48 ساعت زمان سيانوراسيون به ترتيب برابر 98/95 و 04/97 درصد به دست آمد.

- مقدمه

فلز طلا يكي از مهم‌ترين فلزات موجود مي‌باشد كه اخيرا يك موقعيت استراتژيك نيز پيدا كرده است. با توجه به اهميتي كه پروژه‌هاي طلا در ايران دارد، فعاليت‌هاي اكتشافي مختلفي در ايران و در مناطق مختلف صورت پذيرفته است، لذا امكان‌سنجي استحصال طلا از اين ذخاير امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. با توجه به مطالعات اكتشافي كه سازمان در محور انيق - قره‌چيلر در منطقه قره‌داغ كه مستعد براي طلاست انجام داده بود، نمونه‌اي از بخش اكسيده اين محور با كمك دكتر ميرعلي اصغر مختاري در تابستان 1387 از محدوده انيق تهيه گرديد و هدف از آن، انجام آزمايش‌هاي فرآوري براي امكان‌سنجي فرآوري طلا بود، كه اين امر از طريق معاونت اكتشاف به مديريت كانه‌آرايي و فرآوري محول گرديد.

ساير همكاران اين تحقيق

آماده‌سازي نمونه‌ها: مجتبي عباسي، غلامرضا رعنارفتار، مصطفي رعنارفتار

آناليز: كريمي، پورنوربخش، اميري، بهروش، گل‌باباپور، محمدي، ايماني، احمدي، حسيني

ويراستار: احمد اميني

همكاران نمونه‌برداري: ميرعلي اصغر مختاري، هادي عبداللهي

مطالعات كاني سنگين: مهربان

مطالعات ميكروسكپي: فتح‌الله مصوري

با تشكر فراوان از آقايان: احمد اميني، هادي عبداللهي

فهرست مطالب

عنوان	صفحه

فصل اول: كليات	1

1- كليات	2

1-1- مقدمه	2

1-2- تاريخچه	3

1-3- تاريخچه طلا در ايران	4

1-3-1- پيشينه معدن موته	5

1-3-2- تاريخچه معدن زرشوران	5

1-4- کاني‌شناسي	6

1-4-1- كاني‌هاي اصلي طلا	8

1-4-2- كاني‌هاي فرعي طلا	10

1-5- خواص فيزيكي	11

1-6- خواص شيميايي	12

1-7- محصولات فرعي (طلا به عنوان يک محصول فرعي)	13

1-8- ذخاير طلا و همراهان آن	14

1-9- تقسيم‌بندي کانسارهاي طلا	14

1-10- تقسيم‌بندي ديگري از كانسارهاي طلادار 	16

1-10-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد	16

1-10-2- كانسارهاي مس پورفيري طلادار	17

1-11- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي‌ترمال	17

1-12- ژئوشيمي طلا	19

عنوان	صفحه

1-13- حوزه‌هاي فلززايي طلاي ايران	20

1-13-1- حوزه فلززايي طلا - پلي متال ترود - چاه شيرين	20

1-13-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد - مريوان	20

1-13-3- حوزه فلززايي طلا - آرسنيك - جيوه - آنتيموان قروه - تكاب	21

1-13-4- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك - خور	21

1-13-5- حوزه فلززايي كاشمر - تربت حيدريه	21

1-13-6- حوزه فلز زايي كرمان - زريگان	22

1-13-7- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود	22

1-13-8- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنز در زون درزه سيستان (بيرجند - خاش)	22

1-13-9- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم- خوسف	23

1-13-10- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش - زاهدان	23

1-14- استخراج معادن طلا	24

1-15- موارد مصرف طلا	25

1-15-1- موارد مصرف طلا	28

1-15-1-1- مزايا	29

1-15-1-2- معايب	29

1-15-2- ليزر	30

1-15-3- دماسنج	31

1-16- قيمت جهاني طلا	31

1-17- روش‌هاي فرآوري طلا	33

1-17-1- جدايش ثقلي	33

1-17-1-1- جيگ	34

عنوان	صفحه

1-17-1-2- ميز لرزان	35

1-17-1-3- روش هاي جديد ثقلي	35

1-17-2- روش شيميايي- فيزيکي	36

1-17-2-1- روش ملقمه سازي يا آمالگاماسيون	36

1-17-3- روش شيميايي	38

1-17-3-1- روش کلريناسيون	38

1-17-3-2- روش سيانوراسيون	38

1-17-4- روش‌هاي فرآوري کانسنگ‌هاي مقاوم طلا	50

1-17-4-1- تشويه (اکسيداسيون حرارتي)	51

1-17-4-2- اکسيداسيون تحت فشار	52

1-17-4-3- اکسيداسيون بيولوژيکي	53

1-17-4-4- خردايش زياد	54

فصل دوم:‌ زمين‌شناسي و موقعيت جغرافيايي كاني‌سازي طلاي انيق	56

2- زمين‌شناسي و موقعيت جغرافيايي كاني‌سازي طلاي انيق	57

2-1- موقعيت جغرافيايي و راه‌هاي دسترسي	57

2-2- ريخت‌شناسي و آب و هوا	59

2-3- زمين‌شناسي عمومي منطقه	62

2-4- زمين‌شناسي منطقه مطالعاتي	66

2-4- زمين‌شناسي منطقه مطالعاتي	66

فصل سوم: نمونه‌برداري، آماده‌سازي و آناليز سرندي نمونه	73

3- نمونه‌برداري، آماده‌سازي و آناليز سرندي نمونه	74

عنوان	صفحه

فصل چهارم: شناسايي نمونه	80

4- شناسايي نمونه	81

4-1- مطالعات كاني شناسي توسط اشعه X	81

4-2- تجزيه به روش نشر اتمي (ICP)	81

4-3- تجزيه XRF	83

4-4- تجزيه اتميك فلورسانس	83

4-5- تجزيه آزمايشگاه ژئوشيمي	84

4-6- تعيين ميزان طلاي نمونه	84

4-7- مطالعات آزمايشگاه كاني سنگين	85

4-8- مطالعات كاني‌شناسي ميكروسكپي	88

فصل پنجم: آزمايش‌هاي كانه‌آرايي	103

5- آزمايش‌هاي كانه‌آرايي	104

5-1- آزمايش ميز لرزان	104

5-2- آزمايش‌هاي انحلال	106

5-2-1- آزمايش‌ اوليه انحلال	106

5-2-2- آزمايش‌هاي تغييرات pH محيط	108

5-2-2-1- آزمايش‌ اول تغييرات pH محيط	109

5-2-2-2- آزمايش‌ دوم تغييرات pH محيط	109

5-2-2-3- آزمايش‌ سوم تغييرات pH محيط	110

5-2-2-4- آزمايش‌ چهارم تغييرات pH محيط	111

5-2-3- آزمايش‌هاي تغييرات زماني	112

5-2-3-1- آزمايش اول تغييرات زماني	113

عنوان	صفحه

5-2-3-2- آزمايش دوم تغييرات زماني	113

5-2-3-3- آزمايش سوم تغييرات زماني	114

5-2-3-4- آزمايش چهارم تغييرات زماني	115

5-2-3-5- آزمايش پنجم تغييرات زماني	115

5-2-3-6- آزمايش ششم تغييرات زماني	116

5-2-3-7- آزمايش هفتم تغييرات زماني	117

فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات	119

6- نتيجه‌گيري و پيشنهادات	120

منابع و مراجع	122

پيوست	123