6-1- نتیجه گیری

کلیه محدوده های ناهنجار معرفی شده حاصل از مطالعات لیتوژئوشیمیایی در برگه 1:50،000 جوزم اولویت بندی شدند که نتیجه آن در جدول شماره 5-1 آمده است. همانگونه که ملاحظه می شود در این جدول مساحت آنومالی ها و عناصر پاراژنز هر آنومالی نیز درج شده است.

جدول شماره 7-1- اولویت بندی آنومالی های حاصل از مطالعات لیتوژئوشیمی در برگه 1:50،000 جوزم

| ردیف | شماره آنومالی | وسعت(هکتار) | عناصر پاراژنز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4_1 | 70 | As, Au, Cd, Mn, Mo, Pb, Sb, W, Zn |
| 2 | A4_2 | 35 | As, Au, Cd, Cu, Mo, Sb, W, Zn |
| 3 | A4_3 | 19 | As, Au, Cu, Mn, W, Zn |
| 4 | A4_4 | 23 | Au, Cd, Mo, Pb, W, Zn |

با توجه به کلیه اطلاعات بدست آمده از مطالعات صحرایی، زمین شناسی، ماهواره ای، لیتوژئوشیمی و آزمایشگاهی در ورقه های یک پنجاه هزارم جوزم در استان کرمان نتایج زیر حاصل شده است:

- سنگهای پیروکلاستیکی و ولکانیکی ائوسن عمدتا مورد نفوذ توده های نفوذی اسید تا نیمه اسید با سن اولیگو- میوسن قرار گرفته ودگرسانی به همراه کانی سازی از نوع پورفیر را بوجود آورده است.

- مناطق دگرسان با کانی سازیهای از نوع پورفیر مس و طلا همخوانی دارد.

- ارتباط تنگاتنگی بین کانیسازی مس و زونهای شکستگی و گسله وجود دارد. این شکستگیها عمدتاً در ارتباط با گسیختگیهای حاصل از گسلهای منطقه میباشند.

- كانيسازيهاي مس همگي در داخل زونهاي دگرساني و يا در مجاورت اين زونها قرار گرفتهاند.

6-2- پیشنهادات

در انتهای پروژه و بر اساس نتایج حاصله، ادامه انجام مطالعات اکتشافی تفصیلی در محدوده کانیسازیA4  توسط این مهندسین مشاور به ترتیب زیر پیشنهاد میگردد:

- درخواست پروانه اکتشاف برای محدوده های اولویت دار بالا

- انجام نمونه برداری فشرده 50×50 و یا100×100 برای محدود کردن مناطق با عیار غیرعادی و  تجزیه شیمیایی نمونه ها درآزمایشگاههای مختلف ومحاسبه دقت و صحت داده ها

- تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 از محدوده آنومالی های اولویت دار

- تهیه نقشه آلتراسیون در مقیاس 1:1000 از محدوده آنومالی های اولویت دار

- تهیه نقشه زمینشناسی در مقیاس 1:1000 از محدوده آنومالی های اولویت دار

- انجام مطالعات مقاطع صیقلی و بررسی پاراژنزهای کانههای فلزی

- طراحی و حفر گمانه به میزان لازم در محل آنومالی ها

- بررسی لاگ گمانهها و نمونهبرداری از آنها

- نتیجهگیری و معرفی مدل سهبعدی کانیسازی و تعیین محدوده عمقی کانسار

- انجام مطالعات فنی و اقتصادی مقدماتی

- جمعبندي، تحليل، پردازش و ارائه گزارش نهايي

در صورتی که نتایج مطالعات پیشنهادی در محدوده های اولویت دار قابل قبول ارزیابی گردد میتوان این مطالعات را در محدوده های اولویت دار بعدی نیز اجرا نمود.