# تلفيق داده‌ها

دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به علوم زمين تلاشي است كه امروزه كلية مراكز علمي ـ فني جهان در‌پي آن مي‌باشند. نتايج علمي و همچنين تجربيات عملي اين امر را به اثبات رسانيده است كه چنانچه اطلاعات مختلف تلفيق شوند نتايج حاصله پر‌بار‌تر خواهد بود. در اين ميان GIS علم و فني مناسب براي جمع‌آوري و مرتب‌سازي داده‌ها از يك سو و تركيب و تلفيق آنها از سوي ديگر است. معيار‌هاي فني و علمي باعث بالا رفتن قدرت تصميم‌‌گيري و افزايش كار‌ايي‌ها در تجزيه و تحليل‌هاي مكاني و فضايي ‌مي‌شود و مناطق اميد‌بخش معدني مي‌توانند قبل از هر‌گونه سرمايه‌گذاري جدي محدود شوند كه اين خود مي‌تواند در هز‌ينه‌هاي اكتشافي و زمان نيز صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كند.

مهمترين هدف GIS تلفيق تمامي داده‌هاي مكاني و ارزيابي همة آنهاست با اضافه‌شدن تعداد نقشه‌ها و داده‌هاي مربوط به يك ناحيه تلفيق آنها با روشهاي دستي و متداول معمولاً بسيار مشكل يا غير‌ممكن مي‌شود.

در اين پروژه كه از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) استفاده شده است سه مرحلة اساسي زير انجام پذيرفت :

1- ورود داده‌ها و تشكيل بانك اطلاعاتي لايه‌هاي مختلف

2- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

3- تركيب لايه‌هاي مختلف با هم

گردآوري اطلاعات

جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تهيه نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني در سيستم اطلاعات جغرافيايي، يكي از مراحل با اهميت و حساس محسوب مي‌شود. در اكثر موارد به دليل پراكنده بودن و آماده‌ نبودن اطلاعات، گردآوري آنها حداكثر زمان انجام يك پروژه را به خود اختصاص مي‌دهد. داده‌هاي مورد استفاده در تهيه پتانسيل كاني‌سازي به شرح ذيل مي‌باشد.

داده‌هاي زمين‌شناسي

از لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در تهية نقشه‌ نهايي نقشة زمين‌شناسي مي‌باشد. مبناي اطلاعات مورد استفاده در اين سري از بررسي‌هاي نقشه و گزارش زمين‌شناسي برگة  1:100000نوك‌آباد بوده است (شكل9-1) كه عوارض مختلف از جمله گسله‌ها، حدود سنگ‌شناختي واحدهاي زمين‌شناسي و دايكها مورد استفاده قرار گرفته است. (شكل9-2)

داده‌هاي ژئو‌فيزيك هوايي

اطلاعات ژئو‌فيزيك هوايي از جمله لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در امر تهيه نقشه‌هاي پتانسيل معدني مي‌باشند. به منظور دستيابي به اطلاعات جا‌معتر زمين‌شناسي، زمين‌ساخت، همچنين پهنه‌هاي مناسب براي اكتشافات تفضيلي به ويژه ذخاير معدني ناآشكار، اطلاعات ژئو‌فيزيك‌ هوايي به كار گرفته مي‌شود. در اين پروژه از اطلاعات مغناطيس هوايي ناحيه‌اي با فاصله خطوط پرواز 5/7 كيلومتر (AEROMAGNETIC) استفاده گرديده است.

غالباً دو دليل عمده مي‌تواند منشاء ناهنجاري‌هاي مغناطيسي باشد. يكي وجود كاني‌هاي نظير مگنتيت، ايلمنيت، پيروتيت و ساير كاني‌هايي كه داراي خواص مغناطيس هستند و ديگري توپوگرافي و ساختارهاي تكتونيكي ناحيه‌ مي‌باشد. (شكل 9-3)

داده‌هاي دور‌سنجي

از ديگر داده‌هاي مورد استفاده در اين بررسي داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي هستند كه مي‌توان به تصاوير پردازش شده باندهاي لندست TM اشاره نمود. اين داده‌ها در هفت باند طول موجي و با قدرت تفكيك زميني 30 متر در باند‌هاي 1،2،3،4،5،7 و 120 متر در باند 6 اخذ مي‌گردد. با آگاهي از بازتاب طبيعي مواد گوناگون در طول موج‌هاي مختلف استفاده از روشهاي متفاوت پردازش تصاوبر باندهاي ويژه‌اي مانند بانده‌اي فيلتره و نسبي و . . .  ساخته شده است كه از تركيب اين باندها و باندهاي ساده در محيط RGB و HIS تصاوير رنگي مختلفي ايجاد مي‌شود كه واحدهاي ليتولوژي، شكستگي‌ها، زون‌هاي دگرساني و ساخت‌هاي ويژه سنگهاي آذرين كه در ارتباط با سيستم‌هاي پورفيري و يا طلاي اپي‌ترمال هستند را بهتر نمايش مي‌دهند.(شكل9-4)

تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

پس از جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌رسد. منظور از پردازش داده‌ها نگاهي جهت‌دار به هر دسته از داده‌ها است كه به موجب آن بتوان نقش سودمند آن گروه اطلاعات را در مسير دستيابي به هدف نهايي استخراج نمود. از آنجا كه تلفيق نقشه‌هاي مذكور در نهايت نقشة پتانسيل مواد معدني حاصل حاصل مي‌شود، لذا هرچه اين نقشه‌هاي نشانگر با دقت بيشتر روشهاي مناسب‌تري تهيه گردند نقشة نهايي نيز از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. محاسبه زون‌هاي مربوط به هر نقشة نشانگر مي‌تواند با تكيه بر داده‌هاي موجود يا تكيه بر نظر شخص يا اشخاص متخصص و يا تركيبي از هر دو صورت گيرد كه در هر مورد روشهاي مختلفي براي وزن‌دادن وجود دارد. وزن‌هاي لازم براي نسبت دادن به نقشه‌ها و كلاسهاي آنها براساس يك پيش مرحلة آناليز  ارتباط محل كانسارهاي شناخته‌شده ناحيه با كلاسهاي نقشه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد و يا اينكه با استفاده از قضاوت متخصصين مربوط به هر شاخه علوم استفاده شده در نقشه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. در اين پروژه از روشهاي پيچيده استفاده نگرديده است و به روشهاي ساده اكتفا گرديده است و نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف با هم تلفيق گرديده و مناطق پر‌پتانسيل معرفي گرديده‌اند. (شكل9-5)

در نقشه شمارة 1 ضميمه تعداد كل 10 ناحيه آنومالي نيز آورده شده است.

آنومالي شماره 1:

اين آنومالي در درشمال روستاي جون‌آباد در برگة 50000/1 جون‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Cu , W  وSb  و همچنين فاكتور چهار ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين  Nj-،  Nj-و نمونة مينراليزه Nj-x از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، ليمونيت و شئليت مشاهده شده است.

آنومالي شماره  2:

اين آنومالي در شرق روستاي شاه‌توت در برگة 50000/1 جون‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ وآندزيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرTi, Fe, V, Mn, Sr, Bi و همچنين فاكتور پنج و تمايز، ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين           Nj-،Nj- اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، سينابر، بيوتيت، آپاتيت و اسفن مشاهده شده است.

آنومالي شماره 3 :

اين آنومالي در غرب روستاي خارستان پايين در كوه چهل تن در برگه 50000/ 1اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل آندزيت، ماسه‌سنگ، شيل و آگلومرا مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر  Au،Ti, Be ,Cr ,Cd,Co,Ba, Hg, Fe, Mo, V,Bi,Sn,Zn,Sb,Pb,Ag,As,Cu و همچنين فاكتورهاي يك، دو، پنج و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. . نمونه‌هاي كاني‌سنگين ،        NE-, NE-,NE-, NE-, NE-, NE-, NE-, NE-,NE-, NE- , NE -, NE-  و نمونة‌هاي مينراليزه   NE -X ,NE -X , NE -X , NE -X , NE-X,NE-X,NE-X,NE-X,NE-X,NE-X , NE-X, NE-X , NE-X, NE-X از اين محدوده برداشت شده است. در اين آلتراسيونهاي هماتيتي، آرژيليتي، ليمونيتي و كائولينيتي به وفور ديده مي‌شود. در نمونه‌هاي مينراليزه آثار كاني‌زايي پيريت و كالكوپيريت، مالاكيت و كائولن ديده شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، اليژيست، باريت، زيركن، روتيل، اسفن، ليمونيت، پيريت،‌پيريت‌ليمونيت، پيرولوزيت، ميمتيت، پيرومرفيت، بيوتيت، ليتارژ، سرب خالص، لوكوكسن، گالن و يك ذره طلا مشاهده شده است.

آنومالي شماره 4 :

اين آنومالي در غرب خارستان بالا در برگه 50000/1اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ، شيل، الترابازيك و آندزيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرSb, Zn, Mn, Ag, Ni, Pb, Ba, Cr, Fe, V, Au, Bi, Ti  و همچنين فاكتورهاي يك و سه و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي  كاني‌سنگين NE-, NE-, NE-, NE-, NE- و نمونه‌هاي مينراليزه NE-X, NE-X, NE-X, NE-X  از اين محدوده برداشت شده است.  در اين محدوده آلتراسيونهاي هماتيتي، ليمونيتي ، آرژيليتي و كائولينيتي به فور مشاهده مي‌شود. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌ليمونيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، پيريت، باريت، آپاتيت، گالن، ليمونيت، پيرومرفيت، كروميت، بيوتيت، اليژيست، شئليت، ليتارژ و سرب خالص مشاهده شده است.

آنومالي شماره 5 :

اين آنومالي درشرق روستاي سنگان و نزديكي بيدستر در برگه‌ 50000/1اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل آندزيت، آگلومرا و توف مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرMo, Pb, Sn, Ag, Bi, Cu, Zn, Ba, As, Be, Au  و همچنين فاكتور يك و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين NE- , NE-, NE- و نمونه‌هاي مينراليزه       ‌ NE-X , NE-X  NE-X, NE-X, NE-X , NE-X از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي زيركن، باريت، ليمونيت، ليتارژ، گالن، پيريت، سرب خالص و پيريت اکسيد مشاهده شده است.

آنومالي شماره 6:

اين آنومالي در شرق اسكل‌آباد و در نزديكي پاسگاه اسكل‌آباد در برگه 50000/1 اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل آندزيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرCu, Ni, Sn, Ti, Mo, Fe, V, Bi, Co, Cr, Sb, Zn, Be, Au و همچنين فاكتورهاي يك، دو، سه و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگينNE- , NE-  و نمونه‌ مينراليزه NE-X  از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي گارنت، زيركن، اليژيست، كروميت، ليمونيت، پيرومرفيت، شئليت و ليتارژ مشاهده شده است.

آنومالي شماره 7:

اين آنومالي در برگه 50000/1 اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار ماسه‌سنگ و آندزيت  مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر  Au, Pb, Ag, Cu, Mo و همچنين فاكتور يك ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين NE- و نمونه مينراليزه NE-X از اين محدوده برداشت شده. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، سينابر، ليمونيت، اليژيست،پيرومورفيت، ميمتيت، ولفنيت، طلا و گالن مشاهده شده است.

آنومالي شماره 8:

اين آنومالي در غرب روستاي سهرآباد، در برگه 50000/1 اسكل‌آباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل آهك مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرAs, Sn   ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگينNE-, NE-   و نمونه‌ مينراليزه NE-X از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي گارنت، زيركن، روتيل، ايلمنيت، كروندوم، ليمونيت، پيرومرفيت، شئليت و ليتارژ مشاهده شده است.

آنومالي شماره 9:

اين آنومالي درشرق روستاي ذورآباد، در برگه 50000/1 چاه‌نعلي واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار ماسه‌سنگ، آهك، شيل و آندزيت  مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر  Au, Cr, Co,                                                                                                                                                                                                                                                             Cu, Mn, Sn و همچنين فاكتور دو، سه و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين  NC-, NC-, NC-, NC- و نمونه‌هاي مينراليزه NC-X , NC-X از اين محدوده برداشت شده. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، سينابر، ليمونيت، پيرومورفيت، كروميت، شئليت، طلا و كروندوم مشاهده شده است.

آنومالي شماره 10:

اين آنومالي در شرق پاسگاه خيرآباد، در برگه 50000/1 چاه نعلي واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل شيل، آندزيت و افيوليت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرAu, Cr, Hg, Ag, Co, Mo, Ni, W و همچنين فاكتور چهار و تمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين NC-, NC  از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، پيريت‌ليمونيت، روتيل، كروميت، شئليت، ليمونيت و زيركن مشاهده شده است.