كليات

مقدمه

بخش معدن مبناي اصلي توليد صنعتي در سطح كلي است و از آن به مثابة يكي از زيربناهاي توسعه ياد مي‌شود و نيز بخشي است كه توسعه ساير بخشها را با خود به ارمغان مي‌آورد. نقش اين بخش در توسعة بخشهاي اقتصادي و اجتماعي در كشورما نيز درسالهاي اخير اهميتي روز افزون داشته و بالطبع عمليات اكتشافي كه هدف آن شناخت مناطق باپتانسيل معدني است نيز از رشد چشمگيري برخوردار مي‌باشد. اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس 1:100000 از شاخص‌ترين عمليات اكتشافي ناحيه‌اي است و بر اساس اين دستور العمل شورايعالي  اكتشافات در مورد مراحل 4 گانه عمليات‌ اكتشافي و تهيه نقـشه ژئوشـيمي1:100000 مهمتـرين لاية اطلاعـاتي  مرحـلة اول اكتشافـات (شناسائي:reconnaissance ) محسوب مي‌شود.

اكتشافات ژئوشيميائي بانمونه‌برداري ازرسوبات آبراهه‌اي شروع وپس از تجزيه وتحليل داده‌ها ورسم نقشه نابهنجاريهاي ژئوشيميائي با كنترل آنومالي‌ها از طريق بررسيهاي صحرائي، كانه‌نگاري، آلتراسيون و سرانجام معرفي آنوماليهاي ژئوشيميائي پايان مي‌پذيرد.

1- موقعيت جغرافيايي و راههاي قابل دسترسي:

محدودة برگه 1:100000 ده‌سلم بين طولهاي جغرافيائي 59˚,00΄ تا 59˚,30΄ وعرضهاي جغرافيائي 31˚,00΄ تا31˚,30΄΄  در شرق ايران در جنوب استان خراسان واقع شده است. اين محدوده در برگه 1:250000 ده‌سلم (چاه‌وك) واقع شده است. برگه‌هاي 1:50000 اين محدوده شامل چهار برگه شمال‌ده‌سلم، ده‌سلم، غرب ده‌سلم، جنوب رخنه مي‌باشد.تنها آبادي موجود در اين برگه روستاي ده‌سلم مي‌باشد. نزديكترين شهر به اين منطقه نهبندان مي‌باشد كه در ناحيه 55 كيلومتري شمال‌غرب ده‌سلم قرار دارد. راه اصلي دسترسي به منطقه جاده آسفالته نهبندان- چاه‌داشي- ده‌ سلم مي‌باشد.

2- شرايط آب‌وهوايي منطقه و وضعيت معيشتي مردم:

از لحاظ اقليمي محدوده در ناحيه‌ گرم  و خشك بياباني واقع شده است به همين علت ميزان نزولات جوي بسيار اندك و منطقه از نظر پوشش گياهي متغير است. مقدار كم نزولات جوي و كمبود آب، مردم اين منطقه را به دامپروري (پرورش شتر، گوسفند و بز) وادار كرده است البته اخيراً آستان قدس چند چاه عميق در منطقه حفر كرد و سبب رونق كشاورزي در اين منطقه گرديده است. بعلت قرار گرفتن در منطقه گرم وخشك رودخانه دائمي در اين منطقه وجود ندارد و همه رودخانه‌هاي منطقه فصلي هستند. غالب رودخانه‌هاي منطقه با روند شمال شرقي- جنوب غربي و شمال غربي-جنوب شرقي وارد رودخانه اصلي در مركز و شمال برگه شده و در آنجا با روند شمالي-جنوب به  مسير خود ادامه مي‌دهند.

3- زمين‌شناسي منطقه:

منطقه  مورد بررسي، بر اساس شواهد روي زمين و بررسي‌هاي روي نقشه زمين شناسي متعلق به بلوك لوت مي‌باشد. اين منطقه بر اساس تقسيم‌بندي اشتوكلين-افتخارنژاد و هوشمندزاده(1352) در نقشه 1:500000 لوت مركزي واقع شده است.

بلوك لوت كه قسمت اعظم آن را ولكانيكهاي دوران سوم و توده‌هاي نفوذي دوران سوم و دوم و كمي واحدهاي رسوبي پرمين-ترياس- ژوراسيك و كرتاسه تشكليل داده است در محدوده اين برگه به لحاظ ليتولوژي كمي متفاوت‌‌تر از مناطق ديگر است بطوريكه بيشتر از واحدهاي دگرگونه (واحد دگرگونه ده‌سلم) تشكيل شده است و بقيه آن از واحدهاي پركامبرين،‌ توده‌هاي نفوذي و پگماتيتها و واحدهاي ولكانيكي دوران سوم و ولكانيكهاي بازالتي كواترنر تشكيل شده است.

در واقع اين بخش حاشيه انتهائي غربي زون فيليش شرق ايران است كه بطور عمده از واحدهاي فيليش (كه به طور وسيعي دگرگون شده است)، نفوذي‌هاي اولترابازيك و بازيك، اسپيليت و… تشكيل شده است. به عقيدة تيرول زون فيليش در اثر فرورانش بلوك لوت به زير بلوك افغان و در اثر بالا آمدن (upli flng) بخش از پوسته اقيانوسي بر روي پوسته قاره‌اي تشكيل شده است. استفاده از زاويه منشورهاي تيرول جهت فرورانش را از اطراف بلوك لوت به زير بلوك افغان در نظر گرفت. زمان اين فرورانش و بسته شدن دريا به اواخر كرتاسه برمي‌گردد. جدول (1-1) واحدهاي ليتولوژيكي موجود در برگه 1:100000 ده‌سلم را نشان مي‌دهد.

3-1- چينه شناسي منطقه :

براي نوشتن چينه‌ شناسي اين برگه از نقشه 1:250000 ده سلم (چاه‌وك استفاده شده است) واحدهاي پركامبرين قديمي‌ترين واحدهاي چينه‌شناسي منطقه مي‌باشد از سنگ‌هاي اسيد ولكانيك دگرگون‌شده، ميكاشيست و آمفيبول شيست تشكيل شده است. در اين واحد كه از  شمال و شمال‌شرق  وارد نقشه شده با امتداد شمال غرب-جنوب شرق تا شرق روستاي ده‌سلم امتداد مي‌يابد.

## واحدهاي پركامبرين:

Pesch : اين واحد متشكل ازميكاشيست، سنگ‌هاي ولكانيك اسيد دگركون‌شده و آمفيبول شيست با سن پركامبرين به عنوان قديمي‌ترين رخنمون منطقه مطرح مي‌باشد. واحد مذكور در شمال شرق برگة مورد مطالعه به صورت محدود با امتداد تقريبي شمال غرب-جنوب‌شرق مشاهده مي‌شود.

Per: اين واحد از سنگ‌آهك كريستالين چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول شيست تشكيل شده است اين واحد در گوشه شمال شرقي برگه به صورت پهنة باريكي با امتداد تقريبي شمال غرب-جنوب‌شرق رخنمون دارد.

واحدهاي پالئوزوئيك در اين برگه گزارش نشده است.

## واحدهاي ترياس:

واحد TRn: اين واحد متشكل از كالك‌شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي دگرگون شده اپيدوت آمفيبول شيست مي‌باشد. واحد مذكور در شرق برگة مورد مطالعه و در شمال شرق روستاي ده‌سلم مشاهده شده شده است.

## واحدهاي ژوراسيك:

JmSt: اين واحد به طور عمده از فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ تشكيل شده است قسمت اعظم اين ليتولوژي در شرق و شمال شرق برگه بخصوص در ارتفاعات شمال روستاي ده‌سلم مشاهده شده است. در رشته كوههائي كه از جنوب شاهكوه تا امامزاده ملك چاهروئي و پائين‌تر كشيده شده است بخصوص در شرق و شمال شرق ده‌سلم اين واحد را اشتوكلين، هوشمندزاده و افتخارنژاد مجموعه دگرگوني ده‌سلم ناميدند.

مجموعه دگرگوني ده‌سلم ضخامت بسيار زيادي از واحدهاي دگرگونه است كه همانطور كه گفته شد از جنوب شاهكوه تا امامزاده ملك چاهروئي و پائين‌تر از آن كشيده شده است قسمتهاي پائين اين مجموعه تناوب مرمر، آمفيبوليت و مرمرهاي نازك لايه تشكيل شده است. مجموعه دگرگوني ده‌سلم در قسمت غربي درجه حرارت پائين‌تر و در قستمهاي شرقي درجه حرارت بالاتر مي‌باشد.

Jsis : اين واحد كه از سيليمانيت، گارنت شيست تشكيل شده است به صورت نواري در شمال شرق نقشه با امتداد شمال غرب-جنوب شرق رخنمون دارد.

JSAn : اين واحد متشكل از شيست‌هاي آندالوزيت‌دار در شمال شرق برگه با روند شمال غرب-جنوب شرق در كنار ساير واحدهاي ژوراسيك رخنمون دارد.

## واحدهاي كرتاسه:

KlI: اين واحد متشكل از آهك اوربيتولين‌دار در شمال شرق و مركز برگه رخنمون داشته و  ارتفاعات شمالي روستاي ده‌سلم و ارتفاعات كوه‌ريگي را تشكيل مي‌دهد.

KC1 : اين واحد متشكل از كنگلومرا و ماسه سنگ قرمز  در شمال شرق و مركز برگه رخنمون داشته و  ارتفاعات شمالي روستاي ده‌سلم و ارتفاعات كوه ريگي را تشكيل مي‌دهد.

KSk1 : اين واحد متشكل از سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست لكه‌دار مربوط به نهشته‌هاي زيرين كرتاسه بوده و اغلب در جنوب غرب روستاي ده‌سلم برونزد دارد.

## واحدهاي سنوزوئيك:

واحدهاي سنوزوئيك بيشتر از نوع مارن و ولكانيكهاي اسيدي ائوسن و واحدهاي تخريبي اليگوسن و پليوسن مي‌باشد.

همچنين توده‌هاي گرانيتي، گرانوديوريتي، مونزونيتي و ديوريتي مربوط به ائوسن-اليگوسن در آن مشاهده مي‌شود. واحدهاي ائوسن بيشتر در برگه‌هاي 1:50000 غرب ده‌سلم و جنوب رخنه و بخش جنوب باختري برگة ده‌سلم گسترش دارد.

EOas: اين واحد به سن ائوسن شامل آندزيت، معادلهاي نيمه عميق آن و توف مي‌باشد كه بطور گسترده در  برگه‌هاي 1:50000 غرب ده‌سلم، جنوب رخنه و ده‌سلم مشاهده مي‌شود.

Et : اين واحد به سن ائوسن شامل توف‌هاي حد واسط تا اسيدي به رنگ سبز و خاكستري بوده و در غرب برگة غرب ده‌سلم و شمال برگة جنوب رخنه رخنمون دارد.

EOba : اين واحد متشكل از آندزيت بازالت و بازالت به رنگ خاكستري تيره تا سياه اكثراً در برگة غرب ده‌سلم و به طور محدود در شمال باختري برگة جنوب رخنه ديده مي‌شود.

Eoal : اين واحد متشكل از سنگهاي ولكانيك اسيد دگرسان شده بوده و به طور محدود در جنوب باختري برگة جنوب رخنه گسترش دارد.

Eor : اين واحد متشكل از سنگهاي ريوليتي نيمه عميق بوده و به طور پراكنده و محدود در برگه‌هاي غرب ده‌سلم و جنوب رخنه ديده مي‌شود.

واحد نفوذي d-gd : اين واحد متشكل از سنگهاي ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت به سن ائوسن-اليگوسن به طور گسترده در جنوب غرب روستاي ده‌سلم و به طور محدود در شمال باختري برگة جنوب رخنه مشاهده مي‌شود.

Pl-QV : اين واحد به سن پليوكواترنر متشكل از سنگ‌هاي بازالتي بوده وتنها در جنوب خاوري روستاي ده‌سلم مشاهده مي‌شود.

1-2- مورفولوژي محدوده مطالعه:

از نظر توپوگرافي و مورفولوژي قسمت شمال‌شرق و جنوب‌غرب منطقه توسط كوههاي نه چندان مرتفع پوشيده شده است اين ارتفاعات غالباً از واحد دگرگوني ده‌سلم تشكيل شده است. بخشهاي مركزي برگه از مناطق كم ارتفاع و پست تشكيل شده است.

1-3- تكتونيك منطقه:

منطقه به لحاظ زمين ساختي در بخشهاي انتهاي غربي بلوك لوت و محل برخورد بلوك لوت و زون فيليش شرق ايران قرار دارد. جهت ساختارهاي اصلي شمال غرب-جنوب شرق مي‌باشد. زون عمومي گسلهاي منطقه شمال غرب-جنوب شرق و شمال شرق-جنوب غرب مي‌باشد. چگالي گسلهاي منطقه بخصوص در توالي واحدهاي مزوزوئيك نسبتاً بالا بوده و سبب جابجائي‌هاي متعدد روراندگي شده است. اين گسلها بخصوص در آهك‌ها و كنگلومراهاي واقع در ارتفاعات شمال روستاي ده‌سلم مشهود است و آن را به صورت بريده بريده و قاچ قاچ شده درآورده است.

نمونه‌برداري

مقدمه

در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار  است. در نمونه‌برداري دست كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ  تعيين بهترين ومناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف ترين آنها

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف مواد مورد آزمايش باشند وتعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد .انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از ماده مورد بررسي ومحيط در بر گيرندة آنهاست.

1- اهداف اكتشاف

در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي  ژئوشيميائي وتعيين مناطق اميد بخش براي عناصر :Ba, Sr Mn, Ti, Cr, Co, Zn, Ag, Au, Fe, As, Sb, Bi, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn, مي‌باشد.

2- نمونه‌برداري

## 2-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشافي ناحيه اي مشخص كردن مناطق اميد بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد.با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه اي روش مطالعة  هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي گيرند.اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در    محيط هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي شوند مي‌باشد. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه ايست كه در آن تمركزهاي غير عادي از عناصر معيني كه معرف كاني سازي مي‌باشند وجود دارد .اين  منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت نشده اي است كه رخنمون توده اي كانساري وحتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه ويا مي پوشاند.در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط، مورد استفاده قرار مي گيرد.

نمونه‌هاي آبراهه اي معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه اي به قرار زير است:

الف : وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع

ب: 	آساني نمونه‌برداري وآماده سازي

ج: 	سادگي اجراء

بالا بودن احتمال آلودگي و تغيير وضعيت مورفولوژيكي وفعال بودن پديدة رسوب‌گذاري مجدد رودخانه سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آنست.

## 2-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميائي به ويژه آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه اي براي هرKm2 3 - 5/2 مناسب مي‌باشد.در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگر ساني، تكتونيك بويژه شكستگي‌هاي فرعي ،نواحي داراي توده‌هاي نفوذي، ولكانيك و غيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

## 2-3 -تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس تعيين مركز ثقل آبراهه‌ها بوده است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد.از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير بالا دارد وبا توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي وعكس هوائي پوشش داده شد.بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه  نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهـه‌ها هيـچ گونـه اريـبي (Baise) در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ها استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته باشد.

## 2-4- انجام عمليات نمونه‌برداري

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه ومشخص شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها وبا استفاده ازنقشه توپوگرافي و Gps (Global Positioning System) از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي نمونه برداشت گرديد.در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديد:

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالااست.تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي اهميت بوده است وارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بوده سعي شد حتي الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- بر مبناي نظر كارشناسان و باتوجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در نقاط از پيش تعيين شده و… بوده است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي ،محيط نمونه‌برداري نظير رودخانه ،آبرفت و … ، ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و … ثبت گرديد.

## 2-5-نمونه‌هاي ژئوشيميائي

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه اي، جزء زير 80مش را بعنوان مناسب ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه اي معرفي مي كنند .در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80 مش برداشت مي‌شود ولي در اين پروژه بنابه دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40 مش برداشت شد. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200 گرم از جزء 40 مش رسوب آبراهه اي برداشته شد سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

3-آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونة آبراهه اي انتخاب و بوسيله پودر كنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد واز اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب وبا قيمانده نمونه بايگاني گرديد.

4- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در اين پروژه 20 عنصر يعني Zn, Cr, Ti, Mn, Sr,  Ba, Au, As, Sb, Bi, Hg, W, Pb, Ni, Mo, Sn, Ag, Co, Fe, Cu,  مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند.

## 4-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي وحد حساسيت دستگا‌ها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه وتحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه  نسبي آنها با  يكديگر  براي  تعيين مقادير آنومالي مي‌باشد،  لذا حصول  مقادير عددي (غير سنسورد) براي يك عنصر از درجة اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة  آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

## 4-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است وبدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه اي هدف سنجش نسبي  مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد بخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات موردبررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از ديا گرام كنترلي طراحي شده براي 10%خطا كه در سال 1976 توسط تامپسون ارائه شده استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا(2-20) ترسيم شد. در اين جدول‌ها در ستون اول نام متغير ،در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون‌هاي سوم و چهارم مقادير اندازه گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين ودر ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده شده است. در دياگرام كنترلي تامپسون، محورهاي افقي وقائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين وقدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري رانشان مي دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90%داده‌ها زير خط معادل 10%و99% داده‌ها زير خط معادل 1% قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود. لذا براساس داده‌هاي موجود در جدول (2-1) تا (2-20) دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديد

اشكال (2-1) تا (2-10) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي دهد. با بررسي اين دياگرامها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال وجداول ذكر شده در ضميمه فصل دوم آورده شده اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود وسپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه  بر آن  خطاي  نسبي و خطاي  استاندارد هر عنصر نيز محاسبه شد. ميزان خطاي  نسبي و  استاندارد درجدول (2-21) آورده شده است. همانطور كه ديده مي‌شود عناصر Sn,Ni,Mo ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 71/21% مي‌باشد. شكل (2-11) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي دهد.

پردازش داده‌ها

مقدمه

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره و چندمتغيره صورت مي‌گيرد.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي، بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصر جهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و ...‌  مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.

در اين قسمت براي هر عنصر به عنوان يك متغير آماري در يك جدول، تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي وكشيدگي و نيز نمودارهاي هيستوگرام توزيع فراواني و وتوزيع نرمال محاسبه و ترسيم شده‌اند (شكل‌هاي 1-3 تا 21-3 موجود در ضميمة فصل سوم).

پارامترهاي آماري و نمودارهاي عنصر نقره نشان دهندة دامنة تغييرات متوسط، توزيع تقريباً نرمال (با چولگي ضعيف مثبت ) مي‌باشد. مقادير عنصر ارسنيك به صورت لاگ‌نرمال ظاهر شده و چولگي شديداً منفي دارد. مقادير عنصر طلا توزيع تقريباً نرمال (با چولگي ضعيف مثبت ) داشته و دامنة تغييرات آن متوسط مي‌باشد.  مقادير عنصر سرب، باريم، ايتريم، بيسموت و كادميم به صورت لاگ‌نرمال ظاهر شده و چولگي شديداً منفي داشته و در برخي از نمودارهاي آنها چند جامعة آماري ملاحظه مي‌گردد. مقادير عناصر مس، جيوه، موليبدن، اسكانديم، استرانسيوم، روي و كبالت توزيع تقريباً نرمال (با چولگي ضعيف مثبت ) داشته و چند جامعة آماري در نمودارهاي آنها ملاحظه مي‌گردد. عناصر كروم، نيكل، واناديوم (داراي دو جامعة آماري مختلف) از عناصري هستند كه از توزيع نرمال خوبي برخوردار ميباشند. در عناصر آنتيموان، قلع،  وجود دو جامعة آماري مختلف و مجزا كاملاً محرز بوده و دامنة تغييرات آنها در حد متوسط مي‌باشد. عنصر تنگستن، داراي توزيع لاگ‌نرمال بوده و چولگي شديداً مثبت از خود نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود وجود دو جامعة كاملاً مجزا در اين نمودار مشخص است.

با ملاحظة نمودارهاي داده‌هاي خام به نظر مي‌رسد كه بجز عناصر كروم، مس، نيكل، استرانسيوم، واناديوم مقادير ساير عناصر از توزيع نرمال پيروي نمي‌كنند و ميتوان توزيع لاگ‌نرمال را براي آنها در نظر گرفت. عوامل مختلف مثل سنگ‌منشأ متنوع در بالادست نمونة آبراهه‌اي، فرايندهاي كانه‌سازي و غيره مي‌تواند موجب بروز شكل غير نرمال در توزيع فراواني مقادير عنصري شود.

تنوع واحدهاي مختلف در برگة 1:100000 ده‌سلم موجب شده است تا آبراهه‌ها در طول مسير خود از چند نوع واحد سنگي عبور نمايند و در نتيجه رسوبات آبراهه‌اي ويژگي چند منشأ مختلف را به خود بگيرند.

اين عامل به دليل اختلاف زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگ‌ها يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي است. به اين دليل در اين بررسي، پردازش داده‌ها بر اساس تفكيك جوامع سنگي مختلف صورت مي‌گيرد.

2- جدايش جوامع سنگي

از مهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود، بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، آستانه و آنومالي‌ها را مشخص كرد غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي قطع شده توسط آبراهه‌هاي مورد نمونه‌برداري در بالادست هر نمونه مشخص گردد. وجود نقشه‌هاي زمين‌شناسي هم‌مقياس كمك شايان توجهي در كار اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه‌اي به خصوص در قسمت جدايش جوامع سنگي به ما مي‌كند. متأسفانه تا زمان انجام اين پروژه نقشه زمين‌شناسي ده‌سلم با مقياس 1:100000 تهيه‌ نشد و بناچار از نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ده‌سلم (چاه‌وك) براي جدايش جوامع سنگي استفاده شده است. تنوع واحد‌هاي سنگي موجود در اين برگه با علائم اختصاري گروه‌هاي مربوطه در جدول (3-1) آورده شده است.

باتوجه به شكلهاي (3-22) و (3-23) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه و سهم هر يك در جامعة‌كلي را نشان مي‌دهد.

الف-	زير جامعه تك‌سنگي شامل 328 نمونه در 6 گروه مي‌باشد.

ب-	زير جامعه دو‌سنگي شامل 266 نمونه در 10 گروه مي‌باشد.

ج-	زير جامعه سه‌سنگي شامل 33 نمونه در 11 گروه مي‌باشد.

8 نمونه داراي بيش از سه گروه سنگ‌بالادست مي‌باشند كه خود يك جامعه در نظر گرفته شده‌اند،  علت اين كار در زيرآورده شده است.

1- كاهش تاًثير سنگ بالا‌دست در اين نمونه‌ها (به علت بالا‌بودن تعداد سنگ بالا‌دست) است.

2- به دليل كم بودن تعداد نمونه‌هايي كه بيش از سه گروه سنگ‌بالادست دارند آناليز كلاستر روي آن انجام نشده است و همة آن بعنوان يك جامعه در نظر گرفته مي‌شوند.

بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است، بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و چه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند، زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

به  طور كلي مقدارغلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) واپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (3-2) فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه

بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نموده غيرممكن مي‌باشد.

4-  بررسي زمينةمحلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد، ميانگين است. به اين ترتيب مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-24) تا (3-27) ميانگين عناصر مختلف را در جوامع سنگي متفاوت نشان مي‌دهد.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثيرپذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

عناصر Hg Bi Y, در جوامع سنگي مختلف غني‌شدگي تقريباً يكساني نشان مي‌دهد.

عنصر Cu در جوامع سنگي Mp,Lm تا حدي غني‌شدگي  از خود نشان مي‌دهند.

عنصرW در جوامع سنگي Mp,Lmمقادير بالايي داشته بطوريكه سبب افزايش زمينه محلي عنصر شده است.

عنصر Ba در تمامي جوامع سنگي غني‌شدگي يكساني دارند.

عنصر Ag در جامعه سنگي Lm,Sc,Av غني‌شدگي مشخصي از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Cr در جامعة سنگي Lmاز خود غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

عنصر Au غني‌شدگي مشخصي در جامعة سنگي Mp از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Sn در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Sc در جامعة سنگي Mp غني‌شدگي ضعيفي از خود نشان مي‌دهند.

عنصر Ni در جامعة سنگي Sc از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر Sr در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Mo در جوامع سنگي Av,Bv,Apاز خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر Zn در تمامي جوامع سنگي غني‌شدگي يكساني دارد.

عنصر Pb اختلاف چنداني از نظر غني‌شدگي در جوامع سنگي مختلف ندارد.

عنصر V در جوامع سنگي Sc,Lmاز خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر As در جامعة سنگي Scاز خود غني‌شدگي ضعيفي نشان داده است.

عنصر Sb در تمامي جوامع سنگي غني‌شدگي يكساني دارند.

عنصر Cd در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Co در تمامي جوامع سنگي غني‌شدگي يكساني دارند.

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر را   در هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدار ميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شوند. شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.

EI=Cij / (Cmed)j

كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، Cij مقدار فراواني عنصر jو  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند.

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هيستوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه‌اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال، در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در اين ميان تابع توزيع شاخص‌ غني‌شدگي  Au,W,Mo,Scبيشترين و ‍Ba كمترين چولگي را نشان مي‌دهند. در شكلهاي (3-28)  تا (3-48 ) ضميمة فصل سوم، نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q-Q، نمودارهاي بدون روند و نمودار جعبه‌اي به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده outliers))

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Box plot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميائي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند.

وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد. ‌جدول (3-3 ) نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رده را نشان مي‌دهد.

8- نرمال سازي شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد.

روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توصيفي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت  λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

Z=Ln (EI λ)

مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (49-3 ) تا (68-3 ) ضميمة فصل سوم آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نسبت به هيستوگرام مقادير نرمال نشده نيز بيانگر مطلب فوق مي‌باشد.

9- تعيين ضريب همبستگي

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي  ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي‌، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدول‌هاي (4-3 ) و (5-3 ) آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسون نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول Sig(2-tailed) ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسون بعلت تأثيرپذيري اين پارامتر از كرانه‌هاي بالا و پائين حتماً بايد داده‌ها  نرمال باشند و سپس ضرايب همبستگي را محاسبه شوند، به همين علت ابتدا داده‌هاي شاخص غني‌شدگي را نرمال مي‌كنيم و ضرايب همبستگي پيرسون آنها را بدست مي‌آوريم. جدول (4-3) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

اين ضرايب براي عناصرمختلف اين برگه در ذيل آورده شده است.

عنصر طلا (Au) ضرايب همبستگي ضعيفي با ساير عناصر داشته، بطوريكه بالاترين ميزان همبستگي آن با عنصرBi  و درحد (0.140) مي‌باشد.

عنصر (W) نيز وضعيت شبيه به (Au) داشته و بالاترين همبستگي مثبت آن با عنصر (Zn) است. كه برابر با 0.481 است.

عنصر (Mo) بالاترين همبستگي را با عناصر (Co,Pb) دارد، كه ميزان آن (0.492,0.430) است.

عنصر (Zn) با (Sr) ضريب همبستگي (0.744) دارد. همچنين ضريب همبستگي آن با عناصر (Co) و (Hg) به ترتيب 0.528,0.535 مي‌باشد.

عنصر (Ag) با (Sb) بالاترين ضريب همبستگي را دارد، كه مقدار (0.788) است. همچنين ضريب همبستگي ان با عناصر (Ba) و (Sr) به ترتيب 0.728,0.702 مي‌باشد.

عنصر (Cr) بيشترين همبستگي را با عنصر (Ni) داشته، كه مقدار آن (0.964) است. همچنين ضريب همبستگي ان با عنصر (V)  0.710مي‌باشد.

عنصر (Ni) با عناصر (Cr) و (V) بالاترين ضريب همبستگي را دارد، كه به ترتيب برابر با (0.964) و (0.780) است.

عنصر (Bi) بالاترين همبستگي را با عنصر (Cu) دارد، كه برابر (0.443) است.

عنصر (Sc) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Co,Cu,Hg,Zn)  دارد، كه به ترتيب برابر (0.821,0.660,0.629,0.605) است.

عنصر (Cu) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Co,Hg,Sc) دارد، كه به ترتيب برابر (0.663,0.630,0.660) است.

عنصر (As) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (V) دارد، كه برابر (0.583) است.

عنصر (Sb) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Ba) و (Ag) كه به ترتيب برابر (0.8) و (0.788) است.

عنصر (Cd) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Cd) كه برابر (0.597) است.

عنصر (Co) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Cu) دارد، كه برابر (0.663) است.

عنصر (Sn) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Y) دارد، كه برابر (0.365) است.

عنصر (‌‌Y) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Sb,Ba) دارد، كه به ترتيب برابر (0.687,0.643) است.

عنصر (Ba) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Ag,Sb) دارد، كه به ترتيب برابر (0.728,0.8) است.

عنصر (V) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Ni,Cr) دارد ،كه به ترتيب برابر (0.78,0.71) است.

عنصر (Sr) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر(Ag) دارد، كه برابر (0.702) است.

عنصر (Hg) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Cu) دارد، كه برابر (0.630) است.

براي محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است و همانطور كه مشاهده مي‌شود در بعضي مواقع وضعيت متفاوتي نسبت به ضريب همبستگي پيرسون دارد. اين اختلاف  بيشتر زماني بروز مي‌كند كه مقدار داده‌هاي خارج از رده زياد باشد. ولي مقايسة دقيق آنها اين نكته را بيان مي‌كند كه اختلاف اين دو ضريب همبستگي خيلي زياد نيست، اين امر نشان‌دهندة تاًثيرپذيري كم داده‌ها از مقادير خارج از رده است. جدول (3-5) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

داده‌‌هاي ضرايب همبستگي اسپيرمن براي عناصر اين برگه در ذيل آورده شده است.

طلا بالاترين همبستگي را با مس داشته كه مقدار آن 0.131)) است.

تنگستن بالاترين همبستگي را با روي داشته كه مقدار آن 0.0.508)) است.

موليبدن بالاترين همبستگي را با كبالت داشته كه مقدار آن 0.439)) است.

روي بالاترين همبستگي را بااسترانسيوم داشته كه مقدار آن 0.757)) است.

سرب بالاترين همبستگي را با باريم داشته كه مقدار آن 0.746)) است.

نقره بالاترين همبستگي را با آنتيموان داشته كه مقدار آن 0.934 است.

كروم بالاترين همبستگي را با نيكل داشته كه مقدار آن 0.956)) است.

بيسموت بالاترين همبستگي را با قلع داشته كه مقدار آن 0.648)) است.

اسكانديم بالاترين همبستگي را با كبالت داشته كه مقدار آن 0.792)) است.

مس بالاترين همبستگي را با كبالت  داشته كه مقدار آن  به ترتيب 0.625)) است.

ارسنيك بالاترين همبستگي را با واناديوم داشته كه مقدار آن 0.5)) است.

آنتيموان بالاترين همبستگي را با نقره و باريم داشته كه مقدار آن  به ترتيب 0.934)) و (0.920) است.

كادميم بالاترين همبستگي را با اسكانديوم داشته كه مقدار آن 0.765 است.

راه ديگر بررسي ارتباط تغييرات عناصر با يكديگر رسم نمودار پراكنش (Scatter Plot)مي‌باشند. زوج مرتب‌هايي از مقادير دو متغيركه داراي توزيع دو متغيره يكسان هستند بر روي نمودار دو بعدي ترسيم مي‌گردند هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

نمودارهاي شكل‌هاي (69-3 ) و (70-3 ) پراكنش مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال شده براي چند زوج عناصر   Cu-Ni, Cu-Hg, Cu-Pb, Cu-Sc, Co-Sc, Ni-V, Ag-Ba, Co-Pb, Ag-Sb, Ag-Sr, Co-Pb ,Co-Cu ,As-V را نشان مي‌دهد. در اين نمودارها زوج‌هاي Ag-Sb, Cr-Ni, Ag-Ba  بيشترين همبستگي را با يكديگر نشان مي‌دهند.

10- بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

11- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميائي بكارگرفته‌

شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكار رود. روي‌هم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد. البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-71) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان چهار گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول:       شامل عناصر Cr, Ni, V, Au, As  مي‌باشد.

گروه دوم:      شامل عناصر Ba, Sb, Ag, Y, Cd, Sn  مي‌باشد.

گروه سوم:     شامل عناصر Sr ,Zn, W  مي‌باشد.

گروه چهارم :شامل عناصر Co, Sc, Cu, Pb, Hg, Mo, Bi  مي‌باشد.

12- تجزية‌عاملي

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ،ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند ( با استخراج عامل‌ها) ، تعيين

تعداد عاملها و روش محاسبه آنها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌ عاملي اصل بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از آناليز فاكتوري استفاده گرديده است.

هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارت است از :

1- تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

به تجربه ثابت شده است كه آناليز فاكتوري تفكيك مناسبي براي كاهش داده‌ها در اكتشافات ژئوشيميائي است بطوريكه با استفاده از امتيازات فاكتوري بجاي متغيرهاي اوليه مي‌توان مشاهدات صحرائي و كل تمركز آنومالي‌ها را تغيير داد. در ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي , KMO  Bartlettبهره مي‌گيريم. هر چه مقدار KMO به يك نزديكتر باشد دلالت برتأييد بيشتر تجزية‌عاملي دارد كه با توجه به جدول (6-3) مقدار KMO معادل 0.724 در حد متعادلي مي‌باشد كه انجام آناليز فاكتوري را تأييد مي‌نمايد.

همچنين عدم رد آزمون كرويت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره  مي‌كند، به اين معني است كه كلية متغيرها مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند. با توجه به جدول  (3-6) عناصر As, Zn, Ni, Cr, Ag, Sb از بيشترين ضرايب برخوردار بوده و بيشترين مشاركت را در اين روش دارا مي‌باشند.

در تجزية‌ عاملي به روش مؤلفه‌هاي اصلي Principal Components)) برآورد ماتريس ضرايب همبستگي را به دست مي‌آوريم. با محاسبة مقادير ويژة اين ماتريس مقادير بزرگتر از يك را جدا كرده و براي آنها بردارهاي ويژه را محاسبه مي‌كنيم .

در جدولي كه تحت عنوان  Total Variance Explainedآمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند. كه با توجه به جدول (6-3 ) بيشترين مقادير ويژه مربوط به مؤلفه‌هاي اول و دوم به ترتيب 27.795 و 23.218.   مي‌باشد.

جدول ماتريس ضرايب عاملي قبل از انجام  دوران و نمودار مقادير ويژه كه بر حسب اهميت از بزرگترين تا كوچكترين مقادير رديف شده‌اند (Scree Plot) درجدول (6-3) ملاحظه مي‌شوند. از اين نموداركه براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود مي‌بينيم كه در سه مؤلفة اول تغييرات مقادير ويژه قابل توجه است و از مؤلفة چهارم به بعد تقريباً به هم نزديك است.

از آنجا كه اغلب يك يا چند عامل ويژه چند متغير را كنترل مي‌كنند روشهايي به وجود آمده‌اند كه بدون تغيير ميزان اشتراك تفسير عوامل را ساده‌تر مي‌سازند. اين روشها همان دوران عوامل هستند كه به دو روش عمود و مايل صورت مي‌گيرند. دورانهاي عمود استقلال ميان عاملها را حفظ كرده اما دورانهاي مايل عاملها را به هم وابسته مي‌نمايند. در اين فصل با استفاده از روش Varimax كه دوران متعامد است بر روي ضرايب عاملي دوران صورت مي‌گيرد. مقاديري با قدرمطلق نسبتاً بزرگ و يا صفر به ستون‌هاي ماتريس ضرايب عامل‌ها  اختصاص يافتند. در نتيجه عواملي ايجاد شده‌اند كه يا شديداً به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند و سبب ساده‌شدن تفسير عاملها مي‌گردند.

با استفاده از اين روش مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم با توجه به اين جداول 6 فاكتور جدا شده است.

فاكتور اول: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Co, Cu, Hg, Sc, Pb, Mo, Zn, Bi  مي‌باشد.

فاكتور دوم: 	اين فاكتور تحت تأثيرعناصرAg, Sb, Ba, Sr  مي‌باشد.

فاكتور سوم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرY, Sn, Cd  مي‌باشد.

فاكتور چهارم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرAs, Cr, Ni, V  مي‌باشد. در اين فاكتور عنصرW مقدار منفي بالا دارد كه بيانگر ارتباط منفي آن با ساير عناصر اين فاكتور مي‌باشد.

فاكتور پنجم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر W, Au مي‌باشد.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي مساحتي در حدودkm 22500 دارند. اگر چگالي نمونه‌برداري، يك نمونه به ازاء km2 3 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500 سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1  را تحت پوشش قرار مي‌دهد) 800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800 سلول‌ توزيع خواهد شد‌ و از 1700 سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت و هيچ تخمين مستقيمي‌ هم ‌براي‌ اين سلول‌ها نمي‌تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين‌ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده و حائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت‌يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغيرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره، حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي‌شود. در برگة 1:100000 ده‌سلم براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع‌هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

الف- شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجة اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي تـوپـوگرافي 1:50000 براي21 عنـصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجة دوم با احتمال 5/99%-5/97% درنظرگرفته شده‌اند. همچنين مساحت محدوده آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر بر آورده شده است. نقشه‌هاي شمارة1 تا 21 موجود در آلبوم نقشه‌ها، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد.

1-آنومالي‌هاي‌ عنصر Ag (نقشه شماره 2)

- الف- برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليس،فيليت،اسليت،پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط  از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن را كنگلومرا،ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن را فيليت، اسليت، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 بصورت پراكنده به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي‌فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن را كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع كلريتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 8 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي، كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌‌بالادست آن شامل سنگهاي‌دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت  مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، ريوليت و آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در غرب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي با تركيب آندزيت تا بازالت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي‌اسيد دگرسان شده و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد.

2-آنومالي‌هاي عنصر As (نقشه شماره 3):

- الف-برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 1 و 5/2 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون شده، رگه‌هاي‌كوارتزي‌، رگه‌هاي پگماتيتي، اسليت، فيليت‌، رسوبات‌كواترنري مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، پروپليتي، ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ بازالتي و دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌بازالتي و دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه دار، ‌ديوريت، گرانيت، آندزيت، آندزي‌بازالت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون شده، گدازه‌هاي آندزيتي‌، توف و داسيت مي‌باشد.

3- آنومالي‌هاي عنصر Au (نقشه شماره 4)

- الف-برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي و رگه‌هاي پگماتيتي مي‌باشدآلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن را كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/4 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي‌ فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و توف مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع پروپليتي و كلريتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي‌ فوق  مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، توف و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و سنگهاي‌آتشفشاني‌بازيك و پادگانه‌هاي آبرفتي، دشت‌هاي قديمي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل ريوليت و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 2 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي‌آندزيتي، توف، داسيت، آندزي‌بازالت و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي‌آندزيتي، توف، داسيت، آندزي‌بازالت و بازالت مي‌باشد.

4- آنومالي‌هاي عنصر Ba (نقشه شماره 5)

- الف- برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي، آهك و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و توف مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌بازالت، آندزيت، توف و ميكروديوريت،گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 8 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌بازالت، آندزيت، توف و ميكروديوريت،گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

5- آنومالي‌هاي عنصر Bi (نقشه شماره 6)

- الف- برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا،  آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 5 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگونه همراه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي از نوع توف، آندزيت، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت، گرانيت، آندزيت و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2  هر كدام به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت، داسيت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت، ريوداسيت و ايگنمبريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي از نوع آندزيت و بازالت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 جنوب‌رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، سنگهاي ولكانيكي اسيد دگرسان شده و ريوليت مي‌باشد.

6- آنومالي‌هاي‌ عنصر Cd (نقشه شماره 7)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 5/1 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي آندزيتي و بازالتي مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي از نوع بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد، آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ دگرگوني‌مجاورتي‌كالك‌سيليكاته، شيست‌لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد، آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 هركدام به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت‌بازالتي، توف و داسيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت، ريوداسيت و ايگنيمبريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع بصورت پراكنده در جنوب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، توف مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع پروپليتي و اپيدوتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي ولكانيكي اسيد دگرسان شده.ريوليت و آندزيت مي‌باشد.

7- آنومالي‌هاي عنصر Co (نقشه شماره 8)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت75/. كيلومترمربع درجنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، اپيدوت‌آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيلي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع درجنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، اپيدوت‌آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/2 و 25/0 كيلومترمربع در غرب روستاي ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌گرانوديوريت مونزونيت سنگهاي دگرگونه كالك سيليكاته، شيست لكه دار و گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.  آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/2 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌آندزيت و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي از نوع بازالت و آندزيت مي‌باشد.

8- آنومالي‌هاي عنصر Cr (نقشه شماره 9)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شودسنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 3  كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، اپيدوت‌آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و  اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع درغرب روستاي‌ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌آذرين‌دروني‌اسيدي و ماسه‌سنگ‌دگرگوني و آهك مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 رخنه:

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 2 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌‌ولكانيكي، آندزيت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌آندزيت،  توف، بازالت، گرانوديوريت، مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، آندزيت  مي‌باشد.

9- آنومالي‌هاي عنصر Cu (نقشه شماره 10)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست‌آندالوزيت‌‌گارنت‌سيليمانيت دار، آهك‌چرت‌دار، پاراآمفيبول‌شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. . سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و  اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 3 و 5/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب روستاي ده سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌آذرين‌دروني‌اسيدي و ماسه‌سنگ‌دگرگوني و آهكي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت، گرانيت، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع  آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب‌ آنومالي‌فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي‌اسيدي‌ و بازيك مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف وآندزيت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف و آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي ولكانيك اسيد دگرسان شده، بازالت و آندزيت مي‌باشد.

10- آنومالي‌هاي عنصر Hg (نقشه شماره 11)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، سيلتستون و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، اسليت، شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در غرب روستاي ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌آذرين‌دروني‌اسيدي و ماسه‌سنگ‌دگرگوني و آهكي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت و آندزيت مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي، ليمونيتي،سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي‌ فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، بازالت و آندزيت مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ولكانيكي‌ بازالتي مي‌باشد.

11- آنومالي‌هاي عنصر Mo (نقشه شماره 12)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست‌آندالوزيت‌‌گارنت‌سيليمانيت دار، آهك‌چرت‌دار، پاراآمفيبول‌شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگ بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و آهك مي‌‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در غرب روستاي‌ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توده‌هاي‌نفوذي‌گرانيتوئيدي مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع پروپليتي و سيليسي مي‌باشد

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت، توف، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع بصورت پراكنده در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع بصورت پراكنده در غرب برگه  مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توده‌هاي‌نفوذي‌گرانيتوئيدي، بازالت و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، بازالت، آندزيت و شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/4 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي اسيد دگرگون شده، آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع درجنوب شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي ولكانيك اسيددگرگون شده و آندزيت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، توف، توده‌هاي‌نفوذي‌گرانيتوئيدي و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و توف مي‌‌باشد.

12- آنومالي‌هاي عنصر Ni (نقشه شماره 13)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، گرانيت و شيست مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، ماسه‌سنگ و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت، سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست‌هاي لكه‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب‌ آنومالي‌فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، بازالت، ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت، سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست‌هاي لكه‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت‌بازالتي، بازالت و توف مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب‌ آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ بالادست آن شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شامل ريوليت، آندزيت مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، توف و بازالت مي‌باشد.

13- آنومالي‌هاي عنصر  Pb( نقشه شماره 14)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 بصورت پراكنده هر كدام به وسعت 1 و 75/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست‌هاي لكه‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع كلريتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/7 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت، سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست‌هاي لكه‌دار مي‌باشد.  آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته و شيست‌هاي لكه‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب‌ برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت مي‌‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق آنومالي‌فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در ‌جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت‌بازالتي و بازالت مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 3 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، آندزيت‌بازالتي و بازالت مي‌‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع اپيدوتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت‌بازالتي و توف مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي،‌ ريوليت و توف مي‌باشد.

14- آنومالي‌هاي عنصر Sb ( نقشه شماره 15)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌‌باشد. آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع كلريتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/2 و 25/8 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيلي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ بالادست آن شامل توف مي‌باشد.

15- آنومالي‌هاي عنصر Sc ( نقشه شماره 16)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌  آهك بلورين چرت‌دار و پاراآمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌ آمفيبول‌ شيست، ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليسي، فيليت و اسليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع به صورت پراكنده در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌ آمفيبول‌شيست ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليسي، فيليت و اسليت مي‌باشد.  آلتراسيون درحد زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 75/0 كيلومترمربع در غرب روستاي‌ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي، سيليسي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 25/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ بالادست آن شامل بازالت مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت‌بازالتي، بازالت و آندزيت مي‌باشد.

16- آنومالي‌هاي عنصر Sn ( نقشه شماره 17)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، آهك و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 6 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليس، فيليت و اسليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، پروپيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليس،فيليت و اسليت مي‌باشد. آلتراسيون متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌ برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.آلتراسيون از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، آندزيت، آندزيت‌‌‌بازالتي و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت، ريوليت و توف مي‌باشد. آلتراسيون متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 4 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازالتي و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي، توف و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرسان شده مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرسان‌‌‌‌‌شده مي‌باشد.

17- آنومالي‌هاي عنصر Sr ( نقشه شماره 18)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گارنت-سيليمانيت شيست، آندالوزيت شيست، ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليسي، فيليت و اسليت مي‌باشد. آلتراسيون متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1و 2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليس،فيليت و اسليت مي‌باشد. آلتراسيون كم و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شمال و شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌ آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/5 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت و سنگهاي‌ولكانيكي مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت، آندزيت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در غرب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت‌بازالتي، بازالت  و آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت‌بازالتي، بازالت  و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع پروپليتي و اپيدوتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به 4 كيلومترمربع به صورت پراكنده و در شمال‌شرق كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، گدازه‌هاي آندزيتي، داسيت، آندزيت‌بازالتي و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد.

18- آنومالي‌هاي عنصر V ( نقشه شماره 19)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 25/0 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست،فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌‌دگرگون‌شده حاوي رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/5 كيلومترمربع در شمال و شمال‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست،فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌‌دگرگون‌شده حاوي رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيست،فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌‌دگرگون‌شده حاوي رگه‌هاي سيليسي، كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست  مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست،فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌‌دگرگون‌شده حاوي رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.  آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌ برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي‌ بالادست آن شامل سنگ‌هاي دگرگونه مجاورتي كالك سيليكاته، شيست لكه‌دار، ‌ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت و سنگهاي‌ولكانيكي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/1 كيلومترمربع در شمال ‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازة آندزيتي، توف و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در جنوب‌‌كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت‌بازالتي، بازالت، داسيت و ريوليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع اپيدوتي مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 25/4 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازة آندزيتي، توف، ريوليت و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرسان شده مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازة آندزيتي و توف مي‌باشد.

19- آنومالي‌هاي عنصر W( نقشه شماره 20)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به 25/2 كيلومترمربع به صورت پراكنده و در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌‌‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌‌‌ آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت‚ اسليت ‚آهك، ماسه‌سنگ دگرگون شده و كنگلومرا مي ‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/4 كيلومترمربع در غرب روستاي ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت گرانو ديوريت ‚مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 25/0 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت گرانو ديوريت ‚مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب‌‌‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت گرانو ديوريت، مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته  مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت گرانو ديوريت، مونزونيت و سنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك‌سيليكاته  مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و آندزيت بازالتي  مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، ماسه‌سنگ ، آهك،كنگلومرا، آندزيت بازالتي، بازالت و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ ، آهك و كنگلومرا مي‌باشد.

20- آنومالي‌هاي عنصر  Y( نقشه شماره 21)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 75/1 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليسي و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/2 كيلومترمربع به صورت پراكنده در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون شده با رگه‌هاي سيليسي و فيليت  مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ديوريت گرانو ديوريت ‚مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته  مي‌باشد. ‌‌‌‌‌آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/6 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ديوريت گرانو ديوريت، مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته مي‌باشد. ‌‌‌‌‌

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/0كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، آندزيت بازالتي و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف و گدازةآندزيتي  مي‌باشد.

21- آنومالي‌هاي عنصر Zn ( نقشه شماره 22)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/4 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ اسليت، فيليت، آهك و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/3 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيست،فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌‌دگرگون‌شده حاوي رگه‌هاي سيليسي، كالك شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و اپيدوت‌آمفيبول‌شيست  مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل پگماتيت تورمالين و گارنت دار، آندالوزيت شيست و سيليمانيت گارنت شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشدكانه زايي در اين محدوده شامل رگه‌هاي كالكوپيريت و هماتيت ميباشد.

- ب- برگة 1:50000  ده‌سلم:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 75/0 كيلومترمربع در غرب روستاي‌ده‌سلم مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل سنگهاي‌ديوريت گرانو ديوريت ‚مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته  مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت گرانو ديوريت، مونزونيت وسنگهاي دگرگوني مجاورتي كالك سيليكاته  مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل داسيت، گدازه‌هاي آندزيتي، توف، آندزيت بازالتي و بازالت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزيتي و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه سنگ و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع درجنوب كوه‌سيمرغ مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت بازالتي و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع اپيدوتي و پروپليتي مي‌باشد.

ب- آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز

3-1- فاكتور اول: CO, Sc, Cu, Pb, Hg, Mo (نقشه شماره 25):

- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة غرب روستاي ده‌سلم:

اين آنومالي با وسعت 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس و سنگهاي‌گرانيتي مي‌باشد.

منطقة غرب برگه:

در اين  منطقه دو آنومالي هر كدام تقريباً با وسعت 5/0 كيومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن روانه‌هاي‌داسيتي‌آندزيتي، بازالتي و توف مي‌باشد.

- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعة 1):

منطقة محدودة كوه‌ريگي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس و آندزيت مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت و كفه‌هاي‌نمكي‌رسوبات‌كواترنري مي‌باشد.

منطقة شمال برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت و توف مي‌باشد.

منطقة جنوب‌ كوه‌ريگي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

منطقة جنوب‌‌غرب برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 و 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت مي‌باشد.

- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ريوليت، توف و آندزيت مي‌باشد.

3-2- فاكتور دوم: Ag, Sr, Sb, Ba (نقشه شماره 26):

- برگة 1:50000 شمال ‌ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست‌ و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي  75/0 و 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست و مرمر مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 525/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست و مرمر مي‌باشد.

منطقة مركز برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، كنگلومرا و آهك مي‌باشد.

- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة جنوب روستاي ده‌سلم:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس، گرانيت، گرانوديوريت، بازالت و آندزيت مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غرب روستاي ده‌سلم:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن داسيت و آندزيت مي‌باشد.

منطقة شمال و شمال‌غرب روستاي ده‌سلم:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها هورنفلس و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس، شيست و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

- برگة غرب ده‌سلم (قطعه 1):

منطقة محدودة كوه‌سيمرغ:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 5/2 و 5/0 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند  كه واحد ليتولوژيكي بالادست آنها بازالت مي‌باشد.

منطقة شرق و جنوب‌شرق‌ كوه‌سيمرغ:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 75/0 و 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند  كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت و بازالت مي‌باشد.

منطقة شرق كوه‌سيمرغ:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 75/0 و 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ريوليت، داسيت و بازالت مي‌باشد.

منطقة مركز برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 5/5 و 5/1كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها توف، بازالت و ريوليت مي‌باشد.

منطقة شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت و كنگلومرا مي‌باشد.

منطقة‌ كوه‌ريگي:

در اين منطقه دو آنومالي با هر كدام با وسعت تقريبي 5/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت نهشته‌هاي كواترنري مي‌باشد.

- برگة 1:50000 جنوب‌ رخنه:

منطقة جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت و ريوليت مي‌باشد.

3-3- فاكتور سوم: Y, Sn (نقشه شماره 27):

- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

منطقة شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت 14 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 3 و 5/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها كنگلومرا، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، توف، آندزيت و بازالت مي‌باشد.

منطقة شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت 5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانوديوريت، گرانيت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن بازالت، آندزيت، گرانيت، گرانوديوريت‌ و هورنفلس مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست، نهشته‌هاي‌كواترنري و هورنفلس مي‌باشد.

- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعه1 ):

منطقة جنوب و جنوب‌شرق كوه‌سيمرغ:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 و 75/0 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند  كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها ريوليت و بازالت مي‌باشد.

محدودة مركز برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 25/4 و 75/0 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند  كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت، توف و بازالت مي‌باشد.

- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

محدودة جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ريوليت، آندزيت و توف مي‌باشد.

فاكتور چهارم: Cr, Ni, V (نقشه شماره 28):

- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، شيست و سنگهاي‌آتشفشاني‌اسيد‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 7 و 3 و 5/0  كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، شيست و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 35 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، كنگلومرا،‌ آهك و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق روستاي ده‌سلم:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 35 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، كنگلومرا،‌ آهك، رگه‌هاي‌كوارتزي و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 10 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت، توف و ريوليت مي‌باشد.

منطقه مركز برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 و 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحد ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت مي‌باشد.

منطقه شمال برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 و 5/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت و ريوليت مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 و 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت، بازالت، گرانيت و گرانوديوريت مي‌باشد.

فاكتور پنجم: Zn, W (نقشه شماره 29):

- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه چهار آنومالي با وسعت‌هاي تقريبي 25/2 و 15 و 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها نهشته‌هاي‌كواترنري، آهك، مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا و شيست مي‌باشد.

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه چهار آنومالي با وسعت‌هاي تقريبي 5/1 و 5/0 و 25/0 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند  كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، شيست و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 5 و 5/2 و 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، آهك و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 11 و 75/3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، شيست، رگه‌هاي‌كوارتزي و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

منطقة جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 13 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، بازالت و نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 5/1 و 5/0 و 75/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت، بازالت، گرانيت، گرانوديوريت و هورنفلس‌اسكارن مي‌باشد.

- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعة 1):

محدودة مركز برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 4 و 5/1 و 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد.

محدودة شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت تقريبي 5/1 و 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت و  نهشته‌هاي‌كواترنري مي‌باشد.

- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب برگه:

در اين منطقه سه آنومالي با وسعت تقريبي 4 و 75/1 و 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها آندزيت و ريوليت مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ريوليت و توف مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانوديوريت و گرانيت مي‌باشد.

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

## مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي، مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند. لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق دگر ساني و زونهاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط‌هاي كاني‌زايي و در واقع هاله‌هاي مرتبط با كاني سازي، عناصر فاز مستقل خود را به‌وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالتهاي استثناء نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه ده‌سلم بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 98 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد. براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز به‌ندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود. در اين برگه تنها يك نمونه به شمارة DN-222H حاوي طلا مي‌باشد.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. اين كاني در نمونـه‌هاي DN-145, DN-175, DD-244, DN-025   بالا‌ترين ميزان شئليت را دارا مي باشند. همانطور كه ديده مي‌شود شئليت به طور عمده با واحد‌هاي دگرگوني ده‌سلم و پگماتيت‌هاي نفوذ‌كرده در آنها مرتبط است.

ج- سينابر: كاني جيوه نيز به مقدار جزئي در برخي از نمونه‌ها در حد Pts مشاهده گرديده است.

د- باريت: باريت به‌صورت باطله در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. نمونه‌ها DW-503, DN-221, DN-175, DD-324, DD-323, DW-350  بالاترين مقادير باريت را دارا مي‌باشند.

ذ- تورمالين: اين كاني ممكن است حاصل آلتراسيون هيدروترمال باشد. بنابراين راهنماي مناسبي براي تشخيص  آلتراسيون و كانه‌زايي است. پيدايش تورمالين در بعضي از مجموعه‌هاي پاراژنزي مانند موليبدنيت، آرسنوپيريت  و فلوئورين مي‌تواند به تعيين دقيقتر مناطق اميدبخش كمك كند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه ده‌سلم سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود، نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3- برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگ برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي لاوك‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي لاوك كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف(AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPM محاسبه شد.

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده چهار گوش ده‌سلم در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است.

- الف-برگه 1:50000 شمال ده‌سلم:

1-نمونه DN.007H

اين نمونه از مختصات (31:28:50N  59:20:48E ) از شمال اين برگه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن و اليژيست مي‌باشند.

2-نمونه DN.012H

اين نمونه از مختصات (31:27:42N  59:21:17E ) از شمال اين برگه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، شئليت، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندلوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، مارتيت و كيانيت مي‌باشند.

3-نمونه DN.021H

اين نمونه از مختصات (31:27:21N , 59:17:42E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، شئليت، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندلوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، مارتيت و كيانيت مي‌باشند.

4-نمونه DN.025H

اين نمونه از مختصات (31:27:14N, 59:16:10E) از شمال غرب برگه 1:50000 شمال ده‌سلم برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن و اليوين مي‌باشند.

5-نمونه DN-027H

اين نمونه از مختصات (31:26:50N , 59:17:20E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي  موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن, سيليمانيت , مارتيت, اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشد.

6-نمونه DN-033H

اين نمونه از مختصات (31:27:10N  59:19:25E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل  ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت،ايلمنيت, گارنت،پيروكسن, تورمالين , پيريت اكسيد ، زيركن، روتيل، باريت،آندالوزيت, اسفن،  اپيدوت،لوكوكسن, اليژيست ,اليوين و كانيهاي‌آلتره  مي‌باشند.

7-نمونه DN-039H

اين نمونه از مختصات (‌31:27: 16N  59:22: 53E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، ماسه‌سنگ و رگه‌هاي كوارتزي  مي‌باشد.. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمينيت، پيريت‌اكسيد، باريت، اليژيست، اپيدوت، مارتيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشد. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DN-039X1 از رگه‌هاي كوارتز موجود در واحدهاي شيستي برداشت شده است.

8-نمونه DN-051H

اين نمونه از مختصات (31:22: 24N  59:22:03 E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگونه، رگه‌هاي گنيسي و كوارتزي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمينيت،كروميت، گارنت،پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن،اسميت زونيت،مارتيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DN-051X1 از رگه‌هاي ماسه‌سنگي دگرگون شده مي‌باشند كه امتداد اين رگه‌ها شمال غرب – جنوب شرق بوده و در حدود سه متر ضخامت دارند.

9-نمونه DN-063H

اين نمونه از مختصات (31:26:02N  59:16:20E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيست مي‌باشد.. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست و كانيهاي آلتره‌شده مي‌باشند.

10- نمونه DN-109H

اين نمونه از مختصات (31:26:14N  59:23:41E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، شيست و رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت،پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، مارتيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشد.

11-نمونه DN-115H

اين نمونه از مختصات (31:29:35N  59:24:05E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندالوزيت شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگونه، آهك‌دگرگونه و رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، لوكوكسن و كانيهاي آلتره  مي‌باشند.

12-نمونه DN-137H

اين نمونه از مختصات (31:29:250N  59:29:000E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت،  فيليت و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت،گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شمارة DN-137X1 و DN-137X2  از محل نمونه برداشت‌گرديد.

13-نمونه DN-139H

اين نمونه از مختصات (31:28:240N  59:29:500E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، فيليت، پگماتيت و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت،اليژيست، مارتيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شمارة DN-139X1 و DN-139X2  از محل نمونه برداشت‌گرديد.

14-نمونه143H DN-

اين نمونه از مختصات (31:28:02N  59:27:35E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل پگماتيت تورمالين‌دار و گارنت‌دار، شيست آندالوزيت‌دار و گارنت‌دار و رگه‌هاي كوارتزي و مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، شئليت، پيريت‌اكسيد، باريت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اپيدوت، سلستيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DN-143X2 , DN-143X1  برداشت شده است. نمونه مينراليزة DN-143X1 از داخل رگه‌هاي كوارتزي برداشت گرديد كه حاوي كاني هماتيت و كالكوپيريت با روند كلي شمال غرب – جنوب شرق بوده و ضخامت رگه‌ها در حدود يك متر مي‌باشد. نمونه مينراليزة DN-143X2 از داخل رگه‌هاي تورمالين و گارنت‌دار برداشت گرديد

15-نمونه DN-145H

اين نمونه از مختصات (31:27:41N  59:27:36E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل پگماتيت تورمالين‌دار و گارنت‌دار، شيست آندالوزيت‌دار و گارنت‌دار و رگه‌هاي كوارتزي و مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، شئليت، زيركن، آپاتيت، كالكوپيريت، سلستيت، كيانيت و سرپانتين مي‌باشند . همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DN-145X1  و DN-145X2 برداشت شده است. نمونه مينراليزة DN-145X1 از داخل رگه‌هاي كوارتزي و پگماتيتي حاوي آندالوزيت با امتداد شمال‌غرب - جنوب شرق برداشت شده‌است. ضخامت اين رگه در حدود يك متر مي‌باشد. نمونه مينراليزة DN-145X2 از داخل رگه‌هاي آهن‌دار كلسيتي با امتداد شمال– جنوب برداشت شده‌ است. ضخامت اين رگه نيز در حدود يك متر مي‌باشد.

16-نمونه DN-169H

اين نمونه از مختصات (31:25:185N  59:27:795E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، شيست گرونادار، رگه‌هاي كوارتزي و پگماتيتي تورمالين‌دار مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت،كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، آپاتيت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، مارتيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

17-نمونه DN-172H

اين نمونه به مختصات (31:24:645N  59:28:850E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل  ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، اسليت، فيليت و رگه‌هاي پگماتيتي مي‌باشد.. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن و كيانيت مي‌باشند.

18-نمونه DN-175H

اين نمونه از مختصات (31:24:228N  59:29:430E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، رگه‌هاي سيليسي و رگه‌هاي پگماتيتي تورمالين‌دار مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DN-175X1 از رگه‌هاي كوارتزي برداشت گرديد.

19-نمونه DN-176H

اين نمونه از مختصات (31:23:280N  59:26:879E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت،  ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استاروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

20-نمونه DN-177H

اين نمونه از مختصات (31:22:790N  59:27:224E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آناتاز، آندالوزيت، لوكوكسن، اپيدوت، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

21-نمونه DN-180H

اين نمونه به مختصات (31:21:645N  59:28:430E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، استروليت و اليوين مي‌باشند.

22-نمونه DN-206H

اين نمونه از مختصات (31:28:23N  59:38:34E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، فيليت و رگه‌هاي سيليس مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، تورمالين، بيوتيت، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آناتاز، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، كيانيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

23-نمونه DN-207H

اين نمونه از مختصات (31:33:78N  59:39:22E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيست و ماسه‌سنگ دگرگونه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، اكسيدپيريت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت و كيانيت مي‌باشند.

24-نمونه DN-208H

اين نمونه از مختصات (31:18:03N  59:28:28E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل  شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت،  آمفيبول، تورمالين، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت و سرپانتين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DN-208X1 از محل نمونه برداشت گرديد.

25-نمونه DN-217H

اين نمونه از مختصات (31:79:20N  59:43:91E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت،  اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، سينابر، استروليت، كيانيت، بروكيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هايDN-217X1  و  DN-217X2 برداشت شده است.

26-نمونه DN-221H

اين نمونه از مختصات (31:16:300N  59:27:500E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل كالك شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت،  تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، سلستيت، لوكوكسن، اپيدوت، سيليمانيت، سينابر، استروليت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده، اليوين و سرپانتين مي‌باشند.

27-نمونه DN-222H

اين نمونه از مختصات (31:16:250N  59:27:600E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل كالك شيست، رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DN-222X1  از محل نمونه برداشت گرديد. ضمناً در اين نمونه طلا نيز مشاهده شده است.

28-نمونه DN-227H

اين نمونه از مختصات (31:18:32N  59:32:12E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، كيانيت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

29-نمونه DN-228H

اين نمونه از مختصات (31:16:49N  59:28:13E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشدكانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، سلستيت، لوكوكسن، سيليمانيت، استرولين، اليژيست، مارتيت، بركيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هايDN-228X1 و  DN-228X2  برداشت شده است. نمونه‌هاي مينراليزه از رگه‌هاي سيليسي برداشت گرديد كه داخل آنها ذرات پيريت به وفور مشاهده مي‌شد.

30- نمونه DN-231H

اين نمونه از مختصات (31:21:02N  59:26:23E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، لوكوكسن، اپيدوت، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

- ب-برگه 1:50000 ده‌سلم:

1-نمونه DD-236H

اين نمونه از مختصات (31:13:54N  59:29:21E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست و سنگهاي دگرگون‌شده مي‌باشد.كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، سلستيت، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DD-236X1  و DD-236X2  برداشت شده است. نمونه‌هاي مينراليزه از رگه‌هاي سيليسي هماتيتي‌شده، برداشت گرديده‌است.

2-نمونه DD-238H

اين نمونه از مختصات (31:14:30N  59:27:21E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل سنگهاي دگرگونه و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، لوكوكسن،كيانيت و كانيهاي آلتره‌شده مي‌باشند.

3-نمونه DD-239H

اين نمونه از مختصات (31:14:14N  59:27:42E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست و سنگهاي دگرگون‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، سيليمانيت ، استروليت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

4-نمونه DD-244H

اين نمونه از مختصات (31:12:49N  59:28:42E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، سنگهاي دگرگونه و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، كالكوپيريت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

5- نمونه DD-245H

اين نمونه از مختصات (31:12:37N  59:29:01E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، سنگهاي دگرگونه و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

6-نمونه DD-248H

اين نمونه از مختصات (31:12:01N  59:29:37E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، سنگهاي دگرگونه، دايكهاي آندزيتي و رگه‌هاي سيليسي مي‌‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DD-248X1 از محل نمونه برداشت گرديد.

7-نمونه DD-250H

اين نمونه از مختصات (31:11:16N  59:29:26E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند.

8-نمونه DD-258H

اين نمونه از مختصات (31:06:50N  59:27:42E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت، آندزي بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

9-نمونه DD-260H

اين نمونه از مختصات (31:06:24N  59:27:46E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت، آندزي بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت،  كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

10- نمونه DD-262H

اين نمونه از مختصات (31:05:33N  59:28:27E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت، آندزي بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، آندالوزيت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت، بروكيت و سرپانتين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DD-262X1 از محل نمونه برداشت گرديد.

11-نمونه DD-269H

اين نمونه از مختصات (31:05:28N  59:23:58E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت، آندزي بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DD-269X1  از داخل آندزيتهايي كه بشدت هماتيتي شده، برداشت گرديد.

12-نمونه DD-271H

اين نمونه از مختصات (31:05:22N  59:24:49E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت، آندزي بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

13-نمونه DD-319H

اين نمونه از مختصات (31:05:22N  59:19:43E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد. زيركن، آپاتيت، روتيل، كالكوپيريت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

14-نمونه DD-322H

اين نمونه از مختصات (31:06:30N  59:19:00E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد. زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

15-نمونه DD-323H

اين نمونه از مختصات (31:06:15N  59:18:22E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد. زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند.

16-نمونه DD-324H

اين نمونه از مختصات (31:06:30N  59:19:00E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، پيريت اكسيد. زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سينابر، كيانيت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DD-324X1 از محل نمونه برداشت گرديد.

17- نمونه DD-327H

اين نمونه از مختصات (31:07:10N  59:18:43E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد. شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانو مگنتيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي سبك، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

18-نمونه DD-337H

اين نمونه از مختصات (31:11:49N  59:17:23E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، آهك و ماسه‌سنگ دگرگونه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي سبك، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DD-337X1  و DD-337X2 برداشت شده است. در اين نمونه‌ها كانيهاي پيريت و كالكو پيريت بصورت رگچه و پراكنده مشاهده شده‌است.

19-نمونه DD-345H

اين نمونه از مختصات (31:12:02N  59:16:34E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، آهك و ماسه‌سنگ دگرگونه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت، كانيهاي سبك، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

20-نمونه DD-346H

اين نمونه از مختصات (31:14:16N  59:17:40E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ و ماسه‌سنگ آهكي دگرگونه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، كيانيت، بروكيت و كانيهاي آلتره‌شده مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DD-346X1  و DD-346X2 برداشت شده است. نمونة DD-346X1  از معدن متروكه و نمونة DD-346X2 از رگه‌هاي حاوي پيريت و كالكوپيريت برداشت گرديده‌است.

21- نمونه DD-348H

اين نمونه از مختصات (31:14:26N  59:16:38E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ماسه‌سنگ و ماسه‌سنگ آهكي دگرگونه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه حاوي پيريت و كالكوپيريت به شماره‌هايDD-348X1   و  DD-348X2 برداشت شده است.

- ج-برگه 1:50000 غرب ده‌سلم:

1- نمونه DW-350H

اين نمونه از مختصات (31:13:50N  59:13:21E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند.

2-نمونه DW-352H

اين نمونه از مختصات (31:13:12N  59:13:58E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة DW-352X1 ازواحدهاي آهكي محل نمونه برداشت گرديد.

3-نمونه DW-359H

اين نمونه از مختصات (31:13:37N  59:12:45E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروگسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند. .

4-نمونه DW-362H

اين نمونه از مختصات (31:11:16N  59:12:25E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروگسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت،كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونة‌ مينراليزه DW-362X1 ازسنگهاي آهكي هماتيتي و ليمونيتي محل نمونه برداشت گرديد.

5-نمونه DW-364H

اين نمونه از مختصات (31:10:30N  59:12:22E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

6-نمونه DW-387H

اين نمونه از مختصات (31:05:51N  59:14:48E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت زونيت، استروليت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند.

7-نمونه DW-464

اين نمونه از مختصات (31:06:28N  59:07:24E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت،  اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DW-464X1 ازداخل توفهاي شديداً دگرسان‌شده برداشت گرديد.

8-نمونه DW-470H

اين نمونه از مختصات (31:08:04N  59:09:72E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DW-470X1 ازداخل توفهاي شديداً دگرسان‌شده برداشت گرديد.

9-نمونه DW-503H

اين نمونه از مختصات (31:11:25N  59:09:04E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DW-503X1 ازداخل توفهاي شديداً دگرسان‌شده برداشت گرديد.

- د-برگه 1:50000 جنوب رخنه :

1-نمونه DS-518H

اين نمونه از مختصات (31:17:07N  59:00:42E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

2-نمونه DS-520H

اين نمونه از مختصات (31:17:12N  59:01:54E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

3-نمونه DS-525H

اين نمونه از مختصات (31:18:02N  59:01:07E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، سيليمانيت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-525X1 ازداخل رگه‌هاي سيليسي با روند شمالي -  جنوبي برداشت گرديد. ضخامت رگه در حدود نيم متر مي‌باشد.

4-نمونه DS-543H

اين نمونه از مختصات (31:17:44N  59:09:05E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-543X1 برداشت گرديد.

5-نمونه DS-547H

اين نمونه از مختصات (31:18:19N  59:06:02E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

6-نمونه DS-549H

اين نمونه از مختصات (31:18:43N  59:06:16E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

7-نمونه DS-551H

اين نمونه از مختصات (31:19:26N  59:01:38E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-551X1 برداشت گرديد.

8-نمونه DS-552H

اين نمونه از مختصات (31:19:49N  59:03:31E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، مارتيت، كيانيت،كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

9-نمونه DS-556H

اين نمونه از مختصات (31:22:12N  59:04:28E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف، بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، مارتيت، كيانيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

10-نمونه DS-563H

اين نمونه از مختصات (31:22:48N  59:02:38E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، توف، بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند.

11-نمونه DS-568H

اين نمونه از مختصات (31:29:32N  59:07:07E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي  و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، پيريت و اليوين مي‌باشند.

12-نمونه DS-569H

اين نمونه از مختصات (31:24:28N  59:07:32E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف كريستالين و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

13-نمونه DS-570H

اين نمونه از مختصات (31:24:24N  59:07:57E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف كريستالين و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل،كالكوپيريت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت،كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

15-نمونه DS-572H

اين نمونه از مختصات (31:24:59N  59:09:05E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي  و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، ديوپتاز، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

16- نمونه DS-573

اين نمونه از مختصات (31:25:18N  59:07:26E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف كريستالين و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

17-نمونه DS-575

اين نمونه از مختصات (31:25:57N  59:06:43E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف كريستالين و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت و كانيهاي آلتره‌شده مي‌باشند.

18-نمونه DS-577H

اين نمونه از مختصات (31:25:39N  59:05:17E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف كريستالين و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، مارتيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

19-نمونه DS-579H

اين نمونه از مختصات (31:26:05N  59:04:02E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل توف آندزيتي – بازالتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي DS-579X1  و DS-579X2 برداشت شده است.

20-نمونه DS-581H

اين نمونه از مختصات (31:25:12N  59:01:55E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت و سنگهاي ولكانيكي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند

21-نمونه DS-583H

اين نمونه از مختصات (31:26:32N  59:01:14E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت، بازالت و آندزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اپيدوت، كيانيت، بروكيت و پيريت مي‌باشند .

22-نمونه DS-586H

اين نمونه از مختصات (31:26:52N  59:01:57E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت پورفيري، آندزيت و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده و پيريت مي‌باشند .

23- نمونه DS-587H

اين نمونه از مختصات (31:26:53N  59:01:25E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل بازالت پورفيري، آندزيت و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند .

24-نمونه DS-598H

اين نمونه از مختصات (31:28:10N  59:00:45E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت  مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اپيدوت، لوكوكسن، مارتيت، كيانيت، كانيهاي آلتره‌شده، پيريت و اليوين مي‌باشند . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-598X1 برداشت گرديد.

25-نمونه DS-600H

اين نمونه از مختصات (31:27:36N  59:01:57E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،  تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-600X2  و  DS-600X3برداشت گرديد.

26-نمونه DS-602H

اين نمونه از مختصات (31:27:52N  59:02:18E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،  آمفيبول، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، استروليت، مارتيت، كيانيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند

27-نمونه DS-603H

اين نمونه از مختصات (31:27:55N  59:02:35E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،   تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، كيانيت و اليوين مي‌باشند . همچنين نمونة‌ مينراليزه DS-603X2  و  DS-603X1برداشت گرديد.

28-نمونه DS-607a H

اين نمونه از مختصات (31:28:20N  59:02:15E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،   آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن،  استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند .

29-نمونه DS-607b H

اين نمونه از مختصات (31:28:02N  59:02:08E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، استروليت، اليژيست، مارتيت، كيانيت، بروكيت، ديوپتاز و اليوين مي‌باشند .

30-نمونه DS-613H

اين نمونه از مختصات (31:26:55N  59:03:33E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن،‌ پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست و كيانيت مي‌باشند.

31-نمونه DS-619H

اين نمونه از مختصات (31:28:43N  59:05:23E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، بازالت و توف مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند .

32- نمونه DS-621H

اين نمونه از مختصات (31:26:47N  59:06:25E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، كالكوپيريت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند .

33- نمونه DS-623H

اين نمونه از مختصات (31:26:56N  59:08:23E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستاله مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت،كيانيت، ديوپتاز، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين مي‌باشند.

34- نمونه DS-626H

اين نمونه از مختصات (31:28:05N  59:08:24E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، مارتيت،كيانيت، ديوپتاز و اليوين مي‌باشند.

35- نمونه DS-630H

اين نمونه از مختصات (31:28:53N  59:09:18E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستاله مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، مارتيت،كيانيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

36-نمونه DS-634H

اين نمونه از مختصات (31:29:58N  59:06:58E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، كيانيت و اليوين مي‌باشند.

37- نمونه DS-635H

اين نمونه از مختصات (31:29:44N  59:07:41E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست و اليوين مي‌باشند.

38- نمونه DS-636H

اين نمونه از مختصات (31:29:26N  5907:58E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل آندزيت، توف شيشه‌اي و توف كريستالين مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، كالكوپيريت، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت، كيانيت و اليوين مي‌باشند .

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين:

6-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين:

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيلة هيستوگرام‌ها، نمودارهاي‌تجمعي، آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اينكه اكثر كاني‌هاي‌سنگين نشان‌دهنده ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثر آنها در نمونه‌هاي مي‌تواند مشخصات ناحيه منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالت‌هاي پترولوژي رسوبي و مكان‌يابي نهشته‌هاي داراي پتانسيل اقتصادي به كار رود، به همين منظور هيستوگرام تمام كاني‌هاي‌سنگين مشاهده شده ترسيم‌ شد. شكل (1-5) تا (10-5) هيستوگرام و پارامترهاي‌ آماري تمام كاني‌هاي‌سنگين را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ها بايد گفت براي بعضي از كاني‌ها نمي‌توان تغييرات خاصي را حدس زد كه خود مي‌تواند به دو دليل باشد:

1- تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني‌ مورد نظر ديده مي‌شود بسيار كم مي‌باشد (براي مثال سينابر و ديوپتاز).

2- تعداد داده‌ها به اندازه كافي مي‌باشد اما تغييرات اكثر داده‌ها بسيار كم مي‌باشد براي مورد كالكوپيريت مي‌توان گفت به جز يك نمونه كه ميزان كالكوپيريت مشاهده‌شده در آن در حدود 20 ppm مي‌باشد بقيه داده‌ها گستره‌اي از 0.01 ppm تا 5 دارند.

آنچه كه در تمام هيستوگرام‌ها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد. از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يون‌ها كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجزيه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هاي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خطاهاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني-زمين‌شناسي مرتبط با نهشته‌هاي كانساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امر به نوبة خود در تعيين دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاص است براي مثال شئليت نشان‌دهنده وجودW و روتيل نشان‌دهندة وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌اند:

V1 شامل كاني‌هاي شئليت-سينابر-اورپيمان-كالكوپيريت و پيريت‌اكسيد مي‌باشد كه مي‌تواند معرف كاني‌سازي طلا باشد لازم به ذكر است كه در برگة ده‌سلم تنها در يك نمونه (DN-222) طلا مشاهده شده است.

V2 شامل كاني‌هاي مگنتيت-هماتيت و اليژيست مي‌باشد اين مجموعه مي‌تواند معرف كاني‌سازي Fe در منطقه باشد.

V3 شامل كاني‌هاي رتيل- بروكيت- آناتاز- تيتانومگنتيت- ايلمنيت- اسفن- لوكوكسن است كه مي‌تواند كاني‌سازي Ti را نشان مي‌دهد.

V4 شامل كاني‌‌هاي آندالوزيت-سيليمانيت و كيانيت مي‌باشد كه مجموعه‌اي از كاني‌هاي آلومينوسيليكات‌ دگرگونه است و هاله آن نشان‌دهندة منطقه‌اي دگرگونه پرپتانسيل از نظر سنگ‌هاي نسوز مي‌باشند.

هيستوگرام هر يك از اين متغيرها در شكل‌هاي (11-5) و (12-5) آورده شده است.

6-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين:

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر و كاني‌ها را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه اين مورد چندان در مورد هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانويه صدق نمي‌كند، به همين دليل در اكثر موارد آناليز خوشه‌اي در مورد

كاني‌سنگين برگة 1:100000 ده‌سلم را چندان معتبر نيست. با توجه با اين شكل مي‌توان چهار گروه كاني‌سنگين جدا نمود:

گروه اول: 	اليژيست،اليوين،مارتيت.پيروكسن،كروميت،پيريت‌اكسيد،مگنتيت،اپيدوت

گروه‌دوم: 	ليمونيت،كانيهاي آلتره،سلستيت،لوكوكسن،آمفيبول،هماتيت،گارنت

گروه‌سوم: 	باريت،اسفن،آپاتيت،روتيل،زيركن،آندالوزيت

گروه‌چهارم: 	تورمالين،كيانت،آناتاز،استاروليت،شئليت

7- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين

7-1- متغير اول: شئليت+ سينابر+ كالكوپيريت+ پيريت+ پيريت‌اكسيد (نقشه شماره 31)

- الف- برگه 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شمال برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، سنگ‌آهك‌ كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست، پارا آمفيبول‌ شيست، هورنفلس و گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت، آندزيت و توف مي‌باشد.

7-2- متغير دوم: مگنتيت+ هماتيت+ مارتيت+ اليژيست (نقشه شماره 32)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست و هورنفلس مي‌باشد.

7-3- متغير سوم: روتيل+ بروكيت+ آناتاز+ تيتانومگنتيت+ ايلمنيت+ اسفن+ لوكوكسن (نقشه شماره 33)

- الف-برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعه 1):

منطقة شمال برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/5 و 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت و آندزيت مي‌باشد.

7-4- متغير چهارم: آندالوزيت+سيليمانيت+كيانيت (نقشه شماره 34)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 7 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت، آندزيت و توف مي‌باشد.

7-5- آنومالي‌هاي‌ آپاتيت (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة غرب روستاي ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، هورنفلس و شيست مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعه 1)

منطقة جنوب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غرب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و بازالت مي‌باشد.

7-6- آنومالي‌هاي كروميت (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم:

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم:

منطقة جنوب‌غرب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، ريوليت و توف مي‌باشد.

7-7- آنومالي‌هاي اپيدوت (نقشه شماره 35)

- الف- برگه 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل نهشته‌هاي‌كواترنري، شيست و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غرب روستاي ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و هورنفلس مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعه 1)

منطقة جنوب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بازالت و آهك مي‌باشد.

منطقة غرب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت و آهك مي‌باشد.

7-8- آنومالي‌هاي گارنت (نقشه شماره 37)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، شيست و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة شمال‌شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

7-9- آنومالي‌هاي اوليوين (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة جنوب‌غرب روستاي ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 75/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و بازالت مي‌باشد.

7-10- آنومالي‌هاي تورمالين (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 شمال ده‌سلم:

منطقة شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست،پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

7-11- آنومالي‌هاي زيركن (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 ده‌سلم:

منطقة جنوب‌غرب روستاي ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، بازالت  هورنفلس مي‌باشد.

منطقة شمال‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست و هورنفلس مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 غرب ده‌سلم (قطعه 1)

منطقة جنوب كوه‌ريگي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 جنوب رخنه:

منطقة جنوب‌غرب برگه:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ريوليت، آندزيت و توف مي‌باشد.

8- نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 ده‌سلم و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 50 نمونة منيراليزه برداشت گرديده‌ است. مشخصات مربوط به كانيهاي مينراليزه در قسمت شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين آمده است. اين نمونه‌ها پس از خردايش و آماده‌سازي مورد آناليز شيميايي قرارگرفت كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج

حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند.

8-1- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‌بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيمايي) صورت مي‌پذيرد. براي اين منظور از طريق جدول ژينز‌برگ اعداد 0 و 1 و 2 به ترتيب براي كاني‌سازي پراكنده و عقيم، كاني‌سازي غني‌شده و كاني‌سازي كانساري در نظر گرفته مي‌شود. سپس آناليز ويژگي بر روي داده‌ها صورت‌گرفت. براي اين منظور ماتريس نمونه-عنصر را تشكيل مي‌دهيم در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني‌شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده و عقيم است در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2 و 1 و 0 در ماتريس ذكر شده قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد.

نتايج حاصل از اين آناليز براي نمونه‌ها در جدول ( 5-2 ) آورده شده است. بر اساس اين جدول بيشترين امتياز كسب شده مربوط به كاني‌سازي در نمونه‌هاي   DN-217-X2با امتياز 5  و DD-346-X1 با امتياز 4  و كمترين مقدار آن يعني صفر براي بسياري از نمونه‌ها مي‌باشد.

به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كانساري در برگة 1:100000 ده‌سلم آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتايج آن در جدول ( 5-3 ) آمده است. براساس اين جدول بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Au با امتياز 4.4721 وCu با امتياز 4 و Zn با امتياز 2.2361 و Ba با امتياز  2 و Mo,Coبا امتياز 1.4142  مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روش تخمين شبكه، فاكتور‌ آناليز و كاني‌سنگين آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست‌ آمد كه توضيخ آنها در بخش‌هاي مربوطه آورده شده است. در نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميد بخش معرفي گرديد و با توجه به اين آنومالي‌ها مدل‌سازي صورت گرفت. نقشه شماره 36 محدودة آنومالي‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. شرح هر يك از آنومالي‌هاي نهايي در ادامه مي‌آيد.

1- آنومالي شماره 1:

اين محدوده در انتهاي شمال‌شرقي برگه شمال ده‌سلم قرار گرفته و مساحت تقريبي آن 25/8 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي محدودة آنومالي شامل فيليت، اسليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي‌پگماتيتي مي‌باشد. اين محدوده نسبت به عناصر Mo, Hg, W ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين شماره DN-139H برداشت شده است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه  D-137X1,X2وD-139X1,X2  از رگه‌هاي‌سيليسي حاوي كاني‌هاي‌ سولفيدي برداشت گرديد.

2- آنومالي‌ شماره 2:

اين آنومالي در جنوب‌غربي آنومالي شماره يك قرار گرفته است. سنگهاي‌رخنمون‌دار در اين محدوده به وسعت تقريب 25/4 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي محدودة آنومالي شامل شيست‌آندالوزيت‌گرونادار، رگه‌هاي‌سيليسي گاهي پيريت‌دار و پگماتيت‌تورمالين‌دار مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Zn, Ag, Sb, Sr ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده دو نمونة كاني‌سنگين به شمارة D-143H,D-145H برداشت شده است. از ليتولوژي محدودة آنومالي و نيز از رگه‌هاي كانه‌دار 4 نمونه مينراليزه به شماره‌هاي D-145X1,X2,D-143X1,X2 برداشت شده است. در داخل اين رگه‌هاي كانه‌هاي‌ كالكوپيريت، هماتيت، تورمالين‌ و گارنت مشاهده گرديده است. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي‌ مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، كاني‌هاي‌آلتره، سلستيت، كالكوپيريت، تورمالين و سرپانتين مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 3:

اين آنومال درشمال برگة 1:50000 ده‌سلم به مساحت تقريبي 6 كيلومترمربع قرار دارد. سنگهاي‌رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل شيست و ماسه‌سنگ با رگه‌هاي‌كوارتزيتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au,Bi,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده 3 نمونة كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-7H,D-89H,D-12H برداشت گرديد. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، مارتيت، كاني‌هاي‌آلتره، اليوين و اليژيست مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 4 :

اين آنومالي به وسعت تقريبي 75/8 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگة 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدوده شامل آهك، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و نهشته‌هاي‌كواترنر مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Bi,Ag,Sb,Mo ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده 4 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-21H, D-25H,D-27H,D-33H, برداشت گرديد. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، ايلمنيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، مارتيت، كانيهاي‌آلتره و اليوين مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 5:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 75/4 كيلومترمربع در جنوب آنومالي شماره 3 واقع در برگة 1:50000 شمال ده‌سلم قرار گرفته است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ، شيست‌آندالوزيت‌دار و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Ag ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محدوده يك نمونه كاني‌سنگين به شماره D-109H برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، مارتيت، كانيهاي‌آلتره و اليوين مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 6:

اين آنومالي به وسعت 31 كيلومترمربع در شرق برگة 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار اين محدوده شامل پگماتيت‌تورمالين‌دار، ماسه‌سنگ‌دگرگونه، شيست‌گرونادار، اسليت، فيليت و گرانيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Pb,Ba,Sb,Ag,As,Y ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده 6 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي                                        D-180H,D-177H,D-176H,D0169H,D-172H,D-175H برداشت شده است. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، مارتيت، اليژيست، كانيهاي‌آلتره و اوليوين مشاهده شده است.

آنومالي شماره 7:

اين آنومالي به وسعت 5/3 كيلومترمربع در مركز برگه 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي‌كوارتز و ژيپس مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Zn,Ag,Sb,As ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده يك نمونه كاني‌سنگين به شماره D-51H برداشت شده است. آلتراسيون موجود در محدوده آرژيليتي مي‌باشد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، مارتيت، كانيهاي‌آلتره و اليوين مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 8:

اين آنومالي به وسعت 17 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، سنگهاي‌ نفوذي‌ نيمه‌ اسيدي، كالك، شيست و  رگه‌هاي‌ كوارتزي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au, Sc, Sr, Ni, Cu, Hg, V, Sb, Zn ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده 8 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي                     D-208H, D-207H, D-206H, D-217H, D-221H, D-222H, D-228H, D-227H, D-231H برداشت شده است. آلتراسيون از نوع سيليسي وجود دارد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، سينابر، استروليت، سرپانتين، اوليوين، لوكوكسن، باريت، كانيهاي‌آلتره، اليژيست، مارتيت، طلا و شئليت مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 9:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 30 كيلومترمربع در شمال‌شرقي برگة 1:50000 ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل شيست، سنگهاي‌دگرگونه و دايكهاي‌آندزيتي مي‌باشد. از اين محدوده عناصر Au, Mo, Cr, Ni, As, Sn, W, Bi ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محدوده 6 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-250H,D-248 D-244H,D-236H,D-239H,D-238H, برداشت گرديد. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، آندالوزيت، اپيدوت، اليژيست، كيانيت، سرپانتين، كاني‌هاي‌آلتره، اليوين، پيروكسن، آمفيبول، روتيل، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، مارتيت، كالكوپيريت، شئليت و پيريت‌اكسيد مشاهده گرديد.

آنومالي شماره 10:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 7 كيلومترمربع در شمال‌غربي روستاي ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار اين آنومالي را ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده تشكليل مي‌دهد. در اين محدوده يك معدن متروكه ديده شده است كه كانه‌هاي آزوريت، مالاكيت و گالن در آن مشاهده گرديده است همچنين در داخل رگه‌هاي‌سنگهاي‌دگرگوني‌كانه‌زايي‌پيريت و كالكوپيريت مشاهده مي‌شود. از نظر ژئوشيميايي عناصر Cr، Niو Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-346H, D-348H برداشت گرديد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، زيركن، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، استروليت، كيانيت، كانيهاي‌آلتره، اوليوين، پيريت‌اكسي، روتيل، سلستيت و پيروكسن مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 11:

اين آنومالي به وسعت10 كيلومترمربع در غرب روستاي ده‌سلم واقع شده است ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه را آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگونه و گرانيت تشكيل مي‌دهد. در اين محدوده عناصر Cu, Mo, Co, Cr, Hg, Zn ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-345H,D-337H برداشت گرديده و در آنها كاني‌هاي‌ مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، كانيهاي‌آلتره و سبك، استروليت و اوليوين مشاهده شده است.

آنومالي شماره 12:

اين آنومالي به وسعت 12 كيلومترمربع در شرق برگه ده‌سلم واقع شده است و ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه را بازالت، آندزيت‌بازالت و آندزيت تشكيل مي‌دهد. در اين محدوده عنصر  Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده 3 كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-262H, D-260H, D-258H برداشت گرديد. البته در قسمتهاي جنوبي اين آنومالي بعلت مين‌گذاري منطقه امكان برداشت كاني‌سنگين نبوده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، زيركن، آپاتيت، آندالوزيت، اپيدوت، استروليت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره، اوليوين، مارتيت، روتيل، سلستيت و پيروكسن مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 13:

اين آنومالي به وسعت 13 كيلومترمربع در غرب آنومالي شماره 12 واقع شده است و ليتولوژي رخنمون‌دار آن آندزيت، بازالت و آندزيت‌بازالت مي‌باشد و نسبت به عنصر W ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-271H, D-269H برداشت گرديد. در قسمتهاي جنوبي اين محدوده نيز به علت مين‌گذاري امكان برداشت كاني‌سنگين نبوده است. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، كالكوپيريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، استروليت، مارتيت، كيانيت،كاني‌هاي‌آلتره، سلستيت و اليوين مي‌باشد.

آنومالي شماره 14:

اين آنومالي به وسعت 15 كيلومترمربع در جنوب روستاي ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن گرانيت مي‌باشد. نسبت عناصر Zn, Ag, Ba, Sn, Cd, Mo, W ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده 4 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-322H, D-323H, D-319H, D-324H برداشت گرديده است. كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، اسفن، آندالوزيت، روتيل، آناتاز، لوكوكسن، سلستيت، اپيدوت، اوليژيست، كيانيت، مارتيت، كانيهاي‌آلتره و اوليوين مي‌باشد.

آنومالي شماره 15 و 16 :

اين دو آنومالي در جنوب‌غرب برگه واقع شده‌اند كه بعلت مين‌گذاري منطقه امكان برداشت كاني‌سنگين و مطالعات ديگر نبوده است و فقط از نظر ژئوشيميايي نسبت به عناصر Zn, Pb, As, Bi, Sr, Sb, Ag, Ba, Cd, Y (آنومالي شماره 15) و Y, Ni, Cd, Sb, Bi, Ag, Ba, Sn (آنومالي شماره 16) ناهنجاري نشان داده‌اند.

آنومالي شماره 17:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 19 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در محدوده شامل گدازة‌بازالتي، توف، آندزيت، گرانيت، گرانوديوريت تا ديوريت تشكيل مي‌دهند. در اين محدوده عناصر Cd,Ba,Pb,Cr,Co,Mo,Cu,Ni,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 9 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-600H, D-602H, D-603H, D-607H, D-607aH, D-598H, D-583H, D-587H برداشت گرديدند. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، ايلمنيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اپيدوت، لوكوكسن، كيانيت، پيريت، آناتاز، استروليت، اوليوين، مارتيت، پيروكسن، باريت و ديوپتاز مشاهده شده‌اند.

آنومالي شماره 18:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 21 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق در برگة 1:50000 جنوب رخنه قرار گرفته است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف‌شيشه‌اي، توف‌كريستالين‌ و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au, As ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 7 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-621H, D-576H, D-575H, D-573H, D-568H, D-569H, D-570H برداشت گرديد. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، اسفن، لوكوكسن، استروليت، كاني‌هاي‌آلتره، مارتيت، پيريت و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 19:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 16 كيلومترمربع در جنوب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Hg, Co, Mo, Cu, Sc ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 1 نمونه كاني‌سنگين به شماره D-543H برداشت گرديد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، آمفيبول، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اوليژيست، مارتيت و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 20:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 11 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي شماره 19 واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصرHg, Cd, Sn, Bi, Y ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره D-547H, D-549H برداشت گرديد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اوليژيست، مارتيت، كانيهاي‌آلتره، كيانيت و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 21:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 21 كيلومترمربع در جنوب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Mo, Cu, Cr, Co, Sc, Hg, Zn, Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 5 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-552H, D-551H, D-525H, D-518H, D-520H برداشت گرديد. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اوليژيست، مارتيت، كاني‌هاي‌آلتره، اوليوين، آمفيبول و آناتاز مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 22:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 5/2 كيلومترمربع در محدودة كوه ريگي در برگة 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 واقع شده است. ليتولوژي اين محدوده شامل آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد و نسبت به عناصر Mo, Zn, Sc  ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده 3 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-539H, D-350H, D-352H برداشت گرديد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، كاني‌هاي‌آلتره و سبك و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 23:

اين آنومالي به وسعت 5/2 كيلومترمربع در محدودة جنوب كوه‌ريگي در برگة 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 قرار گرفته است. ليتولوژي اين محدوده آهك مي‌باشد و نسبت به عناصر Cr, Co, Sc, Mo ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي D-362H, D-364H برداشت گرديده است. كه در آنها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اوليژيست، مارتيت، كانيهاي‌آلتره و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 24:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در مركز برگه 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 قرار گرفته است. ليتولوژي اين محدوده توف و آندزيت مي‌باشد و نسبت به عنصر Sn ناهنجاري نشان داده است. از اين محدوده 1 نمونه كاني‌سنگين برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي‌مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، آندالوزيت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، كانيهاي‌آلتره و اوليوين مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 25،26،27،28:

اين آنومالي‌ها در قسمتهاي‌ جنوبي برگه 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 واقع شده‌اند. كه به علت ناامن بودن منطقه و مين‌گذاري امكان مطالعات بيشتر و برداشت كاني‌سنگين نبود.

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدوة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدوة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل سازي:

در محدودة برگة 1:100000 ده‌سلم پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2%  بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از مهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و نا سازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميت بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دارخميرمايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص دريك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارايي اكتشافي لازم رادارا نبود واي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر براساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. براساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از مناطق فازي (Fuzzy Logic) را درمدل‌سازي كانسارها را اجتناب ناپذير مي‌سازد، بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طريق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را با دقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (ويانبودآن) در اثبات (ويارد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جمع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 ده‌سلم

داده‌هاي بكاررفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دورة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 ده‌سلم در مجموع  28 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند.

1- خواصي كه وجود آنها بوسيلة يكي از روشهاي بكار گرفته شده در پروژة مانند روشهاي ژئوشيميايي، ‌كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي، ژئوفيزيك هوايي، ليتولوژي و زمين‌شناسي‌ ساختماني به اثبات رسيده است

2- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي انجام‌شده در بود يا نبود آنها اطمينان  حاصل نشده‌است.

3- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي لازم به بود يا نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد‌امكان حاصل شده‌است.

نتيجه مدل‌سازي آنومالي‌هاي برگه 100000/1 ده‌سلم به‌صورت جدولي كه در زير تشريح مي‌شود در ضميمة فصل هفتم آورده شده‌اشت.

در جدول اول كه با علامت اختصاري نام برگه ( Deh1) و شمارة آنومالي مربوطه مشخص گرديده است نتايج مدل‌سازي برنامة هوشمند  ODM آورده شده‌است. در اين جداول كانسارهاي احتمالي موجود در محدودة آنومالي بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف شده‌اند به عنوان مثال جدول  Deh1a  در رديف اول تيپ‌هاي كانساري احتمالي موجود در محدودة آنومالي شمارة يك بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف گرديده‌اند در ستون دوم امتياز مربوط به درصد انطباق هر مدل كانساري و در ستون سوم امتياز مربوط به درصد كاني‌سازي آورده شده‌است.

در جدول  Deh1-1 تيپهاي كانساري احتمالي مورد بررسي بر‌اساس درصد انطباقشان رديف گرديده‌اند. در جداول بعدي كه با علامت اختصاري نام برگه ، شمارة آنومالي ، خط تيره و شماره‌اي كه نشان دهندة محتمل‌ترين كانسار مربوطه مي‌باشد خصوصيات مثبت و منفي داده شده به نرم‌افزار را براي هر تيپ كانسار بعد از محاسبات لازم و بدست آوردن امتياز مربوطه ، آورده شده است در حالي كه در جداول اول با استفاده از محاسبات پيچده درصد كاني‌سازي آن تيپ كانسار در محدودة آنومالي نيز آورده شده‌است. در تعدادي از آنومالي‌ها اولويت‌هاي بدست آمده استفاده از درصد انطباق با اولويت‌هاي بدست آمده با استفاده از درصد كاني‌سازي بر روي‌هم منطبق مي‌شوند كه براي ما با اهميت‌تر هستند به عنوان مثال آنومالي شمارة    8  كه امر در آن بسيار مشهود است

4- اولويت‌بندي مناطق اميد‌بخش

4-1- اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميد‌بحش را درجة سازگاري مجموعة پارامترهاي مشاهده شده و يا اندازه‌گيري‌شده در محل توسعة هر آنومالي تشكيل مي‌دهد. اين درجة سازگاري به صورت درصد انطباق مجموعة خواص مشاهده با تيپ‌هاي استاندارد كانساري مورد ارزيابي قرار گرفته‌است و نتايج ان در ستون آخر جداول ارائه شده در مدل‌سازي آورده شده‌است، بر‌اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئو‌شيميايي را در محدودة برگة 1:100000 ده‌سلم به ترتيب زير در اولويت قرار دارد.

1- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بيش از 17 شامل :

Deh8 , Deh21

آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 15 تا 17 شامل :

Deh9 , Deh3 , Deh4 , Deh5 , Deh7 , Deh11, Deh22, Deh 23

آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 7 تا 15 شامل :

Deh24 , Deh17 , Deh13

4-2 - معرفي مناطق اميد‌بخش

با توجه به جميع جهات مناطقي كه لازم است در مورد آنها با بررسي‌هاي اكتشافي بشيتر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخت به شرح زير مي‌باشد

#### اولويت اول:

1-منطقة جنوب‌شرق برگة 1:50000 شمال‌ ده‌سلم با مساحت تقريبي 17 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh8 را مي‌پوشاند.

2-منطقه جنوب برگه 1:50000 جنوب رخنه با مساحت تقريبي21 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh21 را مي‌پوشاند.

اولويت دوم:

1-منطقة شمال‌شرقي برگة‌ 1:50000 ده‌سلم با وسعت تقريبي 30 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh9 را مي‌پوشاند.

2-منطقة شمال‌ برگة‌ 1:50000 ده‌سلم با وسعت تقريبي 6 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh3  را مي‌پوشاند.

3-منطقة شمال‌غرب برگة1:50000 شمال‌ ده‌سلم با مساحت تقريبي 75/8 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة Deh4 را مي‌پوشاند.

4-منطقة جنوب آنومالي شمارة 3 واقع در برگة 1:50000 شمال ده‌‌سلم با مساحت تقريبي 57/4 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره  Deh5 را مي‌پوشاند.

5- منقطة مركزي برگه 1:50000 شمال‌ ده‌سلم با مساحت تقريبي 5/3 كيلومتر‌مربع محدودة آنومالي شماره  Deh7 را مي‌پوشاند.

6- منطقة غرب روستاي ده‌سلم واقع در برگة 1:50000 ده‌سلم با مساحت تقريبي 10 كيلو‌متر مربع محدودة آنومالي شمارة Deh11  را مي‌پوشاند.

7- منطقة كوه ريگي واقع در برگة 1:50000 غرب ده‌‌سلم با مساحت تقريبي 5/2 كيلو‌متر ‌مربع محدودة آنومالي شماره Deh22  را مي‌پوشاند.

8- منطقة جنوب ريگي واقع در برگة 1:50000 غرب‌ ده‌‌سلم با مساحت تقريبي 5/2 كيلو‌متر مربع محدودة آنومالي شمارة Deh23  را مي‌پوشاند.

اولويت سوم:

1-منطقة مركز برگة 1:50000 غرب ده‌سلم با وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh24 را مي‌پوشاند.

2-منطقة شمال‌غرب برگة‌ 1:50000 خنوب رخنه با وسعت تقريبي 19 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره  Deh17 را مي‌پوشاند.

3-منطقة غرب آنومالي شماره 12برگه واقع در برگة‌ 1:50000 ده‌سلم با  مساحت تقريبي 13 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Deh13 را مي‌پوشاند.

بدليل تشابه خصوصيات منطقه‌اي و محلي اعم از خصوصيات ليتولوژي، ژنتيكي، موارد مربوط به آلتراسيون، مينراليزه و ساير موارد نتايج مدل‌سازي آنومالي‌هاي شماره‌هاي 3،4، 5 و7 همچنين 11، 22و 23 يكسان بوده‌است و همچنين آنومالي‌هاي شماره 25، 26، 27، 28 بدليل نا‌امن بودن و مين‌گذاري منطقه امكان مطالعات بيشتر نبود و اين آنومالي‌ها مدل‌سازي نگرديد.

نتيجه‌گيري

محدودة برگة 1:100000 ده‌سلم بين طول‌هاي جغرافيايي 5900 تا 5930 و عرضهاي جغرافيايي 3100 و 3130 در شرق ايران در جنوب استان خراسان واقع شده است. از نظر زمين‌شناسي اين منطقه متعلق به بلوك لوت مي‌باشد. بلوك لوت در اين برگه بيشتر از واحدهاي دگرگونه (واحد دگرگونه ده‌سلم) و بقيه آن از واحدهاي پركامبرين، توده‌هاي نفوذي و پگماتيت تشكيل شده است. قديمي‌ترين واحدهاي اين منطقه واحدهاي پركامبرين (سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست و پاراآمفيبول‌شيست) به صورت پهنة باريكي در شمال‌شرق برگه رخنمون دارد. گدازه‌هاي‌آندزيتي و توف بيشتر قسمت برگه (قسمت غربي برگه) را پوشانده است. از نظر تكتونيكي اين منطقه در محل برخورد بلوك لوت و زون فيليش شرق ايران قرار دارد جهت ساختارهاي اصلي در منطقه شمال‌غرب-جنوب‌شرق مي‌باشد. چگالي گسلها در منطقه بالا بوده كه باعث جابجايي‌هاي متعددي در منطقه شده است. آنومالي‌هايي كه در برگة 1:100000 ده‌سلم شناسايي شده‌اند ويژگي‌ها و اختصاصات متفاوتي دارند كه به ترتيب شماره به شرح زير است:

آنومالي شماره 1:

اين آنومالي در انتهاي شمال‌شرقي برگه شمال ده‌سلم قرار گرفته و مساحت تقريبي آن 25/8 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي محدودة آنومالي شامل فيليت، اسليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي‌پگماتيتي مي‌باشد. اين محدوده نسبت به عناصر Mo,Hg,W ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين شئليت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 2:

اين آنومالي در جنوب‌غربي آنومالي شماره يك قرار گرفته است. سنگهاي‌رخنمون‌دار در اين محدوده به وسعت تقريب 25/4 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي محدودة آنومالي شامل شيست‌آندالوزيت‌گرونادار، رگه‌هاي‌سيليسي گاهي پيريت‌دار و پگماتيت‌تورمالين‌دار مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Zn,Ag,Sb,Sr ناهنجاري نشان مي‌دهند. در ضمن وجود كانيهاي كروميت، كالكوپيريت، شئليت، باريت در مطالعات كاني‌سنگين محرز شده است. ضمناً 4 نمونه مينراليزه از رگه‌هاي حاوي كالكوپيريت، هماتيت، تورمالين و گارنت برداشت شده است.

آنومالي شماره 3:

اين آنومال درشمال برگة 1:50000 ده‌سلم به مساحت تقريبي 6 كيلومترمربع قرار دارد. سنگهاي‌رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل شيست و ماسه‌سنگ با رگه‌هاي‌كوارتزيتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au,Bi,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند.  كه وجود رگه‌هاي كوارتزيتي به عنوان سنگ منشأ مناسب براي عناصر محسوب مي‌شود. در مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هايي نظير مگنتيت، هماتيت، شئليت، كروميت، باريت، سلستيت محرز گرديده است.

آنومالي شماره 4:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 75/8 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگة 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدوده شامل آهك، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و نهشته‌هاي‌كواترنر مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Bi,Ag,Sb,Mo ناهنجاري نشان مي‌دهند.در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هاي كروميت، باريت وسلستيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 5:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 75/4 كيلومترمربع در جنوب آنومالي شماره 3 واقع در برگة 1:50000 شمال ده‌سلم قرار گرفته است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ، شيست‌آندالوزيت‌دار و رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Ag ناهنجاري نشان مي‌دهند. در مطالعات كاني‌سنگين وجود كاني‌هايي نظير كروميت، باريت و به ويژه شئليت محرز گرديده است.

آنومالي شماره 6:

اين آنومالي به وسعت 31 كيلومترمربع در شرق برگة 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار اين محدوده شامل پگماتيت‌تورمالين‌دار، ماسه‌سنگ‌دگرگونه، شيست‌گرونادار، اسليت، فيليت و گرانيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Pb,Ba,Sb,Ag,As,Y ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود رگه‌هاي پگماتيت و برخي عناصر كمياب Y,Ag,As بيانگر ارتباط منطقي بين آنها است. وجود كاني‌هاي كروميت، شئليت، باريت، آپاتيت و سلستيت در مطالعات كاني‌سنگين مشخص گرديده است.

آنومالي شماره 7:

اين آنومالي به وسعت 5/3 كيلومترمربع در مركز برگه 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي‌كوارتز و ژيپس مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Zn,Ag,Sb,As ناهنجاري نشان مي‌دهند. در مطالعات كاني‌سنگين وجود كاني‌هاي منطبق با برخي عناصر فوق نظير اسميت‌زونيت، شئليت و نيز كانه‌هاي باريت، كروميت و ايلمنيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 8:

اين آنومالي به وسعت 17 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه 1:50000 شمال ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده، سنگهاي‌نفوذي‌نيمه‌اسيدي، كالك، شيست و  رگه‌هاي‌كوارتزي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au,Sc,Sr,Ni,Cu,Hg,V,Sb,Zn ناهنجاري نشان مي‌دهند وجود رگه‌هاي كوارتزي و نفوذ سنگهاي‌آذرين نيمه اسيدي شرايط مناسبي براي تمركز برخي از عناصر از جمله Au به همراه آلتراسيون نوع سيليسي محسوب مي‌گردد. در مطالعات كاني‌سنگين نيز وجود كانه‌هاي با ارزش و قابل انطباق و نظير طلاي آزاد شئليت و سينابر قابل توجه است. آناليز نمونة مينراليزه نمونه (DN-217X2) نشان‌دهندة 11/6ppm  مي‌باشد بنابراين با توجه به جيمع شرايط فوق محدودة مورد نظر از پتانسيل نسبتاً مناسبي برخوردار است.

آنومالي شماره 9:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 30 كيلومترمربع در شمال‌شرقي برگة 1:50000 ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل شيست، سنگهاي‌دگرگونه و دايكهاي‌آندزيتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au,Mo,Cr,Ni,As,Sn,W,Bi ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين برخي كاني‌هاي با ارزش نظير كروميت، كالكوپيريت و شئليت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 10:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 7 كيلومترمربع در شمال‌غربي روستاي ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار اين آنومالي را ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده تشكليل مي‌دهد. در اين محدوده يك معدن متروكه ديده شده است كه كانه‌هاي آزوريت، مالاكيت و گالن در آن مشاهده گرديده است همچنين در داخل رگه‌هاي‌سنگهاي‌دگرگوني‌كانه‌زايي‌پيريت و كالكوپيريت مشاهده مي‌شود. از نظر ژئوشيميايي عناصر Cr، Niو Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، باريت و سلستيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 11:

اين آنومالي به وسعت10 كيلومترمربع در غرب روستاي ده‌سلم واقع شده است ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه را آهك، ماسه‌سنگ‌دگرگونه و گرانيت تشكيل مي‌دهد. در اين محدوده عناصر Cu,Mo,Co,Cr,Hg,Zn ناهنجاري نشان داده است. از نظر شرايط كاني‌سازي وجود توده‌هاي‌نفوذي گرانيتي در سنگ زمينة آهكي شرايط بسيار مطلوب براي كاني‌سازي محسوب مي‌گردد. در مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هاي نظير باريت، كروميت، ايلمنيت و سلستيت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 12:

اين آنومالي به وسعت 12 كيلومترمربع در شرق برگه ده‌سلم واقع شده است و ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه را بازالت، آندزيت‌بازالت و آندزيت تشكيل مي‌دهد. در اين محدوده عنصر Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير سلستيت، كروميت و مگنتيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 13:

اين آنومالي به وسعت 13 كيلومترمربع در غرب آنومالي شماره 12 واقع شده است و ليتولوژي رخنمون‌دار آن آندزيت، بازالت و آندزيت‌بازالت مي‌باشد و نسبت به عنصر W ناهنجاري نشان داده است. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، ايلمنيت، كالكوپيريت و به ويژه شئليت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 14:

اين آنومالي به وسعت 15 كيلومترمربع در جنوب روستاي ده‌سلم واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن گرانيت مي‌باشد. نسبت عناصر Zn,Ag,Ba,Sn,Cd,Mo,W ناهنجاري نشان مي‌دهد.

آنومالي شماره 15 و 16 :

اين دو آنومالي در جنوب‌غرب برگه واقع شده‌اند كه بعلت مين‌گذاري منطقه امكان برداشت كاني‌سنگين و مطالعات ديگر نبوده است و فقط از نظر ژئوشيميايي نسبت به عناصر Zn,Pb,As,Bi,Sr,Sb,Ag,Ba,Cd,Y (آنومالي شماره 15) Y,Ni,Cd,Sb,Bi,Ag,Ba,Sn (آنومالي شماره 16) ناهنجاري نشان داده‌اند. وجود توده‌هاي نفوذي در سنگ‌ زمينه مناسب فوق شرايط نسبتاً مطلوبي براي كاني‌سازي محسوب مي‌شود. در مطالعات كاني‌سنگين نظير كروميت، باريت و ديوپتاز مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 17:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 19 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در محدوده شامل گدازة‌بازالتي، توف، آندزيت، گرانيت، گرانوديوريت تا ديوريت تشكيل مي‌دهند. در اين محدوده عناصر Cd,Ba,Pb,Cr,Co,Mo,Cu,Ni,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، ايلمنيت، مگنتيت و باريت مشخص گرديده است.

آنومالي شماره 18:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 21 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق در برگة 1:50000 جنوب رخنه قرار گرفته است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف‌شيشه‌اي، توف‌كريستالين‌ و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Au,As ناهنجاري نشان مي‌دهند. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، ايلمنيت، مگنتيت و باريت مشخص شده است.

آنومالي شماره 19:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 16 كيلومترمربع در جنوب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Hg,Co,Mo,Cu,Sc ناهنجاري نشان مي‌دهند. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير باريت، كروميت و سلستيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 20:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 11 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي شماره 19 واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصرHg,Cd,Sn,Bi,Y ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده كاني‌هايي نظير باريت، اسميت‌زونيت، كروميت و ايلمنيت مشخص شده است.

آنومالي شماره 21:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 21 كيلومترمربع در جنوب برگه 1:50000 جنوب رخنه واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار محدودة آنومالي شامل توف و آندزيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Mo,Cu,Cr,Co,Sc,Hg,Zn,Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، اسميت‌زونيت، باريت، سلستيت و مگنتيت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 22:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 5/2 كيلومترمربع در محدودة كوه ريگي در برگة 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 واقع شده است. ليتولوژي اين محدوده شامل آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد و نسبت به عناصر Mo,Zn,Sc  ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير مگنتيت، باريت و ايلمنيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 23:

اين آنومالي به وسعت 5/2 كيلومترمربع در محدودة جنوب كوه‌ريگي در برگة 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 قرار گرفته است. ليتولوژي اين محدوده آهك مي‌باشد و نسبت به عناصر Cr,Co,Sc,Mo ناهنجاري نشان داده است. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هايي نظير كروميت، باريت و مگنتيت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 24:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در مركز برگه 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 قرار گرفته است. ليتولوژي اين محدوده توف و آندزيت مي‌باشد و نسبت به عنصر Sn ناهنجاري نشان داده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هايي نظير كروميت، هماتيت و مگنتيت مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 25،26،27،28:

اين آنومالي‌ها در قسمتهاي‌ جنوبي برگه 1:50000 غرب ده‌سلم قطعه 1 واقع شده‌اند. كه به علت ناامن بودن منطقه و مين‌گذاري امكان مطالعات بيشتر و برداشت كاني‌سنگين نبود

1- Thampson