4-1- مقدمه

آنچه در فصول قبل بیان گردید مجموعه‌ای از عملیات‌های آماری است که برخی از نتایج از آن بدست آمد و درنهایت نقشه‌هایی بر این اساس کشیده شد. نتیجه‌ی تمام این عملیات‌ها تعیین محدوده‌هایی امیدبخش است که بدان‌ها «آنومالی» اطلاق می‌گردد. در این فصل براساس نتایج بدست آمده از فصول 2 و 3 آنومالی عناصر مهم مجزا شده و محدوده‌هایی امیدبخش تعیین گردیده‌ است که این محدوده‌ها، محدوده‌های هدف برای مرحله‌ی بعد، یعنی آنومالی چکینگ هستند.

این محدوده‌ها بر اساس ترکیب نتایج کانی‌سنگین و داده‌های ژئوشیمیایی مشخص شده‌اند و بر این اساس نقشه‌های دیگری تولید گردید که در ادامه شرح آن خواهد آمد.

4-2- آنومالی‌های عناصر مهم

4-2-1- طلا

یکی از مهمترین عناصری که در ورقه‌‌های 100000 مورد توجه است طلا می‌باشد. در ورقه 1:100000 خاش آنومالی قوی‌ای از طلا بدست نیامده است بطوریکه در هیچ‌یک از نمونه‌های کانی سنگین اثری از کانی‌ طلا حاصل نگردید. نقشه شماره‌ی 3 در انتهای گزارش نشان‌دهنده‌ی توزیع ژئوشیمیایی این عنصر است. از طرفی عیار طلا در این برگه بسیار پایین است بطوریکه مقدار آنومالی برای این برگه با توجه به پارامترهای انحراف‌معیار و میانگین، مقدار بیش از ppb6 بدست آمد که مقداری بسیار پایین است و بیشترین عیار بدست‌آمده برای طلا نیز مقدار ppb8 می‌باشد که نمی‌تواند چندان امید‌بخش باشد. بر این اساس در توصیف آنومالی‌های این عنصر از آنومالی‌های درجه‌ی 2 بدست آمده (بعلت پایین بودن بیش‌از حد) صرفنظر گردیده و تنها به آنومالی‌های درجه 1 پرداخته شده است.

محدوده‌های آنومال برای این عنصر و برخی از ویژگی‌های آنومالی‌های این عناصر در جدول (4-1) ارائه شده است. بر اساس این جدول 5 محدوده آنومال برای طلا وجود دارد که مهمترین آن‌ها در 3کیلومتری جنوب‌غرب روستای اسماعیل‌آباد وجود دارد که در این محدوده 8 نمونه دارای عیار آنومال ( بیش از ppb6) بودند. 4 آنومالی دیگر این محدوده نیز بصورت پراکنده دیده می‌شوند.

جدول 4-1: آنومالی‌های عنصر طلا در ورقه 1:100000 خاش

| ردیف | موقعیت جغرافیایی | نام برگه 1:50000 | نمونه‌های آنومال (ppb) | درجه آنومالی | آنومالی‎های مطابق دیگر | مساحت تقریبی (Km2) | انطباق با آنومالی آنالیز فاکتوری | لیتولوژی | نوع آنومالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 کیلومتری جنوب‌غرب روستای اسماعیل‌آباد | اسماعیل‌آباد | 444(8)، 430،442(7)، 431،434،436، 437، 438، 441، 443(6) | 1 | آنومالی‌ درجه یک S | 44 | --- | ماسه‌سنگ و شیل، شیل‌آهکی و سنگ آهک ائوسن و آبرفت‌های ترشیری | ژئوشیمی |
| 2 | حوالی روستای حسن‌آباد | اسماعیل‌آباد | 483 (7) | 1 | --- | 15 | --- | ماسه‌سنگ و شیل و آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 3 | 3کیلومتری جنوب خاش | خاش | 566(8) | 1 | آنومالی درجه 2 باریم | 0.8 | --- | ماسه‌سنگ و شیل و آهک‌های نومولیتی توده‌ای ائوسن و رسوبات عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 4 | 7کیلومترش شمال‌شرق خاش | بیلاری | 356(7) | 1 | ---- | 1.2 | --- | آهک نومولیتی توده‌ای و شیل آهکی ائوسن همراه با آبرفت | ژئوشیمی |
| 5 | شمال برگه بیلاری | بیلاری | 74(6) | 1 | آنومالی درجه 1 آرسنیک | 6.50 | --- | شیل و ماسه‎سنگ آهکی و ماسه سنگ کنگلومرایی ائوسن | ژئوشیمی |

4-2-2- مس

مس عنصر بسیار مهمی است که در بسیاری از غنی‌شدگی‌های فلزی ودر بسیاری از فرایندهای کانی‌زایی مقدار آن بالا رفته و دچار غنی‌شدگی می‌شود و با توجه به ویژگی‌های منحصربفرد این عنصر (تجزیه شیمیایی راحت در آزمایشگاه و تشخیص ماکروسکوپی اکثر کانی‌های آن) همواره در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه‌ای (مانند ورقه‌های 1:100000) مورد توجه می‌باشد. در ورقه خاش نیز از عناصر مهم و مورد توجه مس می‌باشد. در نقشه‌ی شماره‌ی 16 توزیع ژئوشیمیایی این عنصر نشان داده شده است و در نقشه شماره‌ی 61 نیز توزیع نمونه‌های کانی‌سنگین حاوی کانی‌های این عنصر نشان داده شده است. با توجه به پارامترهای آماری بدست آمده برای این عنصر، مقادیر بالای  42.6ppmبعنوان آنومالی درجه 1 و مقادیر مابین 37.5ppm و 42.6 بعنوان آنومالی درجه 2 انتخاب گردیده‌اند.  همانطور که دیده می‌شود مقدار حدزمینه این عنصر در این ورقه بسیار پایین است ( میانگین 27.3ppm‌ ) ولی وجود دو نمونه‌ی بالای 90ppm می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برخی از غنی‌شدگی‌ها برای این عنصر باشد. بیشترین مقدار بدست آمده برای این عنصر نیز میزان 168.5ppm از نمونه‌ی 202 در برگه 50000 بیلاری است. جدول (4-2) نیز نشان‌دهنده‌ی محدوده‌های آنومال این عنصر در ورقه خاش می‌باشد. 2 نمونه نیز حاوی ذرات کانی‌سنگین کانی‌های مس بوده‌اند که عبارتند از نمونه‌های 205 و 491 که اولی حاوی ذرات مالاکیت و دومی حاوی ذرات بروچانتیت بوده‌است. با توجه به نقشه‌ی 16 و جدول (4-2) می‌توان دید که اصلی‌ترین تمرکز آنومالی عنصر مس در شمال ورقه بیلاری می‌باشد یعنی همان محدوده حاوی آمیزه‌ی رنگین. البته ممکن است یک دلیل این آنومالی نیز وجود حد زمینه بالاتر برای مس در ساختارهای مس این آمیزه باشد و چندان با کانی‌زایی در ارتباط نباشد. در دو ورقه‌ی اسلام‌آباد و خاش نیز آنومالی‌هایی پراکنده دیده می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت که آنومالی‌های مس موجود در ناحیه چندان قوی نمی‌باشند و بنظر می‌رسد این آنومالی‌ها بیشتر در نتیجه تغییر در حد زمینه حاصل شده‌ باشند، با این حال با توجه به حضور برخی از کانی‌های مس در دو نمونه نیاز به بررسی بیشتر   در ناحیه حس می‌گردد.

جدول 4-2: آنومالی‌های عنصر مس  در ورقه 1:100000 خاش

4-2-3- کروم

با توجه به حضور افیولیت‌ها در برخی از نقاط ایران، کروم نیز بعنوان محصولی کانساری از این ساختارها در بخش‌هایی که حاوی افیولیت‌ها باشند در ورقه‌های 100000 مورد توجه قرار می‌گیرند. با توجه به ساختارهای زمین‌شناسی موجود در ورقه 1:100000 خاش و حضور آمیزه‌های رنگین در این ورقه می‌توان به حضور کرومیت در آن امیدوار بود.

اطلاعات ژئوشیمیایی بدست آمده از این ورقه نیز تایید کننده حضور کرم بالا در منطقه است. در برخی از نمونه‌های کانی‌سنگین گرفته شده از منطقه کانی کرومیت بدست آمده و در نمونه‌های ژئوشیمیاییی نیز میزان کروم در برخی از نمونه‌ها بسیار بالاست بطوریکه در 7 نمونه بیش از 1000 ppm کروم بدست آمده و میزان حداکثر کروم بدست آمده 1710 ppm می‌باشد. نقشه‌های شماره‌ی 14 و 57 بترتیب نشان‌دهنده‌ی توزیع ژئوشیمیایی کروم و نمونه‌های کانی‌سنگین حاوی کرومیت می‌باشند. همچنین در جدول (4-3) آنومالی‌های کروم در این ورقه نشان داده شده‌اند. بر اساس این جدول 10 آنومالی برای عنصر کروم در محدوده وجود دارد که 3 عدد از آن‌ها آنومالی درجه 2 و مابقی آنومالی درجه 1 محسوب گردیده‌اند. ملاک طبقه‌بندی آنومالی‌ها نیز پارامترهای آماری عنصر کروم می‌باشند، بطوریکه مقادیربیش از 479 ppm بعنوان آنومالی درجه 1و مقادیر مابین 479 و 381ppm بعنوان آنومالی درجه 2 طبقه‌بندی شده‌اند. میزان حدزمینه کروم نیز در این ورقه 186 ppm بدست آمده است. نمونه‌های کانی‌سنگین حاوی کرومیت نیز(با توجه به نمود عینی کرومیت) بعنوان آنومالی درجه 1 محسوب گردیده‌اند. همانطور که دیده می‌شود میزان حدزمینه کروم در این برگه بالاست که می‌توان آنرا به حضور اولترابازیک‌های موجود در منطقه نسبت داد.

بر اساس جدول (4-3) مهمترین آنومالی برای کروم در این ورقه، آنومالی موجود در 15کیلومتری شمال روستای بیلاری است. در این آنومالی 19 نمونه‌ی آنومال بدست آمده که از این 19 نمونه 6 نمونه حاوی کانی کرومیت بودند. همچنین در یک نمونه کانی‌سنگین این آنومالی نیز کانی کمیاب آواروویت بدست آمده که از خانواده گارنت‌های می‌باشد که در ساختارهای کروم‌دار متامورف شده تشکیل می‌گردد. همچنین از کانی‌های مهم دیگر در این آنومالی حضور بسیار زیاد سرپانتینیت در نمونه‌های کانی‌سنگین این آنومالی است(نقشه 57). بر اساس نقشه زمین‌شناسی نیز این محدوده آنومال بر روی رخنمون‌های حاوی آمیزه‌ رنگین در منطقه می‌باشد. همچنین در 4 کیلومتری شرق روستای چاه‌زر نیز دو نمونه حاوی کروم بالا بدست آمده‌اند که بازهم بر روی رخنمون اولترامافیک‌های نقشه‌ 100000 زمین‌شناسی منطبق می‌باشند و آنومالی بعدی را تشکیل می‌دهند (جدول 4-3).  در ورقه 1:50000 خاش نیز چند آنومالی نسبتاً خوب از کروم بدست آمده که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این بخش از ورقه است. در نقشه زمین‌شناسی این منطقه اثری از بخش‌های مافیک و الترامافیک در این قسمت از ورقه دیده نمی‌شود که این نکته جالب و پر اهمیتی است زیرا در این بخش ساختاری اولترامافیک وجود ندارد که بتوان این آنومالی‌ها را به حد زمینه‌ی بالای کروم در آن‌ها نسبت داد. از طرف دیگر سازندهای موجود در این بخش از رسوبات آهکی- شیلی- ماسه‌سنگی تشکیل شده‌اند که نباید حد زمینه‌ی بالایی از کروم در آن‌ها وجود داشته باشد. همچنین در این بخش یک نمونه‌ی کانی‌سنگین حاوی کرومیت برداشت شده که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این بخش می‌باشد.

بنابراین در مجموع باید گفت که از لحاظ کانی‌زایی کرومیت می‌توان ورقه خاش را با توجه به نتایج بدست‌آمده، ورقه‌ای مستعد دانست که بررسی بیشتر بر روی آنومالی‌های کروم آن می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. بر این اساس آنومالی‌های کروم در مرحله آنومالی چکینگ مورد توجه قرار گرفتند.

جدول 4-3: آنومالی‌های عنصر کروم در ورقه 1:100000 خاش

| ردیف | موقعیت جغرافیایی | نام برگه 1:50000 | نمونه‌های آنومال (ppm) | درجه آنومالی | آنومالی‎های مطابق دیگر | مساحت تقریبی (کیلومترمربع) | انطباق با آنومالی آنالیز فاکتوری | لیتولوژی | نوع آنومالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 کیلومتری شمال روستای بیلاری | بیلاری | 218(793)، 214(1240 & Chromite(5/8))، 213(440)، 207(470)، 203(1020)، 202(409)، 80(931)، 83(743)، 84(405)، 87(400)، 88(1060)، 89(785)، 96(698 & Chromite(PTS))، 99(515)، 98(485)، 90،205،229،211 (Chromite (PTS))، | 1 | آنومالی‎های درجه 1 Co، Bi، Cu، Ni، Fe و آنومالیهای کانیهای گالن، پیرولوزیت، کرومیت، سرپانتینیت و آواروویت | 33 | آنومالی فاکتور 3 | شیل و ماسه‌سنگ و سایر رسوبات دوران ائوسن و آمیزه‌ رنگین، گابرو و اولترابازیک‌های کرتاسه | ژئوشیمی و کانی‌سنگین |
| 2 | 4کیلومتری شرق و جنوب‌شرق روستای چاه‌زر | اسماعیل‌آباد & بیلاری | 256(778)، 240(1170)، 242(523) | 1 | آنومالی درجه 1 Co و آنومالی‌های کانی‌سنگین مگنتیت، پیریت و سرپانتینیت | 6 | ----- | گابرو، دیاباز، آمیزه‌رنگین کرتاسه و فلیش و شیل و ماسه‌سنگ‌های آهکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 3 | 7کیلومتری جنوب بیلاری | اسلام‌آباد | 393(554) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Mn، Zn، Ti، Mo، Pb، Co، Fe و آنومالی درجه 2 Bi | 2/8 | آنومالی فاکتور 2 | آهک نومولیتی توده‌ای، شیل و ماسه‌سنگ آهکی ائوسن و آبرفت | ژئوشیمی |
| 4 | 8کیلومتری غرب اسلام‌آباد | اسلام‌آباد | 503(396)، 494(393) | 2 | آنومالی‌های درجه 2 Bi و Ti | 2/5 | ---- | ماسه سنگ و شیل ائوسن | ژئوشیمی |
| 5 | 7کیلومتری جنوب اسلام‌آباد | اسلام‌آباد | 444(387) | 2 | آنومالی درجه 1 Au | 1 | ---- | ماسه سنگ و شیل ائوسن و آبرفت | ژئوشیمی |
| 6 | 5کیلومتری جنوب در محمد‌آباد | اسلام‌آباد | 478(625)، 477(384) | 1 | آنومالی درجه 2 Mn | 10/3 | آنومالی درجه 2 فاکتور 4 | شیل و ماسه‌‎سنگ ائوسن همراه با آبرفت | ژئوشیمی |
| 7 | 15کیلومتری جنوب شهر خاش | اسلام‌آباد-خاش | 544(663)، 540(575)، 640(508 & Chromite(PTS))، 533(507)، 534(388)، 525(406)، 523(422)، 522(579)، 625(1710)، 635(588)، 519(828)، 634(523)، 517(822)، | 1 | آنومالی درجه 1 Fe، Ti، V، Mn، Znو درجه 2 Co، Pbو آنومالی کرومیت و آناتاز در کانی‌سنگین | 42 | آنومالی درجه 2 فاکتورهای 4 و 2 | شیل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ آهکی و قطعات ولکانکی ائوسن | ژئوشیمی و کانی‌سنگین |
| 8 | 20کیلومتری جنوب‌غرب خاش | خاش | 685(603)، 701(1070)، 622(630)، 620(529)، 678(484)، 661(1025)، 622(533)، 663(617)، 664(448)، 673(743)، 670(729)، 672(909)، 677(553)، 676(385) | 1 | آنومالی درجه 1 Co، Fe، Ti، Sn، V، Zn و درجه 2 Ag، Mn و آنومالی مگنتیت در کانی سنگین | 46 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | شیل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ آهکی و قطعات ولکانکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 9 | 10کیلومتری جنوب‌غرب شهر خاش | خاش | 615(490)، 654(487)، 603(425)، 605(409) | 1 | --- | 30 | --- | شیل، ماسه‌سنگ،آهک و مارن، ماسه‌سنگ آهکی و قطعات ولکانکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 10 | 14کیلومتری جنوب‌غرب اسماعیل جنوب | خاش – اسماعیل ‌آباد | 588(475) | 2 | --- | 2/8 | --- | آهک نومولیتی توده‌ای، شیل و ماسه‌سنگ آهکی ائوسن و آبرفت | ژئوشیمی |

4-2-4- آنومالی‌های عنصر سرب

سرب دیگر عنصر مهم کانساری است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در ورقه 1:100000 خاش هم بر این اساس از عناصری که بعنوان آنومالی نهایی از آن‌ها استفاده شده می‌توان به سرب اشاره کرد. نقشه‌ شماره 29 در انتهای گزارش نشان‌دهنده‌ی توزیع ژئوشیمیایی سرب در ورقه خاش و نقشه شماره 61 نیز نشان‌دهنده‌ی موقعیت نمونه‌های کانی‌سنگین حاوی کانی‌های گالن و سروزیت در این ورقه می‌باشد. همچنین جدول (4-4) نیز نشان‌دهنده‌ی محدوده‌های آنومال برای عنصر سرب در این ورقه می‌باشد. در داده‌های ژئوشیمیایی تنها نمونه‌ی حاوی مقدار نسبتاً بالای سرب نمونه‌ی 342 می‌باشد که حاوی 91ppm سرب است و سایر نمونه‌ها دارای عیارهای پایین‌تر از 40ppm می‌باشند. بر همین اساس نیز مقدار حدزمینه‌ی سرب در این ورقه (میزان میانگین) 18.6ppm بدست آمد که مقدار بسیار پایینی است. مقادیر آنومالی درجه 1 و درجه 2 نیز بترتیب مقادیر بالای 26.2ppm و مقادیر بین26.2 و 27.3ppm می‌باشند. با توجه به این اعداد می‌توان بیان نمود که آنومالی‌های این عنصر بسیار ضعیف می‌باشند و نمی توان بدان‌ها بعنوان آنومالی قوی توجه کرد. در نمونه‌های کانی‌سنگین نیز 3 نمونه (169، 211 و 288) حاوی اثرات کانی سولفیدی سرب (گالن) و 4 نمونه (211، 263، 288 و 306) نیز حاوی کانی کربناته سرب (سروزیت) بوده‌اند. تمامی نمونه‌های کانی‌سنگین در نیمه شمالی ورقه قرار گرفته‌اند و نمی‌توان تمرکز خاصی را برای این نمونه‌ها بیان نمود(نقشه 61). اما بر اساس نقشه 29 عمده‌ی آنومالی موجود بصورت نواری کشیده در بخش شمال‌غربی ورقه 1:100000 و از مرکز ورقه 1:50000 اسماعیل‌آباد تا گوشه شمال‌غربی ورقه این ورقه کشیده شده‌اند. هرچند اکثر نمونه‌های این باند آنومال بدست آمده‌اند اما باید توجه کرد که این آنومالی‌ها از میزان بسیار پایینی برخوردارند. چند آنومالی پراکنده نیز در نقاط مختلف برگه بدست آمده‌اند که بمانند آنومالی قبل از میزان بسیار پایینی برخوردارند.

نکته‌ای که باید در اینجا بدان اشاره کرد رفتار ژئوشیمیایی سرب است که با توجه به موبیلیته بالا تمایل به تمرکز در اطراف اکسی‌هیدروکسی‌های آهن دارد بهمین‌خاطر تمرکزی از این عنصر همراه با آهن دیده می‌شود که ممکن است چندان قابل اعتماد نباشد. از طرف دیگر تمرکز این عنصر در این ورقه بیشتر در رسوبات تخریبی عهد حاضر دیده می‌شود که از درجه اهمیت آنومالی‌های موجود در این رسوبات می‌کاهد.

جدول 4-4: آنومالی‌های عنصر سرب در ورقه 1:100000 خاش

| ردیف | موقعیت جغرافیایی | نام برگه 1:50000 | نمونه‌های آنومال (ppm) | درجه آنومالی | آنومالی‎های مطابق دیگر | مساحت تقریبی (Km2) | انطباق با آنومالی آنالیز فاکتوری | لیتولوژی | نوع آنومالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شمال‌شرق شهرستان خاش | اسماعیل‌آباد | 316(35/6)، 318(25/7)، 546(26)، 330(27)، 334(23/8)، 329(28/4)، 276(32/7)، 275(34/6)، 714(24/8)، 270(37/9)، 274(31/3)، 1(29/1)، 383(25/1)، 278(31/8)، 288(28/1)، 289(27/8)، 291(24/2)، 292(30/1)، 288(Cerussite & Galena)، 263(Cerussite)، 306(Cerussite) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Fe، S، P، Cd، Bi، Te، Th، U، Zn و آنومالی‌های درجه 2 Ba، As، Mo، Mn، Sb و یک نمونه حاوی اسمیت‌زونیت و چند نمونه مگنتیت‌دار | 100 | آنومالی درجه 1 فاکتور 1 و درجه 2 فاکتورهای 5 و 4 | ماسه‌سنگ و شیی، ماسه‌سنگ و شیل و آهک‌های نومولیت‌دار ائوسن، جریان‌های آندزیتی کواترنری و آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی + کانی‌سنگین |
| 2 | شمال‌شرق روستای چاه‌زر | اسماعیل‌آباد | 30(25/8)، 31(24/7)، 39(26/9)، 260(28/7)، 261(29/9)، 263(Cerussite(PTS)) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Bi، S، Te | 39 | آنومالی درجه 1 فاکتور 6 و درجه 2 فاکتورهای 4 و 5 | آبرفت‌های دوره کواترنری | ژئوشیمی + کانی‌سنگین |
| 3 | 6کیلومتری جنوب‌غرب روستای چاه‌زر | بیلاری - اسماعیل‌آباد | 252(26/6)، 339(24/5)، 245(25/3)، 246(24/9) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Bi، S، Te و آنومالی درجه 2 Mo | 17 | آنومالی درجه 1 فاکتور 5 و درجه 2 فاکتور 6 | شیل آهکی، سنگ‌آهک، آهک‌های نومولیت‌دار، شیل و ماسه‌سنگ آهکی، شیل و ماسه‌‌سنگ ائوسن همراه با آبرفت | ژئوشیمی |
| 4 | 10کیلومتری شمال روستای بیلاری | بیلاری | 211(Galena(PTS) + Cerussite(PTS)) | 1 | آنومالی درجه 1 Cu و آنومالی کرومیت و سرپانتینیت در کانی‌های سنگین | 6 | --- | شیل و ماسه‌سنگ، شیل و ماسه‌سنگ آهکی و کنگلومرای درون‌حوضه‌ای ائوسن | کانی‌سنگین |
| 5 | 5/5کیلومتری شرق روستای چاهوک | بیلاری | 169(Galena (PTS)) | 1 | --- | 4/2 | --- | ماسه‌سنگ کنگلومرایی، ماسه‌سنگ آهکی، شیل و ماسه سنگ ائوسن | کانی‌سنگین |
| 6 | 15کیلومتری شرق شهر خاش | اسلام‌آباد | 393(26/2) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Cr، Fe، Co، V، Sn، Ti و Zn | 3 | آنومالی درجه 1 فاکتور 2 و درجه 2 فاکتور 4 | شیل، ماسه‌سنگ، شیل و ماسه‌سنگ آهکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 7 | 3/5کیلومتری جنوب شهر خاش | خاش | 570(24/9)، 565(24/6) | 2 | --- | 4/65 | --- | آبرفت‌های دوره کواترنری | ژئوشیمی |
| 8 | 18کیلومتری جنوب شهر خاش | خاش- اسلام‌آباد | 527(25/1)، 513(25/4)، 517(23/7)، 519(25/1)، 525(24)، 526(25/1)، 531(23/6)، 541(24/7) | 2 | آنومالی‌های درجه 1 Cr، Fe، V، Ti، Zn و درجه 2 Co | 26 | آنومالی درجه 2 فاکتورهای 4 و 2 | آهک‌های نومولیت‌دار توده‌ای، شیل و ماسه‌سنگ آهکی | ژئوشیمی |
| 9 | 2/5کیلومتری شمال‌شرق شهر خاش | خاش | 342(91/8) | 1 | آنومالی درجه 2 Ba | 0/2 | آنومالی درجه 2 فاکتور 4 | آهک‌های نومولیت‌دار توده‌ای | ژئوشیمی |

4-2-5- آنومالی‌های عنصر روی

عنصر روی مانند عنصر سرب از عناصر بسیار مهم در اکتشافات ژئوشیمیای بحساب می‌آید. این عنصر  هم در نمونه‌های کانی‌سنگین و هم در نمونه‌های رسوب‌آبراهه‌ای قابل ردیابی است..  نقشه شماره 46 نشان‌دهنده‌ی توزیع ژئوشیمیایی این عنصر در نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای برگه 1:100000 ژئوشیمیایی خاش می‌باشد. همچنین در نقشه‌ی شماره‌ی 61 نیز موقعیت نمونه‌های کانی سنگین حاوی کانی‌های روی (روی طبیعی و اسمیت‌زونیت) را نشان می‌دهد. بر اساس نقشه شماره‌ی 46 مانند عنصر سرب، بیشترین نمونه‌های آنومال در بخش شمال‌غربی محدوده جمع گردیده‌اند. همچنین نمونه‌ی 263 که حاوی اسمیت‌زونیت نیز می‌باشد از این بخش گرفته شده است. در انتهای شمالی محدوده نیز نمونه‌های آنومالی از عنصر روی بدست آمده‌اند بطوریکه دو نمونه حاوی کانی روی طبیعی (نمونه‌های 54 و 70) نیز از نمونه‌های کانی سنگین موجود در انتهای شمال منطقه بدست آمده‌اند. در شمال‌شرق و جنوب‌غرب محدوده نیز آنومالی روی بدست آمده، همچنین نمونه 139 مانند بسیاری از عناصر کانساری، برای روی نیز آنومالی نشان داده است.

حد زمینه‌ی عنصر روی در این ورقه 75ppm بدست آمده و مقادیر آنومالی‌های درجه 1 و 2 بترتیب عبارتند از مقادیر بالای 116ppm  و مقادیر مابین 116 و 102 ppm. بیشترین مقدار بدست آمده برای روی در این ورقه 228ppm است که از نمونه‌ی 40 در انتهای شمالی این ورقه حاصلی شده است. وجود 55 نمونه‌ی بالای 100ppm و 12 نمونه‌ی بالای 150 ppm  نشان از  مقادیر بالای روی در این ورقه دارد. جدول شماره‌ی (4-5) نشان‌دهنده‌ی محدوده‌های آنومال بدست آمده برای عنصر روی می‌باشد که بر اساس این جدول 11 نمونه‌ی آنومال از ورقه بدست آمده است.  8 نمونه از این نمونه‌ها آنومالی درجه 1 و 3 نمونه آنومالی درجه 2 می‌باشند. مجدداً ذکر می‌گردد که در تعیین آنومالی‌های درجه 1 علاوه بر مقادیر ژئوشیمیایی نمونه‌های کانی سنگین نیز درنظر گرفته شده‌اند.

جدول 4-5: آنومالی‌های عنصر روی در ورقه 1:100000 خاش

| رديف | موقعیت جغرافیایی | نام برگه 1:50000 | نمونه‌های آنومال (ppm) | درجه آنومالی | آنومالی‎های مطابق دیگر | مساحت تقریبی (Km2) | انطباق با آنومالی آنالیز فاکتوری | لیتولوژی | نوع آنومالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شمال و شمال‌غرب اسماعیل‌آباد | اسماعیل‌آباد | 267(133)، 263(118 & Smithsonite (PTS))، 264(115)، 27(109)، 276(109)، 271(103)، 270(177)، 269(111)، 22(146)، 23(159)، 19(121)، 14(103)، 8(103)، 11(144)، 10(166)، 292(102)، 278(168)، | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Bi، Fe، Cd، V، U، Ti، Pb، S و آنومالی‌های درجه 2 As، Ba، Mo و Mn | 180 | آنومالی درجه‌ 1 فاکتور 1 و درجه 2 فاکتورهای 5، 4 و 2 | عمدتاً آبرفت با رخنمون‌های اندکی از جریان‌های آندزیتی کواترنری، ماسه‌سنگ و قطعات ولکانیکی و ماسه‌سنگ و شیل و آهک‎های ائوسن | کانی‌سنگین و ژئوشیمی |
| 2 | شرق و شمال‌شرق روستای چاه‌زر | اسماعیل‌آباد - بیلاری | 259(122)، 255(123)، 51(188)، 53(160)، 55(105)، 49(109)، 52(183)، 54(Native Zinc(PTS))، 70(Native Zinc(PTS)) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 V، Ti، Te، Mo، Feو Bi و درجه 2 Sn و آناتاز در کانی‌سنگین | 38 | آنومالی درجه 2 فاکتور 5 | گابرو و دیابازهای کرتاسه، کنگلومرای درون حوضه‌ای، شیل و ماسه‌سنگ آهکی، شیل و ماسه‌‎سنگ‌های ائوسن و آبرفت‌های عهد حاضر | کانی‌سنگین و ژئوشیمی |
| 3 | 9کیلومتری شمال چاه‌زر | اسماعیل‌آباد | 40(228)، 41(111)، 42(115) | 2 | آنومالی‌های درجه 1 Co، Fe، Ti و درجه 2 V و Mn | 4/3 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 4 | 10کیلومتری شمال‌غرب روستای چاه‌زر | اسماعیل‌آباد | 33(130) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Ti، V، Fe، Co و درجه 2 Mn | 1/2 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 5 | شمال و شمال‌شرق روستای بیلاری | اسماعیل‌آباد - بیلاری | 341(117)، 219(116)، 218(160)، 214(148)، 212(123)، 249(122)، 217(115)، 339(197)، 333(110)، 247(112)، 266(167) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Fe، Bi، Te، V، Ti و آنومالی درجه 2 Mo، Co، Sn | 31/2 | آنومالی درجه 2 فاکتورهای 2 و 6 | شیل و ماسه‌سنگ، شیل و ماسه‌سنگ آهکی و آهک‌های ائوسن و آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 6 | 15کیلومتری شرق شهر خاش | اسلام‌آباد | 393(124) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Cr، Fe، Co، V، Sn، Ti و Pb | 3/2 | آنومالی درجه 1 فاکتور 2 و درجه 2 فاکتور 4 | شیل، ماسه‌سنگ، شیل و ماسه‌سنگ آهکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 7 | 11کیلومتری جنوب‌شرق شهر خاش | اسلام‌آباد | 544(113) | 2 | آنومالی‌های درجه 1 Ti، V، Cr، Fe، Ba، As و درجه 2 Sb، Co، Mn | 0/6 | آنومالی‌های درجه 2 فاکتورهای 4 و 2 | آبرفت‌های عهد حاضر، شیل و ماسه‌سنگ و آهک‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |
| 8 | 18کیلومتری جنوب خاش | خاش | 517(118)، 519(124)، 635(108)، 625(177) | 1 | آنومالی‌های درجه 1 Ti، V، Cr، Fe، Mn و درجه 2 Pb، Co | 14 | آنومالی‌های درجه 2 فاکتورهای 4 و 2 | شیل و ماسه‌سنگ آهکی، شیل و مقادیر فرعی ماسه‌سنگ ائوسن | ژئوشیمی |
| 9 | 15کیلومتری جنوب‌غرب خاش | خاش | 622(106) | 2 | آنومالی درجه 1 عناصر Cr و V و آنومالی درجه 2 عناصر Fe، Co و Ti | 1/6 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | سنگ آهک سیاه، ماسه‌سنگ و قطعات ولکانیکی ائوسن | ژئوشیمی |
| 10 | 20کیلومتری جنوب‌غرب خاش | خاش | 670(111)، 672(131)، 673(116)، 663(117)، 662(128)، 661(135) | 1 | آنومالی درجه 1 عناصر Fe، Ce، V، Sn، Ti و درجه 2 Mn، Co و S | 16/2 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | شیل و ماسه‌سنگ آهکی، شیل با مقادیر فرعی ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ و شیل ائوسن | ژئوشیمی |
| 11 | 23کیلومتری جنوب‌غرب خاش | خاش | 701(141) | 1 | آنومالی درجه 1 Fe، Co، Cr، V، Ti و درجه 2 Mn و Sn | 10 | آنومالی درجه 2 فاکتور 2 | آبرفت‌های عهد حاضر | ژئوشیمی |

4-2-6- آنومالی سایر عناصر مهم

در عملیات‌های ژئوشیمایی در مقیاس ناحیه‌ای ( که در آن عنصر ثابتی هدف نیست ) معمولاً عناصر طلا، مس، سرب و روی بعنوان عناصری مهم مورد توجه هستند و عمدتاً این عناصر هستند که آنومالی‌های آن‌ها برای مراحل بعدی پیشنهاد می‌گردد. اما برای برخی از ورقه‌ها علاوه بر این عناصر با توجه به ساختار‌های موجود عناصر دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. بعنوان مثال وجود افیولیت‌ها در این ورقه و عیارهای بسیار بالای کروم در نمونه‌ها باعث گردید که کروم نیز بعنوان عنصری بسیار مهم در این ورقه تلقی گردد. وجود نمونه‌های حاوی کرومیت نیز شاهدی بر این مدعا بوده‌است. اما از طرف دیگر عناصر دیگری نیز که در برخی از ورقه‌ها مهم تلقی می‌شود بررسی گردید که در زیر به توضیحاتی در مورد برخی از آن‌ها اشاره می‌شود و دلایل کنارگذاری این عناصر از مرحله بعد و یا دخالت دادن کم آن‌ها در آنومالی‌های نهایی ارائه شده است.

4-2-6-1- عنصر نقره

نقره عموماً همراه با طلا مورد توجه قرار می‌گیرد و عنصری است بسیار ارزشمند که در بسیاری از ورقه‌ها همراه با کانی‌زایی‌های موجود آنومالی و غنی‌شدگی نشان می‌دهد. در ورقه‌ی 1:100000 خاش توزیع ژئوشیمیایی این عنصر در نقشه‌ی شماره‌ی 4 نشان داده شده است. حد زمینه‌ی این عنصر در این ورقه تنها ppm 07/0بدست آمده که مقدار بسیار اندکی است و حداکثر مقدار بدست آمده نیز ppm 2/0 می‌باشد که نمی‌توان آن‌را آنومالی حقیقی نامید. حتی در نمونه‌های کانی‌سنگین نیز اثری از کانی‌های نقره بدست نیامد.

4-2-6-2- آرسنیک

آرسنیک عنصری مهم در ردیابی بخصوص برای ذخایر هیدروترمالی طلا محسوب می‌‌گردد و بعنوان عنصری کانساری محسوب نمی‌گردد اما در برخی موارد و بطور استثناء این عنصر بعنوان عنصری کانساری محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود کانی‌های این عنصر در نمونه‌های کانی‌سنگین می‌توان بیان نمود که بعید بنظر می‌رسد کانی‌سازی کانساری از این عنصر  در محدوده رخنمون داشته باشد. توزیع ژئوشیمیایی این عنصر در نقشه شماره‌ی 6 نشان داده شده است. آنومالی بدست آمده برای این عنصر مقدار ppm18 است که مقدار نسبتاً بالایی برا ی آرسنیک در نمونه های آبراهه‌ای محسوب می‌شود. ماکزیمم مقدار این عنصر نیز  51.2ppm حاصل شده که مقداری قابل توجه برای آرسنیک است.

4-2-6-3- بیسموت

بیسموت نیز عنصری ردیاب محسوب می‌گردد که بندرت بعنوان عنصری کانساری معرفی می‌گردد. در این ورقه نیز اثری از کانی‌های آن در نمونه های کانی‌سنگین بدست نیامد و ماکزیمم مقدار بدست آمده برای آن تنها ppm 07/1 می‌باشد که نمی‌تواند چندان مهم و قابل توجه باشد و آنومالی‌های بدست آمده برای آن را (نقشه‌ی شماره‌ی 9) می‌توان از تغییرات لیتولوژیکی دانست.

4-2-6-4- کادمیم

کادمیم نیز عنصری ردیاب اما برای نهشته‌های عمدتاً هیدروترمالی سرب و روی می‌باشد که مقادیر آنومال آن می‌تواند بعنوان ردیابی برای این عناصر فلزی بکار رود. نقشه‌ی شماره‌ 11 نشان دهنده‌ی توزیع ژئوشیمیایی این عنصر در ورقه خاش می‌باشد که همانطور که دیده می‌شود اصلی‌ترین آنومالی آن در بخش شمال‌غربی ورقه دیده می‌شود که مطابق با آنومالی اصلی سرب و روی در منطقه می‌باشد. اما حد زمینه‌ ppm 12/0 و ماکزیمم مقدار ppm 35/1 نشان‌دهنده مقدار بسیار  پایین برای این عنصر است که نمی‌توان بر اساس آن و بتنهایی قضاوت نمود.

4-2-6-5- آهن

آهن یکی از عناصر اصلی سازنده‌ی سنگ‌هاست که در برخی از ناحیه‌ها بنا بدلایلی بصورت اقتصادی تجمع پیدا می‌کند. در ناحیه خاش ساختار زمین‌شناسی مساعدی برای کانسارهای آهن (بر اساس نقشه‌‌ی زمین‌شناسی موجود) وجود ندارد و از طرفی در نمونه‌های کانی‌سنگین نیز میزان مگنتیت بدست آمده چندان میزان بالایی نمی‌باشد (نقشه 58)  بطوریکه میزان حداکثر مگنتیت ppm1705 می‌باشد که چندان میزان بالایی محسوب نمی‌گردد اما نکته‌ی جالب در مورد مقادیر موجود در نمونه‌های ژئوشیمیایی می‌باشد(نقشه 17). وجود 6 نمونهه‌ی بالای 10درصد آهن می‌تواند نکته‌ی جالبی باشد. هرچند بر اساس نقشه‌ی زمین‌شناسی اثری از شرایط مساعد برای تجمع اقتصادی آهن وجود ندارد اما با این حال آهن نیز بعنوان عنصری نسبتاً مهم (با توجه به مقادیر بالای خود) مدنظر قرار گرفت.

4-2-6-6- مولیبدن

مولیبدن عنصری است بسیار مهم که هم بعنوان ردیاب و هم بعنوان عنصری کانساری مدنظر قرار می‌گیرد. اصولاً کمتر برگه ای است که در آن به مقادیر بالای مولیبدن بعنوان آنومالی نگریسته نشود. حدزمینه بسیار پایین مولیبدن همواره کار با این عنصر ارزشمند بعنوان یک ردیاب را سخت گردانیده و بیشتر بر روی نمونه‌های کانی سنگین این عنصر اتکا می شود.  اما در نمونه‌های خاش اثری از کانی این عنصر بدست نیامد و تنها در نمونه‌های ژئوشیمیایی این عنصر ردیابی گردید. میزان ماکزیمم ppm 49/2 میزان نسبتاً بالایی برای مولیبدن در آبراهه‌ها می‌باشد اما از طرفی وجود 248 نمونه بالای ppm1 (که میزانی است بالا برای عنصر مولیبدن) نشان‌دهنده‌ی عدم وجود اطمینان کافی برای داده‌های این عنصر می‌باشد. بهمین‌خاطر در توزیع ژئوشیمایی این عنصر (نقشه 24) تنها زمانی به آنومالی‌های مولیبدن توجه گردید که این آنومالی‌ها همراه با آنومالی‌های سایر عناصر بوده و با آن‌ها غنی‌شدگی نشان دهد.

با توجه به نقشه 24 آنومالی این عنصر بازهم در شمال‌غرب محدوده دیده می شود که مانند سرب و روی بسیار وسیع می‌باشد.

4-2-6-7- نیکل

نیکل عنصری است که عموماً در ساختارهای اولترامافیک- مافیک حد زمینه آن بالا می‌رود و تحت شرایط خاص در این ساختارها می‌توان بصورت اقتصادی نیز تجمع پیدا کند. در ورقه خاش میزان حد زمینه‌ی بدست‌ آمده برای نیکل ( ppm 6/71) میزان نسبتاً متوسطی است. نقشه‌ی 27 نشان‌دهنده‌ی توزیع ژئوشیمایی این عنصر در ورقه خاش است. ماکزیمم مقدار بدست‌آمده برا ی این عنصر مقدار ppm534 است و در میان داده‌ها، 10 نمونه‌ی بالای ppm200 دیده می‌شود. مقادیر ذکر شده مقادیری اقتصادی برای نیکل نیستند اما می‌توانند نشانه‌ی خوبی از حضور اولترامافیک‌ها در این ورقه (که حاوی کرومیت هستند) باشند. با توجه به نقشه 27 اصلی‌ترین تمرکز نیکل و در واقع آنومالی اصلی آن در بخش شمالی ورقه بیلاری دیده می‌شود که مطابقت خوبی با آنومالی کروم و با اولترامافیک‌های موجود در نقشه‌ی زمین‌شناسی دارد.

4-2-6-8- آنتی‌موان

آنتی‌موان عموماً همراه با آرسنیک بعنوان ردیابی قدرتمند برای کانی‌سازی‌های هیدروترمالی(بخصوص طلا) معرفی می‌شود. اما مقادیر بدست آمده برای این عنصر در این ورقه چندان بالا نبوده بطوریکه ماکزیمم مقدار موجود برای این ورقه تنها ppm 19/3 می‌باشد. البته این مقدار بالاتر از حد زمینه‌ی طبیعی این عنصر است اما با توجه به رفتار خاص ژئوشیمیایی این عنصر می‌توان بیان کرد که ممکن است تجمعات این عنصر در طبیعت با توجه به حضور اکسید‌های آهن و منگنز (بخصوص در رسوبات آبراهه‌ای) بسیار بالا برود.

با توجه به نقشه‌ی 33 غنی‌شدگی اصلی این عنصر در گوشه‌ی شمال‌غربی ورقه دیده می‌شود که مطابق با غنی‌شدگی‌های سرب، روی و مولیبدن است.

4-2-6-9- قلع و تنگستن

این دو عنصر عموماً با توده‌های نفوذی اسیدی دیده می‌شوند که در نقشه‌های 36 و 44 توزیع ژئوشیمیایی آن‌ها در این ورقه ارائه شده است. با توجه به اینکه در میان داده‌های این دو عنصر مقدار بالایی بچشم نمی‌خورد و همچنین با توجه به عدم بدست آمدن کانی‌ای از کانی‌های این دو در نمونه‌های کانی‌سنگین، نمی‌توان به وجود کانی‌زایی از این دو در این ورقه امیدوار بود. حتی با توجه به نقشه‌ی زمین‌شناسی نیز اثری از ساختارهای مساعد برای نهشت این دو دیده نمی‌شود.

4-2-6-10- سایر عناصر

برای مابقی عناصری که تا کنون ذکر نگردیده‌اند نیز داده‌ی قابل توجهی بچشم نمی‌خورد بنابراین از ارائه توضیحات درمورد آن‌ها خودداری می‌شود.

4-3- تعیین آنومالی‌های نهایی

تا کنون آنومالی‌های پراکنده‌ی عناصر مختلف مورد بررسی قرار گرفت اما آنچه که می‌بایست درنهایت تهیه گردد نقشه‌ای است ترکیبی که در آن تمامی محدوده‌های آنومال تعیین و برای مرحله‌ی بعد، یعنی بررسی صحرایی مورد استفاده قرار گیرد.

برای بدست آوردن چنین نقشه‌ای از ترکیبی از آنومالی‌های عناصر طلا، کروم، مس، مولیبدن، آرسنیک، آهن، نیکل، سرب، آنتی‌موان و روی در داده‌های ژئوشیمیایی و نیز از نمونه‌های کانی‌سنگین حاوی کرومیت، بروچانتتیت، مالاکیت، سروزیت، اسمیت‌زونیت، گالن، روی طبیعی و مقادیر بالای مگنتیت استفاده گردید. در ابتدا کلیه آنومالی‌های ذکر گردیده ترسیم گردیدند و در نهایت با حذف برخی از آنومالی‌هایی که تنها مربوط به یک عنصر بودند و یا چند عنصر با مقادیر پایین در آن‌ها دیده می‌شد، جدول (4-6) و نقشه‌ی 65 تهیه شدند. لازم‌بذکر است که با توجه به اهمیت طلا، مس، مولیبدن و کروم یا کانی‌های حاوی آن‌ها، درصورتی که نمونه‌ای حاوی این عناصر بوده، بعنوان آنومالی درجه 1 و درغیر این صورت بعنوان آنومالی درجه 2 محسوب گردیده است. همچنین در حذف و یا عدم حذف نمونه‌ها موقعیت مکانی‌ نمونه‌های آنومال نسبت به یکدیگر در نظر گرفته شده است.

جدول 4-6- نمونه‌های آنومال نهایی در ورقه خاش که برای مرحله بعد (كنترل آنومالي) پیشنهاد گردیده‌اند.

| Row | Sample | Anomaly | Type | Row | Sample | Anomaly | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-211 | Cu(49.3),Chromite(PTS),Cerussite(PTS),Uvarovite (PTS), Galena(PTS) | A | 52 | K-208 | Cu(95.4),Ni(147) | A |
| 2 | K-90 | Chromite(PTS),Ni(280) | A | 53 | K-215 | Cu(57.8),Ni(139) | A |
| 3 | K-96 | Cr(698),Ni(161.5),Chromite(PTS) | A | 54 | K-74 | Au(6), As(23.1) | A |
| 4 | K-214 | Cr(1240),Fe(8.67),Mn(1115),Ni(192),Zn(148), Chromite(5.796), Magnetite(1216) | A | 55 | K-441 | Au(6) | A |
| 5 | K-205 | Ni(208),Chromite(PTS),Malachite(PTS) | A | 56 | K-442 | Au(7) | A |
| 6 | K-229 | Chromite(PTS) | A | 57 | K-436 | Au(6) | A |
| 7 | K-83 | Cr(742),Ni(175) | A | 58 | K-203 | Cr(1020),Ni(534) | A |
| 8 | K-80 | Cr(931),Ni(145) | A | 59 | K-12 | Mo(2.05) | A |
| 9 | K-673 | Cr(743),Fe(7.07),Zn(116) | A | 60 | K-99 | Cr(515) | A |
| 10 | K-491 | Brochantite | A | 61 | K-98 | Cr(485),Ni(225) | A |
| 11 | K-672 | Cr(909),Fe(8.06),Zn(131) | A | 62 | K-444 | Au(8) | A |
| 12 | K-640 | Cr(508),Celestine(82.473),Chromite(PTS) | A | 63 | K-242 | Cr(523) | A |
| 13 | K-540 | Cr(575) | A | 64 | K-438 | Au(6) | A |
| 14 | K-437 | Au(6) | A | 65 | K-434 | Au(6) | A |
| 15 | K-714 | Mo(1.68),Chromite(PTS) | A | 66 | K-443 | Au(6) | A |
| 16 | K-430 | Au(7) | A | 67 | K-240 | Cr(1170),Ni(309) | A |
| 17 | K-259 | Mo(1.72),Fe(7.13),Zn(122),Magnetite(915) | A | 68 | K-207 | Ni(409),Serpentinite(1123) | B |
| 18 | K-339 | Mo(1.9),Fe(11.75),Mn(1360),Zn(197) | A | 69 | K-263 | Fe(6.81),Zn(118),Cerussite(PTS), Smithsonite(PTS) | B |
| 19 | K-51 | Mo(1.7),Fe(11),Mn(1315),Zn(188) | A | 70 | K-306 | Cerussite(PTS) | B |
| 20 | K-270 | Mo(1.74),Pb(37.9),Fe(9.19),Mn(1330),Zn(177) | A | 71 | K-169 | Galena(PTS) | B |
| 21 | K-625 | Mo(1.73),Cr(1710),Fe(10.8),Mn(1300),Zn(177) | A | 72 | K-70 | Native Zinc (PTS) | B |
| 22 | K-218 | Cr(793),Fe(9.55),Ni(133),Mn(1100),Zn(160) | A | 73 | K-54 | Native Zinc (PTS) | B |
| 23 | K-23 | Mo(1.81),Fe(11.5),Mn(1500),Zn(159) | A | 74 | K-8 | Magnetite(1709) | B |
| 24 | K-11 | Mo(1.65),Fe(8.13),Zn(144) | A | 75 | K-17 | Magnetite(936) | B |
| 25 | K-701 | Cr(1070),Fe(8.79),Zn(141) | A | 76 | K-288 | Pb(28.1),Cerussite(PTS),Galena (PTS( | B |
| 26 | K-661 | Cr(1025),Fe(8.02),Mn(1185),Zn(135) | A | 77 | K-40 | Fe(14.25),Mn(1430),Zn(228) | B |
| 27 | K-662 | Cr(533),Fe(6.97),Mn(1295),Zn(128) | A | 78 | K-52 | Fe(10.5),Mn(1335),Zn(183) | B |
| 28 | K-393 | Mo(2.14),Cr(554),Pb(26.2),Fe(7.29),Mn(1110), Zn(124) | A | 79 | K-278 | Pb(31.8),Fe(9.21),Mn(1145), Zn(168) | B |
| 29 | K-519 | Cr(828),Mn(1205),Zn(124) | A | 80 | K-266 | Fe(9.93),Mn(1180),Zn(167) | B |
| 30 | K-517 | Cr(822),Fe(7.25),Mn(1190),Zn(118) | A | 81 | K-10 | Fe(9.25),Mn(1155),Zn(166) | B |
| 31 | K-663 | Cr(617),Fe(6.76),Zn(117) | A | 82 | K-53 | Fe(9.16),Mn(1205),Zn(160) | B |
| 32 | K-264 | Mo(1.7),Fe(6.57),Zn(115) | A | 83 | K-22 | Fe(9.9),Mn(1305),Zn(146) | B |
| 33 | K-247 | Mo(1.7),Fe(6.83) | A | 84 | K-19 | Fe(7.5),Mn(1180),Zn(121) | B |
| 34 | K-670 | Cr(729) | A | 85 | K-338 | Fe(6.33) | B |
| 35 | K-635 | Cr(588),Fe(6.67) | A | 86 | K-254 | As(30.4) | B |
| 36 | K-622 | Cr(630) | A | 87 | K-261 | Pb(29.9) | B |
| 37 | K-14 | Mo(1.65) | A | 88 | K-69 | As(24.8) | B |
| 38 | K-522 | Cr(579) | A | 89 | K-342 | Pb(91.8),Sb(3.19) | B |
| 39 | K-620 | Cr(529) | A | 90 | K-316 | Pb(35.6),As(21.1),Sb(1.51) | B |
| 40 | K-256 | Cr(778) | A | 91 | K-232 | As(18.2) | B |
| 41 | K-634 | Cr(523) | A | 92 | K-213 | Ni(193.5) | B |
| 42 | K-202 | Cu(168.5),Ni(192) | A | 93 | K-85 | As(19.1),Ni(207) | B |
| 43 | K-533 | Cr(507) | A | 94 | K-305 | Sb(1.49) | B |
| 44 | K-30 | Mo(2.03) | A | 95 | K-234 | As(19.5) | B |
| 45 | K-678 | Cr(484) | A | 96 | K-87 | Ni(278) | B |
| 46 | K-685 | Cr(603) | A | 97 | K-82 | N(131) | B |
| 47 | K-89 | Cr(785),Ni(185.5) | A | 98 | K-72 | As(18.9) | B |
| 48 | K-677 | Cr(553) | A | 99 | K-252 | Pb(26.6) | B |
| 49 | K-88 | Cr(1060),Ni(156.5) | A | 100 | K-206 | Ni(305) | B |
| 50 | K-31 | Mo(1.65) | A | 101 | K-124 | As(51.2) | B |
| 51 | K-431 | Au(6),Ni(192.5) | A |  |  |  |  |