جدول (‌11-1): شرح ناهنجاريهاي كنترل شده در برگة 1:100،000 باغات.

| انطباق با ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي | سنگ بالادست | نتايج نمونه‌هاي مينراليزه |  | مساحت (km2) | آنومالي كاني سنگين | آنومالي ژئوشيميايي | موقعيت جغرافيائي | شمارة‌آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنصر و عيار | شمارة نمونه |  |  |  |  |  |
| ـــ | گنيس – ميكاشيست – مرمر – آمفيبوليت – گرافيت دگرگوني – شيست سبز – كنگلومرا | V:630 Cu: 1410 Ba:69262 Nd:2337 Mn:5164 | 84-M2 | 8/2 | ___ | Ba:2194 W:4.1 | در برگه 1:50،000 پوزه‌خون و در پنج كيلومتري جنوب شرق روستاي قطارگز | B1 |
| گسل ژئوفيزيكي | شيل – ماسه سنگ – كنگلومراي دگرگوني - آهك | Ba:12623 Eu:92 Mn:62897 | 80-M1 | 2 | سروزيت- طلا – ژاروسيت – پيريت | Cd:12.6 | در برگه 1:50،000 پوزه‌خون و در 5/2 كيلومتري شمال غرب روستاي بويه | B2 |
| تودة‌نفوذي كم عمق و گسل | مرمر دولوميتي – شيست – گارنت شيست - گدازه‌هاي دگرگوني بازيك و اولترابازيك | La:271 | 67-M1 | 5/5 | گارنت – گالن – گارنت – مالاكيت – پيريت اكسيد | Bi:5.6 As:30 Pb:101 Zn:228 Cu:102 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون و در يك كيلومتري جنوب روستاي بويه | B3 |
|  |  | U:8 | 67-M3 |  |  |  |  |  |
|  |  | La:261 | 67-M4 |  |  |  |  |  |
| توده نفوذي كم عمق | مرمر دولوميتي – كالك شيست – گارنت شيست | Zn:2004 Pb:3881 | 74-M3 | 4/2 | سروزيت – گالن – گارنت – مالاكيت – پيريت اكسيد | Cr:474 Ni:215 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون و در سه كيلومتري جنوب شرق روستاي بويه | B4 |
|  |  | Cu:2480 Zn:4900 | 74-M4 |  |  |  |  |  |
| تودة نفوذي كم عمق – گسل نرمال | گدازه‌هاي بازيك و اولترابازيك دگرگوني – مرمر – گنيس – ميكاشيست – آمفيبوليت | Cu:2502 | 153-M1 | 3/3 | الكتروم – گارنت – طلا – پيريت – روتيل – اسفن | Ni:116 Zn:139 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون و در نزديكي روستاي ميرزاخاني چاه زردو | B5 |
|  |  | Cu:903 | 154-M2 |  |  |  |  |  |

ادامه جدول (‌11-1): شرح ناهنجاريهاي كنترل شده در برگة 1:100،000  باغات.

| انطباق با ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي | سنگ بالادست | نتايج نمونه‌هاي مينراليزه |  | مساحت (km2) | آنومالي كاني سنگين | آنومالي ژئوشيميايي | موقعيت جغرافيائي | شمارة‌آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنصر و عيار | شمارة نمونه |  |  |  |  |  |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | ميكاشيست – گنيس – آمفيبوليت – كالك شيست – گارنت شيست - مرمر | Cu:11119 Mn:5545 | 173-M2 | 5/4 | ــــــ | Ba:804 Cu:72 | در برگة 1:50،000 پوزه‌‌خون و در محل گردنه چاه چغوك و در 5/1 كيلومتري شمال غرب روستاي ميرزاخاني چاه زردو | B6 |
|  |  | Cu:784 | 173-M3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu:7086 | 173-M4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu:5015 | 174-M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu:11616 Zr:255 | 174-M2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu:1054 Mn:4466 | 174-M3 |  |  |  |  |  |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | شيست‌هاي سبز و سياه – مرمر – مرمر دولوميتي – ميكاشيست | Zn: 2466 Tl:2 Pb:6860 | 307-M1 | 45/0 | ــــــ | Cu:87 Zn:210 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون در محل كوه چاه كسور و در چهار كيلومتري جنوب شرق روستاي چاه قبري | B7 |
|  |  | Cu:8532 | 307-M2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu:18733 Ag:6 | 307-M3 |  |  |  |  |  |
| تودة نفوذي كم عمق – گسل نرمال | شيست – ماسه سنگ – ميلونيت | Eu:224 Mn:156116 | 612-M1 | 6/4 | گارنت – طلا – پيرولوزيت | Mn:2397 Mn:1763 Mn:2633 | در برگة 1:50،000پوزه‌خون در جنوب كوه قره‌بلاغ و در سه كيلومتري غرب ميرزاخاني چاه زردو | B8 |
|  |  | Eu:266 Mn:186817 | 612-M2 |  |  |  |  |  |

ادامه جدول (‌11-1): شرح ناهنجاريهاي كنترل شده در برگة 1:100،000 باغات.

| انطباق با ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي | سنگ بالادست | نتايج نمونه‌هاي مينراليزه |  | مساحت (km2) | آنومالي كاني سنگين | آنومالي ژئوشيميايي | موقعيت جغرافيائي | شمارة‌آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنصر و عيار | شمارة نمونه |  |  |  |  |  |
| تودة نفوذي كم عمق – گسل نرمال | شيل – ماسه سنگ – كنگلومرا- آهك – شيست سبز – مرمر دولوميتي | Cu:8757 Zn:10626 Cd:430 Pb:2026 U:8 | 300-M1 | 7/2 | ــــــ | Zn:275 Au:10 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون و در 5/3 كيلومتري جنوب روستاي چاه قبري و در شمال كوه قره‌بلاغ | B9 |
|  |  | Cu:4350 Tl:3 Pb:7551 | 300-M2 |  |  |  |  |  |
| گسل نرمال | شيست‌هاي سبز و سياه – مرمر – مرمر دولوميتي و كلسيتي | Ga:25 Y:22 Nb:20 La:272 Tl:2 | 415-M1 | 5/5 | گارنت – مالاكيت | As:15 Tl:1.5 | در برگة 1:50،000 پوزه‌خون در شرق روستاي جوموليه | B10 |
|  |  | Cu:955 Pb:856 | 416-M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn:1169 Cd:178 | 416-M2 |  |  |  |  |  |

ادامه جدول (‌11-1): شرح ناهنجاريهاي كنترل شده در برگة 1:100،000 باغات.

| انطباق با ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي | سنگ بالادست | نتايج نمونه‌هاي مينراليزه |  | مساحت (km2) | آنومالي كاني سنگين | آنومالي ژئوشيميايي | موقعيت جغرافيائي | شمارة‌آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنصر و عيار | شمارة نمونه |  |  |  |  |  |
| توده نفوذي نيمه عميق – گسل ژئوفيزيكي – گسل نرمال | مرمر دولوميتي – كالك شيست – ميكا شيست | P:2526 | 94-M1 | 9/9 | گارنت – طلا – پيريت | ـــــ | در برگه 1:50،000 چشمه‌ها و در شش كيلومتري شمال سرريز عباس‌آباد | B11 |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | مرمر دولوميتي – آهك – شيست | ــــــ | ـــــ | 9/2 | گارنت – طلا – مالاكيت – مس طبيعي | ــــ | در برگة 1:50،000 چشمه‌ها و در پنج كيلومتري شرق كشكوئيه | B12 |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | مرمر – شيست‌هاي سبز و سياه – ميكاشيست – آهك دولوميتي | Ga:18 Y:23 | 257-M1 | 9/1 | گارنت – پيريت اكسيد | Cr:1154 | در برگة 1:50،000 كهه‌ و در هشت كيلومتري شمال روستاي كهه | B13 |
| توده نفوذي كم عمق – گسل ژئوفيزيكي- گسل نرمال | آهك – دايكهاي صفحه‌اي (ديوريت تا گابرو ديوريت) – آندزيت بازالت – آندزيت – توف | Y:20 | 129-M1 | 3/1 | ـــــ | Cu:156 | در برگة 1:50،000 كهه و در يك كيلومتري غرب چاه سوران | B14 |
| گسل نرمال | شيست – ميلونيت – ماسه سنگ – شيل – آهك - كنگلومرا | ـــــ | ـــــ | 2 | گارنت – پيريت اكسيد | Au:50PPb | در برگة‌1:50،000 جلالي و در پنج كيلومتري جنوب شرق چاه انجير | B15 |
| توده نفوذي نيمه عميق – گسل نرمال | شيست – ميلونيت – ماسه سنگ – شيل – كنگلومرا – آهك | ـــــ | ــــ | 6/2 | الكتروم – گارنت – طلا – ژاروسيت – مالاكيت – پيريت | Au:17ppb As:18 Pb:50 | در برگة 1:50،000 جلالي و در محل كوه چاه انجير | B16 |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | آهك – آلوويوم | Y:22 Zr:450 Nb:54 La:205 | 537-M1 | 5/3 | الكتروم – گارنت – طلا – ژاروسيت – پيريت اكسيد | ــــ | در برگة 1:50،000 جلالي و در شش كيلومتري جنوب غرب كوه چاه انجير | B17 |

ادامه جدول (‌11-1): شرح ناهنجاريهاي كنترل شده در برگة 1:100،000 باغات.

| انطباق با ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي | سنگ بالادست | نتايج نمونه‌هاي مينراليزه |  | مساحت (km2) | آنومالي كاني سنگين | آنومالي ژئوشيميايي | موقعيت جغرافيائي | شمارة‌آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنصر و عيار | شمارة نمونه |  |  |  |  |  |
| توده نفوذي كم عمق – گسل نرمال | آهكهاي خاكستري – تراورتن | ــــــ | ـــــ | 1/1 | گارنت – طلا – ژاروسيت – پيريت اكسيد | ــــــ | در برگة 1:50،000 جلالي و در منتهي اليه جنوب غرب آن در محل كوه كفتاري | B18 |