فصل‌ هفتم‌

فاز كنترل‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌

(موضوع‌ بند 9 شرح‌ خدمات)

1- مقـدمــه‌

همان‌ طوري‌ كه‌ در فصل‌ اول‌ ذكر گرديد در بررسيهاي‌ اكتشافي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ كه ‌به‌ منظور كشف‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ كانسارهاي‌ احتمالي‌ انجام‌ مي‌ پذيرد، معمولا ابتدا منطقه‌ وسيعي‌ تحت‌ پوشش‌ اكتشاف‌ ژئوشيميايي‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ عمليات‌ منجر به‌ كشف‌ آنوماليهاي‌ ظاهري‌ موجود در محيطهاي‌ ثانوي‌ (رسوبات‌ آبراهه‌اي‌) مي‌گردد. از آنجا كه‌ در روشهاي‌ ژئوشيميايي‌ هر عنصر مستقيماً مورد اندازه‌ گيري‌ قرار مي‌گيرد، توجهي‌ به‌ فاز پيدايش‌ آن‌ نمي‌شود از اين‌ رو هاله‌هاي‌ ثانوي‌ كشف‌ شده‌ نمي‌توانند هميشه‌ معرف ‌كاني‌ سازي‌ باشند. بنابراين‌ براي‌ تميز آنومالي‌هاي‌ واقعي‌ كه‌ در ارتباط با پديده‌هاي ‌كاني‌ سازي‌ بوده‌ و داراي‌ مؤلفه‌ اپي‌ ژنتيك‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ 
مي‌ باشند، از مؤلفه‌هاي‌ ديگر كه‌ معمولا در ارتباط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌ هستند (مؤلفه‌ سنژنتيك‌)، بايد به‌ كنترل‌ آنها پرداخت‌. روش‌ كار شامل‌ بررسي‌ مناطق‌ دگرسان‌ شده‌، زونهاي‌ مينراليزه‌ احتمالي‌، سيستم‌هاي‌ پلمبينگ‌ و بالاخره‌ مطالعه‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ است‌. در بين‌ روشهاي‌ مختلف‌ فوق‌ مطالعات‌ كاني‌ سنگين‌ بعنوان‌ روشي‌ كه‌ در آن‌ فاز پيدايش‌ يك‌ عنصر مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد، مي‌تواند مفيد واقع‌ شود. بديهي‌ است‌ پيدايش‌ يك‌ عنصر در فازهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ اكتشافي‌ متفاوتي‌ دارد و براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ ارزشهاي ‌اكتشافي‌ متفاوت‌ پيدايش‌ يك‌ عنصر، نياز به‌ تميز فاز پيدايش‌ آن‌ است‌. با توجه‌ به‌ نتايجي‌ كه‌از آناليز كانيهاي‌ سنگين‌ بدست‌ مي‌ آيد، مي‌ توان‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ را به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ نمود كه ‌عبارتند از: هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌ و هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌. در مورد هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌، كانيهاي‌ مستقل‌ يك‌ عنصر معمولادر جزء سنگين‌ (بصورت‌ فاز مستقل‌) يافت‌ مي‌شود، ولي‌ در مورد هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌، پيدايش‌ يك‌ عنصر معمولا بصورت‌ تركيب‌ محلول‌ جامد در ساختمان‌ شبكه‌ همراه‌ با عناصر ديگر است‌. البته‌ اين‌ حالت‌ ممكن‌ است‌ استثناء نيز داشته‌ باشد. بديهي‌است‌ تحرك‌ يك‌ ذره‌ كاني‌ سنگين‌ نسبت‌ به‌ تحرك‌ يك‌ يون‌ بسيار كمتر است‌. لذا هاله‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ ثانوي‌ مي‌توانند بمراتب‌ بزرگتر از هاله‌ كاني‌ سنگين‌ مربوط به‌ همان‌ عنصر باشند.بدين‌ لحاظ برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ در محدوده‌ هاله‌هاي‌ ژئوشيميايي مي‌تواند مفيد واقع‌ شود. در اين‌ پروژه‌ برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ بعنوان‌ روشي‌ براي‌ كنترل‌ آنوماليها و جدا كردن‌ انواع‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌ از ساير انواع‌، صورت‌ پذيرفته‌ است‌. از آنجا كه‌ برداشت‌نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ فقط محدود به‌ مناطق‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ است‌، لذا با سقف‌ 100 نمونه‌ كاني‌ سنگين‌ در يك‌ برگه‌1:100،000 با مساحتي‌ حدود 2500 كيلومتر مربع‌، روش‌ كاني‌ سنگين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ روش‌ مستقل‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد.

2- ردياب‌ هاي‌ كاني‌ سنگين‌

ارزش‌ مشاهدات‌ مربوط به‌ كاني‌هاي‌ سنگين‌، بدان‌ جهت‌ كه‌ اين‌ كانيها جزء كانيهاي‌ فرعي‌ سازنده‌ سنگ‌ هستند و  ممكن‌ است‌ در مناطق‌ غير كاني‌ سازي‌ نيز يافت‌ شوند، به‌ اندازه ‌عناصر ردياب‌ نمي‌باشد ولي‌ مي‌ توانند بعنوان‌ معرفي‌ براي‌ حضور محيط و سنگ‌ مناسب‌ كه‌احتمال‌ وقوع‌ كاني‌ سازي‌ در آن‌ هست‌ بكار روند در زير بعنوان‌ مثال‌ چند مورد ذكر مي‌ شود:

2-1- طلا : حضور طلا در بخش‌ تغليظ يافته‌ كاني‌ سنگين‌ مي‌تواند دلالت‌ بر وجود مناطق‌ اميدبخش‌ باشد، ولي‌ نبود آن از يك طرف‌ بعلت‌ خطاي‌ زياد وابسته‌ به‌ نمونه‌ برداري‌ و آناليز اين‌ روش‌ و از طرف ديگر به علت پيدايش فازهاي با محلول جامد طلا ممكن‌ است‌ نتيجه‌ عكس‌ نداشته‌ باشد.

7-2-2- تورمالين: وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Sn, Au, Cu و W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هاله پراكندگي آن در سنگ هاي متاسوماتوز شده، استوك ورك ها و هاله هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه اي غالبا بيشتر از ابعاد توده هاي معدني وابسته به آنها است، كابرد آن به عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي باشد. تورمالين در سنگهاي بسياري از قبيل نفوذي و خروجي، دگرگوني و دگرسان شده از نوع پروپيليتي، كوارتز سريسيتي و كوارتز- تورمالين يافت مي شود. زون هاي برشي، استوك وركي و رگه هاي معدني نيز ممكن است تورمالين داشته باشند. شاخص ترين گونه هاي تورمالين عبارتند از: 1- تورمالين ريزدانه رنگ پريده تا سبز مايل به قهوه اي در توده هاي متاسوماتوز شده كوارتز- سريسيت و كوارتز- تورمالين. 2- تورمالين هاي سبز مايل به قهوه اي تا سياه در زون هاي شبه برشي كوارتز- تورمالين. 3- تورمالين هاي قهوه اي تا سياه با بافت شعاعي و ساخت آشيانه اي. 4- تورمالين هاي قهوه اي و سياه در رگه هاي معدني تاخيري (پسين)، رگچه ها و كانسارهاي پراكنده كه معمولا همراه كوارتز، پيريت، كالكوپيريت، منيتيت و ساير كاني هاي كانساري يافت مي شوند.

2-3- منيتيت‌: در رخساره‌ شيست‌ سبز كه‌ در دگرگوني‌ قهقرايي‌ پوسته‌ اقيانوسي‌حاصل‌ مي‌شود زونهاي‌ برشي‌ توسعه‌ پيدا مي‌كنند كه‌ از نظر پتانسيل‌ طلا با اهميت‌ هستند. كانه‌ منيتيت‌ آنها در كنسانتره‌ كاني‌ سنگين‌ براي‌ آناليز طلاي‌ محلول‌ در منيتيت‌ ردياب‌ خوبي ‌است‌.

3- بزرگي‌ هاله‌ هاي‌ كاني‌ سنگين‌

توسعه‌ هاله‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ (بطرف‌ پايين‌ دست‌ ناحيه‌ منشأ) تابع‌ عوامل‌ زير است‌:1-  تركيب‌ و بزرگي‌ رخنمون‌ در ناحيه‌ منشأ. 2- تغييرات‌ شيميايي‌ كه‌ در ناحيه‌ منشأ رخ ‌مي‌دهد: بعضي‌ از كانيها در مقابل‌ فرسايش‌ شيميايي‌ مقاوم‌ و بعضي‌ نا مقاوم‌اند. اين‌ امر درخرد شدن‌ كانيها و مسافت‌ حمل‌ و نقل‌ آنها بسيار مؤثر است‌. 
3- خواص‌ مكانيكي‌ كانيها و تغييرات‌ مكانيكي‌ در محيط انتقال‌ و رسوبگذاري‌: بعضي‌ از كانيها در مقابل‌ فرسايش‌ مكانيكي‌ مقاوم‌ و بعضي‌ نا مقاوم‌ بوده‌ و خرد مي‌شوند. تعدادي‌ از اين‌ عوامل‌ بستگي‌ به‌ شرايط آب‌ وهوايي‌ و ژئومرفولوژي‌ محيط دارد. بدين‌ جهت‌ مسافتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ گزارش‌ شده‌ براي ‌كانه‌هاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ مي‌ باشد. براي‌ مثال‌ در مورد طلا و ولفراميت‌ هاله‌هاي‌ بطول‌ چند ده‌ كيلومتر ثبت‌ گرديده‌ است‌. در موارديكه‌ رخنمون‌ كوچك‌ و يا شيب‌ توپوگرافي‌ در آبراهه‌ها كم‌ باشد، اين‌ فواصل‌ ممكن‌ است‌ تا چند كيلومتر كاهش‌ يابد. در چنين‌ مواردي‌ ممكن‌ است‌ مقدار بعضي‌ از كانيهاي‌ سنگين‌ در رسوبات‌ در يك‌ كيلومتر اول‌ مسير تا 90 درصد كاهش‌يابد. بنابراين‌ بهتر است‌ محل‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ از منبع‌ احتمالي‌ آن‌ چندان‌ دور نباشد. در اين برگه1:100،000 انتخاب‌ محل‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ به‌ نحوي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه ‌حتي‌ الامكان‌ اثر كاني‌ سازي‌هاي‌ احتمالي‌ موجود در منطقه‌ در اين‌ نمونه‌ها منعكس‌ گردند.

4- شرح‌ موقعيت‌ محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌

(موضوع‌ بخشي‌ از بند 8-5 شرح‌ خدمات)

در اين قسمت ابتدا به تشريح مناطق آنومال با اهميت زياد پرداخته مي‌شود و سپس به تفكيك هر برگه 1:50،000 ديگر مناطق آنومال به همراه توضيح نمونه هاي كاني سنگين و مينراليزه تشريح مي‌شوند.

در اين قسمت براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك عنصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني‌شدگي همان عنصر مشخص شده است‌‌ (اشكال7-1 تا 7-6). همچنين هر محل با شماره‌اي مشخص شده است كه با شماره‌اي كه در مدل‌سازي استفاده شده است يكي مي‌باشد.

5- محاسبه آنومالي در جامعه نمونه هاي آلوويوم (موضوع بند 8-4 شرح خدمات)

در برگه 1:100،000 پاوه به علت كوهستاني بودن منطقه و توپوگرافي برجسته كه صفت عمومي زمين شناسي حاشيه غربي كشور نيز مي باشد، توسعه آبرفت ها زياد نيست. لذا در اين برگه در مجموع 9 نمونه از آبرفت ها بيشتر برداشت نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق امكان رسم واريوگرام براي تخمين مقدار متغيرهاي ژئوشيميايي در اين منطقه وجود ندارد. در چنين شرايطي آنومالي هاي ژئوشيميايي بين اين 9 نمونه به روشي غير از تخمين كريجينگ مشخص خواهد شد.

6- برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ و مينراليزه‌

(موضوع‌ بند9-1 شرخ‌ خدمات‌)

براي‌ اين برگه‌1:100،000 اقدام‌ به‌ برداشت‌ و مطالعه‌ 104 نمونه‌ كاني‌ سنگين‌ در محدوده آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ گرديده‌ است‌. نقشه‌ شماره‌ يك‌ محل‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ را همراه‌ با ساير نمونه‌ها براي‌ اين‌ برگه‌ نشان‌ مي‌دهد. همچنين در اين برگه استثنائا 50 نمونه ليتوژئوشيميايي در فاز برداشت نمونه از رسوبات آبراهه اي (بنا به توصيه ناظر محترم پروژه) و 48 نمونه از آثار مينراليزه و دگرساني و سيستم هاي پلمبينگ برداشت گرديده است. نقشه شماره يك ضميمه محل اين نمونه ها را نشان مي دهد.

6-1- نكاتي‌ در مورد محل‌، چگالي‌ و وزن‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ وآماده‌ سازي‌ و مطالعه‌ آنها (موضوع‌ بند9-2، 9-3 و 9-4 شرح‌ خدمات)

براي‌ اكتشافات‌ ناحيه‌اي‌ (كوچك‌ مقياس‌) رودخانه‌هاي‌ بزرگ‌ با حوضه‌ آبريز وسيع‌ مناسبتر هستند زيرا محدوديت‌ حاصل‌ از كمي‌ تعداد نمونه‌ در آنها برطرف‌ مي‌گردد. ولي‌ در اين‌ برگه‌ به‌ دليل‌ برداشت‌ اختصاصي‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ مقدماتي،‌ نيازي‌ به‌ رعايت‌ اصل‌ فوق‌ نبوده‌ است‌. هر نمونه‌ كاني‌ سنگين‌ از چند محل‌ كه‌ احتمال‌ تمركز كاني‌ سنگين‌ در آن‌ بيشتر بوده‌ (Head تخته‌ سنگها يا Tail آنها) برداشت‌ شده‌ است‌. در چنين‌ مكانهايي‌ ذرات‌ شن‌ و ماسه‌ بيشتر حضور دارند. در مناطقي‌ كه‌نسبتاً مرتفع‌ و برفگير و در نتيجه‌ فرسايش‌ شيميايي‌ شديدتر بوده‌ است‌، پيدايش‌ چنين‌ محل‌هايي‌ مشكل‌ مي‌باشد‌ و در نتيجه‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ با وزن‌ بيشتر از بخش‌ ماسه‌اي‌ ـ سيلتي‌ ـ رسي‌ برداشت‌ مي‌گردد‌.

چگالي‌ نمونه‌ برداري‌ كاني‌ سنگين‌، علاوه‌ بر سقف‌ تعيين‌ شده‌ بوسيله‌ شرح‌ خدمات‌عمدتاً تابع مساحتي‌ است‌ كه‌ بايد با استفاده‌ از اين‌ روش‌ تحت‌ ارزيابي‌ قرار گيرد. از آنجا كه‌ در اين‌ برگه‌ مناطق‌ تحت‌ بررسي‌ كاني‌ سنگين‌ محدود به‌ مناطق‌ آنومالي‌ ژئوشيميايي‌ مقدماتي‌ است‌، بزرگي‌ هاله‌هاي‌ پراكندگي‌ ژئوشيميايي‌ از قبل‌ مشخص‌ شده‌ و در نتيجه‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ متعلق‌ به‌ هر برگه‌ 1:50،000 در چنين‌ مناطقي‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. در اين‌تقسيم‌ بندي‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ كه‌ براي‌ هر حوضه‌ آبريز با مساحت‌ يك‌ يا چند كيلومترمربع‌، يك‌ يا دو نمونه‌ كافي‌ بوده‌ است‌. علاوه‌ بر موارد فوق‌، شدت‌ آنومالي‌هاي ژئوشيميايي‌ و نيزتعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي‌ در تعيين‌ چگالي‌ نمونه‌ برداري‌ كاني‌ سنگين‌ موثر واقع ‌شده‌ است‌. تحت‌ شرايط يكسان‌ از نظر مساحت‌ حوضه‌هاي‌ آبريز، اولويت‌ بيشتر به‌حوضه‌هاي‌ آبريزي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ شدت‌ آنومالي‌ ژئوشيميايي‌ آن‌ بيشتر بوده‌ و يا تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي‌ بيشتر بوده‌ است‌. وزن‌ نمونه‌ كاني‌ سنگين‌ بسته‌ به‌ هدف‌ مورد نظر تغيير مي‌كند. معمولا برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ آن‌ مقدار از رسوب‌ رودخانه‌ كه‌ لازم‌ است‌ برداشت‌ شود تا پس‌ از الك‌ كردن‌ حدود 4 ليتر از جزء -20 تا 80+ مش‌ حاصل‌ گردد،برداشت‌ مي‌شود و در محل‌ الك‌ مي‌گردد. اين‌ نمونه‌ها در محل‌ گل‌ شويي‌ شده‌ و حجم‌ نمونه‌ قبل‌ و بعد از گل‌ شويي‌ اندازه‌ گيري‌ مي‌شود. سپس‌ مرحله‌ لاوك‌ شويي‌ روي‌ نمونه‌ها صورت ‌مي‌گيرد‌. بخش‌ باقي‌ مانده‌ بوسيله‌ دو آهن‌ ربا با شدت‌هاي‌ استاندارد به‌ سه‌ جزء مغناطيسي‌ شديد، مغناطيسي‌ ضعيف‌ و غير مغناطيسي‌ تقسيم‌ شده‌ و حجم‌ هر كدام‌ اندازه‌ گيري‌ مي‌شود. آنگاه‌ بخش‌ غير مغناطيسي‌ براي‌ برموفرم‌ گيري‌ فرستاده‌ مي‌شود تا بخش‌هاي‌ سنگين‌ و غيرسنگين‌ ازهم‌ جدا شوند. پس‌ از طي‌ مراحل فوق‌ هر جزء مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد‌ و درصد آنها در آن‌ جزء مشخص‌ مي‌شود. نهايتاً با استفاده‌ از اين‌ درصدها و حجم‌ نمونه‌ اوليه‌ در هر يك‌ از مراحل‌، مقدار هر يك‌ از كاني‌هاي‌ سنگين‌ بر حسب‌ ppm تعيين‌ مي‌گردد. بديهي‌است‌ اعداد حاصله‌ معرف‌ ppm در محيط آبراهه‌اي‌ آنها نيست‌ زيرا نمونه‌ها قبلا الك‌ شده‌اندو جزء درشت‌ دانه‌ حذف‌ شده‌ است‌. البته‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مقادير در محيط آنها بايد قطعاً كمتر از مقادير بدست‌ آمده‌ باشد. لازم‌ به‌ ذكر است‌ محدوده‌هايي‌ كه‌ براي‌ برداشت‌ نمونه‌ كاني‌ سنگين‌ انتخاب‌ گرديده‌، از طريق‌ شماره‌ نمونه‌ ژئوشيميايي‌ در همان‌ محدوده‌، معرفي‌ مي‌ شوند. اين شماره ها در اول هر پاراگراف از مطالب بند 6 مي آيد.

7- پردازش‌ داده‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ (موضوع‌ بند9-4 شرح‌ خدمات)

7-1- رسم‌ هيستوگرام‌ متغيرهاي‌ كاني‌ سنگين‌

هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ 15 متغير شامل‌ آمفيبول، آپاتيت، باريت، كروميت، كلريت دولوميت، اپيدوت، فلدسپات، گالن، گوتيت، هماتيت، ايلمنيت، منيتيت، پيريت و پيروكسن به‌ ترتيب‌ در اشكال (7- 7) تا (7- 21) نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. (داده‌هاي‌ خام‌ در جدول‌ 3 برروي‌  CD آورده‌ شده ‌است‌). همچنين در جدول (7-1) آماره هاي متغيرهاي كاني سنگين آورده شده است. ارزش‌ اين‌ هيستوگرام‌ها يكسان‌ نمي‌باشد، زيرا در آنها بين 29 تا 104 مورداندازه‌ گيري‌ وجود دارد. در بعضي‌ از آنها تعداد نمونه‌ها در جامعه‌ به‌ حد كافي‌ زياد است‌ به ‌طوري‌ كه‌ مي‌توان‌ روند تغييرات‌ را پيش‌ بيني‌ كرد، ولي‌ در بعضي‌ به علت‌ كمي‌ تعداد موارد اندازه‌ گيري‌ شده‌ روند تغييرات‌ در هيستوگرام‌ چندان‌ مشخص‌ نيست‌. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه ‌لگاريتم‌ مقادير متغيرهاي‌ فوق‌ در رسم‌ هيستوگرام‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌. كاني هاي آمفيبول، آپاتيت، باريت، دولوميت، اپيدوت، فلدسپات، گوتيت، هماتيت، منيتيت، پيريت و پيروكسن داراي خصلت سه مدي هستند. و كانيهاي كروميت، كلريت، گالن و ايلمنيت داراي خصلت دو مدي مي باشند. (اشكال 7-	22 تا 7-38)

نمودار تفكيك‌ جوامع‌ اين‌ متغيرها كه‌ در آن‌ هر مد با يك‌ ميانگين‌ و يك‌ انحراف‌ معيار و نسبت‌ هر جامعه‌ در جامعه‌ كل‌ معرفي‌ شده‌، در اشكال‌ (7- 22 ) تا (7- 38) ترسيم‌ شده‌است‌. خلاصه‌ تفكيك‌ پذيري‌ جوامع‌ دو و سه‌ مدي‌ در جدول‌ (7-2) آورده‌ شده‌ است‌.براساس‌ مقادير موجود در اين‌ جدول‌ مي‌توان‌ اين‌ گونه‌ استنباط كرد كه‌ به علت‌ وجود جامعه ‌سوم‌ در مورد كاني‌هاي‌ آمفيبول، آپاتيت، باريت، دولوميت، اپيدوت، فلدسپات، گوتيت، هماتيت، منيتيت، پيريت و پيروكسن.  اين‌ جوامع با فراواني كم را مي توان  مربوط به‌ جوامع‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌ دانست.

جدول (7-2): نتايج تفكيك جوامع دو و سه مدي و آماره هاي مربوطه (ميانگين و انحراف معيار برحسب PPM مي باشد.)

| كاني سنگين | نوع جامعه | ميانگين | انحراف معيار | درصد فراواني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ايلمنيت | زمينه | 0.01 | 1.01 | 46.1 |
|  | جامعه‌ آستانه‌اي اول | 1.84 | 194.8 | 53.9 |
| گالن | زمينه | 0.04 | 1.86 | 68.8 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 7.19 | 5.3 | 31.2 |
| كلريت | زمينه | 0.01 | 1.50 | 65 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 15.52 | 7.35 | 35 |
| كروميت | زمينه | 0.01 | 2.75 | 65.1 |
|  | جامعه‌ آستانه‌اي اول | 1.65 | 6.27 | 34.9 |
| منيتيت | زمينه | 28.18 | 5.29 | 68.1 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 264.09 | 1.67 | 24.6 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 3241.9 | 2.19 | 7.3 |
| آمفيبول | زمينه | 0.01 | 1.6 | 52.2 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 4.49 | 4.77 | 23.1 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 331.89 | 3.04 | 24.7 |
| پيريت | زمينه | 0.024 | 1.62 | 23 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 3 | 3.24 | 18 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 112.98 | 3.34 | 59 |
| آپاتيت | زمينه | 0.01 | 1.31 | 76.5 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.71 | 4.4 | 12.7 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 37.3 | 3.09 | 10.8 |
| پيروكسن | زمينه | 0.01 | 1.01 | 19.5 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.36 | 26.3 | 25.2 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 376.36 | 4.42 | 55.3 |
| هماتيت | زمينه | 0.01 | 1.01 | 11.6 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 6.04 | 30.4 | 45.6 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 577.43 | 2.72 | 42.8 |
| باريت | زمينه | 0.01 | 1.02 | 44.3 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.50 | 4.96 | 15.7 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 19.59 | 2.78 | 39.4 |

| دولوميت | زمينه | 0.01 | 1.01 | 19.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.37 | 13.11 | 56 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 25.18 | 1.71 | 24.5 |
| اپيدوت | زمينه | 0.01 | 1.01 | 42.5 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.43 | 45.88 | 47.8 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 781.81 | 1.47 | 9.7 |
| فلدسپات | زمينه | 0.01 | 2.41 | 19.2 |
|  | جامعه آستانه‌اي اول | 0.13 | 9.18 | 33.3 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 51.75 | 4.3 | 47.5 |
| گوتيت | زمينه | 0.013 | 2.68 | 12.7 |
|  | جامعه آستانه اي اول | 12.23 | 3.58 | 36.1 |
|  | جامعه آستانه‌اي دوم | 298.61 | 2.29 | 51.2 |

در خصوص‌ كاني‌هاي‌ گوتيت، دولوميت، باريت، هماتيت، پيريت، منيتيت و ايلمنيت درصد جوامع‌ داراي‌ ميانگين‌ بالا، بيش‌ از جامعه‌ زمينه‌ است‌. كه‌ اين‌ امرمي‌تواند ناشي‌ از آن‌ باشد كه‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ از مناطق‌ آنومال‌ برداشت‌ شده‌ است‌.

7-2- آناليز كلاستر متغيرهاي‌ كاني‌ سنگين‌

اين‌ روش‌ مي‌تواند به‌ منظور درك‌ ارتباط بين‌ متغيرهاي‌ مختلف‌ كاني‌ سنگين‌ مفيد واقع‌ شود زيرا نحوه‌ ارتباط پاراژنزي‌ متغيرهاي‌ كاني‌ سنگين‌ را با يكديگر نشان‌ مي‌دهد. براي‌ تعيين‌ ارتباط پاراژنزي‌ بين‌ متغيرهاي‌ مختلف‌ و انتخاب‌ مناسب‌ترين‌ متغيرها براي‌ رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ كاني‌ سنگين‌ اقدام‌ به‌ آناليز چند متغيره‌ به‌ روش‌ كلاستر شده‌ است‌.

نتيجه‌ اين‌ آناليز در دندروگرام‌ شكل‌ (7-39) نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. اين‌ دندروگرام‌ پس‌ از حذف‌ متغيرهاي‌ كم‌ اهميت‌ ترسيم‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌شود اين‌ دندروگرام‌ نامتقارن است  كه دلالت بر ضعف روابط پاراژنزي بين متغيرها دارد.

با توجه‌ به‌ محدوديت‌ ساخت‌ متغيرها جهت‌ رسم ‌نقشه‌ (سه‌ نقشه‌ براي‌ متغيرهاي‌ كاني‌ سنگين‌) در مجموع‌ اقدام‌ به‌ رسم‌ مقادير بالاي‌ گروه‌ هاي‌ زير گرديده است (نقشه‌ هاي‌ شماره‌ 7 ، 8 و 9):

1- مجموعه‌ كانيهاي پيريت به اضافه مقادير 25% بالاي اپيدوت و كلريت.

2- مجموعه‌ كانيهاي آهندار بعلاوه مقادير 25% درصد بالاي گارنت.

3- نقشه نمادين كانه هاي حاوي W-As-Ag-Hg-Mo-Cr-Au-Cu-Zn-Pb و 25 درصد بالاي كانيهاي كانساري.

8- تخمين‌ شبكه‌اي‌ و رسم‌ نقشه‌ متغيرهاي‌ كاني‌ سنگين‌

تكنيك‌ تخمين‌ شبكه‌اي‌ كه‌ اساس‌ رسم‌ نقشه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ راتشكيل‌ مي‌ دهد در فصول‌ قبلي‌ گزارش‌ تشريح‌ شده‌ است‌. با استفاده‌ از اين‌ تكنيك‌ براي ‌متغيرهاي‌ كاني سنگين اقدام‌ به‌ رسم‌ نقشه‌ گرديده است.

در اين نقشه ها مقادير زير 25% فراواني، مقادير بين 25 تا 50 درصد، مقادير بين 50 تا 75 درصد و مقادير بالاي 75% براي هر يك از متغيرهاي فوق الذكر ترسيم شده است.

9- نتايج‌ حاصل‌ از نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌

در بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ ناحيه‌اي‌ بدليل‌ بروز خطاي‌ ناشي‌ از تغييرات‌ سنگ‌ بستر، تغييرپذيري‌ مقدار مواد آلي‌ و عناصر جذب‌ كننده‌ مانند آهن‌ و منگنز كلوئيدي‌ و درنتيجه‌ ظهور آنومالي‌هاي‌ كاذب‌، فاز كنترل‌ آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب‌ انواع‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌ بسيار مفيد واقع‌ شود. در اين‌ پروژه‌ از طريق‌ برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ و نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌ احتمالي‌ در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌، به‌ كنترل‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ اقدام‌ گرديده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ مي‌توان‌ نتايج‌ حاصل‌ از روش‌هاي‌ مختلف‌ را دريك‌ مدل‌ مورد بررسي‌ قرار داد و از اين‌ طريق‌ به‌ ارزيابي‌ نهايي‌ مناطق‌ آنومال‌ پرداخت‌. در اين ‌پروژه‌ و در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ مقدماتي‌ اقدام‌ به‌ برداشت 48 نمونه سنگي ‌ از زون‌هاي‌ مينراليزه‌ و سيستم‌هاي‌ پلمبينگ‌ گرديده‌ است‌.

علاوه بر آن همانطور كه شرح داده شده 50 نمونه ليتوژئوشيميايي نيز در فاز برداشت نمونه از رسوبات آبراهه اي برداشت گرديد. گرچه برداشت اين نمونه ها در فاز اكتشافات ناحيه اي (بدون شناخت قبلي) توجيه نداشت ولي از آنجا كه ناظر محترم پيشنهاد جايگزيني نمونه هاي ليتوژئوشيميايي به جاي نمونه هاي رسوب آبراهه اي در مناطق مرزي را مطرح نمودند، انجام پذيرفت. از بين اين 50 نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت شده به شرح فوق 10 نمونه به شماره هاي PN-682M، PN-683M، PS-690M، PS-696M، PS-697M، PS-698M، PS-702M، PS-716، PS-722 و PS-727M داراي مقاديري از يك يا چند عنصر ردياب به مقدار بيش از زمينه مي باشند. بقيه 40 نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت شده داراي هيچ عنصري بيش از مقدار زمينه نمي باشند. بنابراين از رده تحليل هاي بعدي خارج 
شده اند. 10 نمونه فوق به دليل داشتن يك يا چند عنصر آنومال در تحليل هاي بعدي وارد شده و در مدل سازي به عنوان نمونه هاي مينراليزه مورد استفاده قرار گرفته اند (در شناسنامه ها). توضيح اينكه در جدول نمونه هاي مينراليزه ستوني كه در آن فاز اول و دوم ذكر شده است مربوط به نمونه هاي مينراليزه برداشت شده قبل از آنومالي چكينگ (فاز اول) و بعد از آنومالي چكينگ (فاز دوم) مي باشد.

تمامي‌ نمونه‌ها جهت‌ آناليز شيميايي‌ به‌ آزمايشگاه AMDEL استراليا فرستاده‌ شده ‌است‌ كه‌ نتايج‌ آن‌ در جدول‌ (7-3) آورده‌ شده‌ است.

10- آناليز ويژگي‌ نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌

اين‌ آناليز جهت‌ رتبه‌ بندي‌ اهميت‌ اكتشافي‌ نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي‌ژئوشيميايي‌) صورت‌ مي‌پذيرد. اين‌ آناليز عناصر كانساري‌ را از جهت‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ آنها رتبه‌ بندي‌ مي‌كند. جدول‌ (7-4) رتبه‌بندي‌ نمونه‌ها را برحسب‌ اهميت‌ اكتشافي‌ آنها به‌ طور نزولي‌ نشان‌ مي‌دهد. اعداد مربوط به‌ رتبه‌ هر يك‌ از نمونه‌ها و متغيرها براساس‌ رتبه‌هاي‌ معادل‌ 2 ، 1 و 0 به‌ ترتيب‌ براي‌ كاني‌ سازي‌ كانساري‌، كاني‌ سازي‌ غني‌ شده‌ و كاني‌ سازي‌ پراكنده‌ و عقيم‌ هر يك‌ از عناصر در نمونه‌ محاسبه‌ گرديده‌ است‌. اعداد حدي‌ مربوطه‌ به‌ پيشنهاد ژينزبرگ‌ مي‌باشد. بدين‌ صورت‌ كه‌ در ماتريس‌ ”نمونه‌ - عنصر” مقدار فراواني‌ يك‌ عنصر يا در حد كاني‌ سازي‌ كانساري‌، يا در حد كاني‌ سازي‌ غني‌ شده‌ و يا در حد كاني‌ سازي‌ پراكنده‌ بوده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ براي‌ هر يك‌ بترتيب‌ اعداد 2 ، 1 ، و 0 در ماتريس‌ ذكر شده‌ قرار داده‌ مي‌شود. ماتريس‌ حاصل‌ يكبار براي‌ متغيرهاي‌ عنصري‌ و يكبار براي‌ نمونه‌ها، مورد آناليز ويژگي‌ قرار مي‌گيرد. داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست كه‌ بيشترين‌ امتياز كسب‌ شده‌ براي ‌كاني‌ سازي‌ در نمونه PS-696-M با 28/30 امتياز و مينيمم‌ آن‌ يعني‌  صفر در73 نمونه‌ مشاهده‌ مي‌شود.

به‌ منظور تعيين‌ پتانسيل كاني‌ سازي‌ نسبت‌ به‌ عناصر كانساري‌ در اين‌ برگه‌، آناليز ويژگي‌ براي‌ عناصر نيز صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ در جدول‌ (7-5) آمده‌ است‌. داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست‌ كه‌ بيشترين‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ در نمونه‌هاي‌ مينراليزه ‌متعلق‌ به‌ عنصر Pb با 87/29 امتياز مي‌باشد. عنصر Zn با امتياز 18/22 در محل‌ بعدي‌ قرار دارد. اين‌ سري‌ ادامه‌ مي‌يابد تا به‌ عنصر Sr با امتياز واحد مي‌رسد. ساير عناصر امتياز صفر گرفته‌اند كه‌ نشان‌ از كم‌ بودن‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ اين‌ عناصر دارد.

11- مطالعه‌ تغييرپذيري‌ دانسيته‌ گسلها و امتداد آنها

(موضوع‌ بند 10 شرح‌ خدمات)

11-1- مقدمه‌

از آنجا كه‌ در تشكيل‌ بسياري‌ از كانسارها سيالات‌ كانه‌ ساز نقش‌ اساسي‌ دارند و براي‌ حركت‌ آنها نياز به‌ كانالهايي‌ در ابعاد مختلف‌ (از چندين‌ سانتي‌ متر تا ميكروسكوپي‌) مي‌باشد(Plumbing System) و از طرفي‌ توسعه‌ چنين‌ سيستمهائي‌ از مجاري‌ زونهاي‌ شكسته‌ شده ‌(چه‌ در مناطق‌ كششي‌ و چه‌ در مناطق‌ فشاري‌) محتمل‌تر است‌، لذا مطالعه‌ زونهاي‌ شكسته ‌شده‌ و مقايسه‌ نقشه‌ توزيع‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ با نقشه‌ توزيع‌ شكستگي‌ها مي‌تواند در ارزيابي‌ آنوماليها مفيد واقع‌ شود. نكته‌ اساسي‌ در اين‌ مورد آن‌ است‌ كه‌ زمان‌ تشكيل‌ شكستگي‌ در اين‌ خصوص‌ بسيار با اهميت‌ است‌، زيرا تنها شكستگيهائي‌ كه‌ قبل‌ از فعال‌ شدن‌ پديده‌ كاني‌ سازي‌ توسعه‌ يافته‌ باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري‌ لازم ‌جهت‌ حركت‌ سيالات‌ و تشكيل‌ كانسارهاي‌ اپي‌ ژنتيك‌ مؤثر باشند. بنابراين‌شكستگي‌هائي‌ كه‌ بعد از كاني‌ سازي‌ توسعه‌ مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعه‌ هاله‌هاي‌ ثانوي ‌آنها و تشكيل‌ زون‌ غني‌ شدگي‌ اكسيدي‌ و يا احيائي‌ از نوع‌ اپي‌ ژنتيك‌ سوپرژن‌ مؤثر واقع‌ شوند. البته‌ توسعه‌ شكستگي‌هاي‌ نوع‌ اخير موجب‌ تسهيل‌ در فرآيند اكسيداسيون‌ عناصركانساري‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ قابليت‌ تحرك‌ آنها و نهايتاً توسعه‌ هاله‌هاي‌ ثانويه‌ آنها نيز خواهد شد.

از آنجا كه‌ در بررسيهاي‌ اكتشافي‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 اندازه‌ گيري ‌شكستگي‌ها امكان‌ پذير نيست‌، لذا توصيه‌ شده‌ است‌ تا از طريق‌ مطالعه‌ دانسيته‌ گسلها به‌ محدوده‌ زونهايي‌ كه‌ احتمال‌ توسعه‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در آنها بيشتر است‌ دست‌ يافت‌. بديهي‌ است‌ در زونهاي‌ كششي‌ ممكن‌ است‌ شكستگي‌هائي‌ توسعه‌ يابند كه‌ همراه‌ با گسلش‌ نباشند.

11-2- روش‌ مطالعه‌

در اين‌ پروژه‌ روش‌ مطالعه‌ دانسيته‌ گسلها، كه‌ مي‌ توان‌ آن‌ را متناسب‌ با دانسيته‌ شكستگي‌ها فرض‌ كرد به‌ شرح‌ زير بوده‌ است:

- رقومي‌ نمودن‌ گسلهاي‌ موجود در نقشه‌ زمين‌شناسي‌ 1:100،000 و با ژئوفيزيك هوايي با استفاده‌ ازنرم‌ افزار مناسب‌

- انتخاب‌ مبدأ مختصات‌ در گوشه‌ جنوب‌ غربي‌ برگه‌.

- رسم‌ شبكه‌ مربعي‌ به‌ مساحت‌ يك‌ كيلومتر مربع‌ براي‌ نقشه‌‌. بدين‌ ترتيب‌ براي‌ اين‌ برگه‌ حدود 2679 سلول‌ به‌ مساحت‌ يك‌ كيلومتر مربع‌ مشخص‌ مي‌گردد. (بعضي از سلولها نيمه مي‌باشند).

- اندازه‌ گيري‌ طول‌ گسلهاي‌ موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ محاسبه‌ حاصل‌ جمع‌ آنها بازاء واحد سطح‌. در اين‌ مورد گسلهايي‌ كه‌ داراي‌ امتداد مختلف‌ هستند، طول‌ آنها بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتدادشان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه‌ فرض‌ مي‌شود. اين‌ حاصل‌ جمع‌ طول‌ گسلها به‌ مركز همان‌ واحد شبكه‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود.

- اندازه‌ گيري‌ آزيموت‌ گسلهاي‌ مختلف‌ موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ رسم‌ رزدياگرام‌ آنها و تحليل‌ نتايج‌ حاصل‌. بنابراين‌ آزيموت‌ مربوط به‌ يك‌ گسل‌ نمي‌باشد بلكه‌ اين‌ نوعي‌ آزيموت‌ وزن‌دار است‌ و متناسب‌ با طول‌ يك‌ گسل‌ وزن‌ پيدا مي‌كند. باتوجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ رز دياگرام‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ طول‌ گسلها وزن‌دار است.

- مطالعه‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ گسلها و سپس‌ رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ آن‌ در هر برگه.

- كاربرد نقشه‌ توزيع‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در مدل‌ سازي‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ مربوطه.

11-3- داده‌هاي‌ خام‌

پس‌ از انجام‌ مراحل‌ مشروح‌ در بندهاي‌ 1، 2، 3، 4 و 5 فوق‌، نتايج‌ مربوط به‌ مجموع‌ طول‌ گسلها همراه‌ با مختصات‌ هر سلول‌ و همچنين‌ آزيموت‌ آنها در جدولي‌ خلاصه‌ شد (جدول‌ پيوست‌ موجود در. CD) در اين‌ جدول‌ در هر واحد شبكه‌ كه‌ گسل‌ در آن‌ وجود داشته‌ يك‌ عدد بعنوان‌ مجموع‌ طول‌ گسلها ثبت‌ گرديده‌ است‌. براي‌ هر سلول‌ ممكن‌ است‌ چندين‌ آزيموت‌ اندازه‌ گيري‌ شده‌ باشد كه‌ با توجه‌ به‌ وزن‌ آزيموت‌ ها نسبت‌ به‌ طول‌ گسلها رز دياگرام‌ وزن‌دار آنها رسم‌ مي‌شود.

11-4- پارامترهاي‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ گسلها

(موضوع‌ بندهاي‌ 10-1 و 10-3 شرح‌ خدمات‌)

در محدوده‌ اين‌ برگه‌ از كل‌ 2679 واحد شبكه‌، در629 واحد آن‌ مي‌توان‌ مجموع‌ طول‌ گسل‌ها را اندازه‌ گيري‌ كرد كه‌ حدود 24% مساحت‌ تحت‌ پوشش‌ را شامل‌ مي‌شود. شكل ‌(7ـ40) هيستوگرام‌ توزيع‌ دانسيته‌ گسلها را بر حسب‌ متر بر كيلومترمربع‌ نشان‌ مي‌دهد. همانطور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود اين‌ كميت‌ توزيع‌ فراواني‌ نزديك‌ به‌ لاگ‌ نرمال‌ با چولگي‌ مثبت‌دارد. متوسط طول‌ گسلهاي‌ موجود در واحدهاي‌  شبكه‌ داراي‌ گسل‌، 844 متر مي‌باشد. حداكثر طول‌ گسل‌ موجود در يك‌ واحد شبكه‌ 3035 متر بوده‌ است‌. ضريب‌ تغييرات‌ اين‌ متغير حدود 62% است‌ رقم‌ معادل‌ 75% فراواني‌، حدود 1117 متر مي‌باشد. شكل اين تابع توزيع تا حدودي غيرعادي است.

11-5- پارامترهاي‌ آماري‌ امتداد گسلها

(موضوع‌ بندهاي‌10-2 و 10-3 شرح‌ خدمات)

شكل‌ (7-42) هيستوگرام‌ توزيع‌ امتداد شكستگي‌ها (آزيموت‌ آنها) را در واحدهاي‌ شبكه‌اي‌ داراي‌ گسل‌ نشان‌ مي‌دهد. اين‌ هيستوگرام‌ بوضوح‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ امتداد وزن‌دار غالب‌ در محدوده‌ اين‌ برگه °135 است‌ و امتدادهاي‌ °40 و °50 و  در رتبه‌هاي دوم و سوم ‌قرار دارند.

بنابراين‌ تا آنجا كه‌ به‌ امتداد اين‌ گسلها در محدوده‌ اين‌ برگه‌ مربوط مي‌ شود توسعه‌ گسلها و به‌ تبع‌ آن‌ امتداد زونهايي‌ با شكستگي‌ بيشتر از روندهاي‌ تكتونيكي‌ ناحيه‌اي‌تبعيت‌ مي‌كند.شكل‌ (7-42) رز دياگرام‌ داده‌هاي‌ امتدادي‌ مربوط به‌ گسلها را نشان‌ مي‌ دهد كه‌ تا حدودي‌ منعكس‌ كننده‌ آنيزوتروپي نسبي آنها مي‌باشد. اين‌ شكل‌

معرف‌ آن‌ است‌ كه‌ در امتداد °140 تا °150 و نيز در امتداد 90 تا 100 تعداد گسلها چشمگير است‌. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ رز دياگرام‌ براساس 2409 امتداد مختلف‌ اندازه‌ گيري‌ شده‌، ترسيم‌ شده‌ است‌ بنابراين‌ اثر طول‌ گسل‌ در امتدادهاي‌ اندازه‌ گيري‌ شده‌ مؤثر بوده‌ است‌.

11-6- رسم‌ نقشه‌ دانسيته‌ گسلها

براي‌ تخمين‌ و رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ دانسيته‌ گسلها از روش‌ كريجينگ‌ استفاده‌ شد. در اين‌ مورد پس‌ از واريوگرافي‌ داده‌ها مشخص‌ گرديد كه‌ ساختار فضايي‌ لازم‌ براي ‌تخمين‌ ژئواستاتيستيكي در بين‌ اين‌ داده‌ها قابل‌ قبول‌ مي‌باشد. شكل‌ (7-51) واريوگرام‌ دانسيته‌ گسلها را براي 1963 جفت‌ داده‌ نشان‌ مي‌دهد. داده‌هاي‌ موجود در اين‌ شكل‌ معرف‌ آن‌ است‌ كه‌ سقف واريوگرام 450،000 مي‌باشد. بر طبق‌ اين‌ واريوگرام‌ مي‌توان‌ دامنه‌اي‌ درحدود 20 كيلومتر را مشخص‌ نمود (با مقدار اثر قطعه‌اي‌ حدود 130،000 يعني‌28% تغييرات‌ تصادفي‌ است‌). با توجه‌ به‌ نسبت‌ سقف‌ واريوگرام‌ به‌ مقدار اثر قطعه‌اي‌، مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ ساختار فضايي‌ بين‌ اين‌ داده‌ها در حد قابل‌ قبولي‌ بوده‌ و از اين‌ رو تخمين‌ها تاحدودي‌ مي‌توانند مورد اعتماد و اطمينان‌ باشند. با توجه‌ به‌ مقدار ساختار فضايي‌، شعاع‌ جستجوي‌ معادل‌ 10 كيلومتر براي‌ تخمين‌هاي‌ مربوطه‌ و رسم‌ نقشه‌ها انتخاب‌ گرديد. نقشه‌ شماره‌ 10 اين‌ توزيع‌ را در محدوده‌ اين‌ برگه‌1:100،000 نشان‌ مي‌دهد.

11-7- انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميائي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد

داده هاي موجود در نقشه شماره 10 دلالت بر آن دارد كه آنومالی شمارهR1 در قسمت کوچکی از جنوب غرب، آنومالی R3 در قسمتهای غرب تا جنوب غرب و آنومالی R9 تنها در قسمت جنوب منطبق بر محدوده با شکستگی های زياد است، تمام قسمتهای آنومالی R11 نيز منطبق بر شکستگی ها و مناطق گسلی می باشد.