فصل سوم

مطالعات كاني سنگين

3-1- مقدمه

كشف و پي جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی سنگین در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر       كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت .

در پهنه گستره ايران و بطور اخص در بخش های شرقی کشور  بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي و سيلابي، مخروط افكنه ها سواحل گسترده، ماسه هاي بادي، حوضه هاي آبريز وسيع و.... با استفاده از اين روش مي توان به منابع معدني ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار دست يافت.

پيرو اهميت و ارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ، در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصدهزارم زوزن، همگام با بررسي هاي سنگي و دگرساني اقدام به طراحي و نمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

3-2-طراحي شبكه نمونه برداري

در پروژة زوزن با توجه به محدودیت در برداشت نمونه های کانی سنگین سعی گردید تا محل نقاط نمونه برداری در مرز جدایش ارتفاعات با نقاط پست طراحی گردد تا بعلت کم شدن ناگهانی سرعت آب به بیشترین تجمع کانی های سنگین دست یابیم. ضمن آنکه در طراحی شبکه دقت گردید تا کل گسترة منطقة مورد مطالعه مورد پوشش نمونه برداری قرار گیرد.(نقشه 3-1)

3-3- نحوه نمونه برداري

با توجه به تجربيات بدست آمده در اكتشافات ژئوشيميايي در مقیاس نیمه تفصیلی مناسبترين مقدار کانی سنگین برداشته شده از رسوبات آبرفتي در حد 5 تا 10 ليتر نمونه الك شده از عمق10 سانتيمتر می باشد. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود10 تا20 ليتر و از رسوبات درشت دانه برداشت مي گردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها،آبشارك ها، محل اتصال آبراهه ها، رنگ رسوب(رسوبات سياهرنگ ، قهوه اي وقرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد)، محل جریان آب در برخورد با موانع طبیعی  ومركز ثقل آبريزها و....ضروري است.

در محدوده ورقه یکصدهزارم زوزن با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي 139 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة رخساره هاي سنگي به روش كاني سنگين برداشت شد.

3-4-نحوه آماده سازي نمونه های کانی سنگین

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشته شده تشكيل مي دهد.

نمونه هاي كاني سنگين برداشته شده نخست گل شويي مي شوند. پس از انجام عمل گل شويي، لاوک شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری ودر نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام مي شود، درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد(AA)،كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)، مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده، انجام ميشود. مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند. از شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ، اپيدوت،گارنت و... را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجزمعدودي ازآنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنها ميتوان به كانيهاي طلا، نقره،سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل،رآلگار،اورپيمان،باريت،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب و روي اشاره كرد.

درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد فراواني بالایی در طبیعت برخوردارهستند نتايج بصورت كمّي ارائه شده است. این درحالی است که نتايج بدست آمده از مطالعه برخی كانيها که توزیع آنها در طبیعت از فراوانی بسیار پائینی برخوردار است، بصورت كيفي می باشد. براي بدست آوردن مقادير كمّي کانیهای سنگ ساز در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي کشور استفاده شده است(معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها، ا.تدين، ف.آزرم).

همانطور که اشاره شد، داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا، نقره، پلاتين، سينابر، استيبنيت وو بطور كلي كانيهاي كانسارساز مي تواند به مراتب مفیدتر از داده های کمی واقع شود. لازم به ذکر است که در مورد برخی از کانیهای مورد سخن در این منطقه به دلیل بالا بودن تعداد ذرات (بیش از 30 ذره) می توان مقدار آن را به صورت کمّی و کیفی محاسبه نمود ولی در اکثر نمونه ها به علت کمی تعداد ذرات، غلظت این کانیها بصورت کیفی( تعداد ذرات مشاهده شده در نمونه) بیان شده است.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيها به ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه پس انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين منطقه مورد مطالعه در جدول  (2) در پیوست گزارش،آورده شده است.

3-5- ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت و معرفی نواحی امیدبخش

به منظوردرك هرچه بهترموقعيت مكاني ونحوه انتشارکاني هاي كانسارساز درکل گسترة منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم نقشه های كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه فراكسيون هاي سه گانه گرديد. نقشه (3-2) الی (3-12)

با توجه به این نقشه به شرح برخی از محدوده ها که از اهمیت بیشتری برخوردار است می پردازیم.

3-5-1- انتشار کانی های طلا(Au) ، سینابر(HgS)، کوتوئیت(Mg3(Bo3)2)

با توجه به نقشه (3-2) در سطح محدوده زوزن II ، بجز بخش های مرکزی در قسمت های شمالی و جنوبی پراکندگی این کانی ها مشاهده می گردد. در محدوده شماره 1 که از واحد مونزوگرانیت تا میکروگرانیت سازمان یافته است یک ذره طلا در نمونه 277 گزارش گردیده است. این نمونه در بررسی های ژئوشیمیایی با 9 میلی گرم طلا آنومالی درجه اول را به ثبت رسانده است.

در محدوده شماره 2 که از واحد های شیل و ماسه سنگ سازمان یافته است 4 ذره کوتوئیت مشاهده گردیده است. این محدوده که در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر مس، مولیبدن، روی، سرب، نقره، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، باریم و بیسموت آنومالی نشان داده است، از نقطه نظر اکتشافی حائز اهمیت می باشد.

در مرکز منطقه و از واحد آندزیت پورفیری یک نمونه کانی سنگین در محدوده شماره 3 برداشت گردیده که در آن 4 ذره کوتوئیت گزارش گردیده است. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی ناهنجاری عنصر خاصی را به ثبت نرسانده است.

محدوده چهارم با مساحت تقریبی 2/0 کیلومتر مربع در بخش جنوبی منطقه واقع شده و در مطالعات کانی سنگین نمونه برداشت شده 5 ذره کانی کوتوئیت مشاهده گردیده است. سنگ های این محدوده از آندزیت های پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته است.

3-5-2- انتشار کانی های کوولیت(CuS)، کوپریت(CuO)، مالاکیت(Cu2Co3(OH)2)

انتشار این کانی ها بیشتر در بخش های شمالی و کمتر در قسمت جنوبی منطقه بچشم می خورد (نقشه 3-3).       آنومالی شماره 1 با مساحت تقریبی 3 کیلومتر مربع بیشترین فراوانی کانی مالاکیت را در بر داشته ضمن اینکه اندیس مس متروکه نیز در این محدوده قابل مشاهده می باشد. نمونه های 208 (99/3 گرم در تن)، 217 (1/3 گرم در تن)، 283 (78/1 گرم در تن)، 216(44/1 گرم در تن) و 286 (11/0 گرم در تن) بیشترین مقدار این کانی را به ثبت رسانده اند. این امر نشان دهنده فرایند اکسیداسیون کالکوپیریت در این محدوده بوده ونشان دهنده کانی سازی مس در محدوده مورد سخن است. لازم به توضیح است که در بررسی های ژئوشیمیایی محدوده مورد سخن به عناصر طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، نقره، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، باریم، کادمیوم، بیسموت، تنگستن، و قلع غنی شدگی نشان داده است. سنگ های این محدوده از گرانودیوریت، شیل و ماسه سنگ سازمان یافته است.

در مطالعات کانی سنگین مربوط به محدوده شماره 2 که در جنوب منطقه واقع گردیده 1 ذره کوپریت و مقادیر در حد pts کانی مالاکیت گزارش گردیده است. سنگ های این محدوده را آندزیت های پورفیری و یوداسیت تشکیل می دهند. محدوده مذکور در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر آهن و منگنز آنومال می باشد.

محدوده سوم که در بخش غربی منطقه واقع گردیده متشکل از سنگ های آندزیتی و ریوداسیتی می باشد. در مطالعات کانی سنگین نمونه اخذ شده از این محدوده 4 ذره کانی مالاکیت گزارش گردیده است. ضمن اینکه در مطالعات ژئوشیمیایی نیز به عنصر تنگستن غنی شدگی نشان داده است.

لازم به توضیح است که در نمونه شماره 104 که از بخش مرکزی منطقه اخذ گردیده یک ذره کانی کوولیت گزارش گردیده است.

3-5-3- انتشار کانی های کاسیتریت(SnO2) و شئلیت(CaWO4)

در نقشه (3-4) پراکندگی این کانی ها در چهار محدوده مشخص شده است. محدوده اول که در شمال شرق منطقه واقع شده و از واحد آندزیت بازالت سازمان یافته است حاوی 2 ذره کاسیتریت در نمونه  293می باشد.

نمونه های کانی سنگین برداشت شده از آنومالی شماره 2 از واحد ماسه سنگ توفی و از بخش مرکزی منطقه اخذ شده و در نمونه 203 یک ذره و در نمونه 173 در حد pts کانی شئلیت گزارش گردیده است.

در گوشه جنوب شرقی منطقه که سنگ های متشکله آن آندزیت های پورفیری و ریوداسیت می باشند 1 نمونه کانی سنگین در آنومالی شماره 3 برداشت گردیده که در آن 2 ذره کانی شئلیت گزارش گردیده است.

در محدوده چهارم که در شمال غربی منطقه واقع شده است دارای مقادیر pts کانی شئلیت متعلق به نمونه 244         می باشد. این محدوده از واحدهای آندزیت، گرانودیوریت و مونزوگرانیت سازمان یافته است.

لازم به توضیح است که محدوده های فوق در بررسی های ژئوشیمیایی برای هیچیک از عناصر غنی شدگی نشان  نداده اند.

3-5-4- انتشار کانی ایلمنیت (FeTiO3)

پراکندگی این کانی در بخش های شمالی و جنوبی منطقه کاملاً مشهود می باشد اما فراوانی بیشتر مربوط به بخش شمالی منطقه بوده که به صورت دو محدوده در نقشه (3-5) مشخص می باشد. در محدوده اول در دو نمونه 292 (51/11 گرم در تن ) و 321 (81/491 گرم در تن) ایلمنیت و در محدوده دوم در نمونه 283 (94/752 گرم در تن) ایلمنیت گزارش گردیده است.

در قسمت جنوبی منطقه کانی مذکور در اکثر نمونه ها با فراوانی کمتر مشاهده گردیده و تنها در نمونه 145 مقدار 04/15 گرم در تن ایلمنیت مشاهده شده است.

3-5-5- انتشار کانی های سرب و روی

3   3-5-5-1- بررسی آماری نمونه های سرب و روی

درمنطقه زوزن II  در مجموع 139 نمونه کانی سنگین برداشت گردید که در اکثر نمونه های مطالعه شده کانی های خانواده سرب و روی گزارش گردیده اند. با توجه به نمودار (3-1) بیشترین فراوانی مربوط به کانی پیرومورفیت با 119 نمونه و کمترین فراوانی مربوط به کانی انگلزیت بوده که تنها در یک نمونه مشاهده گردیده است.

در ذیل نحوه انتشار هریک از کانیها بطور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

Fig(1-3): Bar chart of Lead & Zinc Minerals in Zouzan II area

3-5-5-2- کانی های اسفالریت(ZnS)، انگلزیت(PbSo4) و سرب طبیعی

پراکندگی این کانیها در نقشه (3-6) بصورت 4 محدوده مشخص می باشد. وجود کانیهای انگلزیت، اسفالریت و سرب طبیعی در نمونه های برداشت شده از محدوده اول این محدوده را از نقطه نظر اکتشافی حائز اهمیت ساخته است. محدوده مورد سخن که از واحدهای گرانودیوریت، شیل و ماسه سنگ سازمان یافته در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر مولیبدن، روی، آنتیموان، باریم و کادمیوم آنومالی نشان داده است. لازم به توضیح است که در نزدیکی این محدوده دو اندیس معدنی باریت و مس نیز قابل مشاهده می باشد.

محدوده دوم که در جنوب محدوده اول واقع شده از شیل و ماسه سنگ سازمان یافته و در نمونه 211 ، 4 ذره سرب طبیعی گزارش گردیده است.

در نمونه کانی سنگین برداشت شده از محدوده سوم که در قسمت شمالی منطقه واقع شده 3 ذره سرب طبیعی گزارش گردیده است. سنگهای دربرگیرنده این محدوده بیشتر شامل شیل و ماسه سنگ بوده و در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا و ارسنیک غنی شدگی نشان داده است.

در گوشه جنوب شرقی منطقه ( آنومالی شماره 4)، یک نمونه کانی سنگین اخذ گردیده که در آن 4 ذره سرب طبیعی مشاهده گردیده است. این محدوده از سنگ های آندزیتی و ریوداسیتی سازمان یافته و در بالادست آن اندیس معدنی باریت و فلوریت بچشم می خورد.

3-5-5-3- کانی گالن (PbS)

پراکندگی این کانی با مقادیر مختلف دراکثر بخش های منطقه بچشم می خورد. بیشترین فراوانی مربوط به بخش شمالی بوده که در قالب 4 محدوده در نقشه (3-7) مشخص می باشد.

در نمونه کانی سنگین برگرفته شده از محدوده اول که از واحدهای شیل و ماسه سنگ و آندزیت پورفیری سازمان یافته است 52/23 گرم در تن گالن گزارش گردیده است. در محدده مورد سخن اندیس معدنی باریت نیز جای گرفته و در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر مس، مولیبدن، سرب، ارسنیک، جیوه، باریم و بیسموت غنی شدگی نشان داده است.این محدوده جهت استمرار مطالعات اکتشافی حائز اهمیت می باشد.

محدوده دوم در جنوب محدوده دوم واقع شده و یک نمونه کانی سنگین از آن برداشت گردیده است که در مطالعات انجام شده 1/33 گرم در تن گالن را به ثبت رسانده است. این محدوده که به لحاظ زمین شناسی از شیل و ماسه سنگ تشکیل یافته است در بررسی های ژئوشیمیایی 1690 گرم در تن سرب را به ثبت رسانده و علاوه بر این عنصر به عناصر طلا، مس، مولیبدن، روی ، نقره، آنتیموان، کادمیوم و بیسموت آنومالی درجه اول و دوم نشان داده است که این امر اهمیت محدوده مذکور را در جهت شناسایی کانی سازی مشخص می سازد. لازم به توضیح است که در بخش شمالی این محدوده اندیس معدنی مس نیز به چشم می خورد.

محدوده سوم که در بخش غربی منطقه واقع شده از واحدهای آندزیت پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته است.در این محدوده نمونه 190 مقدار 6/341 گرم در تن گالن را به ثبت رسانده است.

در محدوده چهارم نیز در نمونه 241 مقدار 63 گرم در تن کانی گالن گزارش گردیده است. این محدوده به لحاظ زمین شناسی متشکل از واحد شیل و ماسه سنگ می باشد.

شایان ذکر است که محدوده های مورد سخن با آنومالی کانی های پیرومورفیت، سروزیت و ولفنیت از انطباق نسبتاً خوبی برخوردار می باشند.

3-5-5-4- کانی سروزیت(PbCo3)

اگرچه کانی سروزیت با مقادیر مختلف در اکثر نمونه های اخذ شده رؤیت گردیده است، اما بیشترین فراوانی این کانی مربوط به نمونه های برداشت شده از بخش های شمالی و غربی منطقه بوده که در قالب 4 محدوده در نقشه شماره (3-8) مشخص می باشد.

محدوده اول با مساحت 5/2 کیلومتر مربع در شمال منطقه جای گرفته و از واحدهای آندزیت پورفیری، شیل ، ماسه سنگ و گرانودیوریت تشکیل گردیده است. با مطالعه کانی سنگین این محدوده مقادیر 2/403 ( نمونه 230)، 2/259 ( نمونه 224)، 5/133 (نمونه 283)، 10/89 (نمونه 286) و 6/61 (نمونه 217) گرم در تن کانی سروزیت گزارش گردیده است. با توجه به اینکه محدوده مذکور در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، نقره، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، باریم، کادمیوم و بیسموت غنی شدگی نشان داده است لذا می تواند به لحاظ ادامه مطالعات اکتشافی دارای اهمیت باشد.

با مطالعه یک نمونه کانی سنگین برداشت شده از محدوده شماره 2 مقدار 28/29 گرم در تن کانی سروزیت گزارش گردیده است. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی برای عنصر خاصی غنی شدگی نشان نداده است.

محدوده شماره 3 در غرب منطقه جای داشته و در یک نمونه کانی سنگین برداشت شده 6/33 گرم در تن سروزیت مشاهده گردیده است. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی برای عنصر تنگستن آنومالی نشان داده است.

در محدوده چهارم نیز 6/57 گرم در تن سروزیت برای نمونه 177 به ثبت رسیده است. این محدوده از آندزیت پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته است.

3-5-5-5- کانی ماسیکوت(PbO)

با توجه به نقشه (3-9) پراکندگی این کانی با مقادیر مختلف در اکثر نمونه های اخذ شده بچشم می خورد. یک محدوده در شمال منطقه به عنوان آنومالی مشخص گردیده است که در آن 85/311 گرم در تن ( نمونه 286)، 9/186 گرم در تن ( نمونه 283)، 2/67 گرم در تن ( نمونه 223) و 2/39 گرم در تن ( نمونه 227) ماسیکوت گزارش گردیده است. از آنجا که محدوده مذکور در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، نقره، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، باریم، کادمیوم و بیسموت آنومالی نشان داده است به لحاظ استمرار مطالعات اکتشافی از اهمیت ویژه ای برخوردار  می باشد. این محدوده از واحدهای آندزیت پورفیری ، شیل و ماسه سنگ سازمان یافته است.

3-5-5-6- کانی ممیمتیت(Pb5(ASo4)3Cl)

این کانی در منطقه زوزن II در قالب 5 محدوده در بخش های شرقی و جنوبی منطقه مشخص شده است. محدوده شماره 1 از آندزیت بازالت، آندزیت پورفیری و ریوداسیت تشکیل یافته است و از آن دو نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که حاوی کانی میمتیت می باشند.

در محدوده دوم که از یک آبریز اصلی در شرق منطقه برداشت گردیده است 8/23 گرم در تن میمتیت گزارش گردیده است. واحدهای سنگی این محدوده متشکل از آندزیت پورفیری و ریوداسیت می باشد. دو نمونه کانی سنگین از آنومالی شماره3 که در جنوب منطقه واقع گردیده است برداشت شده که درنمونه شماره 51 ، 2/11 گرم در تن و در نمونه 63، مقادیر کمتر کانی میمتیت گزارش گردیده است. این محدوده از آندزیت پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته است.

در محدوده چهارم نیز دو نمونه کانی سنگین برداشت شده که در یک نمونه 2/5 گرم در تن میمتیت گزارش گردیده است. با مطالعه یک نمونه کانی سنگین اخذ شده از محدوده پنجم که در گوشه جنوب شرقی منطقه واقع شده نیز 45/2    گرم در تن میمتیت گزارش گردیده است.

لازم به توضیح است که محدوده های مورد سخن در بررسی های ژئوشیمیایی به عنصر خاصی غنی شدگی نشان   نداده اند.

3-5-5-7- کانی پیرومورفیت(Pb5(po4)3cl)

بیشترین فراوانی این کانی مربوط به بخش های شمالی منطقه بوده که در قالب 6 محدوده در نقشه شماره (3-11) مشخص می باشد. اگرچه در بیشتر نمونه ها نیز کانی مذکور مشاهده گردیده است.

در یک نمونه کانی سنگین برداشت شده از محدوده شماره 1 ، 75/15 گرم در تن پیرومورفیت گزارش گردیده است. این محدوده از واحد شیل و ماسه سنگ سازمان یافته است.

در محدوده دوم نیز یک نمونه کانی سنگین اخذ گردیده که در آن 6/117 گرم در تن پیرومورفیت مشاهده شده است. ضمن اینکه در بررسی های ژئوشیمیایی محدوده مورد سخن به عناصر مس، مولیبدن، سرب، ارسنیک، جیوه، باریم و بیسموت آنومالی نشان داده و از نقطه نظر مطالعات اکتشافی حائز اهمیت است. سنگ های این محدوده از شیل ، ماسه سنگ و آندزیت پورفیری تشکیل گردیده اند. شایان ذکر اینکه اندیس معدنی باریت در بالادست محدوده مذکور واقع گردیده است.

از نمونه کانی سنگین برداشت شده از محدوده سوم مقادیر 73/0 و 4/50 گرم در تن پیرومورفیت گزارش گردیده است. این محدوده در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، نقره، آنتیموان، کادمیوم و بیسموت غنی شدگی نشان داده و جهت استمرار مطالعات اکتشافی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اندیس معدنی مس نیز در بخش شمالی محدوده مذکور بچشم می خورد.

در محدوده چهارم 08/17 گرم در تن پیرومورفیت گزارش گردیده و از آندزیت پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته است.محدوده پنجم که در بررسی های ژئوشیمیایی به عنصر تنگستن غنی شدگی نشان داده است در نمونه کانی سنگین برداشت شده از آن 8/9 گرم در تن پیرومورفیت مشاهده گردیده است.در محدوده ششم نیز یک نمونه کانی سنگین اخذ گردیده است که حاوی 55/11 گرم د رتن پیرومورفیت می باشد.

3-5-5-8- کانی ولفنیت(PbMoO4)

این کانی بیشتر در بخش های شمالی و مرکزی و کمتر در بخش های جنوبی منطقه بچشم می خورد. در            محدوده شماره 1، نمونه های 230 (بیش از 10 ذره) ، 217 (5 ذره)، 283 (4 ذره) ، 224 (4 ذره) و 223 (3 ذره) بیشترین مقدار این کانی را نشان می دهند. دو اندیس معدنی مس و باریت نیز در این محدوده جای گرفته است. این درحالی است که در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، نقره، ارسنیک، آنتیموان، جیوه، باریم، کادمیوم و بیسموت غنی شدگی نشان داده است. این موضوع بیانگر اهمیت محدوده مذکور به لحاظ مطالعات اکتشافی بیشتر می باشد.

محدوده دوم در شمال غرب منطقه واقع شده و متشکل از واحدهای شیست و مونزوگرانیت می باشد. نمونه برداشت شده از این محدوده حاوی بیش از 10 ذره ولفنیت می باشد. محدوده مورد سخن در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر طلا و تنگستن آنومالی نشان داده است.در نمونه کانی سنگین برداشت شده از محدوده سوم که در شمال منطقه واقع بوده و از واحد شیل و ماسه سنگ سازمان یافته ،4  ذره ولفنیت مشاهده گردیده است.محدوده چهارم در غرب منطقه زوزن II واقع شده و دو نمونه کانی سنگین از آن برداشت گردیده است که هر کدام حاوی 3 ذره ولفنیت می باشند. محدوده مذکور که از واحد آندزیت پورفیری و ریوداسیت سازمان یافته در بررسی های ژئوشیمیایی به عناصر جیوه و تنگستن آنومالی نشان داده است.در محدوده شماره 5 نیز که در شرق منطقه واقع شده 6 ذره ولفنیت در نمونه 112 گزارش گردیده است.