فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

این عملیات در دو مرحلةکلی، طراحی و انجام گردیده است. مرحلة اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحلة دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونهای احتمالی، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش به جهت استمرار مطالعات و یا توقف آنها معرفی خواهند شد.

1-2- هدف مطالعه

هدف از انجام این مطالعات بررسی پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه بر روی متغیرهای طلا ، مس، آهن و همچنین عناصر پاراژنز آنها می باشد که با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس 25،000 :1 و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر ودر نهایت معرفی مناطق امید بخش انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در منطقه زوزن (II) به مساحت تقریبی58 کیلومترمربع تعداد 323 نمونه ژئوشیمیایی و139 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1- نقشه زمین شناسی 100،000: 1 زوزن - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

2- نقشه زمین شناسی 250،000: 1 گناباد- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3- نقشه ژئوفیزیک هوایی 250،000: 1 گناباد- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

4- گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم زوزن- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور – مرکز مشهد

5- نقشه توپوگرافی 250،000: 1 گناباد- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

6- نقشه توپوگرافی 25000: 1 قاسم آباد-  ISW 7958 - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

7- نقشه توپوگرافی 25000: 1 چاه متار-  IINW 7958- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

8- نقشه توپوگرافی 25000: 1 مزرعه عمار-  IV SE 7958 - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

9- نقشه توپوگرافی 25000: 1 خلط آباد-  III NE 7958- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1-4- موقعیت جغرافیایی، راههای ارتباطی، آب و هوا، وضعیت معیشتی

محدوده مورد سخن در 90 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. از غرب به روستای خلط آباد و از شرق به روستای ابراهیم آباد محدود می شود نقشه(1-1). مختصات جغرافیایی  محدوده زوزن (II) به شرح زیر است.

جدول (1-1): مختصات جغرافیایی چهارگوش محدوده مورد مطالعه

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
|  41 ˚59 |  17 ˚34 | 3798220 | 747890 | A |
|  46 ˚59 |  17 ˚34 | 3798220 | 754700 | B |
|  45 ˚59 |  13 ˚34 | 3789710 | 754700 | C |
|  41 ˚59 |  13 ˚34 | 3789710 | 747890 | D |

A

B

C

D

با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه در بخش های شمال خاوری بلوک لوت قرار می گیرد در ناحیه بیایانی و        نیمه بیابانی کشور واقع است. این ناحیه در بیشتر ماههای سال خشک و کم باران بوده و بطور معمول بارندگی محدود به فصل زمستان و آغاز بهار است. بطور کلی بارش سالیانه از 200 متر فراتر نیست. وزش بادهای موسمی از ویژگی آب و هوایی این منطقه بوده و مهمترین پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی بنه و در مناطق پست تر بوته های خار (گون) می باشد.

مهم ترین فعالیت اهالی ساکن در این محدوده دامداری و کشاورزی بوده و مهم ترین محصولات کشاورزی این منطقه پنبه و گندم است.

1-5- زمین ریخت شناسی

با بررسی نقشه توپوگرافی و زمین شناسی منطقه می توان دو ریختار عمده را در سطح محدوده مورد بررسی متصور شد. واحد اول دارای ارتفاعات چهره ساز و سطوح فرسایشی زبر و خشن می باشد. شیب ارتفاعات آن بیش از 50 درصد بوده و از سمت غرب به شرق از میزان آن کاسته می شود. این واحد عمدتاً از سنگ های پیروکلاستیک و آتشفشانی سازمان یافته است و در شمال شرق منطقه بدلیل نفوذ توده های گرانیتی، ارتفاعات آن به صورت کشیده و مضرس می باشد. بطوریکه بیشترین ارتفاع آن نزدیک به 1860 متر است. واحد دوم شامل نهشته های کوهپایه ای و پادگانه های بریده بریده می باشد. این رخساره بطور اعم در قسمت های شرقی منطقه و بطور اخص در شمال شرق منطقه گسترش دارد.

1-6- چینه نگاری (برگرفته شده از نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)

محدوده مورد مطالعه حاوی برونزدهایی از پالئوزوئیک تا کواترنر بوده که در این توالی نبودهای چینه نگاری بزرگی نیز وجود دارد. قدیمی ترین سنگ های برونزد یافته می توان به واحد دگرگونی Pzm که تصور می شود به پالئوزوئیک وابسته بوده و همچنین نهشته های شیلی – ماسه سنگی با میان لایه های سنگ آهکی موجود در بخش های شمالی منطقه که به سازند سردر مربوط بوده و در مجاورت با توده نفوذی دستخوش دگرگونی مجاورتی نیز گشته اند، اشاره نمود.

در آغاز ترشیری آتشفشان به نسبت گسترده ای در بخش های اعظم منطقه آغاز شده و سپس با نهشته های ولکانوکلاستیک ادامه می یابد. ترکیب شیمیایی گدازه های این مرحله بیشتر آندزیتی بوده و آگلومرا و به مقدار کمتر   نهشتـه های ولکانوکـلاستیـک از دیگر فعـالیت های این فـاز آتشفشانی هستند. انباشته های قاره ای پلیوکواترنر و انباشته های

بادی از دیگر نهشته های دارای گسترش در این منطقه می باشند.(نقشه 1-2)

در زیر واحدهای سنگی از قدیم به جدید توصیف شده اند.

1-6-1- پالئوزوئیک

1-6-1-1- واحد (Css) : این واحد که در قسمت های شمالی منطقه رخنمون یافته متشکل از شیل های چین خورده خاکستری مایل به آبی تیره (یا سبز زیتونی) با لایه بندی نازک تا متوسط، ماسه سنگ های با رنگ هوازدگی خاکستری مایل به سبز بطور محلی کنگلومرایی در طبقاتی به ضخامت چند دسی متری تا چند متری و میان لایه های سنگ آهکی ماسه ای ریزدانه است. همه سنگ های یادشده دچار یک دگرگونی ناحیه ای بسیار ضعیفی شده اند و در شیل ها و ماسه سنگ ها فولیاسیون ضعیفی بوجود آمده است. ضخامت تقریبی این واحد با لغ بر 600 متر در نظر گرفته شده است.

1-6-2- سنوزوئیک

1-6-2-1- واحدهای (Eba,Ets, PEa)  : بطور کلی دوره پالئوسن – ائوسن در گستره نقشه با سنگ های آتشفشانی و ولکانوکلاستیک مختلف مشخص می شود که با توجه به شرایط سنی و ترکیبی می توان آنها را به 3 واحد تقسیم نمود. واحد زیرین که تصور می شود به سن پالئوسن – ائوسن پایینی باشد بطور عمده متشکل از آندزیت ها، آگلومرا، ریوداسیت، توف و  برش های آتشفشانی بوده و در گستره وسیعی از منطقه رخنمون یافته است. این فعالیت آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق یا خشکی انجام گرفته است. واحد میانی به سن ائوسن پایینی تا میانی بطور کلی ولکانوکلاستیک بوده و در مرکز منطقه گسترش دارد. این واحد به طور عمده اپی کلاستیک است که ویژگی نهشته های فیلیشوئیدی را نیز تا اندازه ای داراست. واحد بالایی که با آندزیت بازالت ، بازالت و به مقدار کمتر آندزیت مشخص می شود، در قسمت شرقی منطقه رخنمون دارد. شواهد صحرایی نشان دهنده آن است که این واحد بطور کلی در محیط خشکی فوران نموده است.

1-6-2-1-1- واحد(PEa) : این واحد متشکل از آندزیت های پورفیری و ریزدانه، آگلومرا، ریوداسیت، میان لایه های کنگلومرایی و ماسه سنگی، توف ها و برش های آتشفشانی بوده و نشان دهنده نخستین فاز فوران سنگ های آتشفشانی در محدوده مورد مطالعه است.واحد مذکور از گسترش زیادی در منطقه برخوردار می باشد.

1-6-2-1-2- واحد (Ets) : رخنمون این واحد در بخش های مرکزی منطقه مورد بررسی بوده و متشکل از یک سکانس ولکانی کلاستیک است. این توالی ولکانی کلاستیک از کنگلومرا، کنگلومرای توفی، ماسه سنگ توفی، سیلتستون و سیلتستون توفی تشکیل شده است. سنگ های این واحد از لایه بندی خوبی برخوردار بوده که این لایه بندی به طور منظم تکرار می شود. کنگلومراهای این واحد از جورشدگی خوب برخوردار نیستند. قطعات این کنگلومرا به طور عمده شامل سنگ های آتشفشانی آندزیتی، تراکیتی و قطعات سنگ های گرانیتی می باشد. بیشینه قطر قطعات این کنگلومرا به 10   سانتی متر نیز می رسد و ضخامت لایه های آن حداکثر 30 سانتی متر است. واحدهای ماسه سنگی این واحد از نوع          لیت آرنایت فلدسپاتی نارس هستند که حاوی قطعاتی از سنگ های رسوبی آتشفشانی و دگرگونی می باشند. بیشترین ضخامت این لایه های ماسه سنگی 20 سانتی متر است.

1-6-2-1-3- واحد(Eba) : این واحد که نشان دهنده آخرین فاز فوران آتشفشانی در گستره منطقه مورد سخن است، در بخش شرقی منطقه رخنمون دارد و شامل آندزیت بازالت ها، آندزیت ها، بازالتها و برش های آتشفشانی است. ضخامت تقریبی این واحد حدود 600 متر بوده و بطور کلی نسبت به سنگ های آتشفشانی واحد PEa تازه تر و با هوازدگی کمترند. با توجه به وجود درزه های ستونی در سنگ های آتشفشانی این واحد و نبود لایه های رسوبی همراه با این سنگ ها و همچنین نبود ساختار بالشی در بازالت ها و همچنین طبیعت به نسبت تازه تر این سنگ ها به نظر می رسد که سنگ های این واحد در محیط خشکی فوران نموده اند. آندزیت بازالت ها دارای بافت پورفیری اند و خمیره آنها دارای بافت اینترسرتال یا میکرولیتی است. پلاژیوکلاز تنها کانی درشت بلور قابل تشخیص در این سنگ ها است و کانی های مافیک به کانی های ثانویه تبدیل شده و تنها قالب آنها به جای مانده است. مهمترین کانی های ثانویه این سنگ ها کانی های کربناته، اکسیدهای آهن، کلریت و سریسیت می باشند.  بازالت های این واحد دارای بافت پورفیری و خمیره های اینترسرتال هستند. کانی های عمده این سنگ ها پلاژیوکلاز و پیروکسن بوده و بعضاً الیوین نیز مشاهده می شود.

1-6-3- کواترنر

1-6-3-1- واحد (Qf) : این واحد شامل انباشته های آبرفتی در دامنه ارتفاعات و مخروط افکنه ها و رسوبات  واریزه ای است. واحد مذکور در گوشه شمال شرقی منطقه جای گرفته است.

1-6-4- سنگ های آذرین درونی و نیمه ژرف

رخنمون سنگ های آذرین درونی در قسمت شمال غربی منطقه به چشم می خورد. کهن ترین رخداد نفوذی در منطقه مربوط به یک توده گرانیتی کوچک است که به داخل واحد Pzm نفوذ کرده است. با توجه به همسانی بافتی و کانی شناختی این توده کوچک با توده نفوذی گیسور ( ورقه نوده، شماره 7858 ) این توده به کرتاسه بالایی نسبت داده شده است.

1-6-4-1- واحد (mgr) : این واحد که در بخش شمال غربی منطقه قرار گرفته است متشکل از مونزوگرانیت های کمی خرد شده است. آثاری از دگرسانی در برخی مناطق در سنگ های این واحد دیده می شود که فاقد گسترش جانبی است. مونزودیوریت ها دارای بافت هیپ ایدیومورفیک گرانولار تا میکروگرانولار بوده و در بعضی نمونه ها بافت میکروگرافیکی نیز دیده می شود. کانی های متشکله این سنگ ها به ترتیب فراوانی پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیک، کوارتز و بیوتیت می باشند.

1-6-4-2- واحد(gd) : این واحد بطور عمده متشکل از گرانودیوریت های گرانولار، میکروگرانیت و گرانیت بوده و در شمال غرب منطقه رخنمون دارد.گرانودیوریت ها متشکل از پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند، فلدسپات پتاسیک و بیوتیت می باشند.

1-6-5- سنگ های دگرگون شده

سنگ های دگرگونی ناحیه ای با علامت Pzm در نقشه نشان داده شده اند و متشکل از انواع شیست ها، ماسه سنگهای دگرگونه و سنگ آهک دگرگونه اند. در بخش شمالی منطقه سنگ های دگرگونی مجاورتی گسترش یافته است.       سنگ های این واحد متعلق به سازند سردر بوده که در همبری با توده گرانیتوئیدی در الیگوسن دچار سیلیسی شدن و دگرگونی همبری شده اند. در زیر واحدهای دگرگونی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند.

1-6-5-1- واحد(Pzm) : این واحد متشکل از استرولیت شیست، مسکوویت شیست گارنت دار، سنگ آهک های دگرگونه ( که به طور بین لایه ای با میکاشیست ها قرار گرفته اند) و بعضاً ماسه سنگ های دگرگونه است.

استرولیت شیست ها دارای بافت پورفیروبلاستیک و مسکویت شیست های گارنت دار دارای بافت لپیدوبلاستیک     می باشند.در برخی از این سنگ ها گارنت ها به نسبت درشت دانه و تا اندازه ای دارای ارزش اقتصادی می باشند. ماسه سنگهای دگرگونه دارای لایه بندی واضحی بوده و ضخامت طبقات آنها بین 15 تا 10 متر است. با توجه به پاراژنز          کانی شناختی دیده شده و نوع سنگ های دگرگونه می توان نتیجه گرفت که بخشی از سنگ مادر سنگ های دگرگونه در گستره منطقه مورد مطالعه ترکیب پلیتی داشته اند. با توجه به حضور استرولیت می توان نتیجه گرفت که دگرگونی از رخساره شیست سبز نیز فراتر رفته و به بخش زیرین رخساره آمفیبولیت رسیده است. سنگ های دگرگونه احتمالاً متعلق به پالئوزوئیک هستند. در رابطه با زمان دگرگونی سنگ های یاد شده با توجه به آنکه رخداد دگرگونی کیمرین پیشین در لوت دارای اهمیت زیادی است. با توجه به آنکه منطقه مورد مطالعه در بخش شمال خاوری لوت قرار می گیرد لذا چنین به نظر می رسد که رخداد دگرگونی در رابطه با فاز کوهزایی کیمرین پیشین باشد.

1-7- زمین شناسی ساختمانی (برگرفته شده از گزارش نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)

با توجه به اینکه محدوده مورد سخن در بخش شمال خاوری بلوک لوت جای می گیرد، لذا تحولات ساختاری آن نیز بایستی متأثر از تحولات ساختاری بلوک لوت باشد. ماگماتیسم ترشیر گسترده (فعالیت های آتشفشانی و نفوذی) همراه با برونزد گسترده سنگ های دگرگونی ناحیه ای از ویژگی های این منطقه است. در بخش های شمالی منطقه یک برونزد از سنگ های دگرگونی مربوط به پی سنگ پالئوزوئیک مشخص است. سنگ های منتسب به سازند سردر (واحد Css) و  سنگ های دگرگونی واحد Pzm دچار چین خوردگی شده اند و در واحد Pzm یک نسل چین خوردگی را می توان مشاهده کرد. این چین ها در ابعاد سانتی متر و از نوع جناغی هستند. در مقاطع میکروسکوپی در سنگ های دگرگونی واحد Pzm یک نسل شیستوزیته نافذ را می توان دید. در سنگ های ولکانوکلاستیک واحد Ets چین خوردگی های به نسبت ملایمی مشاهده می شود. بطور کلی گسل های مشاهده شده در محدوده مورد بررسی دارای دو روند چیره NNW – SSE  و NE-SW هستند. هرچند گسل هایی با روند خاوری – باختری نیز دیده می شوند. این گسل ها بیشتر از نوع امتداد لغز با مؤلفه شیبی (مورب لغز) هستند که به نظر می رسد جابجایی امتدادی آنها بیشتر از جابجایی عمودی آنها باشد.گسل هایی با روند     NNW – SSE  بطور کلی از جنوب    (در داخل واحدهای آتشفشانی) به سمت شمال (در داخل توده گرانیتوئیدی) قابل مشاهده هستند. این گسل ها بیشتر دارای حرکت چپگردند. گسل هایی با روند NE-SW در داخل سنگ های آتشفشانی و نفوذی مشاهده می شوند که این گسل ها نیز در بعضی موارد دارای حرکت چپگردند و گسل های پیشین را جابجا نموده اند.

دگرگونی رخ داده در سنگ های واحد Pzm و دگرگونی بسیار ضعیف در سنگ های منتسب به سازند سردر به احتمال زیر تأثیر رخداد تکتونیکی کیمرین پیشین (Early Kimerian) روی داده اند. در پالئوسن – ائوسن بطور کلی وضعیت فشاری حاکم نبوده است و آتشفشانی گسترده تا ائوسن بالایی ادامه داشته است. با توجه به اینکه سنگ های آتشفشانی برونزد یافته در محدوده مورد سخن تمایلات کالکوآلکالن نشان می دهند، بنظر می رسد ماگماتیسم روی داده در گستره مورد مطالعه بطور کلی یک ماگماتیسم مرتبط با فرورانش باشد.

1-8-زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی(برگرفته شده از گزارش نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)

با توجه به مشاهدات صحرایی و مطالعات انجام شده پیشین چنین می نماید که اندیس های معدنی محدوده مورد سخن از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار نباشند. با توجه به آثار سرباره های به نسبت زیادی که در محدوده به چشم می خورد به نظر می رسد که در زمان های گذشته فعالیت معدنکاری بر روی این اندیس ها صورت گرفته و با توجه به نداشتن بازده رها   شده اند. با توجه به اینکه توده گرانیتوئیدی زوزن متعلق به تیپ I و در ارتباط با محیط فرورانش است لذا پتانسیل کانه سازی بالایی از چنین توده ای انتظار می رود. ولی بدلیل پایین بودن سطح فرسایش و حذف مناطق امیدبخش معدنی در سقف توده گرانیتوئیدی چنین بنظر می رسد که در حال حاضر از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار نباشد. در زیر بطور خلاصه به  اندیس های معدنی دیده شده اشاره می گردد.

1-8-1- آثار معدنی مشاهده شده در جنوب باختر- باختر به برزو

بدلیل نفوذ توده گرانیتوئیدی زوزن در سنگ های دربرگیرنده و در حاشیه توده آثاری از کانی سازی مشاهده شده است. بعضی از این آثار توسط فعالیت های معدنکاری قدیمی مورد کندوکاو قرار گرفته اند. مهمترین اثر معدنی مشاهده شده در جنوب باختر به برزو در محلی موسوم به قال حاجی دیده می شود. ترانشه ای به طول 25 متر، عرض 3 متر و عمق 5/2 متر در داخل یک سنگ آذرین اسیدی حفر شده است. کانی سازی در حاشیه توده گرانیتودیدی و سنگ های Css صورت گرفته است. رگه ای سیلیسی حاوی سولفید (کالکوپیریت وپیریت) به ضخامت حداکثر 40 سامنتی متر هدف اصلی معدنکاری قدیمی بوده است. آثار ضعیفی از دگرسانی در سنگ های دیواره رگه به چشم می خورد. روند این ترانشه به

تقریب شمالی – جنوبی است. دو نمونه از بخش سیلیسی در ترانشه یاد شده برداشت گردیده که عیار طلا در آنها 330  میلی گرم در تن و بیشترین عیار مس 758 گرم در تن است. در جنوب باختر به برزو در داخل سنگ های واحد Css یک ترانشه و همچنین کنده کاری دیده می شود که در محل دپوی مواد معدنی آثاری از گالن، مالاکیت و کالکوپیریت دیده می شود. همچنین درنزدیکی محل یادشده در داخل واحد مذکور یک ترانشه دیگر به طول حداکثر 12 متر در سنگ های دگرسان شده حاوی رگچه های باریت حفرشده است. رگچه های باریت گسترش چندانی ندارند. رگچه ها و عدسی های کوچک دیگری از باریت نیز دیده می شود که با حفریات قدیمی مورد کندوکاو بیشتر قرار گرفته اند. در باختر به برزو درنزدیکی همبری توده گرانیتوئیدی با شیست ها عدسی های کوچکی از اکسیدآهن (منیتیت) شناسایی شد که فاقد ارزش اقتصادی هستند. همچنین در باختر به برزو یک رگه سیلیسی حاوی اکسیدآهن دیده می شود که ابعاد آن  5 ×20 متر است. نمونه برداشت شده از این رگه حاوی 330 میلی گرم در تن طلا می باشد.

1-8-2-اثر معدنی سبز پنبه

این اثر معدنی در داخل سنگ های آتشفشانی آندزیتی آمیگدالوئیدال جای دارد. باریت و فلئوریت در این سنگ ها به صورت رگچه هایی با ضخامت چند سانتی متری قرار دارند. نمونه برداشت شده از این محل فاقد نتایج باارزش بوده است.

1-8-3-اثر معدنی حمزه هورا (حدفاصل پنبه سبزو خلط آباد)

حدفاصل پنبه سبز و خلط آباد در داخل سنگ های آتشفشانی آندزیتی یک رگه سیلیسی – لیمونیتی به ابعاد 20×1 متر قرار دارد که بر اساس مطالعات انجام شده 7/0 درصد مس ، 2/0 درصد سرب و 42 میلی گرم در تن طلا دارا بوده است. افزون بر این در چند جای دیگر در داخل واحدهای آتشفشانی منطقه آثاری از مالاکیت دیده می شود که فاقد ارزش اقتصادی هستند.

1-9- اطلاعات ژئوشیمیایی در مقیاس کوچکتر (100000 :1)

اساس انتخاب محدوده زوزن II با هدف انجام مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس 25000 :1 بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم زوزن (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز مشهد – حسن عزمی- 2005) می باشد. محدوده های امیدبخش حاصل از بررسی های فوق الذکر در نقشه (1-3) به نمایش گذاشته شده است. همانطور که مشاهده می شود محدوده زوزن II به مساحت تقریبی 58 کیلومتر مربع از 2 ناهنجاری با شماره های11 و 12 تشکیل شده است. ناهعنجاریهای مورد سخن نسبت به عناصر طلا، مس، سرب و روی از غنی شدگی نسبی برخوردار هستند. در مطالعات نیمه تفصیلی (گزارش حاضر)، با برداشت نمونه های سیلت آبراهه ای (با تراکم 5 نمونه به ازای هر کیلومتر مربع) و         نمونه های کانی سنگین (2 نمونه به ازای هر کیلومتر مربع) سعی گردید تا وضعیت ناهنجاریهای حاصل شده در مطالعات یکصدهزارم با دقت بیشتری مشخص گردد که نتایج آن در ادامه گزارش بطور کامل آورده شده است.

نقشه 1-3 : جانمایی محدوده زوزن II بر روی نقشه نواحی امید بخش بر پایه مطالعات ؤئوشیمیایی یکصدهزارم ورقه زوزن(برگرفته شده از گزارش مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه  یکصدهزارم زوزن-حسن عزمی – 2005)