وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور

# گزارش اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي

محدوده آنومالي

## 20000/1 گلوچاه

مجري طرح

### مهندس محمد‌تقي كره‌اي

شهريور 1382

# چكيده

##### فصل اول (زمين شناسي منطقه )

# 1-1-مقدمه

# 1-2-موقعيت جغرافيايي و راههاي قابل دسترسي

# 1-3-زمين‌ ريخت‌شناسي (مورفولوژي) منطقه

# 1-4- موقعيت محدوده در تقسيم‌بندي ساختاري زمين‌شناسي ايران

# 1-5-زمين‌شناسي منطقه

# 1-5-1-واحد سنگي دگرگوني

# 1-5-2-واحدهاي سنگي رسوبي

## 1-5-3-واحد سنگي نفوذي

##### فصل دوم (مطالعات قبلي)

# 2-1- نگاهي به نتايج كارهاي مطالعات ژئوشيميايي در مرحله 00000 1 : 1 از برگه ده سلم

# 2-2-نقشه ها و جداول آناليز مربوط به مطالعات  ژئوشيميايي سيستماتيك 00000 1 : 1 ده سلم

# 2-3- اهداف اكتشافي

##### فصل سوم(نمونه برداري،آناليز و محاسبه خطاي آناليزها)

# 3-1- طراحي شبكه نمونه‌برداري

# 3-2-آماده‌سازي نمونه‌هاي ژئوشيميايي

# 3-3-آماده‌سازي و مطالعه كانيهاي‌سنگين

# 3-4-روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي وحد حساسيت دستگا‌هها

# 3-5-تخمين داده‌هاي سنسورد

# 3-6-محاسبه خطاي آناليز

##### 3-7-جدول نتايج آناليز نمونه هاي ژئوشيمي برداشت شده براي عنصر طلا و عناصر ديگر

##### 3-8-جدول نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده براي كاني طلا و كانيهاي ديگر

##### فصل چهارم (مطالعه جوامع سنگي و محاسبه شاخص غني‌شدگي)

# 4-1- مقدمه

# 4-2- جدايش جوامع سنگي

# 4-3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

# 4-4- بررسي زمينة محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي

# 4-5- محاسبه شاخص غني‌شدگي براي هر جامعه و همگن‌سازي جوامع

##### فصل پنجم (پردازش داده‌ها)

# 5-1-مقدمه

# 5-2-محاسبات پارامتر‌هاي آماري داده‌هاي خام و شاخص‌ غني‌شدگي

# 5-3-بررسي مقادير خارج از رده (outlier samples)

# 5-4-نرمال‌سازي شاخص‌هاي غني‌شدگي

# 5-5-همبستگي عناصر و تجزيه تحليل خوشه‌اي

##### فصل ششم (تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي)

# 6-1-تخمين شبكه‌اي

# 6-2-جدول معرفي و تشريح متغيرهاي عناصر مربوط به نقشه آنومالي

##### فصل هفتم (تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مطالعات كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه)

# 7-1-محاسبات آماري

# 7-2-نقشه‌ها

# 7-3- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين

## 7-5-شرح نمونه هاي مينراليزه

7-6-تلفيق نتايج مطالعات چكشي وآلتراسيون و زمين شناسي

فصل هشتم  (نتايج و پيشنهادات)

# 8-1-نتايج

# 8-2-پيشنهادات

# 8-3-منابع

پيشگفتار

حمد و سپاس از آن خداوند قادر متعال است. آفريدگار توانا را سپاس مي‌گوئيم كه توفيق عطا فرمود تا گزارش اكتشافي حاضر را به جويندگان كانسارهاي مواد معدني كشورمان تقديم نمائيم.

مواد معدني زير بناي اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشكيل مي‌دهند. بشر از همان آغاز آفرينش خود در طول تاريخ بر حسب نيازمندي‌ها و شناخت از مواد معدني استفاده كرده است.

شادمانه بايد گفت كه اندوختگي مواد معدني در كشور ما كم نظير است. از اين روي بايسته آنست كه با برنامه‌هاي مناسب و كوششهاي پي‌گير بر آن باشيم تا در آينده‌اي هر چه زودتر، تمام مواد كانسارهاي مورد نياز كشور را از همين دفينه‌هاي پر بها تهيه نمائيم و با گسترش صنايع معدني و صدور فراورده‌هاي آن ارزهاي مورد نياز كشور را به ميزان عمده‌اي تأمين كنيم.

سنگهاي دگرگوني و آذرين بخش اعظم و مهم كره زمين و ساير سيارات را تشكيل مي‌دهند.

سنگهاي آذرين منشاء خواستگاه اصلي كانسارهاي مهمي از جمله Ni,Cu,Ag,Au,Pt,Os,Ir,Pd,Co,Fe,Ti,V,Cr,RFF,Bi,Pb,Zn,w,Sn,Mo,Mn,… هستند.

فصل اول گزارش مذكور راجع به موقعيت جغرافيايي، راههاي دسترسي، مورفولوژي، زون ساختاري و زمين‌شناسي بحث شده است. فصل دوم و سوم راجع به مسائل دليل انتخاب محدوده، نمونه‌برداري، آناليز و محاسبه خطاي آناليز  صحبت شده است و فصل چهارم، پنجم و ششم راجع به مسائل مطالعه جوامع سنگي، محاسبه شاخص غني‌شدگي، پردازش داده‌ها و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

و بقيه فصول شامل مباحثي چون تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مطالعات كاني‌سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و نتايج و پيشنهاد مي‌باشد.

در اينجا بر خودمان لازم مي‌دانيم كه از آقاي مهندس كره‌اي رياست محترم سازمان زمين‌شناسي كشور، آقاي مهندس باباخاني مجري فني پروژه‌هاي اكتشافي جنوب خراسان، آقاي دكتر حسني پاك مشاور علمي اكتشافات ژئوشيميايي، آقاي مهندس واعظي‌پور مجري طرح اكتشافات سراسري و خانم مهندس ابوالمعالي مدير مجموعه اكتشافات ژئوشيميايي جنوب خراسان، كه هر كدام به عناويني در حل مسائل و مشكلات مارا ياري نمودند صميمانه سپاسگزاريم.

با عنايت به اينكه علي‌رغم سعي و تلاش لازم، مطمئناً اين گزارش كامل نبوده و عاري از ايراد نيست، اظهار عقيده استفاده كنندگان محترم و رفع نقايص آن مفيد و موجب امتنان خواهد بود.

مجموعه اكتشافات ژئوشيميايي جنوب خراسان

# چكيده

‌محدوده آنومالي تحت عنوان گلوچاه ده‌سلم داراي مساحتي حدود 75 كيلومترمربع بين مختصات جغرافيايي 31˚ 15΄ 00˝ الي 31˚ 21΄ 15˝ و 59˚ 25΄ 30˝ الي 59˚ 30΄ 00˝ در 18 كيلومتري روستاي ده سلم قرار دارد. محدوده مذكور در جنوب شرق نقشه توپوگرافي 1:50000 شمال ده سلم و نقشه زمين‌شناسي 1:25000 چاه‌وك واقع شده است. از محدوده آنومالي مذكور تعداد 151 نمونه ژئوشيمي، 47 نمونه كاني‌سنگين و 27 نمونه سنگي كانه‌دار برداشت شده است.

منطقه مذكور به تبعيت از تكتونيك منطقه داراي روند ساختاري شمال غرب-جنوب شرق مي‌باشد. منطقه مورد نظر از نظر مورفولوژي داراي ارتفاعات متوسط و توپوگرافي ملايم و همواري مي‌باشد.

واحدهاي سنگي منطقه شامل مرمر، كالك‌شيست، آمفيبول‌شيست و مونزونيت مي‌باشد. در محدوده مذكور نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي و كاني‌سنگين چندان جالب توجه نبوده است ولي علي‌رغم نتايج نمونه‌هاي ژئوشيمي و كاني‌سنگين، نتايج تعدادي از نمونه‌هاي سنگي كانه‌دار براي عنصر طلا، نقره، سرب و روي جالب توجه مي‌باشد.

بطوريكه در نمونه‌اي مقدار طلا، 8/34 گرم در تن، روي 1570 گرم در تن، سرب 2415 گرم در تن و نقره 21 گرم در تن مي‌باشد.

بطور كلي در محدوده مطالعاتي گلوچاه ده سلم در نقطه‌اي در مجاورت توده نفوذي مونزونيت با كالك شيستهاي منطقه شاهد رگه‌هاي سيليسي به ضخامت 5 الي 10 سانتيمتر در پهناي حدود 10 متر و طول رخنموني 700 متر با روند N40W شاهد هستيم كه رخنمون كانه زايي منطقه را بخود اختصات داده است.

### فصل اول

1-1-مقدمه

سنگ‌هاي مختلف دربردارندة عناصر مختلفي هستند. اينكه در هر محل به دنبال چه عناصري مي‌توان بود تابع نوع سنگ‌هاي منطقه است. خصوصيات ژئوشيميايي هر منطقه بوسيله شرايط كلي زمين‌شناسي آن منطقه مانند شرايط تشكيل و جايگيري كمپلكس‌هاي آذرين در يك چرخة معين آذرين-تكتونيك تعيين مي‌گردد.

كمپلكس‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي كه تمركزهاي اقتصادي عناصر شيميايي را بصورت ژنتيكي يا پاراژنتيكي به همراه دارند معمولاً الگوهاي ژئوشيميايي خاصي را به نمايش مي‌گذارند. اين الگوهاي ويژه امكان تمايز سازندهاي بالقوه فلزدار و عقيم و همچنين شناخت الگوهاي پراكندگي عناصر را در سنگ‌ها فراهم مي‌كنند. كانه‌سازي در يك كمپلكس زمين‌شناسي بسته به مناسب بودن يا نبودن شرايط زمين‌شناسي منطقه ممكن است تبديل به تمركز اقتصادي مادة معدني بشود يا شايد نشود. در حقيقت ژئوشيمي قوانين حاكم بر توزيع عناصر را در هر منطقه آشكار نموده و مدل آن را نشان خواهد داد. لذا مطالعات ژئوشيميايي ناحيه‌اي مبتني بر مطالعات ليتولوژيكي است كه توان بالقوه و بالفعل هر ناحيه‌اي را مشخص خواهد كرد.

1-2-موقعيت جغرافيايي وراههاي قابل دسترسي:

محدوده مورد مطالعه اكتشافي بين طولهاي جغرافيايي    ً00   َ30  ْ59 الي   ً30   َ25  ْ59 و  عرضهاي جغرافيايي  ً15   َ21  ْ31 الي   ً00   َ35  ْ31 مي‌باشد اين محدوده در فاصله 8 كيلومتري شمال شرق روستاي ده سلم قرار دارد. اين محدوده از شمال به روستاي گنجي‌گاه ارتباط دارد. از سمت شرق اين منطقه به روستاي گلوچاه بالا منتهي مي‌گردد.

كوه غوصي در سمت جنوبي محدوده واقع شده است. روستاي گلوچاه پايين در سمت غرب محدوده واقع شده است. و به كمك راه خاكي درجه 2 محدوده از سمت شمال غرب به چاه داشي و از سمت جنوب غرب به ده سلم متصل مي‌گردد.

1-3-زمين ريخت شناسي (مورفولوژي) منطقه:

منطقه مورد مطالعه داراي تشكيلات دگرگونه ترياس شامل كالك شيست، مرمر، مرمرناخالص،‌ كوارتزيت، آمفيبول شيست و فيليتهاي ژوراسيك واحدهاي نفوذي مونزونيت، همچنين واحدهاي رسوبي كواترنر مي‌باشد. تشكيلات فوق‌الذكر بدليل ساختار تكتونيكي قوي در منطقه از جمله طاقديس وجود كوه عوضي با محور شمال غرب به جنوب شرق، سبب شده تشكيلات زمين‌شناسي در منطقه بوضوح رخنمون پيدا كنند.

منطقهه مورد نظر از نظر مورفولوژي بجز واحدهاي آهكي دگرگونه بقيه بخشها از موروفولوژي ملايم و كم ارتفاع برخوردار مي‌باشد.

اما بخشهاي مركزي منطقه با روند تقريباً شمالي-جنوبي كه شامل واحدهاي دگرگونه مي‌باشد صخره‌ساز مرتفع و از مورفولوژي خشن برخوردار مي‌باشد.

بطور كلي مورفولوژي منطقه را جهت سهولت مي‌‌توان به بخشهاي زير در نظر گرفت:

1-بخش پست و دشت كه شامل واحدهاي رسوبي كواترنر مي‌باشد، بيشتر بخشهاي غربي محدوده را در بر‌مي‌گيرد و گسترش وسيعي را در بردارد.

2-بخش ارتفاعي متوسط و با شيب و توپوگرافي ملايم و سطح هموار و رنگ رخنموني زرد متمايل به تيره كه داراي گسترش وسيع مي‌باشد، يال شرقي طاقديس را در بر‌مي‌گيرد و داراي پهناي وسيع و با گسترش در راستاي تقريباً شمالي-جنوبي مي‌باشد كه مربوط به واحدهاي سنگي كالك شيست منطقه مي‌باشد.

3-بخش ارتفاعي كه شامل واحدهاي سنگي مرمر و مرمر ناخالص مي‌باشد. واحدهاي مرمري ناخالص تيره رنگ مرتفع‌ترين بخشهاي منطقه با ديواره‌هاي صخره‌ساز و شيب تند با مورفولوژي خشن را به خود اختصاص داده است. واحدهاي مرمري به رنگ روشن و با خرد شدگي سطحي فراوان تقريباً مرتفع با مورفولوژي صاف و ملايم بخشهاي شرقي و شمالي منطقه را دربرمي‌گيرد.

4- بخشهاي تيره رنگ منطقه با مورفولوژي و شيب ملايم همراه با بخشهاي خرد شده و شكسته شده فراوان و با ارتفاع تقريباً متوسط مربوط به واحدهاي سنگي مونزونيت مي‌باشد كه بيشتر در بخشهاي مركزي و به مقدار محدودتر در بخشهاي جنوب و جنوب شرقي منطقه رخنمون پيدا كرده است.

## 1-4-موقعيت محدوده در تقسيم‌بندي ساختاري زمين‌شناسي ايران:

منطقه مورد بحث مربوط به زون ايران مركزي و به طور دقيق تر در شمال زون لوت و غرب زون نهبندان – خاش قرار گرفته است و در نزديكي مرز اين محدوده زون فيليش – كمربند افيوليتي شرق ايران مي‌باشد.

1-5-زمين‌شناسي منطقه:

با توجه به ساختار تكتونيكي منطقه يعني وجود طاقديس كوه عوضي كه داراي محوري با روند شمال غرب به جنوب شرق مي‌باشد. واحدهاي سنگي بوضوح رخنمون دارند. بيشترين رخنمون مربوط به بخش شمال شرق محور طاقديس مي‌باشد و در بخش جنوب غرب محور از رخنمون كمتري برخوردار مي‌باشد.

واحدهاي سنگي منطقه بيشتر دگرگوني مي‌باشند كه داراي سن ترياس و ژوراسيك بوده و واحد نفوذي منطقه يعني مونزونيت مربوط به بعد از ائوسن مي‌باشد.

همچنين واحدهاي كواترنر بيشتر بخش جنوب غرب و غرب منطقه را فرا گرفته است.

بطور كلي از بخش مركزي و داخل طاقديس بطرف بيرون واحدهاي سنگي بترتيب عبارتنداز: آمفيبول شيست، واحد مرمر ناخالص تيره رنگ (سنگ كربناته دگرگون)، كالك شيست، مرمر و كوارتزيت و فيليت مي‌باشد.

و واحد نفوذي مونزونيت داخل بخشهاي نرم مانند آمفيبول شيست يا محلولهاي سست همانند قسمتهاي شيستوز كالك شيستها، نمايان گشته است.

در زير واحدهاي سنگي بطور مختصر تشريح مي‌گردند:

1-5-1-واحد سنگي دگرگوني

1-آمفيبول شيست

آمفيبول شيست با بافت پورفيروبلاستيك و شيستوز، داراري رگه و رگچه‌هاي سيليسي فراوان مي‌باشد.

بعلت فرسايش زياد بخش شيستي و باقي ماندن رگه و رگچه‌هاي سيليسي خرد شده، در سطح گسترش واحد در سطح سفيد رنگ مي‌باشد و بعلت استحكام كم داراي ارتفاع پست مي‌باشد. واحد مذكور در بخش مركزي و اطراف محور طاقديس، همچنين بخش جنوب شرق و شرق يال طاقديس گسترش دارد.

2-واحد سنگي مرمر ناخالص:

مرمر ناخالص (سنگ كربناته دگرگون) به رنگ تيره با بافت نواري و شيستوز داراي پهناي گسترشي حدود 400 متر و داراي روندي تقريباً شمالي –جنوبي با شيبي بطرف شمال شرق مي‌باشد. واحد مذكور بسيار صخره‌ساز بوده و ارتفاعات بلند محدوده را بخود اختصاص داده است.

واحد مذكور تنها واحدي مي‌باشد كه مطالعه فسيل‌شناسي آن تا حدودي ممكن مي‌باشد. واحد سنگي فوق الذكر در بخشهاي مركزي طاقديس در دو باند مجزا به توالي و توازي هم با چين واضح رخنمون دارد.

3-واحد سنگي مرمر:

مرمر (سنگ آهك كريستالين) با بافت موزائيكي، گرانوبلاستيك با رنگ رخنموني روشن متمايل به زرد با خردشدگي و شكنندگي فراوان با پهناي حدود 100 متر داراي روندي تقريباً شمالي-جنوبي و شيبي بطرف شمال شرق مي‌باشد.

واحد مذكور داخل واحدهاي سنگي كالك شيست و هم راستا و هم روند با آنها در بخشهاي شرقي منطقه رخنمون دارد.

از واحد مذكور در چندين نقطه از منطقه از جمله گنجي گاه، كارهاي اكتشافي جهت استخراج صورت گرفته اما بدليل خردشدگي و شكنندگي زياد ادامه استخراج و بهره‌برداري صورت نگرفته است.

4-كالك شيست

كالك شيست‌ها (بيوتيت‌، كوارتز، ترموليت، كربنات شيست) با بافت كريستوبلاستيك و شيستوز بيشترين وسعت واحدهاي سنگي منطقه را بخود اختصاص داده است كه از جنوب بطرف شمال و بخش مركزي محدوده را در برمي‌گيرد.

واحد مذكور داراي پهناي حدود 5/1 كيلومتر و داراي تقريباً شمالي-جنوبي كه تا حدودي داراي لايه‌بندي مشخص دارد و داراي شيبي بطرف شمال شرق مي‌باشد. بطوريكه داخل واحد مذكور واحد سنگي مرمر با طول زيادو پهناي محدود گسترش دارد. همچنين توده نفوذي مونزونيت در چندين نقطه بوست كم رخنمون داشته است.

داخل واحدهاي سنگي كالك شيست، داخل شكستگيها و يا لايه‌بندي آنها رگه‌هاي سيليسي مشاهده مي‌شود كه كم و بيش حاوي سولفيد مي‌باشند.

5-واحد كوارتزيت ناخالص وفيليتهاي ژوراسيك:

كوارتزيت ناخالص (كوارتزيت، مسكويت، كربنات آهندار) با بافت موزائيكي با پهنايي حدود 300 متر در بخش بيروني طاقديس روي كالك شيست‌ها با روند تقريباً شمالي-جنوبي با شيبي بطرف

شمال شرق مي‌باشد.

حدجنوب شرق محدوده بطرف شرق،شامل واحدهاي فيليتي باسن ژوراسيك مي باشند كه داراي مورفولوژي ملايم وپست ميباشند.

1-5-2-واحد سنگي رسوبي:

6-واحدهاي رسوبي كوارترنر:

تراسهاي آبرفتي جوان و كهن، بخشهاي دشت و پست جنوب غرب و غرب محدوده اكتشافي را تشكيل مي‌‌دهند.

همچنين كفه‌هاي نمكي در بخش غرب و جنوب غرب محدوده در چندين نقطه بطوريكه سفيدرنگ با ضخامت كم و ناچيز مشاهده مي‌شود.

بيشترين رسوب آبراهه‌اي در بخش مركزي محدوده اكتشافي داخل آبراهه گلوچاه كه بطور شرقي –غرب بخش مركزي را دربرمي‌گيرد، همچنين آبراهه‌اي كه در بخش حاشيه جنوبي منطقه گسترش دارد، رسوبات آبراهه‌اي ضخيم لايه قابل مشاهده است.

1-5-3-واحدسنگي نفوذي:

7-واحد نفوذي

واحد سنگي مونزونيت با بافت پورفيري و متروگرانولار با رنگ رخنموني تيره متمايل به سبز با سطح خردشده و سطح مورفولوژي ملايم اما مرتفع مي‌باشد.

بيشترين گسترش آن در بخش مركزي طاقديس داخل واحدهاي نرم آمفيبول شيست و حد فاصل آن با واحدهاي مرمر ناخالص كربناته مي‌باشد.

همچنين در چندين نقطه داخل واحدهاي كالك شيست، در بخشاهي سست و ضعيف تكتونيكي و شيستوز بصورت لنزي و كشيده و تپه‌هاي كوچك و محدود رخنمون دارد. و نكته قابل توجه آنست كه در كنتاكت آن با واحد دگرگونه اكثراً شاهد رگه‌هاي سيليسي سولفيددار مي‌باشيم و بايستي متذكر شويم كه تنها توده نفوذي كه داخل آمفيبول شيستها و در كنتاكت آن با واحد كربناته (مرمر ناخالص) شاهد عيار بالاي طلا در رگه‌هاي سيليسي در كنتاكت آنها مي‌باشيم ولي رگه‌هاي سيليسي كنتاكت آنها در داخل كالك شيستها فاقد عنصر طلا مي‌باشد.

بطور كلي كانه‌زايي منطقه را به احتمال قريب به يقين به توده نفوذي مونزونيت و داشتن بستر مناسب داخل واحدهاي كربناته دگرگونه مي‌توان دانست.

فصل دوم : (دلايل انتخاب محدوده موردمطالعه)

2-1-نگاهي به نتايج كارهاي مطالعات ژئوشيميايي در مرحله 00000 1 : 1برگه ده سلم:

محدوده مورد مطالعه داراي تشكيلات دگرگوني ترياس شامل آمفيبول شيست،مرمرناخالص،مرمر،كالك شيست،كوارتزيت ناخالص و فيليتهاي ژوراسيك و واحدهاي رسوبي كواترنر و واحد نفوذي شامل واحد سنگي مونزوسينيت مي باشد.

تشكيلات فوق الذكر داراي ساختار تكتونيكي شمال غرب به جنوب شرق مي باشد.

منطقه مورد نظراز نظر مورفولوژي بجز در قسمت واحدهاي آهكي دگرگونه در بقيه قسمتها از مورفولوژي ملايم و كم ارتفاع برخوردار مي باشد. در قسمت مركزي روند شمال به جنوب بصورت صخره ساز و مرتفع را شاهد هستيم كه شامل آهكهاي دگرگونه مي باشد.نتايج مطالعات ژئوشيميايي،بيشترين مقادير آناليز براي عنصر طلا، در نمونه هاي رسوب آبراهه اي را 6/2 ميليگرم در تن نشان داده است.

درنمونه شماره 129 كاني سنگين تعداد يك ذره طلا مشاهده مي شود.همچنين از نمونه هاي سنگي كانه دار در چهار نمونه 2،8،9،10  عنصر طلا داراي عيارهاي به ترتيب 51 ،120 ،34800 ،82 ميليگرم در تن مي باشد.در صفحات بعدي نقشه هاي زمين شناسي ، نقشه هاي آنومالي ژئوشيميايي بهمراه جواب آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي ، كاني سنگين و سنگ كانه دار در مرحله 100000 /1 جهت ديد كلي آورده شده است.

2-2-نقشه ها وجداول مربوط به مرحله ژئوشيميايي 1:100000 ده سلم :

2-2-1-نقشه زمين شناسي 1:100000 ده سلم به همراه راهنما

2-2-1-نقشه هاي برداشت ژئوشيميايي زمين شناسي 1:100000 ده سلم

3-2-1-آناليز20عنصري نمونه هاي =ئوشيميايي محدوده آنومالي گلوچاه در مرحله 1:100000

4-2-1-مطالعه نمونه هاي كاني سنگين محدوده آنو مالي در مرحله 1:100000

2-3-اهداف اكتشافي:

با توجه به اينكه محدوده اكتشافي در چهارچوب اكتشافات ناحيه‌اي ژئوشيمايي بعنوان منطقه پتانسيل‌دار طلا و عناصر همراه كشف و معرفي گرديده است. مهمترين اهدافي كه از اجراي اكتشافات نيمه‌تفضيلي رديابي مي‌گردد، كشف مناطق و نقاط پتانسيل‌دار طلا و عناصر همراه است، كه در نهايت به عنوان محدوده‌هاي مناسب اكتشافات تفضيلي را با توجه به نتايج حاصل از اين مرحله از اكتشاف معلوم ساخت.

مهمترين اهداف اكتشاف در فاز اكتشافات نيمه‌تفضيلي ژئوشيميايي عبارتنداز:

1- شناخت محدوده‌هاي ناهنجاري طلا و عناصر همراه در محدوده‌هاي پتانسيل‌دار كوچك.

2- تعين عيار طلا و عناصر همراه مناطق پتانسيل‌دار.

3- ارزيابي اكتشافي و اقتصادي يافته‌ها.

فصل سوم

نمونه برداري،آناليز و محاسبه خطاي آناليزها

3-1 طراحي شبكه نمونه‌برداري:

معمولاً عواملي كه در طراحي شبكه نمونه‌‌برداري نقش اساسي دارند عبارتنداز: واحدهاي سنگي موجود در منطقه، سيستم توپوگرافي. ميزان گسترش و شبكه آبراهه‌‌اي، سيستم گسله‌ حاكم بر منطقه و آلتراسيون كه در تراكم  نمونه‌برداري در محدوده اكتشافي مورد بحث با توجه به توپوگرافي مرتفع سعي گرديده است ضمن رعايت موارد بالا 2 الي 6 نمونه  ژئوشيمي در هر كيلومتر مربع بوده است، فاكتور انتشار واحدهاي سنگي و شبكه گسله نيز در طراحي شبكه اعمال گردد. در طول عمليات صحرائي ضمن برداشت نمونه‌هاي ژئوشيميايي كليه اطلاعات زمين‌شناسي، كاني‌شناسي، سنگ‌شناسي و غيره نيز مورد توجه و ثبت قرار گرفت. نمونه‌هاي كاني‌سنگين 1 الي 2 عدد در هر كيلومترمربع نيز طراحي گرديده كه معمولاً از مدخل آبراهه‌هاي اصلي جائيكه بيشترين حوضه آبگير را دربرمي‌گيرد برداشت گرديده است. در مجموع تعداد نمونه‌هاي ژئوشيميايي 151 عدد و كاني‌سنگين 47 عدد مي‌باشدكه در نقشه برداشت مشخص مي باشد ،

3-2-آماده‌سازي نمونه‌هاي ژئوشيميايي:

نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات رودخانه‌اي در محل هر ايستگاه پس از بررسي موقعيت زمين‌شناسي و جغرافيايي و ثبت كليه پديده‌هاي زمين‌شناسي و غيره به مقدار 200 الي 300 گرم از الك 80 مش عبور داده شده است. كليه نمونه‌ها پس از كنترل و بسته‌بندي، به بخش نمونه‌كوبي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ارسال گرديد، در بخش نمونه‌كوبي كليه حجم نمونه برداشت شده تا حد 200 مش پودر گرديده و سپس هر نمونه به دو قسمت مساوي با استفاده از تقسيم‌كن تقسيم‌گرديده‌اند يك قسمت بعنوان بايگاني و يك قسمت جهت ارسال به آزمايشگاههاي تجزيه عنصري سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور ارسال گرديده‌. كليه نمونه‌هاي سنگ نيز پس از برداشت به وزن حدود 2 كيلوگرم بصورت لبپري پس از كنترل و بسته‌بندي به بخش نمونه‌كوبي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ارسال گرديد. نمونه‌هاي مذكور پس از پودرشدن درحد 200 مش، هر يك با توجه به اهداف مختلف اكتشافي به آزمايشگاههاي تجزيه عنصري و كاني‌شناسي سازمان ارسال گرديده‌اند.

3-3-آماده‌سازي و مطالعه كانيهاي‌سنگين:

معمولاً كانيهاي‌سنگين به آن دسته از كانيهائي گفته مي‌شود كه در ساختمان سنگهاي مختلف درحد كانيهاي فرعي يا (Accesory minerals) تجمع پيدا مي‌كنند. ولي زمانيكه پديده‌هاي كاني‌سازي نظير تزريق محلولهاي هيدروترمالي و يا پديده‌هاي دگرگوني در اثر تزريق سنگهاي‌آذرين بوجود مي‌آيند، عيار كانيهاي سنگين در سنگ دربرگيرنده و يا محلولهاي تزريق شده افزايش يافته و اكثراً كانيهاي كانسارساز اقتصادي بوجود مي‌آيد. (Economic minerals)

در صورتيكه عيار كانيهاي اقتصادي كه اغلب جزء كانيهاي‌سنگين به شمار مي‌آيند (كانيهاي سنگين به آن دسته از كانيها گفته مي‌شود كه داراي وزن مخصوص بالاي 89/2 d= باشند)، در سنگهاي دربرگيرندة افزايش يابند، بصورت رگه، رگچه و عدسيهاي معدني تظاهر پيدا مي‌كنند و يا بصورت كانيهاي پراكنده در متن سنگ (Dise minated minerals) شكل مي‌گيرند.

در محيط‌هاي ثانويه كانيهاي‌سنگين از دو منشأ كاملاً مستقل تحت تأثير عوامل تخريبي و تجزيه فيزيكي (Weathering) بوجود مي‌آيند. كانيهاي‌سنگين مشتق‌شده از كانيهاي‌ سنگ‌ساز نظير پيروكسن، آمفيبول، تورمالين و غيره مي‌باشند. چنانچه منشأ كانيهاي‌سنگين از كانيهاي كانسارساز باشند، كانيهايي مثل كالكوپيريت، پيريت، زيركن، هماتيت، روتيل، ايلمنيت، طلا، سينابر، شئليت، كاسيتريت و غيره را بوجود مي‌آورند. واضح است كه كانيهاي‌سنگين مشابه عناصر كانسارساز اكثراً بصورت گروهي و يا كانيهاي پاراژنز (Paragenetic minerals) با يكديگر از سنگ مادر جدا شده و تحت شرايط فيزيكي و جغرافيايي حاكم بر محيط نظير شدت جريان آب و شرايط مورفولوژيكي حوضه آبگير نظير شيب توپوگرافي، درجه حرارت محيط و غيره در محيط ثانويه تمركز و تجمع مي‌يابند. نقش عوامل فيزيكي در تمركز كانيهاي‌سنگين در محيط‌هاي ثانويه از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند بهمين دليل كانيهاي‌هم‌وزن با منشأ متفاوت در يك محدوده جغرافيايي متمركز مي‌گردند كه مي‌توانند در رابطه مستقيم با زون كاني‌ساز و يا واحدهاي سنگي موجود در حوضة آبگير باشند. لذا تشخيص منشأ و منبع تمركز كانيهاي سنگين در محيط‌هاي ثانويه نقشي مهم در اكتشاف كانسارهاي اوليه و كانسارهاي ثانويه رسوبي (Placer depasits) دارند. مطالعه كانيهاي‌سنگين در امر اكتشاف دو كاربرد مهم دارند. يكي نقش رديابي يا (Pathfiner minerals) و ديگري كشف كانسارهاي برجاي مانده يا (Placer deposits) مي‌باشد. در مرحله اول چنانچه كانيهاي‌پاراژنز نظير سينابر (SHg)، اورپيمانت (As2s3)، رآلگار(Ass)، استيبنيت (Sb2s3)، كاسيتريت(Sno2)، ولفراميت Wo4](Fe,mn)[ و غيره در يك حوضة‌آبگير تمركز يافته باشند، بطور قطع و يقين سنگهاي حوضة‌آبگير خاستگاه تشكيل طلا مي‌تواند باشد و يا اينكه حضور كانيهاي پيريت (Sfe)، مالاكيت{Cu2Co3(OH)2}، كووليت (CUS) و كالكوپيريت (CuFes2) و غيره مي‌تواند نشانه‌اي از حضور كاني‌سازي مس در سنگهاي دربرگيرنده باشد. انطباق زون‌هاي تمركز يافته كانيهاي سنگين با آنوماليهاي عنصري خود نيز تائيدي بر حضور كاني‌سازي در سنگهاي دربرگيرندة حوضه آبگير مي‌باشند. در بسياري از محيط‌هاي‌رسوبي (محيط ثانويه) عهد حاضر نظير رسوبات رودخانه‌اي، مخروط‌افكنه‌ها (A/uViual Fans)، تراسهاي رودخانه‌اي، رسوبات دامنه‌اي و بالاخره رسوبات ساحلي (Beach depasits) بسياري از كانيهاي سنگين درحد اقتصادي تمركز مي‌يابند. اين كانيها عبارتنداز: ايلمنيت، روتيل، مگنتيت، كاسيتريت، مونازيت، طلا و غيره كه اگر عيار آنها درحد اقتصادي افزايش يابد خود رسوبات بعنوان كانسار شناخته‌شده (Placer deposits) و قابل استخراج مي‌باشند. با توجه به مقدمه‌اي كه گفته شد در منطقه اكتشافي مورد بحث تعداد 47 نمونه كاني‌سنگين با هدف كنترل كانيهاي پاراژنز طلا برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ناگفته نماند چنانچه طلا بعنوان عنصر آزاد در سنگهاي‌ حوضه آبگير وجود داشته باشد قابل شناسايي در رسوبات رودخانه‌اي است و چنانچه بصورت عنصر درگير در شبكه كريستالي كانيهايي ديگر نظير پيريت و كالكوپيريت باشد شناسايي آن بصورت آزاد غيرممكن است.

در راستاي نمونه‌برداري ژئوشيميايي و جهت تكميل مطالعه و جمع‌آوري داده‌ها،‌ اقدام به نمونه‌برداري كاني‌سنگين شد، جهت نيل به نتايج مطلوبتر از بخشهاي پائين‌ دست و در مسير آبراهه اصلي، از عمق 30 سانتيمتري گودالي حفرشده و در عرض آبراهه (درصورت عريض بوده آبراهه) يا در طول آن (درصورت كم‌بودن عرض آن) با توجه به ميزان رسوب و به تعداد مقتضي نمونه برداشت شد كه ماحصل اين نمونه‌برداري، مقدار 5 ليتر نمونه خشك الك‌شده در زير الك 20 مش مي‌باشد. در مرحلة آماده‌سازي ابتدا نمونه كاني‌سنگين انتخاب‌شده از آبراهه، توسط آب شسته مي‌شود (مرحله لاوك‌شويي) سپس طي مرحله بروموفرم‌گيري كه يكي از مراحل چندگانه آماده‌سازي كاني‌سنگين است، كاني‌هاي با وزن مخصوص بيش از 89/2 گرم بر سانتيمترمكعب (Heavy mineral) از كاني‌هاي سبك (Light mineral) جدا مي‌شود. توضيح اينكه بروموفرم ماده‌اي سمي بوده و معمولاً انجام چنين مراحلي در هواي آزاد صورت مي‌پذيرد. مرحله بعدي با عنوان مرحله مگنت‌گيري از مجموع كل (Total Valume) كه در مرحله لاوك‌شويي حاصل شده بود، يك حجم بعنوان حجم بايگاني در نظر گرفته مي‌شود، بطوريكه حجم مطالعاتي، خود توسط آهنرباي مغناطيسي به سه بخش مجزا با عناورين بخش NM، بخش AA، بخش AV تقسيم مي‌شود.

بخش NM فاقد هرگونه خاصيت مغناطيسي بوده و عمدتاً شامل كانيهاي زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، باريت و كانيهاي باارزشي از جمله سينابر، طلا، پيريت و كالكوپيريت و … مي‌باشد.

بخش AA داراي حداكثر خاصيت مغناطيسي بوده و از جمله كاني‌هاي آن مگنتيت و ايلمنومگنتيت مي‌باشد.

و بالاخره بخش AV كه از نظر خاصيت مغناطيسي حد بين دو بخش قبلي است شامل كانيهاي‌ پيروكسن، آمفيبول، اوليوين، گارنت، كروميت، هماتيت، ايلمنيت و … است.

كليه نمونه‌هاي كاني‌سنگين طبق دياگرام زير برداشت و آماده‌سازي شده‌اند:

Preccessing of Alluvial Heavy Mineral Samples

Alluvial Sample

Volumetry of Sample

Panning

Volumetry

Study Volume

Heavy Liquide Seperation

Volumetry of H.Mineral Fraction

Magnetic Seperation Of H.Mineral Fraction

Mineralogy

Grade Calcalation (ppm)

G=X.y.b.d.1000A.C.2.5جهت مطالعه و درصد دهي و در نهايت ارائه عيار كانيها بصورت گرم در تن از فرمول:

استفاده شده است (ف.آزرم 1364). جهت تعيين عيار كانيها بر حسب گرم در تن، كليه مراحل آماده‌سازي بر حسب حجم سنجي صورت مي‌گيرد. بطوريكه نمونه برداشت شده قبل از لاوك‌شويي، حجم‌سنجي مي‌گردند و كليه مراحل بعدي نيز حجم‌سنجي گرديده و در نهايت با استفاده از فرمول بالا حجم به وزن (گرم در تن) تبديل مي‌گردد.

در فرمول بالا پارامترها عبارتنداز:

G = عيار هر كاني بر حسب گرم در تن

X= مقدار كاني مورد مطالعه زير بينوكولر بر حسب درصد

Y= حجم كاني‌سنگين پس از عبور از بروموفرم

b= مقدار رسوب باقيمانده پس از لاوك‌شوئي

d= وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

c= حجم انتخابي رسوب جهت عبور از محلول برموفرم

2.5= وزن مخصوص متوسط رسوب رودخانه‌اي

## 3-4-روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي وحد حساسيت دستگا‌هها:

در اين پروژه 23 عنصر: Zn, W, V, Ti, Sr, Sn, Sc, Sb, Pb, Ni, Mo, Mn, Hg, Fe, Cu, Cr, Co, Cd, Bi, Ba, Au, As, Ag, مورد تجزيه شيميايي قرار گرفتند. عناصر  Mo, W با روش پلاروگرافي، عنصر Au با روش اسپكتروگراف نشري و  بقية عناصر با دستگاه XRF پرتابل (Minimate  ( آناليز گرديدند. در اين بين Fe, Mn, Ti بر حسب درصد و بقية عناصر بر حسب PPm هستند. ليست نمونه ها به همراه آناليز آنها در CD آورده شده است.

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميايي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقاديرعددي (غير سنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة  آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود. در نمونه‌هاي اين محدوده  عناصر TiO2 , Cu,Ba,Zn,Cr كه داراي 3،3،3،4،6 عدد  سنسورد مي‌باشد.

3-5-تخمين داده‌هاي سنسورد:

مقادير سنسورد اعدادي هستند كه بصورت كوچكتر و يا بزرگتر از يك مقدار معين گزارش مي‌شوند. داده‌هاي ژئوشيميايي به علت پائين بودن برخي از عناصر داراي مقادير سنسورد مي‌باشند. براي داده‌هاي ژئوشيميايي مقدار سنسورد بطور تيپيك درحد حساسيت دستگاههاي اندازه‌گيري قرار دارند كه ممكن است بصورت مقادير كمتر و يا بيشتر از يك مقدار خاص (حدحساسيت دستگاه) بيان شود كه به ترتيب مربوط به زماني هستند كه مقدار يك عنصر كوچكتر از حد حساسيت و يا بزرگتر از حد حساسيت باشد داده‌هاي سنسورد در پردازش داده‌هاي ژئوشيميايي اختلال ايجاد مي‌كنند چرا كه اغلب تكنيكهاي آماري مهم نيازمند يك مجموعه كاملي از داده‌هاي عددي و غيرسنسورد مي‌باشند. جهت تخمين مقادير سنسورد از دو روش عمده استفاده مي‌شود:

الف-روش جايگزيني ساده:

در اين روش مقادير بزرگتر از حد حساسيت در مرز بالايي را 3/4 حد بالايي حساسيت و مقادير كمتر از حد حساسيت در مرز پائيني را با 4/3 آن جايگزين مي‌كنيم. اگر تعداد داده‌هاي سنسورد در مقابل كل داده‌ها ناچيز باشد كمتر از ده درصد معمولاً مي‌توان از اين روش استفاده كرد.

ب-روش بيشترين درست نمايي كوهن:

در اين روش بر اساس داده‌هاي غيرسنسورد، ميانگين جامعه كل (سنسورد و غيرسنسورد) تخمين زده مي‌شود و سپس از روي آن ميانگين جامعه سنسورد محاسبه مي‌شود و در نهايت مقادير سنسورد با ميانگين مذكور جايگزين مي‌شوند. نكته مهم اينست كه داده‌ها حتماً بايد توزيع نرمال داشته باشند.

ابتدا ميانگين و پراش جامعه كل داده‌ها را با فرمولهاي زير بدست مي‌آوريم:

X t=Xu-λ (Xu-Xo)

S2t=Su2 + λ (Xu-Xo)2

Xu= ميانگين جامعه داده‌هاي غيرسنسورد

Xt = ميانگين جامعه كل داده‌ها

S2t = پراش جامعه كل داده‌ها

=Su2 پراش جامعه داده‌هاي غيرسنسورد

Xo = حد حساسيت دستگاه

λ =تابعي از دو متغير (,h) است كه از جدول مربوطه بدست مي‌آيد.

h=nt−nuntnt= تعداد كل داده‌ها

λ=Su2(Xu−X0)

nu= تعداد داده‌هاي غيرسنسورد

nt.Xt=nc.Xc+nu.Xuبا توجه به رابطه ميانگين كل داده‌ها با ميانگين جوامع سنسورد و غيرسنسورد، مي‌توان مقدار     ميانگين جامعه داده‌هاي سنسورد را بدست آورد.

Xc=nt.Xt−nu.Xunc

Xc همان مقدار جايگزين است كه بايد جانشين مقادير سنسورد شود.

در داده‌هاي ژئوشيميايي محدوده مورد مطالعه بجز عنصر بيسموت، بقيه عناصر فاقد داده‌هاي سنسورد مي‌باشند.

عناصر ‏TiO2,Cu,Ba,Zn,Cr داراي بترتيب 3 ، 3 ، 3 ، 4، 6 عدد داده سنسورد مي‌باشد كه مقدار حد حساسيت آنها 2 ، 18 ،62 ،12 ،02/ 0به ترتيب    مي‌باشد جهت تخمين مقدار جايگزيني، از روش بيشترين درستنمايي كوهن استفاده شده است كه توضيحات آن در فوق آمده است.

## 3-6-محاسبه خطاي آناليز:

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميايي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون  ارائه شد، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (3-1) تا (3-12) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون هاي سوم وچهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌شده است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90% داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1%  قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود.

اشكال (3-1) تا (3-12) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استا‌ندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (6-3) آورده شده است. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 05/19% مي‌باشد. شكل (11-3) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

3-7- نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي برداشت شده براي عنصر طلا و عناصر ديگر :

نتيجه آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي برداشت شده از محدوده آنومالي گلوچاه آنومالي‌هاي ضعيف و كوچك براي عنصر طلا مشخص شده كه بيشترين مقادير آناليز داده‌هاي خام برابر 4/2، 3/2، 6/2 ميليگرم در تن مي‌باشد كه چندان قابل توجه نمي‌باشد. موقعيت نمونه‌ها در نقشه مربوطه مشخص شده است. همچنين جدول آناليز داده‌هاي خام براي عناصر مختلف از كل نمونه‌ها آورده شده است.

3-8- نتايج مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين برداشت شده براي طلا و كاني‌هاي ديگر

در مطالعات نمونه‌هاي كاني سنگين از كل منطقه در هيچ نمونه‌اي طلا مشاهده نشده است .

جدول نتايج مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين در ادامه فصل آورده شده است.

فصل چهارم

مطالعه جوامع سنگي و محاسبه شاخص غني‌شدگي

4-1- مقدمه:

همانطور كه مي‌دانيم نمونه‌هاي ژئوشيميايي داراي ارزش كاملاً جهت داري مي‌باشند و متأثر از سنگ بالادست خروجي مي‌باشند. چون سنگهاي مختلف داراي ماهيت ژئوشيميايي متفاوتي هستند و نمونه‌هاي ژئوشيميايي نيز از سنگهاي متفاوتي سرچشمه مي‌گيرند بنابراين خود نمونه‌هاي ژئوشيميايي نيز ماهيت متفاوتي دارند بنابراين به نحوي بايد اثر سنگ بالادست خنثي شود كه اين كار با جدا كردن جوامع سنگي مختلف و محاسبه شاخص غني‌شدگي آنها انجام مي گيرد.

- 4-2- جدايش جوامع سنگي:

- يكي از ساده‌ترين فرض‌هاي لازم براي تحليل صحيح مقدار جوامع ژئوشيميايي همگن بودن آنهاست و هرگونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌ها گردد و در نهايت به نتايج غلطي منجر شود. يكي از متغيرهاي محيطهاي سطحي كه مي‌تواند موجب ناهمگني در جامعه ژئوشيميايي گردد جنس سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفاء مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژيكي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژيكي در ناحيه منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعه نمونه‌هاي ژئوشيميايي به نظر مي‌رسد.

از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود تقسيم‌بندي اين جوامع سنگي مختلف بر اساس انواع سنگ‌هاي بالادست هر نمونه صورت پذيرفته است. لازم به ذكر است كه براي تهيه نقشه ژئوشيميايي در مقياس 1:20000 وجود نقشه‌هاي زمين‌شناسي در همين مقياس الزامي است. لذا نقشة مذكور توسط سازمان زمين‌شناسي مركز مشهد تهيه گرديد و در اختيار اين گروه قرار گرفت.تنوع واحدهاي سنگي موجود در اين محدوده با علايم اختصاري گروههاي مربوطه در جدول (3-1) آورده شده است.

جدول (3-1 ): واحدهاي‌سنگي مربوط به هر جامعة‌سنگي

| آهك دگرگون شده | # C.Lim |
| --- | --- |
| كالك شيست | # C.C.S.h |
| آمفيبول شيست | # C.a.Sh |
| كالك شيست، مونزوسينبت | # M.c |

در زير رده بندي نمونه‌ها بر حسب تعداد سنگ بالادست آنها آورده شده است.

الف- زير جامعه تك‌سنگي: 39 نمونه (در2 تيپ سنگ مختلف)

- ب- زير جامعه دو‌سنگي: 82 نمونه (شامل 3 تيپ مجموعه دو‌سنگي)

- ج- زير جامعه سه‌سنگي: 30 نمونه ( شامل 3 تيپ مجموعه سه‌سنگي)

زير جامعه تك‌سنگي شامل آن دسته از نمونه‌هاي ژئو‌شيميايي است كه در بالادست محل برداشت نمونه‌ها در حوضه آبريز مربوطه، فقط يك نوع سنگ بستر رخنمون داشته باشد.

زير جامعه دو‌سنگي شامل مجموعه‌اي از نمونه‌هاي ژئو‌شيميايي است كه در بالادست محل برداشت آنها، دو نوع سنگ بستر در حوضه آبريز مربوطه رخنمون داشته باشد.

شكل‌هاي (4-1) و (4-2) نمودار تعداد نمونه‌هاي ژئو‌شيميايي را بر اساس تعداد سنگ بالادست (تك‌سنگي، دوسنگي، سه‌سنگي ، چند سنگي) در محدوده موردمطالعه رانشان مي‌دهد. زير جامعه دو

سنگي داراي بالاترين درصد فراواني مي‌باشند.

4-3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه :

به  طور كلي مقدارغلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) واپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كانيهايي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (4-2) فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگهاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4-4- بررسي زمينة محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي:

ميانگين مقادير هر عنصر در نمونه‌ها به عنوان زمينه محلي آن عنصر در هر جامعه سنگي در نظر گرفته شده است. به منظور مقايسه جوامع سنگي با كل جامعه و تعيين ميزان تأثيرپذيري جامعه نمونه‌هاي ژئوشيميايي از نوع سنگ بالادست براي هر عنصر ميانگين مقدار آن در هر يك از جوامع تك سنگي و ميانگين آن در هر جامعه كلي نمونه‌ها يا همان زمينه محلي بصورت ميله‌اي در شكلهاي (3-4) تا (10-4) ترسيم گرديد.

ميانگين عنصر طلا در جوامع سنگي كالك‌شيست، آمفيبول شيست، مونزونيت، آهك دگرگون‌شده نسبت به ساير جوامع سنگي مقدار بيشتري را نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر بيسموت در جامعه سنگي مونزونيت، كالك‌شيست و آهك دگرگوني برتري بيشتري نسبت به ديگر جوامع دارد.

ميانگين عنصر كادميوم در اكثر جوامع سنگي يكسان و تنها در جامعه سنگ آهك دگرگون، كالكوشيست، آمفيبول شيست و مونزونيت كمي برتري نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر آنتيموان در جوامع سنگي كالك شيست و مونزونيت برتري بيشتري نسبت به ديگر جوامع نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر تنگستن در جوامع سنگي كالك‌شيست، آمفيبول‌شيست و آهك دگرگوني نسبت به ساير موارد افزايش بيشتري را نشان مي دهد.

افزايش ميانگين عنصر موليبدن در اكثر جوامع يكسان و تنها در جامعه آهك دگرگوني برتري كمي نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر آرسنيك در جامعه سنگي كالك شيست افزايش بيشتري را نشان مي‌دهند.

ميانگين عنصر مس در جامعه سنگي آهك دگرگون افزايش نسبت به ساير جوامع دارد.

ميانگين عنصر نيكل در جوامع سنگي كالك‌شيست، آمفيبول شيست، مونزونيت نسبت به ساير جوامع افزايش بيشتري را دارد.

ميانگين عنصر استرانسيوم در جامعه سنگي كالك‌شيست، آمفيبول شيست، آهك دگرگون برتري بيشتري نسبت به ساير جوامع دارد.

ميانگين عنصر سرب در جامعه سنگي كالك‌شيست، آمفيبول‌شيست و مونزونيت افزايش بيشتري را نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر كبالت در جامعه آهك دگرگون شده مقدار بيشتري نسبت به ساير جوامع نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر اسكاندنيوم در جامعه مونزونيت، كالك شيست بيشترين تأثير را نسبت به ساير جوامع داشته است.

ميانگين عنصر واناديوم در اكثر جوامع مقدار يكساني را نشان‌ مي‌دهد.

ميانگين عنصر روي در جوامع مختلف تقريباً نسبت يكساني را نشان مي‌دهد.

ميانگين مقدار باريم در اكثر جوامع تأثير يكساني در زمينه محلي نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر كروم در جوامع سنگي بيشترين مقدار آن در سنگ آهك دگرگوني مشاهده نشده است.

ميانگين تركيب MnO در جوامع سنگي آهك دگرگوني بيشترين مقدار را نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر جيوه در اكثر جوامع تقريباً مقدار مشابهي را نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر قلع در جوامع سنگي مختلف تفاوت چنداني ندارد.

ميانگين تركيب TiO2 در جوامع سنگي مختلف يكسان مي‌باشد.

ميانگين تركيب Fe2O3 در جامعه سنگي آهك دگرگون، كالك‌شيست، مونزونيت، آمفيبول شيست بيشترين مقدار مي‌باشد و تأثير بيشتري بر افزايش زمينه محلي آن داشته است.

بر اساس مطالبي كه در بالا بيان شده وجود واحد هاي كالك شيست ومونزوسينيت  دراين منطقه سبب افزايش زمينه محلي عنصر طلا شده است .همچنين عناصر Bi,Cd,Sb,W,Mo,As,Cu,Ni,Sr,Pb,Co,Sc,Cr,MnO,Fe2O3تحت تأثير واحدهاي سنگي سنگ كالك شيست ، مونزوسينيت ، آمفيبول شيست و آهك دگرگون شده مي‌باشد كه سبب افزايش زمينه محلي اين عناصر شده‌اند. از تأثير واحدهاي سنگي فوق و گسترش اين واحدها در منطقه نتيجه‌گيري مي‌شود كه حضور اين سنگها مي‌تواند نقش قابل توجهي در كانه‌زايي‌هايي منطقه داشته باشد. همچنين  عناصر Ba.Zn.Hg.Ba.Sn.Tio2.V كه مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف يكسان مي باشد.

4-5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي براي هر جامعه و همگن‌سازي جوامع:

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر را در هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدارميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شوند.

شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.                        Cmed)j)/ EI= Cij

كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، cij مقدار فراواني عنصر jو  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند.

فصل پنجم

پردازش داده‌ها

5-1- مقدمه:

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره وچندمتغيره صورت مي‌گيرد.

5-2-محاسبات پارامترهاي آماري داده‌هاي خام وشاخص غني شدگي:

در پردازش آماري داده‌هاي اوليه همان داده‌هاي خام است كه از آزمايشگاه دريافت مي‌شود بر اينكه اين داده‌ها با استفاده از روشهاي آماري مورد آناليز قرار گيرند ماهيت توزيع آنها مشخص گردد بنابراين گام اول قبل از پردازش داده‌هاي محاسبه پارامترهاي آماري داده خام و شناخت ماهيت تابع توزيع مربوط به تك‌تك‌ عناصر مي‌باشد. به اين منظور پارامترهاي آماري مهم نظير ميانگين، ميانه، انحراف، واريانس، چولگي، كشيدگي، مينيمم مقدار و ماكزيمم مقدار مربوط به هر عنصر به همراه هيستوگرام مربوط به آن در اشكال (1-5) تا (23-5) در بخش ضميمه آورده شده است بر اساس اين اشكال و داده‌هاي مربوط به آن نتايج مربوط به ماهيت جوامع آماري مختلف در ذيل آورده مي‌شود..

عنصر كروم داراي چولگي (1746/2) و كشيدگي 3515/8 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر تنگستن داراي چولگي 3114/0 و كشيدگي 4351/0 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است كه فاصله چنداني با تابع نرمال ندارد.

عنصر روي داراي چولگي 2035/2 و كشيدگي 9599/7 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است .

عنصر سرب داراي  چولگي 0634/0-و كشيدگي  3212/0- مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريبا نرمال ميباشد. .

عنصر نقره داراي چولگي 5906/0- و كشيدگي  9133/0مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است كه فاصله چنداني با تابع نرمال ندارد.

عنصر بيسموت داراي چولگي 2029/0 و كشيدگي  3508/0 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نرمال است.

عنصر اسكاندينيوم داراي چولگي 3648/0 و كشيدگي  0873/0- مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نرمال مي‌باشد.

عنصر مس داراي چولگي 1411/2 و كشيدگي 1322/7 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي باشد.

عنصر آرسنيك داراي چولگي 8589/0- و كشيدگي 0345/0 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر بيسموت داراي چولگي 2029/0 و كشيدگي 3508/0 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است كه فاصله چنداني با تابع نرمال ندارد.

عنصر كبالت داراي چولگي 7192/1و كشيدگي 1521/3 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر قلع داراي چولگي 8754/0 و كشيدگي 9303/0مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است .

عنصر باريم داراي چولگي 2063/3و كشيدگي  3616/18مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر واناديوم داراي چولگي 9564/0و كشيدگي  0484/1مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است كه تفاوت چنداني باتابع نرمال ندارد .

عنصر استرانسيوم داراي چولگي 6758/0-و كشيدگي 6549/0 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نرمال است.

عنصر جيوه داراي چولگي 5098/0و كشيدگي  1752/0مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نرمال است.

تركيب Fe2O3 چولگي آن 1518/1 و كشيدگي  30/1 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر موليبدن داراي چولگي 7772/0و كشيدگي8168/0مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريباً نامتقارن است .

تركيب TiO2 داراي چولگي 6623/1 و كشيدگي  8535/3 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر طلا داراي چولگي 9564/0و كشيدگي7422/0مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است .

عنصر كادميوم داراي چولگي  1758/1و كشيدگي 6656/1 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

عنصر نيكل داراي چولگي  0278/2و كشيدگي 8762/5 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن است.

تركيب MnO داراي چولگي 2532/1 و كشيدگي آن 6962/1 مي‌باشد و شكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع نامتقارن مي‌باشد.

عنصر آنتيموان داراي چولگي 0941/0-وكشيدگي1516/0-مي باشد وشكل هيستوگرام آن داراي تابع توزيع تقريبا نرمال مي باشد.-

پس از محاسبه شاخص غني‌شدگي و تهيه جامعه كلي شاخص غني‌شدگي پارامترهاي آماري (به مانند پارمترهاي آماري داده‌هاي خام) مربوط به اين جامعه محاسبه و هيستوگرامهاي مربوط به آنها ترسيم گرديد كه در شكل (5-1)تا(5-23) نشان داده شده است. از مقايسه اين پارامترهاي آماري و هيستوگرامهاي مربوط به آنها با پارامترهاي آماري و هيستوگرام داده‌هاي خام مشخص مي‌گردد كه جامعه كلي همگن‌تر شده  اين مطلب به راحتي از مقايسه چولگي، كشيدگي و شكل هيستوگرام دو سري داده استنتاج مي‌شود.

5-3-بررسي مقادير خارج از رده outliers Samples)):

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Bax plot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميايي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند. وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد.

مقادير خارج از رده در جدول مربوطه در همين فصل نشان داده شده است.

5-4- نرمال‌سازي شاخص‌هاي غني‌شدگي:

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توضيعي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

λ Z=LnEI

مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (5-1 ) تا (5-23 ) در آخر همين فصل آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نيز به شكل منحني كاملاً متفاوتي در آمده‌ است.

5-5- همبستگي عناصر و تجزيه تحليل خوشه‌اي:

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني داراي ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي بررسي دو نوع ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدولهاي ( 5-1 ) و ( 5- 2 ) آمده است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسن نرمان بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين (2-tailed) Sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسن بعلت تأثيرپذيريت اين پارامتر از كرانه‌هاي بالا و پايين حتماً بايد داده‌هاي نرمال باشند و سپس ضرايب همبستگي محاسبه شوند. به همين دليل ابتدا داده‌هاي شاخص غني‌شدگي را نرمال مي‌كنيم و ضرايب همبستگي پيرسن آنها را بدست مي‌آوريم. بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسن آنها را بدست مي‌آوريم.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسن ضرايب مشاهده شده بين عناصر.

Zn-Ni(0.946), Fe-MnO(0.964), Co-MnO(0.836), Zn-Cu(0.939), Cu-Ni(0.990), Cd-Ni(0.939), Zn-Cd(0.957), Cu-Cd(0.931), Cd-MnO(0.852), Zn-Co(0.881), Co-Ni(0.769),                      Zn-MnO(0.896), Co-Cu(0.760), V-Fe2O3(0.894), Co-V(0.774), V-MnO(0.932), Co-Fe(0.765)

سطح اعتماد مطلوب (99/0) مي‌باشد اين ضرايب نشاندهندة ارتباط پاراژنتيكي بين عناصري مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است و همان طور كه مشاهده مي‌شود در بعضي مواقع وضعيت متفاوتي نسبت به ضريب همبستگي پيرسون دارد. اين اختلاف بيشتر زماني بروز مي‌كند كه مقدار داده‌هاي خارج از رده زياد باشد.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن ضرايب مشاهده شده بين عناصر

Zn-Ni(0.901), Cr-Ti(0.880), Co-V(0.873), Zn-Cu(0.9001), Ni-Cu(0.993), Co-Fe(0.896), Zn-Cd(0.952), Ni-Cd(0.894), Co-Mn(0.961), Zn-Co(0.953), Cu-Cd(0.889), V-Mn(0.993), Zn-V(0.844), Cd-Co(0.890), Ni-Co(0.835), Zn-Fe(0.843), Cd-Mn(0.842), Zn-Mn(0.917)

در سطح اعتماد مطلوب (99/0) مي‌باشد كه به طور معناداري با صفر تفاوت دارد. مقايسه ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسن و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همين طور عدم تأثير نمونه‌هاي دور افتاده دارد.

بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

آناليز خوشه‌اي و تفسير آن:

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميايي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكار رود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد. البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل مربوطه آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان سه گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول: عناصرNi,Cu,Zn,Cd,Co,MnO,Fe2O3,V,Cr,TiO2,Sc  مي باشند.

گروه دوم: عناصر Bi,Mo,Hg,W,Sn,Ba,Pb,Au مي باشند كه همبستگي بيشتري از خود نشان مي دهند .

گروه سوم: شامل عناصر Ag,As,Sb,Srمي‌باشد.

### فصل ششم

### تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

6-1 تخمين شبكه‌اي:

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روشهاي ژئوشيميايي خاصيت جهت‌يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغييرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره، حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي‌شود. در برگة 1:100000 ده سلم براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

6-2- جدول معرفي و تشريح متغيرها ي تك عنصري مربوط به نقشه آنومالي:

در اين بخش مناطق آنومالي عناصر مختلف تشريح مي‌گردند.

مقادير فراواني بين 5/99-5/97 درصد بعنوان آنومالي درجه دو و مقادير بالاي 5/99 درصد بعنوان آنومالي درجه يك در نظر گرفته شدند. در اين بخش همچنين براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك و دو عناصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني‌شدگي همان عنصر مشخص شده است.

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CO | شرق گلوچاه پايين غرب گنجي گاه غرب گلوچاه بالا جنوب غرب گلوچاه بالا شرق گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه پايين | 59.27.84-31.18.18 59.27.55-31.20.26 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.29.05-31.17.75 59.26.98-31.17.29 | 1 2 2 2 1 2 2 2 | 005/0 004/0 010/0 022/0 003/0 015/0 01/0 015/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 كالك شيست – آمفيبول شيست – ماربل 127 آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 آهك كربناته – آمفيبول شيست 19 |
| # Ba | شرق گلوچاه پايين شرق گلوچاه پايين غرب گلوچاه بالا غرب گلوچاه بالا | 59.27.50-31.17.99 59.27.84-31.18.18 59.27.10-31.19.25 59.26.89-31.18.52 | 1 2 1 2 1 2 2 | 006/0 013/0 006/0 011/0 002/0 007/0 093/0 | آهك دگرگون – كالك شيست 89 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 120 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 102 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cr | ## غرب گلوچاه باك جنوب غرب گلوچاه بالا جنوب شرق گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه پايين غرب گنجي گاه | 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.29.00-31.17.75 59.27.62-31.15.73 59.26.88-31.19.80 | 1 2 2 2 2 | 015/0 008/0 014/0 011/0 006/0 112/0 | آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 مونزوسينيت – ماربل كالك شيست 58 كالك شيست 44 آهك دگرگون – كالك شيست – آمفيول شيست 122 |
| Cu | ## شمال غرب گنجي‌گاه ## شمال غرب گنجي گاه ## غرب گلوچاه بالا ## شرق گلوچاه پايين | 59.26.88-31.19.80 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 | 1 2 1 2 1 1 2 | 005/0 006/0 002/0 096/0 021/0 002/0 007/0 | آمفيبول شيست – ماربل – كالك شيست 125 آهك دگرگون – آمفيبول شيست – كالك شيست 122 آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pb | ## شرق گلوچاه پايين ## جنوب گلوچاه بالا ## جنوب گلوچاه بالا | 59.27.43-31.18.70 59.28.90-31.17.86 59.28.81-31.17.86 | 1 2 1 2 | 013/0 078/0 005/0 008/0 | آهك‌دگرگون–آمفيبول شيست– ماربل–كالك‌شيست 94 و 100 مونزوسينيت – كالك شيست 62-61 ماربل – كالك شيست 62 |
| Sn | ## شرق گلوچاه پايين ## جنوبشرقي گلوچاه پايين ## جنوبشرقي گلوچاه بالا | 59.27.43-31.18.70 59.27.12-31.16.28 59.28.81-31.17.86 | 1 2 1 2 2 | 005/0 01/0 005/0 076/0 008/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 100 كالك شيست 26 ماربل – كالك شيست 62 |
| TiO2 | ## جنوب شرقي گلوچاه بالا غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين ## غرب گلوچاه بالا | 59.29.00-31.17.75 59.27.55-31.20.26 59.26.95-31.19.19 59.28.25-31.18.35 | 1 2 2 2 2 | 009/0 005/0 02/0 007/0 021/0 | مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 127 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 آهك دگرگون – كالك شيست 82 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MO | جنوبشرق گلوچاه پايين شرق گلوچاه پايين غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين | 59.26.98-31.17.25 59.26.86-31.17.06 59.26.95-31.19.19 59.27.26-31.19.76 59.26.89-31.18.52 | 1 2 1 2 2 | 013/0 035/0 015/0 040/0 019/0 | آمفيبول شيست – آهك دگرگون 18 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 20 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 123 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 102 |
| ### Ni | غرب گنجي‌گاه شمال غرب گنجي‌گاه غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين غرب گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا | 59.27.75-31.20.08 59.26.88-31.19.80 59.26.95-31.19.19 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 | 1 2 2 1 2 2 1 2 | 012/0 004/0 098/0 004/0 003/0 006/0 023/0 003/0 | ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 125 آهك دگرگون – كالك شيست – آمفيبول شيست 122 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 128 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 129 آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MO | جنوبشرق گلوچاه پايين شرق گلوچاه پايين غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين | 59.26.98-31.17.25 59.26.86-31.17.06 59.26.95-31.19.19 59.27.26-31.19.76 59.26.89-31.18.52 | 1 2 1 2 2 | 013/0 035/0 015/0 040/0 019/0 | آمفيبول شيست – آهك دگرگون 18 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 20 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 123 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 102 |
| ### Ni | غرب گنجي‌گاه شمال غرب گنجي‌گاه غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين غرب گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا | 59.27.75-31.20.08 59.26.88-31.19.80 59.26.95-31.19.19 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 | 1 2 2 1 2 2 1 2 | 012/0 004/0 098/0 004/0 003/0 006/0 023/0 003/0 | ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 125 آهك دگرگون – كالك شيست – آمفيبول شيست 122 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 128 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 129 آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr | غرب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين شرق گنجي‌گاه بالا جنوب گنجي‌گاه شرق گلوچاه پايين جنوب گلوچاه بالا جنوبشرق گنجي‌گاه بالا جنوبشرق گنجي‌گاه بالا جنوب كوه غوصي جنوب كوه غوصي جنوب كوه غوصي جنوب كوه غوصي | 59.27.97-31.19.55 59.26.84-31.19.12 59.28.85-31.20.00 59.28.75-31.19.47 59.26.66-31.18.22 59.28.56-31.17.42 59.28.75-31.19.47 59.27.31-31.16.25 59.27.74-31.15.84 59.28.92-31.15.65 59.29.07-31.15.51 59.28.06-31.15.28 | 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 | 063/0 014/0 048/0 015/0 05/0 005/0 013/0 015/0 002/0 078/0 058/0 012/0 010/0 002/0 088/0 009/0 008/0 002/0 | ماربل 116 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 118 ماربل – كالك شيست 109 ماربل – كالك شيست 110 مونزوسينيت – آهك دگرگون – آمفيبول شيست 105-14-13 كالك شيست 64 ماربل – كالك شيست 110 كالك شيست – آمفيبول شيست 30 مونزوسينيت – كالك شيست 43-42 مونزوسينيت – كالك شيست 5 كالك شيست – آمفيبول شيست 148 مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 2 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Au | شرق گلوچاه پايين شرق گلوچاه پايين شرق گلوچاه بالا غرب گلوچاه بالا جنوب كوه غوصي جنوب كوه غوصي | 59.26.95-31.19.19 59.28.25-31.18.35 59.28.63-31.15.88 59.28.86-31.15.12 | 1 2 2 2 2 2 2 | 024/0 008/0 003/0 025/0 016/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 104 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 99 آهك دگرگون – كالك شيست 82 مونزوسينيت – كالك شيست 47 كالك شيست – ## آمفيبول شيست 147 |
| Cd | جنوب غربي گلوچاه بالا شرق گلوچاه پايين جنوب شرقي گلوچاه بالا شمال غرب گلوچاه بالا شمال غرب گنجي گاه | 59.27.84-31.18.18 59.26.95-31.19.19 59.29.15-31.17.62 59.28.25-31.18.35 59.27.55-31.20.26 | 1 2 2 2 2 2 | 008/0 005/0 007/0 028/0 022/0 006/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 9 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 82 ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 127 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | #### مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Fe2O3 | غرب گلوچاه بالا غرب گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه بالا غرب گنجي گاه شرق گلوچاه پايين شمال غرب گنجي‌گاه | 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.29.00-31.17.75 59.27.26-31.19.76 59.27.10-31.19.25 59.27.75-31.20.08 | 1 2 2 2 2 2 2 | 003/0 004/0 015/0 009/0 04/0 007/0 007/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 123 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 120 ماربل – كالك شيست- آمفيبول شيست 125 |
| ### Bi | جنوبشرق گلوچاه پايين جنوبغرب گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه بالا شرق گلوچاه پايين | 59.26.98-31.17.25 59.27.84-31.18.18 59.27.10-31.19.25 | 2 1 2 2 1 | 013/0 006/0 004/0 066/0 006/0 | كربناته دگرگون – آمفيبول شيست 18 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 مونزوسينيت – كالك شيست آهك دگرگون – آمفيبول شيست 120 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | #### ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zn | شمال شرق گلوچاه پايين غرب گنجي‌گاه جنوبغرب گنجي‌گاه بالا جنوبشرق گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه پايين | 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.29.00-31.17.75 59.26.98-31.17.25 | 1 2 1 1 2 2 2 | 008/0 004/0 025/0 009/0 005/0 01/0 014/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 120 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 82 آهك دگرگون – آمفقيبول شيست 84 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 كربناته دگرگون- آمفيبول شيست 18 |
| # Sc | جنوبشرق گلوچاه پايين جنوبشرق گلوچاه پايين غرب گنجي‌گاه | 59.26.84-31.17.49 59.27.31-31.16.25 | 1 2 1 2 2 | 006/0 007/0 023/0 023/0 039/0 | كربناته دگرگون 16 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 31 آهك دگرگون – آمفيبول شيست |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | جنوب گلوچاه بالا شرق گنجي‌گاه غرب گنجي‌گاه | 59.28.49-31.18.02 59.27.31-31.16.25 59.27.10-31.19.25 | 1 2 2 2 | 002/0 015/0 021/0 039/0 | كالك شيست 71 كالك شيست – آمفيبول شيست 30 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 120 |
| Hg | شمال گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا | 59.28.25-31.18.35 59.29.-31.17.73 59.26.86-31.17.06 59.27.84-31.18.18 | 1 2 1 2 2 2 | 015/0 01/0 011/0 011/0 031/0 01/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 82 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 57-58 كربناته دگرگون – آمفيبول شيست 20 كربناته دگرگون – آمفيبول شيست 84 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Mno | غرب گلوچاه بالا غرب گنجي‌گاه غرب گنجي‌گاه شمال گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه پايين | 59.26.95-31.19.19 59.27.26-31.19.76 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.29.00-31.17.75 | 1 2 2 2 2 1 2 2 2 | 005/0 002/0 012/0 044/0 025/0 009/0 008/0 01/0 014/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 119 ماربل – كالك شيست- آمفيبول شيست آهك دگرگون – آمفيبول شيست 123 آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 آهك دگرگون- آمفيبول شيست 2 |
| # V | غرب گلوچاه بالا جنوب غرب گلوچاه بالا جنوبشرق گلوچاه پايين غرب گنجي‌گاه | 59.28.25-31.18.35 59.27.84-31.18.18 59.26.98-31.17.25 59.27.26-31.19.76 | 1 2 1 2 2 2 | 015/0 004/0 007/0 005/0 013/0 046/0 | آهك دگرگون – كالك شيست 82 آهك دگرگون – آمفيبول شيست 84 آمفيبول شيست – كربناته دگرگون 18 كربناته دگرگون – آمفيبول شيست 123 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ag | جنوب گلوچاه بالا جنوب كوه غوصي جنوبشرقي گلوچاه بالا غرب گنجي‌گاه غرب گنجي‌گاه | 59.28.15-31.16.40 59.27.64-31.15.99 59.28.81-31.17.86 59.28.18-31.19.69 59.28.51-31.20.27 | 1 2 2 2 2 2 | 001/0 024/0 018/0 008/0 031/0 027/0 | ماربل – كالك شيست 36 كالك شيست 42 ماربل – كالك شيست 62 ماربل – كالك شيست – آمفيبول شيست 115 ماربل – كالك شيست 108 |

فصل هفتم

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مطالعات كاني سنگين و نمونه هاي مينراليزه

7-1- محاسبات آماري

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيله هيستوگرامها، نمودارهاي تجمعي آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اكثر كاني‌هاي سنگين نشان‌دهندة ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثر آنها در نمونه‌ها مي‌تواند مشخصات ناحيه‌ منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالتهاي پترولوژي رسوبي و مكان يابي نهشته‌هاي داراي پتانسيل اقتصادي به كار رود، به همين منظور هيستوگرام تمام كاني‌هاي سنگين مشاهده شده ترسيم شد. شكل (7-1) تا (7-10) هيستوگرام و پارامترهاي آماري تمام كاني‌هاي سنگين را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ها بايد گفت براي بعضي از كاني‌ها نمي‌توان تغيرات خاصي را حدس زد كه خود مي‌تواند به دو دليل باشد:

1-تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده مي‌شود بسيار كم مي‌باشد.

2- تعداد داده‌ها به اندازه كافي مي‌باشد اما تغييرات اكثر داده‌‌ها بسيار كم مي‌باشد آنچه كه در تمام هيستوگرامها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يونهاي كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هاي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خط‌هاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني-زمين‌شناسي مرتبط به نهشته‌هاي كانساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امر به نوبة خود در تعيين دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاصي است براي مثال شئليت نشان دهنده وجود W و روتيل نشان دهنده وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌آند:

Variable1 شامل كانيهاي مگنتيت،هماتيت،اوليژيست،مارتيت        گوتيت مي‌باشد.

Variable2 شامل كانيهاي پيريت، پيريت اكسيد،اورپيمنت،كالكوپيريتو شئليت مي‌باشد.

Variable3 شامل كانيهاي آناتاز، اسفن، لوكوكسن، روتيل و ايلمنيت است.

Variable4 شامل كانيهاي آندالوزيت،سيليمانيت،كيانيت مي‌باشد.

Variable5 شامل كروميت،پيروكسن،اليوين و آمفيبول مي باشد.

Variable6 شامل كاني گالن و باريت مي باشد.

Variable7 شامل كاني گارنت مي‌باشد.

Variable8 شامل كاني زيركن است.

Variable9  شامل كانيهاي آلتره است.

7-2- نقشه ها

7-3- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين:

| كاني | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متغير سوم (ايلمنيت – روتيل 0 آناتاز – اسفن – لوكوكسن) | جنوب شرق گلوچاه بالا جنوب گلوچاه بالا | 59.29.45-59.16.31 59.29.00-31.17.75 | 1 2 2 | 004/0 011/0 017/0 | مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 140 مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 |
| متغير چهارم (آندالوزيت – سيلمانيت – كيانيت) | جنوب شرق گلوچاه بالا | 59.29.45-31.16.59 | 1 2 | 016/0 009/0 | مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 140 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متغير اول (مگنتيت- هماتيت – اوليژيست – مارتيت – گوتيت) | جنوب گلوچاه بالا جنوب شرقي گلوچاه بالا | 59.29.00-31.17.75 59.29.45-31.16.59 | 1 2 | 02/0 015/0 | مونزوسينيت – ماربل – كالك شيست 58 مونزوسينيت – كالك شيست – آمقيبول شيست 140 |
| متغير ششم (گالن – باريت) | جنوب غرب گنجي‌گاه جنوب شرق گلوچاه بالا جنوب شرق گلوچاه بالا | 59.29.80-31.19.34 59.29.45-31.16.59 59.29.45-31.16.59 | 1 2 1 2 1 2 | 029/0 007/0 044/0 02/0 044/0 02/0 | آهك دگرگون – آمفيبول شيست 11 مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 140 مونزوسينيت- كالك شيست – آمفيبول شيست 140 |

| عنصر | موقعيت مكاني | مختصات تقريبي | درجه آنومالي | مساحت كيلومترمربع | ليتولوژي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## زيركن | شرق گنجي‌گاه |  | 1 2 | 057/0 018/0 | كالك شيست – آمفيبول شيست 29 |
| متغير پنجم (كروميت – پيروكسن – آمفيبول – اليوين) | جنوب شرقي گلوچاه بالا شرق گلوچاه پايين | 59.29.45-31.16.59 59.26.84-31.17.49 | 1 2 2 | 048/0 016/0 011/0 | مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 140 آهك دگرگون 16 |
| كاني‌هاي آلتره | جنوب شرقي گلوچاه بالا | 59.29.45-31.16.59 | 1 2 | 038/0 017/0 | مونزوسينيت – كالك شيست – آمفيبول شيست 140 |

7-4- شرح نمونه هاي مينراليزه

«توصيف نمونه‌هاي مينراليزه محدوده مورد مطالعه»

نمونه با مختصات (31,16,50N   58,28,47E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. در اين محل در كنتاكت واحد دگرگونه مرمري سفيدرنگ به پهناي حدود بيست متر با واحد  نفوذي نيمه بازيك تيره رنگ با سطح توپوگرافي ملايم با گسترش محدود كه اطراف آنرا واحدهاي دگرگونه نرم فيليتي نازك لايه فرا گرفته است شاهد رگه سيليسي مي‌باشيم كه همخواب با واحد دگرگونه مرمري مي‌باشد و داراي روند و امتداد شمالي-جنوبي به پهناي حدود 3 متر مي‌باشد كه در متن رگه سيليسي به مقدار كم گاهاً شاهد پيريت و كالكوپيريت هستيم. نمونه مذكور بصورت لبپري از رگه مذكور اخذ شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | 50 | 0.32 | - | 126 | 0.0061 | # Dg-1-F |

- نمونه Dg-2-F

نمونه بامختصات (31,16,00N   58,28,19E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. داخل توده نفوذي تيره رنگ نيمه بازيك، شاهد رگه به ظاهر كانه‌دار زرد رنگ همراه با بلورهاي تيره رنگ احتمالاً آهن به پهناي حدود 50 سانتيمتر با روند N30E مي‌باشيم. نمونه مذكور بصورت لبپري از رگه مذكور اخذ شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.17 | - | 130 | 0.051 | # Dg-2-F |

- نمونه Dg-3-F

نمونه از مختصات (31,16,00N   59,28,19E) از جنوب كوه عوضي اخذ شده است. اگر توالي واحدهاي سنگي را از شرق به غرب در نظر بگيريم به ترتيب شاهد توده‌ نفوذي تيره رنگ نيمه بازيك-رگه سيليسي سفيد رنگ-رگه زرد رنگ-رگه سيليسي و در نهايت واحد دگرگوني مرمري مي‌باشيم. نمونه مذكور از رگه زرد رنگ ده سانتيمتري هم راستا با واحدهاي دربرگيرنده يعني شمالي-جنوبي بصورت لبپري برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.18 | 110 | 12 | 0.0037 | # Dg-3-F |

- نمونه Dg-4-F

نمونه از مختصات (31,16,27N   59,29,12E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه مذكور از رگه سيليسي به ضخامت حدود 30 سانتيمتر در راستاي گسل N20W در كنتاكت توده نفوذي نيمه بازيك و سنگهاي دگرگونه فيليتي تا شيستي بصورت لب پر گونه بردشت شده است كه داخل رگه سيليسي گاهاً شاهد پيريت و كالكوپيريت به مقدار كم مي‌باشيم.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.14 | - | 20 | 0.0028 | # Dg-4-F |

- نمونه Dg-5-F

نمونه از مختصات (31,16,38N   59,29,19E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه مذكور از رگه سيليسي به پهناي حدود 3 متر حاوي كانه‌هاي سولفيدي پيريت و كالكوپيريت در راستاي گسل شمالي – جنوبي در كنتاكت واحد دگرگونه شيستي و توده نفوذي نيمه بازيك تيره رنگ بصورت لبپري برداشت شده است. همچنين در راستاي گسل شاهد خاكهاي نرم و قرمز رنگ مي‌باشيم.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.7 | - | 32 | 0.0036 | # Dg-5-F |

- نمونه Dg-6-F

نمونه از مختصات (31,16,44N   59,29,14E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. در مجاورت توده نوفذي نيمه بازيك در يك محدوده تقريباً وسيع شاهد يك روند معين اكسيد‌شده در راستاي شمالي –جنوبي به پهناي حدود 10 متر مي‌باشيم. اين زون اكسيده از دور داراي رخنمون قرمز كم رنگ متمايل به زرد مي‌باشد كه داراي بلورهاي پيريت اكسيده  فراوان مي‌باشد. نمونه بصورت لبپري از بخشهاي مختلف زون اكسيده برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.12 | 60 | 40 | 0.042 | # Dg-6-F |

- نمونه Dg-7-F

نمونه از مختصات (31,17,50N   59,27,01E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. داخل واحد سنگي نفوذي نيمه بازيك تيره متمايل به سبز رنگ تعداد رگه سيليسي به پهناي 5 الي 10 سانتيمتر به موازات هم در گسترش به پهناي حدود 50 سانتيمتر در راستاي گسل N50E شاهد مي‌باشيم كه رگه‌هاي سيليسي حاوي كانه‌هاي سولفيد و مالاكيت مي‌باشند و نمونه مذكور بصورت لبپري از آنها برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
|  |  |  | 1.1 | 3365 | 1559 | 0.026 | # Dg-7-F |

- نمونه Dg-8-F

نمونه از مختصات (31,17,45N   59,26,57E) از غرب كوه عوضي اخذ شده است. داخل واحدهاي سنگي نفوذي نيمه بازيك تيره متمايل به سبز رنگ، دو رگه سيليسي-ليمونيتي زرد رنگ با   استحكام بالا و به پهناي حدود 50 سانتيمتر با روندهاي N40E, N70W تقريباً عمود به هم و مشابه هم مشاهده مي‌شود كه در ظاره بجز رنگ زرد ليمونيتي شديد كانه‌زايي خاصي مشاهده نمي‌شود. نمونه مذكور از رگه‌هاي مذكور بصورت لبپري برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.12 | 95 | 105 | 0.12 | # Dg-8-F |

- نمونه Dg-9-F

نمونه از مختصات (31,15,35N   59,27,33E) از غرب كوه عوضي اخذ شده است. در محل كنتاكت توده نفوذي نيمه بازيك تيره متمايل به سبز رنگ با واحد دگرگونه كالك شيست در پهناي حدود 10 متر شاهد رگه‌هاي سيليسي در ضخامتهاي 5ا لي 10 سانتيمتر به توالي و توازي هم در راستاي گسل N40W,75SE به طول تقريبي 500 متر حاويكانه‌هاي پيريت، كالكوپيريت، گالن و مالاكيت مي‌باشد. كه نمونه مذكور بصورت لبپري از پهناي كانه‌زايي برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 21 | 1570 | 500 | 34.8 | # Dg-9-F |

10-نمونه Dg-10-F

نمونه با مختصات (31,16,13N   59,27,48E) از جنوب غرب كوه عوضي اخذ شده است. با توجه به توالي و توازي واحدهاي متشكله با روند شرقي – غربي به ترتيب شاهد توده‌هاي نفوذي نيمه بازيك تيره متمايل به به سبز رنگ-واحد مرمري سفيد رنگ و واحدهاي دگرگونه كالك شيست مي‌باشيم. در حد فاصل واحد مرمري و كالك شيست در اين محل رگه سيليسي با سختي و استحكام بالا و با سطح اكسيد شده و قرمز به پهناي حدود 1 متر حاوي كانه‌هاي سولفيد آهن و پيريت اكسيده به مقدار زياد مي‌باشيم. كه نمونه مذكور بصورت لبپري از رگه سيليسي مذكور برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.44 | - | 250 | 0.082 | # Dg-10-F |

11-نمونه Dg-11-F

نمونه با مختصات (31,16,04N   59,29,05E) از جنوب شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي به ضخامت حدود 50 سانتيمتر بصورت خرد شده با ظاهري زرد رنگ و حاوي اكسيد آهن قرمز همراه با كانه‌هاي پيريت و كالكوپيريت به مقدار كم در متن و درزه‌هاي رگه مذكور برداشت شده است. واحد سنگي دربرگيرنده رگه فيليت و آمفيبول شيست مي‌باشد.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.06 | - | 32 | 0.0052 | # Dg-11-F |

12-نمونه Dg-12-F

نمونه از مختصات (31,15,57N   59,29,04E) از جنوب شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه مذكور از ادامه رگه سيليسي نمونه شماره Dg-11-F با همان شرايط و خصوصيات در فاصله‌اي دورتر از آن بصورت لبپري برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.14 | - | 580 | 0.038 | # Dg-12-F |

13-نمونه Dg-13-F

نمونه از مختصات (31,16,13N   59,28,51E) از جنوب شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه‌هاي سيليسي حاوي نودولهاي آهني با روند شمالي –جنوبي داخل واحدهاي سنگي دگرگونه شيستي برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.25 | - | 150 | 0.0038 | # Dg-13-F |

14-نمونه Dg-14-F

نمونه از مختصات (31,16,55N   59,28,40E) از شرق كوه عوضي اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي با سطح خرد شده و با رنگ رخنموني سفيد، قرمز و سياه اكسيد شده در پهناي حدود 60 سانتيمتر در راستاي گسل N70W با طول رخنموني بالا داخل واحد سنگي كالك‌شيست و مقاطع با روند لايه‌بندي شيستوزيته واحد دگرگونه حاوي كانه‌هاي پيريت، كالكوپيريت به مقدار كم و پراكنده برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Bb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.16 | - | 95 | 0.18 | # Dg-14-F |

15-نمونه Dg-15-F

نمونه از مختصات (31,16,36N   59,28,26E) از جنوب كوه عوضي اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي به ضخامت حدود 70 سانتيمتر بصورت لنزي و مقطع با روند N10E داخل واحد سنگي دگرگونه كالك شيست با رخنمون محدود برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.06 | - | 27 | 0.026 | # Dg-15-F |

16-نمونه Dg-16-F

نمونه از مختصات (31,17,29N   59,27,28E) از جنوب گلوچاه بالا اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي با سختي بالا و پهناي حدود 1 متر با روند N30W حاوي كانه‌هاي كالكوپيريت و آهن داخل واحد سنگي كالك‌شيست اخذ گرديده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.4 | - | 140 | 0.016 | # Dg-16-F |

17-نمونه Dg-17-F

نمونه از مختصات (31,19,15N   59,28,48E) از شمال شرق گلوچاه اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي كانه‌دار پيريت و آهن به پهناي حدود 1 متر در راستاي N25E داخل واحد سنگي دگرگونه كالك‌شيست برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.32 | - | 250 | 0.022 | # Dg-17-F |

18-نمونه Dg-18-F

نمونه از مختصات (31,20,01N   59,28,04E) از غرب گنجي‌گاه اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي به پهناي حدود  يك متر گاهاً حاوي كانه پيريت و آثار هماتيتي داخل واحد سنگي دگرگونه كالك‌شيست برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.38 | - | 140 | 0.029 | # Dg-18-F |

19-نمونه Dg-19-F

نمونه از مختصات (31,19,26N   59,27,19E) از شمال غرب گلوچاه اخذ شده است. در اين محل در مرز واحد دگرگونه كالك‌شيست و توده نفوذي نيمه بازيك تيره رنگ متمايل به سبز در راستاي خط گسل N20W رگه سيليسي به پهناي حدود 6 سانتيمتر با رنگ رخنموني قرمز آجري و اكسيد شده و مورفولوژي نرم و خرد شده،‌ حاوي كانه سولفيد مي‌باشد.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.2 | - | 75 | 0.0044 | # Dg-19-F |

20-نمونه Dg-20-F

نمونه از مختصات (31,20,49N   59,27,45E) از جنوب كوه عوضي اخذ شده است. نمونه بصورت لبپري از رگه سيليسي سولفيددار به پهناي حدود يك متر با روند N30W در زير واحد دگرگونه مرمري و در كنتاكت با توده نفوذي نيمه بازيك تيره متمايل به سبز رنگ برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.21 | - | 180 | 0.035 | # Dg-20-F |

21- تعدادي نمونه با موقعيت مشخص بر روي نقشه نمونه‌برداري از بخشهاي جنوبي و شرقي كوه عوضي برداشت شده است. نمونه‌ها مربوط به رگه‌هاي سيليسي آلتره با رنگ رخنموني قرمز اكسيد شده گاهاً حاوي كانه‌هاي سولفيدي پيريت و كالكوپيريت به مقدار محدود مي‌باشد. رگه‌هاي سيليسي مذكور بيشتر داخل واحدهاي سنگي دگرگونه شيستي رخنمون دارند كه نمونه بصورت لبپري برداشت شده است.

| ppm |  |  |  |  |  |  | # Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | W | Pb | Ag | Zn | Cu | Au | # Sample .N |
| - | - | - | 0.34 | - | 300 | 0.005 | # Dg-21-F |
| - | - | - | 0.15 | - | 500 | 0.004 | # Dg-22-F |
| - | - | - | 0.2 | - | 50 | 0.003 | # Dg-23-F |
| - | - | - | 0.7 | - | 270 | 0.04 | # Dg-24-F |
| - | - | - | 0.05 | - | 55 | 0.002 | # Dg-25-F |
| - | - | - | 0.11 | - | 600 | 0.0026 | # Dg-26-F |
| - | - | - | 0.05 | - | 60 | 0.013 | # Dg-27-F |

7-6-تلفيق نتايج مطالعات چكشي ، آلتراسيون و زمين شناسي :

نتايج حاصل از بررسي سه فاكتور (ژئوشيمي، كاني‌سنگين و چكشي) تنها از فاكتور سوم يعني چكش نتيجه مثبت كسب شده است بطوريكه: از بررسي و مطالعه آناليز 151 نمونه ژئوشيمي برداشت شده از محدوده آنومالي، جواب قابل توجه‌اي براي عنصر طلا كسب نگرديده است.

همچنين از مطالعه 47 نمونه كاني‌سنگين محدوده مذكور در هيچ نمونه‌اي كانه طلا مشاهده نشده است. بطوريكه از 27 نمونه سنگي كانه‌دار برداشت شده از منطقه چهار نمونه آن براي عناصر (Pb,Zn,Cu,Ag,Aau) مقادير قابل توجه‌اي را نشان داده‌اند بطوريكه بالاترين مقدار براي عنصر طلا (34.8ppm)، براي عنصر روي (1570ppm)، براي عنصر سرب (24.15ppm) و براي عنصر نقره (21ppm) را نشان داده است كه مربوط به رگه‌هاي سيليسي به ضخامت 5 الي 10 سانتيمتر در پهناي حدود 10 متر و بطول تقريبي حدود 700 متر با روند N40W مي‌باشد كه در محل كنتاكت توده نفوذي نيمه بازيك مونزونيت با واحدهاي دگرگونه كالك شيست رخنمون داشته است نمونه اخذ شده است. بطور كلي منطقه مورد مطالعه شامل واحدهاي سنگي دگرگوني، كالك‌شيست، آمفيبول شيست، مرمر و توده نفوذي نيمه بازيك مونزونيت مي‌باشد.

توده مذكور در چندين نقطه از محدوده اكتشافي در مرز مرمر با كالك شيست و يا كالك شيست با آمفيبول شيست و همچنين در نقاط ضعف (گسل و شكستگي) قابل مشاهده مي‌باشد. در اكثر نقاط در كنتاكت توده با واحد سنگي در برگيرنده دگرگونه رگه‌هاي سيليسي سولفيددار مشاهده مي‌شود كه فقط در يك نقطه در هسته طاقديس منطقه رگه‌هاي سيليسي باردار مي‌باشد كه مقادير طلا، نقره، سرب و روي آن بالا مي‌باشد (در بالا تشريح آن آمده است).

همچنين در منطقه مورد مطالعه داخل سنگهاي آمفيبول شيست رگه‌هاي سيليسي به وفور پيدا مي‌شود كه تقريباً بي‌بار و عقيم مي‌باشند.

بدين ترتيب منطقه‌اي به مساحت حدود 2 كيلومترمربع محصور بين مختصات 31˚ 18΄ 35˝  الي 31˚ 18΄ 22˝ و 59˚ 26΄ 50˝ الي 59˚ 27΄ 23˝ براي ادامه مطالعات اكتشافي مناسب پيشنهاد مي‌گردد.

فصل هشتم

نتايج و پيشنهادات

نتايج:

نتايج حاصل از اكتشافات ژئوشيميايي 1:100000 برگه ده سلم، محدوده‌اي به مساحت حدود 70 كيلومترمربع را در نقطه‌اي بنام گلوچاه ده‌سلم در اواسط راه چاه‌داشي به ده‌سلم، كه بعنوان محدوده‌اي مناسب اكتشافات نيمه تفضيلي ژئوشيميايي انتخاب و تعداد 151 نمونه ژئوشيميايي و47 نمونه كاني سنگين و10 نمونه سنگي كانه دار برداشت گرديده كه به شرح زير است :

1-محدوده مذكور محصور بين مختصات جغرافيايي 15 21 31 – 00 15 31 و 30 25 59 –00 30 59 مربوط به نقشه توپوگرافي 50000/1 شمال ده سلم و نقشه 10000/1ده سلم مي باشد.

2-واحدهاي سنگي منطقه شامل تشكيلات دگرگوني ترياس شامل كالك شيست،مرمر،مرمرناخالص،كوارتزيت،آمفيبول شيست وفيليتهاي ژوراسيك و واحد نفوذي مونزوسينيت وواحدهاي رسوبيكواترنر مي باشد.

3-ساختار تكتونيكي منطقه داراي روند شمال غرب به جنوب شرق مي باشد.

4-همبستگي عناصر به صورت زير مي باشد:

الف)Ni , Cu , Zn , Cd , Co , MnO , Fe2O3 , V , Cr , TiO2 , Sc

ب)Bi , Mo , Hg , W , Sn , Ba , Pb , Au

ج)Ag , As , Sb , Sr

5- متأسفانه از مطالعه 47 نمونه كاني‌سنگين در محدوده‌اي به مساحت حدود 70 كيلومترمربع كاني طلا مشاهده نشد. همچنين از آناليز 151 نمونه ژئوشيمي براي عنصر مقادير قابل توجهي حاصل نگرديد. علي رغم مطالعه كاني‌سنگين و ژئوشيمي از برداشت 27 نمونه سنگي كانه‌دار از رگه‌هاي سيليسي سولفيددار تعداد 4 نمونه مربوط به نقاط مختلف براي عناصر Au,Ag,Cu,Zn,Pb مقادير قابل توجه نشان داده‌اند كه عبارتنداز:

| Ag | Pb | Zn | Au | Element Sample.N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2415 | 1570 | 34.8 | Dg-9-F |
| 0.16 | __ | __ | 0.18 | Dg-14-F |
| 0.12 | 10 | 95 | 0.12 | Dg-8-F |
| 1.1 | __ | 3365 | 0.026 | Dg-7-F |

بدين ترتيب محدود‌اي به مساحت حدود 2 كيلومترمربع محصور به مختصات 31˚ 17΄ 35˝ الي 31˚ 18΄ 32˝ و 59˚ 26΄ 50˝ الي 59˚ 27΄ 23˝ جهت ادامه مطالعه مناسب مي‌باشد. در محدوده مذكور در توده مونزونيت تقريباً با فاصله حدود 200 متري هم رخنمون دارند كه در كنتاكت يكي از آنها با كالك شيستهاي منطقه شاهد رگه‌هاي سيليسي كانه‌دار مي‌باشيم كه نمونه Dg-9-F از آنجا برداشت شده است. و طول روند كانه‌زايي حدود 700 متر بصورت رگه‌هاي سيليسي 5 الي 10 سانتيمتري به توازي و توالي هم در پهناي حدود 10 متر در راستاي N40W مي‌باشد.

8-2-پيشنهاد:

- تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 1:100000

2-تهيه نقشه زمين‌شناسي-معدني به مقياس 1:100000

3-حفر ترانشه به تعداد حدود 7 عدد به طول تقريبي براي هر كدام حدود 25 متر در طول 700 متر

4-حفر گمانه به تعداد حداقل 4 عدد به عمق مناسب با توجه به مشاهدات صحرايي و تعبير و تقسير كارشناسانه

5-برداشت نمونه از ترانشه‌ها و گمانه‌ها به تعداد مطلوب و آناليز نمونه‌ها جهت عنصر طلا و عناصر وابسته

6-برداشت نمونه به تعداد مطلوب جهت مطالعه مقاطع نازك

7-برداشت نمونه به تعداد مطلوب جهت مطالعه مقاطع صيقلي

8-برداشت نمونه به تعداد مطلوب جهت مطالعه كاني‌شناسي

9-ارائه گزارش زمين‌شناسي-معدني در مقياس 1:1000

10-ارائه پيشنهاد جهت ادامه مطالعه

منابع:

1-سازمان زمين شناسي كشور(   )گزارش اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده برگه100000/1 ده سلم

2-حسني پاك . علي اصغر(1380)تحليل داده هاي اكتشافي (جدايش زمينه از آنومالي،آمارواحتمال مهندسي تخمين ذخيره)

3-حسني پاك.علي اصغر(1370)،اصول اكتشافات ژئوشيميايي

4-شهرياري.سهراب،بازنگري توسط سهندي.محمدرضا و محجل.محمد(1371)نقشه زمين شناسي250000/1ده سلم

5-سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،نقشه توپوگرافي50000/1شمال ده سلم

محدوده‌هاي آنومالي حاصل از نتايج اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك 1:100000 از منطقه جنوب خراسان كه تا حال، مطالعات ژئوشيميايي 1:20000 (نيمه تفصيلي) انجام شده است:

| رديف | محدوده آنومالي 1:20000 | مختصات محدوده آنومالي 1:20000 | نقشه توپوگرافي 1:50000 | نقشه ژئوشيميايي 1:100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هيرد | 31˚ 55΄ 00˝ - 32˚ 00΄ 00˝ 59˚ 10΄ 00˝ - 59˚ 15΄ 00˝ | بصيران 7853 (IV) | بصيران |
| 2 | دهن رود | 31˚ 55΄ 00˝ - 31˚ 59΄ 22˝ 59˚ 32΄ 37˝ - 59˚ 39΄ 37˝ | دهن رود 7953 (IV) | چهارفرسخ |
| 3 | خليلان | 32˚ 42΄ 17˝ - 32˚ 47΄ 19˝ 59˚ 06΄ 32˝ - 59˚ 11΄ 26˝ | بيرجند-ماژان 7855 (Ш , IV) | بيرجند |
| 4 | # خونيك | 32˚ 20΄ 44˝ - 32˚ 25΄ 26˝ 59˚ 07΄ 55˝ - 59˚ 12΄ 55˝ | برزاج 7854 (IV) | ## مختاران |
| 5 | شيخ‌آباد | 32˚ 24΄ 52˝ - 32˚ 30΄ 52˝ 58˚ 58΄ 38˝ - 59˚ 04΄ 35˝ | برزاج 7854(IV) | مختاران |
| 6 | اناران | 32˚ 11΄ 24˝ - 32˚ 16΄ 37˝ 59˚ 22΄ 10˝ - 59˚ 30΄ 00˝ | ماهاني 7854(Π) | مختاران |
| 7 | گلوچاه | 31˚ 15΄ 00˝ - 31˚ 21΄ 15˝ 59˚ 25΄ 30˝ - 59˚ 30΄ 00˝ | گلوچاه 78522 (I) | ده‌سلم |

1- thamson