گزارش

بررسي‌هاي اوليه آنومالي طلا در محدوده تكنار

همراه با شرح خدمات اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي

توسط سيد محمدجواد شمسا

ديماه 1377

اكتشافات ژئوشيميايي يكي از روش‌هاي بسيار مهم و موثر در امر اكتشاف مواد معدني است. با اين روش به كانسارهاي پنهان و يا مواد معدني (كانسنگ) كه با چشم قابل رويت نيستند مي‌توان دست يافت. اكتشاف طلا يكي از اين مقوله‌ها مي‌باشد.

در جريان پروژه اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك ناحيه‌اي محور گرمسار – فريمان آنومالي‌هاي متعددي از طلا در استان خراسان شناخته شد. از جمله اين آنومالي‌ها، آنومالي نسبتاً  شديد طلا در محدوده معدن تكنار بوده است. در آن پروژه تراكم نمونه‌برداري ژئوشيمي 3 تا 5 نمونه در هر سلول 2 كيلومتر مربعي بوده است، نمونه‌هاي مربوط به هر سلول با همديگر مخلوط شده و نمونه تركيبي Composite Sample به دست آمده براي 29 عنصر مورد تجزيه قرار گرفته است.

در نتيجه آنومالي‌هاي عناصر Zn, Pb, Hg, Au و غيره در منطقه تكنار به دست آمده است.

آنومالي طلا در اين محدوده با حداكثر مقدار  700P.P.b كه مقدار نسبتاً بالايي براي رسوب رودخانه است نشان داده شده است.

پس از بررسي نتايج، جهت ادامه عمليات اكتشافي در منطقه ابتدا مراحل زير صورت گرفت :

- تهيه ليست نمونه‌هاي ژئوشيمي اوليه كه در فاز عمليات اكتشافي ناحيه‌اي در محدوده پيرامون منطقه آنومالي برداشت شده بود (در محدوده‌اي به وسعت حدود 50 كيلومترمربع) جمعاً به تعداد 86 عدد نمونه ژئوشيمي

- برداشت حدود 20 عدد نمونه سنگ از معادن تكنار و 2 و 3 به صورت نمونه‌برداري تصادفي

- تجزيه كليه نمونه‌هاي فوق براي عنصر طلا

ليست نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي و نمونه‌هاي سنگ به پيوست مي‌باشد.

از مجموع 86 نمونه ژئوشيمي تعداد حدود 20 عدد نمونه داراي طلا مي‌باشد. حداكثر مقدار طلا در نمونه‌هاي رسوبات رودخانه‌اي 3 گرم در تن نشان مي‌دهد از ميان نمونه‌هاي طلادار 6 نمونه داراي مقادير بيش از P.P.b100 طلا مي‌باشد كه اين خود نشان‌دهنده كاني‌سازي نسبتاً‌ شديد طلا در منطقه است.

از ميان 20 عدد نمونه سنگ 15 نمونه داراي طلا با مقادير متفاوت بوده است، حدوداً مقدار طلا در 50 درصد نمونه‌ها در حد P.P.m مي‌باشد.

محدوده آنومالي طلا در رسوبات رودخانه‌اي روي نقشه پيوست ارائه شده است.

با توجه به شدت آنومالي طلا در نمونه‌هاي رسوبات رودخانه‌اي كه قطعاً مرتبط با كاني‌سازي شديد طلا در حوضه آبريز بالادست مي‌باشد. اين احتمال وجود دارد كه كاني‌سازي طلا به طور مستقل از كاني‌سازي معدن تكنتار و خارج از محدوده معدن مذكور وجود داشته باشد، لذا وجود رگه‌هاي غني از طلا را در منطقه قوت مي‌بخشد.

بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد، اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي در محدوده‌اي به وسعت 20 كيلومتر مربع براي عنصر طلا در منطقه به اجرا درآيد.

شرح خدمات اكتشافات ژئوشيميايي نيمه تفصيلي طلا در محدوده معدن تكنار به پيوست تقديم مي‌گردد.

شرح خدمات اكتشافات نيمه تفصيلي ژئوشيميايي طلا در منطقه تكنار

- محدوده مورد مطالعه منطقه تكنار، حدود 20 كيلومتري شمال غرب شهرستان بردسكن در استان خراسان

- وسعت محدوده مورد مطالعه 20 كيلومترمربع

- برداشت 200 نمونه ژئوشيمي از رسوبات رودخانه‌اي جديد

- برداشت 20 نمونه كاني سنگين

- برداشت 80 نمونه سنگ از آلتراسيون‌ها، زون‌هاي مينراليزه و خاك برجا

- تجزيه نمونه‌هاي ژئوشيمي براي عنصر طلا و 25% نمونه‌ها براي عناصر پاراژنز آن (حداكثر 5 عنصر)

- مطالعه كامل نمونه‌هاي كاني سنگين

- تجزيه نمونه‌هاي سنگ براي طلا و 5 عنصر پاراژنز آن

- تهيه نقشه ژئوشيمي طلا با مقياس 1:20000

10- معرفي محدوده‌هاي اميدبخش جهت اكتشافات تكميلي