فصل‌ نهم‌

مدل‌ سازي‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌

(موضوع‌ بند 12 شرح‌ خدمات)

1- روش‌ كار

يكي‌ از معضلات‌ بررسيهاي‌ اكتشافي‌ ژئوشيميائي‌، انتخاب‌ مناطق‌ اميدبخش‌ واولويت‌ بندي‌ آنها براي‌ كارهاي‌ نيمه‌ تفصيلي‌ است‌. ريشه‌ مشكلات‌ مربوط به‌ اين‌ كار آن‌ است‌ كه‌ ملاك‌ ژئوشيميائي‌ معيني‌ براي‌ اين‌ كار تعريف‌ نشده‌ است‌ و اگر هم‌ تعريف‌ شود ممكن‌ است‌ نتواند بطور مؤثر بكار برده‌ شود، زيرا مجموعه‌ داده‌هاي‌ ژئوشيميائي‌، كاني‌ سنگين‌ ونمونه‌هاي‌ مينراليزه‌ و آلتراسيون‌، تا زماني‌ كه‌ در چهار چوب‌ يك‌ مدل‌ كلي‌ مورد سنجش‌ قرار نگيرد و ميزان‌ سازگاري‌ كليه‌ مشاهدات‌ مشخص‌ نشود، از اعتبار لازم‌ براي‌ تصميم‌ گيري‌ برخوردار نخواهد بود و تكيه‌ بر آنها مي‌تواند ريسك‌ عمليات‌ اكتشافي‌ را بالا برده‌ و پيامدهاي‌ ناخوشايندي‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.

برقراري‌ چنين‌ مدلي‌ در اكتشافات‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 نياز به‌ كسب‌ اطلاعاتي‌ در زمينه‌هاي‌ ناحيه‌اي‌ و محلي‌ دارد. اطلاعات‌ ناحيه‌اي‌ كه‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ را در بر مي‌گيرد شامل‌ سكانسهاي‌ موجود در منطقه‌، سنگ‌ درونگير، دامنه‌ سني‌ آنها و شرايط تكتونيكي‌ محيط مربوط به‌ آنهاست‌. شرايط محلي‌ بيشتر محدود به‌ ويژگيهاي‌ موجود درمحدوده‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ است‌ كه‌ شامل‌ ويژگيهاي‌ محيط آنومالي‌ از قبيل‌ پديده‌هاي‌ ماگمائي‌، دگرگوني‌ و رسوبي‌ فعال‌ در محدوده‌ آنومالي‌ و همچنين‌ شرايط زمين‌ شناسي‌ ساختماني ‌محدوده‌ آنومالي‌، پاراژنزهاي‌ ژئوشيميائي‌ توسعه‌ يافته‌ در محدوده‌ آنومالي‌، ويژگيهاي ‌كاني‌ شناسي‌ فرايندهاي‌ بعد از ماگمائي‌ شامل‌ انواع‌ آلتراسيون‌ها و ساخت‌ و بافت‌ سنگها و زونهاي‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌ و بالاخره‌ آنوماليهاي‌ ژئوفيزيكي‌ در محدوده‌ آنومالي‌ مي‌ باشد.

اگر بخواهيم‌ اطلاعات‌ فوق‌ را، كه‌ شامل‌ بيش‌ از 1200 ويژگي‌ تعيين‌ شده‌ است‌، براي‌93 تيپ‌ كانسار مدل‌ سازي‌ شده‌ به‌ كار ببريم‌، نياز به‌ نرم‌ افزاري‌ است‌ كه‌ قادر باشد براساس‌ منطق‌ خاصي‌ از روي‌ ويژگيهاي‌ معلوم‌ در محل‌ گسترش‌ يك‌ آنومالي‌ معين‌ محتمل‌ ترين‌ تيپ‌ كانسار احتمالي‌ وابسته‌ به‌ مجموعه‌ خواص‌ مشاهده‌ شده‌ را پيشنهاد نمايد. مناسبترين‌ منطق‌ براي‌ اين‌ كار، منطقي‌ است‌ كه‌ در آن‌ هر كانسار مانند شيئي‌ با خواص‌ و ويژگيهاي‌ معين ‌احتمال‌ پذير مورد مطالعه‌ قرار گيرد. بنابراين‌ در محل‌ هر آنومالي‌، تعدادي‌ از خواص‌ كه‌ مورد اندازه‌ گيري‌ قرار گرفته‌ است‌ و بعنوان‌ خواص‌ احتمالي‌ آن‌ شي‌ء معلوم‌ مي‌ باشد.  وجود هر يك‌ از خواص‌ در اثبات‌ تشابه‌ با كانساري‌ معين‌، از امتياز تعيين‌ شده‌اي‌ برخوردار است‌ و نبود آن‌ خاصيت‌ در رد آن‌ كانسار نيز امتياز تعيين‌ شده‌ معيني‌ دارد. با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ مي‌ توان‌ بامطمئن‌ بودن‌ از وجود بعضي‌ از خواص‌ و نبود بعضي‌ از خواص‌، محتمل‌ترين‌ تيپ‌ كانسار وابسته‌ را پيش‌ بيني‌ كرد كه‌ بيشترين‌ سازگاري‌ و كمترين‌ ناسازگاري‌ را با مجموعه‌ خواص‌ مشاهده‌ شده‌ در محل‌ توسعه‌ آنومالي‌ داشته‌ باشد. چون‌ در مورد بعضي‌ از خواص‌ نه‌ به‌ وجود و نه‌ به‌ نبود آن‌ اطمينان‌ كافي‌ در دست‌ نيست‌، لذا لازم‌ است‌ در نرم‌ افزار مورد نظر حق‌ انتخاب‌ ديگري‌ به‌ مفهوم‌ خاصيت‌ تعيين‌ نشده‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ در سنجش‌ سازگاري‌ و ناسازگاري‌ مجموعه‌ خواص‌ بي‌ اثر باشد.

بالاترين‌ امتياز كاربرد چنين‌ مدلي‌ اين‌ است‌ كه‌ پس‌ از رتبه‌ بندي‌ آنوماليها براساس‌ سازگاري‌ آنها با تيپ‌ معيني‌ از كانسارها، عمليات‌ اكتشافي‌ احتمالي‌ اي‌ كه‌ بايد در محدوده‌ آن‌ صورت‌ پذيرد را با اولويت‌ بندي‌ پيشنهاد نمايد. اين‌ كار از طريق‌ مقايسه‌ خواص‌ داده‌ شده‌ درمحل‌ آنومالي‌ با خواصي‌ كه‌ محتملترين‌ تيپ‌ كانسار دارا مي‌ باشد، انجام‌ مي‌ پذيرد.

در محدوده‌ اين‌ برگه1:100،000 پس‌ از رسم‌ نقشه‌هاي‌ تك‌ متغيره‌ و چند متغيره  و انتخاب‌ مناطق‌ يك‌ درصد بالاي‌ فراواني‌ و كنترل‌ آنوماليها به‌ روشهاي‌ مختلف‌ و كسب‌ اطلاعات‌ گوناگون‌، اقدام‌ به‌ مدل‌ سازي‌ محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ مهم‌ شده‌ است‌ كه‌ در بندهاي‌ بعدي‌ به‌ شرح‌  هر يك‌ خواهيم‌ پرداخت.

2-  مدل‌ سازي‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ در برگه‌ داوران

داده‌هاي‌ به‌ كار رفته‌ در مدل‌ سازي‌ هر آنومالي‌ شامل‌ موارد زير است‌: سكانس‌ سنگهاي‌ رخنمون‌دار در منطقه‌ در برگيرنده‌ آنومالي‌، سنگ‌ درونگير آنومالي‌، سن‌ سنگ‌درونگير آنومالي‌، انواع‌ دگرساني‌هاي‌ احتمالي‌ در محدوده‌ آنومالي‌، پاراژنزهاي‌ ژئوشيميايي‌ در محدوده‌ آنومالي، تركيب‌ كانه‌ها و كانيها در جزء كاني‌ سنگين‌، ساخت‌ و بافت‌ سنگ‌ درونگير و ساخت‌ و بافت‌ در زون‌ مينراليزه‌ احتمالي‌، محصولات‌ هوازدگي‌ و خاستگاه‌ تكتونيكي‌. حداقل‌ امتياز مثبت‌ وجود يك‌ خاصيت‌ معين‌ 5 و حداكثر آن‌ 400 مي‌ باشد. امتيازات‌ منفي‌ (بعلت‌ نبود خاصيت‌) وابسته‌ به‌ خواص‌ بين‌ 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين‌ مجموعه‌ خواص‌ در دو رده‌ اصلي‌ ناحيه‌اي‌ كه‌ با علامت‌ R و محلي‌ كه‌ با علامت ‌  Lدر جداول‌ آمده‌ است‌ قرار مي‌گيرند.

در محدوده‌ اين‌ برگه‌ در مجموع‌ 14 آنومالي‌ ژئوشيميايي‌ معتبر (با اهميت‌) و بي‌اهميت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ بعضاً تك‌ عنصري‌ ولي‌ بيشتر چند عنصري‌ مي‌باشد. بعضي‌ از آنومالي‌هاي‌ تك‌ عنصري‌ در فاز كنترل‌ آنومالي‌ به‌ علت‌ شدت‌ و وسعت‌ كم‌ و يا بعلت‌ درست‌ خنثي‌ نشدن‌ اثر سنگ‌ بالادست‌ حذف‌ شده‌اند و مورد مدل‌ سازي‌ قرار نگرفته‌اند.براي‌ هر مورد از آنومالي‌هايي‌ كه‌ تحت‌ عنوان D1 تا D14 شماره‌ گذاري‌ شده‌ است‌ سه‌ نوع‌ خاصيت‌ مي‌توان‌ به‌ نرم‌ افزار داد:

- خواصي‌ كه‌ وجود آنها بوسيله‌ يكي‌ از روشهاي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در پروژه‌ مانند روش‌هاي‌ ژئوشيميايي‌، كاني‌ سنگين‌، دگرساني‌، زونهاي‌ كاني‌ سازي‌ و سيستم‌هاي‌ پلمبينگ‌، ژئوفيزيك‌ هوايي‌، سنگ‌ شناسي‌ و زمين‌ شناسي‌ ساختماني‌ به‌ اثبات‌ رسيده ‌است‌. تذكر اين‌ كه‌ آنومالي‌هايي‌ كه‌ در مدل‌ سازي‌ بكار برده‌ شده‌ است‌ نه‌ تنها بر اساس‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ است‌، بلكه‌ بر اساس‌ ژئوشيمي‌ نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌ نيز مي‌باشد.

- خواصي‌ كه‌ از طريق‌ بررسي‌هاي‌ لازم‌ به‌ نبود آنها در محيط يك‌ آنومالي‌ معين‌ در حد امكان‌ اطمينان‌ حاصل‌ شده‌ است.

- خواصي‌ كه‌ پس‌ از بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ فوق‌ در بود يا نبود آنها (به‌ نتيجه‌اي‌ كه‌ قابل‌تصميم‌ گيري‌ باشد) اطمينان‌ حاصل‌ نشده‌ است.

نتيجه‌ مدل‌ سازي‌ آنوماليهاي‌ اين‌ برگه‌ به‌ صورت‌ جداولي‌ كه‌ در زير تشريح‌ مي‌شود آورده‌ شده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ داده‌هاي‌ خام‌ هر يك‌ از آنومالي‌ها، سنگ‌هاي‌ موجود در منطقه‌، داده‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ و مينراليزه‌ هر آنومالي‌ در جداول‌ 
ضميمه‌ گزارش‌ (فرم‌هاي‌ شناسنامه‌اي‌ مناطق‌ آنومالي‌) و موقعيت‌ جغرافيايي‌ هر آنومالي و نتايج بدست آمده از آن در نمونه‌برداري اوليه و كنترل صحرايي در جدول‌ (9-1) آورده‌ شده‌ است‌. همچنين‌ شكل‌ (9-1) محل‌ آنومالي‌هاي ‌مشخص‌ شده‌ در اين‌ برگه‌ را نشان‌ مي‌دهد.