فصل‌ پنجم‌

تخمين‌ مقدار زمينه‌

1- تحليل‌ ناهمگني‌ ها (موضوع‌ بند7-1 شرح‌ خدمات‌)

همانطور كه‌ قبلا گفته‌ شد، يكي‌ از عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ناهمگني‌ آماري‌ در جوامع‌ ژئوشيميايي‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌، تنوع‌ و تغييرات‌ ليتولوژي‌ درسنگهاي‌ بالادست‌ است‌. براي‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ عامل‌ ناهمگن‌ ساز و دستيابي‌ به‌ جوامع ‌همگني‌ كه‌ بتوان‌ از طريق‌ آنها به‌ مقدار زمينه‌ واقعي‌تري‌ دست‌ يافت‌، به‌ جداسازي‌ نمونه‌ها بر اساس‌ سنگ‌ بستر رخنمون‌ دار در محدوده‌ حوضه‌ آبريز بالادست‌ هر نمونه‌ اقدام‌ گرديد. سپس‌ نتايج‌ حاصل‌ از هر جامعه‌ با يكديگر مقايسه‌ شده‌ و تشابهات‌ و يا تضادهاي‌ ژئوشيميايي‌ مربوط به‌ هر يك‌ بدست‌ آمد. داده‌هاي‌ جدول‌ (4-2) نشان‌ مي‌دهد كه‌ سنگهاي‌ بالادست‌ شامل‌ پنج گروه‌ تك‌ سنگي‌، دو گروه‌ دو سنگي،‌ دو گروه‌ سه‌ سنگي و 12 گروه بيش از سه سنگي‌‌ كه‌ در هر يك‌ بيش‌ از 7 نمونه‌ وجود داشته‌ است‌ و از اينرو امكان‌ محاسبه‌ پارامترهاي‌ آماري‌ تا حدي‌ وجود داشته‌ است‌. گروههايي‌ كه‌ تعداد نمونه‌هاي‌ آنها كمتر از 7 نمونه‌ بوده‌ است‌ از طريق‌ آناليز كلاستر به‌ 7‌ جامعه‌ با تعداد كافي‌ نمونه‌ در هر يك‌ از آنها تقسيم‌ شده‌اند.

2- سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ مختلف‌ براساس‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (موضوع‌ بند7-2 شرح‌ خدمات)

براي‌ تعيين‌ سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ مختلف‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ ازحوضه‌هاي‌ آبريز براساس‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها بصورت‌ زير عمل‌ گرديده‌ است:

الف‌: مقدار ميانگين‌ هر عنصر در هر كلاس‌ از سنگهاي‌ بالادست‌ (تك‌ سنگي‌)، محاسبه‌ شد.

ب‌: رديف‌ بندي‌ عناصر در يك‌ سري‌ متوالي‌ بر اساس‌ كاهش‌ مقدار فراواني‌ آنها صورت‌ گرفت‌.

ج‌: مقايسه‌ مكان‌ قرارگيري‌ هر عنصر در يك‌ سري‌ با سنگ‌ بالا دست‌ معين‌ نسبت‌ به‌ مكان ‌قرارگيري‌ همان‌ عنصر در سري‌ كلي‌ مربوط به‌ 500 نمونه‌ انجام‌ گرفت.

جدول‌ (5-1) نتايج‌ عمليات‌ فوق‌ را براي‌ كل‌ جامعه‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از برگه ‌كه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ مقايسه‌ براي‌ جوامع‌ ديگر بكار برده‌ شده‌ است‌، همراه‌ با مقادير مشابه‌ براي يك تيپ‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (تك‌ سنگي‌) نشان‌ مي‌دهد.

همانطور كه قبلاً نيز توضيح داده شد تنها گروه تك‌سنگي جامعه CAR است و چهار گروه ديگر كه از‌ آنها نام برده شده است گروههاي POP1 تا ‍POP4 هستند كه نتيجة آناليز كلاستر جوامع با تعداد نمونه‌هاي كمتر از 7 عدد است كه اگر چه جزو جوامع تك‌سنگي آورده شده‌اند ولي سنگ بالادست براي آنها مفهوم ندارد. بنابراين سيماي ژئوشيميايي منطقه تنها براي اين گروه تك‌سنگي يعني CAR نشان داده شده است.

در جدول 5-1 همانگونه كه مشاهده مي‌گردد ميانگين عناصر Mo,U,Sc,S نسبت به ميانگين جامعة كلي كاهش داشته‌اند و در عين حال ميانگين عناصر Ti,Eu,Bi,Ge,Nb,Ba,Sr,Mn,P نسبت به ميانگين جامعة كل غني شدگي نشان مي‌دهند. اين امر لزوم حذف اثر سنگ بستر را در جوامع مختلف سنگي بطور عملي نمايش مي‌دهد.

3- تخمين‌ مقدار زمينه‌ (موضوع‌ بند 3-7 شرح‌ خدمات)

پس‌ از همگن‌ سازي‌ جوامع‌ مختلف‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات ‌آبراهه‌اي‌ براساس‌ نوع‌ سنگ‌ يا سنگهاي‌ بالادست‌ اقدام‌ به‌ محاسبه‌ مقدار زمينه‌ براي‌ هر يك‌ شده‌ است‌. در اين‌ خصوص‌ چون‌ مقدار ميانگين‌، خود تابع‌ مقادير حدي‌ در تابع‌ چگالي‌ احتمال‌ است‌، و از طرفي‌ داده‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ اكثراً چولگي‌ مثبت‌ داشته‌ و مقادير حد بالا درتابع‌ چگالي‌ احتمال‌ آنها، روي‌ مقدار ميانگين‌ اثر مي‌گذارند، لذا از مقدار ميانه‌ كه‌ مستقل‌ از تغييرات‌ فوق‌ است‌، استفاده‌ شده‌ است‌. در اين‌ خصوص‌ مقدار ميانه‌ بعنوان‌ زمينه‌ انتخاب‌گرديده‌ است‌ و سپس‌ مقدار هر عنصر در هر نمونه‌ از يك‌ جامعه‌ به‌ مقادير ميانه‌ آن‌ تقسيم‌ شده‌، تا نسبت‌ غني‌ شدگي‌ يا تهي‌ شدگي‌ آن‌ عنصر در هر نمونه‌ محاسبه‌ گردد. بديهي‌ است‌ عناصري‌كه‌ مقدار نسبت‌ فوق‌ در آنها بيشتر از واحد باشد غني‌ شده‌ و آنها كه‌ كمتر از واحد باشد تهي‌ شده‌ تلقي‌ مي‌ شوند.

مقادير شاخص‌ غني‌ شدگي‌ براي‌‌ 33 متغير اندازه‌ گيري‌ شده‌ در 500 نمونه ‌برداشت‌ شده‌ محاسبه‌ گرديده‌ است‌ كه‌ در ضميمه‌ گزارش‌ (روي‌CD) ارائه‌ گرديده‌ است‌.

اين‌ مقادير در كليه‌ مراحل‌ تجزيه‌ و تحليل‌ چند متغيره‌ بكار رفته‌ است‌ ولي‌ در پردازش‌ با استفاده ‌از روشهاي‌ تك‌ متغيره‌ از تعداد كمتري متغير استفاده شده است.

جدول‌ (5-2) پارامترهاي‌ آماري‌ مربوط به‌ داده‌هاي خام 33 متغير را نشان‌ ميدهد. علاوه‌ بر مقدار ميانه‌ در اين‌ جدول‌، مقدار ميانگين‌، انحراف‌ معيار، مقدار چولگي‌ و كشيدگي‌ نيز نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. براساس‌ اين‌ داده‌هاست‌ كه ‌نقشه‌ توزيع‌ هر عنصر (به‌ عنوان‌ يك‌ متغير) رسم‌ گرديده‌ است‌. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ عناصري‌ كه‌ ميانه‌ فراواني‌ آنها در غلظت‌هاي‌ كمتر از چند ده‌  ppm گرم در تن ظاهر مي‌شوند مي‌توانند بعضاً ضريب‌ غني‌ شدگي‌ بسيار بالايي‌ از خود نشان‌ دهند كه‌ تا حدودي‌ غير واقعي‌ است‌. علت‌ اين‌ امر مي‌ تواند به‌ افزايش‌ خطاهاي‌ مطلق‌ اندازه‌ گيري‌ در غلظت‌هاي‌ كم‌ برگردد. بنابراين‌ درانتخاب‌ مناطق‌ اميدبخش‌ و تحليل‌ آنها بايد از هر دو معيار مقدار مطلق‌ و غني‌ شدگي‌ آنها استفاده‌ كرد. البته‌ عوامل‌ ديگر و پارامترهاي‌ ديگري‌ نيز در تعيين‌ مناطق‌ اميدبخش‌ در نظرگرفته‌ مي‌شود كه‌ در فصول‌ بعد ذكر خواهد شد.