7-1- نتیجه گیری

با توجه به کلیه اطلاعات بدست آمده از مطالعات صحرایی، دفتری و آزمایشگاهی در منطقه ای به وسعت 5 کیلومتر مربع در شمال روستای سوسن وار و به مرکزیت سنجو نتایج زیر حاصل شده است:

1- در شمال محدوده مورد مطالعه یک سری دهانه ها، چاهها و تونلهای استخراجی مشاهده می شود (منطقه اولویت اول) که معدنکاری سرب و روی در آن اتفاق افتاده است. سنجو روستای مخروبه ای است که در قدیم الایام محل اسکان کارگران و مهندسان معدن بوده است.

2- سنگ میزبان این کانی سازی ، آهکهای متعلق به کرتاسه است. بیشترین مقدار روی در سنگهای معدنی برداشت شده از منطقه Zn=4% و مقدار سرب در آن Pb=10.2% می باشد. این نمونه ها بصورت کانالی از داخل ترانشه ها برداشت شده اند.

3- در بعضی از نمونه های متعلق به معادن متروکه، طلا از خود غنی شدگی نشان داده است. بیشترین مقدار طلا در این تیپ از نمونه ها Au=2 ppm بوده است.

4- محصول اصلی کانسار، در شمال محدوده مورد مطالعه Pb ,Zn است که به همراه آنها Au,Cd,Ag بعضاً غنی شده اند و یک کمپلکس فلزی حرارت پایین (پلی متال رگه ای)را تشکیل داده اند. در این محدوده کانی سازی های Cu به ندرت مشاهده شده و به صورت جزئی مقادیر بالا تا حد 600 ppm  را نشان داده است. به نظر می رسد که بخش عمده طلای منطقه به صورت محلول جامد در کانه های حاوی سرب و روی باشد و بخش دیگر به صورت آزاد و بسیار ریزدانه باشد.

5- با توجه به نمونه های برداشت شده از ترانشه ها و آنالیز آنها، آن دسته از ترانشه هایی که در پیرامون بخش اصلی معدن، حفاری شده اند بیشترین مقادیر طلا ثبت شده است. این بدان مفهوم است که اگر کانی سازی سرب و روی را در مرکز محدوده در نظر گرفته شود طلا در بخش بیرونی غنی شده است. این بخش حاشیه سنگهای متعلق به کرتاسه و کنتاکت آن با واحدهای ائوسن را تشکیل داده است. کانی سازی در هر دو واحد سنگی این بخش ثبت شده است.

6- توفهای کرم رنگ متعلق به ائوسن که آثار اکسید و هیدرواکسید آهن در آنها کاملاً مشهود است بخش اصلی کانی سازی، طلادار می باشند. در این سنگها کانی سازی سرب و روی مشاهده نمی شود و عیار طلا در این بخش و در داخل ترانشه تا Au=2.25 ppm اندازه گیری شده است. ارتباط کاملی بین سنگهای رنگ آمیزی شده توسط اکسیدهای آهن و طلا مشاهده می شود. آرسنیک مهمترین ردیاب طلا در این محدوده می باشد که در بیش از 80 درصد موارد همپوشانی کاملی بین این دو عنصر مشاهده شده است.

در واحد ماسه سنگی و بعضاً کنگلومرایی متعلق به کرتاسه که رگچه های اکسید و هیدروکسید آهن در داخل آنها تشکیل شده اند، نیز بخش دوم کانی سازی طلا را تشکیل داده اند. بیشترین مقدار طلا در محدوده مورد مطالعه، در این رگچه های اکسیدی با مقدار Au=6.7 ppm بدست آمده است، ولی از نظر وسعت، سطح زیادی را نمی پوشاند. همچنان در این بخش سرب و روی غنی شدگی نشان نمی دهند.

7- در قسمت های دیگر منطقه مقادیر قابل قبولی از طلا اندازه گیری نشده است. تنها در منتهی الیه شرقی محدوده نمونه برداری (اولویت دوم) و در محل آثار کانی سازی مس  بعضاً غنی شدگی های ضعیفی در حد ماکزیمم Au=600 ppb اندازه گیری شده است.

8- در جنوب محدوده نمونه برداری کانی سازی خاصی مشاهده نمی شود. تنها در جوار روستای سوسن وار رگه و رگچه هایی از باریت در ضخامت های متفاوت مشاهده می شود که به جز باریت عنصر دیگری مشاهده 
نمی شود.

9- در زون کانه ساز شاخص آلتراسیون هاشی گوشی که معرف افزوده شدن اکسید آهن به صورت Fe2O3 به سیستم می باشد ارتباط و همبستگی خوبی با آنومالی طلا نشان داده است. سرب و روی با هیچیک از شاخص های آلتراسیون همبستگی ندارد و به عبارت دیگر کانی سازی سرب و روی در هسته و آلتراسیونها به صورت یک حلقه در اطراف آن واقع شده اند.

10- ارتباط تنگاتنگی بین کانی سازی و زونهای شکستگی و گسله وجود دارد. این شکستگی ها عمدتاً به صورت گسلهای معکوس و حاصل از فعالیت های این تیپ از گسلها می باشند.

9- در نهایت سه محدوده غنی شده A،  B و C اولویت بندی شد که در محدوده های A و B طلا در حد قابل قبول، آنومال بوده است.

محدوده A در شمال محدوده مورد مطالعه به وسعت 70 هکتار و در اطراف معادن متروکه سرب و روی واقع شده و محدوده B در منتهی الیه شرق محدوده به وسعت 25 هکتار قرار گرفته است.

در محدوده C آنومالی طلا ثبت نشده است و به همین دلیل در اولویت آخر رده بندی می شود. در این محدوده آنومالی های سرب و روی مشاهده شده است.

7-2- پیشنهادات

در انتهای این پروژه ادامه انجام مطالعات اکتشافی تفصیلی در محدوده کانی سازی A توسط این مهندسین مشاور به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد. محدوده A در اصل یک کانی سازی پلی متال رگه ای و افشان بوده که بدنه اصلی کانی سازی آن را سرب و روی تشکیل داده است. به همراه آن طلا نیز در برخی مناطق پتانسیل لازم، جهت بارور شدن را داراست. در حاشیه و کنتاکت با سنگهای ائوسن نیز بعضاً طلا غنی شدگی نشان داده است.

- تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 و به وسعت 70 هکتار طبق نقشه پیوست

- تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1000 و به وسعت 70 هکتار در همان محدوده

- انجام مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP و RS و تفسیر آن به تعداد 3000 نقطه

- تکمیل حفریات سطحی به حجم 1000 مترمکعب

- برداشت نمونه از ترانشه ها و آنالیز 500 نمونه برای عناصر Au,Ag,Pb,Zn,Cd,Cu,Sb,As

- پاکسازی دهانه های استخراجی معادن سرب و روی (حتی الامکان) و نمونه برداری از آنها (70 نمونه)

- انجام مطالعات مقاطع صیقلی و بررسی پاراژنزهای کانه های فلزی (30 نمونه)

- طراحی و اجراء حفر گمانه به میزان حداقل 1000 متر

- بررس لاگ گمانه ها و نمونه برداری از آن (500 نمونه)

- نتیجه گیری و معرفی مدل سه بعدی کانی سازی و تعیین محدوده عمقی کانسار

- انجام مطالعات فنی و اقتصادی مقدماتی

در صورتی که نتایج مطالعات پیشنهادی در محدوده A قابل قبول ارزیابی گردد می توان این مطالعات را در زون کانی سازیB  نیز اجرا نمود.