فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

اساس و زیربنای هر عملیات اکتشافی، با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی، اکتشافات ناحیه ای در مقیاس 100،000 :1  می باشد. البته برای رسیدن به این مقصود از تمامی روشهای ژئوشیمیایی و اطلاعات ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای که در این پروژه به آن پرداخته می شود نیز یکی از همین روش هاست که با            نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای به عنوان بخشی از طرح اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی در محدودة برگة 100،000 : 1 سرگدار میباشد.

این عملیات در دو بخش، طراحی و انجام گردیده است. بخش اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و بخش دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونها، مناطق           کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

1-2- اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

تجربه ثابت کرده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عمدتاً جزء 80- مش ) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (100،000 :1  تا 250،000 :1 ) بسیار کارآمد باشد. نتایج این بررسیها در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و اکتشاف نواحی که احتمال وجود نهشته های کانساری در آن بالاست می تواند بسیار موثر باشد. به جز کاربردهای مستقیمی که این بررسی ها دارا می باشد می توان به طور غیر مستقیم از نتایج آن در زمینه های کشاورزی و محیط زیست بهره برد. بدیهی است اهداف این گونه بررسی ها با اهداف نوع اول متفاوت است.

در مورد اول که هدف کشف آنومالی در هالة ثانویه است باید از روش های آماری استفاده نمود که اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را  افزایش داده و از طریق شدت بخشیدن به آنومالی ها در شناسایی دقیق تر آنها مفید واقع شود. در حالت دوم که هدف دستیابی به روندهای ناحیه ای است باید از تکنیک های آماری که میزان تاثیر آنومالیها را در روندهای ناحیه ای کاهش می دهد، استفاده نمود. چگالی نمونه برداری در این حالت معادل یک نمونه، به ازای چند کیلومتر مربع است. این مساحت به وسیلة سقف بودجة تعیین شده برای پروژه کنترل می گردد.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1- نقشه زمين شناسي 100،000 :1  سرگدار

2- نقشه ژئوفيزيك هوايي (مغناطيس هوايي) مقياس  250،000: 1  فارس

3- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح به شرح زیر :

3-1- چاه بهرام  برگة  7047 I

3-2- تل بارگاه  برگة7047 II 

3-3- بادامه  برگة   7047 III

3-4- ریز آب  برگة   7047 IV

1-4- موقعیت جغرافیایی وراههای ارتباطی

محدوده مورد مطالعه از شمال غربی به کفه نمکی قطرویه ،از شمال به معدن گل گهر، و از غرب به ریزآب محدود می شود. همچنین از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین طولهای جغرافیایی °55 تا´30    °55  خاوری و عرض های جغرافیایی ´30   °28 الی °29 شمالی جای گرفته است. نقشه(1-1)

از طریق راه آسفالته نیریز- قطرویه- ریزآب می توان به قسمتهای شمال وشمال غربی منطقه دسترسی پیدا کرد. از طریق راه آسفالته داراب- بندر عباس و گردنه گدار نیز میتوان وارد

قسمتهای جنوبی محدوده مورد نظر شد. ضمن اينكه از طريق سيرجان و روستاي چاه گله و ادامه كفه نمكي قطرويه نيز ميتوان به منطقه دسترسي پيدا نمود.

1-5- آب وهوا

بجز شمال منطقه كه داراي هوايي كويري وخشك ميباشد درساير نواحي شاهد                   آب وهوايي نيمه خشك با زمستانهاي تقريبا معتدل وتابستانهاي نسبتا گرم ميباشيم. ميزان بارندگي در اين ناحيه براساس آمار هواشناسي بين 100تا 200ميليمتر در نوسان بوده ودر تابستان با بيشينه 37 درجه حرارت وبا كمينه حرارتي تا10درجه در زمستان مواجه ميباشيم.

1-6- وضعیت معیشتی

افراد محلي با حفر چاه هاي عميق عموماً به كار كشاورزي اشتغال داشته و از اين طريق امرار معاش مينمايند و محصولا ت آنها عمدتاً پسته ،گندم، جو و بعضاً باغات است.

1-7- زمین شناسی

با توجه به نقشه(1-2) ، در گستره منطقه مورد مطالعه دو ايالت ساختاري قابل بررسي است. يكي ايالت زاگرس و ديگري واحد مربوط به مجموعه افيوليتي است. سنگهاي وابسته به زاگرس كه عموماً شامل سازندهاي پابده ، جهرم وآسماري است در پايانه جنوب باختري و مجموعه افيوليتي در مركز و شمال خاوري منطقه در معرض ديد قرار ميگيرد. در منطقه لازنگان واحد كربناتي زاگرس بيشترين گسترش را دارد در حاليكه در منطقه سبزيه ، مارون و به سوي معدن از

چاه بهرام وحوالي خط راه آهن مجموعه افيوليتي گسترش چشمگيري را دارند. در مسير               روستای حسين آباد متروكه وگردنه سبزيه آشكارا شاهد حضور سنگهاي راديولاريتي، آهك ورقه اي دانه ريز گلوبوترونكانادار وشيل راديولاريتي همراه با عدسي هايي كه حاوي تركيبات آهندار هستند ميباشيم .در منطقه پيچان كوه سنگهاي ولكانيكي كه با ساختار آندزيت پورفير متظاهر ميگردند همراه با سنگهاي كربناتي و راديولاريتي حضوري دائمي داشته و بسوي خاور و ناحيه مارون اين وضعيت آشكار تر ميگردد.

عنصرهاي تكتونيكي و واحدهاي ساختاري متأثر از گسل راندگي زاگرس عموماً از راستاي شمال باختري- جنوب خاوری تبعيت نموده وهمسوي با آن در معرض ديد                    قرار مي گيرد.

يك سري گسلهاي عرضي پهنا بر با راستاي شمال خاوري- جنوب باختري كه جوانتر از گسل هاي با راستاي شمال باختري- جنوب خاوري هستند باعث جابجايي گسل هاي قديمي تر شده اند.

جدول(1-1): توضیح واحدهای زمین شناسی در ورقة یکصدهزارم سرگدار

| غنی شدگی هماتیت - مگنتیت | Fe | رسوبات رودخانه ای | Qal |
| --- | --- | --- | --- |
| سازند بختیاری | Bk | پادگانه های آبرفتی جوان | Qt |
| کنگلومرای درشت دانه | c | کنگلومرای جوان | Sr |
| کنگلومرا و میکروکنگلومرا | Mfc | کنگلومرا | Qplc |
| تناوب مارن وماسه سنگ | Mf | مارن و مارن گچ دار، سیلت وکنگلومرا | Qpl |
| سازند جهرم | Ja | سنگ آهک اربیتولین دار | Kl1 |
| سازند ساچون | Sa | کنگلومرای توربیدایتی وکمی سنگ آهک میکرایتی، ماسه سنگ وشیل | Kc |
| سازند تاربور | Tb | آهک نازک لایه، مجموعه رادیولاریتی | Jkl |
| رادیولاریت | r | جریان گدازه های آندزیتی تابازالتی | Jkv |
| آمیزة رنگی وافیولیت | cm | تناوب سنگ آهک و سنگهای ولکانیکی بازالت وآندزیت | Jklv |
| ملانژ ومجموعة رادیولاریت | rb | کنگلومرای دشت دانه | Jktc |
| ملانژ، مجموعه رادیولاریت وسنگ آهک پلاژیک | rbl | فیلیش،تناوبی از شیل،ماسه سنگ،میکروکنگلومرا وکنگلومرا | Jfl |
| ملانژ، بازالت وسنگهای دیابازیک | bgb | مرمر، شیست ومتابازالت | Pzm |
| سرپانتینیت | se | مرمر و دولومیت | mb |
| سنگ آهک پلاژیک | pl | گنایس | gn |
|  |  | مجموعه گل گهر:گنایس،شیست،کوارتزیت،آمفیبول وهماتیت وغنی شدگی آهن | Pzg |