نتيجه‌گيری و پيشنهادات

5-1- نتيجه‌گيری

- محدوده مورد مطالعه جهت اکتشاف عناصر طلا و پاراژنزهاي احتمالي مورد اكتشاف ژئوشيميايي در مقياس 25000/1 قرار گرفت. وسعت محدوده مورد مطالعه حدود 40 کيلومترمربع است.

- محدوده اکتشافی از نظر تقسيمات زمين‌شناسي ايران اين محدوده جزء واحد ايران مركزي محسوب مي‌شود. واحدهاي سنگي منطقه شامل اسلیت، فیلیت و شیست های کلریت، کوارتز، کوردیوریت‌دار، فلدسپار، سريسيت، كلريت، بيوتيت و مسكويت مي‌باشد.

- از محدوده اکتشافی 170 نمونه ژئوشیمیایی، 55 نمونه کانی‌سنگین و 28 نمونه مینرالیزه برداشت گردید.

- ماحصل پردازش ژئوشیمیایی مشخص شدن آنومالی‌های عنصری و فاکتورهای مختلف محدوده گردید، که بصورت نقشه و توصیف درآمد. لازم به توضيح است كه در اين پروژه از الك 40 مش مورد استفاده قرار گرفته است در صورتي كه در مرحله اكتشافات قبلي( يكصدهزارم ) كه منجر به شناسايي اين محدوده گرديده، الك با مش 80  استفاده شده است. با اين اوصاف به نظر ميرسد كه الك 80 مش براي اكتشافات ژئوشيميايي طلا مناسب‌تر باشد.

- در فاز کنترل آنومالی نتایج مطالعه کانی‌های‌ سنگین که تقریباً کل محدوده را پوشش داده است پردازش گردید و بصورت جدول، نقشه و شکل نمایش داده شد. همچنین نتایج نمونه های مینرالیزه نیز در این بخش آورده شد. با جمع بندی این مؤلفه ها 7 محدوده آنومالی مشخص گردیده است.

با تلفيق کليه داده‌هاي اکتشافي در نهايت يك محدوده به ‌عنوان منطقه اميدبخش اکتشافي در اين مرحله براي طلا و عناصر همراه معرفي گرديد نقشه شماره(5-1).

5-2- محدوده اميد بخش نهايي

- محدوه اميدبخش جهت ادامه فعاليت اكتشافي به وسعت 5/5 كيلومتر مربع شامل آنوماليهاي شماره 2 و 3

- و بخش شمالي از آنومالي شماره 7 مي‌باشد:

5-2-1- آنومالي شماره 2(وسعت حدود 5/2 کیلومترمربع)

- اين آنومالي در جنوب روستاي برفيان و در مركز محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu, Te  وCu  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیایی V.2-081, V.2-080, V.2-079, V.2-165, V.2-095, V.2-094  برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگينV.2-165, V.2-094,  درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگين V.2-095, V.2-081, V.2-080, V.2-079,  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده‌است.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 081R1, 081R2, 079R1, 079R2, 095R1, 095R2  برداشت شده‌است.

- از نکات حائز اهمیت در این محدوده مشاهده 11 ذره طلا در نمونه V.2-165 ، 1 ذره طلا در نمونهV.2-081 و همچنین مشاهده کانی‌های الکتروم و شئلیت می‌باشد.

5-2-2- آنومالي شماره 3(وسعت حدود 2 کیلومترمربع)

- اين آنومالي در جنوب شرق روستاي برفيان و در مركز محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu, Cu, As, Ba, Bi, Cd, U  وMo  ناهنجاري نشان داده‌است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیایی  V.2-071, V.2-072, V.2-073, V.2-074, V.2-076, V.2-077, V.2-078, V.2-166 برداشت شده‌است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-076 درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگين V.2-078, V.2-077, V.2-074, V.2-073, V.2-071, در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده‌است.

- از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 074R,R2,R3 078R, 072R,  071R,  و 166R برداشت شده‌است.

همچنين 2 نمونه سنگي V.2-72 و V.2-78 جهت مطالعات كانه‌شناسي برداشت گرديد.

- از نکات حائز اهمیت در این محدوده عیار طلای PPb 252 برای نمونه مينراليزه V.2-074R2، همچنین عیار مس PPm 71660،  PPm 2536  برای نمونه‌هاي مينراليزه  V.2-074R1 و V.2-074R2 و همچنین عیار آهن بیش از 35 درصد برای نمونه های V.2-078R و V.2-072R قابل توجه  ‌می‌باشد.

در مطالعات کانی‌سنگین در این آنومالی کانی‌های طلا، الکتروم، مگنتيت و شئلیت قابل توجه می‌باشد.

5-2-3- آنومالي شماره 7(وسعت حدود 1 کیلومترمربع)

- اين آنومالي در جنوب محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصر Ag, Cu, Au, و Ba  ناهنجاري نشان داده‌است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشيمياييV.2-134, V.2-146 V.2-147 برداشت شده‌است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-146 برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه V.2-134R و V.2-147R1,2 برداشت شده است. در نمونه‌هاي مينراليزه عيار مس، طلا و نقره در نمونه V.2-147R1 قابل توجه  ‌می‌باشد.

در مطالعات کانی‌سنگین در این آنومالی کانی‌های طلا، الکتروم و شئلیت قابل توجه می‌باشد.

5-3- پيشنهادات

1- هويت بخشي به‌آنومالي‌هاي مقدماتي ژئوشيميايي و ارتقاي کيفيت معدني در مراحل قبلي اکتشاف در اين مرحله کليه زونهاي احتمالي حاوي کانه‌زايي شناسايي شده و از محدوده ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي و کاني سنگين تعداد 150 نمونه از کليه کانه‌زايي‌هاي موجود در منطقه با ديدگاه بررسيهاي ژنتيکي و زمين‌شناسي اقتصادي برداشت مي‌شود. نمونه‌هاي مذکور حتي‌المقدور توسط کارشناس زمين‌شناسي اقتصادي و يا اکتشاف معدن برداشت شود.

- در اين مرحله تعداد 30 نمونه جهت تهيه مقاطع نازک و صيقلي (براي نمونه‌هاي توده‌هاي نفوذي و حاوي کانه‌زايي)، آناليز کاني‌شناسي (براي نمونه‌هاي دگرسان شده) و 80 نمونه براي آناليز 14 عنصر اکتشافي منطقه (Au, Ag, Bi, Cd, Cu,  Mo, W,  Pb, Zn, Fe, Mn, As, Sn,  Sb) به‌روشهاي (عنصرAu به روش Assay Fire، عناصر Mo, Sn, W به روش پلاروگراف، عناصر As,Sb به روش اتميك فلورسانس و ساير عناصر به روش جذب اتمی) آناليز مي‌شود.

- 2- تهيه نقشه زمين‌شناسي- معدني 5000/1 منطقه به ‌وسعت 5/5 كيلومترمربع شامل :

- 2-1- تبديل عکس هوائي 20000/1 به‌5000/1

- 2-2- تهيه نقشه توپوگرافي با روش فتوگرامتري

- 2-3- فوتوژئولوژي عکسهاي هوائي جهت

- 2-3-1- تفکيک واحدهاي زمين‌شناسي

- 2-3-2- تفکيک زونهاي آلتراسيون

- 2-3-3- شناسايي واحدهاي زمين‌شناسي مولد کانه‌زايي

- 2-3-4- تفکيک ساختارهاي زمين‌شناسي مولد کانه‌زايي

- 2-4- عمليات صحرائي جهت کنترل نقشه مقدماتي تهيه شده به‌منظور کنترل واحدهاي سنگي و مرز واحدها آلتراسيونها، ساختارهاي زمين‌شناسي و تکتونيکي و ... نمونه‌برداري از واحدهاي سنگي، دگرساني و کانه‌زايي شامل:

4- انجام عمليات مهندسي اکتشاف شامل:

- 4-1- حفر ترانشه و چاهک اکتشافي به‌مقدار 300 متر مکعب

- 4-2- برداشت نمونه‌ها از ترانشه و چاهک و آناليز به‌تعداد 200 عدد نمونه‌گيري در طول ترانشه با توجه به‌توپوگرافي محل معمولاٌ از پايين به‌بالا براساس نوع کاني‌سازي و ميزان پراکندگي به‌صورت تکه‌اي و شياري خواهد بود. همزمان با نمونه‌گيري در طول ترانشه برداشت زمين‌شناسي در امتداد آن نيز انجام خواهد شد. در اين برداشت، طول ترانشه، شيب لايه‌بندي، شيب توپوگرافي، فاصله نمونه‌ها، تعداد و شماره نمونه‌ها قيد مي‌شود.

- 4-3- برداشت زمين‌شناسي شامل تفکيک کليه تغييرات سنگ چينه‌اي در زون کانه‌سازي و سنگهاي‌ کمربالا و کمرپايين بوده و به‌صورت يک برش زمين‌شناسي با مقياس 1:100، 1:200  ، 1:500 ترسيم خواهد گرديد.

5- آناليز نمونه‌ها جهت تعيين عيار 14 عنصر پاراژنز (200 نمونه)

6- عمليات ژئوفيزيكي به‌روش IP-RS به‌تعداد 1000 نقطه

7- تلفيق کليه اطلاعات زمين‌شناسي و عمليات مهندسي اکتشاف