- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات کانی‌سنگین و

- نمونه‌های سنگی

3-1- مقدمه

به‌دليل اينكه در روش ژئوشيميايي هر عنصر مستقيماً مورد آناليز قرار مي‌گيرد، توجهي به فاز پيدايش آن نمي‌شود، از اينرو هاله‌هاي ثانوي كشف‌شده نمي‌توانند همواره معرف كاني‌سازي باشند. بنابراين براي تمييزدادن آنومالي‌هاي واقعي (كه در ارتباط با پديده كاني‌سازي بوده و داراي مؤلفه اپي‌ژنتيك است)، از انواع كاذب بايد كنترل‌هاي ديگري انجام گردد (حسني پاك- اصول اكتشافات ژئوشيميايي). بطور كلي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از انواع زير مي‌باشند:

1- تأثير سنگ‌بالادست(مؤلفه سنگ‌زايي): بعضی از عناصر كانه ساز مي‌توانند در شبكه كاني‌هاي ديگر نيز جاي بگيرند. براي مثال Pb مي‌تواند در شبكه فلدسپات، Ni مي‌تواند در شبكه اليوين و  Znمي‌تواند در شبكه بيوتيت و آمفيبول قرار گيرد. بدين‌ترتيب درحالت عادي سنگ‌زايي، بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كاني‌هاي سازنده سنگ روبرو هستيم.

2- هاله‌هاي ثانويه مرتبط با عوامل كاني‌سازي: بعضي‌ از عناصر تشكيل  كاني مستقل مي‌دهند. براي مثال Pb مي‌تواند سروزيت و Zn مي‌تواند اسميت زونيت و W مي‌تواند شئليت را به وجود آورد و حضور آنها در يك منطقه مي‌تواند نشانه كاني‌سازي باشد.

3- آلودگي‌هاي مختلف محيطي(صنعتي، كشاورزي و....)

4- آلوده‌شدن نمونه ضمن نمونه‌برداري و آماده‌سازي

5- ناهمگني موجود در نمونة آناليزشده

روش‌هاي مختلفي براي كنترل آنومالي‌ها وجود دارد كه مي‌توان به‌كمك آنها ارتباط اين آنومالي‌ها را با كاني‌سازي رد يا تأييد كرد. اين روش‌ها عبارتنداز:

1- نمونه‌برداري كاني‌سنگين از محدوده‌ آنومالي‌ها

2- نمونه‌برداري و بررسي مناطق دگرسان‌شده، سيستمهاي درزه و شكاف پرشده توسط مواد معدني و زون‌هاي مينراليزه احتمالي

3-2- روش كاني‌سنگين

كشف و پي‌جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی‌سنگین در قرون نوزده و بيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي‌جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت .

در این پروژه تعداد 37 نمونه کانی سنگین در فاز اولیه طراحی، به همراه نمونه های ژئوشیمیایی و تعداد 18 نمونه در فاز کنترل آنومالی برداشت گردید

3-2-1- رديابي كاني‌سنگين

با پيشرفت علم اكتشاف بويژه اكتشافات ژئوشيميايي در كشف كانسارهاي ناشناخته و پنهان روش پي‌جويي كاني‌سنگين به عنوان يكي از كارآمدترين روش‌هاي اكتشافي مطرح است.

ارزش مشاهدات كانيهاي‌سنگين كه جز، كانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني سازي نيز پيدا شوند به اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد كه براي مثال به چند مورد آن اشاره مي شود (حسني پاك- اكتشاف ذخاير طلا).

الف)طلا (Au): مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميد بخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كانيهاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميد بخش موثر واقع شود. در نهشته هاي اپي ترمال دانه ريز بندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ شده كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود.

ب)شئليت (Cawo4) : همراهي قابل توجه شئليت و طلا بعنوان مثال در كمربندهاي گرينستون دنيا گزارش شده است و شئليت بعنوان يك كاني ردياب شناخته مي‌شود.

ج)باريت (BaSo4) : باريت به صورت باطله در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد .وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسار مفيد واقع شود.

د) تورمالين (Fe3Al6OH4(BO3)3(Si6O18)) : اين كاني ممكن است حاصل آلتراسيون هيدروترمال باشد. بنابراين راهنماي مناسبي براي تشخيص آلتراسيون و كانه‌زايي است. پيدايش تورمالين در بعضي از مجموعه هاي پاراژنزي مانند موليبدينيت، آرسنوپيريت و فلوئورين مي‌تواند به تعيين دقيقتر مناطق اميد بخش كمك كند.

ه) ايلمنيت : اين كاني از نظر پيدايش به همراه مگنتيت در سنگهاي آذرين يازيك و سنگهاي آلكالن ديده مي‌شود.گاهاً نيز همراه با فلدسپاتها، بيوتيت و ايلمنوروتيل در پگماتيتها ديده مي‌شود. اين كاني در نتيجه دگرساني هيدروترمالي سنگهاي آذرين به لوكوكسن تبديل مي‌شود. ايلمنيت از كانيهاي اصلي ماسه‌هاي تيتانيوم‌دار نيز مشاهده مي‌شود.

و) كروندوم (Al2O3) : اين كاني از گروه اكسيدها بوده و در تركيب خود داراي آثاري از عناصر Cr, Fe, Ti, Mn مي‌باشد. كروندوم در سنگهاي مگنتيت‌دار دروني غني از آلومينيوم و فقير از سيليس نظير كروندوم سينيت و آنورتوزيتها همراه با فلدسپاتها ديده مي‌شود.

ز) گارنت (Mg3Al2Si3O12) : اين كاني شامل يك گروه از كانيهاست كه اغلب در شرايط كنتاكت متاسوماتيك تشكيل مي‌گردد. انواع گروسولاريت و آندراديت، سيليكاتهاي كليسم‌دار (ديوپسيد و هدنبرژيت، ولاستونيت، اكتينوليت و كلريت) را در اسكارنها همراهي مي‌كند. اغلب كانسارهاي گارنت در تماس ماگماهاي اسيدي با سنگهاي دگرگوني تشكيل مي‌شود به ويژه در شرايطي كه دگرگوني‌هاي مذكور به صورت گزنوليت در سنگهاي آذرين وجود دارند.

3-2-2- طراحی و نمونه‌برداري كانيهاي سنگين

در اكتشافات ژئوشيميايي مقدماتي به جهت وسعت زياد منطقه(2500 كيلومتر)، فقط آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مورد كنترل آنومالي و برداشت نمونه كاني‌سنگين قرار مي‌گيرد. با توجه به وسعت كم منطقه (حدود 40 كيلومترمربع) و مرحله اكتشاف(نيمه تفضيلي) سعي گرديد تا كل نمونه‌هاي ژئوشيميايي منطقه، تحت پوشش نمونه كاني سنگين قرار گيرد. بدين ترتيب خطاهاي دو نمونه‌برداري توسط هم پوشش داده‌مي‌شوند. بدين‌ترتيب همزمان با برداشت نمونه‌هاي ژئوشيميايي، نمونه‌هاي كاني سنگين نيز برداشت گرديد.

در يك پروژه اكتشافي به روش كاني‌سنگين طراحي ايستگاههاي نمونه‌برداري و تعيين محل نمونه‌برداري نقش مهمي را در هدايت اكتشاف كانسارها ايفا مي‌كند. توجه خاص به شرايط زمين شناختي منطقه، مسائل تكتونيكي، ويژگي‌هاي رخساره‌هاي سنگي و ساير پارامترهاي تأثيرگذار بر كانسارها مي‌توانند روش اكتشافي مورد نظر را هدف‌دار سازد.

در راستاي طراحي و نمونه‌برداري از رسوبات آبرفتي آبراهه‌ها سعي گرديده كه ايستگاه‌هاي نمونه‌برداري در مرز جدايش ارتفاعات با نقاط پست‌، محل پيچش آبراهه‌ها، محل اتصال آبراهه‌ها، گودالهاي آبراهه‌اي، مركز ثقل آبريزها، جبهه مقابل جريان آب و بطور كلي هر محلي كه احتمال كاهش سرعت جريان آب و بر جاي گذاشته شدن كانيهاي سنگين مي‌رود در نظر گرفته شوند.

پس از ايستگاه‌گذاري‌ها نمونه‌ها از عمق 10 الي 15 سانتيمتري به پائين در محل تمركز رسوبات غير همگن  با الك 20 مش و در حجم 5 الي 7 ليتر برداشت گرديدند. در مواردي كه محل نمونه‌برداري خيس بوده و امكان الك كردن وجود نداشته نمونه‌ها به صورت در هم و در حجمي حدود 7 تا 10 ليتر و از رسوبات درشت دانه برداشت گرديده است.

در نهايت در اين پروژه تعداد 55 نمونه كاني‌سنگين در دو مرحله برداشت گرديده است.

3-2-3- مراحل آماده سازي نمونه‌ها

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه‌هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده نخست گل‌شويي مي‌شوند. پس از انجام عمل گل‌شويي، لاوک‌شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری و در نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام مي ‌شود، درپايان اين مرحله، نمونه‌ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد (AA)، كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي متوسط(AV) و كانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم‌بندي مي‌شوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولار)، مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه‌هاي آماده‌سازي شده، انجام مي‌شود. مراحل آماده‌سازي نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ‌ساز وكانسارساز تقسيم بندي مي‌شوند. از  شاخص‌ترين كانيهاي سنگ‌ساز مي‌توان كانيهاي پيروكسن، آمفيبول، اپيدوت، گارنت و… را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجز معدودي از آنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي‌اند و از مهمترين آنها مي‌توان به كانيهاي طلا، نقره، سينابر، استيبنيت، زيركن، روتيل، رآلگار، اورپيمان، باريت، سلستين و كانيهاي خانواده عناصر مس، سرب و روي اشاره كرد.

در بخش آناليز نمونه‌هاي كاني‌سنگين، نخستين بخش را تغليظ نمونه‌هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي‌دهد. بطوري كه نمونه هاي كاني‌سنگين برداشت شده نخست حجم سنجي و سپس گل شوي مي‌شوند كه هدف از اين عمل جداسازي ذرات معلق و رس وسيلت است. پس از انجام عمل گل شويي نمونه‌ها روي پنهاي بزرگ و كوچك  منتقل شده و طي دو مرحله بر پايه خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانيها  و غوطه‌ور نمودن نمونه‌ها در آب و انجام حركات دوراني و اصل قانون گريز از مركز ذرات سبك تر جداسازي مي شوند و اين عمل آنقدر ادامه مي يابد تا به حجم دلخواه و معيني از نمونه تغليظ شده دست يافته شود. بطوري كه مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريبأ از ذرات كاني‌سنگين تشكيل شده  كه بعد از خشك كردن مجددأ حجم سنجي مي‌گردد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها بطور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته مي‌شود تا بر اساس وزن مخصوص بخشهاي سبك و سنگين از يكديگر جدا گردند .بخشهاي سبك بايگاني و بخشهاي سنگين پس از حجم سنجي مجدد توسط آهنرباهاي دستي با شدت مغناطيسهاي مختلف مورد جدايش قرار مي‌گيرد كه بر اين اساس نمونه‌ها به 3 بخش كانيهاي غير مغناطيسي(NM)، كانيهاي مغناطيس ضعيف (AV) و كانيهاي مغناطيس قوي (AA) تقسيم بندي مي‌شوند كه هر كدام با استفاده از ميكروسكوپ بيناكولار  مورد مطالعه قرار مي گيرند. بطوري كه كانيهاي مطالعه شده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز و كانسارساز تقسيم بندي مي‌شوند.

در مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديده كه با دانستن وزن مخصوص نمونه رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي مي‌توان مقدار آنها را طبق رابطه زير به ppm و درصد تبديل كرد.

=X.Y.B.D.104A.C.D' مقدار كاني‌سنگين بر حسب ppm در هر نمونه

X  : درصد كاني محاسبه شده.

Y  : حجم كاني‌سنگين پس از جدايش با برموفرم.

B      : حجم نمونه باقيمانده پس از شستشو.

D  : وزن مخصوص كاني مورد محاسبه.

D': وزن مخصوص رسوب آبرفتي.

A  : حجم اوليه نمونه.

C      : جحم انتخابي نمونه براي برموفرم.

بديهي است كه اندازه دانه‌هاي مطالعه شده و نوع گردشدگي كانيهاي سنگين سهم به سزايي در شناخت كانسارها و موقعيت آنها نسبت به محل نمونه‌برداري مي‌تواند داشته باشد.

3-2-4- گزارش مطالعه نمونه‌های کانی‌سنگین

نتايج بدست آمده از مطالعات نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدوده اكتشافي مقدمه نتايج بدست آمده از مطالعات نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدوده اكتشافي ورچه2 نشان دهنده فقر انتشار كانيهاي‌سنگين در اين محدوده اكتشافي است. بطوريكه بخش كاني‌سنگين اغلب نمونه‌ها حجمي كمتر از ‍‍‍‍CC 1 را نشان داده است. ولي انتشار كانيهاي كانسار‌ساز و با ارزشي همچون طلا، الكتروم، شئليت و گالن . در بخش غيرمغناطيسي تعدادي از نمونه‌ها شناسايي شده است.

تزريق رگه‌هاي سيليسي در متن، ليتولوژيهايي از شيل، اسليت، شئليت و ماسه سنگ موجب كاني سازي‌هايي ضعيف در اين رگه‌ها شده است. به غير از چند نمونه بخش عمده كانيهاي سنگين را بخش مغناطيسي متوسط (AV) همرا با كانيهايي از آهن (هماتيت، گوتيت، پيريت‌اكسيد و ...) سرسيت و كلريت تشكيل مي‌دهد .با توجه به نتايج بدست آمده شرح و چكيده هر يك از كانيهاي كانسار‌ساز به قرار زير مي‌باشد.

طلا: از 55 نمونه آبرفتي مطالعه شده در محدوده اكتشافي 14 نمونه حاوي اثراتي جزئي و پراكنده از اين كانه بوده است. دامنه تغييرات انتشار ذرات اين كاني از 1 تا 11 ذره در نوسان مي‌باشد. ذرات مشاهده شده به اشكال لامپي، فيلم، صفحه‌اي، ميله‌اي، مثلثي، فيبري و دندريتي و با قطرهاي متوسطي از 5 تا 200 ميكرون مطالعه وشناسايي شده است. داراي گرد شدگي متوسط تا كمي زاويه‌دار بوده و تعدادي از ذرات طلا با جلاي پيريتي مشاهده شده‌اند، بيشترين انتشار ذرات اين كانه در حوضه‌هاي آبريز نمونه‌هاي V.2-33  با 6 ذره V.2-38 با 4 ذره، V.2-43 با 7 ذره V.2-51 با 4 ذره و V.2-165 با 11 ذره گزارش شده است.

همراهي ذرات كانيهاي همچون الكتروم، شئليت و در مواردي گالن به اهميت اين ذرات مي‌افزايد. بنظر مي‌رسد انتشار ذزات طلا در ارتباط با رگه‌هاي سيليسي و به ويژه در بخشهايي كه اين رگه‌هاي هماتيتي، گوتيتي و ليمونيتي شده هستند، باشد.

گالن: ذرات گالن در حد اثرات جزئي و پراكنده در تعدادي از نمونه‌ها و در همبستگي با ذرات طلا شناسايي شده است. اين ذرات در 10 نمونه و با انتشاري اندك برابر با 1 تا 2 ذره بوده كه بنظر مي‌رسد در بخش رگه‌هاي سيليسي حضور داشته باشد.

مالاكيت: انتشار اين كاني با 1 ذره انتشار در 3 نمونه و مس چكشي در 1 نمونه گزارش شده است كه نشان‌دهنده فقر زايش عنصر مس در محدوده اكتشافي است.

الكتروم: از كانيهاي در تركيب خود حاوي 20 درصد طلا و 80 درصد نقره مي‌باشد. از 37 نمونه برداشت مضاعف طلا و نقره بوده كه در مواردي شده در اين محدوده 18 نمونه حاوي اين كانه بوده كه دامنه تغييرات اين كاني از 1 تا 8 ذره در نوسان بوده و در اغلب موارد با ذرات مشاهده شده طلا همبستگي نشان داده است.

مگنتيت: در 4 نمونه از 37 نمونه مطالعه شده حجم بخش پر‌مغناطيس(AA) نمونه‌ها بيشتر از بخش مغناطيسي متوسط(AV) نمونه‌ها است كه به تبع آن مقدار مگنتيت نيز در اين 4 نمونه بالا رفته است، ايستگاههاي نمونه‌برداري به شماره‌هاي، 137 با 2184 گرم در تن، 138 با 11230.20 گرم در تن، 153 با 449.28 و 163 با 1048.32 گرم در تن بر پايه جدول مقادير گرم در تن كانيها نتايج قابل توجه اين كاني به شمار مي‌روند. بطور كلي و با توجه به نتايج بدست آمده. ناحيه اكتشافي مورد مطالعه استعداد اكتشاف طلا را در رگه‌هاي سيليسي نشان داده است.

نتايج مطالعات کانی سنگین هر دو مرجله در جداول (3-1) الي (3-8) در پيوست آورده شده است.

### 3-2-5- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

در محدوده اكشافي ورچه2 كانيهاي طلا، الکتروم، نقره، مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، آپاتیت، اكسيد‌پيريت، باريت، آناتاز، اسفن، شئلیت، كلسيت، لیمونیت، گوتیت، کلریت، اپیدوت، گالن، سروزیت، مالاکیت، پیریت و كانيهاي آلتره در نمونه‌هاي كاني‌سنگين مشاهده شدند. با توجه به اينكه تعداد كانيهايي كه در نمونه‌ها مشاهده شده‌اند، متفاوت است ارزش آنها نيز متفاوت است. نمودارهاي هيستوگرام فراواني اين متغيرها و پارامترهاي آماري آنها در شكلهاي (3-1) الي (3-5) نشان داده شده‌ است ولي در مورد بعضي متغيرها به علت كمي تعداد موارد اندازگيري شده روند تغييرات در هيستوگرام چندان مشخص نيست، بنابراين براي اين متغيرها هيستوگرامي ترسيم نگرديد.

پارامترهاي آماري، هيستوگرام‌ها و نمودارهاي توزيع تجمعي در مورد متغيرهاي شكلهاي (3-1) الي (3-5) نشانگر توزيع لاگ‌نرمال اين متغيرهاست. در اكثر اين متغيرها وجود جوامع آماري به وضوح قابل مشاهده است.

#### 3-2-6- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروههايي طبقه‌بندي مي‌كنند. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروههاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحوه مطلوبتري آشكار مي‌سازند، كمك كند. براي گروه‌بندي داده‌ها در گروه‌هاي مختلف از روش خوشه‌بندي سلسله مراتبي استفاده شده است.

اين روش با محاسبه فاصله هر عضو از ساير اعضاء شروع مي‌شود و از ماتريس همبستگي‌ ميان عناصر استفاده مي‌كند. بطور خلاصه مي‌توان گفت براي تعيين ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف كاني‌سنگين و انتخاب مناسبترين گروهها براي ترسيم نقشه توزيع كاني‌سنگين آناليز خوشه‌اي انجام گيرد.

شكل (3-6) آناليز خوشه‌اي براي متغيرهاي كاني‌سنگين با اهميت را نشان مي‌دهد. در اين دندروگرام گروههاي مختلفي را مي‌توان جدا نمود. با توجه به دندروگرامها و همچنين روابط پاراژنزي بين كانيهاي مختلف مجموع متغيرهايي كه مي‌توانند راهنماي اكتشافي هستند عبارتند از:

1 - مجموع كانيهاي باريت + پیروکسن + مگنتيت + زيركن + آپاتيت + آلتره + پيريت (Var1)

2- مجموع كانيهاي طلا + الكتروم (Var2)

3- مجموع كانيهاي هماتيت + پيريت‌اكسيد + گوتيت + كلسيت (Var3)

4- مجموع كانيهاي مالاكيت + شئليت + سريسيت (Var4)

هيستوگرام مجموع مقادير هر يك از چهار متغير ذكر شده در شكل (3-5) آورده شده‌است. در اين شكل پارامترهاي آماري و منحني‌هاي تجمعي نيز آمده‌است.

### 3-2-7- ترسيم نقشه‌هاي‌ متغيرهاي كاني‌سنگين

براي اينكه نحوة توزيع متغير‌هاي كاني‌سنگين بهتر نمايش داده شود اقدام به ترسيم نقشة كاني‌سنگين براي متغيرهاي مختلف گرديد كه در نقشه‌(3-1) انتشار کانی طلا و الکتروم و نقشه(3-2) انتشار سایر کانیهای مهم  آورده شده است.

3-3- برداشت نمونه‌های مینرالیزه

اين نمونه‌ها از محلهاي آلتراسيون، كاني‌زايي، رگه های سیلیسی و مناطقي كه با توجه به شرايط خاص زمين‌شناسي و تكتونيك منطقه احتمال استعداد كاني‌زايي در اين گونه مناطق وجود دارد و مناطقي كه نسبت به عناصر مختلف ناهنجاري نشان داده‌اند، برداشت شده است. در محدوده اكتشافي‌ ورچه2 تعداد 28 نمونه‌ منيراليزه برداشت شده است. داده‌هاي خام حاصل از آناليز نمونه‌هاي مينراليزه در جداول (3-9) الي (3-10)  آورده شده‌است. همچنين توضيحات مربوط به هر نمونه برداشت شده در جداول (3-11) الي (3-12) آورده شده‌است. لازم به ذکر است نمونه‌های مینرالیزه آلتره انتخاب و مورد آزمایش XRD   قرار گرفته، دیاگرامهای حاصل از XRD  و نتایج آن در پیوست آمده است.

با توجه به نتايج نمونه‌هاي XRD برداشت شده از اين محدوده كانيهاي كوارتز و آلبيتي كانيهاي اصلي و كانيهاي ژاروسيت و موسكويت جزو كانيهاي فرعي در سنگهاي اين محدوده مي‌باشد. با توجه به مطالعات فوق حضور كانيهاي مشاهده شده، نشانگر سيليسي‌شدن در اطراف رگه‌هاي كانه‌دار منطقه مي‌باشد.