فصل اول

كليات

1- موقعيت جغرافيايي

2- راههاي دسترسي

3- آب و هوا، پوشش گياهي و جغرافياي انساني

4- زمين‌شناسي محدودة پلي‌متال لاطلا

5- چينه‌شناسي و سنگ‌شناسي واحدهاي سنگي محدودة پلي‌متال لاطلا

6- زمين‌شناسي ‌ساختماني محدودة پلي‌متال لاطلا

7- كاني‌سازي در محدودة پلي‌متال لاطلا

8- دگرساني در محدودة پلي‌متال لاطلا

9- جمع‌آوري داده‌هاي اوليه اكتشافي

10- ساماندهي و پردازش داده‌هاي اكتشافي

1-1- موقعيت جغرافيايي

كانسار پلي‌متال لاطلا در محدوده‌اي به مختصات جغرافيايي 324600 تا 326800 طول شرقي و 3367800تا 3370600 عرض شمالي واقع شده است. اين محدوده، با مساحتي در حدود 4 كيلومترمربع در شمال شهر بابك در استان كرمان قرار گرفته است. اين محدوده در چهارگوش شمال غربي ورقه1:100000 شهربابك و ورقه 1:25000 ميدوك قرار مي‌گيرد.

1-2- راههاي دسترسي

راه آسفالته يزد- بندرعباس از مهمترين راههاي ارتباطي در اين منطقه به شمار مي‌رود. همچنين راههاي آسفالته شهربابك- سيرجان و شهربابك- دهج و ميدوك از ديگر راههاي ارتباطي اين منطقه هستند. ساير راههاي ارتباطي بين روستاها عمدتات خاكي يا شوسه هستند.

مهمترين راه ارتباطي، راه آسفالته درجه يك است كه شهربابك را به انار متصل مي‌كند. در فاصله حدود 10كيلومتري جاده شهر بابك اناري، انشعابي به سمت روستاي ميوك و مجتمع معادن مس ميدوك به طول حدود 28 كيلومتر جدا مي‌گردد كه با عبور از كنار روستاهاي كسري سفلي، كسري عليا و روستاي ميدوك به محل مجتمع معادن مس ميدوك مي‌رسد و از آنجا (به سمت شمال) از طريق راه شوسه و مالرو به محدوده مورد مطالعه مي‌رسد. (شكل 1-1)

روستاها و مناطق مسكوني اين محدوده عبارتند از: لاطلا، بهزادان، تنگله، هوني، سرتخت، كم سفيد، ارغواني، روگوشوئيه سفلي، روگوشوئيه عليا و حوديان كه برخي ديگر به دليل قرار گرفتن در پشت سد باطله معدن ميدوك تخليه و فاقد سكونت مي‌باشد.

شهرستان شهربابك در جنوب منطقه مورد مطالعه بزرگترين مركز جمعيتي است. اين شهرستان از طريق جاده درجه‌يك به روستاي دهج و سپس به شهرستان انار در شمال وصل مي‌شود.

شکل 1-1- موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن

1-3- آب و هوا، پوشش گياهي و جغرافياي انساني

آب و هواي منطقه بياباني است. از اينرو در تابستانها گرم و خشك و در زمستانها بسيار سرد است. دماي هوا در زمستان تا چندين درجه زير صفر و در تابستان به بيش از 40درجه‌ سانتيگراد مي‌رسد. نزولات جوي در بخش كوهستاني به‌صورت برف و در قسمت دشت به‌صورت باران مي‌باشد.

ميزان پراكندگي جمعيت در اين منطقه نسبتا كم است و روستاها با جمعيت اندك در فواصل نسبتا دور از هم واقع شده‌اند. تمركز اين جمعيت اندك نيز عمدتا در امتداد دره‌ها و مكانهايي كه كم و بيش چشمه‌اي جاري است صورت پذيرفته است. كار اصلي مردمان اين منطقه باغداري گردو، بادام، دامداري و كار در معدن است. پرورش زنبور عسل و كندوداري نيز رواج دارد. معدن مس ميدوك پايگاهي جهت اشتغال‌زايي مردم اين منطقه به شمار مي‌آيد. در اين منطقه به دليل كوهستاني بودن و عدم وجود زمين‌هاي مسطح و مستعد، فعاليتهاي كشاورزي و زراعي محدود است.

1-4- زمين‌شناسي محدودة مورد مطالعه (مقياس 1:20000)

محدوده مورد مطالعه از ديدگاه تقسيم‌بندي واحدهاي زمين‌شناسي و ساختماني ايران بخشي از زون ايران مركزي و كمربند آتشفشاني- نفوذي اروميه دختر مي‌باشد.

رخنمونهاي سنگي محدوده اكتشافي لاطلا بخش كوچكي از حاشيه شمال باختري ورقه شهربابك را شامل مي‌شود (شكل 1-2). بخش عمده‌اي از اين محدوده به وسيله سنگهاي آتشفشاني-رسوبي كه متشكل از تناوب سنگهاي ولكانيك (آندزيت، تراكي آندزيت،‌آندزيت بازالت و توفهاي قرمز) و سنگهاي رسوبي (شيل، ماسه سنگ) است پوشيده شده است. اين واحد سنگي در نقشه زمين‌شناسي شهربابك واحد Eab و در نقشه 1:20000 محدوده مورد مطالعه واحد Eam نامگذاري شده است. اين واحد سنگي در بخشهايي توسط توده هاي نيمه عميق كوارتز ديوريتي، گرانوديوريتي ميوسن و در بخشهايي به وسيله دايكهايي با تركيب آندزيت تا داسيت آندزيتي قطع شده است. آثار كانه‌زايي مس (مالاكيت،‌ آزوريت و كالكوپيريت) و رگه‌هاي سيليسي طلادار با ضخامت و عيار قابل توجه سنگها را قطع كرده‌‌اند.

از نظر چينه‌شناسي قديمي‌ترين واحد موجود در اين محدوده سنگهاي آتشفشاني-رسوبي شامل تناوبي از مارن، سنگ آهك مارني، سنگ آهك، ماسه‌سنگ توفي، شيل و سنگهاي ولكانيك به سن ائوسن پاييني است كه در نقشه 1:20000 محدوده مورد مطالعه واحد Emltنامگذاري شده است. اين واحد در بخش شمال خاوري محدوده مورد مطالعه در حوالي روستاي حوديان گسترش دارد كه البته كانه‌زايي خاصي در اين واحد مشاهده نگرديد.

سنگهاي ولكانيك ائوسن مياني تا بالايي متشكل از واحد Ean، سنگهاي توفي و ولكانيكهاي ائوسن بالايي متشكل از تراكي‌آندزيت تا تراكي آندزيت بعضا در همراهي با سنگهاي پيروكلاستيك مثل توف و آگلومرا به صورت ناپيوسته بر روي واحد مذكور قرار مي‌گيرند.

نهشته‌هاي كوارتز به صورت پادگانه‌هاي آبرفتي قديمي و جوان شمال و مركز منطقه را پوشانده‌اند. در نهايت آبرفت‌ها و رسوبات عهد حاضر به صورت مخروط ‌افكنه و رسوبات ‌سيلابي در بستر و حاشيه رودها و آبراهه‌ها مشاهده مي‌شوند.

به منظور بررسي چگونگي ارتباط آثار و رخدادهاي معدني در ارتباط با رگه‌هاي سيليسي طلادار در محدوده مورد مطالعه با پديده‌هاي زمين‌شناسي، تكتونيك و دگرساني، اقدام به تهيه نقشه زمين‌شناسي- معدني در مقياس 1:5000 گرديده است.

تقشه شماتيك زمين‌شناسي محدوده پلي‌متال لاطلا در شكل 1-2 نشان داده شده است.

شكل 1-2- تقشه شماتيك زمين‌شناسي محدوده لاطلا

1-5- چينه‌شناسي و سنگ‌شناسي واحدهاي سنگي محدودة پلي‌متال لاطلا

از نقطه نظر چينه‌شناسي محدوده مورد مطالعه از واحدهاي مختلف شامل سنگهاي آتشفشاني ائوسن با تركيب آندزيت، تراكي‌آندزيت و آندزيت بازالت و نفوذي‌هاي ميوسن تا رسوبات جوان كواترنر مي‌باشد كه به ترتيب مورد بررسي قرارگرفته و شامل لايه‌هاي زير است:

- سنگهاي مارني،‌ آهكي و توفي با ميان‌ لايه‌هايي از سنگهاي ولكانيك

- واحد آندزيت - تراكي‌آندزيت با ميان ‌لايه‌هايي از توف

- واحد توفي

- واحد توف قرمز

- واحد تراكي‌آندزيت- تراكي‌بازالت

- واحد تراكي‌بازالت- تراكي‌آندزيت و آگلومرا

- نهشته‌هاي پليوكواترنر

- توده‌هاي نفوذي كواترديوريت-كوارتز مونزونيت تا گرانوديوريت

- سنگهاي نيمه‌عميق

1-6- زمين‌‌شناسي ساختماني محدودة اكتشافي لاطلا

در اين محدوده روندهاي گوناگوني از گسلها وجود دارد ولي گسله‌هاي اصلي دو دسته‌اند كه راستاي آنها به ترتيب عبارتند از:

1- گسله‌هاي با راستاي شمال باختري- جنوب خاوري كه روند آنها با جايگيري توده‌هاي نفوذي منطقه شباهت دارد و نقش اساسي در وضعيت الگوي ساختاري ناحيه دارند. گسله‌هاي منشعب از آنها اغلب در جهت شمال خاور- جنوب باختر يا خاوري- باختري قرار دارند.

2- گسله‌هاي با راستاي شمالي- جنوبي كه ساز و كار نرمال دارند.

با توجه به شكستگيهاي ترسيم شده بر اساس تفسير تصاوير ماهواره‌اي و اندازه‌گيري امتداد و طول آنها نمودار گل سرخي محدوده ترسيم شد كه بر اساس تفسير آن به نتايج زير دست يافته شد:

1- گسله‌هاي با روند تقريبا شمالي- جنوبي و ساز و كار عادي بيشترين گسترش را در ناحيه دارند.

2- گسله‌هاي با روند شمال باختري- جنوب خاوري، گسله‌هاي اصلي منطقه مي‌باشند كه نقش اساسي در وضعيت الگوي ساختاري ناحيه دارند. سازوكار اين گسلها راستالغز راسترو مي‌باشد و در راستاي آنها گسلهاي فرعي نسل اول و دوم شكل گرفته است.

3- سيستم گسله‌هاي با روند شمال خاوري - جنوب باختري  N35-50E، ساز و كار راستالغز راسترو دارند.

4- سيستم گسله‌هاي با روند شمال باختري - جنوب خاوري كه ساز و كار چپرو دارند.

5- سيستم گسله‌هاي با روند تقريبي خاوري - باختري كه ساز و كار راندگي دارند.

6- مهعمترين گسل راندگي در منطقه گسل حوريان مي‌باشد كه سبب رانده شدن و رخنمون دادن رسوبات فليش گونه ائوسن زيرين به شكل هورس از ميان سنگ‌هاي آتشفشاني بالايي شده است و در شمال خاوري محدوده واقع مي‌باشد.

1-7- كاني‌سازي در محدودة اكتشافي لاطلا

سنگ درونگير كاني‌زايي لاطلا در محدوده برداشت 1:5000، تناوبي از سنگهاي آتشفشاني رسوبي از قبيل توف، ماسه سنگ، كنگلومرا، آگلومرا و در قسمتهاي مرز اين واحد با واحد آندزيت پورفيري تا مگاپورفيري مي‌باشد. واحدهاي ديگر سنگي موجود در منطقه را داسيت و گدازه تشكيل مي‌دهد.

مهمترين سيماي كاني‌سازي در محدوده مورد مطالعه، پهنه‌هاي كاني‌سازي رگه‌اي- رگچه‌اي مي‌باشد كه توسط گسلها و پهنه‌هاي گسلي كنترل شده است. در مجموع 7 رگه حاوي كاني‌سازي در محدوده شناسايي شده است. امتداد اغلب آنها شمالي- جنوبي تا شمال باختر-جنوب خاور مي‌باشد. پهناي رگه‌هاي كاني‌سازي از 20 سانتي‌متر تا 20 متر و طول قابل مشاهده تا 1300 متر و شيب عمومي رگه تقريبا قائم مي‌باشد.

كاني‌هاي اصلي تشكيل دهنده رگه‌هاي كاني‌سازي كوارتز، گوتيت، هماتيت، كاني‌هاي رسي و كلسيت مي‌باشد. همچنين كانه‌هاي تشكيل دهنده آنها عبارتند از: پيريت، كالكوپيريت، مالاكيت، آزوريت، بورنيت، كووليت، گالن، سروزيت، اسفالريت، همي‌مورفيت،انارژيت، طلا، ليمونيت، هماتيت، گوتيت،اوليژيست، آلونيت، ژاروسيت، روتيل و اكسيدهاي تيتانيوم مي‌باشد. ساخت و بافت كاني‌‌هاي فلزي اغلب فضاي باز مي‌باشد.

1-8- دگرساني در محدودة اكتشافي لاطلا

در محدوده اكتشافي در زمان اوليگوميوسن- ميوسن همزمان با ترزيق توده‌هاي نفوذي و يا با فاصله تاخيري كوتاه پس از ترزيق توده نفوذي، در اثر فعاليت محلولهاي گرمابي و سنگ‌هاي پيرامون آن تحت تاثير فعاليتهاي دگرساني قرار گرفته و تغيير ماهيت داده‌اند. گسترش دگرساني در امتداد شكستگي‌ها و رگه‌ها به مراتب بيشتر بوده و در اين نواحي توده نفوذي و سنگهاي پيرامون آن به شدت دگرسان شده‌ند. مهمترين محصولات دگرساني گرمابي در محدوده مورد مطالعه عبارتند از:

سيليس، كاني‌هاي رسي، سريسيت، كلريت، كلسيت، آلكالي فلدسپات، مسكويت، جاروسيت، آلونيت و اكسيدهاي آهن.

در محدوده مورد مطالعه بخشهاي دگرسان شده در دو مقياس قابل بررسي مي‌باشد كه عبارتند از:

1-دگرساني عمومي: بيشتر زونهاي دگرساني در جنوب محدوده توسعه يافته‌اند. به صورت توالي از دگرساني سريسيتيك، اكسيدان و سيليسي است كه كل مجموعه از خارج توسط دگرساني پروپيليتيك در بر گرفته شده است. گسترش اين دگرساني در مركز، خاورو جنوب محدوده قابل پي‌گيري است.

2- دگرساني در حاشيه رگه‌ها: در اين مرحله همزمان با ترزيق رگه‌هاي سيليسي و فعاليت محلولهاي گرمابي سنگ ديواره به شدت دگرسان شده است به‌طوري‌كه در مواردي بافت اوليه سنگ ديواره كاملا از بين رفته و تشخيص آن را بسيار دشوار نموده است. توالي دگرساني موجود د رحاشيه رگه‌هاي سيليسي به سمت سنگ ديواره به ترتيب دگرساني زون آرژيليك و آرژيليك پيشرفته به زون اكسيدان- سيليسي به زون اكسيدان است.

1-9- جمع‌آوري داده‌هاي اوليه اكتشافي

استفاده مؤثر از فناوريهاي پيشرفته در تحليل اطلاعات زمين‌شناسي و اكتشافي نظير مدلسازي هندسي و عيار كانسار، بهره‌وري اطلاعات و اطمينان بخشي نتايج اكتشافي را ارتقاء مي‌دهد.

در پاره‌‌اي موارد، امكانات زماني و سرمايه‌اي اجازه مي‌دهد كه مراحل مختلف اكتشاف به طور منظم انجام شود ولي در بعضي موارد حد مشخصي بين مراحل مختلف اكتشاف وجود ندارد.

در هر حال، فعاليتهاي اكتشافي تفضيلي انجام شده در محدوده كانسار لاطلا از سال 1377 تا 1381 شامل موارد زير است:

- تهية نقشه توپوگرافي - زمين‌شناسي با مقياس 1:1000

- انجام اكتشافات سطحي شامل طراحي و حفر 16 رشته ترانشه به متراژ بيش از 245 متر بر روي رگه اصلي، 16 ترانشه بر روي رگه‌هاي ديگر به طول 150 متر

- نمونه‌برداري سيستماتيك از ترانشه‌ها به تعداد 140 نمونه و و آناليز عيار عناصر طلا، نقره، مس، سرب و روي

- برداشت ژئوفيزيكي IP با هدف كسب اطلاعات بيشتر از تغييرات و گسترش مادة معدني در عمق

- حفر 17 حلقه گمانه‌ به متراژ كلي 1150متر برروي رگه اصلي و بر اساس تلفيق نتايج برداشتهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي

- نمونه‌برداري سيستماتيمك از گمانه‌ها به تعداد 377 نمونه و آناليز عيار عناصر طلا، نقره، مس، سرب و روي

1-10-ساماندهي و پردازش داده‌هاي اكتشافي

مطالعات مدلسازي و ارزيابي ذخيره كانسار با استفاده از نرم افزار Gemcom انجام شد كه بدين منظور داده‌هاي اكتشافي جمع‌آوري و در ساختارهاي مناسب طبقه‌بندي شدند.

شايان ذكر است كه مدلسازي سه‌بعدي توده معدني و برآورد ذخيره بر روي رگه اصلي متمركز است و بدين منظور داده‌هاي ترانشه‌ها و گمانه‌هاي حفر شده بر روي اين رگه بررسي شد.

در اين گزارش مقادير عيار عناصر طلا، نقره، مس، سرب و روي حاصل از نمونه‌هاي برداشت شده از حفر ترانشه‌ها و گمانه‌هاي اكتشافي ساماندهي و پردازش شدند. در اين مرحله، در مجموع تعداد140 نمونه از ترانشه‌ها و 337 نمونه از گمانه‌‌ها آناليز عيار شده‌اند.

به منظور مديريت داده‌هاي اكتشافي، فضاهاي كاري مختلفي نظير نقطه، گمانه، چندضلعي و پيمايش در نرم افزار وجود دارد ]2[. براي ورود اطلاعات توپوگرافي از فضاي كاري نقطه، اطلاعات واحدهاي سنگ‌شناسي و مقادير آناليز عيار نمونه‌هاي ترانشه‌ها و گمانه‌ها، از فضاي كاري گمانه و براي ترسيم مقاطع عمودي از فضاي كاري چندضلعي استفاده شد.

پس از آماده شدن اين ساختار، اطلاعات به صورت چهار فايل اطلاعاتي موقعيت دهانه (طول، آزيموت و شيب) گمانه‌ها، پيمايش (طول، شيب و آزيموت) گمانه‌ها، سنگ‌شناسي (پيمايش واحدهاي سنگي با عمق) گمانه‌ها و آناليز عيار (مختصات نمونه‌هاي برداشت شده جهت آناليز در اعماق‌ مختلف و نتايج آناليز هر نمونه) گمانه‌ها وارد سيستم شد.

فايل اطلاعاتي موقعيت دهانه اولين فايلي است كه توسط نرم‌افزار خوانده مي‌شود و اطلاعات فايلهاي بعدي به آن متصل مي‌شود.

بر اساس داده‌هاي فايل اطلاعاتي پيمايش، موقعيت فضايي ترانشه‌ها و گمانه‌ها در فضا نشان داده مي‌شود.

در فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي، موقعيت قرار گرفتن واحدهاي سنگ‌شناسي در طول ترانشه‌ها و گمانه‌ها نشان داده مي‌شود.

در فايل اطلاعاتي آناليز عيار، موقعيت قرار گرفتن نمونه‌هاي برداشت شده و آناليز عيار آنها در طول ترانشه‌ها و گمانه‌ها نشان داده مي‌شود.

17 گمانه حفر شده با نامهايBH1 ، BH2 و .... مشخص شده و 16ترانشه‌ با نامهاي T1، ‌T2 و .... نامگذاري شده‌اند.

شکل 1-3 موقعيت 16ترانشه‌ و شكل 1-4 موقعيت 16ترانشه‌ و 17گمانه‌ حفر شده در محدوده پلي متال لاطلا را نشان مي‌دهد.

فايلهاي اطلاعاتي ترانشه‌ها و گمانه‌ها در جداول 1-1تا 1-4 آورده شده است.

نمونه‌اي از پايگاه اطلاعاتي گمانه‌هاي حفر شده در نرم‌افزار Gemcom در شكل 1-5 نشان داده شده است.

شکل 1-3 - موقعيت ترانشه‌هاي حفر شده در محدوده كانسار لاطلا

شکل 1-4 - موقعيت حفريات در محدوده كانسار لاطلا

شكل 1-5- نمونه‌اي از پايگاه اطلاعاتي گمانه‌‌ها - ساختار جداول Header و Assay

جدول 1-1- فايل اطلاعاتي موقعيت دهانه ترانشه‌ها و گمانه‌ها

| گمانه (ترانشه) | X | Y | Z | طول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH1 | 326148 | 3368945 | 2480 | 51 |
| BH2 | 326148 | 3368945 | 2480 | 95/82 |
| BH3 | 326137 | 3368924 | 2482 | 40 |
| BH4 | 326137 | 3368924 | 2482 | 3/80 |
| BH5 | 326125 | 3368868 | 2495 | 41 |
| BH6 | 326086 | 3368804 | 2501 | 05/50 |
| BH7 | 326049 | 3368724 | 2520 | 7/70 |
| BH8 | 325980 | 3368683 | 2527 | 5/59 |
| BH9 | 325936 | 3368630 | 2525 | 6/80 |
| BH10 | 325825 | 3368533 | 2536 | 61 |
| BH11 | 325735 | 3368461 | 2530 | 4/86 |
| BH12 | 326001 | 3368423 | 2536 | 80 |
| BH13 | 326151 | 3369144 | 2465 | 2/90 |
| BH14 | 326188 | 3369201 | 2468 | 6/90 |
| BH15 | 326225 | 3369391 | 2438 | 5/59 |
| BH21 | 325962 | 3368509 | 2519 | 5/69 |
| BH22 | 326017 | 3368557 | 2507 | 9/55 |
| T1 | 326294 | 3369471 | 2423 | 2/5 |
| T2 | 326249 | 3369382 | 2445 | 5/14 |
| T3 | 326225 | 3369208 | 2466 | 23 |
| T4 | 326201 | 3369196 | 2472 | 53 |
| T5 | 326182 | 3369137 | 2467 | 8/14 |
| T6 | 326177 | 3368956 | 2479 | 7/23 |
| T6A | 326155 | 3368897 | 2486 | 7/9 |
| T7 | 326146 | 3368860 | 2496 | 6/15 |
| T8 | 326125 | 3368784 | 2513 | 8/6 |
| T9 | 326074 | 3368698 | 2516 | 5/26 |
| T10 | 325990 | 3368659 | 2522 | 20 |
| T11 | 325898 | 3368588 | 2535 | 12 |
| T12 | 325839 | 3368538 | 2545 | 2/7 |
| T13 | 325779 | 3368451 | 2549 | 7/7 |
| T13A | 325806 | 3368409 | 2547 | 3/4 |
| T14 | 325761 | 3368347 | 2570 | 5/10 |

جدول 1-2- فايل اطلاعاتي پيمايش ترانشه‌ها و گمانه‌‌ها

| گمانه (ترانشه) | از | تا | آزيموت | شيب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH1 | 0 | 51 | 122 | 60- |
| BH2 | 0 | 95/82 | 122 | 75- |
| BH3 | 0 | 40 | 122 | 60- |
| BH4 | 0 | 3/80 | 122 | 90- |
| BH5 | 0 | 41 | 120 | 60- |
| BH6 | 0 | 05/50 | 110 | 60- |
| BH7 | 0 | 7/70 | 142 | 60- |
| BH8 | 0 | 5/59 | 151 | 60- |
| BH9 | 0 | 6/80 | 150 | 60- |
| BH10 | 0 | 61 | 90 | 90- |
| BH11 | 0 | 4/86 | 97 | 60- |
| BH12 | 0 | 80 | 45 | 75- |
| BH13 | 0 | 2/90 | 108 | 75- |
| BH14 | 0 | 6/90 | 125 | 80- |
| BH15 | 0 | 5/59 | 102 | 60- |
| BH21 | 0 | 5/69 | 315 | 60- |
| BH22 | 0 | 9/55 | 110 | 60- |
| T1 | 0 | 2/5 | 80 | 342 |
| T2 | 0 | 5/4 | 105 | 12 |
| T2 | 4.5 | 8/12 | 100 | 341 |
| T3 | 0 | 2/22 | 80 | 343 |
| T4 | 0 | 8/49 | 60 | 347 |
| T5 | 0 | 4/9 | 105 | 357 |
| T5 | 9.3 | 15 | 115 | 346 |
| T6 | 0 | 5/22 | 80 | 17 |
| T6A | 0 | 6/9 | 65 | 19 |
| T7 | 0 | 6/7 | 65 | 20 |
| T7 | 7.6 | 5/17 | 75 | 359 |
| T8 | 0 | 5/6 | 45 | 336 |
| T9 | 0 | 2/26 | 45 | 347 |
| T10 | 0 | 4/19 | 45 | 10 |
| T11 | 0 | 12 | 50 | 353 |
| T12 | 0 | 7/6 | 80 | 334 |
| T13 | 0 | 6/7 | 80 | 339 |
| T13A | 0 | 4/4 | 50 | 10 |
| T14 | 0 | 4/9 | 75 | 331 |

|  | گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BH1 |  | 0 |  | 1 |  | Over |  | Oxidized |
|  | BH1 |  | 1 |  | 3/18 |  | And |  | Oxidized |
|  | BH1 |  | 3/18 |  | 1/19 |  | Arg |  | Sulfide |
|  | BH1 |  | 1/19 |  | 4/20 |  | D.Si |  | Sulfide |
|  | BH1 |  | 4/20 |  | 4/23 |  | Arg |  | Sulfide |
|  | BH1 |  | 4/23 |  | 3/36 |  | And VQ |  | Sulfide |
|  | BH1 |  | 3/36 |  | 3/38 |  | Tuff And |  | Oxidized |
|  | BH1 |  | 3/38 |  | 51 |  | And |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 0 |  | 1 |  | Over |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 1 |  | 3/23 |  | And |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 3/23 |  | 1/24 |  | Arg |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 1/24 |  | 6/25 |  | D.Si |  | Sulfide |
|  | BH2 |  | 6/25 |  | 7/28 |  | Arg |  | Sulfide |
|  | BH2 |  | 7/28 |  | 5/39 |  | And VQ |  | Sulfide |
|  | BH2 |  | 5/39 |  | 25/45 |  | Tuff And |  | Sulfide |
|  | BH2 |  | 25/45 |  | 7/51 |  | Tuff |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 7/51 |  | 15/53 |  | Tuff And |  | Oxidized |
|  | BH2 |  | 15/53 |  | 95/82 |  | And |  | Oxidized |
| BH3 |  | 0 |  | 1 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH3 |  | 1 |  | 2/15 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH3 |  | 2/15 |  | 2/17 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH3 |  | 2/17 |  | 85/21 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH3 |  | 85/21 |  | 9/24 |  | D.Si |  | Oxidized |  |
| BH3 |  | 9/24 |  | 75/30 |  | Arg |  | Sulfide |  |
| BH3 |  | 75/30 |  | 75/31 |  | Tuff And |  | Sulfide |  |
| BH3 |  | 75/31 |  | 45/35 |  | Tuff |  | Sulfide |  |
| BH3 |  | 45/35 |  | 40 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH4 |  | 0 |  | 1 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH4 |  | 1 |  | 05/23 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH4 |  | 05/23 |  | 65/28 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH4 |  | 65/28 |  | 55/31 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH4 |  | 55/31 |  | 25/42 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH4 |  | 25/42 |  | 1/46 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH4 |  | 1/46 |  | 8/50 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH4 |  | 8/50 |  | 6/78 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH4 |  | 6/78 |  | 3/80 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH5 |  | 0 |  | 4/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| BH5 |  | 4/0 |  | 3/23 |  | L.St |  | Oxidized |  |
| BH5 |  | 3/23 |  | 24 |  | Tuff |  | Sulfide |  |
| BH5 |  | 24 |  | 6/26 |  | L.St |  | Oxidized |  |
| BH5 |  | 6/26 |  | 4/28 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH5 |  | 4/28 |  | 1/30 |  | Arg |  | Sulfide |  |
| BH5 |  | 1/30 |  | 3/30 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH5 |  | 3/30 |  | 9/36 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH5 |  | 9/36 |  | 41 |  | L.St |  | Oxidized |  |
| BH6 |  | 0 |  | 4/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH6 |  | 4/0 |  | 75/39 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH6 |  | 75/39 |  | 40 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 40 |  | 6/40 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 6/40 |  | 43 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 43 |  | 44 |  | Not Core |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 44 |  | 1/45 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 1/45 |  | 49 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH6 |  | 49 |  | 05/50 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH7 |  | 0 |  | 5/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH7 |  | 5/0 |  | 4/45 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| BH7 |  | 4/45 |  | 7/46 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH7 |  | 7/46 |  | 65/47 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH7 |  | 65/47 |  | 85/49 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH7 |  | 85/49 |  | 05/54 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH7 |  | 05/54 |  | 7/70 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 0 |  | 85/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 85/0 |  | 85/1 |  | St |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 85/1 |  | 8/14 |  | L.St |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 8/14 |  | 95/21 |  | St |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 95/21 |  | 5/24 |  | Cong |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 5/24 |  | 9/27 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH8 |  | 9/27 |  | 9/28 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH8 |  | 9/28 |  | 85/34 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH8 |  | 85/34 |  | 35/37 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH8 |  | 35/37 |  | 40 |  | Arg VQ |  | Sulfide |  |
| BH8 |  | 40 |  | 6/45 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 45.6 |  | 9/50 |  | St- L.St |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 50.9 |  | 3/51 |  | Tuff VQ |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| BH8 |  | 51.3 |  | 5/56 |  | Arg VQ |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 56.5 |  | 8/56 |  | D.Si |  | Oxidized |  |
| BH8 |  | 56.8 |  | 5/59 |  | St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 0 |  | 2 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 2 |  | 75/23 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 75/23 |  | 35/24 |  | D.Si |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 35/24 |  | 55/46 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 55/46 |  | 1/51 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 1/51 |  | 35/61 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH9 |  | 35/61 |  | 6/80 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH10 |  | 0 |  | 2 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH10 |  | 2 |  | 47 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH10 |  | 47 |  | 6/50 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH10 |  | 6/50 |  | 61 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 0 |  | 5/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 5/0 |  | 5/21 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 5/21 |  | 8/36 |  | St |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 8/36 |  | 1/40 |  | Cong |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 1/40 |  | 4/45 |  | Li St |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 4/45 |  | 5/48 |  | Tuff Arg |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 5/48 |  | 55 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 55 |  | 55/56 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 55/56 |  | 8/60 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH11 |  | 8/60 |  | 4/86 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH12 |  | 0 |  | 6/0 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH12 |  | 6/0 |  | 1/32 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH12 |  | 1/32 |  | 75/32 |  | Li Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH12 |  | 75/32 |  | 1/38 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH12 |  | 1/38 |  | 9/59 |  | Li Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH12 |  | 9/59 |  | 80 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH13 |  | 0 |  | 7/2 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH13 |  | 7/2 |  | 31 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH13 |  | 31 |  | 05/33 |  | St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH13 |  | 05/33 |  | 15/62 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH13 |  | 15/62 |  | 15/82 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH13 |  | 15/82 |  | 2/90 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH14 |  | 0 |  | 8/2 |  | Over |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| BH14 |  | 8/2 |  | 18 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH14 |  | 18 |  | 95/23 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH14 |  | 95/23 |  | 6/29 |  | Li St Tuff |  | Oxidized |  |
| BH14 |  | 6/29 |  | 9/36 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH14 |  | 9/36 |  | 55/86 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH14 |  | 55/86 |  | 6/90 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 0 |  | 7/6 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 7/6 |  | 3/17 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 3/17 |  | 7/19 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH15 |  | 7/19 |  | 2/23 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 2/23 |  | 7/23 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH15 |  | 7/23 |  | 32 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 32 |  | 4/39 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH15 |  | 4/39 |  | 5/40 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH15 |  | 5/40 |  | 6/47 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH15 |  | 6/47 |  | 7/50 |  | And VQ |  | Sulfide |  |
| BH15 |  | 7/50 |  | 5/59 |  | And |  | Oxidized |  |
| BH21 |  | 0 |  | 2/4 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH21 |  | 2/4 |  | 3/11 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH21 |  | 3/11 |  | 6/19 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH21 |  | 6/19 |  | 9/21 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH21 |  | 9/21 |  | 7/30 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH21 |  | 7/30 |  | 1/39 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| BH21 |  | 1/39 |  | 48 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH21 |  | 48 |  | 64 |  | Li Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH21 |  | 64 |  | 5/69 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH22 |  | 0 |  | 5 |  | Over |  | Oxidized |  |
| BH22 |  | 5 |  | 6/5 |  | D.Si |  | Sulfide |  |
| BH22 |  | 6/5 |  | 3/35 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH22 |  | 3/35 |  | 5/37 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH22 |  | 5/37 |  | 40 |  | Li Tuff |  | Oxidized |  |
| BH22 |  | 40 |  | 4/53 |  | Tuff VQ |  | Sulfide |  |
| BH22 |  | 4/53 |  | 9/55 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T1 |  | 0 |  | 3/1 |  | Alt And |  | Oxidized |  |
| T1 |  | 3/1 |  | 1/3 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T1 |  | 1/3 |  | 2/5 |  | And |  | Oxidized |  |
| T2 |  | 2/5 |  | 3/1 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| T2 |  | 3/1 |  | 9/4 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T2 |  | 9/4 |  | 4/6 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T2 |  | 4/6 |  | 2/8 |  | D.Si |  | Oxidized |  |
| T2 |  | 2/8 |  | 5/10 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T2 |  | 5/10 |  | 8/12 |  | Alt And |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 0 |  | 76/1 |  | Over |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 76/1 |  | 1/4 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 1/4 |  | 53/6 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 53/6 |  | 81/9 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 81/9 |  | 5/11 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 5/11 |  | 9/14 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 9/14 |  | 1/16 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 1/16 |  | 9/16 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 9/16 |  | 6/17 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T3 |  | 6/17 |  | 16/22 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 0 |  | 13 |  | Over |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 13 |  | 7/17 |  | Cong |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 7/17 |  | 3/18 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 3/18 |  | 4/19 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 4/19 |  | 3/20 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 3/20 |  | 4/21 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 4/21 |  | 9/21 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 9/21 |  | 47/23 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 47/23 |  | 4/27 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 4/27 |  | 1/31 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 1/31 |  | 6/31 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 6/31 |  | 1/32 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 1/32 |  | 33 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 33 |  | 9/33 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 9/33 |  | 1/36 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 1/36 |  | 6/38 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 6/38 |  | 6/39 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T4 |  | 6/39 |  | 8/49 |  | And |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 0 |  | 4/7 |  | Over |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 4/7 |  | 1/8 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 1/8 |  | 98/8 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 98/8 |  | 4/10 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 4/10 |  | 9/13 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 9/13 |  | 7/14 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T5 |  | 7/14 |  | 15 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| T6 |  | 0 |  | 88/6 |  | Over |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 88/6 |  | 68/12 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 68/12 |  | 95/12 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 95/12 |  | 8/13 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 8/13 |  | 4/14 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 4/14 |  | 5/15 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 5/15 |  | 5/16 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T6 |  | 5/16 |  | 2/18 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 0 |  | 2/1 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 2/1 |  | 62/1 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 62/1 |  | 77/2 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 77/2 |  | 93/4 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 93/4 |  | 1/6 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 1/6 |  | 8/8 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 8/8 |  | 5/9 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T6A |  | 0 |  | 2/1 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 5/9 |  | 13/2 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 13/2 |  | 18/3 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 18/3 |  | 76/4 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 76/4 |  | 5 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 5 |  | 2/9 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 2/9 |  | 74/11 |  | Si+ox |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 74/11 |  | 56/12 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 56/12 |  | 73/13 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 5/9 |  | 13/2 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 73/13 |  | 98/14 |  | And |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 98/14 |  | 68/16 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T7 |  | 68/16 |  | 5/17 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T8 |  | 0 |  | 42/1 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T8 |  | 42/1 |  | 22/3 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T8 |  | 22/3 |  | 33/4 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T8 |  | 33/4 |  | 5/6 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 0 |  | 21/1 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 21/1 |  | 62/2 |  | Empty |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 62/2 |  | 48/3 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 48/3 |  | 4/4 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 4/4 |  | 54/5 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 54/5 |  | 52/9 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 52/9 |  | 14/13 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 14/13 |  | 84/14 |  | Empty |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 84/14 |  | 71/15 |  | Si |  | Oxidized |  |
| ادامه جدول 1-3- فايل اطلاعاتي سنگ‌شناسي ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) |  | از |  | تا |  | واحد سنگ‌شناسي |  | زون |  |
| T9 |  | 71/15 |  | 65/17 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 65/17 |  | 87/19 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 87/19 |  | 2/26 |  | And |  | Oxidized |  |
| T9 |  | 84/14 |  | 71/15 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 0 |  | 86/6 |  | Empty |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 86/6 |  | 86/7 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 86/7 |  | 92/9 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 92/9 |  | 4/10 |  | Empty |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 4/10 |  | 3/11 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 3/11 |  | 3/12 |  | Tuff- Si |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 3/12 |  | 4/13 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 4/13 |  | 5/4 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 5/4 |  | 2/16 |  | And |  | Oxidized |  |
| T10 |  | 2/16 |  | 4/19 |  | Empty |  | Oxidized |  |
| T11 |  | 0 |  | 7/24 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T11 |  | 7/24 |  | 31/6 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T11 |  | 31/6 |  | 7/10 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T11 |  | 7/10 |  | 11 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T11 |  | 11 |  | 12 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T12 |  | 0 |  | 68/0 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T12 |  | 68/0 |  | 9/0 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T12 |  | 9/0 |  | 49/4 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T12 |  | 49/4 |  | 97/4 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T12 |  | 97/4 |  | 7/6 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 0 |  | 19/1 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 19/1 |  | 48/1 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 48/1 |  | 26/4 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 26/4 |  | 61/4 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 61/4 |  | 6/7 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T13A |  | 0 |  | 2 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T13A |  | 2 |  | 2/3 |  | D.Si |  | Oxidized |  |
| T13A |  | 2/3 |  | 3/4 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 0 |  | 1/1 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 1/1 |  | 2/3 |  | Arg |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 2/3 |  | 2/5 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 2/5 |  | 3/7 |  | Si |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 3/7 |  | 7/7 |  | Arg Tuff |  | Oxidized |  |
| T14 |  | 7/7 |  | 3/9 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 26/4 |  | 61/4 |  | Tuff |  | Oxidized |  |
| T13 |  | 61/4 |  | 6/7 |  | Tuff And |  | Oxidized |  |
| T13A |  | 0 |  | 2 |  | Tuff |  | Oxidized |  |

جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها

| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH1 | 18.3 | 18.8 | 1 | 0.015 | 3 | 1710 | 260 | 710 |
| BH1 | 18.8 | 19.6 | 2 | 0.17 | 11 | 3545 | 715 | 910 |
| BH1 | 19.6 | 20.5 | 3 | 0.75 | 99 | 22000 | 5840 | 950 |
| BH1 | 20.5 | 21.1 | 4 | 0.25 | 48 | 16000 | 11000 | 2335 |
| BH1 | 21.1 | 22.1 | 5 | 0.2 | 9 | 5370 | 200 | 940 |
| BH1 | 22.1 | 23.1 | 6 | 0.13 | 9.5 | 3220 | 85 | 895 |
| BH1 | 23.1 | 24.1 | 7 | 0.34 | 22 | 20000 | 220 | 200 |
| BH1 | 24.1 | 25.1 | 8 | 0.2 | 18 | 6610 | 350 | 305 |
| BH1 | 25.1 | 26.1 | 9 | 0.59 | 77 | 43000 | 715 | 180 |
| BH1 | 26.1 | 27.1 | 10 | 0.13 | 16 | 36000 | 210 | 275 |
| BH1 | 27.1 | 28.1 | 11 | 0.2 | 29 | 28000 | 300 | 340 |
| BH1 | 28.1 | 29.1 | 12 | 1.56 | 185 | 62000 | 270 | 500 |
| BH1 | 29.1 | 30.1 | 13 | 0.15 | 40 | 29000 | 190 | 860 |
| BH1 | 30.1 | 31.1 | 14 | 0.2 | 5 | 4500 | 295 | 900 |
| BH1 | 31.1 | 32.1 | 15 | 0.084 | 3 | 2315 | 658 | 3855 |
| BH1 | 32.1 | 33.1 | 16 | 0.032 | 6.5 | 3450 | 100 | 1220 |
| BH1 | 33.1 | 34.1 | 17 | 0.033 | 10 | 8945 | 196 | 860 |
| BH1 | 34.1 | 35.1 | 18 | 0.12 | 12 | 7420 | 211 | 1500 |
| BH1 | 35.1 | 36.1 | 19 | 0.062 | 8.5 | 6245 | 320 | 1960 |
| BH1 | 36.1 | 37 | 20 | 1.01 | 31 | 45000 | 14000 | 26000 |
| BH1 | 37 | 37.9 | 21 | 2.81 | 8.3 | 29000 | 950 | 2730 |
| BH1 | 37.9 | 38.9 | 22 | 0.012 | 3.5 | 3505 | 415 | 1800 |
| BH1 | 38.9 | 39.9 | 23 | 0.049 | 11 | 1940 | 6610 | 7600 |
| BH1 | 39.9 | 40.9 | 24 | 0.0063 | 4.1 | 335 | 56 | 655 |
| BH1 | 40.9 | 41.8 | 25 | 0.0081 | 0.7 | 335 | 28 | 200 |
| BH2 | 18.1 | 19.1 | 1 | 0.0065 | 0.74 | 350 | 75 | 280 |
| BH2 | 19.1 | 20.1 | 2 | 0.0059 | 0.9 | 400 | 430 | 585 |
| BH2 | 20.1 | 21.1 | 3 | 0.0074 | 2 | 400 | 810 | 1720 |
| BH2 | 21.1 | 22.1 | 4 | 0.0092 | 1.2 | 100 | 590 | 2270 |
| BH2 | 22.1 | 23.1 | 5 | 0.015 | 8.1 | 1935 | 150 | 710 |
| BH2 | 23.1 | 24.1 | 6 | 0.028 | 10 | 1235 | 215 | 635 |
| BH2 | 24.1 | 25.6 | 7 | 0.56 | 110 | 18000 | 2765 | 930 |
| BH2 | 25.6 | 26.5 | 8 | 0.37 | 52 | 6100 | 2765 | 3285 |
| BH2 | 26.5 | 27.4 | 9 | 0.45 | 47 | 4400 | 1490 | 1580 |
| BH2 | 27.4 | 28.3 | 10 | 0.37 | 38 | 7340 | 1230 | 2950 |
| BH2 | 28.3 | 29.2 | 11 | 0.71 | 131 | 19000 | 6000 | 2500 |
| BH2 | 29.2 | 30.1 | 12 | 1.16 | 108 | 13000 | 2000 | 1490 |
| BH2 | 30.1 | 31 | 13 | 0.63 | 67 | 27000 | 2250 | 640 |
| BH2 | 31 | 31.9 | 14 | 0.25 | 22 | 6795 | 745 | 745 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH2 | 31.9 | 32.8 | 15 | 0.45 | 61 | 23000 | 1300 | 2000 |
| BH2 | 32.8 | 33.7 | 16 | 0.85 | 530 | 62000 | 625 | 1050 |
| BH2 | 33.7 | 34.6 | 17 | 0.78 | 210 | 35000 | 600 | 860 |
| BH2 | 34.6 | 35.5 | 18 | 0.59 | 64 | 34000 | 750 | 2780 |
| BH2 | 35.5 | 36.4 | 19 | 0.39 | 24 | 7485 | 745 | 1500 |
| BH2 | 36.4 | 37.3 | 20 | 0.17 | 9 | 4400 | 100 | 1500 |
| BH2 | 37.3 | 38.2 | 21 | 0.57 | 12.5 | 16000 | 160 | 1870 |
| BH2 | 38.2 | 39.1 | 22 | 0.06 | 1 | 770 | 195 | 1170 |
| BH2 | 39.1 | 40 | 23 | 0.049 | 8.5 | 2380 | 785 | 2530 |
| BH2 | 40 | 40.9 | 24 | 0.014 | 0.85 | 60 | 76 | 1095 |
| BH2 | 40.9 | 41.8 | 25 | 0.0099 | 2 | 137 | 500 | 1100 |
| BH2 | 41.8 | 42.7 | 26 | 0.0098 | 1.35 | 82 | 2025 | 5100 |
| BH2 | 42.7 | 43.6 | 27 | 0.0069 | 0.8 | 41 | 135 | 1080 |
| BH2 | 43.6 | 44.5 | 28 | 0.072 | 5 | 535 | 445 | 1690 |
| BH2 | 44.5 | 45.5 | 29 | 0.21 | 20 | 7065 | 3300 | 12000 |
| BH3 | 12.5 | 15.2 | 1 | 0.0071 | 0.71 | 67 | 80 | 330 |
| BH3 | 15.2 | 17.1 | 2 | 0.0084 | 5.5 | 1550 | 3200 | 3200 |
| BH3 | 17.1 | 18 | 3 | 0.011 | 3.5 | 1600 | 1800 | 3700 |
| BH3 | 18 | 19 | 4 | 0.017 | 3.8 | 985 | 3025 | 4570 |
| BH3 | 19 | 21.6 | 5 | 0.011 | 1.1 | 168 | 1740 | 2100 |
| BH3 | 21.6 | 22.7 | 6 | 0.0052 | 2 | 390 | 715 | 3400 |
| BH3 | 22.7 | 23.7 | 7 | 0.0059 | 4.2 | 1295 | 970 | 1700 |
| BH3 | 23.7 | 24.6 | 8 | 0.024 | 9.8 | 1300 | 750 | 1050 |
| BH3 | 24.6 | 25.6 | 9 | 1.62 | 330 | 14000 | 6915 | 7150 |
| BH3 | 25.6 | 26.5 | 10 | 0.41 | 38 | 11000 | 6100 | 4900 |
| BH3 | 26.5 | 27.4 | 11 | 0.23 | 38 | 13000 | 320 | 490 |
| BH3 | 27.4 | 28.4 | 12 | 0.75 | 73 | 18000 | 715 | 420 |
| BH3 | 28.4 | 29.4 | 13 | 0.17 | 13 | 4800 | 675 | 280 |
| BH3 | 29.4 | 30.3 | 14 | 1.47 | 98 | 40000 | 1250 | 3200 |
| BH3 | 30.3 | 31.2 | 15 | 0.26 | 16 | 6690 | 850 | 1140 |
| BH3 | 31.2 | 32.1 | 16 | 0.0074 | 4.7 | 5210 | 80 | 2810 |
| BH3 | 32.1 | 33 | 17 | 0.021 | 5.5 | 2650 | 120 | 1910 |
| BH3 | 33 | 34 | 18 | 0.049 | 38 | 14000 | 405 | 2220 |
| BH3 | 34 | 35 | 19 | 0.018 | 27 | 11000 | 310 | 2600 |
| BH4 | 46 | 50.3 | 1 | 0.0074 | 1.3 | 345 | 165 | 500 |
| BH4 | 50.3 | 51.3 | 2 | 0.035 | 15 | 7060 | 450 | 1660 |
| BH4 | 51.3 | 52.3 | 3 | 0.14 | 2.5 | 300 | 56 | 170 |
| BH4 | 52.3 | 53.3 | 4 | 0.018 | 5 | 5955 | 250 | 645 |
| BH4 | 53.3 | 54.3 | 5 | 0.19 | 34 | 6300 | 480 | 215 |
| BH4 | 54.3 | 55.3 | 6 | 0.32 | 74 | 16000 | 2250 | 6840 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH4 | 55.3 | 56.3 | 7 | 0.2 | 25 | 4900 | 850 | 610 |
| BH4 | 56.3 | 57.3 | 8 | 0.43 | 74 | 16000 | 2250 | 7575 |
| BH4 | 57.3 | 58.3 | 9 | 0.14 | 28 | 9205 | 440 | 2070 |
| BH4 | 58.3 | 59.3 | 10 | 0.51 | 57 | 13000 | 455 | 705 |
| BH4 | 59.3 | 60.3 | 11 | 1.17 | 201 | 31000 | 1485 | 1830 |
| BH4 | 60.3 | 61.3 | 12 | 0.86 | 203 | 56000 | 970 | 2470 |
| BH4 | 61.3 | 62.3 | 13 | 1.2 | 40 | 13000 | 200 | 960 |
| BH4 | 62.3 | 63.3 | 14 | 0.45 | 42 | 7570 | 460 | 960 |
| BH4 | 63.3 | 64.2 | 15 | 0.19 | 17 | 4400 | 470 | 770 |
| BH4 | 64.2 | 65.1 | 16 | 0.52 | 54 | 15000 | 970 | 1360 |
| BH4 | 65.1 | 66 | 17 | 0.29 | 110 | 26000 | 715 | 1940 |
| BH4 | 66 | 66.9 | 18 | 0.62 | 47 | 18000 | 1740 | 4825 |
| BH4 | 66.9 | 67.8 | 19 | 0.018 | 12 | 5300 | 64 | 400 |
| BH4 | 67.8 | 68.7 | 20 | 0.054 | 12 | 5000 | 42 | 935 |
| BH4 | 68.7 | 69.6 | 21 | 0.052 | 2 | 6285 | 45 | 950 |
| BH4 | 69.6 | 70.5 | 22 | 0.01 | 4.5 | 2300 | 58 | 1090 |
| BH4 | 70.5 | 71.4 | 23 | 0.11 | 5.8 | 11000 | 75 | 770 |
| BH4 | 71.4 | 72.3 | 24 | 0.064 | 21 | 1200 | 79 | 850 |
| BH4 | 72.3 | 73.3 | 25 | 0.0089 | 6.9 | 530 | 295 | 1100 |
| BH4 | 73.3 | 74.3 | 26 | 0.0093 | 4.7 | 540 | 275 | 1925 |
| BH4 | 74.3 | 75.3 | 27 | 0.054 | 4.1 | 1815 | 145 | 1520 |
| BH4 | 75.3 | 76.3 | 28 | 0.016 | 6.9 | 400 | 190 | 2290 |
| BH4 | 76.3 | 77.3 | 29 | 0.028 | 2.5 | 33 | 1000 | 1950 |
| BH4 | 77.3 | 79.3 | 30 | 0.013 | 0.82 | 56 | 970 | 2680 |
| BH5 | 23.4 | 24.1 | 1 | 0.082 | 4.74 | 1083.2 | 11446 | 16262 |
| BH5 | 24.1 | 26.7 | 2 | 0.038 | 1.43 | 220.7 | 542.5 | 1514 |
| BH5 | 26.7 | 28.5 | 3 | 0.005 | 1.06 | 60.8 | 522.5 | 1786.5 |
| BH5 | 28.5 | 29.4 | 4 | 1.42 | 35.61 | 37120 | 1221 | 2216 |
| BH5 | 29.4 | 30.3 | 5 | 3.4 | 172.8 | 48130 | 752 | 1274 |
| BH5 | 30.3 | 31.6 | 6 | 2.49 | 135 | 62090 | 903.1 | 1081 |
| BH5 | 31.6 | 32.8 | 7 | 0.32 | 25.48 | 10538 | 433 | 818.8 |
| BH5 | 32.8 | 33.7 | 8 | 0.078 | 20.11 | 9447 | 339.5 | 1281 |
| BH5 | 33.7 | 34.7 | 9 | 0.007 | 3.74 | 990.5 | 122.1 | 2326 |
| BH5 | 34.7 | 35.9 | 10 | 0.4 | 32.66 | 21460 | 2332 | 8238 |
| BH5 | 35.9 | 37.3 | 11 | 0.007 | 2.12 | 308 | 778.2 | 2364 |
| BH6 | 39 | 40 | 1 | 0.011 | 0.49 | 92 | 48 | 350 |
| BH6 | 40 | 41.2 | 2 | 0.75 | 1 | 8015 | 145 | 400 |
| BH6 | 41.2 | 42.2 | 3 | 0.29 | 33 | 4950 | 100 | 300 |
| BH6 | 42.2 | 43.2 | 4 | 0.046 | 5 | 2870 | 115 | 310 |
| BH6 | 44 | 44.7 | 5 | 0.76 | 4.1 | 10000 | 11000 | 4750 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH6 | 44.7 | 45.6 | 6 | 0.018 | 78 | 720 | 69 | 360 |
| BH6 | 45.6 | 47.5 | 7 | 0.15 | 1.5 | 1350 | 1100 | 1800 |
| BH6 | 47.5 | 50 | 8 | 0.0041 | 11 | 110 | 750 | 1245 |
| BH7 | 45.4 | 46.7 | 1 | 0.038 | 1.79 | 127.9 | 1691 | 4054 |
| BH7 | 46.7 | 47.7 | 2 | 1.88 | 97.54 | 49120 | 11885 | 5525 |
| BH7 | 47.7 | 48.9 | 3 | 0.36 | 48.72 | 21668 | 3609 | 3647 |
| BH7 | 48.9 | 49.9 | 4 | 0.41 | 30.34 | 10066 | 8394 | 20260 |
| BH7 | 49.9 | 51.2 | 5 | 0.18 | 28.88 | 16950 | 2408 | 4742 |
| BH7 | 51.2 | 52.2 | 6 | 0.48 | 45.32 | 20820 | 1247.2 | 5424 |
| BH7 | 52.2 | 53.1 | 7 | 0.7 | 284.7 | 156525 | 6395 | 20250 |
| BH7 | 53.1 | 54.5 | 8 | 0.077 | 7.54 | 277 | 476.4 | 4892 |
| BH8 | 22.8 | 24.5 | 1 | 0.008 | 1.03 | 450.6 | 625.6 | 12564 |
| BH8 | 24.5 | 25.8 | 2 | 0.054 | 4.02 | 785.5 | 7138 | 11540 |
| BH8 | 25.8 | 27 | 3 | 0.039 | 2.61 | 245.8 | 6648 | 8644 |
| BH8 | 27 | 28.3 | 4 | 0.16 | 4.8 | 952 | 17895 | 12695 |
| BH8 | 28.3 | 29.3 | 5 | 0.22 | 30.49 | 6168.75 | 71737.5 | 21887.5 |
| BH8 | 29.3 | 30.7 | 6 | 0.635 | 17.51 | 5691 | 21120 | 19240 |
| BH8 | 30.7 | 31.7 | 7 | 0.044 | 2.95 | 539.5 | 4744 | 12892 |
| BH8 | 31.7 | 32.7 | 8 | 0.029 | 2.39 | 249.1 | 4146 | 11400 |
| BH8 | 32.7 | 33.7 | 9 | 0.11 | 4.35 | 1202 | 791.6 | 3004 |
| BH8 | 33.7 | 34.7 | 10 | 0.074 | 6.45 | 2096 | 1761 | 4876 |
| BH8 | 34.7 | 35.7 | 11 | 0.62 | 56.35 | 13540 | 60690 | 4400 |
| BH8 | 35.7 | 36.7 | 12 | 2.4 | 440.3 | 54670 | 40470 | 12340 |
| BH8 | 36.7 | 37.7 | 13 | 1.5 | 271.1 | 45120 | 80140 | 4195 |
| BH8 | 37.7 | 38.7 | 14 | 0.053 | 35.97 | 16960 | 24790 | 20405 |
| BH8 | 38.7 | 39.6 | 15 |  | 4.17 | 1976 | 3764 | 11010 |
| BH8 | 39.6 | 40.5 | 16 | 0.051 | 21.14 | 15524 | 6686 | 11756 |
| BH8 | 49 | 50.3 | 17 | 0.007 | 6.97 | 555 | 3870 | 5083 |
| BH8 | 50.3 | 51.3 | 18 | 0.088 | 33.54 | 64800 | 2700 | 3863 |
| BH8 | 55.5 | 56.5 | 19 | 0.935 | 38.48 | 23940 | 79210 | 9119 |
| BH8 | 56.5 | 57.5 | 20 | 0.073 | 16.62 | 4650 | 15465 | 6115 |
| BH8 | 57.5 | 58.5 | 21 | 0.038 | 3.77 | 1638 | 4607 | 7104 |
| BH8 | 58.5 | 59.5 | 22 | 0.041 | 4.34 | 2322 | 3223 | 7938 |
| BH8 | 37.7 | 38.7 | 14 | 0.053 | 35.97 | 16960 | 24790 | 20405 |
| BH8 | 38.7 | 39.6 | 15 |  | 4.17 | 1976 | 3764 | 11010 |
| BH8 | 39.6 | 40.5 | 16 | 0.051 | 21.14 | 15524 | 6686 | 11756 |
| BH10 | 44 | 47 | 1 | 0.036 | 5.5 | 435 | 2390 | 1300 |
| BH10 | 47 | 48 | 2 | 0.028 | 12.3 | 1375 | 2430 | 3865 |
| BH10 | 48 | 49 | 3 | 0.02 | 94 | 9215 | 6000 | 4400 |
| BH10 | 49 | 50 | 4 | 0.1 | 64 | 7800 | 3155 | 1400 |
| BH10 | 50 | 51.4 | 5 | 0.5 | 26 | 2140 | 2080 | 1020 |
| BH11 | 43.8 | 45.4 | 1 | 0.07 | 6.6 | 1890 | 2590 | 1147 |
| BH11 | 45.4 | 46.4 | 2 | 1.36 | 88.33 | 11180 | 2734 | 883 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH11 | 46.4 | 47.4 | 3 | 0.56 | 22.58 | 4726 | 396 | 294 |
| BH11 | 47.4 | 48.5 | 4 | 0.75 | 18.82 | 6142 | 1188 | 958 |
| BH11 | 48.5 | 51.7 | 5 | 1.96 | 18.13 | 14500 | 2234 | 1729 |
| BH11 | 51.7 | 53.4 | 6 | 0.46 | 7.95 | 3274 | 862 | 728 |
| BH11 | 53.4 | 54.4 | 7 | 0.67 | 39.76 | 9429 | 2929 | 1219 |
| BH11 | 54.4 | 55.4 | 8 | 0.91 | 24.25 | 9490 | 4779 | 3836 |
| BH11 | 55.4 | 56.4 | 9 | 0.045 | 9.9 | 2558 | 2993 | 2029 |
| BH11 | 56.4 | 57.2 | 10 | 0.27 | 39.28 | 8694 | 5616 | 2998 |
| BH11 | 57.2 | 58.6 | 11 | 0.043 | 1.5 | 180 | 1704 | 4536 |
| BH11 | 58.6 | 61.7 | 12 | 0.009 | 3.08 | 663 | 1467 | 6321 |
| BH11 | 61.7 | 63.8 | 13 | 0.003 | 2.28 | 266 | 341 | 3187 |
| BH12 | 32.1 | 32.7 | 1 | 0.54 | 18.1 | 23280 | 6230 | 4768 |
| BH12 | 36 | 37.4 | 2 | 0.13 | 4.65 | 1213 | 13988 | 17214 |
| BH12 | 37.4 | 38.4 | 3 | 0.005 | 0.93 | 24 | 275 | 701 |
| BH12 | 38.4 | 39.2 | 4 | 0.006 | 0.85 | 45 | 417 | 723 |
| BH12 | 39.2 | 40.4 | 5 | 0.095 | 6.99 | 4450 | 6720 | 15548 |
| BH12 | 40.4 | 41.4 | 6 | 0.051 | 1.23 | 189 | 1536 | 3216 |
| BH12 | 41.4 | 42.4 | 7 | 0.039 | 3.57 | 331.2 | 4777 | 13810 |
| BH12 | 42.4 | 43.4 | 8 | 0.042 | 3.5 | 131 | 8324 | 20500 |
| BH12 | 43.4 | 44.4 | 9 | 0.086 | 13.34 | 624 | 11210 | 45900 |
| BH12 | 44.4 | 45.4 | 10 | 0.44 | 10.9 | 798 | 15500 | 31860 |
| BH12 | 45.4 | 46.4 | 11 | 0.67 | 9.3 | 680 | 15140 | 29890 |
| BH12 | 46.4 | 47.4 | 12 | 0.25 | 4.3 | 705 | 10690 | 27730 |
| BH12 | 47.4 | 48.4 | 13 | 0.036 | 1.68 | 89 | 3398 | 6107 |
| BH12 | 48.4 | 49.4 | 14 | 0.034 | 1.94 | 39 | 3721 | 7729 |
| BH12 | 49.4 | 50.4 | 15 | 0.091 | 3.31 | 264 | 7792 | 33650 |
| BH12 | 50.4 | 51.4 | 16 | 0.031 | 1.43 | 157 | 1544 | 4155 |
| BH12 | 51.4 | 52.4 | 17 | 0.053 | 3.27 | 438 | 7686 | 12568 |
| BH12 | 52.4 | 53.4 | 18 | 0.057 | 6.58 | 1905 | 8582 | 18734 |
| BH12 | 53.4 | 54.4 | 19 | 0.032 | 2.94 | 926 | 8062 | 17034 |
| BH12 | 54.4 | 55.4 | 20 | 0.056 | 3.21 | 193 | 7342 | 12426 |
| BH12 | 55.4 | 56.4 | 21 | 0.33 | 8 | 966 | 11920 | 32760 |
| BH12 | 56.4 | 57.4 | 22 | 0.15 | 7.71 | 377 | 6973 | 29900 |
| BH12 | 57.4 | 58.4 | 23 | 0.01 | 1.84 | 79 | 3760 | 6814 |
| BH12 | 58.4 | 59.8 | 24 | 0.096 | 2.47 | 138 | 4594 | 15664 |
| BH12 | 59.8 | 61.4 | 25 | 0.004 | 0.2 | 51 | 70.1 | 204.4 |
| BH13 | 55.7 | 57.2 | 1 | 0.099 | 33.1 | 2240 | 94800 | 13570 |
| BH13 | 57.2 | 58 | 2 | 0.01 | 7.99 | 532 | 48760 | 4023 |
| BH13 | 62 | 63.4 | 3 | 0.18 | 4.81 | 981 | 5642 | 7666 |
| BH13 | 63.4 | 64.4 | 4 | 0.059 | 4.19 | 837 | 1769 | 3850 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH13 | 64.4 | 65.4 | 5 | 0.041 | 5.99 | 2116 | 2383 | 6416 |
| BH13 | 65.4 | 66.4 | 6 | 0.42 | 6.63 | 5648 | 5222 | 17864 |
| BH13 | 66.4 | 67.4 | 7 | 0.15 | 16.15 | 7541 | 5661 | 15180 |
| BH13 | 67.4 | 68.4 | 8 | 0.068 | 15.58 | 5207 | 7483 | 12950 |
| BH13 | 68.4 | 69.4 | 9 | 0.22 | 11.69 | 2586 | 16990 | 38780 |
| BH13 | 69.4 | 70.4 | 10 | 0.031 | 2.3 | 196 | 6926 | 16432 |
| BH13 | 70.4 | 71.4 | 11 | 0.1 | 68.08 | 8190 | 8060 | 21660 |
| BH13 | 71.4 | 72.5 | 12 | 0.051 | 11.2 | 2586 | 7512 | 14490 |
| BH13 | 72.5 | 73.9 | 13 | 0.16 | 11.89 | 303 | 5892 | 54580 |
| BH13 | 73.9 | 74.8 | 14 | 0.039 | 13.06 | 1997 | 5231 | 24190 |
| BH13 | 74.8 | 75.7 | 15 | 0.084 | 11.04 | 206.4 | 2580 | 22192.5 |
| BH13 | 75.7 | 76.4 | 16 | 0.87 | 21.25 | 1890 | 13885 | 76250 |
| BH13 | 76.4 | 77 | 17 | 0.044 | 4.96 | 79.11 | 3046 | 4472 |
| BH13 | 77 | 77.8 | 18 | 0.19 | 10.24 | 291.8 | 6060 | 24730 |
| BH13 | 77.8 | 78.6 | 19 | 0.31 | 16.8 | 755.9 | 1396.5 | 31790 |
| BH13 | 78.6 | 80.7 | 20 | 0.007 | 2.46 | 40.08 | 3686.5 | 7435 |
| BH14 | 18 | 19.2 | 1 | 0.047 | 7 | 3180 | 3130 | 7500 |
| BH14 | 19.2 | 20.2 | 2 | 0.66 | 29 | 3550 | 4030 | 4120 |
| BH14 | 20.2 | 21.7 | 3 | 0.018 | 1.1 | 50 | 1720 | 3305 |
| BH14 | 21.7 | 22.7 | 4 | 0.0092 | 1 | 200 | 1015 | 5500 |
| BH14 | 22.7 | 23.9 | 5 | 0.019 | 8.3 | 785 | 5285 | 8690 |
| BH14 | 23.9 | 25 | 6 | 0.004 | 1 | 50 | 220 | 960 |
| BH14 | 25 | 26 | 7 | 0.0057 | 1.3 | 50 | 260 | 1100 |
| BH14 | 26 | 27.1 | 8 | 0.017 | 1 | 135 | 670 | 2560 |
| BH14 | 27.1 | 28.6 | 9 | 0.0086 | 2 | 140 | 985 | 1940 |
| BH14 | 28.6 | 29.8 | 10 | 0.016 | 6 | 680 | 515 | 1280 |
| BH14 | 29.8 | 30.8 | 11 | 0.4 | 112 | 16000 | 5010 | 2260 |
| BH14 | 30.8 | 31.8 | 12 | 0.4 | 110 | 12000 | 23000 | 15000 |
| BH14 | 31.8 | 32.8 | 13 | 0.084 | 12.5 | 7475 | 2145 | 4000 |
| BH14 | 32.8 | 33.8 | 14 | 0.041 | 4.5 | 685 | 4960 | 7880 |
| BH14 | 33.8 | 34.8 | 15 | 0.034 | 7.5 | 1495 | 5390 | 8005 |
| BH14 | 34.8 | 35.8 | 16 | 4.4 | 35 | 7750 | 73000 | 50000 |
| BH14 | 35.8 | 36.8 | 17 | 0.038 | 66 | 13000 | 52000 | 54000 |
| BH14 | 36.8 | 38 | 18 | 0.078 | 23 | 1595 | 1600 | 2600 |
| BH14 | 38 | 38.8 | 19 | 0.042 | 1.8 | 60 | 3445 | 4445 |
| BH14 | 38.8 | 40.8 | 20 | 0.02 | 1.2 | 50 | 1150 | 1920 |
| BH14 | 40.8 | 41.8 | 21 | 0.02 | 1.1 | 60 | 2055 | 2680 |
| BH14 | 41.8 | 42.8 | 22 | 0.023 | 1.2 | 50 | 800 | 2010 |
| BH14 | 42.8 | 43.8 | 23 | 0.018 | 1.2 | 400 | 2040 | 3750 |
| BH14 | 43.8 | 44.8 | 24 | 0.054 | 27 | 3665 | 3945 | 9119 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH14 | 44.8 | 45.8 | 25 | 0.13 | 18.3 | 3595 | 8560 | 13000 |
| BH14 | 45.8 | 46.8 | 26 | 1.53 | 15 | 3590 | 7820 | 61000 |
| BH14 | 46.8 | 47.8 | 27 | 0.56 | 22 | 12000 | 6660 | 6230 |
| BH14 | 47.8 | 48.8 | 28 | 0.085 | 17 | 12000 | 4500 | 9000 |
| BH14 | 48.8 | 49.8 | 29 | 0.24 | 54 | 25000 | 3650 | 5150 |
| BH14 | 49.8 | 50.8 | 30 | 0.2 | 25 | 19000 | 4875 | 8580 |
| BH14 | 50.8 | 51.8 | 31 | 0.61 | 36 | 24000 | 13000 | 14000 |
| BH14 | 51.8 | 52.8 | 32 | 0.27 | 157 | 16000 | 8780 | 13000 |
| BH14 | 52.8 | 53.8 | 33 | 0.7 | 35 | 4350 | 70000 | 70000 |
| BH14 | 53.8 | 54.8 | 34 | 0.4 | 31 | 11000 | 11000 | 11000 |
| BH14 | 54.8 | 55.8 | 35 | 1.42 | 18.5 | 9500 | 46000 | 25000 |
| BH14 | 55.8 | 56.8 | 36 | 11 | 56 | 13000 | 63000 | 59000 |
| BH14 | 56.8 | 57.8 | 37 | 0.8 | 14 | 4581 | 14000 | 29000 |
| BH14 | 57.8 | 58.8 | 38 | 2.5 | 34 | 19000 | 43000 | 62000 |
| BH14 | 58.8 | 59.8 | 39 | 1.2 | 62 | 4560 | 80000 | 43000 |
| BH14 | 59.8 | 60.8 | 40 | 0.032 | 14 | 175 | 2700 | 4600 |
| BH14 | 60.8 | 61.8 | 41 | 0.04 | 5 | 230 | 2950 | 7430 |
| BH14 | 61.8 | 62.8 | 42 | 0.045 | 2 | 390 | 2070 | 3575 |
| BH14 | 62.8 | 63.8 | 43 | 0.02 | 1 | 50 | 950 | 2305 |
| BH14 | 63.8 | 64.8 | 44 | 0.0086 | 1 | 160 | 840 | 2315 |
| BH14 | 64.8 | 65.8 | 45 | 0.017 | 6 | 370 | 1320 | 2700 |
| BH14 | 65.8 | 66.8 | 46 | 0.012 | 1.5 | 80 | 1990 | 2500 |
| BH14 | 66.8 | 67.8 | 47 | 0.0057 | 1 | 110 | 2650 | 5000 |
| BH14 | 67.8 | 68.8 | 48 | 0.056 | 22 | 900 | 7800 | 75000 |
| BH14 | 68.8 | 69.8 | 49 | 0.047 | 11 | 710 | 12000 | 30000 |
| BH14 | 69.8 | 70.8 | 50 | 0.16 | 17 | 7380 | 9100 | 12000 |
| BH14 | 70.8 | 71.6 | 51 | 0.15 | 70 | 17000 | 8240 | 16000 |
| BH14 | 71.6 | 72.8 | 52 | 0.09 | 11 | 2290 | 2770 | 9560 |
| BH14 | 72.8 | 73.8 | 53 | 0.074 | 12.5 | 2230 | 2760 | 5900 |
| BH14 | 73.8 | 74.8 | 54 | 0.0095 | 2.1 | 2100 | 3280 | 4290 |
| BH14 | 74.8 | 75.8 | 55 | 0.0054 | 1 | 145 | 1035 | 4430 |
| BH14 | 75.8 | 76.8 | 56 | 0.02 | 5 | 240 | 670 | 1930 |
| BH14 | 76.8 | 77.8 | 57 | 0.021 | 4 | 315 | 2480 | 3695 |
| BH14 | 77.8 | 78.8 | 58 | 0.077 | 12.5 | 170 | 1225 | 3775 |
| BH14 | 78.8 | 79.8 | 59 | 0.13 | 12.8 | 3830 | 3800 | 8975 |
| BH14 | 79.8 | 80.8 | 60 | 0.021 | 16.5 | 2530 | 3280 | 7985 |
| BH14 | 80.8 | 81.8 | 61 | 0.024 | 5.9 | 635 | 1850 | 2010 |
| BH14 | 81.8 | 82.8 | 62 | 0.24 | 1 | 220 | 1410 | 3780 |
| BH14 | 82.8 | 83.8 | 63 | 0.056 | 2 | 100 | 2935 | 7100 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH14 | 83.8 | 84.8 | 64 | 0.052 | 10 | 700 | 1865 | 4190 |
| BH14 | 84.8 | 85.8 | 65 | 0.15 | 22 | 260 | 8000 | 18000 |
| BH14 | 85.8 | 86.8 | 66 | 0.041 | 7.8 | 115 | 4610 | 12000 |
| BH14 | 86.8 | 87.8 | 67 | 0.045 | 2.5 | 50 | 2285 | 10000 |
| BH14 | 87.8 | 88.8 | 68 | 0.011 | 1 | 50 | 3000 | 4200 |
| BH14 | 88.8 | 89.6 | 69 | 0.08 | 2.8 | 50 | 3910 | 10000 |
| BH14 | 89.6 | 90.8 | 70 | 0.049 | 1.3 | 50 | 1125 | 5350 |
| BH15 | 15.6 | 17.2 | 1 | 0.005 | 1.8 | 240 | 380 | 1250 |
| BH15 | 17.2 | 18.5 | 2 | 0.006 | 22 | 760 | 5925 | 13000 |
| BH15 | 18.5 | 19.7 | 3 | 0.036 | 28 | 1145 | 1930 | 5380 |
| BH15 | 19.7 | 21.5 | 4 | 0.0027 | 1.2 | 50 | 740 | 1555 |
| BH15 | 21.5 | 23.1 | 5 | 0.01 | 1.2 | 50 | 430 | 1150 |
| BH15 | 23.1 | 23.7 | 6 | 0.51 | 44 | 1860 | 8260 | 50000 |
| BH15 | 23.7 | 25.4 | 7 | 0.027 | 1.2 | 100 | 1100 | 4250 |
| BH15 | 25.4 | 27.4 | 8 | 0.069 | 3.4 | 50 | 720 | 4850 |
| BH15 | 27.4 | 30.4 | 9 | 0.021 | 1.2 | 50 | 670 | 4050 |
| BH15 | 30.4 | 31.7 | 10 | 0.14 | 4.7 | 50 | 1355 | 11000 |
| BH15 | 31.7 | 32.6 | 11 | 0.7 | 9 | 295 | 4880 | 10000 |
| BH15 | 32.6 | 33.3 | 12 | 0.039 | 14.1 | 570 | 6780 | 93000 |
| BH15 | 33.3 | 35.3 | 13 | 0.19 | 23 | 440 | 1550 | 4660 |
| BH15 | 35.3 | 37.3 | 14 | 0.18 | 17 | 660 | 2255 | 7210 |
| BH15 | 37.3 | 38.3 | 15 | 0.13 | 17.5 | 1085 | 1445 | 6220 |
| BH15 | 38.3 | 39.3 | 16 | 0.1 | 6.2 | 130 | 1510 | 6480 |
| BH15 | 39.3 | 41.3 | 17 | 0.036 | 3.9 | 200 | 1260 | 6010 |
| BH15 | 41.3 | 43.3 | 18 | 0.1 | 9 | 385 | 4075 | 14000 |
| BH15 | 43.3 | 45.3 | 19 | 0.017 | 2.1 | 360 | 2360 | 5580 |
| BH15 | 46.2 | 47.2 | 20 | 0.19 | 1.5 | 50 | 1180 | 5370 |
| BH15 | 47.2 | 48.2 | 21 | 0.036 | 4.3 | 270 | 2300 | 4260 |
| BH15 | 48.2 | 50.2 | 22 | 0.021 | 3.3 | 50 | 1085 | 4600 |
| BH15 | 52.3 | 53.5 | 23 | 0.067 | 22 | 330 | 4370 | 15000 |
| BH21 | 6.9 | 8.2 | 1 | 0.015 | 7.5 | 1380 | 4460 | 7750 |
| BH21 | 8.2 | 11.3 | 2 | 0.012 | 1 | 340 | 630 | 4480 |
| BH21 | 11.3 | 12.2 | 3 | 0.52 | 110 | 44000 | 42000 | 60000 |
| BH21 | 12.2 | 14.1 | 4 | 0.47 | 80 | 18000 | 6425 | 17000 |
| BH21 | 14.1 | 17.6 | 5 | 0.13 | 18 | 780 | 32000 | 18000 |
| BH21 | 17.6 | 18.6 | 6 | 0.12 | 15.5 | 2610 | 30000 | 4300 |
| BH21 | 18.6 | 19.6 | 7 | 0.15 | 53 | 6800 | 11000 | 12000 |
| BH21 | 19.6 | 20.6 | 8 | 11.3 | 305 | 48000 | 70000 | 114000 |
| BH21 | 20.6 | 21.9 | 9 | 0.52 | 236 | 14000 | 37000 | 135000 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| BH21 | 21.9 | 23.5 | 10 | 0.017 | 1 | 50 | 2585 | 11000 |
| BH21 | 23.5 | 26.5 | 11 | 0.016 | 1 | 50 | 1530 | 10000 |
| BH21 | 50 | 52 | 12 | 0.4 | 17 | 3240 | 14000 | 27000 |
| BH21 | 52 | 53 | 13 | 2.1 | 142 | 3840 | 28000 | 40000 |
| BH21 | 53 | 54 | 14 | 0.06 | 1.2 | 50 | 3500 | 3800 |
| BH21 | 55.3 | 57 | 15 | 0.027 | 1.7 | 50 | 5870 | 9500 |
| BH21 | 57 | 58 | 16 | 0.2 | 24 | 1910 | 42000 | 113000 |
| BH21 | 59 | 60 | 17 | 0.13 | 4 | 280 | 8570 | 10000 |
| BH21 | 61.8 | 63.1 | 18 | 0.016 | 1 | 50 | 3200 | 7100 |
| BH21 | 63.1 | 64 | 19 | 0.93 | 30 | 1870 | 24000 | 34000 |
| BH22 | 34 | 35.3 | 1 | 0.077 | 2.7 | 390 | 1925 | 4590 |
| BH22 | 35.3 | 36.7 | 2 | 0.82 | 22 | 3565 | 10000 | 17000 |
| BH22 | 36.7 | 37.5 | 3 | 0.24 | 26 | 2490 | 5230 | 6870 |
| BH22 | 37.5 | 38.2 | 4 | 0.13 | 7 | 540 | 9750 | 14000 |
| BH22 | 38.2 | 40 | 5 | 0.015 | 1 | 50 | 930 | 5595 |
| BH22 | 40 | 42.7 | 6 | 0.0046 | 1 | 180 | 3030 | 9000 |
| BH22 | 43.4 | 44 | 7 | 0.014 | 2.5 | 230 | 4560 | 38000 |
| BH22 | 45.8 | 46.5 | 8 | 0.082 | 133 | 14000 | 4010 | 14000 |
| BH22 | 51.4 | 53.6 | 9 | 0.022 | 1 | 400 | 1830 | 2790 |
| T1 | 0 | 1.4 | 1 | 0.068 | 15 | 290 | 3980 | 7000 |
| T1 | 1.4 | 3.2 | 2 | 0.088 | 16 | 1290 | 1680 | 7800 |
| T1 | 3.2 | 5.2 | 3 | 0.0049 | 2.5 | 90 | 120 | 400 |
| T2 | 0 | 1.4 | 1 | 0.13 | 16 | 430 | 14000 | 1474 |
| T2 | 1.4 | 2.7 | 2 | 0.36 | 90 | 560 | 16000 | 1830 |
| T2 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.72 | 100 | 560 | 76000 | 650 |
| T2 | 3.8 | 4.9 | 4 | 2.52 | 29 | 1510 | 9150 | 2300 |
| T2 | 4.9 | 5.7 | 5 | 0.19 | 15 | 510 | 3390 | 1700 |
| T2 | 5.7 | 6.3 | 6 | 0.54 | 10 | 1120 | 2600 | 5220 |
| T2 | 6.3 | 7.3 | 7 | 0.16 | 9.5 | 1620 | 2530 | 5910 |
| T2 | 7.3 | 8.3 | 8 | 0.058 | 11 | 1870 | 2200 | 7470 |
| T2 | 8.3 | 10.6 | 9 | 0.088 | 6.3 | 390 | 3000 | 640 |
| T2 | 10.6 | 11.2 | 10 | 0.12 | 34 | 390 | 2140 | 1560 |
| T2 | 11.2 | 13.1 | 11 | 0.071 | 10 | 440 | 2530 | 3520 |
| T3 | 1.8 | 3.1 | 1 | 0.3 | 8.6 | 1800 | 2600 | 500 |
| T3 | 3.1 | 4 | 2 | 0.23 | 12 | 195 | 41000 | 36000 |
| T3 | 4 | 5.1 | 3 | 0.96 | 15 | 450 | 42000 | 30000 |
| T3 | 5.1 | 6.2 | 4 | 10.4 | 18 | 5440 | 12000 | 13000 |
| T3 | 6.2 | 6.7 | 5 | 7.34 | 43 | 7560 | 15000 | 20000 |
| T3 | 6.7 | 9.9 | 6 | 0.49 | 28 | 6400 | 10000 | 3600 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| T3 | 9.9 | 11.7 | 7 | 0.06 | 5.2 | 360 | 12000 | 8440 |
| T3 | 11.7 | 15.4 | 8 | 0.15 | 4.6 | 1150 | 5640 | 5100 |
| T3 | 15.4 | 16.7 | 9 | 0.2 | 22 | 1100 | 6660 | 1890 |
| T3 | 16.7 | 17.6 | 10 | 0.2 | 38 | 1520 | 4400 | 6000 |
| T3 | 17.6 | 18.4 | 11 | 1.5 | 10 | 710 | 3780 | 1330 |
| T3 | 18.4 | 22.9 | 12 | 0.033 | 1.8 | 115 | 160 | 1590 |
| T4 | 13.5 | 17.5 | 1 | 0.031 | 0.51 | 53 | 340 | 1600 |
| T4 | 17.5 | 19 | 2 | 0.071 | 1.9 | 290 | 1210 | 3500 |
| T4 | 19 | 20.2 | 3 | 0.36 | 3.2 | 480 | 1220 | 12000 |
| T4 | 20.2 | 21.2 | 4 | 0.0067 | 0.87 | 170 | 420 | 5940 |
| T4 | 21.2 | 22.3 | 5 | 0.031 | 4.5 | 130 | 3850 | 11000 |
| T4 | 22.3 | 22.8 | 6 | 0.39 | 31 | 1060 | 24000 | 17000 |
| T4 | 22.8 | 24.3 | 7 | 0.2 | 22 | 570 | 14000 | 13000 |
| T4 | 24.3 | 28.7 | 8 | 0.028 | 2.2 | 90 | 890 | 8520 |
| T4 | 28.7 | 32.7 | 9 | 0.028 | 1.5 | 100 | 950 | 3630 |
| T4 | 32.7 | 33.2 | 10 | 0.034 | 1.2 | 60 | 600 | 1320 |
| T4 | 33.2 | 33.7 | 11 | 0.8 | 3.6 | 280 | 3120 | 26000 |
| T4 | 33.7 | 34.8 | 12 | 0.73 | 13 | 2800 | 3780 | 31000 |
| T4 | 34.8 | 35.9 | 13 | 0.22 | 22 | 3530 | 5640 | 4810 |
| T4 | 35.9 | 38.4 | 14 | 0.058 | 7 | 1820 | 6000 | 2900 |
| T4 | 38.4 | 41 | 15 | 0.08 | 8.7 | 520 | 3550 | 1700 |
| T4 | 41 | 42 | 16 | 0.15 | 14 | 1616 | 9620 | 3120 |
| T4 | 42 | 52.8 | 17 | 0.073 | 4.3 | 580 | 2000 | 4490 |
| T5 | 6 | 6.7 | 1 | 0.088 | 1.3 | 170 | 300 | 2510 |
| T5 | 6.7 | 8.8 | 2 | 0.078 | 1.9 | 160 | 950 | 6470 |
| T5 | 8.8 | 9.4 | 3 | 2.17 | 28 | 960 | 50000 | 6440 |
| T5 | 9.4 | 10.4 | 4 | 0.68 | 21 | 1170 | 66000 | 6990 |
| T5 | 10.4 | 12.4 | 5 | 0.041 | 1.6 | 170 | 3400 | 25000 |
| T5 | 12.4 | 14.2 | 6 | 0.54 | 4.9 | 152 | 14000 | 11000 |
| T5 | 14.2 | 14.8 | 7 | 0.045 | 12 | 90 | 8140 | 2640 |
| T6 | 6.6 | 11.3 | 1 | 0.062 | 2.3 | 480 | 1280 | 4210 |
| T6 | 11.3 | 12.7 | 2 | 0.88 | 8.3 | 2000 | 1800 | 2500 |
| T6 | 12.7 | 13.3 | 3 | 3.1 | 110 | 21000 | 24000 | 14000 |
| T6 | 13.3 | 14.6 | 4 | 0.75 | 24 | 3410 | 3780 | 1400 |
| T6 | 14.6 | 15.6 | 5 | 1.74 | 52 | 2990 | 4370 | 1750 |
| T6 | 15.6 | 16.6 | 6 | 0.6 | 60 | 1040 | 2000 | 550 |
| T6 | 16.6 | 17.7 | 7 | 4.7 | 1400 | 1480 | 6980 | 450 |
| T6 | 17.7 | 18.8 | 8 | 1.27 | 240 | 2920 | 4440 | 480 |
| T6 | 18.8 | 19.5 | 9 | 0.72 | 100 | 1110 | 3050 | 320 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| T6 | 19.5 | 21.1 | 10 | 0.49 | 30 | 1600 | 2970 | 600 |
| T6 | 21.1 | 23.4 | 11 | 0.66 | 48 | 1580 | 5000 | 415 |
| T6A | 0 | 1 | 1 | 0.52 | 113 | 970 | 1450 | 450 |
| T6A | 1 | 1.5 | 2 | 0.46 | 46 | 290 | 1920 | 220 |
| T6A | 1.5 | 2.6 | 3 | 2.14 | 1650 | 1850 | 12000 | 196 |
| T6A | 2.6 | 3.7 | 4 | 0.86 | 288 | 340 | 2960 | 120 |
| T6A | 3.7 | 4.9 | 5 | 1.34 | 213 | 270 | 1330 | 120 |
| T6A | 4.9 | 6.1 | 6 | 6 | 1040 | 2850 | 3200 | 95 |
| T6A | 6.1 | 7.4 | 7 | 0.12 | 27 | 102 | 1030 | 66 |
| T6A | 7.4 | 8.8 | 8 | 0.88 | 200 | 730 | 4640 | 130 |
| T6A | 8.8 | 9.5 | 9 | 0.36 | 34 | 2830 | 2000 | 100 |
| T7 | 0 | 2.2 | 1 | 0.026 | 0.95 | 130 | 210 | 5650 |
| T7 | 2.2 | 3.2 | 2 | 0.11 | 9.6 | 4160 | 16000 | 1560 |
| T7 | 3.2 | 4.8 | 3 | 0.066 | 5.2 | 1590 | 1880 | 1860 |
| T7 | 4.8 | 5.1 | 4 | 0.63 | 34 | 1970 | 910 | 1710 |
| T7 | 5.1 | 7.5 | 5 | 0.073 | 7.8 | 1640 | 1100 | 1200 |
| T7 | 7.5 | 9.5 | 6 | 0.073 | 14 | 1230 | 720 | 670 |
| T7 | 9.5 | 10.7 | 7 | 0.67 | 87 | 1000 | 840 | 550 |
| T7 | 10.7 | 11.5 | 8 | 0.54 | 27 | 1120 | 1880 | 280 |
| T7 | 11.5 | 12.1 | 9 | 3.21 | 178 | 5450 | 2400 | 550 |
| T7 | 12.1 | 13 | 10 | 0.93 | 28 | 400 | 1880 | 170 |
| T7 | 13 | 14 | 11 | 1.15 | 100 | 1530 | 10000 | 240 |
| T7 | 15.6 | 17.1 | 12 | 0.14 | 16 | 2520 | 1540 | 3020 |
| T7 | 17.1 | 17.4 | 13 | 0.6 | 41 | 37000 | 38000 | 4250 |
| T8 | 0 | 1.5 | 1 | 0.14 | 13 | 1220 | 1350 | 540 |
| T8 | 1.5 | 2.6 | 2 | 0.43 | 81 | 1780 | 2280 | 256 |
| T8 | 2.6 | 3.9 | 3 | 2.92 | 259 | 1360 | 10000 | 300 |
| T8 | 3.9 | 5 | 4 | 2.95 | 96 | 2260 | 12000 | 470 |
| T8 | 5 | 6.8 | 5 | 0.069 | 8.6 | 4220 | 4400 | 1300 |
| T9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.058 | 9.3 | 9000 | 3530 | 2750 |
| T9 | 1.1 | 1.9 | 2 | 0.55 | 65 | 4080 | 9860 | 1760 |
| T9 | 1.9 | 2.8 | 3 | 3.75 | 1000 | 4140 | 84000 | 1220 |
| T9 | 2.8 | 3.4 | 4 | 0.85 | 162 | 3750 | 14000 | 1950 |
| T9 | 3.4 | 4.1 | 5 | 2.03 | 174 | 4310 | 25000 | 1140 |
| T9 | 4.1 | 8.2 | 6 | 0.34 | 12 | 4480 | 4960 | 3180 |
| T9 | 8.2 | 12.2 | 7 | 0.2 | 23 | 3800 | 3400 | 1600 |
| T9 | 13.8 | 14.6 | 8 | 0.32 | 38 | 2850 | 2410 | 1120 |
| T9 | 15.5 | 16.7 | 9 | 1.44 | 147 | 6190 | 6180 | 1650 |
| T9 | 16.7 | 17.9 | 10 | 0.67 | 66 | 14000 | 6900 | 4500 |
| T9 | 16.7 | 17.9 | 10 | 0.67 | 66 | 14000 | 6900 | 4500 |
| T9 | 17.9 | 18.9 | 11 | 0.43 | 39 | 12000 | 14000 | 5260 |
| ادامه جدول 1-4- فايل اطلاعاتي آناليز عيار ترانشه‌ها و گمانه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمانه (ترانشه) | از | تا | نمونه | طلا | نقره | مس | سرب | روي |
| T9 | 18.9 | 24.9 | 12 | 0.078 | 7.8 | 5200 | 340 | 2850 |
| T10 | 7.1 | 8.1 | 1 | 2.35 | 123 | 4900 | 660 | 620 |
| T10 | 9 | 10.2 | 2 | 0.61 | 32 | 5540 | 1850 | 1230 |
| T10 | 10.7 | 11.5 | 3 | 4.75 | 57 | 4900 | 1970 | 1420 |
| T10 | 11.5 | 12.5 | 4 | 0.033 | 690 | 9100 | 1275 | 1520 |
| T10 | 12.5 | 13.4 | 5 | 2 | 88 | 3790 | 2350 | 340 |
| T10 | 13.4 | 14.4 | 6 | 0.87 | 18 | 3390 | 1720 | 1390 |
| T10 | 14.4 | 16 | 7 | 0.14 | 25 | 12000 | 240 | 100 |
| T11 | 2.5 | 3.7 | 1 | 0.14 | 3.8 | 1640 | 3090 | 220 |
| T11 | 3.7 | 4.9 | 2 | 0.54 | 14 | 5100 | 2100 | 650 |
| T11 | 4.9 | 6.2 | 3 | 0.39 | 5.5 | 1850 | 100 | 330 |
| T11 | 10.6 | 11 | 4 | 0.76 | 85 | 18000 | 4900 | 4160 |
| T11 | 11 | 12 | 5 | 0.12 | 20 | 5100 | 4840 | 6480 |
| T12 | 0 | 0.8 | 1 | 0.0061 | 2 | 1860 | 1225 | 2630 |
| T12 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.094 | 2 | 3190 | 8820 | 1150 |
| T12 | 1.2 | 2.2 | 3 | 1.74 | 110 | 13000 | 5360 | 1316 |
| T12 | 2.2 | 3 | 4 | 0.85 | 30 | 19000 | 20000 | 2700 |
| T12 | 3 | 3.8 | 5 | 0.6 | 112 | 28000 | 8050 | 1020 |
| T12 | 3.8 | 4.6 | 6 | 0.25 | 13 | 13000 | 10000 | 990 |
| T12 | 4.6 | 5.9 | 7 | 0.091 | 19 | 4040 | 3900 | 930 |
| T12 | 5.9 | 7.4 | 8 | 0.027 | 2.3 | 8390 | 4340 | 1820 |
| T13 | 0 | 1.2 | 1 | 3.33 | 10 | 1700 | 2720 | 500 |
| T13 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 63 | 13000 | 3750 | 690 |
| T13 | 1.5 | 2.4 | 3 | 0.39 | 6.4 | 12000 | 1480 | 360 |
| T13 | 3 | 3.7 | 4 | 0.67 | 6.5 | 14000 | 1570 | 600 |
| T13 | 3.7 | 4.4 | 5 | 0.48 | 6.4 | 5510 | 3630 | 490 |
| T13 | 4.4 | 4.9 | 6 | 2.56 | 20 | 8400 | 2300 | 450 |
| T13 | 4.9 | 5.6 | 7 | 0.11 | 5.3 | 3000 | 420 | 755 |
| T13 | 5.6 | 7.7 | 8 | 0.12 | 7.5 | 1950 | 600 | 915 |
| T13A | 0 | 2.1 | 1 | 0.041 | 4.4 | 480 | 720 | 890 |
| T13A | 2.1 | 2.7 | 2 | 1.9 | 60 | 9610 | 3690 | 1550 |
| T13A | 2.7 | 3.4 | 3 | 8.86 | 219 | 16000 | 12000 | 1900 |
| T13A | 3.4 | 4.5 | 4 | 0.05 | 1.4 | 770 | 1390 | 3170 |
| T14 | 0 | 0.8 | 1 | 0.0076 | 1.3 | 130 | 145 | 650 |
| T14 | 0.8 | 2 | 2 | 0.075 | 3.5 | 1990 | 2540 | 2720 |
| T14 | 2 | 2.9 | 3 | 0.32 | 16 | 4520 | 2840 | 1230 |
| T14 | 2.9 | 5.2 | 4 | 1.97 | 56 | 14000 | 4100 | 600 |
| T14 | 5.2 | 6.2 | 5 | 55.42 | 80 | 8230 | 6050 | 530 |
| T14 | 6.2 | 7.8 | 6 | 3.72 | 10 | 3710 | 2780 | 300 |
| T14 | 7.8 | 8.4 | 7 | 0.58 | 4.4 | 4230 | 1750 | 200 |
| T14 | 8.4 | 10.4 | 8 | 0.064 | 2.8 | 7500 | 1700 | 900 |

- Point

- Drillhole

- Polygon

- Traverse

- Header

- Survey