فصل سوم

مطالعات كاني سنگين

3-1- مقدمه

كشف و پي جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی سنگین در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر       كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت.

در پهنه گستره ايران و بطور اخص در بخش های شرقی کشور بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي و سيلابي، مخروط افكنه ها سواحل گسترده، ماسه هاي بادي، حوضه هاي آبريز وسيع و.... با استفاده از اين روش مي توان به منابع معدني ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار دست يافت.

پيرو اهميت و ارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ، در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصدهزارم دورجینگ، همگام با بررسي هاي سنگي و دگرساني اقدام به طراحي و نمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

3-2-طراحي شبكه نمونه برداري

در پروژة دورجینگ ، با توجه به محدودیت در برداشت نمونه های کانی سنگین سعی گردید تا محل نقاط نمونه برداری در مرز جدایش ارتفاعات با نقاط پست طراحی گردد تا بعلت کم شدن ناگهانی سرعت آب به بیشترین تجمع     کانی های سنگین دست یابیم. ضمن آنکه در طراحی شبکه دقت گردید تا کل گسترة منطقة مورد مطالعه، مورد پوشش نمونه برداری قرار گیرد. نقشه (3-1)

3-3- نحوه نمونه برداري

با توجه به تجربيات بدست آمده در اكتشافات ژئوشيميايي سیستماتیک مناسبترين مقدار کانی سنگین برداشته شده از رسوبات آبرفتي در حد 5 تا 10 ليتر نمونه الك شده از عمق10 سانتيمتر می باشد. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود10 تا20 ليتر و از رسوبات درشت دانه برداشت مي گردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها،آبشارك ها، محل اتصال آبراهه ها، رنگ رسوب(رسوبات سياهرنگ ، قهوه اي وقرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد)، محل جریان آب در برخورد با موانع طبیعی  ومركز ثقل آبريزها و....ضروري است.

در محدوده مورد مطالعه با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي 249 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة رخساره هاي سنگي به روش كاني سنگين برداشت شد.

3-4-نحوه آماده سازي نمونه های کانی سنگین

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي دهد. نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده نخست گل شويي مي شوند. پس از انجام عمل گل شويي، لاوک شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری ودر نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام مي شود، درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد(AA)،كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)، مطالعات بخشهاي سه گانه        نمونه هاي آماده سازي شده، انجام ميشود. مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند. از شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ، اپيدوت،گارنت و... را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجزمعدودي ازآنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنها ميتوان به كانيهاي طلا، نقره، سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل،رآلگار،اورپيمان،باريت،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب و روي اشاره كرد.

درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد فراواني بالایی در طبیعت برخوردارهستند نتايج بصورت كمّي ارائه شده است. این درحالی است که نتايج بدست آمده از مطالعه برخی كانيها که توزیع آنها در طبیعت از فراوانی بسیار پائینی برخوردار است، بصورت كيفي می باشد. براي بدست آوردن مقادير كمّي کانیهای سنگ ساز در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي کشور استفاده شده است (معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها، ا.تدين، ف.آزرم).

همانطور که اشاره شد، داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا، نقره، پلاتين، سينابر، استيبنيت وو بطور كلي كانيهاي كانسارساز مي تواند به مراتب مفیدتر از داده های کمی واقع شود. لازم به ذکر است که در مورد برخی از کانیهای مورد سخن در این منطقه به دلیل بالا بودن تعداد ذرات (بیش از 30 ذره) می توان مقدار آن را به صورت کمّی و کیفی محاسبه نمود ولی در اکثر نمونه ها به علت کمی تعداد ذرات، غلظت این کانیها بصورت کیفی( تعداد ذرات مشاهده شده در نمونه) بیان شده است.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيها به ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه پس انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين منطقه مورد مطالعه در جدول  (2) در پیوست گزارش،آورده شده است.

3-5- ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت

به منظوردرك هرچه بهترموقعيت مكاني ونحوه انتشارکاني هاي كانسارساز درکل گسترة منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم نقشه های كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه فراكسيون هاي سه گانه گرديد. نقشه (3-2)

با توجه به این نقشه به شرح نحوه پراکندگی برخی از کانی های با اهمیت مشاهده شده در منطقه می پردازیم:

3-5-1- نحوه پراکندگی کانی های اسفالریت(ZnS)، میمتیت(Pb5(AsO4)3Cl) و سروزیت(PbCo3)

این کانی ها بطور پراکنده در نیمه شرقی منطقه در نمونه های شماره S539 (2ذره اسفالریت و 1 ذره میمتیت)، S645 (1 ذره سروزیت) گزارش گردیده است.

3-5-2- نحوه پراکندگی کانی مالاکیت (Cu2(Co3)(OH)2)

این کانی در نمونه S607 (1 ذره) در 18 کیلومتری غرب روستای حاجی آباد و نمونه  S123 (1 ذره) در جنوب غربی ورقه یکصدهزارم دورجینگ گزارش گردیده است. نمونه شماره S123  در بررسی های ژئوشیمیایی ناهنجاری عناصر کروم و نیکل را به ثبت رسانده است.

3-5-3- نحوه پراکندگی کانی سیلور(Ag)

این کانی که عموماً بیانگر شرایط اپی ترمال می باشد در نمونه شماره S436 (اذره) که در 5 کیلومتری غرب روستای حاجی آباد جای گرفته گزارش گردیده است. نمونه مذکور در بررسی های ژئوشیمیایی نیز 03/0 گرم در تن عنصر نقره (آنومالی درجه اول) را به ثبت رسانده است.

3-5-4- نحوه پراکندگی کانی کروندم (Al2O3)

این کانی در نمونه های S194 (1ذره) و S347 (2ذره) واقع در جنوب پلایای چاه غیب و نمونه های S458 (2ذره)، S378 (1ذره) و S718 (1 ذره) در بخش های شمالی برگه یکصدهزارم دورجینگ گزارش گردیده است.

3-5-5- نحوه پراکندگی کانی کرومیت (FeCr2O4)

پراکندگی این کانی در غرب و جنوب غربی منطقه گزارش شده بطوریکه در نمونه های S395  و S101 که در جنوب غربی منطقه جای گرفته اند به ترتیب0143/0 و 58/2 گرم درتن کرومیت و در نمونه S407 که در غرب منطقه و 3 کیلومتری جنوب روستای سیارشکک واقع شده 2007/0 گرم در تن کرومیت گزارش گردیده است. نمونه شماره S101 در        بررسی های ژئوشیمیایی ناهنجاری عناصر منگز و باریم را به ثبت رسانده است.

3-5-6- نحوه پراکندگی کانی شئلیت (CaWo4)

پراکندگی این کانی بیشتر در بخش های شمالی منطقه بوده و نمونه های S677  و S372  به ترتیب با دارا بودن  4 ذره و 1 ذره به عنوان نمونه های ناهنجار کانی شئلیت گزارش گردیده اند.

3-5-7- نحوه پراکندگی کانی های پیریت (FeS2) و الیژیست (Fe2O3)

کانی پیریت در دو نمونه S616 (08/23 گرم در تن ) که در شمال پلایای چاه غیب جای گرفته و S479 (1 ذره) واقع در 15 کیلومتری شمال غربی روستای حاجی آباد مشاهده گردیده است. همچنین در نمونه S583 که در 13 کیلومتری شمال غربی روستای حاجی آباد جای گرفته ، 1110 گرم درتن کانی الیژیست گزارش گردیده است. این نمونه در بررسی های ژئوشیمیایی 48/3 گرم در تن آهن (ناهنجاری درجه دوم) را به ثبت رسانده است.