فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

این عملیات در دو مرحلةکلی، طراحی و انجام گردیده است. مرحلة اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحلة دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونهای احتمالی، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش به جهت استمرار مطالعات و یا توقف آن معرفی خواهند شد.

1-2- هدف مطالعه

هدف از انجام این مطالعات بررسی پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه بر روی متغیرهای طلا ، مس، آهن و همچنین عناصر پاراژنز آنها می باشد که با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس 25،000 :1 و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر ودر نهایت معرفی مناطق امید بخش انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در ورقه یکصدهزارم  دورجینگ تعداد 755 نمونه ژئوشیمیایی و 249 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1- نقشه زمین شناسی 250000 :1 خاش، تهیه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

2- نقشه زمین شناسی 100000 :1 دورجینگ، تهیه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3- نقشه توپوگرافی 250000 :1 خاش، تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش

4- نقشه توپوگرافی 50000 :1 دجیتک به شماره 8146 I ، تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش

5- نقشه توپوگرافی 50000 :1 رحمان آباد به شماره 8146 II تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش

6-  نقشه توپوگرافی 50000 :1 کوه نادر به شماره 8146 III تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش

7- نقشه توپوگرافی 50000 :1 کهن عزت به شماره 8146 IV تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش

8- نقشه های توپوگرافی 25000 :1 بصورت فایل رقومی تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور (به شماره های زیر)

| 8146IISE | 8146IINE | 8146ISE | 8146INE |
| --- | --- | --- | --- |
| 8146IISW | 8146IINW | 8146ISW | 8146INW |
| 8146IIISE | 8146IIINE | 8146IVSE | 8146IVNE |
| 8146IIISW | 8146IIINW | 8146IVSW | 8146IVNW |

9- نقشه ژئوفیزیک هوایی دورجینگ به مقیاس 250000 :1 تهیه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

1-4- موقعیت جغرافیایی، راههای ارتباطی، آب و هوا، وضعیت معیشتی

محدوده مورد نظر در استان سیستان و بلوچستان و در باختر شهرستان خاش واقع می باشد. نقشه (1-1) موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به منطقه را نشان می دهد. مختصات جغرافیایی چهارگوش منطقه مورد مطالعه به شرح جدول زیر می باشد:

جدول (1-1): مختصات جغرافیایی چهارگوش منطقه مورد مطالعه

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM (زون 40) |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
|  30 ˚60 |  30 ˚28 | 3155140 | 255295 | A |
|  00 ˚61 |  30 ˚28 | 3154222 | 304248 | B |
|  00 ˚61 |  00 ˚28 | 3098814 | 303332 | C |
|  30 ˚60 |  00 ˚28 | 3099721 | 254149 | D |

بخشی از جاده اسفالتی زاهدان به خاش، و خاش به ایرانشهر به ترتیب از شمال خاوری و جنوب خاوری ناحیه کشیده شده است. جاده خاکی خاش به گوهرکوه از بخش های خاوری، مرکزی و شمال باختری ناحیه گذشته و به گوهرکوه پایان می یابد. از کارواندر جاده شوسه ای به سوی گوهر کوه کشیده شده که از جنوب ناحیه می گذرد. در ناحیه مورد بررسی راههای فرعی زیادی وجود دارد که بیشتر مورد استفاده بلوچ ها قرار می گیرد.

منطقه مورد مطالعه خوش آب و هوا ترین منطقه استان به شمار می آید. زیرا ارتفاع آن نسبت به سایر شهرستان های استان بیشتر بوده و مرتفع ترین قله بلوچستان، تفتان، در نزدیک و در سمت شمال آن قرار گرفته است و از بارندگی نسبتاً زیادتری برخوردار استو تغییرات و نوسانات دما در فصل های مختلف چندان زیاد نیست. پوشش گیاهی منطقه معمولاً از نوع استپ، درختان جنگلی از قبیل کهور، بنه، ارژن و بادام کوهی می باشد.

1-5- زمین ریخت شناسی

ناهمواریهای این منطقه به دو دسته کوهها و تپه ماهورهاو کفه های چاه غیب هامون و هامون تگور تقسیم می گردد. کوهها بیشتر از سنگ های آهکی و تپه ماهورها از رسوبات فلیش تشکیل شده اند. به هنگام بارندگی، آبهایی که از بلندیها روان می شود در دو حوضه بسته که یکی در جنوب خاوری و دیگری در قسمت های مرکزی واقع است جمع می گردد. حوضه نخستین را که بزرگتر است چاه غیب هامون و دومی را هامون تگور می نامند.

کوه تفتان با 4040 متر ارتفاع از سطح دریا بیرون از محدوده نقشه در شمال ناحیه در معرض دید قرار می گیرد. ارتفاعات عمده بیشتر در باختر و جنوب باختری ناحیه گسترده شده و بلندترین آنها کوه هشایی با 2300 متر ارتفاع می باشد که در جنوب ناحیه واقع است.

1-6- چینه نگاری

سنگ های دگرگون شده کهن ترین رسوباتی هستند که در ناحیه مورد بررسی دیده شده و شامل کوارتز، مسکویت، سریسیت شیست در بخش پایینی و آهکهای بلورین ستبر لایه تا توده ای در بخش بالایی است. با توجه به این ویژگی ها به احتمال می توان بخش پایینی را به کربونیفر؟ و بخش بالایی را به پرمین ؟ نسبت داد.

فلیش های ائوسن با میانجی کنگلومرایی روی مجموعه افیولیتی وابسته به کرتاسه بالا قرار می گیرد. در شمال خاوری برگه فعالیت گسترده آتشفشانی وابسته به کواترنر وجود داشته و گدازه های آندزیتی – داسیتی بجای گذارده است. در بخش مرکزی و جنوب باختری ترکیب عمده آنها بازالتی است.نقشه (1-2)

1-6-1- پالئوزوئیک

در جنوب باختری ناحیه ردیف ستبری از رسوبات کربناتی دیده می شود که بلورین بوده و بطور پراکنده در بخشهای پایینی آن لایه های کوارتز مسکویت سریسیت شیست قرار دارند و با توجه به همانندی آن با سنگ های متامورفیک موجود در کوههای جنوبی بزمان، سن آن به کربونیفر "Cs" نسبت داده شده است.

نهشته هایی که به پرمین "mb" نسبت داده شده اند شامل لایه های آهک و آهک دولومیتی میانه تا ستبر، گاهی      توده ای و ریزدانه می باشند. رنگارنگی گسترده ای از خاکستری مایل به زرد، خاکستری زیتونی، خاکستری گراینده به بنفش تا آبی روشن در آنها به چشم می خورد. بطور پراکنده نوارها و گرهک های چرت سفیدرنگ با ضخامت 2 تا 10 سانتی متر، لایه های آهکی مورد سخن را همراهی می نماید. بجز آثاری که به ظاهر همانند Fusulindea های دگرگون شده هستند فسیل مشخص در تیغه های نازک این سنگ ها دیده نمی شود. ولی با توجه به شواهد سنگ چینه ای و شباهت های نزدیک آن با نواحی مجاور در پیرامون بزمان، احتمالاً متعلق به زمان پرمین هستند. در هسته تاقدیس کوه هشایی آهک پرمین ؟ مستقیماً بر روی کوارتز شیست های یاد شده قرار گرفته است.

1-6-2- سنوزوئیک

بطور کلی نهشته های وابسته به پالئوسن در این ناحیه شناخته نشده است. رسوبات وابسته به ائوسن در منطقه بیشتر دارای رخساره فلیش گونه بوده و در آن زیررخساره های مختلفی را می توان مشخص نمود. این زیررخساره ها دارای گسترش محدودی بوده و بطور جانبی به همدیگر تبدیل می گردند. در نتیجه برای پاره ای از واحدهای لیتولوژی   نمی توان موقعیت چینه ای مشخصی را در ردیف رسوبی ائوسن مشخص کرد. زیررخساره های عمده به شرح زیر می باشند:

1-6-2-1- Ecl: این واحد شامل کنگلومرای پایه ائوسن می باشد که با رنگ هوازده خاکستری تیره دارای ضخامتی حدود 30 متر است. از ویژگی های آن جورشدگی ضعیف، گردشدگی نسبتاً خوب عناصر با ابعاد 2 تا 15 سانتی متر است. جنس این اجزا ماسه سنگی و شیل وابسته به مجموعه نگ های افیولیتی می باشد. واحد مورد سخن در پایانه جنوب باختری ناحیه بگونه ای پیشرونده روی مجموعه افیولیتی قرار می گیرد.

1-6-2-2- Efl: این واحد شامل شیل ماسه ای، آهک نازک لایه کمی بلورین، شیل آهکی ریزدانه تا میان لایه با رنگ خاکستری، خاکستری مایل به زرد تا ارغوانی روشن با ساختمان مدادی است. اغلب زیر تأثیر دگرگونی خفیفی قرار گرفته و شیستوزیته مشخص را در برش های نازک نشان می دهند. بر پایه شواهد دیرینه شناسی ، این واحد از نظر سن به ائوسن به ائوسن نسبت داده شده است. واحد "Efl" بطور هم شیب روی واحد "Ecl" قرار گرفته و در جنوب باختری ناحیه مورد بررسی گسترش بیشتری یافته است.

1-6-2-3- E1sh: این واحد بیشتر شامل شیل ماسه ای و آهکی ارغوانی رنگ با میان لایه هایی از آهک نازک لایه کرم تا خاکستری مایل به زرد می باشد و در طول راه خاش به گوهرکوه در بخش های باختری و باختر چاه غیب هامون دیده می شود. ضخامت این واحد در حدود 300 متر برآورد شده است. بر پایه بررسی های دیرینه شناسی سن این واحد ائوسن زیرین و میانی است.

1-6-2-4- Enl1: این واحد بیشتر شامل آهک ستبر لایه تا توده ای با نوارهای نازک چرت تیره رنگ است که در بخش پایینی ستون چینه شناسی ائوسن قرار می گیرد. ضخامت کلی آن از 50 تا 100 متر متغیر بوده و از ویژگی های آشکار آن حالت صخره ای و چهره ساز آن است که در میان فلیش ها بخوبی قابل تشخیص می باشد. گسترش عمده آن در      بخش های مرکزی، جنوبی و باختری ناحیه مورد بررسی است. سن این واحد بر اساس شواهد دیرینه شناسی ائوسن زیرین تا میانی تعیین شده است.

1-6-2-5- Ef2: این واحد عمدتاً از یک ردیف شیل و ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکی دانه ریز تا دانه متوسط برنگ خاکستری که گهگاه تیره رنگ می باشد تشکیل شده و در سرتاسر شمال خاوری ناحیه گسترده شده است. واحد یاد شده به شدت چین خورده و تکتونیزه بوده و از ویژگی های سنگ شناختی آن وجود دانه های نیمه گرد کوارتز و پلاژیوکلاز در یک سیمان آهکی است که با مقداری کلریت و اکسید آهن همراه می باشد. واحد مورد سخن بعلت تکتونیزه و چین خورده بودن دارای ضخامت نامشخصی می باشد. بر پایخ بررسی های تیغه نازک و وجود سنگواره های زیر سن این نهشته ها ائوسن زیرین تا میانی تعیین شده است.

1-6-2-6- Evc: این واحد در جنوب باختری جاده اصلی زاهدان – خاش و بلافاصله در خاور ناحیه در میانه ردیف شیل و ماسه سنگی Ef2  واحد Evc  قرار دارد که عمدتاً از توف ماسه ای آهکی خاکستری، خاکستری مایل به زرد تا بنفش رنگ تشکیل گردیده و با چین خوردگی های مشخص در معرض دید قرار می گیرد. ضخامت هر کدام از واحدهای چین خورده منتسب به واحد Evc  از حدود 5 تا 10 متر متغیر می باشد. همانند این نهشته ها در شمال و شمال خاوری گنازاد نیز دیده می شود که شامل تناوبی از توف ماسه ای، آهکی خاکستری مایل به سبز تا بنفش با شیل رادیولاریتی ار غوانی با ساختمان رسوبی مدادی و آهک رادیولردار ارغوانی رنگ دانه ریز بوده و در میان واحد شیل و ماسه سنگی Ef2  قرار گرفته است. سنگ های یادشده در تیغه های نازک از کانی های کوارتز، فلدسپات و پلاژیوکلاز درست شده که در زمینه ای از اکسیدآهن، کلریت و کوارتز جای دارند. اجزای سنگ های ولکانیکی بفراوانی در بلوک ها مشاهده می گردد. سن این واحد با توجه به شواهد دیرینه شناسی ائوسن زیرین تا میانی نسبت داده شده است.

1-6-2-7- Ec2: این واحد شامل کنگلومرای میان سازندی است که در داخل واحد Ef2 بصورت برجستگی های صخره ساز قرار گرفته است. همراه با این کنگلومرا گهگاه ماسه سنگ دانه درشت تا میکروکنگلومرا دیده می شود. این کنگلومرا دارای ویژگی های به شرح زیر است:

کنگلومرایی است متراکم، عناصر آن گردشده تا نیمه گردشده با ابعاد از یک سانتی متر تا 20 سانتی متر متغیر، عمدتاً ماسه سنگی و آهکی با جورشدگی ضعیف می باشد. رنگ هوازده آن خاکستری تا خاکستری تیره است. ضخامت این واحد تقریباً 50 متر می باشد.

1-6-2-8- ES1: این واحد که عموماً از ماسه سنگ های تیره رنگ تشکیل گردیده فاقد جایگاه ویژه نسبت به واحد Ef2  است. شواهد دیرینه شناسی دلالت بر تشکیل این واحد در زمان ائوسن زیرین تا میانی دارد.

اجزاء سازنده این سنگ ها در تیغه های نازک عبارت از پلاژیوکلازها که اغلب کربناتی شده اند، کوارتز، کلریت، اکسیدآهن و خرده هایی از سنگ های ولکانیکی است. رنگ هوازده واحد مورد سخن عموماً تیره بوده و ضخامت کلی آن از 40-25 متر متغیر می باشد.

1-6-2-9- En12: این واحد شامل آهک توده ای نومولیت دار خاکستری رنگ است که در داخل واحد فلیش Ef2 قرار گرفته و از نظر ریخت شناسی دیواره ساز می باشند. این آهکها در بخش های خاوری ناحیه گسترش داشته و متعلق به زمان ائوسن زیرین تا میانی می باشند. ضخامت کلی واحد مورد سخن 70-50 متر متغیر است.

1-6-2-10- Efs: این واحد شامل شیل آهکی با ساختمان مدادی، ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکی نازک لایه خاکستری تا خاکستری مایل به زرد می باشد. برونزدهایی از این واحد دردو ناحیه یکی در بخش خاوری و در راه خاش به گوهرکوه و دیگری در کنار جاده اصلی خاش به ایرانشهر مشاهده می گردد. سنگ های دربرگیرنده این واحد عموماً چین خورده اند و از این رو ضخامت آنها نامشخص می باشد. با توجه به شواهد دیرینه شناسی سن این واحد ائوسن زیرین تا میانی گزارش گردیده است.

ماسه سنگها از نظر سنگ شناختی از بلورهای نیمه گرد کوارتز، پلاژیوکلاز درست شده اند که در زمینه ای از کربنات، کلریت و سریسیت قرار دارند. قطعاتی از سنگ های ولکانیکی و چرت بطور پراکنده در زمینه آن دیده می شود.گهگاه ماسه سنگ توفی ضخیم لایه تا توده ای خاکستری تیره رنگ Efssl  در میان این واحد Efs قرار می گیرد. این سنگ ها از کوارتز، پلاژیوکلاز که غالباً به کربنات، سریسیت و کانی های رسی و مقدار کمی فلدسپات آلکالن تشکیل شده اند. ضمناً کلریت، کانی های رسی، اکسیدآهن، سریسیت و سیلیس بصورت کانی های ثانویه همراه با عناصری از سنگ های ولکانیکی در آنها مشاهده می گردد.

نهشته های الیگوسن در ناحیه مشاهده نمی شود. رسوبات میوسن که اغلب دارای رخساره کم ژرفا و قاره ای است در جنوب باختری ورقه پدیدار گردیده است.

رخنمون واحدهای میوسن در گوشه جنوب غربی منطقه به چشم می خورد که به شرح زیر می باشد:

1-6-2-11- Mss: این واحد شامل تناوبی از سیلتستون ارغوانی، شیل گچ دار خاکستری مایل به زرد روشن، ماسه سنگ دانه درشت تا کنگلومراتیک با رنگ هوازده خاکستری می باشد. این واحد دارای لایه بندی منظم بوده و فسیل مشخص در آن یافت نگردیده است ولی ادامه آن در ناحیه کارواندر گسترش زیادی دارد و بر اساس مطالعات دیرینه شناسی در ناحیه کارواندر، به زمان میوسن نسبت داده شده است.

برای آن بخش از برونزدهای این واحد که در ناحیه مورد بررسی دیده می شود ضخامتی حدود 250 – 200 متر را    می توان در نظر گرفت.

1-6-2-12- Plc: این واحد بیشتر از کنگلومرا تشکیل شده و با ناپیوستگی آشکار سنگ های اولترابازیک Ub را در گوشه جنوب باختری می پوشاند. این کنگلومرا دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:

- ضخامت کلی آن د رحدود 30 متر می باشد.

- کنگلومرایی است ناهمگن با سخت شدگی و جور شدگی ضعیف

- عناصر آن بیشتر گوشه دار بوده و ابعاد آنها از یک سانتی متر تا 20 سانتی متر متغیر می باشد.

- دارای شیب ملایم می باشد (کمتر از 10 درجه)

با توجه به موقعیت چینه ای، زمان این واحد به پلیوپلیوستوسن نسبت داده شده است.

1-6-3- سنگ های نفوذی و مجموعه افیولیتی

1-6-3-1- سنگ های نفوذی : در بخش شمال خاوری ناحیه مورد بررسی، در اطراف جاده قدیمی زاهدان به خاش، توده نفوذی کوچکی برونزد دارد که در فلیش های ائوسن جایگزین شده است. ترکیب توده یادشده گرانودیوریتی gd  با بافت میان دانه تا درشت دانه می باشد. این توده نفوذی با گرانیت زاهدان هم ارز و در پیوند می باشد. زمان جایگیری آن با توجه به تعیین سن به روش رادیومتری به الیگوسن میانی نسبت داده شده است.

1-6-3-2- مجموعه افیولیتی : این واحد خود از واحدهای Ub, gb, di, Tm  تشکیل شده است. واحد Ub با سیمای خاکستری تیره تا سبز تیره با ترکیب پریدوتیت (هارزبورژیت) تا سرپانتینیت با روند شمال باختری تا جنوب خاوری دیده شده است. با فت آنها دانه ای و بیشتر آن از الیوین و پیروکسن از نوع کلینو و ارتوپیروکن تشکیل گردیده است. فرآورده دگرسانی الیوین ها کانی سرپانتین می باشد که بافت شبکه ای آن (Mesh structure)  بخوبی مشخص می باشد و این خود موجب می گردد که پریدوتیت ها به سمت سرپانتینیت تغییر نماید. واحد gb شامل سنگ های گابروئیک لایه لایه با بافت دانه ای است.

سنگ های بالا بشدت دگرسان شده بوده و در اثر این دگرسانی کانی های ثانویه همچون سریسیت، مسکویت،      کانی های رسی، اکسیدآهن، سرپانتی و کلریت تشکیل شده و بطور کلی از کانی های نخستین سنگ تنها پیروکسن که غالباً از نوع کلینوپیروکسن می باشد دیده می شود.

واحد di شامل سنگ های دیابازیک می باشد که در میان سنگ های پریدوتیت و گابروئیک تزریق گردیده و آنها را همراهی می نماید. بافت آنها اینترسرتال بوده و دارای بلورهای پلاژیوکلاز و آمفیبول سبز می باشد. بلورهای پلاژیوکلاز عموماً به سریسیت تجزیه شده و آمفیبول ها فضای میان پلاژیوکلازها را اشغال نموده است.

مجموعه سنگ های افیولیتی در ورقه جنوبی، کارواندر با سنگ های رسوبی پلاژیک هم آغوش بوده و اجزاء رسوبی آن دارای فسیل های کرتاسه بالا است.

واحد Tm شامل سنگ های وابسته به مجموعه افیولیتی است که به صورت درهم و هم آغوش با نهشته های ائوسن دیده می شود. واحد مورد سخن بصورت نوارهای باریک از مجموعه سنگ های یادشده و سنگ های ائوسن در کنار شکستگی ها بحالت آمیزه تکتونیکی دیده می شود که به احتمال ممکن است این هم آغوشی در اثر جنبش های تکتونیکی پس از ائوسن روی داده باشد. برونزد این واحد در بخش خاور، جنوب و شمال باختری گنازاد در محدوده های کوچکی مشاهده شده است. سن این واحد ائوسن زیرین تا میانی می باشد.

1-6-4- کواترنر

1-6-4-1- واحد (Qa) : سنگ های آتشفشانی جوان وابسته به کوه تفتان، بصورت گدازه های جریانی با ترکیب آندزیتی تا داسیتی Qaدر گوشه شمال خاوری ناحیه پدیدار می گردد. این سنگ ها دارای بلورهای پلاژیوکلاز( الیگوکلاز و آندزین)، بیوتیت و آمفیبول می باشند که در زمینه ای از میکرولیت های پلاژیوکلاز درست شده و بندرت دارای کوارتز، آمفیبول، بیوتیت و کلریت می باشند. گاهی درصد کوارتز چنان بالا می رود که سنگ از نظر ترکیب بسوی داسیت میل    می نماید.

1-6-4-2- واحد (Qtv) : این واحد شامل کنگلومرایی است با ستبرای 30 متر که بر روی واحد  Qa قرار می گیرد. سیمای همگانی آن به رنگ خاکستری تیره و گسترش آن در شمال خاوری ناحیه می باشد. به نظر می رسد این کنگلومرا در نتیجه فرآیندهای لاهار تشکیل شده باشد. از ویژگی های کنگلومرای بالا وجود عناصر آندزیتی و داسیتی تا میزان 90 درصد می باشد که در زمینه ای از سنگ های آتشفشانی قرار گرفته است. ابعاد عناصر آن از 25 – 1 سانتی متر متغیر بوده و سخت شدگی و جورشدگی آن ضعیف می باشد.

1-6-4-3- واحد(Qb) : این واحداز سنگ های آتشفشانی با ترکیب الیوین بازالت تشکیل شده و بصورت پهنه های تیره رنگ با ستبرای 30 متر بر روی نهشته های کهن تر از خود قرار می گیرد. در بررسی های سنگ شناسی، این سنگ ها از بلورهای الیوین و کلینوپیروکسن تشکیل یافته اند و الیوین ها در اثر دگرسانی به کانی های ایدینگزیت، بولژیت و اکسیدهای کدر آهن تبدیل شده اند.

1-6-4-4- واحد(Qt1) : این واحد شامل تراست های بلند و کهن است که در شمال راه خاش به گوهرکوه در بخش مرکزی ناحیه مورد بررسی دیده می شود.

1-6-4-5- واحد(Qtr) : این واحد از تراورتن با ستبرای دو متر به رنگ سفید تیره تا سبز پریده تشکیل گردیده و در شمال خاوری دورجینگ روی واحد  Qtv  قرار می گیرد.

1-6-4-6- واحد(Qs) : این واحد شامل واریزه های دامنه بیشتر بلندیهاست و از Qt2 جوانتر می باشد.

1-7- زمین شناسی ساختمانی

بخش عمده ناحیه مورد بررسی در زون ساختاری فلیش گونه خاور ایران و در محدوده خاور و جنوب خاوری ایران قرار می گیرد و تنها بخش بسیار کوچکی از جنوب باختری ناحیه در ادامه جازموریان که خود بخشی از بلوک لوت و ایران مرکزی است واقع می گردد. در مرز برخورد این دو زون ساختاری مجموعه افیولیت آمیزه ها پدیدار می گردد.

نهشته های کربناتی بلورین و شیل دگرگون شده موجود در منطقه که به پرموکربنیفر نسبت داده شده، در حقیقت بخش جداشده از رسوبات سکوی قاره ای (Continental Platform type) پالئوزوئیک ایران مرکزی است و بطور کلی توجیه آن از نظر ساختمانی تا اندازه ای پیچیده است. در یک نگاه نهشته های وابسته به بخش فلیش، به حوضه ریفتی کرتاسه خاور ایران و بلوچستان مربوط بوده و پی سنگ آن افیولیتی است. حوضه فلیشی مورد گفتگو در گوشه جنوب باختری محدوده مورد بررسی توسط گسله نهبندان از بلوک لوت و جازموریان تفکیک و در راستای گسله بالا بخشی از پی سنگ، که از یک مجموعه افیولیتی تشکیل شده پدیدار می گردد.

بنظر می رسد سنگ های منسوب به پرموکربنیفر وابسته به سکوی قاره ای پالئوزوئیک ایران که در بخش فلیشی مشاهده می گردد همانا بصورت بلوک های بیگانه (Exotic Blocks) در محل برخورد دو زون فلیشی و بلوک لوت از جایگاه خود بصورت تکتونیکی جایگزین شده باشد.

جایگیری رسوبات ائوسن روی یک مجموعه افیولیتی درهم، نشان دهنده این واقعیت است که عمل هم آغوشی   سنگ های سازنده مجموعه افیولیتی پیش از ائوسن و یا به احتمال در زون برخورد بخش فلیشی به بلوک لوت در اوایل ترسیر (رخداد لارامید) انجام پذیرفته باشد.

مسبب چین خوردگی های شدید موجود در فلیش ها، تأثیر رخدادهای آلپی در اواخر ائوسن بوده و کلیه پدیده های ساختاری وابسته به رخداد بالا همچون محور چین خوردگی ها و گسله ها از راستای شمال باختری- جنوب خاوری پیروی می نماید. افزون بر آن این پدیده با یک دگرشکلی و دگرگونی همراه است بسانیکه فلیش های ائوسن متأثر از یک دگرگونی دیناموترمال می باشند.

اگرچه توده های نفوذی پس از کوهزایی (Post Orgenic) وابسته به الیگوسن در برگه های شمالی پیرامون زاهدان گسترش چشمگیری دارند لیکن در محدوده این برگه، تنها برونزد آن را در شمال خاوری ناحیه می توان مشاهده نمود. البته این احتمال وجود دارد که دگرگونه شدن آهک های پرمین همانند اطراف بزمان متأثر از یک پدیده کهن وابسته به سیمرین و یا لارامید بوده باشد که همراه با رسوبات فلیش در اواخر الیگوسن متحمل دگرریختی دیگری شده اند.

وجود پاره ای از گسله های شمالی – جنوبی، شمال – شمال باختری و جنوب خاوری و فعالیت آتشفشانی جوان نشان دهنده تأثیر رخداد آلپ پایانی است و ادامه گسله نهبندان از بخش جنوب باختری برگه و گسترش فعالیت آتشفشانی جوان تفتان و گدازه های افقی پراکنده در بخش مرکزی نیز تا حدی این موضوع را مورد تأیید قرار می دهد.

1-8- زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی

نهشته های تراورتن که در شمال خاوری دورجینگ واقع شده از نظر کیفیت ارزش اقتصادی ندارند.

آهک های بلورین واحد “P” که در جنوب ناحیه و در شمال راه کارواندر به گوهرکوه واقع شده با توجه به گسترش وسیع آن دارای ارزش اقتصادی است. برش های صیقلی شده که از نمونه این سنگ ها تهیه شده نشان می دهد که از این مرمرها می توان به عنوان سنگ های تزئینی و نما استفاده کرد و آنها را مورد بهره برداری قرار داد.