فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

اساس و زیربنای هر عملیات اکتشافی، با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی، اکتشافات  ناحیه ای در مقیاس 100،000 :1  می باشد. البته برای رسیدن به این مقصود از تمامی روشهای ژئوشیمیایی و اطلاعات ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای که در این پروژه به آن پرداخته می شود نیز یکی از همین روش هاست که با نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای به عنوان بخشی از طرح اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی در محدودة برگة 100،000 :1 خوشاب می باشد.

این عملیات در دو بخش، طراحی و انجام گردیده است. بخش اول شامل طراحی، برداشت و ارسال  نمونه ها به آزمایشگاه تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل بوده و بخش دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های کانی سنگین، همچنین نمونه های سنگی از آلتراسیونها، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

1-2- اهداف اکتشافات مقدماتی در مقیاس ناحیه ای

تجربه ثابت کرده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عمدتاً جزء 40- مش ) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (100،000 :1  تا 250،000 :1 ) بسیار کارآمد باشد. نتایج این بررسیها در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و اکتشاف نواحی که احتمال وجود نهشته های کانساری در آن بالاست می تواند بسیار موثر باشد. به جز کاربردهای مستقیمی که این بررسی ها دارا می باشد می توان به طور غیر مستقیم از نتایج آن در زمینه های کشاورزی و محیط زیست بهره برد. بدیهی است اهداف این گونه بررسی ها با اهداف نوع اول متفاوت است.

در مورد اول که هدف کشف آنومالی در هالة ثانویه است باید از روش های آماری استفاده نمود که اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را  افزایش داده و از طریق شدت بخشیدن به آنومالی ها در شناسایی     دقیق تر آنها مفید واقع شود. در حالت دوم که هدف دستیابی به روندهای ناحیه ای است باید از تکنیک های آماری که میزان تاثیر آنومالیها را در روندهای ناحیه ای کاهش می دهد، استفاده نمود. چگالی نمونه برداری در این حالت معادل یک نمونه، به ازای هر 2 الی 3  کیلومتر مربع است. این مساحت به وسیلة سقف بودجة تعیین شده برای پروژه کنترل می گردد.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مطالعات پیشین مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر جمع آوری ورقومی سازی گردید:

1- نقشه زمين شناسي 100،000 :1 خوشاب - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

2- نقشه ژئوفيزيك هوايي 250،000 :1 - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

3- نقشه توپوگرافی 250،000 :1 گزیک- سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

4- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح به شرح زیر :

4-5- دهنه تنگل برگة  8155 III

4-6- کوه هزار سنگاب برگة 8155 IV

5-گزارش پردازش داده های ماهواره ای ASTER به منظور شناسایی ومعرفی مناطق با پتانسیل معدنی،تعیین     اولویت های اکتشافی برای موادمعدنی فلزی وغیرفلزی در محدوده استان خراسان جنوبی(شهرستان درمیان)– دکتر محمد حسن کریم پور

6- نقشه اطلس راههای ایران- انتشارات سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

1-4- موقعیت جغرافیایی وراههای ارتباطی

محدوده مورد مطالعه از غرب به خوشاب از جنوب غربی به دهنه تنگل  و از شرق به مرز افغانستان محدود   می شود. همچنین دارای مختصات جغرافیایی زیر است. نقشه(1-1)

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
|  30 ˚60 |  00 ˚33 | 3654063 | 266430 | A |
|  00 ˚61 |  00 ˚33 | 3653063 | 313152 | B |
|  00 ˚61 |  30 ˚32 | 3597621 | 312105 | C |
|  30 ˚60 |  30 ˚32 | 3598613 | 265120 | D |

از طریق راه خوشاب به سمت دره رودشور  می توان به قسمتهای مرکزی منطقه دسترسی پیدا کرد. همچنین می توان توسط راه خوشاب- مشوکی- هفتادرود  وارد بخشهای جنوبی منطقه شد.

1-5- آب وهوا

بطور کلی این منطقه دارای آب و هوایی خشک است. مجاورت با دشت های لوت و ناامید افغانستان موجب افزایش گرد و غبار و آلودگی هوای این منطقه شده است. پوشش گیاهی این منطقه را اغلب بیشه زار و        درختچه زارها و مراتع کم تراکم تشکیل داده است. بدلیل خشکسالی های پی در پی و بهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی این منطقه با افت شدید منابع آب مواجه است.

1-6- منابع آب

به علت بارش کم وتبخیر شدید همواره آب اهمیتی خاص وحیاتی در این ناحیه داشته است بطوریکه نیاکان ما باحفر اولین قنات ها،ایجاد آب بندها وجمع آوری سیلاب ها سهمی در رفع این مشکل داشته اند.

مهمترین مشکلاتی که منابع آب منطقه با آن روبرو است وجود لایه های نمکی وشکل حوضه های آبریز است که سبب شوری آب می شود.از منابع آبهای زیر زمینی بوسیلة  قنات ها، چشمه ها، چاه های عمیق ونیمه عمیق و   نهرها بهره برداری می شود.همانطور که اشاره شد، متاسفانه این منطقه به دلیل خشکسالی های پی در پی وبهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی با افت شدید منابع آب مواجه است.

1-7- وضعیت معیشتی

زراعت ، دامپروری، صنایع دستی وکارگری از منابع درآمد روستاییان این منطقه می باشد در بین محصولات کشاورزی کشت زعفران، زرشک، عناب، پسته و بادام به دلیل سازگاری با شرایط محیطی اهمیت فراوانی دارد.

1-8- زمین ریخت شناسی

در مجموع می توان این محدوده را متشکل از سه ریختار مورفولوژیکی به شرح زیر دانست :

در بخشهای جنوب غربی منطقه واحدهای چهره ساز با راستای شمال غربی- جنوب شرقی مرتفع ترین بخشهای منطقه را دربر می گیرند. عمدتاً دارای سطوح فرسایش زبر و خشن با قلل کشیده و مضرس  می باشند و از لحاظ زمین شناسی گاهاً از مارن و ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل، آهک، آندزیت پورفیری و بازالت دلریتی تشکیل شده اند در برخی نواحی در کنار این واحدها نهشته های کوهپایه ای و پادگانه های بریده بریده با ارتفاع و شیب کمتری دیده می شوند.

در شمال غرب منطقه نیز واحدی با ساختار توده ای و سطوح فرسایشی ناهموار که از شیب بسیار تندی برخوردار می باشد دیده می شود. این ساختار بطور عمده متشکل از آهک توده ای اربیتولینی و در بخشی آندزیت بازالت وتوف می باشند.

در بخشهای شرقی، منطقه دشت هموار وصافِ خوشاب با شیب حداکثر 5 درجه بیشترین وسعت را در گسترة محدودة مطالعاتی دربر می گیرد.

از آبریزهای معروف در منطقه می توان به رود های رودشور، شاه ولی و هفتاد رود اشاره کردکه آبریزهای هفتادرود و رودشور به ترتیب در جنوب و مرکز منطقه با روندی غربی- شرقی به سمت مرزهای افغانستان امتداد دارند، رود شاه ولی در شمال منطقه از شمال غرب وارد بخشهای شرقی محدوده می شود.

1-9- زمین شناسی

قدیمی ترین سازندی که در منطقه مشاهده می شود بلوکی از آهک اربیتولینی در شمال غرب می باشد.   (نقشه 1-2) این بلوک شامل چند رخنمون ناپیوسته از لایه های اسپارایتی می باشد. فسیلهای موجود سن نئوکومین تا آبتین را نشان می دهند.سنگ آهک، دولومیتی شده ولایه بندی مشخصی را نشان نمی دهد. در بخش اصلی آن بایومیکرایت حاوی میلیولیدها و اربیتولینیدها می باشد و فسیلهای موجود سن آپتین تا آلبین را نشان می دهد.

در بخش جنوب غربی سازندها پیوسته از کرتاسه فوقانی تا پالئوسن حضور دارند و در برخی مناطق شرقی و جنوبی کنگلومراهای ائوسن رخنمون دارند. در این محدوده قدیمی ترین واحد مربوط به کرتاسه است که از آهک نازک لایه تشکیل شده وسن آن سنونین است. سپس یک سازند ضخیم از شیل های سبز و ارغوانی حضور دارد. این واحدها بصورت پیوسته با یک سری ولکانوسدیمنت پوشیده می شود. در قسمتهای غربی توده هایی از      سنگ های آذرین وارد سازندهای ائوسن وکرتاسه فوقانی می شوند که گاه سازند ماسه سنگ قرمز فوقانی را نیز مورد نفوذ قرار می دهند. ترکیب آنها عمدتاً کوارتز دیوریتی است. بافت پورفیری یا میکروگرانولار نشان دهنده نیمه عمیق بودن آنها می باشد. سن سنجی دقیق یک سنگ کوارتز دیوریتی سن میوسن را نشان داد.کنتاکت ها در این محدوده بصورت هم شیب می باشد.

در بخش شمال غرب منطقه مجموعه ای ازآندزیت بازالت و توفهای بازیک مشاهده می شود. روند عمومی گسلهای منطقه شمال غربی- جنوب شرقی می باشد و در بخشهای جنوب شرقی چند گسل پهنابر واحدهای      زمین شناسی را قطع کرده اند.

بر پایة مطالعات انجام شده در ورقه یکصدهزارم خوشاب تا کنون اندیس معدنی یا  کانی سازی با اهمیتی در     بررسی های اکتشافی شناسایی نشده است.

1-10-زمین شناسی ساختمانی

در منطقه مورد بررسی، واحدهای ساختاری و سنگهای سازمان دهنده آن با راستای شمال باختری-جنوب خاوری مشخص بوده و همانگونه که در شکل (5-1) دیده می شود شکستگی ها به تبعیت از آنها از دو روند N120  تا N150  در نوسان بوده و آنومالی های مشخص شده تا حدودی متأثر از سیستم های شکستگیها است. در محدوده خوشاب واحدهای سنگی بیشتر تیپ کربنات ولکانیک زمان کرتاسه بوده و گسله های طولی هم راستای واحدهای ساختاری در کنترل کانی سازی و نحوه جایگیری سیالات باردار در سطوح درزه ها و همچنین دگرسانیها نقش عمده و اساسی ایفا نموده اند.