فصل چهارم

اکتشافات كاني سنگين

4-1-تاريخچه ومقدمه

بشراز ديرباز درراستاي تامين بخشي از منابع اقتصادي خود دست به شناسايي منابع معدني زده است.يكي ازراههاي تامين موادمعدني گران بهاهمچون طلا،جستجووكاوش بوسيله تغليظ رسوبات آبرفتي در مسيرآبراهه ها ورودخانه هابوده است.اكتشاف واستخراج كانه طلا با اين روش با آغاز شكل گيري نخستين تمدنهاي بشري آغاز شده است ويا به عبارتي ميتوان باور داشت كه كاوش طلا بوسيله شستن رسوبات رودخانه ها به همان اندازه قدمت داردكه بشريت وجود داشته است.اگرچه در رسوبات رودخانه ها مقدار انتشار طلا قابل توجه نمي باشد ولي با اين حال جستجو وكاوش آن توسعة بسياروسيعي داشته وميتوانسته در پيشرفت اقتصادي نقش بسزايي را ايفا نمايدودر مواقعي نيز يافتن فلزات گرانبها در آبرفتها منجر به دسترسي به منابع اصلي آنها                   شده است.

كشف وپي جويي كانسارهاي فلزي به روش فوق در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرد.در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف واستخراج كانه طلا پي جويي پلاتين،الماس،قلع وديگر كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج وتوسعه يافت .

روش جديداكتشاف كاني سنگين اين امكان را بوجود آورده كه كاني هاي با ارزش را در رسوبات گوناگون آبرفتي به گونه اي ساده ومطمئن شناسايي كرده ودرجهت مخالف جريان آبراهه ها به منبع اصلي آنها دست يافت .

براي نخستين بار پس از جنگ جهاني اول دانشمندان شوروي سابق به ارزش اكتشاف به روش كاني سنگين پي بردند ودر پي آن سازمانها وارگانهاي متعددي ايجاد شد كه فقط با روشهاي اكتشافي كاني سنگين به فعاليت پرداختندوبه نتايج بسيار مفيدي نيز دست يافتند.

اكتشافات كاني سنگين دراين اواخر درآبرفت حوضه هاي آبريزوسواحل درياها منجر به كشف ذخاير عظيمي از كاني مونازيت در ماسه هاي سواحل برزيل وهندوستان شد.

مطالعات كاني سنگين درسواحل اقيانوس كبير منجر به كشف كانسارهاي بزرگي از طلا ، پلاتين،كروميت ،روتيل والماس شد.

با پيشرفت علم اكتشاف وبويژه اكتشافات ژئوشيميايي در كشف كانسارهاي ناشناخته وپنهان ،روش پي جويي كاني سنگين نيز بعنوان يكي از كارآمد ترين روش هاي اكتشافي مطرح است .

در پهنه وگستره ايران زمين بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي وسيلابي ،مخروط افكنه ها سواحل گسترده ،ماسه هاي بادي،حوضه هاي آبريز وسيع و…با استفاده از اين روش ميتوان به منابع معدني ارزشمندي درراستاي توسعه پايدار دست يافت.

درسالهاي اخير نيز بكارگيري روش فوق منجر به كشف ذخاير ارزشمندي از كانيهاي پلاسري همچون تيتانيوم كهنوج،تيتانومگنتيت سواحل گيلان ،مونازيت مروست وشناسايي چندين ذخيره پلاسري طلادار شده است.

پيرو اهميت وارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ،در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی ایرانشهر ،همگام با بررسي هاي سنگي ودگرساني اقدام به طراحي ونمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

4-2-طراحي شبكه نمونه برداري بهينه در حوضه هاي آبريز

در يك پروژه اكتشافي به روش كاني سنگين طراحي ايستگاههاي نمونه برداري وتعيين محل نمونه برداري نقشي انكارناپذير را در هدايت اكتشاف كانسارهابا اين روش ايفا مينمايد.

توجه به رخنمون رخساره هاي سنگي،نمودهاي تكتونيكي ،بررسي نقشه هاي ژئومغناطيس هوايي ،گسترش پلاسرها،نوع دگرسانيهاوديگر پديده هاي جالب ميتواند به نحو بارزي روش اكتشافي فوق را هدفمند نمايد.

درراستاي طراحي ونمونه برداري از رسوبات آبرفتي آبراهه ها وبه منظور دستيابي به نتايج توصيه ميشود ،ايستگاههاي نمونه برداري بگونه اي طراحي شوند كه داراي جريان سريع وبا بيشترين انرژي جنبشي همراه باشند.در اين محل ها ،جريان سريع آبريزهاي دائمي يا موقتي بصورت جريانهاي سيلابي موادتخريبي را حمل ميكند ودرمسير خود بصورت نهشته هايي برجاي ميگذارند.بهترين محل انتخاب براي آغاز نمونه برداري مرزجدايش ارتفاعات با نقاط پست است.در اين محل ها بعلت كم شدن سرعت آب بيشترين مقدار كاني سنگين ته نشين ميشود.همچنين ضروري است در ايستگاههاي تعيين شده ،نمونه از تجمع هاي كنگلومراتيك وغيرهمگن برداشته شود.در بعضي موارد مشاهده شده كه به اين موضوع مهم توجه ويژه اي نشده ونمونه برداري از رسوبات جورشده وهمگن برداشت گرديده است.با توجه به اينكه كانيهاي اقتصادي ، ارزشمندوكانسارسازي همچون طلا،پلاتين،كاسيتريت ،ايلمنيت،روتيل، زيركن،ولفراميت و…بدليل وزن مخصوص بالا با رسوبات درشت دانه ترازخود ته نشين ميشوند،لذا شايسته است كه نمونه ها از نقاط غير همگن ودرشت دانه برداشت شوند.

در اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی ایرانشهرسعي شده است تاحد امكان موارد اشاره شده در گفتار فوق در طراحی شبکه نمونه برداري رعايت شود.

4-3- نمونه برداري

تجربيات بدست آمده دراكتشافات ژئوشيميايي در مقیاس نیمه تفصیلی مناسبترين مقدار برداشته شده از رسوبات آبرفتي را در حد 10تا 20ليتر نمونه الك شده بدست آورده است.نمونه ها در ايستگاههاي نمونه برداري از عمق 10سانتيمتر به پائين با الك 20مش(كمتر از 2ميليمتر)ودرحجم 10 تا20 ليتر برداشته ميشود.در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشدوامكان الك كردن وجود نداشته است.نمونه ها بصورت درهم ودر حجمي حدود20تا30 ليتر واز رسوبات درشت دانه برداشت ميگردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها (Meander) ،آبشارك ها(Rapids)،محل اتصا ل آبراهه ها(junction)   ومركز ثقل آبريزهاو…ضروري است.

درمواردي كه عرض بستر ها عريض ميباشند،سعي شده است كه در عرض بستر آبراهه واز چندين محل ،نمونه برداشته شود.شماره نمونه برداشته شده پس از ثبت برروي كارت ويژه درون كيسه هاي مخصوص قرارداده ميشودومحل نمونه برداري با رنگ  ثبت ودرج ميگردد.

يكي از موارد رعايت شده در مرحله اكتشاف به روش كاني سنگين، توجه به رنگ رسوب آبراهه ها است.برداشت نمونه ها از محل تجمع رسوبات سياهرنگ ،قهوه اي وقرمز مايل به      قهوه اي نتايج بهتري را بدست ميدهد.از جمله مكان هاي جالب توجه براي نمونه برداري جاهايي است كه جريان آب به تقريب عمود بر جهت سنگهاي مسير واقع است، اين نقاط ،بهترين مكان نمونه برداري  گودال ها هستند،در مسير آبراهه ها پيش يا پس از سنگهاي بزرگ نيز بطور معمول عمل تغليظ رسوب بخوبي انجام ميگردد.در اين نقاط شدت جريان آب در برخورد با موانع طبيعي ويا مصنوعي كاسته شده موجب ته نشين شدن كاني هاي سنگين ميشود،كه پس از عمل برداشت وشستشو ميتوان به كاني هاي سنگين قابل توجهي دست يافت.

در محدوده منطقه مورد مطالعه با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي،اطلاعات كلي زمين شناسي،تكتونيك،سنگ شناسي و چينه شناسي 101 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة رخساره هاي سنگي به روش كاني سنگين برداشت شد.

4-4-مراحل آماده سازي نمونه ها

در بخش آناليز نمونه هاي كاني سنگين نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشته شده تشكيل ميدهد.در اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی ایرانشهر اين گامه از آماده سازي نمونه ها ،درصحرا صورت پذيرفته است كه در روند اين عمليات،101 نمونه از منطقه مورد مطالعه،توسط كارشناسان انجام شده است.

نمونه هاي كاني سنگين برداشته شده نخست گل شويي مي شوند كه هدف از اين عمل جداسازي رس ،سيلت وذرات معلق است.پس از انجام عمل گل شويي، نمونه به ظروف ويژه اي منتقل شده وبرپايه خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانيها وغوطه ور نمودن نمونه ها در آب وانجام حركات دوراني واصل قانون نيروي گريز از مركز ،ذرات سبك جداسازي ميشودواين عمل آنقدر ادامه مي يابدتابه حجم دلخواه ومعيني از نمونه تغليظ شده دست يابيم .درمرحله بعدي آماده سازي نمونه ها با محلول مايع سنگين (برموفرم)موردجدايش قرارگرفته وسپس جدايش باآهنرباي دستي بابارهاي مغناطيسي معين انجام ميشود،درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3بخش كانيهاي خاصيت مغناطيسي شديد(AA)كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند،سپس با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)،مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده ،انجام ميشود.مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل( 4-1)نمايش                            داده شده است.

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند.از شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ،اپيدوت،گارنت ، هماتيت و… رانام بردوازكانيهاي كانسارساز بجز معدودي از آنها همچون منيتيت ،ايلمنيت ، كروميت،آندالوزيت وهماتيت همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنهاميتوان به كانيهاي طلا،نقره ،سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل ،رآلگار،اورپيمان ،باريت ،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب وروي اشاره كردودر مطالعات كانيهاي سنگين اندازه دانه هاي مطالعه شده ونوع گردشدگي نيز ميتواندبه شناخت كانسارهاوموقعيت آنها نسبت به محل نمونه برداري كمك شايان توجهي نمايد.

روشهاي كمكي نيز براي شناسايي كانيها وجود دارد كه از شاخص ترين آنها ميتوان به لامپ اشعه ماورابنفش،ميكروسكپ پلاريزان جهت شناسايي خواص نوري كانيهاوروش هاي ميكروشيمي اشاره كرد.

تا كنون در حدود 200كاني كشف شده است كه در اثر تابش لامپ ماوراء بنفش با طول موج كوتاه(طول موج A2530 آنگستروم)داراي خاصيت فلوئورسانس هستند.ولي براي كارهاي عملي واكتشاف در حدود 20تا30كاني مختلف مورد استفاده قرارميگيرد.يكي از كانيهاي شاخصِ داراي خاصيت فلوئورسانس ،كاني شئليت است.واكنش بلورشئليت دربرابر نور لامپ ماوراء بنفش به رنگ آبي آسماني است.ازكانيهاي شاخص ديگر كه به راحتي ميتوان از خاصيت فلوئورسانس در راستاي شناخت وشناسايي آنها استفاده نمود ،ميتوان از كانيهاي زيركن،فلوئوريت،كلسيت و…نام برد.

به تقريب بيش از نيمي از كانيهاي اورانيوم كه تا كنون شناخته شده اند داراي خاصيت فلوئورسانس هستند،يكي از كانيهاي ديگري كه در هر حال خاصيت فلوئورسانس از خود نشان ميدهد،هيدروزينكيت است.اين كاني در مقابل نور اشعه ماوراءبنفش از خود رنگ سفيد مايل به آبي ويا آبي مايل به سفيدنشان ميدهد.اكتشاف روي بوسيله خاصيت فلوئورسانس به دليل وجودهيدروزينكيت بسيار سريع وحساس تر از كشف آن به روش ژئوشيمي است.

درمواردي وبويژه درمورد كانيهاي سيليكاته كه شناخت آنها بطور مستقيم دشواراست،ميتوان از ميكروسكوپ پلاريزان استفاده كرد.خواص نوري گوناگون كانيها همچون زاويه خاموشي،كليواژ،بيرفرنژانس،جداشدگي،شكل بلور، برجستگي و…كمك شايان توجهي به شناخت اين نوع كانيها مينمايد.

بكارگيري از معرف هاي شيميايي در شناخت كانيها نقش ويژه  وكارسازي را ايفا مينمايد.در مواردي كه شناسايي برخي ازكانيها بطور مستقيم مقدورنيست.ميتوان از روش ميكروشيمي كه همانا كاربرد انواع اسيدها ومحلول هاي شيميايي است،استفاده نمود،واكنش هاي بدست آمده راهنماي مناسبي در شناخت كانيهايِ ناشناخته است.

از ويژگيهايِ فيزيكي كانيها پارامترهايي همچون رنگ،سيستم تبلور،سختي ،خاكه،نوع شكستگي ،چكش خواري وجلا نيز در شناخت كانيها ميتوان استفاده نمود.

4-5-محاسبه گرم در تن كانيها

نتايج بدست آمده از مطالعات كانيهاي سنگين در اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی ایرانشهر بصورت كيفي بوده است،در نتيجه براي بدست آوردن مقادير كمي كانيها در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري همچون توزيع هر كاني ،درصد فراواني ،همبستگي كانيهابا يكديگر و…از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور استفاده شده است(معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها،ا.تدين،ف.آزرم).

پارامترهاي موجود وتاثير گذار در كيفي كردن نتايج بدست آمده ،شامل حجم يا وزن كل نمونة برداشت شده ،حجم يا وزن پس از شستشو،حجم يا وزن كل نمونه برداشت شده ،حجم يا وزن مقدار انتخابي براي جدايش با محلول سنگين ،حجم يا وزن نمونه پس از جدايش با محلول سنگين جهت مطالعه درصد كاني مطالعه شده درهر بخش مغناطيسي وميانگين وزن مخصوص محيط نمونه برداري وكاني هستند.

درعمليات آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در پروژه فعلي از روش حجم سنجي استفاده شده است.

هدف از كمي كردن نتايج بدست آمده از مطالعات كانيهاي سنگين تجزيه وتحليل هاي آماري موسوم د رمطالعات ژئوشيميايي است،داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا،نقره،پلاتين،سينابر،استيبنيت و…وبطور كلي كانيهاي كانسارساز اقتصادي ميتواندمفيدواقع شود.ولي درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد اقتصادي فراواني برخوردارهستندروش كيفي كارساز نيست وبهتر است كه نتايج بصورت كمي ارائه گردند.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيهابه ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : حجم نمونه پس از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين اخذ شده در گستره منطقه ایرانشهر در جدول (4-1) به همراه مختصات آنها در سيستم UTM آورده شده است.

4-6-شرح ویژگی نمونه های کانی سنگین

در این قسمت از گزارش برای منطقه ایرانشهراقدام به تهیه جداولی به شرح ذیل گردید . در هر یک از این جداول به جهت درک هر چه بیشتر نحوه انتشار کانی های کانسار ساز به ترتیب موقعیت مکانی نمونه،مختصات محل نمونه برداری، سنگ بالادست وعناصری که برای هر نمونه آنومال بوده اند به همراه کانی های با اهمیت مشاهده شده در هر نمونه آورده شده است.

در اين پروژه نتايج بدست آمده از مطالعات كانيهاي سنگين به دوصورت كمي وكيفي مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت وبه عبارت دقيق تر انتشاركانيهايي نظير طلا،سينابر، استيبنيت،كالكوپيريت وبطور كلي آندسته از كانيهایی که از فراوانی بسیار پایینی در طبیعت    برخوردارند از روش كيفي ودر موردنحوه توزيع كانيهاي سنگ ساز كه از فراواني زیادی برخوردارند از روش كمي استفاده گرديد چراكه به گمان مشاور نمايش نحوه پراكنش اين كانيها به صورت كيفي نميتواند درارائه مناطق اميد بخش كارسازباشد.

4-7-ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت

به منظور درك هرچه بهتر موقعيت مكاني ونحوه انتشار كاني هاي كانسارساز درگسترة منطقة ایرانشهر اقدام به ترسيم نقشه كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه  فراكسيون هاي سه گانه گرديد.نقشه (4-1)

با توجه به این نقشه برخی نواحی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار می باشند که در ذیل به اختصار تشریح می گردند.

محدوده اول:

در یک نمونه کانی سنگین برداشت شده از این محدوده که در جنوب منطقه(شرق رودخانه سنگ بندان) واقع شده و متشکل از فیلیشهای ائوسن وسنگهای اسپیلیتی می باشد،               کانی هایی نظیر سینابر(HgS)،شئلیت(CaWO4)،مس طبیعی وسرب طبیعی مشاهده شده است.ساختارهای زمین شناسی این منطقه با گسلی با امتداد شمال غربی-جنوب شرقی قطع شده است با توجه به اینکه در مطالعات ژئوشیمیایی نسبت به عناصر جیوه،تیتانیم،منگنز،آرسنیک وآنتیموان  آنومالی درجه یک ودو نشان داده، از نظر احتمال حضور کانی سازی جیوه این منطقه را حائز اهمیت می سازد.لازم به ذکر است که در ادامه همین آبراهه به سمت جنوب منطقه،نمونه شمارة 40  نیز حاوی کانی سینابر می باشد.

محدوده دوم:

کانیهای سینابر(5 ذره)،شئلیت(12 ذره)،ولفنیت( یک ذره)،بوروکیت،کالکوپیریت وکرومواسپینل از جمله کانیهای مشاهده شده در نمونه های برداشتی از این محدوده می باشد که در جنوب منطقه ودر شمال محدودة اول قرارگرفته است .از لحاظ زمین شناسی این منطقه مانند محدوده اول می باشد. کانیهای مشاهده شده وآنومالیهای ژئوشیمیایی نظیر آرسنیک،آنتیموان،جیوه،باریم،کروم،کبالت،نیکل،منیزیم وآهن اهمیت این محدوده را در جهت شناسایی کانی سازی مشخص می سازد.

محدوده سوم:

یک نمونه کانی سنگین برداشت شده از رسوبات آبراهه ای در غرب منطقه وشمال               دره گودری حاوی کانی سینابر(8 ذره) می باشد.در بررسیهای ژئوشیمیایی این محدوده به هیچیک از عناصر مورد مطالعه آنومالی نشان نداده است.سنگهای دربرگیرنده این ناحیه از فیلیشهای ائوسن،شیل وسنگ آهک های نومولیتی وتراسهای کواترنری تشکیل شده اند.

محدوده چهارم:

در مطالعات کانی سنگین مربوط به رسوبات هاله ثانویه آبرهه ای که با امتداد شرقی- غربی در غرب منطقه ودر حوالی دره کله چار قرار گرفته است، سه نمونه کانی سنگین نسبت به کانی سینابر (یک ذره) غنی شدگی نشان داده اند. این محدوده متشکل از فیلیشهای ائوسن،شیل قرمز،سنگ آهک پلاژیک،آندزیت وسنگهای اسپیلیتی می باشد. با توجه به رؤیت کانی سینابر بعنوان یکی از ردیابهای طلا وهمچنین آنومالی های ژئوشیمیایی عناصر آرسنیک،طلا،آنتیموان وسرب ،احتمال حضور کانی سازی طلا وجیوه در این محدوده دور از انتظار نیست.در مطالعات کانی سنگین در این منطقه علاوه بر سینابر کانیهای بوروکیت وکالکوپیریت نیز به ثبت                 رسیده است.

محدوده پنجم:

نمونه های کانی سنگین برداشت شده ازاین محدوده که از اسپیلیت وافیولیتهای همراه با رسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی ائوسن تشکیل شده است نسبت به کانی های سینابر(دو ذره) وکرومواسپینل غنی شدگی نشان داده اند.در مطالعات ژئوشیمیایی این محدوده که مربوط به رسوبات آبریز گران در شرق منطقه می باشد به هیچیک از عناصر ناهنجار نمی باشد.

محدوده ششم:

این محدوده تقریباً در مرکز منطقه و حوالی گواتامک واقع شده است. سه نمونه                 کانی سنگین برداشت شده از رسوبات هاله ثانویه این منطقه حاوی کانی کرومواسپینل ویک نمونه نسبت به کانی سروسیت غنی شدگی نشان داده است .حضور کانی کرومواسپینل در ارتباط با سنگهای الترابازیک در منطقه می باشد.از آنجا که این محدوده برای عناصر آرسنیک،مس،سرب،روی وکروم آنومالی درجه یک ودو نشان داده است، در مطالعات اکتشافی حائز اهمیت می باشد.یک گسل با امتداد شمال غربی-جنوب شرقی ساختارهای زمین شناسی منطقه را قطع کرده است.

محدوده هفتم:

همانطور که در نقشه(4-1) دیده می شود در سه نمونه برداشت شده از رسوبات هاله ثانویه در جنوب منطقه وحوالی موکچورد کانی سینابر مشاهده شده است.با توجه به آنومالیهای ژئوشیمیایی عناصر آرسنیک،طلا،آنتیموان وسرب در این منطقه وحضور کانی سینابر که یکی از کانیهای ردیاب طلا می باشد این منطقه را از نظر حضور کانی سازی طلا وجیوه حائز اهمیت              می سازد.این محدوده متشکل از فیلیشهای ائوسن بوده وتقاطع دو گسل از پدیده های تکتونیکی در سطح منطقه می باشد.

محدوده هشتم:

در بررسیهای ژئوشیمیایی این محدوده نسبت به عناصر کروم،کبالت،نیکل،منیزیم،آهن وانادیم آنومالی درجه یک ونسبت به عناصر مس وروی آنومالی درجه دو نشان داده ست.حضور کانی کرومواسپینل در سه نمونه برداشت شده از این آبراهه که در جنوب شرقی منطقه وحوالی رودخانه کرگگ واقع شده است این منطقه را از نقطه نظر اکتشافی حائز اهمیت                                می سازد.واحدهای ساختاری این محدوده از آهکهای آلوئولین دار توده ای وفیلیشهای ائوسن تشکیل شده و دوگسل با امتداد شمالی-جنوبی این واحد ها را قطع کرده اند.