فصل پنجم

ارزیابی مطالعات و معرفی مناطق امیدبخش

5-1- مقدمه

محدوده ای که مورد مطالعات واقع شده قسمت کوچکی از پائین ترین بخش ایالت          زمین ساختی خاش- نهبندان و یا ایرانشهر- بیرجند را در خود جای داده است. کلیه پدیده های زمین شناسی شامل واحدهای ساختاری، عناصر تکتونیکی و واحدهای ریختاری و دگرریختی تماماً از راستای شمالی- جنوبی تبعیت می نمایند. سنگهای متعلق به پوسته اقیانوسی و واحدهای وابسته به آن شامل پریدوتیت ها، گابروهای لایه لایه، دیابازها، پیلولاواها، اسپیلیت ها و بالاخره بخش های بالایی آن شامل رادیولاریت، شیل رادیولردار و فلیش های کرتاسه بالایی همراه با آهکهای گلوبوترونکانادار را می توان در بخش های مختلف منطقه و علی الخصوص نواحی مرکزی به سوی خاور مشاهده نمود.

در هفت پیمایش مرحله کنترل آنومالی جمعاً تعداد 138 نمونه با اهداف مختلف برداشت شد که از این میان 45 نمونه با هدف آنالیز شیمیایی نمونه های سنگی مینرالیزه، 20 نمونه ژئوشیمی آبرهه ای، 21 نمونه جهت مطالعه پتروگرافی، 20 نمونه کانی سنگین، 5 نمونه مقاطع صیقلی، 15 نمونه کانی شناسی به روش XRD و بالاخره 12 نمونه با هدف خردایش نمونه های دست نخورده(Bulck Sampling)  موردنظر بوده است. (جدول 5-1) در پیوست شماره 3           نمونه های برگرفته شده از منطقه ایرانشهر را به همراه موقعیت برداشت و توضیحات صحرایی نشان می دهد.

از مجموع هفت پیمایش بر حسب اهمیت، پنج پیمایش در جنوب، یک پیمایش در شمال و بالاخره پیمایش آخر در غرب منطقه و ناحیه کله چار صورت پذیرفته است که به شرح زیر بیان می گردد.

5-2- پیمایش یکم(دره سنگ بندان باختری)  (جدول5-2 نقشه 5-2)

با مختصات جهانی X=305095    Y= 3022459

موقعیت : مسیر جاده ایرانشهر به زابلی و شمال روستای منجین

زمین شناسی : عموماً شامل رسوبات تیپ فلیش و از شیل و سنگ ماسه تشکیل شده که گاهاً واحدهای آهکی دانه ریز خاکستری رنگ که دارای ساختار ورقه ای می باشند با          رگچه های نازک کلسیتی که چین خورده هستند(تصاویر سیزدهم وهشتم) به همراه دیده                می شود.

به سوی شمال عمدتاً سنگهای ولکانیکی اسپیلیتی(تصاویر یکم وچهارم) با چهره ای تیره رنگ ظاهر می گردند که بشدت کربناتیزه شده هستند. عناصر تکتونیکی دارای راستای شمال باختری- جنوب خاوری بوده و اکثراً دگرریختی ها در امتداد آنها صورت پذیرفته است، (تصویر دوم).

در نمونه های سنگی به شماره های80, 79, 95 که با هدف پتروگرافی از این پیمایش برداشت شده(اصل نتایج پیوست گزارش) به ترکیب شناسی اسپیلیت های کربناتیزه، آهکهای میکرواسپاری و سنگ ماسه آرکوزی اشاره شده است. در نمونه 79 که از سنگهای بازالتی کربناتی برداشت شده کانیهای پلاژیوکلاز، کلسیت و کانی های اپک و لوکوکسن نیز معرفی و به خوردگی و فرسایش کانیهای مافیک و جایگزینی آن توسط کلسیت نیز اشاره شده است.

دگرسانی :آلتراسیون عمده و چشمگیر شامل کربناتی، سیلیسی و لیمونیتی است که در مناطق گسلیده بیشتر به چشم می خورد. دگرسانی کربناتی بیشتر در اسپیلیت ها و عمدتاً بصورت اشغال شدگی محل بلورها توسط کلسیت است(تصویرسوم). در نمونه 79 که از این پیمایش اخذ گردیده کانی های دولومیت وکوارتز و کائولین گزارش گردیده است. در مجموع دگرسانی کربناتی از جمله آلتراسیونهای فراگیر در سطح این پیمایش است.

کانی سازی : بنظر می رسد کانیهای کانسارساز عموماً در سنگهای ولکانیک بازیک و بصورت رگچه های نازک در اسپیلیت ها جای گرفته باشد(تصویر پنجم). سینابر از جمله کانیهای فراگیر در سطح این پیمایش است که بیشتر در نمونه های کانی سنگین و پلاسرهای پائین دست ولکانیک های بازیک بدست آمده است(تصویر هفتم). در نمونه های کانی سنگین این پیمایش دانه های سینابر در ابعاد واندازه های متغیر مشاهده شده که از آنجمله در نمونه شماره 95 می باشد که از 6 تا 14 ذره در نوسان است(نتایج پیوست گزارش). در نتایج               نمونه های مینرالیزه نیز شواهدی دال بر حضور سینابر و برخی عناصر فلزی نیز قابل بررسی است. شایان ذکر است این حوضه در مطالعات ژئوشیمیایی نیز به سینابر آنومالی و غنی شدگی نشان داده و لذا این پیمایش بر همان اساس صورت پذیرفته است. در تصویر هفتم پلاسرهای حاوی سینابر مشاهده می شود که در نمونه های برداشتی حاوی 14 ذره سینابر است.

5-3- پیمایش دوم(سنگ بندان باختری به سوی شمال) (جدول5-3 نقشه 5-3)

با مختصات جهانی X= 305930     Y= 3023218

موقعیت : در واقع ادامه پیمایش یکم به سوی شمال است

زمین شناسی: ساختار زمین شناسی آن مشابه پیمایش یکم است. نمونه82  از محیط سنگی این حوضه که از فلیش با ساختار توفی تشکیل گردیده اخذ شده است. حاوی کانیهای پلاژیوکلاز، کوارتز، کلریت، کانیهای اپک، اکسید وهیدروکسیدهای آهن است. دارای بافت ویتروکلاستیک بوده و در مطالعات سنگ شناسی نام لیتیک کریستال توف بر آن داده شده است. ضمناً در پائین دست فلیش ها ادامه اسپیلیت های پیمایش یکم دیده می شود.

دگرسانی: دگرسانی بیشتر در سنگهای اسپیلیتی که کربناتیزه هستند مشاهده می شود. تعدادی نمونه به شماره 80 ,83 از محیط این سنگها با هدف مطالعات کانی شناسی به روش XRD اخذ گردیده که حاوی کانیهای کلسیت، دولومیت، کوارتز، آالبیت، کائولینیت، مسکویت، ایلیت و مونتموریونیت هستند.

کانی شناسی: بدون شک بستر کانی سازی سینابر ولکانیک های بازیک کربناتیزه بوده و در واقع جزء سنگهای کانسارساز در این منطقه بحساب می آیند. در نمونه های دست نخورده که با هدف مطالعات کانی سنگین و شیمیایی مورد خردایش و فرسایش قرار گرفته تنها در نتایج شیمیایی حضور سینابر محرز گردیده بنابراین برداشت نمونه های افزون تر با تراکم بیشتر به جهت دستیابی به واقعیت حضور سینابر در این سنگها امری الزامی است زیرا که در نتایج آزمایش های سنگی نشانه هایی از حضور سینابر به اثبات رسیده است. در مطالعات ژئوشیمیایی این محدوده از نواحی آنومال سینابر بحساب می آید.

5-4- پیمایش سوم(دره سنگ بندان خاوری) (جدول5-4 نقشه A-5-4)

با مختصات جهانی X=307006     Y=3023409

موقعیت : از دوراهی رودخانه سنگبندان به سوی خاور

زمین شناسی : تماماً از رسوبات مولاس و فلیش گونه تشکیل شده ضمن آنکه بخشی از ولکانیک های بازیک با ساختار اسپیلیتی را در عرصه  آن می توان مشاهده نموده در نمونه شماره 96 که با هدف سنگ شناسی از آن اخذ گردیده است دارای کانیهای اساسی پلاژیوکلاز، کلسیت،کوارتز، کلریت در بافتی پورفیری و حفره دار بوده که حفره ها توسط کلسیت اشغال شده است. برسنگ نام آندزیت نهاده شده است.

دگرسانی: بجز دگرسانی با ساختار کربناتی که در سنگهای اسپیلیتی کربناتیزه دیده        می شود، از دیگر آلتراسیونهای با اهمیت در سطح منطقه موردی دیده نشده است.

کانی سازی: در این پیمایش همچون پیمایش یکم و دوم شاهد حضور ذرات سینابر در نمونه های کانی سنگین می باشیم که این خود از نقاط قوت کانی سازی سینابر درسطح این منطقه بحساب می آید. افزون بر سینابر در برخی نمونه های دست نخورده وخردایش شده نیز از عناصر فلزی همچون گالن ومس را شاهد هستیم که شاید همراهی آنها با سینابر  تا حدودی معقول و منطقی و قابل توجیه باشد. ضمناً  در نمونه شماره 80 که از اسپیلیت های دگرسان شده اخذ گردیده میزان 120 میلی گرم در تن طلا گزارش گردیده که در کنار سایر عناصر همچون گالن، مس، سینابر بر اهمیت این پیمایش می افزاید.

پیمایش سوم به سوی خاور: (جدول5-5 نقشهB -5-4)

با مختصا ت جهانی X= 307006     Y= 3023409

موقعیت: این  پیمایش در واقع ادامه پیمایش قبلی به سوی خاور است

زمین شناسی: نهشته های فلیشی با تیپ مولاس تشکیل دهنده های اصلی حوضه این آنومالی است. در نمونه 85 که سنگی و با هدف مطالعات پتروگرافی اخذ گردیده است، کانیهای اصلی پلاژیوکلاز ، آمفیبول، کوارتز، کلریت، کلسیت، اپیدوت همراه با کانیهای مافیک گزارش شده بطوریکه با بافت کلاستیک برای آن نام کریستال لیتیک توف  انتخاب شده است.

دگرسانی: بنظر می آید آلتراسیون در این پیمایش از سه پیمایش قبلی ضعیف تر باشد ، در نمونه های 90, 94 که از سنگهای تقریباً مینرالیزه این پیمایش برداشت شده کانیهای کلسیت، کوارتز،آلبیت، مونتموریونیت و کائولینیت گزارش گردیده است.

کانی سازی: در برخی نمونه های مأخوذه از این پیمایش آثار و نشانه هایی از جیوه گزارش شده که در جدول نتایج آزمایش پیمایش مربوطه آمده است. مقادیر بین 1 تا 71 گرم درتن نتایج بدست آمده از عنصر جیوه از نمونه های دست نخورده این پیمایش بحساب می آید.

5-5-پیمایش چهارم (موکچورد) (جدول5-6  نقشه 5-5)

با مختصات جهانی X=310365     Y=3022938

موقعیت: مسیر جاده ایرانشهر به زابلی، رودخانه کوسیچی ناحیه موکچورد

زمین شناسی: در این پیمایش  عموماً واحدهای تخریبی و با ساختار فلیش مشخص بوده و عمدتاً از شیل وسنگ ماسه که گاهاً آهک های نازک لایه آنها را همراهی می نماید تشکیل شده است. نمونه شماره 122 با هدف سنگ شناسی از این حوضه اخذ گردیده که کانیهای اصلی آن پلاژیوکلاز، کوارتز، کلسیت، کلریت  همراه با کانیهای اپاک و اپیدوت است. بافت کلاستیک بوده و بر سنگ نام سنگ ماسه آرکوزی نهاده شده است.

دگرسانی: بجز دگرسانیهای سطحی که در اثر هوازدگی و  عوامل جوی حاصل وبیشتر بصورت لیمونیتی ظاهر می گردند آلتراسیون عمده ای در محیط سنگی این حوضه مشاهده         نمی شود. نمونه 122 در سه موقعیت به جهت کانی شناسی اخذ و مورد مطالعه به روش XRD قرار گرفته که کوارتز، کلسیت، دولومیت همراه با کائولینیت از کانیهای آن بحساب می آید.

کانی سازی: کانی سازی عمده ای درآن مشاهده نشده و تنها در یک مورد مقادیر حدود 300 گرم درتن آرسنیک گزارش گردیده است.

5-6-پیمایش پنجم(دره کله چار) (جدول5-7  نقشه5-6)

با مختصات جهانی X=295746    Y=3031916

موقعیت: مسیر جاده ایرانشهر به دامن و از طریق روستاهای کچگونی، گزان آشه ودتک تا انتهای دره

زمین شناسی: دره ای است که راستای آن خاوری-باختری بوده و در مسیر آن رسوبات عمدتاً تخریبی و بعضاً ولکانیکی همراه با آهکهای نازک لایه و قطعاتی از سنگهای افیولیتی شامل هارزبورژیت است که سرپانتینی شده هستند. در نمونه شماره 100P1 متعلق به یک سنگ آهکی میکرواسپاری با کانیهای کلسیت، کانی اپک و کوارتز با بافت شیستوز است در حالیکه در نمونه شماره 100P2 د رترکیب کانی شناسی آن کانیهای اولیوین، پیروکسن، سرپانتین، کانی اپک و کرومیت گزارش شده است، بافت سنگ میلونیتی و بر آن نام هارزبورژیت سرپانتینی شده نهاده شده است.

کانی سازی: کانی سازی با اهمیتی در این محدوده دیده نمی شود.

5-7-پیمایش ششم( سنگ بندان شمالی) (جدول5-8  نقشه 5-7)

با مختصات جهانی X= 306241    Y=3025665

موقعیت: جاده ایرانشهر به زابلی، شمال روستای منجین(سنگ بندان شمالی)

زمین شناسی: در مسیر پیمایش عموماً نهشته های فلیش با رخساره شیل و سنگ ماسه همراه با سنگهای نازک لایه آهکی دانه ریز دیده می شود. در میان شیل و سنگ ماسه عدسی های کوچکی از سنگ ماسه دانه درشت تیره رنگ(تصویر دوازدهم) دیده می شود، کمی دورتر و به سوی شمال با سنگهای اسپیلیتی تیره رنگ مواجه می باشیم که در نهایت با سنگهای لیستونیتی این پیمایش خاتمه می پذیرد.(تصاویر هفدهم، هجدهم، نوزدهم وبیستم)

نمونه شماره 47P از سنگهای ماسه ای برداشت شده که حاوی کانیهای پلاژیوکلاز،کوارتز،کلریت،کلسیت، کانیهای اپک با بافت کلاستیک تا ویتروکلاستیک است که بر سنگ نام لیتیک توف بلورین نهاده شده است. در تصاویر پانزدهم و شانزدهم هجوم             دم های دیابازیک در میان فلیش های ایوسن دیده می شود.

نمونه شماره 150P1,P2 از توف های ماسه ای برداشت شده که حاوی کانیهای پلازیوکلاز، آمفیبول، کلسیت، کوارتز، زوئنریت و کانی اپک است.

ادامه پیمایش به سوی شمال با واحد لیستونیتی خاتمه می پذیرد که در واقع محصول دگرسانی واحدهای الترابازیکی است. نمونه شماره 162 از آن اخذ گردیده که کانیهای اصلی آن کلسیت، کانی اپک و قطعات سنگی سیلیسی شده است. بافت آن کاتاکلاستیک بوده و بر آن نام لیستونیت نهاده شده است.(تصاویردهم و یازدهم) نمایی از رادیولاریت در آهکهای پلاژیک در اواسط پیمایش دیده می شود.

دگرسانی: در ابتدای پیمایش و در فلیش ها کمی آلتراسیون سطحی بصورت لیمونیتی شدن و در بخشهای میانی با اسپیلیت های کربناتیزه(تصاویر پنجم، ششم و نهم) و در انتها با لیستونیت که خود به نوعی محصول دگرسانی و واکنش آبهای گرمازا در پریدوتیت ها و هارزبورژیت ها می باشد مواجه می باشیم.(تصویر چهاردهم)در نمونه به شماره 162, 153, 150 از بخش های دگرسان شده این محدوده برداشت شده که حاوی کانیهای دولومیت، کوارتز، کلسیت در نمونه 162 که از لیستونیت ها برداشت شده و هماتیت، گوتیت، کوارتز، کلسیت به نمونه 153 مربوط می باشدکه از بخشهای مربوط به اسپیلیت ها انتخاب شده است. ضمناً در نمونه شماره 150 کانیهای پرهنیت، ترمولیت، آلبیت و کلریت گزارش گردیده است.

کانی سازی: اگر بخواهیم از پتانسیل فلزی در این پیمایش سخن بگوییم می بایست توجه را به لیستونیت ها جلب کرد زیرا در نمونه 153 که بصورت مینرالیزه از سنگهای لیستونیتی برداشت شده علائمی از حضور طلا را نشان داده که در این خصوص احتیاج به برداشت نمونه های افزون تر است. میزان 93 میلی گرم درتن طلا اگرچه ناچیز است اما می تواند بعنوان ردیابی برای اثبات کانی سازی احتمالی طلا بحساب آید. در ضمن در نمونه های سنگی دست نخورده مقادیری از مس نیز بچشم می خورد که در کنار عنصر طلا می تواند بر اهمیت موضوع پتانسیل مس- طلا در سطح این منطقه بیفزاید.

5-8-پیمایش هفتم : دره روندان(جدول5-9  نقشه 5-8)

با مختصات جهانی X=313454     Y=3035717

موقعیت: از رودخانه ایرندگان به دره روندان

زمین شناسی:  نهشته های فلیش و مجموعه سنگهای افیولیتی شامل سنگهای هارزبورژیتی، گابرو(تصویر بیست و دوم)، سرپانتین، شیست(تصویر بیست ویکم) از مجموعه سنگهای واقع در محیط این پیمایش است.

نمونه شماره 315P1 از آلکالی گرانیت اخذ گردیده که حاوی کانیهای پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، کوارتز، کلسیت، کلریت و کانیهای اپک با بافت کاتاکلاستیک است بر سنگ نام گرانیت نهاده شده، نمونه شماره 315P2 از آهک نازک لایه واقع در فلیش ها اخذ گردیده که حاوی کانیهای کلسیت، کوارتز، پلاژیوکلاز و کانی اپک با بافت کلاستیک است، بر سنگ نام کالک آرنایت ماسه ای دانه ریز نهاده شده است.

نمونه شماره 315P3 از الترابازیک ها اخذ گردیده که حاوی کانیهای سرپانتین، کانی اپک، هماتیت و تالک و بافت Mesh structure است بر سنگ نام سرپانتینیت نهاده شده است.

در نمونه های شماره   که اصل نتایج پیوست گزارش می باشد در مطالعات سنگ شناسی نام ماسه سنگ آهکی نهاده شده است.

نمونه شماره از الترابازیک ها در حوالی عدسی های کرومیتی اخذ گردیده که نام سرپانتینیت بر آن نهاده شده است.

دگرسانی: بغیر از آلتراسیون در سنگهای وابسته ببه پوسته اقیانوسی که تا حدودی سطحی و بر اثر پدیده های جوی بوجود آمده، دگرسانی با اهمیتی در سطح منطقه دیده نشده و تنها             می توان به وجود عدسی های کرومیتی در سطح منطقه اشاره نمود، تعداد سه نمونه از آنها اخذ گردیده که در مطالعات کانی سنگین کولسونایت، دولومیت، کائولینیت، کلسیت از کانیهای تشکیل دهنده انها بحساب می آید.

کانی سازی: در میان سنگهای گابرویی عدسی هایی از کرومیت مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که نمونه های اخذ شده از آنها به شماره 315M1,M2,M3,M4 حاوی مقادیر بالاتر از 400 گرم درتن کرم می باشد که بطور قطع و یقین بیش از این مقدار بوده و محدودیت عیار تنها بخاطر حد تشخیص دستگاه آزمایشگاهی است.

5-9- نتیجه گیری و پیشنهادات

مطالعات اخیر در دو مرحله صورت پذیرفت، مرحله اول شامل برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین تا مرحله شناخت آنومالی های مقدماتی و سپس شروع مرحله دوم با کنترل آنومالی و برداشت نمونه های سنگی و مینرالیزه همراه با برداشت نمونه های دست نخورده و کانی سنگین از پلاسرهای پائین دست واحدهای سنگی احتمالاً کانه دار صورت پذیرفته است. شواهد بدست آمده از تلفیق نتایج آزمایشگاهی و روابط صحرایی عناصر با اهمیت در سطح منطقه به شرح زیر بیان می گردد.

سینابر: از جمله کانیهای با اهمیت در سطح ناحیه است که در مطالعات کانی سنگین شناسایی و معرفی شده است. در برخی نمونه ها بیش از 15 ذره و در پاره ای نمونه ها حتی به درصدی از حجم نمونه می رسد. در شمال روستای منجین و دره های سنگ بندان بخش های شمالی و خاوری در قسمت هایی که سنگهای اسپیلیتی بشدت کربناتیزه و گسل خورده دیده  می شوند محیط مناسبی برای جایگیر شدن کانه های سینابر در منطقه بوده و در بررسی های صحرایی این موضوع به اثبات رسیده است.

طلا : در انتهای دره سنگ بندان شمالی در بخش هایی که سنگهای افیولیتی ظاهر                می گردد، پدیده های گرمازا را که با سنگهای لیستونیتی همراه می باشد آشکارا می توان مشاهده نمود. نمونه های مینرالیزه که از پائین دست ایندست سنگها برداشت گردیده در نتایج آزمایشگاهی مقادیری از طلا را با مقدار 120 میلی گرم درتن نشان داده که به احتمال می تواند حضور طلا از تیپ لیستونیتی را در منطقه به اثبات رساند.

کروم : در مسیر رودخانه ایرندگان و در محدوده رودخانه روندان در واحدهای افیولیتی با ساختار پریدوتیتی و هارزبورژیتی شواهدی از کانی سازی کانساری محدود از کروم مشاهده شده که بررسی آنها تا مرحله شناخت هر چه بهتر عدسی های کرومیتی در ابعاد و اندازه های مختلف که ممکن است در پاره ای موارد با نیکل همراه باشد از پیشنهادات مشاور به جهت استمرار مطالعات است.

بنابراین محدوده جنوبی با هدف شناخت پتانسیل مس- طلا ، سینابر و محدوده شمالی با هدف کروم ونیکل از جمله پیشنهادات مشاور به جهت استمرار مطالعات است.