فصل سوم

پردازش داده های ژئوشیمیایی

3-1-مقدمه

در این بخش از مطالعات،ابتدا اطلاعات پراکنده ای که از مراحل مختلف پروژه حاصل گردیده را در بانک های اطلاعاتی منظم و پس از ورود به محیط نرم افزار EXCEL آماده پردازش کرده و سپس با ورود داده های تنظیم شده به نرم افزارهای آماری نظیر SPSS و                  نرم افزارهای ترسیمی متعدد ، تمامی داده پردازیهای لازم انجام گرفت .

در این فصل به تشریح پردازش های آماری و ترسیمی که در این پروژه صورت گرفته است می پردازیم .

3-2-پردازش داده های سنسورد و روش جایگزینی آنها

[جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامونِ تخمین داده های سنسورد وجزئیات روش بیشترین درستنمایی کوهن به فصل هشتم از کتاب تحلیل داده های اکتشافی تألیف دکتر علی اصغر حسنی پاک ومهندس محمد شرف الدین انتشارات دانشگاه تهران مراجعه شود.]

دراین پروژه ، داده های سنسوردِ عناصر طلا،جیوه وآنتیموان توسط روش بیشترین درستنمایی کوهن جایگزین گردید.این در حالتی است که برای عناصر آرسنیک،برلیم،کبالت وگوگرد بدلیل آنکه کمتر از 3 درصد مقادیر آنها کوچکتر از حد حساسیت در مرز پایینی                   می باشند، داده های سنسورد با 4/3  حد حساسیت جایگزین گردید.عناصر نقره،بیسموت،کادمیم،اورانیوم وتنگستن بدلیل آنکه بیش از 90% داده های آنها بصورت سنسورد گزارش گردیده از ادامه داده پردازیها حذف شدند.همچنین عنصر گالیم که حدود40% ازداده های آن سنسورد وسایر مقادیر حاوی غلظت 10گرم درتن ومولیبدن که حدود25% از                داده های آن سنسورد وسایر مقادیر حاوی غلظت یک گرم درتن می باشند در ادامه                              داده پردازیها شرکت داده نشدند.

پارامترهای بدست آمده توسط روش بیشترین درستنمایی کوهن و مقادیر جانشینی برای هر عنصر به شرح جدول(3-1) می باشد . در این جدول Xo مقدار حدحساسیت هر عنصر ، n تعداد نمونه های سنسورد،nt تعداد کل نمونه ها،mu  میانگین بخش غیر سنسورد جامعه ،Slog انحراف معیارداده های لگاریتمی ،γ و h مقادیر لازم  برای بدست آوردن λ که طبق فرمول محاسبه          می شوند و λ تابع تخمین کمکی که از جدولB( 3-1) خوانده شده است،می باشند . همچنین mt میانگین کل ، mc میانگین بخش سنسورد داده ها و در نهایت Xr مقدار جانشینی داده های سنسورد  می باشد.

3-3-مطالعات آماری تک متغیره

همچنان که می دانیم هر عنصر در محیطهای ژئوشیمیایی مختلف دارای تابع توزیع خاص خود بوده و رفتار ژئوشیمیایی عناصر در محیطها و شرایط مختلف تغییر می نماید . برای شناخت هر تابع توزیع ، نیاز به داشتن پارامترهای آماری معینی ، از آن تابع می باشیم . بدین منظور     داده های خام عناصر بعد از ورود به محیط نرم افزار spss و اجرای فایل بندی ، جهت محاسبه پارامترهای آماری عناصر آماده می شوند . در مبحث پردازش داده های خام ، مقادیر اولیه آماری ، هیستوگرام و منحنی تجمعی p-p هر عنصر محاسبه گردیده است.

3-3-1- پارامترهای آماری داده های خام

[جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامونِ پارامترهای آماری به فصل اول از کتاب تحلیل داده های اکتشافی تألیف دکتر علی اصغر حسنی پاک ومهندس محمد شرف الدین انتشارات دانشگاه تهران مراجعه شود.]

در این مرحله مقادیر میانگین ، میانه ، مد ، پراش، انحراف معیار ، ضریب تغییرات ، چولگی، کشیدگی ، مقادیر حداقل و حداکثر، 25% و 75% هر عنصر بدون نرمال سازی و تغییرات در   داده ها در جدول (3-2) نشان داده شده است.

با توجه به این جدول میانگین عناصر از 001/0 گرم درتن برای عنصر طلا تا 21/637 گرم درتن برای عنصر منگنز متغیر می باشد .بجز عناصر طلا،کروم،باریم،نیکل،استرانسیم در سایر عناصر مقادیر میانگین ومیانه از اختلاف معنی داری برخوردار نیستند.

با توجه به داده هاي منطقه مورد مطالعه واریانس برای عناصر نیکل،فسفر،منگنز ،مس، استرانسیم وکروم دارای مقادیر بالایی می باشدکه این می تواند حاکی از پراکندگی بازة تغییرات این عناصر در محدوده مطالعاتی مورد نظر باشد.عنصر جیوه به مقدار 933/163 درصدوبعد از آن عنصر طلا به مقدار 224/148 درصد دارای بیشترین ضریب تغییرات                               می باشند.ضریب تغییرات بالای جیوه می تواند ناشی از اختلاف زیاد بین مقادیر ماکسیمم ومینیمم این تابع باشد.

همانطورکه می دانیم در يك تابع توزيع نرمال، چولگي داراي مقدار صفر مي باشد و هرچه مقدار چولگي افزایش یابد،جامعه از حالت نرمال فاصله می گیرد. همچنين مقادير بالاي چولگي در يك تابع توزيع ژئوشيميايي وجود كاني سازي احتمالی و يا غيرعادي بودن آن عنصر را گواهي مي نمايد. با توجه به جدول(3-2) مقادیر چولگی از (082/3-)برای عنصر روی تا(335/17)برای عنصر مس متغیر می باشد وبه جز عناصر وانادیم،روی وپتاسیم سایر عناصر از چولگی مثبت برخوردارند.چولگی بالای عنصر مس می تواند بدلیل وجو چند نمونه با غلظت بالا در تابع توزیع این عنصر باشد.عناصر آرسنیک،برلیم،منگنز،فسفر،وانادیم،تیتانیم وکلسیم دارای چولگی نزدیک به صفر بوده وتوزیع متقارن تری را از خودنشان می دهند. در يك تابع توزيع نرمال كشيدگي داراي مقدار 3 مي باشد و هر چه مقدار كشيدگي كمتر يا بيشتر از مقدار فوق باشد خصلت غیرنرمال بودن آن توزيع را بيان مي نمايد. کمترین کشیدگی مربوط به عنصر آرسنیک (005/0) وبیشترین کشیدگی مربوط به عنصر مس (099/312) می باشد.

3-3-2-توصیف نمودارهای آماری (هیستوگرام و منحنی تجمعی P-P)

به جز پارامترهای آماری اولیه که نشان دهنده خواص هر تابع ژئوشیمیایی برای هر عنصر می باشد هیستوگرام و منحنی تجمعیP-P هر عنصر نیز می تواند همان خواص و بعضی خواص دیگر توزیع ژئوشیمیایی را نشان دهد . برای این منظور در اشکال (3-1) الی (3-6) موارد فوق به نمایش گذارده شده وبا توجه به اشکال فوق نتایج ذیل برای عناصر بدست آمده است . در این بخش از مطالعات نیز با وجود آنکه پارامترهای آماری و هیستوگرام اکثر عناصر محاسبه و ترسیم شده اما از تشریح مفصل عناصر کم اهمیت صرف نظر گردیده است.

عناصر طلا ، آرسنیک،آنتیموان وجیوه (شکل 3-1) : هیستوگرام طلا توزیع غیر نرمال با چولگی مثبت را نشان می دهد. بیشترین فراوانی این عنصر مربوط به غلظتهای کمتر از 2 میلی گرم درتن می باشد. نمودار تجمعی این عنصر نیز انحراف داده ها از خط نرمال را نشان می دهد. نمودار هیستوگرام آرسنیک تمایل به پیروی ازشکل زنگوله ای تابع توزیع نرمال را نشان می دهد (چولگی 280/0 وکشیدگی 005/0)و با توجه به نمودار تجمعی P-Pاین عنصر انطباق داده ها بر خط نرمال مشخص است، دامنه غلظت این عنصر از 5/1 تا 20 گرم درتن می باشد. هیستوگرام آنتیموان بیانگر توزیع غیرنرمال داده ها باچولگی مثبت بوده وبیشترین فراوانی این عنصر مربوط به عیارهای پایین می باشد.با نگاهی به هیستوگرام عنصر جیوه حدود 75% داده ها دارای عیاری بین 0 تا 03/0گرم درتن می باشند وجود چند عیار در کرانه های بالایی موجب انحراف این نمودار از منحنی توزیع نرمال گردیده است. بالاترین غلظت جیوه (45/0گرم درتن)مربوط به نمونه I154 است که علاوه برجیوه برای عناصر باریم،کروم،نیکل،منیزیم،آهن،بور وگوگرد نیز عیارهای بالایی را به خود اختصاص داده است.

عناصر مس،سرب،روی و باریم(شکل 3-2) : با نگاهی به هیستوگرام  متغیر مس حدود 90% داده ها در یک کلاس فراوانی با عیاری بین 5/9 تا 5/45 گرم در تن قرار گرفته اند واین امرموجب کشیدگی بالای تابع توزیع گردیده است نکته قابل توجه در این نمودار وجود نمونه I080 با عیار656 گرم درتن می باشدکه غلظتی حدود5/5 برابر نمونه ماقبل خود را به ثبت رسانده است این عیار برای نمونه های برداشت شده از هاله های ثانویه عیارقابل توجهی است ومی تواند حکایت ازکانی سازی احتمالی در بالادست داشته باشد. هیستوگرام و منحنی تجمعی عنصرسرب تمایل نسبی داده ها به پیروی از منحنی توزیع نرمال را نشان می دهدغلظت این عنصر از 8 تا 24 گرم در تن در تغییر است. هیستوگرام روی انحراف کم داده ها از منحنی توزیع نرمال را نشان داده است (چولگی082/3- وکشیدگی 070/37)بیشترین فراوانی مربوط به غلظتهای بین 5/52 تا 5/57 گرم در تن می باشد.وجود یک نمونه در کرانه پایینی تابع توزیع موجب چولگی منفی نمودار گردیده است. وجود چند مقدار خارج از رده در تابع توزیع باریم موجب انحراف نمودار از منحنی توزیع نرمال شده وانحراف داده ها از خط نرمال در نمودار                P-P این عنصر مشخص است غلظت این عنصر از 60تا 300 گرم در تن در تغییر می باشد.

عناصر آهن،تیتانیم،وانادیم،اسکاندیم(شکل 3-3) :با توجه به هیستوگرام ونمودار تجمعی عنصر آهن در صورت حذف مقادیر خارج از ردیف می توان این تابع را نسبتاً نرمال فرض نمود (چولگی505/1 وکشیدگی 530/5) بالاترین غلظت مربوط به نمونةI194 می باشد که علاوه بر آهن برای عناصر نیکل،کبالت،کروم،برلیم،وانادیم،اسکاندیم،منیزیم،آلومینیم وگوگرد نیز عیارهای بالا را بخود اختصاص داده ومی تواند حکایت ازکانی سازی احتمالی در بالادست این نمونه را داشته باشد.نمودار تیتانیم تمایل به پیروی از منحنی توزیع نرمال را نشان می دهد ودر نمودار P-P این عنصر نیز داده ها بر خط نرمال انطباق دارند.وجود چند نمونه در کرانة پایینی هیستوگرام وانادیم موجب چولگی منفی و انحراف کم این تابع از توزیع نرمال گردیده است غلظت این عنصر از 10تا 83گرم در تن در تغییر است.هیستوگرام اسکاندیم تنها دارای سه کلاس فراوانی بوده بیشترین فراوانی مربوط به غلظتهای بین 5 تا7 گرم درتن                              می باشد(84 % نمونه ها).

عناصر کروم ، نیکل، کبالت ومنیزیم(شکل 3-4) : همانطور که هیستوگرام عنصر کروم نشان می دهدوجود چندین نمونة خارج از رده درکرانه های پایینی وبالایی تابع این متغیر موجب انحراف زیاد آن از منحنی توزیع نرمال گردیده است. بازة تغییرات کروم بین 32 تا 501گرم          در تن می باشد.نمودار هیستوگرام عناصر کبالت،نیکل ومنیزین نیز بیانگر توزیع غیرنرمال با چولگی مثبت می باشد.غلظت عنصر نیکل از 39 تا 549 گرم در تن در تغییر است                         نمونه هایI161 وI154 که برای این عنصر غلظتهای بالایی را به ثبت رسانده اند، برای عناصر کروم،کبالت،منیزیم،آهن،وانادیم ومنگنز نیز عیارهای بالا را بخود اختصاص داده اند واز آنجا که این دو نمونه از رسوبات هاله ثانویه یک آبراهه برداشت گردیده اند می تواند حکایت از کانی سازی احتمالی در محدوده مورد نظر باشد.وجود چند نمونه در کرانه های بالایی تابع توزیع منیزیم موجب انحراف این نمودار از توزیع نرمال گردیده است ودر نمودار تجمعی این عنصر نیز انحراف داده ها از خط نرمال مشخص می باشد.(چولگی 192/3 وکشیدگی011/15)

عناصر منگنز،فسفر،برلیم وبور(شکل 3-5) : در مورد عناصر منگنز ، فسفر و برلیم در صورت حذف مقادیر خارج از ردیف منحنی این عناصر از نمودار زنگوله ای شکل توزیع نرمال تبعیت خواهد نمود.هیستوگرام عنصر بور تنها دارای سه کلاس فراوانی در تابع توزیع می باشد. غلظت این عنصر از 10 تا30 گرم در تن متغیر است.

عناصر استرانسیم،گوگرد،کلسیم وسدیم(شکل 3-6) :

عناصر استرانسیم،گوگرد وسدیم دارای توزیع غیرنرمال با چولگی مثبت می باشند ودر نمودار P-P این عناصر نیز داده ها از خط نرمال انحراف دارند.غلظت عنصر استرانسیم از 124تا 419 گرم در تن در تغییر است وبیشترین فراوانی این عنصر به غلظتهای بین 150 تا170 گرم درتن مربوط می شود.در صورت حذف مقادیر خارج از ردیف در تابع توزیع کلسیم می توان این منحنی را نسبتاً نرمال فرض نمود.دامنه تغییرات عنصر سدیم 03/0 تا44/0 درصد می باشد.

3-4- بررسی مقادیرخارج رده

مقادير خارج از رده به مقاديري اطلاق مي شوند كه بنا به دلايلي به گونه اي چشمگير خارج از جامعه اصلي قرار گرفته و به نحوي خود را جدا از بقيه نمونه ها قرار داده اند. ميزان جدايش اين نمونه ها و چگونگي شناخت آنها و تأثير وجودي آنها بر پردازش داده ها در مقالات و مراجع گوناگون به بحث و بررسي گذارده شده است. نمونه هاي خارج از رده           مي توانند دربرگيرنده مقادير آنومالي باشند و به عبارت ديگر عموماً نمونه هاي آنومالي عيارهاي بالا را به خود اختصاص مي دهند. البته در بعضي از عناصر، نمونه هاي خارج از رده در حد پائين تر نيز به چشم مي خورند.

داده هاي خارج از رده بايستي به دقت بررسي شوند، اين بررسي شامل كسب اطمينان از چگونگي شماره گذاري نمونه ها در صحرا، آلودگي نمونه ها در محيط كمپ هاي صحرايي، عدم آلودگي در هنگام خردايش نمونه ها در آزمايشگاه مي شود كه بطور مجموع به عنوان خطاي نمونه برداري و خطاي آماده سازي محسوب مي گردد.

به طور كلي مقادير خارج از رده را مي توان متأثر از سه حالت زير دانست:

1- اينگونه مقادير خارج از رده مي توانند از يك خطاي نظم دار نشأت گرفته باشند و مي توان آنها را در هنگام پردازش حذف و يا مجدداً اصلاح كرد. به عنوان مثال خطاهاي سيستماتيك كه در هنگام نمونه برداري و تجزيه نمونه ها رخ مي دهد جزء اين گروه از مقادير خارج از رده  قرار مي گيرند.

2- دسته دوم مقادير خارج از رده، مشاهداتي هستند كه به صورت يك پديده فوق العاده نمود مي يابند در اين حالت كارشناسان بايستي توجه داشته باشند كه آيا مقادير خارج از رده يك مشاهده معتبر را نشان مي دهند و اگر چنين است، بايستي مقادير خارج از رده باقي بمانند وگرنه بايستي از جريان پردازش حذف شوند. بعنوان مثال مي توان مقادير آنومالي هاي واقعي و آنومالي هاي كاذب را جزء اين دسته قرار داد.

3- اين گروه به مشاهدات فوق العاده اي تعلق دارند كه كارشناسان هيچ گونه توضيح مناسبي براي آنها ندارند، گرچه بنظر مي رسد كه اين دسته از مقادير خارج از رده بايستي حذف شوند، اما اگر كارشناسي احساس كند كه آنها به عنوان گوشه اي از جامعه مورد بررسي هستند         مي توانند متأثر از آلودگي هاي شيميايي، صنعتي، كشاورزي يا پديده هاي خاص زمين شناسي باشند.

چنانچه موارد كنترلي بر روي داده هاي خارج از رده به نحو مطلوب پيش رود و مراحل كنترل آنومالي ها و ساير مطالعات نيز مؤيد اين امر باشد مي توان وجود آنها را به مناطقي منتسب كرد كه دربردارنده مناطق مستعد كاني سازي و حتي ذخاير قابل اكتشاف و بهره برداري است. يكي از روشهاي تعيين مقادير خارج از رده،  روش بررسي توزيع داده ها بر اساس پلاتهاي  Box & Whisker  است كه به طور خلاصه بنام Box Plot  يا نمودار جعبه اي ناميده     مي شود. اين نمودارها براي نشان دادن مقادير خارج از رده و مقايسه مجموعه داده ها با اين مقادير كاربرد دارند. در اين نمودارها، نمونه هايي كه خارج از نمودار جعبه اي قرار گرفته اند به صورت نمادهاي ستاره و دايره همراه با شماره نمونه مربوطه مشخص شده اند. نماد دايره معرف نمونه هاي خارج از رده (Outlier) و نماد ستاره بيانگر داده هاي با مقادير فوق العاده                خارج از رده (Extreme)  مي باشد.

[ حسنی پاک علی اصغر،شرف الدین محمد،1380 ،تحلیل داده های اکتشافی ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول]

در اين پروژه سعي گرديده است تا علاوه بر ترسيم و بررسي نمودارهاي جعبه اي و مشخص سازي نمونه هاي خارج از رده توسط نمودارهايBox Plot ، از روش ديگري كه ماحصل منظم كردن غلظتهاي هريك از عناصر از مقادير زياد به كم است نيز بهره گرفته شود و بدين طريق، جهش هاي ناگهاني عيارها كه به گمان كارشناسان نقطه انفصال جامعه                خارج از رده از پيكره اصلي تابع توزيع مي باشد را مورد شناسايي قرار دهيم. به عبارت ديگر به كمك اطلاعات حاصل از هر دو روش (نمودارهاي جعبه اي به عنوان يك تكنيك آماري و روش منظم كردن داده ها به عنوان يك روش مبتني بر تجربه كارشناسي) به شناسايي مرز جدايش مقادير خارج از رديف بپردازيم.در ذيل به بررسي مقادير خارج از رده در هر دو منطقه           مي پردازيم.

محاسبات مربوط به تعيين مقادير خارج از رده در محيط نرم افزاري SPSS  انجام شده و نتايج آن در شكلهاي (3-7) الي (3-9) و نيز در جدول (3-3) آورده شده است. در اشكال فوق كه با توجه به نمودارهاي جعبه اي مشروحه تنظيم شده است، عناصر حاوي نمونه هاي                   خارج از رده، كيفيت مقادير خارج از رده و مقادير آنها نشان داده شده اند. جدول (3-3) در نتيجه منظم كردن غلظت هاي هريك از عناصر از مقادير زياد به كم مي باشد. به عبارتي ديگر 30 نمونه بالايي هريك از عناصر برپايه عيارهاي گزارش شده از آزمايشگاه در اين جدول آورده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود ستون اول مربوط به شماره نمونه وستون دوم غلظت مربوط به آن بوده و مقاديري كه با رنگ قرمز نشان داده شده اند مقادير خارج از رده            مي باشند.

با توجه به این اشکال وجدول تنظیم شده بیشترین مقدار خارج از ردیف مربوط به عنصر استرانسیم(10نمونه خارج از رده) بوده وبعد از آن به ترتیب عناصر کروم،جیوه،نیکل،منیزیم،گوگرد وباریم دارای بیشترین مقادیر خارج از ردیف می باشند.عناصر آرسنیک،بور،برلیم وآنتیموان فاقد مقادیر خارج از رده هستند.کمترین مقدار خارج از رده مربوط به عناصر تیتانیم،آلومینیم واسکاندیم می باشد که هریک تنها دارای یک مقدار خارج از رده هستند.

3-5-نرمال سازی داده های خام و بررسی پارامترهای آماری داده های نرمال

یکی از شروط اصلی در بررسی های آماری و پردازش های چند متغیره شرط نرمال بودن جامعه آماری مورد پردازش است . از طرفی جوامع ژئوشیمیایی عناصرکمیاب عمدتاً دارای چولگی های بزرگ می باشند و باید با روشهایی نظیر لگاریتم گرفتن از داده ها ، پارامتر سه متغیره و روش باکس و کاکس به نرمال سازی داده ها پرداخت.لازم به ذکر است که روش های مذکور در مواردی ناکارایی خود را در زمینه نرمال سازی داده ها نشان داده اند زیرا زمانی که تابع توزیع یک عنصر حاوی مقادیر چولگی زیاد باشد در اثرعمل نرمال سازی ممکن است ماهیت اصلی داده ها دستخوش تغییراتی شود که از آن جمله می توان به کوچک یا بزرگ کردن مجازی داده های حدی اشاره نمود . از این رو همانگونه که کارشناسان اکثر شرکتهای اکتشافی دنیا در زمینه داده پردازیهای چند متغیره بر روی داده های اکتشافی با احتیاط رفتار    می کنند ، در این پروژه نیز جنبه کاربردی مسئله به جنبه تئوریک آن ترجیح داده شد . به همین منظور ابتدا با توجه به هیستوگرام های تابع توزیع و جداول پارامترهای آماری ، جوامعی برای محاسبات چند متغیره انتخاب شدند که حتی المقدور به یک جامعه نرمال نزدیکتر باشند . این امر با توجه به اینکه در بعضی از جوامع انتخاب مشکل بوده و توابع در جامعه های خام و لگاریتمی خصلت های نرمال نشان نمی دادند،باعث گردید تا اقدام به تغییر و جایگزینی               داده های خارج از ردیف کنیم ، این مسئله می تواند بدون تغییر عمده در ساختار داده ها ، جوامع آنها را به جامعه نرمال نزدیکتر کند .

نحوه این تغییرات بطور مثال در جامعه مس بدینگونه بوده است که داده های خام این عنصر بر پایه داده های ارسالی از آزمایشگاه تا حداکثر 656  گرم در تن را نشان داده اند ، با توجه به نمودار Box-Plot ، برای کاهش اثر داده های کرانه ای،داده هایی که عیار آنها بیش از 52گرم در تن (4 نمونه) بوده حذف شده و به ترتیب با افزایش سه گرم در تن داده های جدید جایگزین آنها شده اند ، در این صورت حداکثر میزان عنصر مس در فایل جدید برابر با 64 گرم در تن قرار داده شده است . هنوز فاصله این جامعه تا یک جامعه نرمال زیاد بوده ، از این رو از تبدیل لگاریتمی ساده برای نرمال سازی آن استفاده شد و پارامترهای آماری و هیستوگرام آن ترسیم گردید ودر پایان مشخص شد که حتی با جایگزینی مقادیر خارج از ردیف و لگاریتم گیری ساده از آن هنوز فاصله چولگی این متغیر نسبت به صفر از اختلاف معنی داری برخوردار است (حدود948/2) . هر چند که این مقدار به مراتب کوچکتر شده است. بنابراین سعی شد تا از تکنیک پارامتر سه متغیره (Z=Ln(X±a))، به جهت تبدیل جامعة مس به توزیع نرمال بهره گرفته شود.از این رو ابتدا از تمام داده های روی مقدار (a=) کاسته شد (مقدار a با سعی و خطا بدست می آید) و سپس تحت تبدیل لگاریتم طبیعی قرار گرفت . در این حالت مقدار چولگی این متغیر به (013/0) رسید که این مقدار به تابع توزیع نرمال بسیار نزدیک می باشد .

مراحل فوق بر روی تمام متغیرهای این پروژه قبل از ورود به آمار چند متغیره انجام پذیرفت ، با این تفاوت که برخی از عناصر پس از حذف و جایگزینی مقادیر خارج از رده بدون اینکه نیازی به تغییرات مصنوعی داشته باشند ، تقریباً جامعه ای نرمال را نشان دادند . (نظیر عناصر( As,Mn,K,Ti) اهمیت این مسئله در آن است که به ماهیت اصلی داده ها لطمه ای وارد نشده و هیچگونه تغییراتی که بیانگر ماساژ مصنوعی داده ها باشد در این جوامع صورت نگرفته است . همچنین برخی از عناصر پس از حذف و جایگزینی مقادیر خارج از رده ، با تبدیل لگاریتمی ساده از تابع توزیع نرمال تبعیت نمودند (نظیر عناصرکلسیم،آلومینیم،وانادیم،روی،سرب،فسفر وبرلیم) وتعدادی از عناصر نیز وجود داشتندکه مانند متغیرمس برای تبدیل آنها به توزیع نرمال ، باید از روش سه پارامتری استفاده می گردید . نظیر عناصر (S,Na,Mg,Fe,Sr,Sc,Sb,Ni,Hg,Cu,Cr,Co,Ba,Au).

در جدول (3-4) پارامترهای آماری داده های نرمال محدوده ایرانشهر نشان داده شده است.عناصر بور،اسکاندیم وآنتیموان به دلیل آنکه نوسانات دامنة تغییرات در آنها کم وفراوانی داده های سنسورد در توابع این عناصر زیاد است با هیچ یک از روشهای نرمالسازی به تابع توزیع نرمال نزدیک نمی شوند.با توجه به این جدول محرز گردید که پس از نرمال سازی داده ها ، میزان نزدیکی چولگی عناصر به سمت صفر بطور مشخصی افزایش یافته و این مقادیر برای ادامه داده پردازی از حد مطلوبی برخوردار بوده ومی توان این جوامع را تقریباً نرمال فرض نمود.در این جدول غیر از چولگی،سایر پارامترهای آماری از قبیل : میانگین ، انحراف معیار ، پراش ،ضریب تغییرات ، میانه ، مد ، حداقل و حد اکثر جوامع هر عنصر آورده شده است.همانطور که دیده می شود میانگین داده های نرمال از 932/10- برای عنصر طلا تا 053/637  برای عنصر منگنز متغیر است. تأثیرات نرمالسازی را می توان با نزدیک شدن مقادیر میانه و میانگین بخصوص برای عناصر طلا،کروم،باریم،نیکل،استرانسیم مشاهده نمود .

لازم به ذکر است که هیستوگرام ونمودار تجمعیp-p  برای عناصر نرمال شده در اشکال(3-10) الی (3-15) ترسیم شده است. با توجه به این هیستوگرامها غیر از عنصر طلا،آنتیموان،جیوه،بور،نیکل واسکاندیم سایر عناصر به طور محسوسی نرمال شده و هیستوگرام آنها شکل زنگوله ای بخود گرفته است.

3-6- مطالعات آماری دو متغیره

رفتار برخی از عناصر ، تحت شرایط حاکم بر محیط ، نسبت به یکدیگر وابستگی و ارتباط متقابل نشان می دهند . شناخت ارتباط و وابستگی های ژنتیکی که میان دو عنصر یا دو دسته از عناصر وجود دارد ، می تواند در تفسیردقیقترشرایط موجود درمحیطهای ژئوشیمیایی بکار رود . در مطالعات اکتشافی برای بالا بردن ضریب اطمینان و کاستن از خطاهایی که به دلایل فراوانی ،   می توانند در مراحل مختلف کار بروز نمایند ، سعی بر این است که حتی الامکان تعداد بیشتری از همبستگی های موجود میان عناصر بررسی گردد . در مواردی که تعداد زیادی از داده های   ژئوشیمیایی را برای عناصر مختلف و متعدد در اختیار داریم ، یکی از روشهای مناسب برای تعیین همبستگی میان داده ها ، تشکیل ماتریس همبستگی برای داده های موجود است .

برای بدست آوردن ماتریس همبستگی ، داده های نرمال و داده های خام را به محیط        نرم افزار SPSS انتقال داده و در آنجا ضرائب همبستگی ، سطوح معنی دار بودن و تعداد       نمونه هایی که در ضریب همبستگی فوق شرکت نموده اند به روشهای پیرسن و اسپیرمن که اولی حساس به داده های نرمال و دومی مستقل از توزیع نرمال می باشد مورد محاسبه                      قرار گرفتند .

لازم به یادآوری است که مقادیر خارج از رده باعث بوجود آمدن همبستگی های مجازی و غیر عادی می شوند ، به همین دلیل اقدام به تغییر و جایگزینی داده های خارج از رده گردیدکه در بند(3-4) از همین فصل مفصلاً مورد بحث قرار می گیرند .

3-6-1-بررسی آماری همبستگی موجود میان داده های ژئوشیمیایی

نتایج ضرایب همبستگی به روش پیرسن و اسپیرمن به ترتیب در جداول (3-5) و (3-6) آورده شده است . همانطور که ملاحظه می شود بر پایه روش اسپیرمن ، بیشترین همبستگی مثبت بین عناصر نیکل ومنیزیم و به مقدار(912/0) وبیشترین همبستگی منفی بین عناصر برلیم وتیتانیم به مقدار(603/0-) می باشد.در این قسمت از گزارش به بررسی همبستگی عناصرطلا، مس،جیوه وروی به عنوان متغیرهایی که مطالعه حاضر بر روی آنها نگرش ویژه ای دارد، با سایر عناصر مورد مطالعه می پردازیم. همچنین همبستگی عناصر کروم،کبالت، نیکل،منیزیم،آهن،وانادیم،تیتانیم را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

با توجه به جدول(3-6) طلا از همبستگی های بسیار پایینی با سایر عناصر برخوردار بوده به گونه ای که میتوان این عنصر را به عنوان یک متغیر مستقل در ناحیه مورد بررسی در نظر گرفت. عنصر مس با عناصر روی،آهن،کبالت،منیزیم،باریم،نیکل،منگنز وجیوه به ترتیب دارای همبستگی های مثبت(604/0)،(564/0)،(409/0)،(336/0)،(323/0)،(347/0)،                          (370/0) و(375/0) می باشد.از همبستگی های مثبت عنصر روی می توان به همبستگی روی وبرلیم(644/0)،روی ومس(604/0)،روی وسرب(497/0)،روی وباریم(395/0) وروی وآهن(452/0)اشاره  نمود.

عنصر جیوه با عناصر کبالت،نیکل،کروم،منیزیم،آرسنیک وآهن به ترتیب  دارای همبستگی های مثبت(606/0)،(550/0)،(476/0)،(513/0)،(354/0) و(397/0) می باشد.از                   همبستگی های مهم دیگر می توان به همبستگی عناصرتیتانیم ووانادیم(780/0)اشاره نمود.

از همبستگی های بالای عناصرکروم،کبالت،نیکل ومنیزیم می توان به همبستگی کروم ونیکل(900/0)،منیزیم ونیکل(912/0)،کبالت ونیکل(864/0)،کروم وکبالت(774/0)،منیزیم وکبالت(833/0)،منیزیم وکروم(798/0)،کبالت وآهن(613/0)،نیکل وآهن(533/0)،منیزیم وآهن(562/0)وآهن وکروم(473/0) اشاره کرد. این همبستگی ها در سطح اعتماد 99% محاسبه شده است.

با توجه به همبستگی های بدست آمده وزمین شناسی منطقه که ازسنگهای افیولیتی، بازالتهای بالشی ورسوبات دگرگون شده تشکیل یافته است و بادر نظر گرفتن اینکه پاراژنز عناصر Cu,Zn,Co,Ni,Cr,Fe,Mg درتوده های نفوذی اولترامافیک وافیولیتها مشخصة کانسارهای تیپ ماسیو سولفیدی می باشد،احتمال حضور این نوع کانی سازی در منطقه مطالعاتی دور از انتظار نیست.

3-7- مطالعات آماری چند متغیره

[جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامونِ مطالعات آماری چند متغیره به فصل هفتم از کتاب تحلیل داده های اکتشافی تألیف دکتر علی اصغر حسنی پاک ومهندس محمد شرف الدین انتشارات دانشگاه تهران،1380، مراجعه شود.]

در این پروژه از میان روشهای چند متغیره ازتکنیک تجزیه به عاملها به منظور تعیین ارتباط ژنتیکی عناصر بهره گرفته شد.

در روش تجزيه به عامل ها هر متغير ابتدا به صورت يك بردار در دستگاه مختصات قائم نشان داده شده به گونه اي كه طول بردار، معرف بزرگي متغير مي باشد. ميزان انطباق و بستگي يك متغير با متغير ديگر به صورت مقدار كسينوس زاويه بين آنها تعريف مي شود. هدف از ارائه چنين تحليلي، بيان روابط بين گروهي، در گروهي از متغيرهاست كه به وسيله حداكثر تعداد متغيرهاي اصلي كنترل كننده تغييرات كه اصطلاحاً فاكتور ناميده مي شوند بررسي مي گردد.

لازم به يادآوري است كه داده هاي شركت داده شده در آناليز چندمتغيره برپايه داده هاي نرمال شده پس از حذف وجایگزینی مقادير خارج از رده است. به عبارت ديگر در مرحله اول داده هاي خارج از رده از ساير مقادير متمايز و در پي آن توسط روشهای لگاریتمی نرمال گرديد و سپس در محاسبات مربوط به آمار چندمتغيره شركت داده شد.

3-7-1-تجزیه عاملها(Factor Analysis)

تجزیه به عاملها شامل آنالیز مولفه ها (Component Analysis) و آنالیز فاکتوری عادی ، یک روش آماری است که در شناخت روابط فیمابین تعداد زیادی از متغیرها کاربرد دارد . این روش متغیرها را بر اساس ابعاد مشترک آنها (فاکتورها) توضیح می دهد.هدف در تجزیه عاملها مشخص ساختن متغیرهای اضافی بوسیله تعداد کمتر عامل هاست که راهی برای فشرده و خلاصه کردن اطلاعات بدست می دهد . در این پروژه برای ساخت متغیرهای مرکب و تعیین عناصر پاراژنز و همراه با یکدیگر ، از روش تجزیه به عاملها استفاده شده است .

برای نیل به این هدف ابتدا پارامترهای آماری شامل : مقادیر ویژه ، واریانس و واریانس تجمعی هر مولفه ، همراه با مقادیر مشارکت هر مولفه محاسبه و نتایج آن در جدول (3-7)   آورده شده است . در این راستا از امکانات نرم افزار SPSS  در محیط Windows                      بهره جسته ایم.برای نشان دادن مقادیر ویژه نسبت به تعداد مولفه ها نمودار صخره ای مقادیر ویژه  نیز ترسیم گردیده است . (شکل 3-16)

با توجه به جدول (3-7) بیشترین مقدار ویژه در ارتباط با مولفة اول و برابر 122/6 و کمترین آن مربوط به مولفه بیست وششم و مساوی 0164/0 می باشد . حد اعتبار بکارگیری مقادیر ویژه در این منطقه 067/1 محاسبه شده و از آن برای تعیین مولفه های اصلی استفاده گردیده است . از طرفی با توجه به شکل (3-16) بعد از سومین مولفه ، شکستی بین مولفه ها بوجود آمده است که این شکست برای انتخاب مؤلفه های اصلی بکار گرفته می شود . یعنی از سری داده ها، مولفه اول ، دوم وسوم با توجه به این نمودار بعنوان مولفه اصلی انتخاب و معرفی می شوند .

مقدار واریانس برای مولفه اول 547/23 درصد ، برای مولفه دوم 031/16 ، برای مولفه سوم 293/10 درصد،برای مولفه چهارم 585/9 ،برای مولفة پنجم 919/5 و برای مولفة ششم 061/5             مولفة هفتم 104/4 می باشد . با توجه به مقادیر ویژه بالای 067/1 بهتر است هفت مولفه اول بعنوان مولفه انتخابی برگزیده شوند .  (مؤلفه های اصلی با Eigen value >1 و توسط نرم افزار انتخاب گردیده است). این هفت مولفه در حدود 54/74 درصد واریانس و تغییرات عمومی محیط ژئوشیمیایی مورد مطالعه را پوشش می دهند .

بیشترین مشارکت عناصر در ارتباط با عنصر نیکل می باشد که 936/0 و به ترتیب عناصر کروم،روی،منیزیم،کبالت،تیتانیم،وانادیم،کلسیم،آلومینیم،سدیم،برلیم،آهن،پتاسیم،منگنز،بور، فسفر،استرانسیم،آرسنیک،طلا،سرب،مس،اسکاندیم،آنتیموان،جیوه وباریم در مراحل بعدی               می باشند.

بعد از انتخاب هفت مولفۀ اول ، مقادیر خام هر مولفه نسبت به عنصر و مقادیر تبدیل یافته هر مؤلفه و ضرایب امتیازی هر مولفه محاسبه شده است . نتایج این محاسبات در جدول (3-8) به نمایش در آمده است . مقادیر خام تحت بردار خاص وریمکس (Varimax) قرار گرفته اند که این بردار در اثر چرخش محورها بیشترین واریانس را برای هر مولفه محاسبه می نماید . مقادیر عددی چرخش یافته بالای 5/0 در هر مولفه چرخش یافته (Rotated Component) ملاک انتخاب هرفاکتورمی باشد . مقادیرکمتر از 5/0 ازسطح اعتمادغیر قابل اطمینانی برخوردار ند . بنابراین فاکتور اول شامل عناصر کروم،نیکل،منیزیم،کبالت،اسکاندیم وآهن فاکتور دوم در برگیرنده عناصرآهن،فسفر،پتاسیم،روی،آلومینیم،برلیم،مس،باریم وسرب فاکتور سوم تیتانیم،وانادیم ومنگنز فاکتور چهارم شامل گوگرد،سدیم،بور واسترانسیم ،فاکتور پنجم کلسیم،فاکتور ششم در بردارندة آرسنیک وجیوه وفاکتور هفتم شامل طلا وآنتیموان می باشد.

در منطقه ایرانشهر علاوه بر بررسی پارامترهای آماری و نتایج آنالیز فاکتوری که در بالا مفصلاً بحث شد نقشه فاکتوری( نقشه3-1) نیز به روش تخمین شبکه ای ترسیم گردید .

با توجه به نقشه(3-1) از شش محدوده ناهنجاری فاکتور اول چهار محدوده دارای اهمیت بیشتری از نظر اکتشافی می باشند.یکی از ناهنجاریهای مهم این فاکتور در شمال سنگ بندان قرار دارد که با بخشی ازناهنجاری فاکتور سوم(شامل عناصر تیتانیم،وانادیم ومنگنز) وفاکتور ششم(عناصر آرسنیک وجیوه) همپوشانی خوبی برقرار کرده است.این محدوده با ناهنجاری عناصر کروم،کبالت،نیکل،آهن ومنیزیم از انطباق بالایی برخوردار است. در شمال غربی منطقه وغرب جیکر ناهنجاری دیگر این فاکتور با عناصر منیزیم،کبالت،کروم ونیکل انطباق خوبی برقرار کرده است.دیگر آنومالی مهم فاکتور اول در جنوب شرقی منطقه وشرق کرگگ با وسعت تقریبی4کیلومتر مربع قرار گرفته است و با ناهنجاری فاکتور دوم دارای همپوشانی                 می باشد.بجز این محدودة ناهنجاریِ فاکتور دوم که حائز اهمیت می باشد محدودة ناهنجاری دیگری از فاکتور دوم در بخش جنوبی منطقه(سنگ بندان) با قسمتی از ناهنجاری فاکتور سوم همپوشانی دارد.فاکتور سوم دارای هفت محدودة ناهنجاری بوده ودر بخشهای شمالی منطقه با بخشی از آنومالیهای فاکتور پنجم(کلسیم) دارای همپوشانی می باشد.از ناهنجاریهای مهم فاکتور چهارم می توان به یک محدوده در شمال شرق سنگ بندان اشاره کرد که با قسمتی از ناهنجاری فاکتورهای اول وششم ازانطباق بالایی برخوردار است.آنومالیهای فاکتور ششم در شمال وجنوب منطقه سنگ بندان واقع شده اند ودر بخشهایی با ناهنجاری فاکتورهای اول،سوم وچهارم دارای همپوشانی می باشد. فاکتور هفتم شامل عناصر آنتیموان وطلا بوده وسه محدوده آنومالی برای این فاکتور بر روی نقشه(3-1) مشخص گردیده است.وسیعترین ناهنجاری فاکتور هفتم در جنوب شرقی منطقه وحوالی کرگگ قرار گرفته است.

3-8- جداسازی مقادیر ناهنجار و بررسی نقشه های آنومالی

تقريباً در همه روشهاي تخمين شبكه اي، شرط وجود پيوستگي بين داده ها براي                درون يابي الزامي است . از طرفي داده هاي حاصل از برداشت رسوبات آبراهه اي بنا به طبيعتي كه دارند مي توانند فقط معرف بخشي از حوضه آبريز باشند كه در بالادست آنها واقع است در نتيجه پيوستگي خود را به نوعي از دست مي دهند . بدين ترتيب داده هاي رسوبات آبراهه اي را مي توان از نوع بُرداري دانست . اين بُردار ، رو به سمت بالاي حوضه آبريز دارد و بدين لحاظ هر داده فقط در تخمين بخش بالادست خود ، آن هم در محدوده حوضه آبريز مربوط به آن        مي تواند موثر باشد. خلاصه آنكه چون داده هاي حاصل از برداشت رسوبات آبراهه اي        نمي توانند هيچ گونه اطلاعي از پائين دست خود در اختيار گذارند لذا نمي تواند در تخمين نقطه اي كه در پائين دست آنها قرار دارد شركت كند . نتيجه اين است كه چنين داده هايي    نمي توانند به روش معمول درون يابي شوند . بنا به دلايل فوق براي سالهاي متمادي تنها روش نمايش دادن رسوبات آبراهه اي نقشه هاي نمادين بود ولي اين نوع نقشه ها بدليل ناپيوستگي شديد ، بدون درون يابي رسم مي شوند و اطلاعات بسيار كمي از نحوه توزيع عناصر در اختيار مي گذارند .

براي درون يابي چنين داده هاي جهت داري لازم است اولاً مرز حوضه آبريز مربوط به آنها در نظر گرفته شود ثانياً جهتي كه نمونه و يا داده مي تواند در درون يابي شركت كند مشخص شود. در اين صورت مي توان نقشه توزيع عناصر را دقيق تر ارائه داد ، بطوريكه امكان معرفي ساختار تغييرپذيري آنها در مقياس وسيعتر فراهم شود . روشي كه تمامي نكات فوق در آن در نظر گرفته شده باشد اصطلاحاً روش تخمين شبكه اي ناميده مي شود .

در اين روش ابتدا نقشه مورد نظر بوسيله شبكه اي از سلول هاي هم بعد پوشانده مي شود . ابعاد شبكه بستگي به مقياس برداشت ها ، دقت مورد نياز و امكانات سخت افزار (حافظه کامپیوتر) دارد .

پس از انداختن شبكه بر روي نقشه ، لازم است كه براي هر نمونه مرز حوضه آبريز بالادست آن مشخص شود. بديهي است بيشترين انطباق بين يك شكل هندسي با حوضه آبريز را مي توان در يك چندضلعي غيرمنتظم يافت . ولي معمولاً براي سادگي محاسبات بجاي چندضلعي غيرمنتظم از قطاع استفاده مي شود. بدليل وجود محدوديتهايي كه اين شكل هندسي ساده دارد قابليت انعطاف چندان زيادي در برازش به حوضه آبريز از خود نشان نمي دهد ،        به خصوص وقتي حوضه هاي آبريز مسير ، شكل منحني داشته باشند و يا در امتداد خود دچار پيچش هاي شديد شوند بكارگيري قطاع به جاي چندضلعي با مشكلاتي همراه است . لذا در اين پروژه از چندضلعي براي محصوركردن مرز حوضه آبريز هر نمونه استفاده شده است .

منطق محاسبات در اينجا وزن دادن به ميزان اثر بخشي داده هاي مربوط به هر نمونه در محدوده پليگون نظيرش مي باشد . در اين تكنيك سه نوع وزن موثر مي باشد . با توجه به مقدار اين اوزان مقدار يك متغير در هر يك از سلولهاي شبكه تخمين زده مي شود . دو وزن از سه وزن فوق مربوط به مساحت پليگون و سلول شبكه و يك وزن مربوط به فاصله مركز سلول شبكه از نقطه رأس پليگون است. نقش هر يك از وزن هاي سه گانه فوق به شرح زير است :

1- وزني كه مي تواند منعكس كننده فاصله بين موقعيت نمونه و مركز سلول شبكه مورد تخمين باشد. در اين مورد عكس مجذور فاصله به عنوان وزن مورد نظر بكار برده مي شود زيرا مساحت تحت پوشش يك نمونه خاص كه در نقطه شروع پليگون قرار مي گيرد معمولاً با مربع طول آبراهه واقع در بالادست نمونه متناسب است. براي مثال اگر طول آبراهه دو برابر شود ، مساحت حوضه آبريز آن تقريباً چهار برابر خواهد شد به همين دليل مواد حاصل از فرسايش نقطه اي در فاصلهD2 از محل برداشت نمونه نسبت به مواد حاصل از فرسايش نقطه اي در فاصلهD از محل برداشت همان نمونه چهار برابر رقيق شدگي نشان خواهد داد.

2- وزني كه مي تواند منعكس كننده نسبت آن قسمت از مساحت يك پليگون كه درون سلول خاصي واقع شده است به كل مساحت پليگون باشد. براي مثال پليگوني با مساحت 80 واحد مساحت دو سلول شبكه را به نسبت 10 و 70 واحد مساحت قطع كند ، دراين صورت وزن هريك به ترتيب 80/10 و 80/70 خواهد شد. بديهي است كه جمع مساحتهاي جزئي براي هر پليگون ، واحد خواهد بود .

3- وزني كه مي تواند منعكس كننده نسبت سهم مساحت يك پليگون خاص به جمع مساحت پليگون هاي مختلفي كه با مساحتهاي گوناگون سلول شبكه خاصي را اشغال مي كند باشد . براي مثال اگر سه پليگون مختلف يك سلول معين را قطع كند بطوريكه پليگون اول 100% سلول را بپوشاند ، پليگون دوم 50% آن را شامل شود و پليگون سوم 10% سلول را اشغال كند، به ترتيب سهم هريك از كل مساحت پليگون ها برابر است با 160/100، 160/50 و 160/10. در اينجا عدد 160 حاصل جمع كل مساحتهاي قطع شده پليگون ها دراين سلول خاص بوده است (پليگون اول 100% سلول را قطع كرده چون همه آن سلول را پوشانده است، پليگون دوم و سوم به ترتيب 50% و 10% سلول را پوشانده اند) . بديهي است جمع مساحتهاي جزئي براي هر سلول شبكه برابر واحد نخواهد بود .

با توجه به توضيحات فوق، فرض كنيم يك سلول از شبكه را كه پليگون هاي مربوط به n  نمونه آن را قطع كرده اند ، مي خواهيم تخمين بزنيم. در اين حالت لازم است ابتدا براي هر يك ازn  نمونه مورد نظر سه وزن فوق الذكر را محاسبه كنيم . سه وزن فوق الذكر براي نمونه iام از روابط زير محاسبه مي شود :

wi3=aii=1nai                 wi2=aiAii=1naiAi                    wi1=1di2i=1n1di2

كه در آنdi فاصله نمونهiام از سلول مورد تخمين ، ai مساحتي از پليگون مربوط به         نمونه i ام است كه در سلول مورد تخمين قرار مي گيرد وAi مساحت كل پليگون (حوضه آبريز) نمونهi ام است . پس از محاسبه سه وزن فوق براي هر نمونه ، متوسط آنها به عنوان وزن نهايي نمونه مورد نظر در تخمين سلول مورد تخمين محاسبه مي شود :

wi=wi1+wi2+wi33

و در نهايت مقدار تخميني سلول مورد تخمين براساس ميانگين وزن دارn نمونه موثر در آن به صورت زير محاسبه مي شود :

x=wixi

[ حسنی پاک علی اصغر،شرف الدین محمد،1380 ،تحلیل داده های اکتشافی ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول]

در این پروژه همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد ، در مرحله اول داده های خارج از رده مورد تغییر و جایگزینی قرار گرفت و در پی آن توسط روشهای لگاریتم گیری ساده و سه پارامتری نرمال گردید و سپس در مرحله بعد تخمین شبکه ای بر روی این داده ها صورت گرفت . همچنین علاوه بر روش فوق برای درک هر چه بهتر وضعیت ناهنجاریها ، مقادیر عددی مربوط به غلظت خام هر نمونه به همراه محل نقاط برداشت آنها به روش چارک بندی ، نیز محاسبه و بصورت توام در هر نقشه به نمایش گذاشته شد.

در این بخش از گزارش ویژگی ناهنجاریهای عناصر در جداولی به همراه نقشه های تخمین شبکه ای آورده شده است.