| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 درجه 1و2 | جنوب منطقه محدودة موکچورد | (004/0)126 (028/0)122 (0007/0)125 | 310303 | 3023081 | 3 | سینابر(1)-شئلیت(1)-ایلمنیت پیرولوزیت-کرومواسپینل | As -Sb*- Cu- Pb -Zn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | تقاطع دو گسل اصلی |
| 2 | غرب منطقه محدودة دره کله چار | (007/0)100 (0007/0)179 (001/0)101 | 295753 | 3032091 | 3/0 | سینابر(1)- ایلمنیت-پیریت لیمونیت کرومواسپینل | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | تراس کواترنری قدیمی فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | گسل اصلی |
| 3 | غرب منطقه محدودة دره کله چار | 112 (01/0) | 297334 | 3032178 | 8/0 | سینابر(1)- کرومواسپینل پیریت اکسید | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | تراس کواترنری قدیمی فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | گسل اصلی |

جدول(3-9 ) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر طلا

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول (3-10 ) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر آرسنیک

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | غرب منطقه 2کیلومتری غرب دره کله چار | 117 (17) | 294284 | 3031035 | 8/0 | کرومواسپینل-پیریت اکسید- باریت اپیدوت | Ba | تراس کواترنری قدیمی فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 2 | مرکز منطقه محدوده گواتامک | (15)286 (17)287 (20)288 (14)290 | 304387 | 3034782 | 5/1 | سروسیت-کرومواسپینل-کلریت پیریت لیمونیت-گارنت | Ni-Co-Cr*-Mg* | تراس کواترنری قدیمی فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 3 | جنوب منطقه محدودة موکچورد | (15)126 (14)120 | 3100519 | 3024097 | 9/0 | سینابر(1)- ایلمنیت- پیرولوزیت کرومواسپینل-پیریت اکسید | Sb*-Au* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 4 درجه 1و2 | جنوب منطقه شرق رودخانة سنگ بندان | (14)86- (16) 85 (19)144- (15)84 (15)148- (18)149 (16)150 | 307042 | 3025249 | 5/2 | سینابر(5)-شئلیت(12)-ایلمنیت کالکوپیریت-پیرولوزیت- پیریت کرومواسپینل-پیریت لیمونیت | Sb | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | تقاطع دو گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

ادامه جدول(3-10) :

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | نیمة جنوبی منطقه ارتفاعات سنگ بندان | 154 (16) | 309600 | 3027112 | 6/0 | بوروکیت-ایلمنیت-کرومواسپینل پیریت اکسید | Cr*-Ba-Hg-Mg*-Ni* Co*-V-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی اسپیلیت | گسل اصلی |
| 6 | مرکز منطقه ارتفاعات سنگ بندان | (20)164 (13)167 (15)168 | 306799 | 3029125 | 7/0 | کرومواسپینل- پیریت اکسید | Cr-Cu*-Hg-Mg-Ni Co-Mn-V-Ti*-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

جدول(3-11) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر آنتیموان

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | مرکز منطقه جنوب دره کله چار | 103 (6) | 302069 | 3032858 | 5/0 | بوروکیت-پیرولوزیت-کلریت پیریت اکسید | Ba* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 2 | شرق منطقه شمال رودخانة موکچورد | 140 (5) | 312002 | 3026961 | 2 | کرومواسپینل-پیریت اکسید پیریت لیمونیت | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | گسل اصلی |
| 3 | جنوب منطقه محدودة سنگ بندان | 148 (5) | 308059 | 3025793 | 9/0 | کرومواسپینل-پیریت اکسید پیریت -ایلمنیت | As | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | تقاطع دو گسل اصلی |
| 4 درجه 1و2 | مرکز منطقه شمال سنگ بندان | (5)156 (5)157 (4)155 | 308798 | 3028304 | 4 | ولفنیت(1)- بوروکیت- ایلمنیت کرومواسپینل | As* | فیلیش-اسپیلیت-مجموعه افیولیتی که با رسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی همراه است | تقاطع دو گسل |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-12) : ویژگی  ناهنجاریهای عنصر جیوه

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شمال شرقی منطقه غرب جیکر | 317 (35/0) | 313639 | 3037322 | 2/1 | کرومواسپینل-ایلمنیت-گارنت پیریت اکسید-پیریت لیمونیت | Cr-Co*-Ni*-Mg | فیلیش-اسپیلیت-مجموعه افیولیتی که با رسوبات پلاژیک کرتاسه وسنگهای رسوبی ائوسن همراه است |  |
| 2 | شمال منطقه شرق گواتامک | 296 (45/0) | 308061 | 3035093 | 7/4 | کرومواسپینل-ایلمنیت پیریت اکسید-پیریت لیمونیت | Ba-Fe* | مجموعه افیولیتی که با رسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی همراه است |  |
| 3 | جنوب منطقه جنوب رودخانة سنگ بندان | (26/0)40 (4/0)38 | 304456 | 3021975 | 2 | سینابر(1)-لکوکسن-ایلمنیت پیریت اکسید-پیریت لیمونیت کرومواسپینل-آپاتیت | Ti*-Zn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی-رسوبات رودخانه ای | گسل اصلی |
| 4 | جنوب منطقه رودخانة سنگ بندان | 93 (23/0) | 307840 | 3023710 | 6/0 | پیرولوزیت-ایلمنیت-لکوکسن کرومواسپینل-پیریت لیمونیت | Mn-Sb* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

ادامه جدول(3-12) :

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | جنوب منطقه شرق رودخانة سنگ بندان | 89 (33/0) | 306186 | 3033033 | 4/0 | پیرولوزیت -لکوکسن کرومواسپینل-ایلمنیت | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 6 | مرکز منطقه شمال رودخانة سنگ بندان | 167 (32/0) | 306821 | 3028916 | 4/0 | کرومواسپینل پیریت اکسید- باریت | Co-Cu*-As-V* Mg-Ni*-Mn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 7 | مرکز منطقه شمال رودخانة سنگ بندان | 166 (29/0) | 307571 | 3028949 | 2/0 | کرومواسپینل پیریت اکسید- باریت | Co*-As* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 8 | مرکز منطقه شمال رودخانة سنگ بندان | 159 (3/0) | 306092 | 3027827 | 2/0 | از این محدوده نمونه کانی سنگین برداشت نگردیده است. | Ni*-Co*-Cr*-V* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد

ادامه جدول(3-12):

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 9 | نیمة شرقی منطقه شمال شرق رودخانة سنگ بندان | 154 (45/0) | 309600 | 3027112 | 6/0 | بوروکیت-ایبمنیت-پیریت اکسید باریت | Cr*-Ba-As-Mg* Ni*-Co*-V*-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی اسپیلیت | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد

جدول(3-13) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر مس

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm ) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | جنوب منطقه رودخانة سنگ بندان | (67)77 (117)78 (105)79 (656)80 (30)83 | 305212 | 3022729 | 7/2 | پیریت لیمونیت-کرومواسپینل | Mn-Fe*-Sb*-Ti | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

جدول(3-14) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر سرب

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شمال شرقی منطقه محدودة دره بیدی | 333 (23) | 317167 | 3039508 | 4/1 | کرومواسپینل-گارنت پیریت اکسید | Zn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی سنگ آهک آلوئولین دار توده ای |  |
| 2 | شمال غرب منطقه شمال دره کله چار | 175 (20) | 296855 | 3033020 | 8/1 | سینابر(1)-کلکوپیریت-گارنت کرومواسپینل-پیریت اکسید | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی شیل قرمزوسنگ آهک پلاژیک باآندزیت وسنگهای اسپیلیتی | گسل فرعی |
| 3 درجه 1و2 | جنوب منطقه رودخانة سنگ بندان | (22)32 (18)33 (18)34 (17)48 | 303006 | 3024178 | 4/7 | پیرولوزیت-کرومواسپینل پیریت اکسید-پیریت لیمونیت | Zn-Cu* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | تقاطع دو گسل اصلی |
| 4 درجه 1و2 | جنوب منطقه غرب رودخانة موکچورد | (24)122 (17)123 | 310367 | 3023073 | 4/2 | شئلیت(1)-پیرولوزیت-ایلمنیت کرومواسپینل-پیریت اکسید | Zn-Cu*-Au | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | تقاطع دو گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

ادامه جدول(3-14) :

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | مرکز منطقه شرق گواتامک | 272 (20) | 305633 | 3033911 | 2/0 | پیریت-پیریت لیمونیت کرومواسپینل-پیریت اکسید | Zn-Cu* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |

جدول(3-15) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر روی

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شمال شرقی منطقه محدودة دره بیدی | 333 (74) | 317167 | 3039508 | 4/1 | گارنت کرومواسپینل- پیریت اکسید | pb | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی سنگ آهک آلوئولین دار توده ای |  |
| 2 | جنوب منطقه غرب رودخانه موکچورد | 122 (73) | 310367 | 3023073 | 3/1 | شئلیت(1)-ایلمنیت-پیرولوزیت کرومواسپینل- پیریت اکسید | Cu*-Pb-Au | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | دوگسل اصلی |
| 3 درجه 1و2 | جنوب منطقه رودخانة جذدر وسنگ بندان | (69)32 (66)28 | 302963 | 3023046 | 6/4 | پیرولوزیت-گارنت-لیمونیت کرومواسپینل- پیریت اکسید | Cu*-Pb | رسوبات رودخانه ای فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | دوگسل اصلی |
| 4 درجه 1و2 | مرکز منطقه شرق گواتامگ | (69)272 (67)263 (66)266 (67)267 | 306069 | 3034805 | 3/1 | کرومواسپینل- پیریت لیمونیت گارنت-بیوتیت | Cu*-Pb | مجموعه های افیولیتی که بارسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی | دوگسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

ادامه جدول (3-15) :

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | جنوب منطقه جنوب رودخانه سنگ بندان | 40 (70) | 303571 | 3021064 | 3/0 | سینابر(1)-ایلمنیت- کرومواسپینل لکوکسن-پیریت اکسید | Hg | رسوبات رودخانه ای فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |

عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-16) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر باریم

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | غرب منطقه شمال رودخانه کمدار | 117 (200) | 294284 | 3031035 | 1 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | As | تراس کواترنری قدیمی فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 2 درجه 1و2 | جنوب شرقی منطقه رودخانه کرگگ | (200)131 (160)132 (190)129 | 315132 | 3022357 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت-پیریت پیریت اکسید-ایلمنیت | Fe*-Sb* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک پلاژیک با کمی رادیولاریت-سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 3 | نیمة شمالی منطقه شرق گواتامک | 269 (200) | 308061 | 3035093 | 1 | کرومواسپینل-ایلمنیت- لیمونیت پیریت اکسید-پیریت لیمونیت | Fe*-Hg | مجموعه های افیولیتی که بارسوبات پلاژیک کرتاسه پایینی وسنگهای رسوبی ائوسن همراه می باشند |  |
| 4 | نیمة جنوبی منطقه ارتفاعات سنگ بندان | 154 (300) | 309600 | 3027112 | 6/0 | از این محدوده نمونه کانی سنگین برداشت نگردیده است. | Cr*-Hg-As-Mg* Ni*-Co*-V*-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی اسپیلیت | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

ادامه جدول(3-16) :

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | نیمة جنوبی منطقه ارتفاعات سنگ بندان | 47 (250) | 305880 | 3025902 | 1 | سینابر(5)-شئلیت(12)- ایلمنیت کالکوپیریت- کرومواسپینل | V-Fe*-Hg* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-17) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر کروم

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 درجه 1و2 | شمال شرقی منطقه غرب جیکر | (330)317 (279)320 | 313302 | 3038365 | 8/2 | کرومواسپینل-ایلمنیت پیریت اکسید-پیریت لیمونیت | Cr-Hg-Mg-Ni* | مجموعه های افیولیتی که بارسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی همراه می باشند فیلیش-اسپیلیت | گسل اصلی |
| 2 | جنوب شرقی منطقه شمال شرقی رودکرگگ | 194 (501) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Co-Zn*-Cu*-Fe Mg-Ni-V | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 3 | مرکز منطقه شمال سنگ بندان | (318)161 (200)162 (341)164 | 306856 | 3028309 | 5/0 | کرومواسپینل پیریت اکسید | Cu-As-Au*-Mg-Ni Co-Mn-V-Ti*-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 4 | مرکز منطقه شرق ارتفاعات گیشتان | 282 (359) | 304873 | 3032488 | 3/0 | کرومواسپینل-ایلمنیت پیریت اکسید | Mg-Ni-Co | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

جدول(3-18) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر کبالت

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شرق منطقه شمال شرقی رودخانه کرگگ | 194 (45) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Cr-Zn*-Cu*-Fe Mg-Ni-V | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 2 درجه 1و2 | مرکز منطقه شمال رودخانه سنگ بندان | (24)167 (30)161 (32)164 (25)158 (24)159 | 306870 | 3028640 | 4 | ولفنیت(1)-لیمونیت پیریت اکسید | Hg-As*-Au*-Ni-Cr-V Cu*-Ti*-Fe-Mg-Mn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |
| 3 | نیمة شمالی منطقه غرب گواتامک | 290 (28) | 304238 | 3035287 | 2/0 | گارنت-لیمونیت-باریت پیریت اکسید-کرومواسپینل | Ni-Cr*-As-Mg* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 4 | مرکز منطقه شمال ارتفاعات گیشتان | 282 (29) | 304676 | 3032767 | 2/0 | ایلمنیت-پیریت اکسید کرومواسپینل | Mg-Ni-Cr | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-19) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر نیکل

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شرق منطقه شمال شرقی رودخانه کرگگ | 194 (549) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Co-Zn*-Cu*-Fe Mg-Cr-V | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 2 | نیمة شمالی منطقه غرب گواتامک | 290 (305) | 304238 | 3035287 | 2/0 | گارنت-لیمونیت-باریت پیریت اکسید-کرومواسپینل | Co-Cr*-As-Mg* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 3 | مرکز منطقه شرق ارتفاعات گیشتان | 282 (383) | 304676 | 3032767 | 2/0 | ایلمنیت-پیریت اکسید کرومواسپینل | Mg-Co-Cr | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 4 درجه 1و2 | مرکز منطقه ارتفاعات سنگ بندان | (318)161 (399)164 (234)162 (264)158 | 306856 | 3028309 | 1 | پیریت اکسید-کرومواسپینل باریت | Hg-As-Au*-Mn-Co-Cr Cu*-V-Ti*-Fe-Mg | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

جدول(3-20): ویژگی ناهنجاریهای عنصر منیزیم

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شرق منطقه شمال شرقی رودخانه کرگگ | 194 (42/6) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Co-Zn*-Cu*-Fe Ni-Cr-V | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 2 درجه 1و2 | شمال شرقی منطقه غرب جیکر | (25/4)317 (54/3)320 | 313639 | 3037322 | 7/2 | گارنت-لیمونیت-پیریت لیمونیت پیریت اکسید-کرومواسپینل | Co*-Cr-Hg-Ni* | مجموعه های افیولیتی که بارسوبات پلاژیک وسنگهای رسوبی همراه می باشند-فیلیش-اسپیلیت | گسل اصلی |
| 3 | مرکز منطقه شرق ارتفاعات گیشتان | 282 (22/5) | 304676 | 3032767 | 2/0 | ایلمنیت-پیریت اکسید کرومواسپینل | Ni-Co-Cr | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 4 درجه 1و2 | مرکز منطقه شمال سنگ بندان | (6/4)161 (96/5)164 (57/3)167 (54/3)162 (77/3)158 | 306642 | 3027706 | 3/1 | ولفنیت(1)-پیریت اکسید-لیمونیت کرومواسپینل | Hg-As-Au*-Mn-Co-Cr Cu*-V-Ti*-Fe-Ni | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-21) : شرح ناهنجاریهای عنصر آهن

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 درجه 1و2 | شرق منطقه شرق رودخانه کرگگ | 194 (48/4) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Co-Zn*-Cu*-Mg Ni-Cr-V | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 2 | غرب منطقه غرب دره کله چار | 99 (73/3) | 295404 | 302228 | 2/0 | لکوکسن-ایلمنیت-گارنت پیریت لیمونیت-کرومواسپینل | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی تراس کواترنری قدیمی |  |
| 3 | مرکز منطقه شمال سنگ بندان | (91/3)161 (21/3)162 (77/3)164 | 306856 | 3028309 | 6/0 | پیریت اکسید کرومواسپینل | Cu*-As-Au*-Mg-Ni Co-Cr-Mn-V-Ti* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |
| 4 درجه 1و2 | نیمة شرقی منطقه شرق سنگ بندان | 154 (08/4) | 309600 | 3027112 | 6/0 | بوروکیت-ایلمنیت پیریت اکسید | Ba-Hg-As-Ni* Co*-Cr*-V*-Mg* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی اسپیلیت | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.

جدول(3-22) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر تیتانیم

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 درجه 1و2 | شمال غرب منطقه شرق دره جوان داکی | (2/0)212 (23/0)251 (17/0)213 | 300238 | 3036628 | 6 | باریت- اپیدوت | Mn* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |
| 2 | مرکز منطقه شمال دره جوان داکی | 294 (18/0) | 302877 | 3034179 | 1 | کرومواسپینل- لیمونیت ایلمنیت-اپیدوت | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل فرعی |
| 3 | غرب منطقه شرق دره انارگان | 106 (19/0) | 300670 | 3032570 | 2/1 | سینابر(1)-پیریت-کرومواسپینل پیریت لیمونیت-گارنت | Ba* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |
| 4 درجه 1و2 | جنوب منطقه جنوب شرق رودخانه سنگ بندان | (19/0)77 (16/0)38 (17/0)95 (13/0)79 | 305212 | 2022729 | 2/2 | مس طبیعی(1)-سرب طبیعی(1) سینابر- شئلیت-کرومواسپینل | Fe*-Cu-Hg-Mn | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی- رسوبات رودخانه ای |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

جدول(3-23) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر وانادیم

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شرق منطقه شرق رودخانه کرگگ | 194 (83) | 316677 | 3024888 | 4 | کرومواسپینل- لیمونیت پیریت اکسید | Co-Zn*-Cu*-Mg Ni-Cr-Fe | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگ آهک آلوئولین دار |  |
| 2 درجه 1و2 | مرکز منطقه شمال سنگ بندان | (80)161 (71)167 (73)164 (66)162 | 306856 | 3028309 | 2/1 | پیریت اکسید کرومواسپینل | Cu*-As-Au*-Mg-Ni Co-Cr-Mn-Fe-Ti* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل فرعی |
| 3 | جنوب منطقه شمال رودخانه سنگ بندان | 47 (75) | 305880 | 3025902 | 5/0 | شئلیت(12)-سینابر(5)-پیریت لکوکسن-کرومواسپینل پیریت لیمونیت | Fe*-Ba-Hg* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 4 درجه 1و2 | جنوب غرب منطقه شمال دره سهرهمبان | (70)3 (76)4 (65)5 (73)6 (73)7 | 297343 | 3023787 | 8/1 | لکوکسن-کرومواسپینل لیمونیت-پیریت اکسید | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی رسوبات رودخانه ای | گسل اصلی |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.                                                          عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد ذارات کانی سنگین می باشد.

ادامه جدول(3-23) :

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 5 | غرب منطقه شرق رودخانه کمدار | (78)68 (72)69 | 294973 | 3029352 | 7/0 | لکوکسن-کرومواسپینل ایلمنیت-پیریت اکسید | این محدوده با ناهنجاری سایر عناصر انطباق ندارد. | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی تراس کواترنری قدیمی |  |

جدول(3-24) : ویژگی ناهنجاریهای عنصر منگنز

| ردیف ناهنجاریها | موقعیت جغرافیایی | نمونه های محدوده ناهنجاری به همراه عیار عنصر(ppm) | مختصات (UTM) |  | مساحت ناهنجاری (km²) | انطباق با ناهنجاری کانی های سنگین | انطباق با ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر | سنگهای بالادست واطراف محل نمونه | انطباق با ساختارهای زمین شناسی و توده های مغناطیسی کم عمق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | شمال شرق منطقه شمال دره بیدی | 329 (789) | 317902 | 3040109 | 4/0 | لیمونیت-کرومواسپینل گارنت-پیریت اکسید | Ba* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی |  |
| 2 | مرکز منطقه ارتفاعات سنگ بندان | (677)163 (739)161 (741)164 (700)167 (673)162 | 306870 | 3028640 | 8/1 | کرومواسپینل پیریت اکسید | Cu*-As-Au*-Mg-Ni Co-Cr-V-Fe-Ti* | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی | گسل اصلی |
| 3 درجه 1و2 | جنوب منطقه شرق رودخاه سنگ بندان | (739)93 (712)92 | 307048 | 3023555 | 2/1 | پیرولوزیت-لکوکسن-کرومواسپینل ایلمنیت-پیریت لیمونیت | Sb*-Hg | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی | تقاطع دوگسل اصلی |
| 4 | جنوب منطقه شرق رودخانه سنگ بندان | (667)79 (727)77 | 305230 | 3022991 | 6/0 | کرومواسپینل پیریت لیمونیت | Cu-Fe*-Ti | فیلیشهای ائوسن پایینی تا میانی سنگهای اسپیلیتی |  |

علامت * نشان دهنده آنومالی درجه دو می باشد.