جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن

طرح اکتشاف استانها

« طرح  اکتشاف باریت رازوجرگلان »

واقع در استان خراسان شمالی

مشاور : شرکت توسعه علوم زمین

1385

کارفرما :

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

با همکاری :

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان صنایع و معادن استان خراسان شمالی

مجری :

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

(شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده												1

1- مقدمه											1

2- تشکر و قدردانی										1

3- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی								2

4- زمین ریخت شناسی										2

5- زمین شناسی ناحیه ای										3

6- عملیات اکتشافی انجام شده									5

1-6- محدوده شماره 1										8

1-1-6- بلوک کامالی 1										9

2-1-6- بلوک کامالی 2										27

2-6- محدوده شماره 2										44

3-6- محدوده شماره 3										48

4-6- محدوده شماره 4										51

5-6- محدوده شماره 5										89

7- کانی سازی عناصر همراه با باریت در محدوده های پنجگانه مورد نظر و وزن مخصوص نمونه های باریت	90

8- محاسبه ذخیره باریت در کلاس زمین شناسی کانسارهای باریت 5 محدوده رازوجرگلان			103

1-8- محاسبه ذخیره بلوک کامالی 1									103

2-8- محاسبه ذخیره سه ترانشه YKT13, 14, 15							104

3-8- محاسبه ذخیره بلوک کامالی 2									105

4-8- محاسبه ذخیره در محدوده شماره 2								106

5-8- محاسبه ذخیره در محدوده شماره 3								107

6-8- محاسبه ذخیره در محدوده شماره 4								107

7-8- محاسبه ذخیره باریت در پنج محدوده رازوجرگلان							109

9- نتیجه گیری و پیشنهادها									109

چکیده

عملیات صحرایی پروژه اکتشاف باریت رازوجرگلان طبق قرارداد شماره 1304 مورخ 7/5/85 مابین شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران و شرکت توسعه علوم زمین از دی ماه 1385 پس از دریافت مختصات 5 محدوده مورد نظر و اخذ مجوز تردد مورد نیاز برای منطقه مرزی شروع شد. طی آن با حفر 63 ترانشه به میزان جمعا 303 متر مکعب و سپس برداشت ترانشه و نمونه گیری به تعداد 100 نمونه و برداشت نقشه زمین شناسی 1:20000 از 5 محدوده اکتشافی جمعا به گستره 5/96 کیلومتر مربع عملیات صحرایی به انجام رسید. از میان 100 نمونه، 10 نمونه برای آزمایش ICP-MS همراه با اندازه گیری طلا و فلوئور و نیز 10 نمونه برای اندازه گیری وزن مخصوص و مطالعه به روش XRD و XRF و تعداد 8 نمونه برای مطالعه مقطع نازک و صیقلی برداشت و مطالعه گردید.

در نتیجه مطالعات یاد شده بالا ، 5 بلوک کانی سازی باریت و نیز تعدادی برونزد رگچه و رگه های پراکنده باریت کشف و بررسی شد که ذخیره زمین شناسی 5 محدوده جمعا به میزان 17560  تن محاسبه گردید. همچنین مقادیری از کانی سازی فلز روی همراه با کانی سازی باریت مشخص شد که حداکثر میزان روی 07/3% بوده است و لزوم توجه به کانی سازی روی را مطرح میسازد. در نهایت اکتشاف تفصیلی 5 بلوک کانی سازی باریت و تعدادی از رگچه های پراکنده پیشنهاد       شده است.

1- مقدمه

باریت از جمله مواد معدنی غیر فلزی است که سابقه فعالیت های معدنی آن در کشور به سال 1338 باز میگردد. در این سال استخراج باریت جهت کاربرد در حفاریهای نفتی آغاز شد و در پی آن معادن دیگر باریت نیز کشف و فعالیت استخراجی در آنها راه اندازی گردید. استان خراسان شمالی از جمله استانهایی است که ظرفیت بالایی برای اکتشاف و استخراج برخی مواد معدنی از جمله باریت دارد.

در مورد اکتشاف باریت رازوجرگلان، عملیات اکتشافی شرکت توسعه علوم زمین از پنجم دی ماه 1385 آغاز شد. در پی پایان عملیات اکتشافی شامل برداشت و تهیه نقشه زمین شناسی ، حفر ترانشه، نمونه گیری و انجام آزمایش های لازم در مورد نمونه ها ، گزارش کلیه عملیات تهیه گردید و بدینوسیله ارائه میشود.

2- تشکر و قدردانی

در اینجا لازم است که از زحمات سرکار خانم عرفان و خانم رضایی برای ترسیم کامپیوتری ترانشه ها و از آقای عابدیان برای ترسیم کامپیوتری نقشه های زمین شناسی محدوده ها تشکر و قدردانی شود. همچنین از سرکار خانم ناصری که زحمت تایپ گزارش را کشیده اند، تشکر و قدردانی میشود.

3- موقعیت جغرافیائی و راه های دسترسی

منطقه رازو جرگلان در ناحیه مرزی شمال باختری شهر بجنورد در استان خراسان شمالی قرار دارد. منطقه جرگلان شامل بیش از 35 آبادی و روستا است. بخش عمده روستاها در امتداد رودخانه فصلی جرگلان آباد شده و توسعه یافته اند. از بزرگترین روستاهای منطقه جرگلان ، یکه سعود و باغلق را میتوان نام برد، که هر یک حدود 500 خانوار جمعیت دارند.جمعیت منطقه متعلق به 5 طایفه قزل، قاسمی ، ترکمه، ساقار و سید ( خوجه) است. محصولات کشاورزی منطقه ، بیشتر از گندم و جو تشکیل می شود. هم چنین گاوداری و پرورش بز و گوسفند در منطقه رواج دارد.

نزدیکترین ایستگاه های هواشناسی به منطقه ، ایستگاه مراوه تپه حدودا واقع در فاصله (هوائی) 66 کیلومتری جنوب باختر منطقه، و ایستگاه بجنورد حدودا واقع در فاصله (هوائی) 110 کیلومتری جنوب خاوری میباشد. نظر به اینکه آب و هوای ناحیه ، میانه دو ایستگاه یاد شده است آمارهای دو ایستگاه که مربوط به سال هواشناسی 82-1381 است به ترتیب ذکر میشود.

حداکثر دما در تابستان 41 و 39 درجه سانتیگراد ، کمترین دما در زمستان 4 – و 13 – درجه سانتیگراد میانگین دما، 17 و 9/12 درجه سانتیگراد بیشترین میزان بارندگی در این سال 81 و 5/23 میلیمتر و میزان کل بارندگی 414 و 101 میلیمتر بوده است .

به جز دو محدوده شماره 2 و 5 که رودخانه جرگلان از میان آنها میگذرد ، 3 محدوده دیگر در شمال رودخانه جرگلان و در حد فاصل این رودخانه تا خط مرزی قرار دارند.

راه های دسترسی

راه های دسترسی اصلی منطقه مورد بررسی ، جاده آسفالته ایست که در فاصله 35 کیلومتری شهر بجنورد ، از جاده درجه یک گرگان – بجنورد به سمت شمال جدا می شود و پس از عبور از روستاهای یاد شده بالا تا باختری ترین روستای منطقه یعنی آیرقایه ادامه مییابد. هم اکنون اقداماتی در دست انجام است تا تمامی این مسیر ، اسفالته از نوع اسفالت سرد شود . طول این مسیر از محل دو راهی جاده گرگان – بجنورد 170 کیلومتر میباشد. بقیه جاده های موجود در منطقه ، از جمله ، راه های دسترسی به محدوده های اکتشافی مورد نظر، از نوع خاکی و یا تراکتور رو است .

4- زمین ریخت شناسی

با توجه به اینکه فازهای آلپ پایانی در شکل گیری سیمای امروزی پهنه کپه داغ نقش داشته اند، ریخت شناسی منطقه جوان است . به طور معمول در کپه داغ تاقدیس ها ارتفاعات و ناودیس ها دشت های میان کوهی را می سازند.

از آن جا که برونزد سنگهای موجود در منطقه ، مارنی و سنگی و با شیب ملایم میباشد، عوارض ریخت شناسی با اختلاف ارتفاع محدود و کم  یا ریخت شناسی تپه ماهوری در بخش عمده منطقه مورد مطالعه پدید آمده است. رودخانه جرگلان با

استفاده از میل محور ناودیس جرگلان به سمت باختر، جریان یافته در حالیکه بخش عمده ابراهه های منتهی به آن ، در طول گسل های NE-SW راه خود را باز کرده اند. دو دامنه شمالی و جنوبی بخش عمده مسیر رودخانه جرگلان در این منطقه از سنگهای ماسه سنگ متوسط تا ضخیم لایه تشکیل می گرددکه کم شیب بودن لایه بندی و سختی نسبی این سنگها موجب پدیدار شدن دیواره های پر شیب و پرتگاهی در جهت عمود بر لایه بندی شده است . شبکه آبراهه ای فشرده و متراکم در بسیاری از بخش های مارنی در نتیجه فرسایش پذیری نسبی مارن ها  در شمال و جنوب دامنه های ماسه سنگی یاد شده رودخانه جرگلان قابل مشاهده است.

5- زمین شناسی ناحیه ای

ناحیه مورد بررسی ، معروف به راز و جرگلان ، بخشی از حوضه یا پهنه رسوبی – ساختاری کپه داغ واقع در شمال خاوری ایران محسوب میشود که بخش گسترده ای از ترکمنستان و شمال افغانستان را در بر میگیرد.

منطقه کپه داغ ایران کوهستانی بوده و شامل دو رشته کوه با روندی موازی ، شامل کپه داغ و هزار مسجد در شمال و گلستان ، آلاداغ و بینالود در جنوب پهنه است . مجموعه سنگهای سنوزوییک این منطقه شامل رسوبات قاره ای – دریائی بوده و نهشته های دریائی آن منحصر به زمان پالئوژن است .

در مقایسه با پهنه زاگرس ، شباهت هایی از دیدگاه زمان چین خوردگی نهایی، روند عمومی چین ها، نبود رخدادهای ماگمائی و یکسان بودن رژیم های فشارشی به چشم می خورد.

محدوده های مورد نظر این پروژه واقع در شمال عرض شمالی 38 درجه می باشد و نقشه زمین شناسی0 25000 : 1 یا 1:100000  ناحیه تا این تاریخ منتشر نشده است . اطلاعات موجود در مورد چینه شناسی منطقه شامل کتابهای زمین شناسی ایران ، سید علی آقانباتی و پالئوسن – ائوسن در ایران ، جواد حاجیان است که هر دو از سری کتاب های زمین شناسی ایران چاپ سازمان زمین شناسی و نیز برگه های زمین شناسی از مناطق همجوار از جمله برگه های 1:250000 بجنورد و 1:100000 کوه کورخود و بجنورد است .

با توجه به این اطلاعات به نظر میرسد که رسوبات تشکیل دهنده برونزدهای منطقه ، مربوط به سازند خانگیران به صورت شیل و مارن بنفش تیره تا سبز رنگ و ماسه سنگهای سبز رنگ ضخیم لایه میباشد.

سازند شیلی خانگیران

این سازند اخرین یا جوان ترین نهشته های دریایی پهنه کپه داغ است.

برش الگوی این سازند در منطقه خانگیران ( خاور سرخس) قرار دارد. که در آن، رسوبات این سازند شامل شیل های آهکی – سیلتی بامیان لایه های ماسه سنگ به رنگ سبز زیتونی و خاکستری مایل به آبی است . ضخامت آن حدود چند صد متر و حتی تا 2000 متر میباشد. سن آنرا پالئوسن بالایی تا اواخر ائوسن و احتمالا الیگوسن زیرین میدانند. اغلب در بخش زیرین این سازند چندین واحد صدف سنگ ، حاوی صدف های بزرگ دیده میشود.

بر اساس مطالعه روزنه داران، سن سازند خانگیران پالئوسن پسین تا اواخر ائوسن و احتمالا الیگوسن پیشین شناخته شده است.

در منطقه مورد مطالعه که پنج محدوده را در بر میگیرد، لایه های مارنی تا شیلی به رنگ سبز تا بنفش تیره همراه با میان لایه های ماسه سنگی سبز رنگ بخش عمده محدوده را میپوشانند و یک واحد ماسه سنگی ضخیم لایه درمیان سنگ های مارنی قابل جدایش و تفکیک است. ضخامت این واحد ماسه سنگی به بیش از 50 متر در روستای بچه دره میرسد. مطالعه 4 نمونه ازنقاط مختلف محدوده ها نشان دهنده وجود آثار فسیل نبوده تا بر پایه آن سن مشخصی برای رسوبات تعیین شود و بر پایه داده های موجود به سازند خانگیران نسبت داده میشوند.

•  واحد ماسه سنگ متوسط تا ضخیم لایه : ماسه سنگ متوسط تا ضخیم لایه سبز رنگ در بخش باختری پلانج ناودیس جرگلان برونزد یافته است که ضخامت آن به حدود 20-25 متر میرسد.

•   واحد مارن به رنگ کرم :  بر روی ماسه سنگ متوسط تا ضخیم لایه یاد شده بالا در بخش باختری ناودیس جرگلان واحدهایی از مارن سست و فرسایش یافته با برونزدهای بسیار محدود دیده میشود و به دلیل فرسایش پذیری شدید زیر کشت قرار گرفته است.

•  واحد رسوبات بادی (لس Loess) : رسوبات بادی به رنگ زرد کم رنگ تا نخودی رشن شامل عمدتا سیلت و کمی ماسه و رس در برخی ناقط ناحیه ، تارک ارتفاعات را میپوشاند.

زمین ساخت

منطقه مورد بحث جزئی از پهنه ساختاری- رسوبی کپه داغ محسوب میشود. مشخصه های ناحیه ای زمین ساخت کپه داغ، شامل نامتقارن بودن بیشتر چین ها و کم و بیش موازی بودن در روند شمال باختری – جنوب خاوری آنهاست .  چین های شمالی تر به سمت پهنه توران بازتر میشوندو سرانجام از بین میروند. الگوی چین خوردگی کنونی پهنه کپه داغ حاصل عملکرد رخداد کوهزایی اواخر پلیوسن میباشد.

منطقه مورد بحث در بخش شمالی پهنه کپه داغ واقع شده است . عمده ترین پدیده ساختاری منطقه به شکل یک ناودیس باز با چین خوردگی ملایم با محور حدودا خاوری – باختری با میل محور به سمت باختر نمود دارد که رودخانه جرگلان با گذشت زمان راه خود را در امتداد محور این ناودیس باز کرده و جریان یافته است .

منطقه اکتشافی باریت راز و جرگلان که پنج محدوده اکتشافی مورد نظر را در بر میگیرد،  تحت تاثیر دو دسته گسل عمده قرار گرفته است . یک دسته از گسل ها با امتداد شمال باختری – جنوب خاوری است که تاثیر آنها بیشتر روی مناطق خاور منطقه مورد نظر دیده میشود. گسل کپه داغ که تاثیر گذارترین گسل منطقه به شمار میرود ، متعلق به دسته اول میباشد. این گسل طولی برگشته – رانده پهنه کپه داغ در زمان تشکیل حوضه رسوبی از نوع عادی بوده و پس از استقرار رژیم های فشارشی به نوع برگشته تبدیل شده است .

دسته دیگر گسل ها که میتوان گفت در بسیاری موارد امتداد N 40 E  تا  N 50 E   دارند از نوع امتداد لغز (عمدتا چپ گرد) بوده و چنین به نظر میرسد که جابجائی نرمال نیز داشته اند ، بارزترین این دسته از گسل ها د رتصویر ماهواره ای در باختر منطقه مورد مطالعه با جابجائی چپ گرد خود مشخص هستند.

کانی سازی باریت با استفاده از خط ضعف و فضای ناشی از پیدایش گسل ها به طور عمده در امتداد گسل هائی با امتداد شمال خاوری – جنوب باختری و نیز شمالی – جنوبی پدید آمده است. تشخیص و بررسی جابجائی ناشی از حرکت گسل ها و نوع گسل معمولا در برونزد های ماسه سنگی به راحتی امکان پذیر است ، در حالیکه به دلیل نرمی و پلاستیک بودن بخش های مارنی یا شیلی ، شناسایی و ردیابی گسل ها به ساد گی امکان ندارد. در این مورد تاثیر دگرسانی بر سنگهای مارنی و رشد گیاهان در خط گسل به تشخیص آن کمک میکند. در نقطه S1 در محدوده شماره یک تاثیر گسل های نرمال بر لایه های ماسه سنگی واحدمارن پائینی مشخص است ( تصویر شماره 1 )

6- عملیات اکتشافی انجام شده

محدوده های مورد نظر برای اکتشاف باریت در منطقه راز و جرگلان شامل 5 محدوده است که از شماره 1 تا 5 شماره گذاری شده اند. بر پایه نامه فرماندهی مرزبانی که سوابق آن در پرونده این پروژه اکتشافی محفوظ است ، انجام عملیات اکتشافی با رعایت فاصله 500 متری از مرز امکان پذیر بود.

چنانکه گفته شد تاکنون نقشه زمین شناسی مقیاس 1:250000 و یا 1:100000 از این ناحیه تهیه نشده است و از این جهت ، کمبود اطلاعات وجود دارد.

جهت انجام عملیات اکتشافی ، ابتدا عکس های هوایی مقیاس 1:50000 منطقه از سازمان جغرافیائی ارتش تهیه شد و فتوژئولوژی اولیه به انجام رسید. بر پایه اطلاعات به دست آمده از بازدید های اولیه و فتوژئولوژی عکس های هوایی مسیرهای مناسب برای پیمایش و طی مقاطعی جهت بررسی های زمین شناسی، چینه شناسی و رگه های احتمالی باریت ، بررسی و پیش بینی گردید.

در مرحله بعد پس از شناسائی نقاطی که احتمال کانی سازی باریت وجود داشت و نیز در نقاطی که احتمال پوشیدگی بخش هایی از برونزد باریت میرفت ، اقدام به حفر تعداد 63 متر ترانشه به میزان جمعا 303 متر مکعب شد. سپس از ترانشه هایی که کانی سازی باریت در آن بوده و یا زون دگرسان شده نشان از وجود باریت داشت، نمونه برداری همراه با برداشت ترانشه به انجام رسید. به این ترتیب جمعا 100 نمونه برداشت شد که از آن میان 10 نمونه جهت اندازه گیری وزن مخصوص و انجام آزمایش XRD و XRF و هم چنین 10 نمونه برای انجام ازمایش و اندازه گیری به روش اسپکترومتری جذبی و اندازه گیری طلا و فلوئور برگزیده و تحت آزمایش های مربوطه قرار گرفت. جهت نمایش وضعیت کانی سازی، مقطع ترانشه ها با مقیاس 1:200 و در موارد لازم با مقیاس 1:50 ترسیم گردید.

از سوی دیگر نقشه زمین شناسی محدوده ها با مقیاس 1:20000 نیز با جمع بندی اطلاعات به دست آمده تهیه و با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 تکمیل شد، که شامل محدوده S1  با 67/16  کیلومتر مربع ، محدوده S2 با 77/15 کیلومتر مربع ، محدوده  S 3 با 46/8 کیلومتر مربع ، محدوده S 4  با 75/46 کیلومتر مربع و محدوده  S 5  با 85/8 کیلومتر مربع میباشد و جمعا به 5/96 کیلومتر مربع رسید.

همچنین شکل مقاطع قائم ترانشه ها و برونزدهای نمونه گیری شده با مقیاس 1:200 و در مواردی که نمایش جزئیات با این مقیاس امکان نداشته ، با مقیاس 1:50 ترسیم شده است. همراه با شکل مقاطع ، مشخصات نمونه ها و نتایج اندازه گیری اکسید باریم و در مواردی که میزان روی نمونه ها جالب توجه بوده است، میزان ZnO در جدول هر ترانشه شرح داده شده است. در صفحه 7 الف، شکل مقطع ترانشه YKT8 همراه با توضیحات مربوطه به عنوان نمونه شرح داده     شده است.

بر پایه نتایج بدست آمده از آزمایش نمونه ها، ذخیره باریت محدوده ها محاسبه شد و سرانجام بر پایه اطلاعات بدست آمده از وضعیت کانی سازی باریت، میزان عملیات اکتشافی مورد نیاز برای هر یک از 5 بلوک شناخته شده، پیشنهاد شده است.

# 1-6- محدوده شماره 1

اين محدوده خاوري ترين محدوده اين پروژه بوده و ميتوان گفت شكل آن از دو بخش مستطيلي در جنوب و ذوذنقه اي در شمال تشكيل مي شود. بخش ذوذنقه اي شكل محدوده (بخش شمالي) در حاشيه مرزي واقع شده و دو ضلع شمالي آن تقريبا موازی با خط مرزي ميباشد.

دسترسي به اين  محدوده از جاده خاكي ارتباطي يكه سعود- قره قانلو امكان پذير است كه در روستاي يكه سعود از راه اسفالته اصلي جدا شده و پس از عبور از روستاي متروكه كامالي تا روستاي قره قانلو ادامه مييابد. با استفاده از اين راه و راه هاي فرعي تراكتور رو كه براي كشت و زرع مورد استفاده قرار ميگيرد . دسترسي به بخش هاي مختلف محدوده شماره 1 امكان پذير ميشود. از ناحيه كامالي 2 به سمت شمال، بخش عمده زمين ها زير پوشش كشت و زرع ديم قرار گرفته و برونزدها كم و بيش توسط خاك كشاورزي پوشيده شده است. وسعت 17 كيلومتر مربع از اين محدوده شامل بخش جنوبي كه برونزدهاي بيشتري نسبت به بخش شمالي در آن ديده ميشود، زير پوشش پي جويي و برداشت زمين شناسي قرار گرفت .

از نقطه نظر چينه شناسي، برونزد رسوبات موجود در اين محدوده مربوط به شيل و ما رن نازك تا متوسط لایه به رنگ سبز تا بنفش رنگ همراه با ميان لايه هاي ماسه سنگ متوسط لايه ريز دانه سبز رنگ ( واحد پائيني ) PLM مي باشد. برخي از لايه هاي ماسه سنگ، پرفسیل و در واقع لوماشل مركب از صدف بي مهرگان ميباشد.

از ديدگاه تكتونيكي، آرامش نسبي بر محدوده حاكم بوده است به نحوي كه بخش عمده برونزد ها با لايه

بندي كم شيب با شيب كمتر از 10 درجه به سمت جنوب باختري ديده ميشود. تنها در طرفين ( شمال خاوري و جنوب باختري) زون كاني سازي يا بلوك باريت دار كامالي 2 است كه شيب هاي بيشتر لايه بندي قابل مشاهده ميباشد. وبايد آنرا در رابطه مستقيم با تشكيل رگه هاي باريت دانست.بهترين شاهد اين مدعا در ترانشه YKT22 يا خاوري ترين ترانشه بلوك كامالي 2 ديده ميشود كه شيب لايه بندي سنگهاي همبر رگه باريت شامل مارن نازك لايه و ماسه سنگ در طرفين رگه تغيير شيب يافته اند و در شكل مقطع اين ترانشه ديده ميشود.

در نتيجه عمليات پي جوئي و اكتشاف، دو ناحيه يا دو بلوك كاني سازي و رگه های پراکنده دیگر در اين محدوده شناسايي و اكتشاف گرديد. ناحيه اول، واقع در فاصله حدودا يك كيلومتري شمال خاوري روستاي متروكه كامالي ميباشد كه با تعداد 12 ترانشه اكتشاف و به نام كامالي 1 نامگذاري شد.

علاوه بر نواحي ياد شده ، درنقطه 1- YV نیز برونزد باريت وجود دارد كه در فاصله حدود 700 متر ي خاور روستاي متروكه كامالي قرار ميگيرد.

بخش هايي از شمال محدوده شماره یک فاقد خطوط منحني تراز است . چنين به نظر ميرسد كه علت اين موضوع به كيفيت پايين عكس هاي 1:50000 مربوط باشد كه با توجه به زير كشت رفتن زمين ها و عدم عكسبرداري با وضوح كافي، بخش هايي از عكس ها به رنگ روشن و فاقد عوارض توپوگرافي چاپ شده و در نتيجه نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 نيز ناقص چاپ شده است . همين مشكل هنگام كار برداشت صحرايي زمين شناسي در مورد استفاده از عكس ها ی هوائی'اثر گذار بود.

1-1-6- بلوک كامالي 1

ترانشهYKT1

# اين ترانشه در مختصات 34  12  38 و 24 41 56  ، به طول 5/4 متر و آزيموت 70 درجه حفر و 3 نمونه از آن به شرح جدول مختصات برداشت گرديد.ضخامت رگه باريت در اين ترانشه 3/0 تا 4/0 متر بوده و به نظر ميرسد، افزايش ضخامت با افزايش عمق همراه ميباشد. چنانکه در جدول این ترانشه مشخص است سنگ همبر رگه نیز حاوی کانی سازی از 02/2% تا 55/6% میباشد. به این ترتیب کانی سازی باریت در این ترانشه شامل 10/2 متر است و به نظر میرسد همچون ترانشه YKT3 که در فاصله 25 متری جنوب آن قرار دارد، ضخامت بیشتری از باریت در این ترانشه در صورت اکتشاف عمیق تر بدست خواهد آمد.

# ترانشه  YKT2

اين ترانشه در مختصات 34 12 38 و 27 41 56 ، به طول3/4 متر، آزيموت 83 درجه حفر و تعداد يك نمونه به شرح جدول و شکل از رگه باريت به ضخامت 25/0 متر برداشت گرديد . رگه باريت در فاصله 5/0 متري شمال ترانشه، به ضخامت 5/0 متر و در فاصله 5 متري شمال ترانشه به ضخامت 15/0 متر ميرسد و پس از آن تا فاصله 30 متري به سمت شمال به صورت زون برشي و خرد شده باريت همراه با مارن همبر به ضخامت حدود 5 سانتيمتر ديده مي شود.

در اين بخش از رگه، آثار خش گسلي ( slicken side)  گسل همراه با اكسيد آهن، نشانگر حركت امتداد لغز از نوع چپگرد اين گسل ميباشد.( تصویر شماره 2 ). رگه باريت از ترانشه YKT2 به سمت جنوب تا فاصله 4 متري به ضخامت 15/0 متر رسيده و در اين نقطه برش گسلي جايگزين رگه شده و سپس به سمت جنوب، تنها، ردي از گسل قابل تشخيص ميباشد. به این ترتیب طول رگه باریت در این نقطه به 9 متر میرسد.

ترانشه YKT3

اين ترانشه در مختصات 33 12 38 و 24 41 56 به طول 5/21 متر و با آزيموت 75 درجه حفر و تعداد 8 نمونه از آن برداشت شد. و در نتيجه رگه باريت در دو بخش به شرح شكل و جدول مشخص گرديد. آزمايش اندازه گيري طلا و فلوئور در مورد نمونه شماره 3 اين ترانشه كه از رگه باريت بوده نشان دهنده عدم همراهي طلا و فلوئور با باريت ميباشد. با اندازه گیری وزن مخصوص این نمونه عدد 46/4 به دست آمد.

نتيجه مطالعه نمونه شماره يك اين ترانشه نيز كه از هاله دگرسان شده نرم و سياه رنگ مجاور رگه باريت برداشت شده به ترتيب فراواني نشانگر وجود كانيهاي سيليس ، فلدسپات، كلسيت و كاني رسي است .

چنين به نظر ميرسد كه رگه هاي باريت ترانشه YKT3 و  YKT1  با فاصله 25 متر از یکدیگر به هم مربوط باشند.

در تصویر شماره 3 نمایی از ترانشه های YKT1 و YKT3 دیده میشود .در تصویر شماره 4 نمایی نزدیک از ترانشه YKT3 و رگه باریت و در تصویر شماره 5 ، دور نمای ترانشه YKT3  و ترانشه YKT4  واقع در جنوب خاوری YKT3 به نمایش در آمده است . چنانکه در تصویر شماره 5 دیده میشود، رگه های باریت در زونی به پهنای حدود 50 متر در جنوب ترانشه YKT3 برونزد دارند.

مطالعه به روش XRD دونمونه شماره 1 و 3 از این ترانشه به عمل آمد. در مورد نمونه شماره 1 که سنگ همبر دگرسان و خرد شده و سیاه رنگ است، کانی های کوارتز، فلدسپات، کلسیت و کانی رسی مشخص گردید و نمونه شماره 3 نیز باریت همراه با کلسیت نشان داد.

با توجه به جدول این ترانشه میتوان دید که کانی سازی باریت شامل 8/9 متر بصورت پیوسته از سنگهای ترانشه میباشد و حتی در نمونه شماره 5 که سنگ همبر رگه هاست 73/6% Bao بدست آمده است. همچنین در نمونه شماره 9، 09/2% Bao مشخص شد که احتمالا نشانگر کانی سازی باریت در عمق میباشد.

ترانشه YKT4

اين ترانشه در مختصات 32  12  38  و 25  41  56  به طول 2/12 متر با آزيموت 95 درجه حفر و تعداد 3 نمونه به شرح جدول' از آن برداشت گرديد تصویر شماره 6 نمایی از این ترانشه و رگچه های با ریت نمایش میدهد.د ر تصاویر شماره 7 و 8 ساخت برشی رگه باریت و کلسیت در نمونه شماره 3 دیده میشود. نتیجه اندازه گیری اکسید باریم این رگه نیز 63/12% Bao نشان میدهد که در تائید مطلب فوق میباشد.

ترانشه YKT3B

این ترانشه در فاصله 30 متری باختر ترانشه YKT3 به طول 5/4 متر با آزیموت 115 درجه حفر شد، در حالیکه در این نقطه در روی زمین واریزه باریت دیده میشود، با  حفر این ترانشه دسترسی به رگه باریت ممکن نگردید.

ترانشهYKT5

اين ترانشه در مختصات 31  12  38  و  26  41  56  به طول 5/4 متر با آزيموت 100 درجه حفر و يك رگه باريت و کلسیت برشی شده به ضخامت 1 سانتيمتر با شيب و امتداد حدود  N10E 85 SE  در آن به دست آمد. اين رگچه به سمت جنوب افزايش ضخامت يافته و به 2/0 تا 4/0 متر ميرسد. شيب لايه بندي در اين ترانشه صفر است .

ترانشه YKT6

اين ترانشه در مختصات 30  12  38  و 26  41  56 ،  به طول 15 متر، با آزيموت 90 درجه حفر و تعداد 2 نمونه به شرح جدول و شکل از آن برداشت شد . در اين ترانشه دو رگچه باريت به ضخامت 2/0 و 3/0 متر به فاصله 1/11 متر از يكديگر ديده ميشود كه در هر دو رگه، مارن دگر سان شده سياه رنگ با باريت همراه ميباشد.

ترانشهYKT7

این ترانشه در مختصات 29  12  38  و 26  41  56  به طول  3/4متر با آزیموت 90 درجه حفر و تعداد یک نمونه به شرح جدول از آن برداشت گردید. در این ترانشه دور گچه باریت 1/0 متری با شیب و امتداد N180E90همراه با مارن همبر دگرسان شده به صورت زونی به ضخامت جمعا 5/1 متر قابل مشاهده است . و نمونه یاد شده ، شامل کل این زون بوده و نشانگر وجود کانی سازی باریت در سنگ همبر مابین دو رگه نیز میباشد.

ترانشه YKT8

اين ترانشه در مختصات 31  12  38  و 25  41  56  به طول 5/5 متر با آزيموت 75درجه حفر و چهار نمونه به شرح جدول و شکل از آن برداشت گرديد. رگه باريت به ضخامت 15/0 تا 3/0 متر است ' به اين ترتيب كه به سمت بالا و عمق زمين ' ضخامت آن افزايش ميابد. قطعات دگرسان شده و سياه رنگ مارن در ميان باريت به چشم ميخورد. سنگ همبر رگه نيز كم و بيش دگرسان شده ' خرد شده و همراه اكسيد آهن ميباشد.

تصویر شماره 9 دور نمایی از ترانشه های 5 و 8 کامالی 1 و رگه های باریت قابل مشاهده است.

ترانشه YKT8B

اين ترانشه در مختصات 30 12 38 و 24 41 56 به طول 6/12 متر با آزيموت 90 درجه حفر و يك نمونه از رگه باريت به ضخامت حدود 3/0 متر به صورت باريت همراه با قطعات مارن سياه رنگ برداشت گرديد.

ترانشه YKT9

این ترانشه با مختصات 37 12 38 و 21 41 56 به طول 10 متر با آزیموت 100 درجه، به دلیل وجود واریزه زیاد قطعات باریت در این نقطه حفر شد ولی رگه باریت بدست نیامد. شیب وامتداد لایه بندی قابل اتکا دیده نمیشود.

ترانشه YKT10

این ترانشه با مختصات 34  12  38  و 19  41  56  به طول 5 متر و با آزیموت 85 درجه حفر و از رگچه کلسیت همراه با باریت موجود در آن یک نمونه به شرح شکل و جدول برداشت گردید. شیب و امتداد این رگه  N 177E90 میباشد. حفر ترانشه و نمونه گیری از این نقطه به دلیل وجود واریزه زیاد کلسیت همراه با باریت روی این گرده ( با روند حدودا شمالی – جنوبی تا شمال خاوری – جنوب باختری) بوده است.

ترانشه YKT11

اين ترانشه با مختصات 22  12  38  و  28  41  56  به طول 1/7 متر و با آزيموت 85 درجه با هدف دستيابي به دنباله رگه باريت ترانشه  YKT12 حفر گرديد و دستيابي به رگه باريت ميسر نشد.

ترانشه YKT12

اين ترانشه با مختصات 22  12  38  و 28  41  56  به طول 9/3 متر و با آزيموت 65 درجه، در فاصله حدود 30 متري جنوب ترانشهYKT11 حفر شد . در اين ترانشه رگه باريت به ضخامت 3/0 متر با ساخت رشته اي و صفحه اي به موازات امتداد رگه ديده ميشود كه يك نمونه به شرح جدول و شكل از آن برداشت گرديد. اندازه گیری وزن مخصوص این نمونه عددgr/cm  55/4 و مطالعه کانی شناسی به روش XRD آن نشانگر کانیهای باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی (Minor) است.

ترانشهYKT13

این ترانشه به طول 7/3 متر با آزیموت 70 درجه در فاصله 5 متری جنوب ترانشه YKT12حفر شد ولی تنها مارن تا حدی دگرسان شده به دست آمد.

2-1-6- بلوک کامالی 2

سه ترانشه زیر با شماره YKT14, 15, 16 برای اکتشاف رگه و رگچه هایی که واریزه آنها و یا برونزد آنها در این نقطه مشاهده میشود حفر گردید. چنین بنظر میرسد که رگه ها به یکدیگر مربوط اند.

ترانشه YKT14

این ترانشه با مختصات 05  13  38  و 40  41  56  به طول 9 متر ، با آزیموت 138 درجه حفر شد و در نتیجه یک رگه باریت به ضخامت 2/1 متر به شرح جدول و شکل به دست آمد و یک نمونه از آن به شرح شکل و جدول برداشت گردید. با اندازه گیری وزن مخصوص این نمونه عدد 4.42 gr/cm3 بدست آمد. همچنین در نتیجه مطالعه کانی شناسی به روش XRD این نمونه کانیهای باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی مشخص شد.

ترانشه YKT15

این ترانشه در مختصات 06  13  38  و 4  41  56 به طول 7 متر ، با آزیموت 140 درجه حفر و یک نمونه از آن برداشت گردید. در این ترانشه زون دگرسان و خرد شده و تا حدی آغشته به اکسید آهن همراه با یک رگچه 5 سانتیمتری باریت با شیب و امتداد 90 N50E مشخص شد. سنگ همبر آن مارن نازک لایه سبز مایل به بنفش و بدون شیب و امتداد قابل اندازه گیری( در نتیجه تاثیر دگرسانی نسبی) میباشد.

ترانشه YKT16

این ترانشه در مختصات 06  13  38  و 41  41  56  به طول 2/9 متر با آزیموت 172 درجه برداشت گردید. با حفر این ترانشه دو رگچه باریت مشخص شد که دو نمونه باریت از رگچه های یاد شده برداشت شده است .

کانه تن اصلی بلوک کامالی 2 با حفر 7 ترانشه YKT17 تا YKT22 به شرح زیر اکتشاف گردید :

ترانشهYKT17

این ترانشه با مختصات 14   13  38  و 49  41  56  به طول 2/6 متر و آزیموت 170 درجه حفر شد. با حفر این ترانشه یک رگه باریت به ضخامت 1/0 تا 15/0 متر در میان زون دگرسان شده به ضخامت 5/4 به دست آمد و جمعا چهار نمونه به شرح شکل و جدول از آن برداشت گردید، آزمایش اندازه گیری میزان طلا در مورد دو نمونه شماره 3 و 4 این ترانشه شامل مارن دگرسان شده نشان داد که با کانی سازی طلا همراهی نمیشود. هم چنین اندازه گیری میزان فلوئور در نمونه شماره 3و 4 این ترانشه شامل مارن دگرسان و خرد شده سیاه رنگ همراه با قطعات و رگچه های پرشیب باریت نشانگر به ترتیب 97ppm  و 307ppm فلوئور می باشد.

ترانشه YKT18

این ترانشه با مختصات 15  13  38  و 52  41  56  به طول 8/4 متر و با آزیموت 131 درجه به دلیل وجود واریزه باریت در اطراف این نقطه حفرشد . ولی با حفر آن مارن نازک لایه و تا حدی درهم ریخته به دست امد.

ترانشه19B YKT

در نقطه ای با مختصات 15  13  38  و 54  41  56  که واریزه نسبتا زیادی از باریت وجود داشت ترانشه YKT19B  به طول 0/4 متر با آزیموت 188 درجه حفر شد ولی دستیابی به رگه باریت میسر نگردید و تنها ، مارن نازک لایه سبز مایل به بنفش به دست آمد.

ترانشه YKT19

این ترانشه با مختصات 16  13  38  و 55  41  56  به طول 7/5 متر با آزیموت 145 درجه حفر شد . در حالیکه واریزه باریت در این نقطه به چشم میخورد، دستیابی به باریت در ترانشه یاد شده ممکن نگردید. در این نقطه شیب و امتداد لایه بندی  N 55 E 20 SE   در مارن نازک لایه سبز قابل مشاهده است .

ترانشه YKT20

این ترانشه با مختصات 16  13  38  و 56  41  56  به طول 0/5 متر با آزیموت 150 درجه حفرشد. در نتیجه حفر این ترانشه ، زون سنگهای دگرسان شده همراه با رگچه های باریت و کلسیت مشخص گردید. و دو نمونه به شرح جدول و شکل از آن برداشت شد.

ترانشه YKT21

این ترانشه با مختصات 19  13  38  و 02  42  56  به طول 25/12 متر با آزیموت 3 درجه حفر شد که در نتیجه رگه باریت به ضخامت0/1 متر با شیب و امتدادN 86 E 46 SE

در میان زون دگرسان شده و خرد شده و کم و بیش همراه با اکسید آهن جمعا 85/7 متر مشخص و تعداد 6 نمونه به شرح جدول و شکل از آن  برداشت گردید. وزن مخصوص نمونه شماره YKT21-2G اندازه گیری شد که 4.39 gr/cm3 بدست آمد. مطالعه کانی شناسی به روش XRD همین نمونه نشان دهنده کانیهای باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی است.

ترانشه YKT22

این ترانشه با مختصات 19  13  38  و 04  42  56  به طول 4/9 متر با آزیموت 145 درجه حفر گردید. رگه باریت در این ترانشه در دو بخش، جمعا به ضخامت 3 متر به دست آمد که در میان آن یک بخش مارنی خرد شده و تیره رنگ دیده میشود.ولی به نظر میرسد دو بخش باریت در عمق با یکدیگر مربوط اند. شیب و امتداد رگه باریت  N 90 E 90  است و سنگهای مارن و ماسه سنگ همبر رگه کم و بیش دگرسان شده هستند. درتصویر شماره 9 دور نمایی از دو ترانشه 21 و 22 کامالی 2 دیده میشود. از این ترانشه تعداد 6 نمونه به شرح جدول و شکل برداشت گردید. نمونه شماره 5 این ترانشه که از رگه باریت آن گرفته شده تحت آزمایش اندازه گیری طلا و فلوئور قرار گرفت که پاسخ آزمایش ، نشانگر عدم کانی سازی طلا و فلوئور همراه با باریت این ترانشه میباشد. به نظر میرسد رگه باریت این ترانشه بصورت پیوست تا باختر ترانشه YKT21 ادامه دارد و بنابراین طولی حدود 35 تا 40 متر برای آن میتوان در نظر گرفت.

ترانشه های YKT 23 A , B

به دلیل وجود واریزه نسبتا زیاد باریت در نقطه ای با مختصات 15  13  38  و 41  41  56 با حفر دو ترانشه  دستیابی به باریت ممکن نگردید و تنها مارن نازک لایه در آن به دست آمد.

ترانشه YKT25

این ترانشه با مختصات 08  13  38  و 35  41  56  به طول 6/6 متر و با آزیموت 129 درجه به دلیل وجود قطعات واریزه در اطراف این نقطه حفر شد و در آن مارن کمی دگرسان شده همراه با اکسید آهن به دست آمد . از این ترانشه یک نمونه به ضخامت 3/1 متر از مارن دگرسان شده به شرح شکل و جدول برداشت گردید.

در محدوده شماره یک دو برونزد باریت که در فاصله نسبتا دور از بلوک کانی سازی کامالی یک و دو قرار دارند به شرح زیر بررسی گردید :

برونزدY.V-1

در این نقطه با مختصات 13  12  38  و 15  41  56 برونزد باریت به صورت رگچه های بی نظم باریت همراه با رگچه های کلسیت با امتداد کلی N 160 E   دید ه میشود که نمونه Y.V-1 از آن برداشت شد (به شرح شکل و جدول). پهنای زون رگچه ها حدود 5/0 تا 4 متر به طول حدود 15 متر دیده میشود.

برونزد YKV-1

در نقطه ای با مختصات 20 13 38 و 33 41 56 در کنار جاده یکه سعود – قره قانلو برونزد رگه باریت به ضخامت 6/0 متر با شیب و امتداد N150 E90 دیده میشود که مارن همبر آن دگرسان، خرد و سیاه رنگ شده است. از رگه باریت آن یک نمونه به شرح شکل و جدول برداشت شد. با اندازه گیری وزن مخصوص این نمونه 4/37 gr/cm3 بدست آمد. همچنین مطالعه کانی شناسی به روش XRD این نمونه کانیهای آن را باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی نشان داد. ادامه احتمالی این رگه باریت به سمت جنوب خاور زیر زمینهای کشت دیم قرار گرفته ولی به سمت شمال باختر، تا فاصله حدود 50 متری آن آثاری از واریزه باریت به چشم میخورد.

2-6- محدوده شماره 2

این محدوده به شکل یک مستطیل ، با ضلع طولی خاوری – باختری به طول 4/5 کیلومتر و عرض 650/2 کیلومتر و به گستره3/17 کیلومتر مربع تعیین شده و بخش عمده آن در دو سوی رودخانه جرگلان قرار گرفته که جاده ارتباطی روستاها نیز در کناره این رودخانه احداث شده است .

روستاهای قل مراد ( گرکز)، سوق چشمه ، دونقوزلی ، آتالاخ ، دوالن، اسمی، حبیک و علی آباد در این محدوده قرار دارند. و به دلیل نزدیکی زمین های اطراف به رودخانه جرگلان ، بسیاری از زمین های کم شیب زیر کشت آبی و  نیز دیم قرار گرفته است .

برونزد های موجود از واحدهای سنگی، مربوط به واحد شیل زیرین با میان لایه های ماسه سنگی PLM تشکیل میشود.

شیل ها به رنگ سبزتیره تا سیاه رنگ میباشد، در حالیکه میان لایه های ماسه سنگی تیره رنگ تا سیاه رنگ گاه تا ضخامت 10-15 متر در میان واحد شیلی قرار گرفته و گاه به طور جانبی به شیل های یاد شده تبدیل میگردد.

شیب لایه بندی نقاط مختلف این محدوده بیان کننده این است که محدوده شماره 2 محو ر ناودیس جرگلان را در بر میگیرد.

بررسی نقاط مختلف محدوده شماره 2 منجر به کشف رگه های باریت در شمال باختری روستای گرگز شد.

در این نقطه اقدام به حفر دو ترانشه گردید که در زیر شرح داده شده است.

ترانشهGKT1

این ترانشه با مختصات 10  11  38  و 34  38  56  به طول 10 متر و با آزیموت 161 درجه حفر گردید. از این ترانشه تعداد سه نمونه به شرح شکل و جدول آن برداشت گردید. چنانکه در جدول مشخص است، امتداد رگه ها شمال خاوری- جنوب باختری تا خاور ، شمال خاوری – باختر، جنوب باختری میباشد. پاسخ به دست آمده از آزمایش اندازه گیری میزان طلا درنمونه شمارهGKV1 ترانشه نشان دهنده میزان ناچیز طلا(کمتر از1 ppb ) در باریت این ترانشه بوده است . اندازه گیری میزان فلوئور این نمونه نشان دهنده 109ppm فلوئور بوده و به این ترتیب تنها نمونه باریت منطقه میباشد که با کانی سازی فلوئور همراهی میگردد. در نتیجه اندازه گیری وزن مخصوص این نمونه 4/35 gr/cm3 بدست آمد.

مطالعه میکروسکوپی مقطع صیقلی نمونه شماره GKV – 1P مربوط به این ترانشه بیانگر وجود آغشتگی های مالاکیتی در راستای ریز شکافهای باریت این نمونه میباشد. ریز شکافها عموما متقاطع است. در نتیجه مطالع کانی شناسی XRD این نمونه نیز کانیهای باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی مشخص گردید.

ترانشه GKT2

این ترانشه در فاصله حدود 60 متر ی جنوب باختری ترانشه ، با مختصات 09  11  38  و 31  38  56  به طول 3/7 متر و با آزیموت 16 درجه حفر گردید. در این ترانشه زون خرد شده سنگهای مارن نازک لایه ، دگرسان شده و به رنگ سیاه ، همراه با رگچه های ژیپس ، و اکسید آهن به دست آمد و از آن یک نمونه به شرح شکل و جدول برداشت گردید. چنانچه در شکل مقطع این ترانشه مشخص است ، به نظر میرسد، فشارحاصل از نفوذ مواد هیدروترمال و تشکیل زون کانه دار موجب تغییر شیب لایه بندی سنگهای همبر شده است . شیب و امتداد مشخصی برای زون دگرسان و خرد شده نمیتوان ذکر نمود. ولی به نظر میرسد از این نظر مشابه ترانشه GKT1 میباشد. وجود واریزه باریت در حد فاصل دو ترانشه  1 GKT  وGKT2  به احتمال زیاد نشانگر ادامه کانی سازی باریت در این فاصله است و به این ترتیب احتمالا کانی سازی باریت به طول حداقل 50 متر در این نقطه وجود دارد.

3-6- محدوده شماره 3

این محدوده به شکل ذوزنقه ای به مساحت 23/16 کیلومتر مربع در حاشیه مرزی قرار گرفته است و دو ضلع طولی شمالی و جنوبی آن به موازات مرز قرار دارد. ضلع جنوبی به طول 9 کیلومتر ضلع بزرگ این ذوزنقه را تشکیل میدهد.

راه های دسترسی به این محدوده بسیار کم و محدود به دو راه تراکتور رو میباشد. یک راه از طریق یتی گوز و آلمالق دسترسی به بخش باختری و راه دیگر از طریق چوپر و قشلاق امکان رفت و آمد به بخش خاوری را فراهم مینماید.

گستره ای به مساحت 20/11 کیلومتر مربع از این محدوده تحت عملیات پی جویی و اکتشاف باریت قرار گرفت که نتیجه آن برونزد های باریت به شرح زیر میباشد:

برونزد باریت KCH2

این برونزد در نقطه ای با مختصات 13  15  38  و 23  34  56  به صورت رگه باریت به ضخامت 2/0 تا 3/0 متر و طول حدود 3 متر با شیب و امتداد  N 115 E 53 NE دیده میشود. در فاصله 3 متری جنوب خاوری این رگه ، دو رگچه باریت کوچک تر تا ضخامت 10/0 متر دیده میشود که احتمالا دنباله آن است.

هم چنین 3 رگچه به ضخامت کمتر از 5 سانتیمتر حدودا با امتداد مشابه ولی با شیب تند حدود 90 درجه تا فاصله 5/2 متری شمال خاوری آن قابل مشاهده میباشد. سنگ همبر از جنس ماسه سنگ دانه ریز تا سیلت با شیب و امتداد           N 155 E 10 NE  به رنگ سبز مایل به قهوه ای است که در حاشیه و رگچه های باریت ، به واسطه اغشتگی به اکسید آهن ، کمی زرد رنگ شده است. یک نمونه با شماره K.CH-2 از آن برداشت شد.

برونزد باریت KCH -3

در نقطه ای با مختصات 33  14  38  و 37  34  56  رگچه نسبتا بی نظم با امتداد حدود N30E و با شیب تند، به ضخامت 1/0 تا 45/0 متر در دو سوی گسلی با شیب و امتداد  N0E90 در شیل سبز تیره و ماسه سنگ متوسط لایه دیده میشود. به عبارت دیگر رگه باریت گسل یاد شده را قطع کرده است . بخشی از این رگه به صورت رگچه های بی نظم 3-1 سانتیمتری است که در مجموع در امتداد یاد شده بالا تشکیل شده اند.

- در نقطه KCH1 با مختصات 33  14  38  و  57  33  56  ، رگچه های کلسیت نسبتا بی نظم در زونی با امتداد کلی   N 130 E   در زونی به ضخامت 0/1 تا 2/1 متر و طول حدود 5-4 متر دیده میشود.

-  در نقطه KCH5 با مختصات 48  14  38  و  31  31  56 واریزه باریت به مقدار کم دیده میشود ولی برونزد آن قابل تشخیص نیست . به نظر میرسد این واریزه بخشی از آبرفتی باشد که بر فراز تپه این نقطه باقی مانده است.

4-6- محدوده شماره 4

این محدوده با گستره 75/46 کیلومتر مربعی خود، بزرگ ترین گستره در میان محدوده های دیگر را میپوشاند. بخش خاوری و بزرگ تر این محدوده به شکل مستطیل و بخش باختری به شکل مثلث در گوشه شمال باختری آن قرار دارد. روستاهای بزرگ حصارچه بالا ، حصارچه پائین ، قلعه قزل و بچه دره و قره پالچق در بخش جنوبی این محدوده، در حاشیه رودخانه جرگلان گسترش یافته اند. علاوه بر آن، تعدادی دامداری و ییلاق نشین در دره های شمالی تر آن وجو د دارد. دره های بزرگ و سراسری بچه دره ، کمیلی دره، دره لعلکی، سپلان سو- نورچان – ترکمن دره ، سویوخ سوو آق اوزوملی با روند شمال خاوری – جنوب باختری زهکشی آب ها را به سمت رودخانه جرگلان تامین می کنند.

راه ارتباطی آسفالته روستاهای منطقه از حاشیه جنوبی محدوده میگذرد. زمین های زیادی در این محدوده بر فراز     تختگاه  ها به زیر کشت رفته و راه های ارتباطی تراکتور رو، ارتباط روستاها با زمین های زیر کشت و دامداریها را تامین میکنند. مرتفع ترین نقطه محدوده واقع در بخش مثلثی شکل شمالی باختری محدوده با 1010 متر ارتفاع ، و کم ترین ارتفاع در حوالی روستای بچه دره با 700 متر ارتفاع و بدین ترتیب بیشترین اختلاف ارتفاع حدود 300 متر میباشد.

از نقطه نظر چینه شناسی چهار واحد رسوبی در این محدوده به شرح زیر قابل تفکیک است :

-  مارن و شیلPTM  :  قدیمی ترین رسوبات محدوده شماره 4 در بخش شمالی آن در دره بچه دره قابل تشخیص است که شامل مارن تا شیل نازک لایه وگاه متوسط لایه سبز رنگ میباشد. گاه لایه های مارنی درامتداد جانبی تبدیل به ماسه سنگ ریزدانه شده و گاه تناوب شیل و ماسه سنگ یاد شده دیده میشود. ضخامتی حدود40 متر از این واحد در نقطه یاد شده قابل مشاهده است.

-  شیل و مارن با میان لایه های ماسه سنگ (واحد پائینی) PLM : روی واحد یاد شده ، شیل تا مارن بنفش رنگ تا سبز رنگ نازک لایه همراه با میان لایه های ماسه سنگ متوسط لایه سبز رنگ گلوکونیتی به ضخامت حدود 100 تا 150 متر قرار میگیرد. این واحد گسترده ترین واحد محدوده را تشکیل میدهد و عمدتا در بخش های شمالی محدوده دیده میشود. با توجه به نرم فرسابودن و شیب کم لایه بندی ارتفاعات عمدتا کم شیب بوده و در بسیاری نقاط زیر کشت دیم قرار گرفته است.

- واحد ماسه سنگ ضخیم لایه PTS :  این واحد از ماسه سنگ دانه ریز گلوکونیتی سبز رنگ ضخیم لایه و گاه توده ای تشکیل میشود که گاه میان لایه های نازک شیلی در  آن به چشم می خورد. برونزدهای بخش جنوبی محدوده شماره 4 عمدتا از این و احد تشکیل میشود که با توجه به شیب کمی که در طرفین محور ناودیس پیدا کرده ، دیواره های پرشیب و صخره ای آن نمود شاخصی یافته که نتیجه فرسایش است . از آن جمله دیواره های پر شیبی است که روستای بچه دره را در میان گرفته اند( تصویرشماره 11). در برخی نقاط ، سطوح تازه شکسته این واحد به رنگ خاکستری مایل به آبی دیده میشود. از ویژگی های دیگر آن وجود ماکروفسیل های دو کفه ای و غیره است که گاه به ابعاد چند ده سانتیمتر میرسد.

- واحد مارن بنفش بامیان لایه های ماسه سنگ ( واحد بالائی) PUM  : این واحد که شباهت زیادی با واحد مارن پائینی دارد ، بر روی ماسه سنگ های ضخیم لایه قرار گرفته و دو برونزد عمده آن در کوه اشتوکج واقع در بخش جنوب باختری محدوده و دیگری در بخش مثلثی شکل شمال باختری محدوده شماره 4 دیده میشود.

در این محدوده نیز گسل های تاثیر گذار و بزرگ ، از نوع نرمال و گاه امتداد لغز و عموما با امتداد شمال خاوری – جنوب باختری است ( تصویر شماره 12) و بیشترین تاثیر گسل ها بر واحد ماسه سنگ ضخیم لایه قابل مشاهده است ، در حالیکه ادامه گسل ها که در شمال محدوده وارد برونزدهای واحد مارن پائینی میشود، روی زمین به سختی قابل تشخیص است.

نقاط نمونه گیری ترانشه های حفر شده در محدوده شماره 4 به شرح زیر است، که به ترتیب از بلوک قویولی در شمال خاوری محدوده شروع و با کانی سازی در شمال باختری محدوده (اوزاخ دره) خاتمه می یابد.

- واحد رسوبات بادی (لس) L : چنانکه در پیش گفته شد، باد نهشته هایی به رنگ نخودی روشن تا زرد کم رنگ در برخی نقاط ناحیه مورد بررسی و بویژه در ارتفاعات شمالی محدوده شماره 4، تارک بلندیها و تپه ها را پوشانده اند. این نهشته ها متخلخل ، سست و عمدتا شامل دانه هایی در حدود سیلت تا ماسه و کمی رس و عموما با ترکیب کربناته و بدون سیمان میباشد. با توجه به توان جذب آب زیاد عموما زیر کشت رفته اند. خاستگاه مواد لسی این ناحیه با توجه به جهت باد غالب ناحیه که بیشتر شمالی تا شمال باختری است، به رسوبات سیلابی و تپه های ماسه ای واقع در حاشیه فروافتادگی خاور دریای خزر نسبت داده میشود. ضخامت آنها گاه به چند ده متر میرسد.

نقطه GV4

در این نقطه با مختصات 05  12  38  و 36  27  56  ماسه سنگهای کم شیب تبدیل به سنگ جوش شده است و چنین بنظر میرسد که این پدیده در رابطه با گسلی با امتداد  E N155  و با شیب تند میباشد که  در امتداد آن در ترانشه GT15   کانی سازی باریت پدید آمده است . در این نقطه  عملکرد گسل، دیواره ای به بلندای 3–5 متر ایجاد کرده است. برای بررسی ارتباط احتمالی سنگ جوش با کانی سازی باریت ،یک نمونه با شماره GV4 برداشت گردید که نتیجه آزمایش این نمونه نشانگر 38/0% اکسید باریم بوده و نشانگر کانی سازی باریت میباشد. به این ترتیب مطلب فوق الذکر تائید میشود.

ترانشه GT15

این ترانشه با مختصات 22  12  38  و  32  28  56  به طول 0/16 متر و با آزیموت 123 تا 133 درجه حفر و تعداد 3 نمونه به شرح شکل و جدول ازآن برداشت گردید. هم چنین نمونه شماره 2 این ترانشه مورد آزمایش اندازه گیری میزان طلا قرار گرفت که نتیجه آزمایش حکایت از میزان کمتر از1ppb طلا دارد.

ترانشه GT16

این ترانشه با مختصات 16  12  38  و  38  28  56  به طول 16 متر و با آزیموت 137 درجه با توجه به وجود باریت در ترانشه های 15   و 17   بر روی گسل نرمال با امتداد حدودا N 45 E 90  حفر شد و به کانی سازی باریت نرسید و مارن نازک لایه تا متوسط لایه با شیب حدود صفر درجه به دست آمد.

ترانشه GT17

این ترانشه با مختصات 17  12  38  و 39  28  56  به طول 9/13 متر و با آزیموت 135 درجه حفر شد. در این ترانشه طبق شرح جدول و شکل آن ، زون دگرسان شده و خرد شده به ضخامت 0/4 متر که در بخشی از آن همراه با رگچه های باریت است، به دست آمد و 5 نمونه برداشت گردید. نتیجه مطالعات به روش XRD   نمونه شماره GT17-1   این ترانشه شامل مارن دگرسان شده و سیاه رنگ نشانگر وجود کانیهای زیر به ترتیب فراوانی است: سیلیس ، فلدسپات ، ژیپس ، کانی رسی و کلسیت. در این زمینه وجود سیلیس و فلدسپات و کانی رسی را میتوان به ترکیب اولیه سنگ همبر زون دگرسان شده مربوط دانست . در حالیکه ژیپس ، کلسیت و احتمالا بخشی از کانی رسی در نتیجه فرایند نفوذ محلول های گرمابی تشکیل شده است. در این ترانشه و اطراف آن شیب و امتداد لایه بندی در نتیجه دگرسانی از بین رفته و قابل تشخیص نیست .

ترانشه GT18

این ترانشه با مختصات 19  12  38   و 42  28  56  به طول 15 متر و با آزیموت 137 درجه حفر شد، و با حفر آن رگه باریت به ضخامت حدود 4/0 متر با شیب و امتداد حدود  N 50 E 55 SE  همراه با قطعات مارن زرد رنگ دگرسان شده ور وی آن مارن شدیدا دگرسان و نرم شده و سیاه رنگ همراه با رگچه های باریت و ژیپس به شرح شکل و جدول به دست آمد و 3 نمونه از آن برداشت گردید. چنانکه در شکل و جدول این ترانشه مشخص است، نمونه شماره 1 از رگچه باریت کلسیتی برداشت شده و حاوی 25/48% اکسید باریم میباشد.

نمونه شماره 3 این ترانشه که شامل باریت همراه با قطعات زرد رنگ و دگرسان شده مارن همبر وسیلیسی شده است ، تحت آزمایش اندازه گیری طلا قرار گرفت و پاسخ آزمایش در حد کمتر از    ppb   1 طلا بوده که نشانگر عدم همراهی طلا با کانی سازی باریت میباشد. اندازه گیری فلوئور در مورد همین نمونه نمایشگر عدم همراهی فلوئور با باریت است. اندازه گیری وزن مخصوص در مورد همین نمونه به عمل آمد که در نتیجه 4/36 gr/cm3 و نیز درنتیجه مطالعه کانی شناسی به روش XRD همین نمونه کانیهای باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی بدست آمد.

ترانشه GT19

این ترانشه با مختصات 19  12  38  و  42  28  56  ( در فاصله حدودا 20 متری خاور ترانشه GT18  ) به طول 3/11 متر و با آزیموت 120 درجه با هدف اکتشاف دنباله خاوری رگه موجود در ترانشه 18 حفر شد. نتیجه حفر این ترانشه به صورت زون شدیدا دگرسان و خرد شده با شیب و امتداد N 33 E 60 NW  بوده است که یک نمونه از آن به شرح شکل و جدول برداشت گردید.

همین نمونه که شامل سنگ شدیدا دگرسان شده سیاه رنگ و شدیدا خرد شده همراه با تیغه های ژیپس میباشد، تحت آزمایش اندازه گیری طلا قرار گرفت که نتیجه ازمایش نمایشگر عدم وجود کانی سازی طلا در زون دگرسان شده است . در حالیکه اندازه گیری میزان فلوئور این نمونه بیان کننده 521ppm فلوئور میباشد.

ترانشه GT20

این ترانشه با مختصات 21  12  38  و  42  28  56  به طول 9 و با آزیموت 140 درجه برای اکتشاف رگه باریت که واریزه هایی از آن در این نقطه به چشم می خورد حفاری شد ولی به دلیل عمق زیاد واریزه که به 5/1 متر نیز رسید متوقف گردید.

برونزد باریت GV - 2

رگچه های بی نظم باریت در سنگ همبر مارنی در طول گسلی با شیب و امتداد N32 E90 ، در طول 6 متر و به پهنای 3/0 تا 1/0 متر در نقطه ای با مختصات 26  12  38  و  43  28  56  دیده میشود. دو تصویر شماره  13 و 14 نمایی از این زون رگچه های باریت میباشد.

برونزد باریت GV - 3

رگه باریت به ضخامت 2/0تا 5/0 متر، با شیب و امتداد  N 35 E 54 SE در فاصله حدود 7 متری جنوب نقطه یاد شده بالا یعنی GV2  در کف دره مشخص است. در تصویر شماره  15  نمایی از این رگه دیده میشود . مطالعه مقطع صیقلی نمونه شماره GV3-2P که مربوط به این برونزد است، دانه های محدود و نیمه شکل دار پیریت ریز در حد 20×30 میکرون با درصد بسیار کم حدود 1/0% تا 2/0% مشخص گردید. اندازه گیری وزن مخصوص باریت این نمونه 4/44 gr/cm3 و مطالعه کانی شناسی به روش XRD ترکیب آنرا باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی نشان داد. آزمایش اندازه گیری اکسید باریم این رگه نشانگر یکی از بیشترین مقادیر اکسید باریم (14/60%) است.

ترانشه GT21

این ترانشه با مختصات 24  12  38  و  45  28  56  به طول 15 متر و با آزیموت 150 درجه با هدف اکتشاف دنباله خاوری رگه GV2 حفر گردید. هم چنانکه در شکل و جدول این ترانشه مشخص است ، یک زون دگرسان و خرد شده به ضخامت 1/0 متر در این ترانشه مشخص و یک نمونه از آن برداشت شد. آزمایش اندازه گیری اکسید باریم این نمونه نشانگر کانی سازی باریت تا 43/0% اکسید باریم بوده و این موضوع احتمالا نشانگر کانی سازی باریت در عمق میباشد.

ترانشه GT22

این ترانشه با مختصات 26  12  38  و  47  28  56  به طول 5/5 متر و با آزیموت 120 درجه در شمال خاوری ترانشه GT21 حفر شد. در این نقطه واریزه نسبتا درشت و زیاد باریت احتمال وجود رگه باریت را مطرح می کرد. با حفر این ترانشه مارن نازک تا متوسط لایه سبز رنگ و تا حدی خرد شده به دست آمد.

ترانشه GT23

این ترانشه با مختصات 25  12  38  و 47  28  56  به طول 7/12 متر و با آزیموت 6 درجه با هدف اکتشاف دنباله باختری رگه باریت ترانشه GT10  حفر شد و طبق شرح شکل و جدول آن ، مارن دگرسان شده در بخش جنوبی ترانشه و یک زون دگرسان و خردشده به ضخامت 5/0 متر به دست آمد و 2 نمونه از آن به شرح شکل و جدول برداشت گردید. مارن همبر در این ترانشه و نزدیکی آن در نتیجه تاثیر دگرسانی، فاقد شیب و امتداد مشخص میباشد.

نکته جالب توجه در مورد این ترانشه اینکه نتیجه آزمایش نمونه اول نشان دهنده کانی سازی باریت در ضخامت 10/6 متری آن است که به 30/0% میرسد.

ترانشه GT27

این ترانشه با مختصات 25  12  38  و  48  28  56  به طول 1/7 متر و با آزیموت 3 درجه با هدف اکتشاف دنباله باریت ترانشه T10 قویولی حفر و 3 نمونه از آن برداشت گردید. چنانکه در شکل و جدول آن مشخص است . ضخامت رگه باریت 6/0 تا 9/0 متر و در طرفین آن مارن دگرسان شده و خرد شده دیده میشود.

ترانشه T10

این ترانشه با مختصات 29 12 38 و 48 28 56 به طول 5/7 متر و با آزیموت 175 درجه حفر و تعداد 3 نمونه از آن به شرح شکل و جدول برداشت شد. چنانکه در جدول دیده میشود، سنگ همبر رگه باریت نیز دارای کانی سازی باریت است که تا 42/12% در سنگ همبر جنوب خاوری آن میرسد. این ترانشه بر فراز قله تپه قرار دارد.

ترانشه GT 28

این ترانشه با مختصات 25  12  38  و  51  28  56  به طول 0/7 متر و با آزیموت 173 درجه در جنوب خاوری ترانشه T10 حفر و چنانکه در شکل و جدول آن مشخص است ، دو نمونه از رگه باریت و زون خرد و دگرسان شده برداشت گردید. همچنین اندازه گیری وزن مخصوص نمونه شماره GT28-2G از این ترانشه وزن مخصوص آن را 4/47 gr/cm3 و مطالعه کانی شناسی به روش XRD ، ترکیب آنرا باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی نشان داد.

ترانشه KT 7

این ترانشه درمختصات 33 12 38 و 53 28 56 به طول 4 متر با آزیموت 345 حفر شد و یک رگه – عدسی باریت به ضخامت 2/0 تا 25/0 متر و به طول حدود 5/1 متر به دست آمد. یک گسل راستگرد با شیب و امتداد N143E 90 رگه را حدود 5/0 متر جابجا کرده است. از این ترانشه یک نمونه به شرح جدول و شکل نمونه برداری شد.

ترانشه KT 6

این ترانشه با مختصات 36 12 38 و 55 28 56 به طول 3 متر با آزیموت 5 درجه حفر شد و در آن زون خرد شده و دگرسان شده قهوه ای تا سیاه رنگ با شیب و امتداد N45E 90 مشخص و یک نمونه به شرح شکل و جدول از آن برداشت گردید.

ترانشه KT 1

این ترانشه با مختصات 34 12 38 و 00 29 56 به طول 5/27 متر و با آزیموت 113 درجه حفر و دو رگه و زون باریت دار در آن به دست آمد که در شکل و جدول آن مشخص میباشد.

ترانشه KT 3

این ترانشه با مختصات 32 12 38 و 01 29 56 به طول 5/2 متر حفر و رگه باریت به ضخامت 25/0 متر در آن مشخص و یک نمونه به شرح شکل وجدول برداشت شد.

ترانشه KT 5

این ترانشه با مختصات 29 12 38 و 00 29 56 به طول 3/9 متر حفر و زون خرد ودگرسان شده به ضخامت متغیر 5/0 متر در دیواره خاوری و 3/0 متر در دیواره باختری ترانشه مشخص گردید که در شکل و جدول مربوطه مشخص است.

ترانشه KT 9

این ترانشه با مختصات 28 12 38 و 59 28 56 به طول 5/5 متر حفر شد ولی کانی سازی در آن مشخص نگردید.

ترانشه KT 11

در مختصات 00 12 38 و 20 29 56 به طول 11 متر حفر شد ولی در حالیکه به عمق 1/1 متر رسید و به سنگ برجا نرسید و متوقف گردید.

ترانشه KT 12

در مختصات 12 12 38 و 59 28 56 به طول 5/7 متر حفر و در آن مارن نازک لایه با شیب و امتداد N115E 90 بدست آمد.

ترانشه GT 29

این ترانشه با مختصات 27  12  38  و  23  29  56  به طول 7/3 متر با آزیموت صفر درجه در بخش انتهای شمال خاوری زون باریت دار قویولی حفر گردید و یک نمونه به شرح شکل و جدول از رگه باریت به ضخامت 5-4 سانتیمتر و قطعات همراه عدسیهای کوچک چند سانتیمتری باریت در زون دگرسان شده به ضخامت 8/1 متر برداشت شد.

ترانشه GT 30

این ترانشه با مختصات 27  12  38  و  25  29  56  به طول 0/4 متر و با آزیموت 25 درجه حفر و یک رگچه باریت به ضخامت کمتر از 5 سانتیمتر با شیب و امتداد حدودا  N 93 E 65 NE در آن به دست آمد که به نظر میرسد دنباله رگچه باریت GT29 باشد. از این ترانشه به دلیل کم ضخامت بودن رگچه باریت و ضعیف بودن شدت دگرسانی نمونه گیری به عمل نیامد.

ترانشه GT 24

این ترانشه با مختصات 28  12  38  و.  29  29  56  به طول 0/7 متر و با ازیموت 56 درجه حفر شد در نتیجه حفر این ترانشه ، رگه باریت با شیب و امتداد حدودا N0 E90  به ضخامت 7/0 متر و همراه با اکسید آهن به دست امد که از ان یک نمونه به شرح شکل و جدول برداشت گردید. رگه باریت در این نقطه توسط یک گسل با شیب و امتداد  N 2 E 74 NW از نوع امتداد لغز برروی رگه تاثیر گذاشته است . ادامه رگه به سمت شمال ، بلافاصله در کنار ترانشه قطع میشود در حالیکه گسل مشخصی دیده نمیشود. رگه به سمت جنوب نیز باریک شده و در فاصله 5/2 متری به صورت رگچه هایی حدودا با همان شیب و امتداد N2 E90  در میاید. مطالعه مقطع صیقلی یک نمونه از این ترانشه به شماره GT24-1P نشان دهنده وجود ریز شکافهای متقاطع و در تائید خردشدگی ماکروسکوپی سنگ است . د رراستای این شکافها آغشتگی هیدروکربنات مس به صورت کانی مالاکیت همراه با قالب کربناته و هیدروکسیدی یک کانه فلزی دیده میشود که مربوط به کانه سولفیدی بوده و دچار واپاشی و جانشینی شده است.( تصویر شماره 16). اندازه گیری وزن مخصوص باریت همین نمونه به انجام رسید که وزن مخصوص 4/44 gr/cm3 بدست آمد. همچنین در نتیجه مطالعه کانی شناسی به روش XRD ترکیب این نمونه شامل باریت همراه با کلسیت به عنوان کانی فرعی مشخص شد.

ترانشه GT 31

این ترانشه با مختصات 27  12  38  و 30  29  56  به طول 6/10 متر با ازیموت 62 درجه با هدف اکتشاف دنباله رگه باریت ترانشه  GT 24حفر شد ولی تنها مارن نازک لایه گاه دارای بخش هایی همراه با اکسید آهن به دست آمد.

ترانشه های HT2, HT1

این دو ترانشه در حاشیه خاوری محدوده چهار در فاصله 200 متری روستای حصارچه بالا، به ترتیب به طول 8/10 و 5/9 متر، با آزیموت 90 و 83 درجه، با توجه به وجود واریزه باریت در این نقطه حفر شد ولی به رگه باریت نرسید و در آنها تنها مواد آبرفتی دیده میشود.

دره سپلان سو

در این دره که در بخش میانی محدوده شماره 4 قرار دارد دو نقطهSPS1  و  SPS2  به شرح زیر بررسی و اکتشاف گردید.

زون SPS1

در این نقطه با مختصات 31  12  38  و  59  24  56  در دره سپلان سو در بخش میانی محدوده شماره 4 زون خرد شده و دگرسان شده با شیب و امتداد N 242 E 90  به ضخامت 2/1 متر در دیواره دره دیده میشود. در این نقطه دیواره دره به بلندی حدود 6 متر میرسدکه در ارتفاع 6 متری ضخامت زون به 6/0 متر کاهش مییابد.تصاویر شماره 17 و 18 دو نمای دور و نزدیک از این زون دگرسان شده و باریت دار نمایش میدهد. از این نقطه 4 نمونه به شماره های SPS1–1,2,3, 4 به شرح شکل و جدول آن برداشت گردید. چنانکه در جدول ذکر شده است رگچه هایی از باریت در زون گسلی به چشم می خورد . هم چنین ، دو نمونه شماره 2 و 3 از این نقطه مورد آزمایش اندازه گیری طلا قرار گرفت که پاسخ در حد کمتر از 1ppb بوده است . همین نمونه ها جهت اندازه گیری فلوئور تحت ازمایش قرار گرفت و روشن شد که نمونه شماره 2 که مارن تا حدی دگرسان شده میباشد همراه با کانی سازی فلوئور نیست در حالیکه نمونه دیگر یعنی نمونه شماره 3 که زون مارنی شدیدا خرد شده و دگرسان شده است همراه با میزان 300ppm فلوئور میباشد.

زون SPS2

این نقطه در فاصله 150 متری شمال خاور نقطه SPS1 در دیواره دره دیگری با روند حدوداNE - SW که شاخه ای از دره سپلان سو محسوب میشود قرار دارد و با توجه به امتداد زون خرد شده گسل تراستی آن که حدود N 180 E 26 S است و این موضوع که نقطه SPS1  در امتداد دره دوم قرار دارد، به نظر میرسد که دنباله زون خرد شده SPS1  باشد.

در نقطه SPS2 از مارن خرد شده و اعشته به اکسید آهن به ضخامت 3/0 تا 5/0 متر یک نمونه به شماره SPS-2 برداشت شد. زون خرد شده و دگرسان شده SPS2 در تصویر شماره 19 قابل مشاهده است . امتداد دره دوم ( SPS - 2 ) حدود N 30E بوده و در طرفین دره شیب و امتداد لایه بندی متفاوت دیده میشود. یعنی در دامنه شمال باختری آن حدود N 45 E 25 NW  و در دامنه جنوب خاوری حدودN 30 E  SE میباشد. شواهد یاد شده بیانگر این مطلب است که دره یاد شده در نتیجه عملکرد گسل همراه با نفوذ محلول های گرمابی و تشکیل زون خرد شده پدید آمده و احتمالا در عمق ، در زیر آبرفت جوان رودخانه ای ، ذخیره قابل توجهی از باریت وجود دارد. با توجه به شواهد یاد شده، طول آن به بیش از 400 متر میرسد. آثار ی از رگچه های کلسیت در طرفین این دره دیده میشود. با توجه به آب جاری در این دره ، امکان حفر ترانشه و اکتشاف عمقی وجود نداشت. هم چنین واریزه باریت در دره ایکه دهانه آن در حدود 300 متری جنوب نقطه قراردارد دیده میشود ولی جستجو به دنبال برونزد باریت نتیجه نداد و تنها در نقطه 12  38  و  51  24  56  رگچه کلسیت با شیب و امتداد  N55 E 70 SE به ضخامت 8 تا 10 سانتیمتر و به طول 3 متر دیده میشود. در حالیکه در بالا دست این نقطه ، واریزه باریت به چشم نمی خورد. احتمالا رگچه کلسیت یاد شده در ارتباط با زون باریت دارSPS1  است.

ناحیه اوزاخ دره

در نقطه ای با مختصات 14  12  38  و  51  24  56  واقع در دره اوزاخ دره در بخش مثلثی شکل محدوده شماره 4 که در شمال باختری محدوده قرار دارد، بر اساس مشاهده واریزه باریت ، اقدام به حفر ترانشه TAZ1 شد که به دلیل عمق زیاد واریزه ، دسترسی به رگه باریت میسر نگردید. این نقطه در مارن های واحد مارنی بالایی در فاصله کمی از مرز این واحد ماسه سنگ ضخیم لایه قرار دارد . پی جویی باریت در این منطقه که ماسه سنگ ضخیم لایه بخش بزرگی از گستره آن را تشکیل میدهد به نتیجه مثبتی نرسید. در باختر اوزاخ دره در اطراف نقطه ای با مختصات 24  12  38  و  10  21  56  تعدادی گسل با شیب و امتداد حدودا N 45 E 70 SE - 90 از نوع نرمال و امتداد لغز تاثیر خود را بر ماسه سنگ ضخیم لایه گذاشته اند به صورتیکه سکوهائی به ارتفاع 5/0 تا 0/1 متر پدید آورده اند .برخی از این گسل ها همراه با کانی سازی سیلیس بصورت رگه سیلیسی بوده است که نمونه های شماره K.S 2  و  K .S 2 X  از نقطه یاد شده بر شرح شکل و جدول مربوطه برداشت شده است . وجود باریت در این دو نمونه به میزان کمتر از 2% احتمال کانی سازی باریت در رابطه با این رگه ها را مطرح میکند. مطا لعه مقطع صیقلی یک نمونه از این رگه سیلیسی با شماره KS-2P نشان دهنده وجود گوتیت و لپیدوکروسیت به صورت آغشتگی قهوه ای رنگ است که فرآورده ثانویه ناشی از واپاشی کانی سولفیدی پیریت تشخیص داده شده است . تنها بقایای مختصری از کانی اولیه پیریت بر جای مانده است.

5-6- محدوده شماره 5

این محدوده به شکل یک مثلث ناقص در حاشیه مرز با کشور ترکمنستان قرار دارد و گوشه ای از بخش شمالی آن در تماس با مرز میباشد. با حفظ فاصله 500 متر از مرز تا نقطه  G  برداشت گردید و محدوده به شکل کنونی در آمد.

رودخانه جرگلان از میان این محدوده گذشته و از حوالی راس مثلثی شکل محدوده از خاک ایران خارج می شود. شیب توپوگرافی دو سوی دره جرگلان و زهکشی آبراهه ها به سوی این دره میباشد. به این ترتیب محدوده شماره 5 در دو بخش شمالی و جنوبی طرفین رودخانه جرگلان قابل تقسیم است.

روستای آیرقایه در کناره شمالی رودخانه جرگلان در این محدوده قرار گرفته است و خود شامل سه آباد ی آیرقایه 1و2و3 است.

دسترسی به این محدوده ، از سمت خاور از طریق ادامه جاده حصارچه امکان پذیر میشود.

از سمت باختر نیز جاده ای مرزی با گذر از دره زیارتگاه اولیاء دسترسی به بخش باختری ان را میسر میسازد. در بخش شمالی محدوده جاده دره ساز از محدوده شماره 5 گذر کرده و به سمت گوشه شمال باختری محدوده شماره 4 ادامه می یابد. از نقطه نظر آب و هوائی ، این محدوده گرم ترین بخش از میان 5 محدوده مورد نظر میباشد.

- واحد شیل و مارن PUM

بخش عمده این محدوده در شمال و جنوب محور ناودیس جرگلان از واحد شیل و مارن بالایی با میان لایه های ماسه سنگ تشکیلPUM میشود.

- واحد ماسه سنگ نازک تا ضخیم لایه PTTS

تناوبی از ماسه سنگ نازک تا ضخیم لایه به رنگ سبز در این محدوده برونزد یافته که ضخامت آن جمعا حدود 20 تا 25 متر میرسد.

- واحد مارن به رنگ کرم

بر روی ماسه سنگ متوسط تا ضخیم لایه یاد شده بالا در بخش باختری ناودیس جرگلان واحدهایی از مارن سست وف فرسایش یافته با برونزدهای بسیار محدود دیده میشود و به دلیل فرسایش پذیری شدید زیر کشت قرار گرفته است.

گستره های بزرگی از محدوده به واسطه شیب کم لایه ها که عموما حدود 5 تا 8 درجه است ، به ویژه در بخش هاییکه شیل ومارن برونزد دارد پوشیده از خاک مناسب کشاورزی شده و زیر کشت رفته است.

در پی جویی بخش های مختلف محدوده برونزد باریت و یا واریزه آن مشاهده نشد. تنها در فاصله 300-200 متری شمال خاوری روستای آیرقایه میانی، برونزدهایی از باریت به چشم میخوردکه دو ترانشه به شرح زیر در انها حفر گردید.

ترانشه 2  AT

این ترانشه با مختصات 39  10  38  و 40  20  56  به طول 2/6 متر و با ازیموت 123 درجه در محل ضخیم ترین بخش برونزد رگه باریت این منطقه حفر و یک نمونه از آن برداشت گردید. مشخصات این ترانشه در شکل مقطع و جدول ان ثبت شده است . ساخت گل کلمی باریت و دگرسانی تیره رنگ سنگ همبردر تصویر شماره 20 مشاهده میشود.این ترانشه در مرز محدوده واقع شده و به نظر میرسد ، بخش عمده رگه باریت با امتداد حدود N33 E به سمت شمال خاور و خارج از محدوده ادامه مییابد. در خارج از محدوده تعداد و ضخامت رگه ها افزایش داشته و تعدادی از انها در حال بهره برداری است. مطلب قابل توجه درمورد باریت این ترانشه میزان اکسید روی آن میباشد که به 25/1% میرسد.

ترانشه AT1

این ترانشه با مختصات 40  10  38  و  39  20  56  به طول 4/3 متر و با آزیموت 150 درجه در فاصله حدودا 30 متری جنوب باخترترانشه  AT2  با هدف اکتشاف رگه باریت AT 2 حفر شد. در این ترانشه یک رگچه کلسیت به ضخامت 3 سانتیمتر با شیب و امتداد N 25 E 75 NW  به دست آمد که به دلیل ضعیف بودن کانی سازی، نمونه گیری از آن به عمل نیامد.

7- کانی سازی عناصر همراه با باریت در محدوده های پنجگانه مورد نظر

بررسی نتایج مطالعه نمونه ها به روش ICP

در مجموع تعداد 10 نمونه از رگه های باریت و سنگهای دگرسان شده همبر رگه های باریت تحت آزمایش به روش ICP-MS قرار گرفت. لیست سنگ شناسی و نتایج نمونه ها در جداول شماره 1 تا 6 آمده است.

با نگاهی به نتایج بدست آمده مشخص میگردد که میزان فلزاتی نظیر سرب و مس عموما در رگه های باریت در حد پائینی میباشد. حداکثر مقدار سرب مربوط به رگه YKT3-3 با ppm4/36 سرب و حداکثر میزان مس مربوط به رگه GKV1 با ppm2/13 مس بدست آمد.

در بررسی نتایج ICP میانگین عیار اکسید روی در چهار نمونه باریت 13/0% و میانگین آن در سنگهای دگرسان شده همبر رگه های باریت، ppm3/823 محاسبه میشود. بیشترین مقدار روی در نمونه رگه GKV1 و برابر ppm410/0%  اندازه گیری شد.

به همین ترتیب با بررسی نتایج بدست آمده از آزمایش XRF موضوع بالابودن میزان عنصر روی جلب توجه مینماید. در تعداد 19 نمونه میزان اکسید روی بیش از 5/0% و حداکثر آن در نمونه YKT6-2 با 07/3% اکسید روی اندازه گیری شده که مربوط به بلوک کامالی یک واقع در محدوده شماره یک میباشد. در جدول شماره 7 مقایسه نتایج بالاتر از 5/0% اکسید روی با نتایج بدست آمده از اندازه گیری اکسید باریم ، با توجه به شرح و ضخامت نمونه ها صورت گرفته است.

با نگاهی به جدول یاد شده ، روشن است که نتایج 19 نمونه مورد نظر همگی مربوط به رگه های باریت همراه با قطعات مارن خرد شده همبر رگه ها و یا سنگ همبر دگرسان شده رگه ها میباشد. بخش عمده  نتایج بالای اکسید روی مربوط به بلوک کامالی شماره یک و دو، یک مورد مربوط به بلوک گرکز ، یک نمونه مربوط به ترانشه AT2 آیرقایه (محدوده شماره 5) و دو نمونه مربوط به ترانشه GT17 در بلوک قویولی محدوده شماره 4 است.

به عبارت دیگر نتایج بالای اکسید روی در ارتباط با کانی سازی های بزرگ تر باریت (بلوک های کانی سازی باریت) بوده و هیچ یک از رگه و رگچه های پراکنده و کوچک باریت، نشان دهنده نتایج قابل ملاحظه اکسید روی نمی باشد.

میزان طلا در نمونه های برداشت شده از رگه های باریت و زون های دگرسان دربرگیرنده رگه ها، نشان دهنده این موضوع است که میزان طلا در نمونه های باریت در حد صفر و یا بسیار ناچیز است. بنابراین احتمال کانی سازی طلا همراه با کانی سازی باریت منطقه منتفی است.

XRD

آزمایش XRD و مطالعه 10 نمونه باریت از نقاط مختلف محدوده ها شامل دو ناحیه کانی سازی باریت کامالی 1 و 2 در محدوده شماره یک، ناحیه کانی سازی قویولی در محدوده شماره 4 و رگه باریت شمال باختری گرکز همگی نشانگر این موضوع بوده است که نمونه های مورد نظر از باریت و نیز کلسیت به عنوان کانی فرعی تشکیل شده اند.

فلوئور (F)

اندازه گیری میزان فلوئور در تعداد 10 نمونه انتخاب شده از رگه های باریت و زون دگرسانی آنها شامل تعداد 4 نمونه از رگه های باریت و تعداد 6 نمونه از زون دگرسانی نشان داد که :

میزان فلوئور در زونهای دگرسانی نسبتا بالا بوده و از ppm97 در نمونه YKT17-3 تا ppm521 در نمونه GT19-1 تغییر میکند. ضمن اینکه در نمونه شماره SPS1-2 در حد غیر قابل اندازه گیری بوده است. در حالیکه میزان فلوئور در نمونه هائیکه از رگه های باریت نقاط دیگر برداشت شده در حد غیر قابل اندازه گیری بوده است و تنها نتیجه یک نمونه GKV1 از باریت که مربوط به ترانشه GKT1 در شمال  باختری گرکز در محدوده شماره 2 است، نشان دهنده ppm109 فلوئور میباشد که احتمالا در رابطه با قطعات دگرسان شده سنگ همبر داخل رگه باریت بوده است.

بنابراین با کنار گذاشتن نمونه GKV1 میتوان نتیجه گرفت که کانی سازی فلوئور در رابطه با زونهای دگرسانی دربرگیرنده رگه های باریت بوده و رگه های باریت را همراهی نمیکند.

وزن مخصوص

تعداد 10 نمونه از رگه های باریت مربوط به نقاط مختلف برداشت و وزن مخصوص آنها اندازه گیری گردید. کمترین میزان وزن مخصوص مربوط به نمونه شماره GKV1-G از رگه باریت شمال باختری گرکز در محدوده شماره 2 با gr/cm335/4 و بیشترین آن مربوط به نمونه شماره YKT12-1Gواقع در بلوک کامالی یک با gr/cm355/4 و میانگین وزن مخصوص 10 نمونه برابر gr/cm3 42/4 میباشد.

8- محاسبه ذخیره باریت در کلاس زمین شناسی کانسارهای باریت پنج  محدوده رازوجرگلان

ذخیره رگه های باریت و زون های باریت دار 5 محدوده منطقه بر پایه اطلاعات موجود که ازترانشه ها و برونزدها بدست آمده است، به شرح زیر محاسبه میشود. توضیح اینکه از ترانشه هایی که زون دگرسان شده نشانگر وجود کانی سازی باریت بوده ولی نتایج بدست آمده پائین تر از 2% Bao بوده و یا رگه نمونه گیری شده دور از رگه های دیگر بوده صرف نظر شده است. لازم به توجه است که در محاسبات زیر، ابتدا ذخیره اکسید باریم بدست آمده و بر اساس آن ذخیره باریت محاسبه میشود.

1-8- محاسبه ذخیره باریت بلوک باریت دار کامالی 1

برای محاسبه ذخیره باریت بلوک کامالی 1 وزن مخصوص نمونه برداشت شده از ترانشه YKT3 یعنی gr/cm346/4 در نظر گرفته میشود. به این ترتیب :

ترانشه YKT1

رگه باریت این ترانشه به ضخامت 3/0 متر، به طول 15 متر و عمق 5/7 متر، با عیار 02/58% اکسید باریم:

تن   35/100 = 46/4 × 5/7 × 10 × 3/0

ترانشه YKT2

رگه باریت این ترانشه به ضخامت میانگین 15/0 متر، به طول 9 متر به عمق 5/4 متر با 83/60% اکسید باریم :

تن   27 = 46/4 × 5/4 × 9 × 15/0

ترانشه YKT3

رگه باریت این ترانشه در دو بخش به شرح زیر :

رگه اول به ضخامت 7/2 متر، طول 20 متر، عمق 10 متر، با عیار میانگین 38/55% اکسید باریم :

تن   4/2408 = 46/4 × 10 × 20 × 7/2

رگه دوم این ترانشه به ضخامت 3/0 متر به طول 10 متر، عمق 5 متر، با عیار 06/30% اکسید باریم :

تن   9/66 = 46/4 × 5 × 10 × 3/0

ترانشه YKT4

نمونه شماره 1 این ترانشه به ضخامت 5/2 متر به طول 4 متر به عمق 2 متر با عیار 96/30% اکسید باریم :

تن  2/89 = 46/4 × 2 × 4 × 5/2

نمونه شماره 2 ترانشه YKT4 به ضخامت 1/0 متر به طول 4 متر به عمق 2 متر با عیار 89/59% اکسید باریم :

تن  5/3 = 46/4 × 2 × 4 × 1/0

از نمونه شماره 4 ترانشه YKT4 به دلیل پائین بودن عیار 63/12% اکسید باریم آن صرف نظر میشود.

ترانشه YKT7

زون کانه دار این ترانشه به دلیل پائین بودن عیار 8/16% اکسید باریم آن از محاسبه ذخیره حذف شد.

ترانشه YKT6

نمونه شماره یک به ضخامت 3/0 متر ، طول 20 متر، عمق 10 متر، با عیار 41% اکسید باریم :

تن  6/267 = 46/4 × 10 × 20 × 3/0

نمونه شماره دو ترانشه YKT6 به دلیل پائین بودن عیار 7/32% اکسید باریم آن حذف شد.

ترانشه YKT8

رگه باریت این ترانشه به ضخامت 15/0 متر، طول 25 متر، عمق 12 متر ، با عیار 51/54% اکسید باریم :

تن   7/200 = 46/4 × 12 × 25 × 15/0

ترانشه YKT8B

رگه باریت این ترانشه به ضخامت میانگین 2/0 متر، طول 20 متر، عمق 10 متر، با عیار 92/55% اکسید باریم:

تن  4/178 = 46/4 × 10 × 20 × 2/0

ذخیره بلوک کامالی 1 به شرح زیر محاسبه میشود :

45/3252=4/178+7/200+6/267+5/3+89+9/66+2408+27+35/100

تن ذخیره باریت بلوک کامالی 1     4950 = 522/1×45/3252

ترانشه YKT12

رگه باریت این ترانشه به ضخامت 3/0 متر، طول 3 متر، عمق 2 متر با عیار 4/58% اکسید باریم با وزن مخصوص  gr/cm3 55/4

تن    19/8 = 55/4 × 2 × 3 × 3/0

2-8- محاسبه ذخیره باریت 3 ترانشه YKT14, 15 , 16

این سه ترانشه در میان دو بلوک کامالی 1 و 2 در فاصله نزدیک از یکدیگر قرار داشته و وزن مخصوص gr/cm3 42/4 مربوط به ترانشه YKT14 برای محاسبه ذخیره باریت آنها به کار میرود.

ترانشه YKT14

رگه باریت این ترانشه به ضخامت 2/1 متر، طول 5 متر ، عمق 5/2 متر با عیار 75/59% اکسید باریم:

تن   3/66 = 42/4 × 5/2 × 5 × 2/1

ترانشه YKT15

زون کانه دار این ترانشه به دلیل پائین بودن عیار 5/10% اکسید باریم آن از محاسبه ذخیره حذف شد.

ترانشه YKT16

رگچه باریت ترانشه به شرح زیر محاسبه میشود.

نمونه شماره یک این ترانشه به ضخامت 1/0 متر، طول 0/3 متر، عمق 5/1 متر با عیار 41% اکسید باریم :

تن   2/0 = 42/4 × 5/1 × 3 × 1/0

3-8- محاسبه ذخیره باریت بلوک کامالی 2

برای محاسبه ذخیره بلوک کامالی 2 از وزن مخصوص باریت ترانشه YKT21 با وزن مخصوص gr/cm2 39/4 استفاده میشود.

ترانشه YKT17

از محاسبه ذخیره نمونه های شماره 1 و 2 این ترانشه به دلیل پائین بودن عیار آنها صرف نظر شد.

نمونه شماره 3 این ترانشه به ضخامت 15/2 متر ، طول 5 متر، عمق 5/2 متر، با عیار 55/50% اکسید باریم :

تن    118 = 39/4 × 5/2 × 5 × 15/2

ترانشه YKT21

زون باریت دار این ترانشه شامل 4 نمونه 2، 3، 4 و 5 به ضخامت جمعا 7/3 متر، طول 20 متر ، عمق 10 متر، با عیار میانگین  :                                63/18% =  7/3 : 96/68 = (5/1×46/5)+(8/0×59/17)+(4/0×95/7)+(1×52/43)

است که از آن میان ذخیره نمونه شماره 2 با 52/43% اکسید باریت به ضخامت 0/1 متر، طول 20 متر وعمق 10 متر محاسبه شد.

تن    878 = 39/4 × 10 × 20 × 1

ترانشه YKT22

زون باریت دار این ترانشه شامل سه نمونه شماره 2، 4 و 5 با حذف نمونه شماره 3 که مارن دگرسان شده بوده و به نظر میرسد که عمق چندانی نداشته باشد و با تعمیم نتیجه شماره 2 به آن جمعا به ضخامت 9/2 متر، طول 20 متر، عمق 10 متر با عیار میانگین :

عیار میانگین اکسید باریم در ترانشه YKT22 = 07/59% = 9/3:2/171 = (1/1×85/57) + (3/1×02/61) + (5/0×7/56)

تن    2/2546 = 39/4 ×  10 × 20 × 9/2 +

تن ذخیره باریت بلوک کامالی 2                     5302 = 522/1 × 83/3483 = 2/2546 + 878 + 63/59

برونزد رگه باریت Y.V-1

ذخیره این برونزد بصورت زون رگه و رگچه های باریت همراه با سنگ درونگیر به شرح زیر محاسبه شد :

به فرض ضخامت میانگین زون : 5/1 متر، به طول 10 متر، به عمق 5 متر، با عیار 72/53% اکسید باریم × 20% (به دلیل رگه – رگچه ای بودن برونزد) با وزن مخصوص gr/cm3 39/4 (به دلیل نزدیکی به بلوک کامالی 1) :

25/329 = 39/4 × 5 × 10 × 5/1

تن    85/65 = 20% × 25/329

برونزد رگه باریت YKV-1

این برونزد به ضخامت 6/0 متر، طول 5 متر، عمق 5/2 متر، با عیار 11/58% اکسید باریم با وزن مخصوص gr/cm3 37/4 :                                                                                          تن    77/32 = 37/4 × 5/2 × 5 × 6/0

4-8- محاسبه ذخیره باریت در محدوده شماره 2

برای محاسبه ذخیره این محدوده از وزن مخصوص نمونه GKV1 که gr/cm3 35/4 بدست آمده  است بهره گرفته میشود .

ترانشه GKT1

در این ترانشه نمونه های زیر جداگانه محاسبه گردید و برای گسترش طولی آن، با توجه به ادامه کانی سازی تا فاصله حدودا 50 متری باختر (ترانشه GKT2) طول 30 متر در طرفین ترانشه منظور شد :

رگه باریت GKV1 : به ضخامت 3/0 متر، به طول 5 متر، عمق 5/2 متر، با عیار 18/59% اکسید باریم با وزن مخصوص gr/cm3 35/4 (مربوط به همین رگه) :

تن  32/16 = 35/4 × 5/2 × 5 × 3/0

رگه باریت GKT1-1

این رگه به ضخامت 1/0 متر، طول 5 متر، عمق 5/2 متر، با عیار 29/49% اکسید باریم باوزن مخصوص 35/4 :

تن    44/5 = 35/4 × 5/2 × 5 × 1/0

رگه GKV2  به ضخامت 2/2 متر، طول 5 متر، عمق 5/2 متر، با عیار 73/39% اکسید باریم با وزن مخصوص 35/4:

تن   63/119 = 35/4 × 5/2 × 5 × 2/2

39/141 = 63/119 + 44/5 + 32/16

تن ذخیره باریت بلوک گرکز    20/215 = 522/1× 39/141

گفتنی است که با توجه به وجود واریزه زیاد به نظر میرسد ذخیره عمقی بسیار بیشتر از ذخیره محاسبه شده، میباشد.

5-8- محاسبه ذخیره در محدوده شماره 3

برونزد KCH-2 به ضخامت 2/0 متر، طول 5 متر، عمق 3 متر، با عیار 72/55% اکسید باریم با وزن مخصوص 35/4 (با استفاده از وزن مخصوص مورد محاسبه در محدوده شماره 2 که به محدوده شماره 3 نزدیک تر میباشد) :

تن      13 = 35/4 × 3 × 5 × 2/0

برونزد KCH-3 به ضخامت میانگین 3/0 متر، طول 30 متر ، به عمق 15 متر با عیار 63/55% اکسید باریم با وزن مخصوص 35/4 :                                                                      تن          2/587 = 35/4 × 15 × 30 × 3/0

تن ذخیره باریت محدوده شماره 3       913 = 522/1× 600 = 2/587 + 13

6-8- محاسبه ذخیره باریت در محدوده شماره 4

ذخیره باریت در ترانشه های GT17 و GT18 بر اساس وزن مخصوص نمونه ای از ترانشه GT18 که 36/4 بدست آمده محاسبه میشود.

ترانشه GT17

زون کانه دار موجود در این ترانشه به ضخامت 0/1 متر، به طول 8 متر، عمق 4 متر، با عیار 09/52%

تن  139 = 36/4 × 4 × 8 × 1

ترانشه GT18

رگه باریت به ضخامت 4/1 متر به طول 6 متر، به عمق 3 متر با عیار 80/60% اکسید باریم (با صرف نظر از نمونه شماره یک به دلیل سطحی بودن آن) :

تن   8/109 = 36/4 × 3 × 6 × 4/1

برونزد باریت GV3

رگه باریت به ضخامت 4/0 متر به طول 6 متر، به عمق 3 متر با عیار 14/60% اکسید باریم بر اساس وزن مخصوص 44/4 از همین رگه :

تن 9/31 = 44/4 × 3 × 6 × 4/0

ترانشه GT27

رگه باریت به ضخامت 75/0 متر (میانگین) ، به طول3 متر، عمق 5/1 متر با عیار 74/45% بر اساس وزن مخصوص 44/4:

تن    15 = 44/4 × 5/1 × 3 × 75/0

ترانشه KT10

رگه باریت به ضخامت 4/0 متر، طول 3 متر ، عمق 5/1 متر با عیار 88/57% بر اساس وزن مخصوص 44/4 (رگه GV3) :

تن   8 = 44/4 × 5/1 × 3 × 4/0

ترانشه GT28

رگه باریت به ضخامت 2/1 متر ، طول 7 متر، عمق 5/3 متر ، با عیار 09/54% اکسید باریم بر اساس وزن مخصوص gr/cm3 47/4 از همین رگه :

تن   4/131 × 47/4 × 5/3 × 7 × 2/1

ترانشه GT24

رگه باریت در این ترانشه به ضخامت 7/0 متر ، طول 3 متر، عمق 5/1 متر، با عیار 95/56% اکسید باریم با وزن مخصوص 44/4 بر اساس نمونه ای از همین رگه :

تن   14 = 44/4 × 5/1 × 3 × 7/0

ترانشه های KT1,5,3,7 بر اساس وزن مخصوص 47/4 مربوط به نمونه ترانشه GT28 به شرح زیر میباشد :

ترانشه KT7 : رگه باریت در این ترانشه به ضخامت میانگین 20/0 متر، به طول 5/1 متر ، عمق 75/0 متر با عیار 06/62% اکسید باریم :

تن   0/1 = 47/4 × 75/0 × 5/1 × 2/0

ترانشه KT5

رگه باریت در این ترانشه به ضخامت 1/0 متر به طول 1 متر ، عمق 5/0 متر با عیار 07/27% اکسید باریم ، که نظر به کم بودن عیار از محاسبات ذخیره حذف میگردد.

ترانشه KT3

رگه باریت در این ترانشه به ضخامت 25/0 متر، طول 2 متر، عمق 1 متر، با عیار 48/55% اکسید باریم :

تن   2/2 = 47/4 × 1 × 2 × 25/0

ترانشه KT1

دو نمونه باریت دار این ترانشه به شرح زیر :

نمونه اول به ضخامت 1/0 متر، طول 5 متر و عمق 5/2 متر با عیار 37/61% و نمونه دوم به ضخامت و طول و عمق 2 متر با عیار 56/22% (که به دلیل پائین بودن عیار باریت از محاسبه ذخیره حذف شد).

تن ذخیره نمونه اول    58/5 = 47/4 × 5/2 × 5 × 1/0

به این ترتیب روشن است که بخش جنوب باختری بلوک قویولی بخش عمده ذخیره آنرا تشکیل میدهد که شامل ترانشه GT17 تا ترانشه GT28 میباشد :

تن ذخیره بخش جنوب باختری بلوک قویولی     662 = 522/1×435 = 4/131 + 8 + 15 + 9/31 + 8/109 + 139

7-8- محاسبه ذخیره باریت اکتشاف شده در 5 محدوده رازوجرگلان

بنابر ارقام به دست آمده، مجموع ذخیره باریت در 5 محدوده پروژه رازوجرگلان به شرح زیر محاسبه میشود :

+ 878 + 6/59 + 2 + 3/66 + 19/8 + 4/178 + 7/200 + 6/267 + 5/3 + 2/89 + 9/66 + 2408 + 27 + 35/100

+ 15 + 9/31 + 8/109 + 139 + 2/587 + 13 + 63/5 + 44/195 + 32/16 + 77/32 + 85/65 + 118 + 83/3483

= 58/5 + 2/2 + 1 + 14 + 4/131 + 8

تن ذخیره باریت پروژه رازوجرگلان 32/17560 = 522/1 × 6/11537

9- نتیجه گیری

به دنبال بررسیهای اکتشافی در محدوده های پنجگانه پروژه باریت رازوجرگلان، تعداد 5 بلوک کانی سازی باریت شامل بلوکهای کامالی 1 و 2 در محدوده شماره 1، بلوک های قویولی و سپلان سو در محدوده شماره 4 ، و بلوک گرکز در محدوده شماره 2 مشخص گردید. از میان بلوک های یاد شده، بلوک های کامالی 1 و 2 و قویولی بزرگ تر و با اهمیت تر از دو بلوک سپلان سو و گرکز محسوب میشوند. در مجموع ذخیره زمین شناسی 17560 تن محاسبه شد.

کانی سازی باریت در بلوک قویولی با گسترش طولی بیش از 1400 متر به ویژه در بخش شمال خاوری بلوک بصورت عدسی های کوچک بوده و اگر چه در مجموع ، نشانگر 2 یا 3 زون رگه – رگچه و عدسی های باریت است، عملکرد بعدی گسلها موجب شده بی نظمی و فاصله رگه ها افزایش یابد. در حالیکه در دو بلوک کامالی 1 و 2 نظم و پیوستگی بیشتری بر رگه های باریت حاکم بوده و در هم ریختگی کمتری قابل مشاهده است. در بلوک کامالی 2 در فاصله ترانشه YKT17 تا YKT21 که حدود 320 متر میباشد، تنها در ترانشه YKT20 آثار کانی سازی باریت مشاهده شد، ولی وجود واریزه نسبتا فراوان همراه با پدیده تغییر شیب لایه بندی سنگهای همبر که در نتیجه فشار محلول های گرمابی کانی ساز پدید آمده است، شواهدی بر ادامه کانی سازی در فاصله یاد شده میاشد.

ذخیره بلوک های کامالی 1 و 2 ، گرکز و قویولی به ترتیب 4950 و 5302 و 20/215 و 662 تن باریت محاسبه شد.

علاوه بر این، همراه بودن کانی سازی روی با کانی سازی باریت 5 بلوک یاد شده بر اهمیت آنها می افزاید. بلوک سپلان سو (به طول 300 تا 400 متر) که رگه باریت در آن مشخص نگردید و بلوک گرکز با 20/215 تن ذخیره باریت، اگر چه برونزدهای بزرگی ندارند ولی با توجه به تغییر شیب ایجاد شده در لایه بندی سنگهای همبر، احتمال وجود  ذخیره بزرگ باریت در عمق آنها مطرح میشود و به همین دلیل عنوان بلوک به آنها داده شده است. در این میان، از آنجا که در راستای بلوک سپلان سو دره ای پدید آمده، پیش بینی میشود اجرای عملیات اکتشافی واستخراجی در آن با مشکلاتی در رابطه با آب های جاری و یا زیرزمینی روبرو گردد که این موضوع امتیازی منفی برای آن محسوب و موجب افزایش هزینه های استخراج خواهد بود.

در مقام مقایسه، از میان 5 بلوک کانی سازی یاد شده به نظر میرسد ذخیره بلوک کامالی 2 بیشتر از بلوکهای دیگر باشد بطوریکه با توجه به پهنای چند صد متری پدیده تغییر شیب لایه بندی سنگهای همبر و طول 5/1 کیلومتری تغییر شیب که در بلوک کامالی 2 دیده میشود، ذخیره واقعی باریت آن به مراتب بیشتر از ذخیره محاسبه شده آن (5302 تن) پیش بینی میگردد.

10- پیشنهاد اجرای عملیات اکتشافی تکمیلی

بنابر آنچه گفته شد، پیشنهاد میشود فاز بعدی اکتشافی برای 5 بلوک کامالی 1 و 2 ، قویولی، سپلان سو و گرکز به مورد اجرا گذاشته شود. در این زمینه اجرای عملیات اکتشافی به شرح زیر پیشنهاد میگردد :

عملیات اکتشافی تکمیلی در 5 بلوک کانی سازی

بلوک کامالی 1 (محدوده شماره 1)

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 به گستره 8 هکتار

- حفر ترانشه های اکتشافی		 50 متر مکعب

- حفر گمانه های واگن دریل		 120 متر

- حفر گمانه های مغزه گیری 		150 متر

- نمونه برداری و آزمایش نمونه ها 	50 نمونه

بلوک کامالی 2 (محدوده شماره 1)

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 به گستره 12 هکتار

- حفر ترانشه های اکتشافی 		50 مترمکعب

- حفر گمانه های واگن دریل 		600 متر

- حفر گمانه های مغزه گیری 		200 متر

- نمونه گیری و آزمایش نمونه ها	150 نمونه

بلوک گرکز

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000  به گستره یک هکتار

- حفر ترانشه های اکتشافی 		30 مترمکعب

- حفر گمانه های واگن دریل		60 متر

- حفر گمانه های مغزه گیری		100 متر

- نمونه گیری و آزمایش نمونه ها	30 نمونه

بلوک قویولی

از آنجا که حدود 1000 متر از گسترش طولی این بلوک کانی سازی باریت برای اکتشاف کامل تر مناسب تشخیص داده میشود :

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 به گستره 30 هکتار

- حفر ترانشه های اکتشافی 		30 مترمکعب

- حفاری واگن دریل 		500 متر شامل 20 گمانه در 25 نقطه

- حفر گمانه های مغزه گیری 		150 متر

- رو برداری و باطله برداری اکتشافی	2500 مترمکعب

- نمونه گیری و آزمایش نمونه ها	90 نمونه

بلوک سپلان سو

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 به وسعت 8 هکتار

- حفر گمانه واگن دریل		200 متر

-    حفر گمانه های مغزه گیری	 	100 متر

-    روبرداری و باطله برداری اکتشافی 	500 مترمکعب

-    نمونه برداری و آزمایش نمونه ها	30 نمونه

در جدول شماره 7 عملیات اکتشافی بصورت خلاصه ذکر شده است.

جدول شماره 7- عملیات اکتشافی پیشنهادی

| ردیف | نام بلوک باریت دار | تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 (هکتار) | حفر ترانشه (مترمکعب) | حفر گمانه واگن دریل (متر) | حفر گمانه مغزه گیری (متر) | سکوسازی و جاده سازی (کیلومتر) | روبرداری و باطله بردرای اکتشافی (مترمکعب) | نمونه گیری و آزمایش نمونه ها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کامالی 1 | 8 | 50 | 120 | 150 | 3/0 | 2500 | 50 |
| 2 | کامالی 2 | 12 | 50 | 600 | 200 | 2 | 4000 | 150 |
| 3 | گرکز | 1 | 30 | 60 | 100 | 2/0 | 500 | 30 |
| 4 | قویولی | 30 | 30 | 500 | 150 | 2 | 2500 | 90 |
| 5 | سپلان سو | 8 | - | 200 | 100 | 1 | 500 | 30 |

بنابر آنچه گفته شد جمعا :

- 59 هکتار نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000

- 160 متر مکعب حفر ترانشه اکتشافی

- 1480 متر حفر گمانه های اکتشافی واگن دریل

- 700 متر حفر گمانه های مغزه گیری

- 350 نمونه برداری و آزمایش نمونه ها

- سکوسازی و راه سازی جهت حفاری گمانه های واگن دریل و مغزه گیری 5/5 کیلومتر

برای اجرای عملیات اکتشاف تکمیلی 5 بلوک باریت دار یاد شده بالا پیشنهاد میشود.

جدول شماره 7 – مقایسه نتایج ZnO بالاتر از 5/0% با نتایج BaO

| بلوک کانی سازی | شماره ترانشه | شماره نمونه | شرح نمونه | ضخامت نمونه (m) | BaO% | ZnO% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کامالی یک (محدوده شماره یک) | YKT1 | YKT1-1 | مارن تاحدی دگرسان شده : سنگ همبر رگه باریت | 1.1 | 6.55 | 0.84 |
|  |  | YKT1-2 | رگه باریت همراه باکلسیت | 0.4 | 58.02 | 0.35 |
|  | YKT3 | YKT3-1 | سنگ همبر فرودیواره رگه باریت : شدیدا دگرسان شده و نرم وسیاه رنگ | 0.2 | 2.25 | 0.78 |
|  | YKT4 | YKT4-2 | رگچه باریت همراه باکمی اکسیدآهن | 0.1 | 59.89 | 0.59 |
|  | YKT6 | YKT6-1 | رگه باریت با سختی بالا همراه با قطعات مارن همبر | 0.3 | 41.0 | 1.21 |
|  |  | YKT6-2 | رگه باریت همراه با قطعات مارن سیاه رنگ . همراه با رگچه های لیمونیت موازی با امتداد رگه باریت | 0.2 | 32.7 | 3.07 |
|  | YKT8 | YKT8-2 | مارن به رنگ سبز تیره تا خاکستری تیره و دگرسان شده | 0.5 | 0.52 | 0.75 |
|  |  | YKT8-3 | رگه باریت بلورین | 0.15 | 54.51 | 0.78 |
| کامالی 2 (محدوده شماره 2) | YKT17 | YKT17-1 | مارن دگرسان خرد شده خاکستری تا زرد رنگ، همراه با اکسید آهن و رگچه ها و قطعات بی نظم باریت | 1.1 | 5.20 | 0.61 |
|  |  | YKT17-2 | رگه باریت بلورین، همراه با قطعات مارن سیاه رنگ | 0.15 | 17.63 | 0.63 |
|  |  | YKT17-3 | مارن دگرسان شده به رنگ خاکستری تا زرد همراه با اکسیدآهن و رگچه های بی نظم باریت | 2.15 |  | 0.52 |
|  | YKT21 | YKT21-1 | مارن دگرسان شده همراه با کمی اکسیدآهن | 0.9 | 0.41 | 0.53 |
|  |  | YKT21-2 | رگه باریت کم و بیش همراه با اکسید آهن همراه با قطعات مارن همبر | 1.0 | 43.52 | 1.28 |
|  |  | YKT21-3 | مارن دگرسان شده به رنگ سبز تیره | 0.4 | 7.95 | 2.5 |
|  |  | YKT21-4 | مارن کمی دگرسان شده همراه با اکسید آهن و رگچه های باریت | 0.8 | 17.59 | 0.58 |
| محدوده شماره 2 | GKT1 | GKV2 | زون خرد و دگرسان شده مارنی همراه با دو رگچه باریت به ضخامت 2/0 تا 3/0 متر | 2.2 | 39.73 | 1.80 |
| محدوده شماره 4 قویولی | AT2 | AT2-1 | مارن خرد و دگرسان شده سیاه رنگ همراه با قطعات و عدسیهای باریت بلورین | 1.0 | 21.41 | 1.25 |
|  | GT17 | GT17-4 | مارن کم و بیش همراه با اکسید آهن | 0.6 | 2.10 | 0.52 |
|  |  | GT17-5 | مارن سیاه رنگ کم و بیش دگرسان شده و نرم همراه با رگچه های باریت | 1.4 | 0.37 | 0.63 |

تصویر شماره 1 : درنقطه شماره   S1    تاثیر گسل های نرمال شمالی – جنوبی برمیان لایه های ماسه سنگی واحد شیل و مارن پائینی دیده میشود.

تصویر شماره 2 : آثار خش گسلی در رگه باریت در شمال ترانشه

تصویر شماره 3 : ترانشه YKT1  و رگه باریت آن در سمت چپ و ترانشه YKT3   در پائین تصویر. دید به  شمال

تصویر شماره 5 : ترانشه های   YKT3  در سمت راست و  YKT4  در سمت چپ تصویر. برونزد های    باریت در بالای ترانشه ها دیده میشود . دید به جنوب باختر.

تصویر شماره 4 : ترانشه   3  YKT  و برونزد رگه باریت در جنوب آن . دید به خاور.

تصویر شماره 6 : ترانشه    4 YKTY    و رگچه های باریت آن . دید به خاور

تصویرشماره 7 : رگچه باریت همراه با کلسیت واقع در انتهای خاوری ترانشهYKT4

تصویرشماره 8 : نمایی نزدیک تر از تصویر شماره 5 از باریت همراه کلسیت با ساخت برشی در برونزد رگه

تصویر شماره 9 : دور نمایی از رگه های باریت و ترانشه های در حال حفر 5 KT Y   در بالا و     YKT8     در پائین . چپ تصویر

تصویر شماره 10 : ترانشه های در حال حفر 2 YKT2 درسمت راست و  YKT21  در سمت چپ تصویر، و در میان این دو، برونزد رگه باریت . دید به شمال . در قسمت بالای تصویر، رسوبات کم شیب مارنی واحد مارن پائینی در محدوده شماره یک .

تصویر شماره 10 : روستای بچه دره در پای دامنه های پر شیب متشکل از ماسه سنگ ضخیم لایه . دره بزرگ بچه دره در سمت راست تصویر . دید به شمال.

تصویر شماره 11 : قطع واحد ماسه سنگ ضخیم لایه توسط گسل بچه دره در اد امه به سمت شمال. دید به باختر

تصویرشماره 12 : دور نمایی از رگه باریت   GV2   : رگچه های بی نظم باریت در سنگهای خرد شده همبر رگه ، و ادامه گسل پر شیب حدود 90 درجه در بالای تصویر که به صورت روی در علف های دامنه دیده میشود.

تصویر شماره13 : رگچه های باریت در زون رگچه های باریت GV2

تصویر شماره 14 : رگه باریت  GV3   واقع در بلوک باریت دار قویولی – شمال حصارچه بالا.دید از بالا

تصویر شماره 15 : نمایی از قالب هیدروکربناته مس که دچار واپاشی و جانشینی توسط هیدروکسید آهن شده است .

تصویر شماره 16 : دور نمایی از زون کانه دار باریت SPS1  ، دگرسان شده و خرد شده که تغییر شیب لایه بندی مارن های همبر طرفین رگه به خوبی قابل مشاهده است . دید به جنوب باختر.

تصویر شماره 17 : تاثیر دگرسانی و تغییر رنگ و خرد شدگی سنگهای زون کانه دار باریت      SPS1  در نمایی نزدیک تر.

تصویر شماره 18 : نمایی نزدیک از زون خرد شده  SPS2 در دره سپلان سو.

تصویر شماره 19 :

:AT2 ترانشه

نمایی از ساخت برشی رگه و ساخت گل کلمی باریت در سنگ همبر دگرسان شده سیاه رنگ مارنی

ضمائم

نتایج آزمایشهای XRF

نتایج آزمایشهای XRD

نتایج آزمایشهای, ICP   Fو Au

نتایج اندازه گیری وزن مخصوص

نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و مقاطع نازک

شکل 1 : محدوده های اکتشافی پنجگانه

تفسیر مینرالوگرافی تعداد دو مقطع صیقلی مربوط به منطقه رازوجرگلان

نمونه شماره GKV-1P

در این نمونه بجزء آثاری از آغشتگی های مالاکیتی در راستای ریز شکافهای موجود در سطح مقطع، کانی فلزی قابل توجه ملاحظه نگردید. ریز شکافها معمولا متقاطع بوده و تقریبا در بیشتر سطح مقطع قابل ملاحظه است.

توضیح : این نمونه باریت و جزو کانیهای شفاف است و از نظر ناخالصی باید مقطع نازک از آن تهیه شود. مگر اینکه کانیهای فلزی عناصر پایه آنرا هماهی نمایند که متاسفانه در این نمونه هیچگونه کانی فلزی مشاهده نگردید.

نمونه شماره GT24-1P

در سطح مقطع این نمونه، وجود ریز شکافهای متقاطع باعث شده که نمونه ای خرد شده تلقی گردد. در راستای این ریزشکافها آثاری از آغشتگی هیدروکربنات مس (مالاکیت) با انضمام قالب کربناته و هیدروکسیدی یک کانه فلزی دیده میشود. بجز موارد فوق ، کانه فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره G.V.3.2P

در این نمونه تنها دانه هایی محدود و نیمه شکل دار از پیریت وجود دارد که اندازه آنها تا 30×20 میکرون میباشد و بصورت انتشاری در سطح مقطع نمود دارند. بنابراین بلورهای پیریت از اندازه 5×5 میکرون تا 30×20 میکرون آنها با درصد بسیار کم حدود 2/0-1/0% در سطح مقطع پراکندگی دارند. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره K.S.2P

این نمونه از دیدگاه ماکروسکپی نوعی لایه بندی را نشان میدهد که لایه ها نسبت به میان لایه از درجه رنگینی بالاتری برخوردار است و چنین بنظر میرسد که مواد معدنی در لایه ها غنی شدگی بیشتری داشته باشند. از نظر میکروسکپی پاراژنز کانیهایی این نمونه شامل : گوتیت + لپیدوکروسیت و بصورت آغشتگی قهوه ای رنگ در سطح مقطع است چرا که گوتیت خاصیت انحلال پذیری دارد و در سطح مقطع پخش میشود. این فرآورده های ثانویه ناشی از واپاشی کانی سولفیدی پیریت است که در مسیر لایه بندی قرار گرفته تحت فرآیند هوازدگی – اکسیداسیون به گوتیت + لپیدوکورسیت تبدیل شده اند، تا آنجا که تنها بقایای مختصری از کانی اولیه پیریت برجای مانده است. آثاری از دانه های ماگهمیت نیز بصورت پراکنده در سطح مقطع وجود دارد که آنهم حاصل واپاشی پیریت اولیه است.