فصل هفتم

نتايج و پيشنهادات

- الف- نتايج:

نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيمي، كاني سنگين و منير اليزه و صحرايي در محدوده اكتشافي 1:20000 زاغر براي طلا و پاراژنزهاي آن به صورت ذيل مي‌باشد:

1 - توده نفوذي در برخورد با شيلهاي تر ياس، آنها را تبديل به هورنفلس و در برخورد با آهك كرتاسه باعث تشكيل مرمر و اسكارن در قسمت شمال غرب و غرب روستاي زاغر و جنوب كوه دوبرادران شده است.

2- تركيب توده نفوذي بر اساس مطالعات پترولوژي و پتروگرافي درحد ديوريت،كوارتز ديوريت، كوارتز مونزوديوريت و گرانوديوريت مي باشد.

3- برپايه مطالعات صحرائي و دياگرامهاي پترولوژي، اسكارن تشكيل شده در منطقه از لحاظ تركيب كلسيك و در رده بندي اسكارنها توسط مينرت (1990 ) جزو اسكارنهاي Fe,Au,Cu در نظر گرفته       مي شود.

4- در مطالعه مقاطع صيقلي كه تز زونهاي كاني سازي مختلف برداشت گرديده بود طلا مشاهده نگرديد. كانه هاي آرسنوپيريت، پيريت، گالن، كالكوپيريت و هماتيت در اين مقاطع مشاهده شده است.

5-  با توجه به مطالعات ژئوشيمي، بالاترين مقدار طلائي كه در نمونه‌هاي ژئوشيمي مشاهده شدند در پائين دست زونهاي اسكارني و همبري توده با اسكارنها و شيلهاي آهكي(شمال غرب روستاي زاغر و درة اصلي زاغر) قرار داشتند. بالاترين مقدار طلا در نمونه ژئوشيمي Tz - 050 با مقدار ppm  0.1 (ppb 100 ) مشاهده شده است. نتايج مطالعات ژئوشيمي ساير عناصر نيز نشان دهندة غني شدگي تمام عناصر در زون‌هاي اسكارني نسبت به زميته مي‌باشد.

6- با توجه به مطالعات كاني سنگين نيز بالاترين مقدار ذرات طلا در نمونه‌هاي پائين دست زونهاي اسكارني ديده شده است كه بالاترين آن در نونه‌هاي Tz-053 (26 ذره) ديده شده است.

7-  در نمونه‌هاي منيراليزه هم بالاترين مقدار طلا در بخش اسكارني ديده شده است كه مقدار آن تا 2.5 ppm  بوده است.

8- با توجه به گسترش قابل ملاحظه زون‌هاي اسكارني و انطباق آنومالي عناصر مختلف بر اين زونها و حاشيه توده ديوريتي، نتيجه گيري مي شود كه كاني سازي در ارتباط با توده نفوذي و اسكارنهاي همراه آن مي باشد.

- ب- پيشنهادات:

با توجه به مطالعات زمين شناسي، ساختاري، پترولوژيكي، زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيميائي بدست آمده از منطقه پيشنهاد مي گردد كه براي حصول نتيجه قطعي در مورد كانه زائي و اقتصادي بودن آن موارد ذيل انجام شود:

1- با توجه به طول و عرض قابل ملاحظه زون‌هاي اسكارني منطقه پيشنهاد مي‌گردد كه زون اسكارني شمال غرب روستاي زاغر(نقشه شماره 7-1 ) به عنوان يك منطقه بالقوه براي طلا مورد اكتشاف تفضيلي قرار گيرد.

2- تهيه نقشه زمين شناسي در مقياس 5000/1. در اين نقشه بايد تمام واحدهاي سنگي به ويژه اسكارنها تفكيك شده و مناطق آلتراسيون مشخص گردند.

3- برداشت نمونه هاي ليتوژئوشيميائي در مقياس 5000/1

4- حفر ترانشه و در صورت نياز حفر چاهك و نمونه برداري از آنها