فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

نتيجه‌گيري

مدلسازي توده معدني پلي‌متال چاه‌پلنگ شمالي بر اساس عمليات اكتشافي شامل حفر يك ترانشه و 3 گمانه و نتايج عيار متوسط آهن و منگنز بخشهاي حاوي ماده معدني انجام شده ‌است.

شكل سه‌بعدي توده معدني بر اساس نتايج برداشت ترانشه‌ها و لاگينگ گمانه‌ها، نقشه زمين‌شناسي سطحي و نتايج برداشت ژئوفيزيكي به صورت سه توده عدسي‌گون مجزا با رخنمون سطحي و تا عمق 200 متر مدل شد.

ميزان حجم مدل سه بعدي توده معدني 5211228 مترمكعب و با احتساب وزن مخصوص متوسط معادل 5/3 تن بر مترمكعب، ميزان ذخيره زمين‌شناسي توده معدني بالغ بر 18239000 تن به دست مي‌‌‌آيد.

حجم و تناژ ذخيره اكسيده هر سه توده معدني به ترتيب معادل 1703020 متر مكعب و 5960570 تن مي‌باشد. با توجه به ميزان حجم و تناژ كل ذخيره گزارش شده، در حدود يك سوم كل ذخيره برآورد شده مربوط به بخش اكسيده و دوسوم كل ذخيره مربوط به ذخيره بخش اوليه است.

بر اساس مطالعات آماري انجام شده، ميانگين عيار آهن، 35/34 درصد، واريانس 34/49 مجذور درصد، انحراف معيار 02/7 درصد، ضريب تغييرات 20/0، چولگي 29/0 و كشيدگي 94/1 به دست آمد. ميانگين عيار منگنز، 93/2 درصد، واريانس 72/3 مجذور درصد، انحراف معيار 93/1 درصد، ضريب تغييرات 65/0، چولگي 91/0 و كشيدگي 55/3 به دست آمد.

با توجه به بررسيهاي انجام شده، روش عكس مجذور فاصله براي تخمين عيار و ذخيره كانسار انتخاب و به منظور بهره‌گيري از روش معكوس فاصله براي تخمين عيار متوسط و تناژ توده معدني، مدل بلوكي آن بر اساس شكل سه‌بعدي توده تهيه ‌شد.

بعد از تخمين، حجم توده معدني 5208456متر مكعب، ميانگين عيار آهن بلوكها، 18/34 درصد و محتواي فلزي 6230876 تن آهن برآورد شد. با توجه به ميانگين عيار منگنز بلوكها، 03/3 درصد، محتواي فلزي 546888 تن منگنز برآورد مي‌شود.

با لحاظ اين كه يك سوم ذخيره هر سه توده معدني در بخش اكسيده واقع شده است، كل ميزان ذخيره اكسيده 6076530 تن مي‌باشد. بدين ترتيب ميزان محتواي فلزي آهن در بخش اكسيده 2076960 تن برآورد مي‌شود.

نتايج اعتبارسنجي مدل حاكي از اين است كه مدل با اعتبار خوبي تخمين خورده است.

در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود كه ابتدا به تکميل اطلاعات اکتشافي پرداخته شود به طوري که تمام آنها تقريباً اطلاعاتي در يک سطح و دقت از اکتشافات را دارا باشند و سپس براساس مجموع اطلاعات و نتايج بدست آمده اقدام به مطالعات پيش‌امكان‌سنجي نمود.

در مجموع با توجه به تاثيرات مثبت اجتماعي پروژه بر منطقه،‌ با توجه به حجم پايين عمليات اكتشافي، توسعه عمليات اكتشافي شامل حفر تعدادي گمانه بيشتر به منظور مدلسازي دقيقتر و افزايش دقت و ميزان برآورد ذخيره توصيه مي‌شود.