# فصل سوم:اکتشافات ژئوشیمیائی

# 3-1-متدولوژی ومنطق انتخاب شیوه نمونه برداری واندازه نمونه ها

پروژه اکتشافی اخیر در محو رشرقی رودخانه هراز بگونه ای از قبل توسط کارفرما تعریف شده است که به تقریب تماما یک فرایند اکتشافی ژئوشیمی است.با توجه به این موضوع، متدولوژی وروش اجرای آن بایستی بطور کامل در حیطه یک پروژه اکتشافی ژئوشیمی انجام شود.بستر نمونه برداری در این پروژه نیز رسوبات آبراهه ای  انتخاب شده اند.نمونه های برداشت شده در دودسته قرار دارند.بخش اصلی آن در برگیرنده رسوبات آبراهه ای در حد سیلت(زیر 80 مش) است.ضمن آنکه بعنوان  یک فرایند مکمل رسوبات آبراهه ای ،نمونه برداری کانی سنگین نیز به اجرا در آمد تا با تلفیق داده های حاصل از این دو روش مناسب ترین اطلاعات اکتشافی تولید شود.

منطق انتخاب چنین فرایند اکتشافی ونمونه برداری ،کمبود اطلاعات اکتشافی برای منطقه مورد مطالعه،قابلیتهای ویژه این روشهای اکتشافی وشرایط زمین شناسی حاکم برمنطقه است.از نظر زمین شناسی(اقتصادی) اطلاعات قابل استنادی که بتوان براساس آن فرایند اکتشافی را برای منطقه تعریف نمود تا قبل از اجرای این پروژه وجود نداشته است بنابر این در چنین شرایطی انتخاب روش اکتشافات ژئوشیمیائی ،بهترین روش می باشد.

در این پروژه سعی شده است بسترهای مختلف رسوبات آبراهه ای وسنگی مورد بررسی قرار گیرند ووضعیت تمرکز عناصر فلزی در آنها مشخص وبا همدیگر مقایسه شوند.بدین منظور ،علاوه آنالیز شیمیائی بخش زیر 80 مش رسوبات آبراهه ای ومطالعه چشمی نمونه های کانی سنگین(زیر 20 مش)، تعدادی ازنمونه های کنسانتره کانی سنگین پس از بروموفرم گیری ،همچنین بخش زیر 80 مش نمونه های زیر 20 مش بعد از لاوک شوئی وقبل از بروموفرم گیری نیز آنالیز شده ونتایج آنها باهمدیگر مقایسه شده اند.این انتخاب به این دلیل صورت پذیرفته است که اصولا مطالعه چشمی ذرات کانی سنگین با اندازه های کمتر از 80 مش دارای ضریب اطمینان مناسبی نمی باشد.از طرف دیگر ممکن است کانیهای کانسار ساز یک منطقه بقدری ریز باشند که در بطن ذرات دیگر محبوس شده وامکان مشاهده مستقیم آنها وجود نداشته باشد.بنابر این مطالعه مستقیم  چشمی نمونه ها وآنالیز آنها اطلاعات شایسته ای را فراهم می نماید.

در این پروژه نمونه برداری آبراهه ای در مقیاس 1:20.000 با طراحی 4 نمونه ژئوشیمی ویک نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع صورت گرفته است که البته تعدادی از نمونه ها برداشت نشده اند.دلیل آن گسترش رخنمونهای سنگی وعدم حضور رسوب در بستر آبراهه ویا صعب العبور بودن وعدم امکان دسترسی به محل طراحی نمونه ها بوده است.

# 3-2- شبكه نمونه برداري  و نوع برداشت

يكي از مراحل مهم و اساسي هر فاز اكتشافي طراحي نقاط نمونه برداري است كه بعنوان اساس و پايه كار بايستي بدون خطا و يا با كمترين خطا صورت گيرد. طراحي مذكور بايستي مبتني بر شناخت حوضه هاي آبريز ، شبكه آبراهه ها و اشراف به اصل (Sample Junction)  صورت گيرد. در هر حال در پروژه اخير نخست با بررسي نقشه هاي توپوگرافي 1:20.000 محدوده(تهيه شده از روي نقشه توپوگرافي 1:25.000 –سازمان نقشه برداری کشور) ، محدوده هاي حوضه هاي آبريز بررسي و سيستم آبراهه ها تكميل شده ، سپس با استفاده از نقشه  زمين شناسي محدوده ، با در نظر گرفتن واحدهاي سنگي مستعد كاني سازي ، همبري هاي مهم ، سيستم هاي گسلي،مناطق دگرساني وهمچنين با استفاده از نقشه ژئومغناطيس هوايي و بررسي شواهد موجود در آن از جمله گسله هاي پنهان ،سرانجام طراحي نمونه برداري انجام شده است. براي طراحي شبكه نمونه برداري به معيارهاي زير نيز توجه شده است :

الف : دستيابي به بيشترين توزيع يكنواخت نمونه ها در كل محدوده در صورت عدم كارايي نقشه زمين شناسي در مواردي خاص.

ب : رعايت چگالي نمونه برداري ژئوشيميائي بر اساس ويژگي هاي محدوده(چهار نمونه ژئوشیمی ویک نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع) .

ج : توزيع همگن و حتي الامكان يكنواخت نمونه هاي متناسب با سطح حوضه آبريز و تعداد انشعابات آن.

د :  اولويت به رسوبات آبراهه اي كه سنگ بستر خود را قطع مي كنند(در بستر آبراهه برونزد سنگي وجود داشته باشد).

ه :  بررسي امكانات جاده اي .

و :  توجه به واحدهاي سنگي مختلف و انتشار زونهاي آلتراسيون و كاني سازي.

پس از طراحي شبكه نمونه برداري ، موقعيت نمونه ها با استفاده از نرم افزار (Arcview)‌ مشخص و با مختصات سيستمي (UTM)‌ تهيه و در (GPS)  كارشناسان ذخيره و در اختيار گروههاي نمونه بردار قرار گرفته است.

پس از طراحي محل نمونه ها، گروه هاي كاري به منطقه اعزام شدند. اهميت اين مرحله را مي توان به زيربناي يك سازه تشبيه كرد كه بايستي بر تكيه گاه مستحكم و استوار قرار گيرد. گروه هاي نمونه بردار با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:20.000 و مختصات ثبت شده در دستگاه موقعيت ياب جهاني (GPS) نمونه ها را برداشت نموده ودر کیسه های پلاستیکی مناسب بسته بندی وبه کمپ منتقل نموده اند(عکس شماره 3-1) نمونه ها پس از مرحله آماده سازي صحرائي در كيسه هاي مناسب و دو لايه ريخته و شماره آنها به صورت برچسب و همچنين بصورت اتيكت درون نمونه ها ثبت گرديد. ليست نمونه هاي برداشت شده در پايان هر روز در محل كمپ صحرائي كنترل و با تبديل شماره ها به شماره هاي نهائي و انتقال شماره نهائي به نقشه هاي اصلي پيشرفت ، نقشه نهائي نمونه هاي برداشت شده آماده گرديد. نقشه موقعيت نمونه ها(Sample Location)  نيز ضميمه گزارش مي باشد.

بدلیل شرایط نامناسب منطقه در هنگام نمونه برداری ،تمامی نمونه ها پس از آماده سازی اولیه بطور یکجا به تهران منتقل گردید(عکس 3-2).در این مرحله از آماده سازی نمونه در یک محیط فاقد هرگونه آلودگی وبا گرمای بسیار ملایم پهن وبطور کامل خشک شده اند(عکس 3-3).پس از خشک شدن کامل،نمونه نهائی بوسیله الک 80 مش برداشته شد(عکس شماره 3-4) ودر بسته های مناسب آماده وبه آزمایشگاه ارسال گردید(عکس شماره 3-5).

وزن نمونه برداشت شده حدود 200  الي 300  گرم است. شماره گذاري نمونه هاي اين منطقه بصورت شماره و كد مي باشد.  رخدادهاي قابل توجه در صحرا ، از جمله دگرساني ، كاني سازي ، گسله هاي بزرگ ، معادن قديمي و فعال كه در نقشه هاي زمين شناسي ثبت نشده اند نيز مد نظر  قرار گرفته  است . شماره نمونه ها بوسيله رنگ اسپري در محل مشخص مي شوند تا در مراحل كنترل آنومالي و بازديدهاي بعدي محل نمونه مشخص باشد. به طور كلي در اين پروژه  در نهایت 266 نمونه ژئوشيميائي و80  نمونه كاني سنگين بصورت پراكنده برداشته شد.

در تمامی مراحل  ناظر ارشد پروژه در جریان امور قرار داشته،محل چندین نمونه توسط ایشان کنترل گشته ودر موارد لزوم تذکرات ویا پیشنهادات لازم را به مشاور گوشزد فرموده اند.

در حقيقت بخشي از مرحله آماده سازي نمونه ها  تا این مرحله با استفاده از الك 80مش انجام پذيرفت . سير آماده سازي نمونه ها با خردايش و پودر سازي نمونه ها تا قطر 200 مش ادامه مي يابد. این بخش از آماده سازی در شرکت زرآزما انجام شده ونمونه پس از پودر شدن در بسته های مناسب به آزمایشگاه Amdel  استرالیا ارسال شده اند.آنالیز نمونه ها برای 44 عنصر وبه روش ICP  انجام پذیرفته است.نتایج آنالیز نمونه ها به همراه حد تشخیص وروش دقیق برای هر عنصر ضمیمه گرارش می باشد.

آنچه تاکنون ذکر شد مربوط به نمونه های ژئوشیمی بوده است.برای نمونه های کانی سنگین نیز فرایند نمونه برداری از محل نمونه ها تا انتقال به تهران وخشک نمودن نمونه ها همانند نمونه های ژئوشیمی بوده است.اما پس از خشک شدن نمونه ها ،با استفاده از الک 20 مش نمونه اولیه کانی سنگین برداشته شد.این نمونه ها به محلی  با جریان آب مناسب منتقل ولاوک شوئی گردیده اند.ازبخشی از نمونه ها(37 عدد) پس از لاوک شوئی بخش زیر 80 مش آنها جدا وبه آزمایشگاه Amdel ارسال شده اند.سپس نمونه های کانی سنگین بروموفرم گیری شده وجهت مطالعه به سه بخش NM,AA,AV تقسیم شده اند.نمونه های مزبور توسط کارشناسان همکار مشاور مطالعه شده اند که نتایج آن ضمیمه گزارش است.

تعداد 40 عدد از نمونه های کانی سنگین نیز پس ازمطالعه انتخاب ،سه بخش آن با هم مخلوط وجهت آنالیز به آزمایشگاه Amdel ارسال شده اند.نتایج آنها نیز ضمیمه گزارش است.مختصات(UTM) نمونه های برداشت شده این پروژه نیز بصورت جدول ضمیمه گرارش می باشد.

عکس شماره(3-1)-بسته بندی اولیه نمونه های برداشت شده

عکس شماره(3-2)-نمونه های منتقل شده به تهران

عکس شماره(3-3)-فرایند خشک کردن نمونه ها

عکس شماره(3-4)-فرایند آماده سازی نمونه ها توسط الک 80 مش

### عکس شماره(3-5)-بسته های آماده شده نمونه ها جهت ارسال به آزمایشگاه

# 3-3-نتایج آنالیز نمونه های سیلت وتحلیل درجه دقت وصحت آنها

در طرح اكتشافات ژئوشيميائي اخير نمونه هاي ژئوشيميائي از طریق شرکت زرآزما  به آزمایشگاه Amdel استرالیا  ارسال گرديده است. نتايج حاصل از آناليز دستگاهي از شركت زرآزما تحويل گرفته شده است. يك صفحه آناليز نمونه ها به عنوان شاهد در جدول (3-1) آورده شده است و بقيه نتايج در بخش ضمائم آورده شده است.

### جدول (3-1 ) :يك برگ نمونه از نتايج آناليز عناصر به روش ICP (نتایج کامل آنالیز نمونه ها در ضمائم آورده شده است).

يکی از مهمترين مسائل در کليه مطالعات، بخصوص مطالعاتي که با اندازهگيري خواص فيزيکي و شيميائي همراه هستند، قبل از اقدام به هرگونه پردازشی، اطمينان از سلامت دادههای موجود میباشد. در اکتشافات ژئوشيميائي براي کنترل خطاهاي آناليز و آمادهسازي میتوان از نمونههای استاندارد، نمونههای کنترلی، نمونههای فاقد هرگونه کانیزائی (Blank Samples) و نمونههای تکراری استفاده نمود.

در اين پروژه و با توجه به امکانات موجود، جهت كنترل دقت آزمايشگاه 35 نمونه تكراري بطور كاملا تصادفي از نمونههاي اوليه برداشت گرديده كه در جدول 3-2 نتايج حاصل از تجزيه نمونههاي ژئوشيميائي و نمونههای تكراري آورده شده است. البته لازم به توضيح است که قبل از محاسبه خطا، مقادير سنسورد جايگزين شدهاند. جهت تخمين ميزان خطاي آناليز شيميائي علاوه بر روشي كه توسط تامپسون و هاوارد (Thompson & Howard 1978) در جلد دوم هند بوك ژئوشيمي اكتشافي توصيه گرديده، از رابطه زير نيز استفاده شده است که حاصل آن خطای نسبی روش آناليز را نشان میدهد.

رابطه (3-1)                            R.A.E.%=2nx1−x2x1+x2×100

رابطه فوق مستقل از مقدار نسبی غلظتهای اندازهگيری شده است و فقط اختلاف بين مقادير را جهت برآورد خطا منظور مینمايد لذا، بزرگی مقادير و نزديکی يا دوری آنها از حد قابل ثبت که عامل مهمي در ميزان خطا ميباشد، در نظر گرفته نميشود. در اين رابطه، n تعداد نمونههای تکراری و x1 و x2 عيار نمونههای اصلی و تکراری است.درصد خطا بر اساس رابطه فوق در جدول (3-3) آورده شده است.

در روش ارائه شده توسط تامپسون و هاوارد که يک روش بصري و مبتني بر رياضيات است، همه اين مسائل در نظر گرفته شده است. در اين روش، بر روي محـور افقي يك سيستم مختصات تمام لگاريتـمي،

### جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Au(ppb) | Cr(ppm) | Mn(ppm) | Ni(ppm) | Pb(ppm) | Sr(ppm) | Ba(ppm) | Be(ppm) | Ti(ppm) | Fe(ppm) | Al(ppm) | La(ppm) | Sc(ppm) | Ca(ppm) | Li(ppm) | P(ppm) | V(ppm) | Mg(ppm) | K(ppm) | Na(ppm) | S(ppm) | Zr(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-309 | 2 | 65 | 637 | 38 | 10.2 | 269 | 367 | 1.1 | 3950 | 31600 | 40000 | 25 | 8 | 137000 | 23.2 | 663 | 69 | 13100 | 13300 | 7190 | 730 | 90 |
| نمونه تکراري | SH-401 | 2 | 52 | 618 | 38 | 11.7 | 272 | 336 | 1.1 | 3850 | 30400 | 40500 | 26 | 8 | 134000 | 23.5 | 659 | 68 | 13200 | 8730 | 7330 | 690 | 87 |
| نمونه اصلي | SH-329 | 0.75 | 32 | 546 | 37 | 18.7 | 375 | 572 | 1.3 | 2760 | 24900 | 44800 | 27 | 8 | 157000 | 23.4 | 735 | 66 | 11800 | 15800 | 6250 | 680 | 86 |
| نمونه تکراري | SH-402 | 2 | 47 | 546 | 38 | 20.6 | 382 | 553 | 1.3 | 2760 | 25000 | 45500 | 27 | 8 | 154000 | 25.5 | 704 | 66 | 11900 | 12700 | 6420 | 670 | 84 |
| نمونه اصلي | SH-371 | 0.75 | 50 | 565 | 61 | 19.3 | 806 | 700 | 2.4 | 5660 | 42900 | 64700 | 62 | 9 | 88500 | 25.5 | 1770 | 88 | 21400 | 19100 | 16800 | 3390 | 166 |
| نمونه تکراري | SH-403 | 3 | 72 | 565 | 62 | 19.6 | 804 | 702 | 2.4 | 5570 | 43300 | 65400 | 62 | 9 | 88500 | 25.5 | 1750 | 87 | 21400 | 21700 | 16600 | 3240 | 164 |
| نمونه اصلي | SH-341 | 0.75 | 24 | 400 | 20 | 10.2 | 371 | 203 | 0.8 | 2220 | 19500 | 29500 | 22 | 5 | 220000 | 17.7 | 782 | 42 | 10700 | 8170 | 3630 | 750 | 61 |
| نمونه تکراري | SH-404 | 0.75 | 26 | 265 | 16 | 8.1 | 240 | 105 | 0.6 | 1460 | 14400 | 21200 | 13 | 4 | 242000 | 12.2 | 414 | 31 | 12800 | 6570 | 1820 | 680 | 49 |
| نمونه اصلي | SH-366 | 0.75 | 180 | 908 | 164 | 4.1 | 789 | 232 | 1.5 | 10600 | 84300 | 58600 | 33 | 17 | 83100 | 15.5 | 1640 | 160 | 46900 | 10900 | 11100 | 19900 | 142 |
| نمونه تکراري | SH-405 | 0.75 | 188 | 891 | 156 | 0 | 761 | 197 | 1.4 | 10200 | 80800 | 57200 | 33 | 17 | 80000 | 15.1 | 1570 | 153 | 45500 | 10300 | 10700 | 19000 | 138 |
| نمونه اصلي | SH-382 | 1 | 106 | 915 | 94 | 21.7 | 397 | 485 | 2.1 | 6650 | 55700 | 71600 | 44 | 14 | 28800 | 36.2 | 1450 | 116 | 28600 | 20500 | 10000 | 1240 | 136 |
| نمونه تکراري | SH-406 | 3 | 116 | 881 | 95 | 24.6 | 381 | 472 | 2 | 6210 | 54000 | 67900 | 42 | 14 | 28200 | 34.4 | 1400 | 109 | 27600 | 20500 | 9520 | 1220 | 129 |
| نمونه اصلي | SH-375 | 0.75 | 150 | 868 | 154 | 6.7 | 615 | 376 | 1.6 | 9140 | 74100 | 63000 | 33 | 17 | 72600 | 23.6 | 1540 | 145 | 50500 | 13600 | 9060 | 5700 | 139 |
| نمونه تکراري | SH-407 | 0.75 | 178 | 859 | 150 | 6.1 | 611 | 371 | 1.6 | 9070 | 71700 | 63300 | 33 | 17 | 71900 | 23.5 | 1540 | 141 | 50200 | 15300 | 9110 | 5510 | 136 |
| نمونه اصلي | SH-345 | 2 | 36 | 520 | 30 | 14 | 298 | 246 | 1.2 | 2530 | 24900 | 39000 | 23 | 7 | 183000 | 22.4 | 893 | 56 | 12000 | 10800 | 4260 | 810 | 86 |
| نمونه تکراري | SH-408 | 0.75 | 43 | 506 | 30 | 13.3 | 293 | 240 | 1.1 | 2430 | 23700 | 38500 | 22 | 7 | 180000 | 21.7 | 870 | 54 | 11800 | 10900 | 4190 | 800 | 81 |
| نمونه اصلي | SH-398 | 1 | 84 | 948 | 58 | 22.2 | 201 | 435 | 2.2 | 7360 | 54000 | 77700 | 39 | 17 | 21000 | 49.4 | 931 | 134 | 10400 | 14800 | 9540 | 1200 | 108 |
| نمونه تکراري | SH-409 | 1 | 82 | 974 | 62 | 20.8 | 220 | 464 | 2.2 | 7720 | 55500 | 80000 | 40 | 16 | 22400 | 51.9 | 969 | 142 | 10800 | 15700 | 10000 | 1220 | 112 |
| نمونه اصلي | SH-397 | 2 | 51 | 834 | 38 | 18.6 | 163 | 510 | 1.8 | 4270 | 41800 | 68100 | 32 | 12 | 13700 | 39.9 | 715 | 85 | 9860 | 14800 | 13200 | 980 | 90 |
| نمونه تکراري | SH-410 | 2 | 55 | 908 | 44 | 24.9 | 175 | 556 | 2 | 4680 | 43700 | 71700 | 35 | 12 | 14800 | 42.6 | 766 | 93 | 10500 | 16200 | 14300 | 1070 | 95 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Ag(ppm) | As(ppm) | Bi(ppm) | Co(ppm) | Cu(ppm) | Mo(ppm) | Sb(ppm) | Zn(ppm) | Sn(ppm) | W(ppm) | Cs(ppm) | Nb(ppm) | U(ppm) | Cd(ppm) | Rb(ppm) | Th(ppm) | Y(ppm) | Ce(ppm) | Tl(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-309 | 0.7 | 5.7 | 0.1 | 13.1 | 20.9 | 1.3 | 0.5 | 79.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 13.4 | 2.1 | 0.2 | 42.4 | 5.86 | 16.3 | 49.1 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-401 | 0.29 | 9.7 | 0.1 | 12.9 | 21.6 | 1 | 0.6 | 83 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 16.6 | 1.7 | 0.2 | 35 | 6.43 | 9.49 | 48.6 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-329 | 0.7 | 6 | 0.2 | 12.8 | 22.7 | 1.9 | 0.9 | 93 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 12.6 | 2.29 | 0.4 | 52.8 | 6.96 | 16.2 | 49.5 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-402 | 0.42 | 10.8 | 0.2 | 12.4 | 24 | 1.9 | 1 | 90.1 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 15.4 | 1.76 | 0.3 | 49.9 | 6.94 | 8.9 | 46.9 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-371 | 0.76 | 5.3 | 0.4 | 20.7 | 29.6 | 4.1 | 1.3 | 112 | 2 | 2.1 | 5 | 34.8 | 4.14 | 0.2 | 67.7 | 13.5 | 15.5 | 99.1 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-403 | 0.52 | 12 | 0.2 | 20 | 30.8 | 4 | 1.1 | 115 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 44.4 | 3.31 | 0.2 | 78 | 13.8 | 8.72 | 104 | 0.4 |
| نمونه اصلي | SH-341 | 0.35 | 0 | 0.075 | 8.7 | 11.7 | 1 | 0.7 | 50.9 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 9.5 | 1.69 | 0.2 | 26.1 | 4.28 | 12.8 | 35.9 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-404 | 0.18 | 8.3 | 0.075 | 6 | 11.3 | 1.9 | 0.5 | 46.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 1.76 | 0.3 | 20.4 | 2.93 | 5.77 | 22.7 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-366 | 0.69 | 0 | 0.075 | 44.4 | 58.9 | 2 | 0.4 | 108 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 33.9 | 1.26 | 0.1 | 25.1 | 4.23 | 18.1 | 58 | 0.075 |
| نمونه تکراري | SH-405 | 0.43 | 7.8 | 0.075 | 40.9 | 57.6 | 2 | 0.3 | 112 | 1.7 | 1 | 0.2 | 42.8 | 1.04 | 0.075 | 23.5 | 4.44 | 10.1 | 58.6 | 0.075 |
| نمونه اصلي | SH-382 | 0.75 | 11 | 0.2 | 28.4 | 41 | 3.3 | 1.2 | 141 | 2.1 | 1.7 | 5.3 | 26.6 | 2.7 | 0.5 | 78 | 9.47 | 19.8 | 73.6 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-406 | 0.4 | 12.4 | 0.2 | 26 | 39.5 | 3.1 | 1 | 133 | 2 | 1.9 | 4 | 31.8 | 2.04 | 0.4 | 77.9 | 9.21 | 11.1 | 73.7 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-375 | 0.69 | 6.4 | 0.075 | 42.7 | 56.9 | 1.9 | 0.6 | 128 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 29.1 | 1.67 | 0.1 | 37.7 | 5.14 | 18.6 | 56.3 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-407 | 0.43 | 8.5 | 0.075 | 39.4 | 55.7 | 1.8 | 0.5 | 115 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 36.8 | 1.3 | 0.1 | 39.9 | 5.3 | 10.3 | 56.4 | 0.1 |
| نمونه اصلي | SH-345 | 0.45 | 3.6 | 0.1 | 10.6 | 18.9 | 1.5 | 0.9 | 80.5 | 1.2 | 0.9 | 4 | 11 | 2.24 | 0.4 | 37.2 | 5.2 | 16.2 | 38.7 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-408 | 0.25 | 9.4 | 0.1 | 10 | 18.7 | 1.5 | 0.7 | 84.5 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 14 | 1.69 | 0.3 | 38.3 | 5.07 | 9.17 | 38.3 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-398 | 0.52 | 14.3 | 0.2 | 26.2 | 49.4 | 1.9 | 1.2 | 117 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 24.8 | 3.04 | 0.2 | 71.7 | 8.31 | 21.5 | 68.2 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-409 | 0.35 | 14.2 | 0.2 | 25.9 | 51.7 | 2 | 1.1 | 111 | 2.7 | 2.5 | 4.1 | 33.7 | 2.62 | 0.2 | 65.5 | 9.05 | 13.6 | 74.4 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-397 | 0.39 | 13.9 | 0.2 | 17.2 | 45.3 | 0.9 | 1.2 | 104 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | 13.7 | 2.31 | 0.1 | 78.1 | 8.67 | 18.8 | 57.7 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-410 | 0.3 | 14.8 | 0.3 | 17.1 | 34.2 | 1 | 1 | 98.4 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 18.9 | 2.05 | 0.1 | 75 | 10 | 11.4 | 65.5 | 0.3 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Au(ppb) | Cr(ppm) | Mn(ppm) | Ni(ppm) | Pb(ppm) | Sr(ppm) | Ba(ppm) | Be(ppm) | Ti(ppm) | Fe(ppm) | Al(ppm) | La(ppm) | Sc(ppm) | Ca(ppm) | Li(ppm) | P(ppm) | V(ppm) | Mg(ppm) | K(ppm) | Na(ppm) | S(ppm) | Zr(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-394 | 1 | 51 | 472 | 35 | 16.4 | 165 | 264 | 1.4 | 3750 | 29900 | 54500 | 29 | 9 | 49300 | 39.7 | 479 | 76 | 9260 | 14300 | 9200 | 320 | 100 |
| نمونه تکراري | SH-411 | 0.75 | 46 | 482 | 38 | 17.5 | 171 | 270 | 1.5 | 3940 | 30900 | 57900 | 32 | 9 | 52200 | 42.2 | 496 | 80 | 9780 | 13300 | 9750 | 340 | 102 |
| نمونه اصلي | SH-377 | 0.75 | 173 | 847 | 187 | 2.8 | 393 | 356 | 1.8 | 9830 | 82400 | 66300 | 35 | 17 | 47700 | 20.9 | 1750 | 145 | 57600 | 15200 | 8140 | 360 | 150 |
| نمونه تکراري | SH-412 | 0.75 | 192 | 864 | 190 | 5.3 | 407 | 368 | 1.8 | 10100 | 80100 | 68000 | 36 | 17 | 49400 | 21.3 | 1830 | 150 | 58700 | 15700 | 8370 | 330 | 152 |
| نمونه اصلي | SH-332 | 0.75 | 26 | 359 | 22 | 9.5 | 350 | 174 | 0.9 | 2220 | 19000 | 32500 | 19 | 6 | 191000 | 17.7 | 659 | 44 | 11600 | 13900 | 3190 | 840 | 73 |
| نمونه تکراري | SH-413 | 0.75 | 31 | 367 | 24 | 7.1 | 367 | 182 | 0.9 | 2310 | 20000 | 34000 | 20 | 6 | 200000 | 18.4 | 676 | 46 | 12100 | 8690 | 3350 | 840 | 74 |
| نمونه اصلي | SH-158 | 0.75 | 76 | 1040 | 70 | 23.4 | 311 | 557 | 2.1 | 5270 | 44800 | 71900 | 47 | 13 | 24800 | 35.6 | 1750 | 111 | 20100 | 22400 | 10800 | 1130 | 119 |
| نمونه تکراري | SH-414 | 0.75 | 100 | 1020 | 76 | 23.5 | 374 | 547 | 2.2 | 5690 | 49900 | 75300 | 45 | 14 | 25300 | 36.3 | 1800 | 111 | 19800 | 20400 | 10700 | 1170 | 127 |
| نمونه اصلي | SH-142 | 1 | 47 | 632 | 48 | 9.3 | 320 | 491 | 1 | 3350 | 27500 | 37300 | 28 | 8 | 170000 | 18.9 | 708 | 75 | 12700 | 10600 | 6320 | 640 | 66 |
| نمونه تکراري | SH-415 | 1 | 57 | 625 | 51 | 12.1 | 382 | 468 | 1 | 3630 | 32700 | 39600 | 28 | 9 | 171000 | 19.7 | 818 | 75 | 12600 | 8950 | 6300 | 630 | 72 |
| نمونه اصلي | SH-151 | 0.75 | 73 | 886 | 65 | 22.9 | 331 | 521 | 1.9 | 4730 | 41300 | 71400 | 43 | 12 | 50000 | 38.7 | 1150 | 108 | 23600 | 16400 | 10500 | 990 | 114 |
| نمونه تکراري | SH-416 | 0.75 | 86 | 821 | 67 | 24.6 | 369 | 488 | 2 | 4810 | 44000 | 71500 | 41 | 13 | 49800 | 38.1 | 1180 | 100 | 22300 | 20200 | 9880 | 980 | 114 |
| نمونه اصلي | SH-149 | 1 | 80 | 991 | 69 | 25.7 | 303 | 545 | 2 | 5070 | 42200 | 70600 | 44 | 12 | 21100 | 35.2 | 1230 | 108 | 19500 | 22200 | 11000 | 1130 | 116 |
| نمونه تکراري | SH-417 | 1 | 106 | 1000 | 71 | 27.6 | 373 | 553 | 2.2 | 5540 | 48000 | 78400 | 45 | 14 | 22300 | 37.3 | 1350 | 111 | 19800 | 18600 | 11200 | 1170 | 124 |
| نمونه اصلي | SH-133 | 0.75 | 257 | 891 | 175 | 8.1 | 424 | 366 | 1.4 | 8590 | 65500 | 57100 | 31 | 14 | 89400 | 33.2 | 1270 | 149 | 41400 | 15000 | 10400 | 5620 | 111 |
| نمونه تکراري | SH-418 | 0.75 | 156 | 861 | 124 | 9.7 | 525 | 358 | 1.4 | 9190 | 72500 | 60100 | 31 | 15 | 89000 | 34.4 | 1370 | 147 | 40400 | 14700 | 10100 | 5560 | 121 |
| نمونه اصلي | SH-67 | 0.75 | 109 | 883 | 81 | 11.2 | 836 | 489 | 1.6 | 7930 | 60800 | 63600 | 37 | 14 | 67800 | 33.9 | 1170 | 145 | 28000 | 14800 | 11600 | 2200 | 126 |
| نمونه تکراري | SH-419 | 0.75 | 145 | 887 | 85 | 11.2 | 1020 | 492 | 1.7 | 8670 | 65000 | 68400 | 36 | 16 | 69200 | 35.6 | 1230 | 145 | 27700 | 12300 | 11600 | 2240 | 134 |
| نمونه اصلي | SH-69 | 1 | 109 | 867 | 75 | 13.9 | 490 | 530 | 1.6 | 7740 | 58100 | 62500 | 37 | 13 | 57700 | 37.7 | 1080 | 140 | 26400 | 16100 | 11500 | 1670 | 126 |
| نمونه تکراري | SH-420 | 2 | 139 | 845 | 81 | 14.9 | 569 | 532 | 1.7 | 8260 | 62200 | 67800 | 37 | 15 | 58900 | 39.4 | 1110 | 138 | 26000 | 12600 | 11400 | 1650 | 137 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Ag(ppm) | As(ppm) | Bi(ppm) | Co(ppm) | Cu(ppm) | Mo(ppm) | Sb(ppm) | Zn(ppm) | Sn(ppm) | W(ppm) | Cs(ppm) | Nb(ppm) | U(ppm) | Cd(ppm) | Rb(ppm) | Th(ppm) | Y(ppm) | Ce(ppm) | Tl(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-394 | 0.44 | 10.1 | 0.2 | 14 | 19 | 0.7 | 0.8 | 77.4 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | 12 | 2.17 | 0.1 | 66.8 | 7.79 | 18.5 | 48.8 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-411 | 0.3 | 15.3 | 0.2 | 13.8 | 19.3 | 0.7 | 0.7 | 77.1 | 1.9 | 1.9 | 4 | 15.7 | 1.89 | 0.075 | 60.2 | 8.89 | 11.2 | 55.8 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-377 | 0.75 | 4.3 | 0.075 | 48.5 | 66.9 | 1.7 | 0.6 | 125 | 1.8 | 1 | 3 | 32.9 | 1.57 | 0.075 | 42.3 | 5.24 | 18.7 | 60.1 | 0.1 |
| نمونه تکراري | SH-412 | 0.53 | 9.8 | 0.075 | 49.4 | 67.3 | 1.7 | 0.5 | 123 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 44.8 | 1.29 | 0.075 | 43.3 | 5.64 | 11.5 | 64.1 | 0.1 |
| نمونه اصلي | SH-332 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 8.6 | 14 | 1.1 | 0.5 | 55.7 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 11.9 | 1.91 | 0.2 | 42.7 | 4.68 | 12.6 | 35.4 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-413 | 0.2 | 9.6 | 0.075 | 8.1 | 15.1 | 1 | 0.5 | 55.5 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 15.4 | 1.51 | 0.2 | 31.2 | 4.73 | 7.32 | 34.9 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-158 | 0.63 | 5.3 | 0.2 | 22.4 | 39.9 | 2.2 | 0.9 | 137 | 2.4 | 1.9 | 5.4 | 31.6 | 2.29 | 0.5 | 114 | 10.3 | 16.5 | 80 | 0.5 |
| نمونه تکراري | SH-414 | 0.41 | 13.5 | 0.2 | 21.3 | 40.9 | 1.9 | 1.2 | 140 | 2.5 | 2 | 5.8 | 29.8 | 1.63 | 0.4 | 105 | 10.7 | 12.7 | 81 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-142 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 15.6 | 21.3 | 2 | 0.6 | 90 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 15.8 | 2 | 0.4 | 41.7 | 4.67 | 14.8 | 49.9 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-415 | 0.26 | 8.9 | 0.1 | 16.4 | 27.2 | 1.8 | 0.7 | 96.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 15.5 | 1.43 | 0.4 | 34.4 | 4.99 | 10.8 | 46.2 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-151 | 0.64 | 6.3 | 0.2 | 21.2 | 34.9 | 2.3 | 1 | 116 | 2.3 | 1.9 | 6 | 29 | 2.45 | 0.3 | 76.3 | 9.78 | 15.8 | 78.3 | 0.5 |
| نمونه تکراري | SH-416 | 0.34 | 13.1 | 0.2 | 18.9 | 35.6 | 2 | 1.1 | 107 | 2.2 | 1.8 | 5.9 | 25.7 | 1.62 | 0.3 | 98.3 | 9.66 | 11.5 | 72.9 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-149 | 0.6 | 5.5 | 0.2 | 21.4 | 37.9 | 2.1 | 1 | 133 | 2.3 | 1.9 | 5.8 | 30.3 | 2.38 | 0.4 | 99.3 | 9.99 | 15.9 | 78.4 | 0.5 |
| نمونه تکراري | SH-417 | 0.39 | 12.4 | 1.2 | 20.2 | 37.8 | 2.1 | 1.2 | 129 | 2.5 | 2 | 6 | 27.6 | 1.78 | 0.4 | 83.9 | 10.8 | 11.9 | 80.8 | 0.4 |
| نمونه اصلي | SH-133 | 0.62 | 3.4 | 0.075 | 35.2 | 55.6 | 3.8 | 0.5 | 108 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 37.1 | 1.92 | 0.1 | 39.8 | 4.66 | 14.2 | 57.1 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-418 | 0.41 | 8.8 | 0.4 | 35.6 | 58.2 | 2.5 | 0.6 | 115 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 36.4 | 1.54 | 0.1 | 40.3 | 5.37 | 10.8 | 58.3 | 0.1 |
| نمونه اصلي | SH-67 | 0.77 | 6.9 | 0.1 | 26.4 | 37.5 | 2 | 0.6 | 97.2 | 1.7 | 1.4 | 4.1 | 23.4 | 2.63 | 0.1 | 56.3 | 7.44 | 14.2 | 71 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-419 | 0.39 | 12.6 | 0.2 | 28 | 41.3 | 2.6 | 0.8 | 105 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 36 | 1.98 | 0.1 | 47.7 | 7.49 | 11.9 | 68.3 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-69 | 0.75 | 9.2 | 0.2 | 23.9 | 42.6 | 1.5 | 0.6 | 105 | 1.9 | 1.7 | 4.6 | 22.7 | 2.71 | 0.1 | 61.4 | 8.46 | 14.5 | 72.2 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-420 | 0.42 | 13 | 0.2 | 26.5 | 42.9 | 1.9 | 0.7 | 109 | 2.2 | 2 | 3.9 | 33.8 | 2.08 | 0.1 | 52.5 | 8.85 | 12.9 | 72.1 | 0.2 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Au(ppb) | Cr(ppm) | Mn(ppm) | Ni(ppm) | Pb(ppm) | Sr(ppm) | Ba(ppm) | Be(ppm) | Ti(ppm) | Fe(ppm) | Al(ppm) | La(ppm) | Sc(ppm) | Ca(ppm) | Li(ppm) | P(ppm) | V(ppm) | Mg(ppm) | K(ppm) | Na(ppm) | S(ppm) | Zr(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-119 | 1 | 32 | 622 | 31 | 4.3 | 393 | 310 | 1.2 | 3550 | 29400 | 41600 | 31 | 7 | 153000 | 27.2 | 920 | 73 | 19700 | 12900 | 7700 | 1190 | 80 |
| نمونه تکراري | SH-421 | 0.75 | 47 | 614 | 33 | 7.9 | 472 | 308 | 1.3 | 3830 | 32200 | 44700 | 31 | 8 | 158000 | 28.9 | 949 | 75 | 19600 | 9760 | 7650 | 1190 | 87 |
| نمونه اصلي | SH-131 | 2 | 87 | 796 | 90 | 10.2 | 367 | 360 | 1.3 | 6260 | 48500 | 54700 | 30 | 11 | 98100 | 34.7 | 1250 | 118 | 38500 | 17600 | 9320 | 720 | 99 |
| نمونه تکراري | SH-422 | 2 | 114 | 805 | 99 | 12.6 | 437 | 363 | 1.4 | 6970 | 55200 | 59900 | 31 | 14 | 101000 | 36.9 | 1290 | 122 | 38600 | 15000 | 9320 | 740 | 111 |
| نمونه اصلي | SH-24 | 4 | 69 | 922 | 44 | 18 | 146 | 518 | 2.3 | 5060 | 44100 | 83000 | 42 | 14 | 16300 | 50 | 797 | 115 | 13100 | 20900 | 12600 | 3700 | 107 |
| نمونه تکراري | SH-423 | 2 | 64 | 877 | 44 | 19.2 | 168 | 510 | 2.3 | 5250 | 46100 | 80500 | 39 | 13 | 16300 | 49.7 | 777 | 113 | 12300 | 22000 | 12000 | 3590 | 112 |
| نمونه اصلي | SH-74 | 3 | 119 | 638 | 80 | 14.8 | 369 | 277 | 1.4 | 6340 | 53600 | 60000 | 31 | 16 | 53700 | 45.8 | 2980 | 130 | 15700 | 13900 | 5530 | 1760 | 90 |
| نمونه تکراري | SH-424 | 2 | 155 | 647 | 88 | 16.1 | 452 | 280 | 1.5 | 6760 | 61200 | 67100 | 32 | 18 | 54300 | 48.5 | 3050 | 136 | 15900 | 13700 | 5460 | 1820 | 101 |
| نمونه اصلي | SH-122 | 0.75 | 143 | 959 | 100 | 4 | 569 | 424 | 1.3 | 11400 | 72700 | 54500 | 40 | 13 | 107000 | 15.2 | 1690 | 180 | 38300 | 12400 | 13600 | 460 | 118 |
| نمونه تکراري | SH-425 | 0.75 | 180 | 929 | 103 | 5 | 654 | 416 | 1.4 | 12200 | 74000 | 56400 | 39 | 15 | 105000 | 15.3 | 1700 | 177 | 36600 | 12000 | 13400 | 420 | 124 |
| نمونه اصلي | SH-193 | 0.75 | 183 | 846 | 98 | 17.2 | 322 | 498 | 1.9 | 7850 | 57500 | 70800 | 38 | 16 | 52500 | 41.7 | 1070 | 136 | 20500 | 15000 | 11100 | 1720 | 143 |
| نمونه تکراري | SH-426 | 0.75 | 118 | 822 | 67 | 12.1 | 306 | 479 | 1.8 | 7510 | 54500 | 69900 | 36 | 15 | 50700 | 40.6 | 987 | 129 | 19800 | 14800 | 10900 | 1480 | 129 |
| نمونه اصلي | SH-235 | 0.75 | 70 | 588 | 41 | 22.7 | 117 | 599 | 2.3 | 5520 | 40800 | 75000 | 43 | 12 | 5800 | 69 | 493 | 111 | 9910 | 21800 | 7380 | 610 | 139 |
| نمونه تکراري | SH-427 | 3 | 65 | 593 | 43 | 20.5 | 124 | 615 | 2.4 | 5530 | 41800 | 80100 | 44 | 13 | 6070 | 70.7 | 503 | 112 | 10200 | 22100 | 7610 | 610 | 130 |
| نمونه اصلي | SH-225 | 0.75 | 34 | 520 | 36 | 13.1 | 693 | 587 | 1.9 | 4150 | 30300 | 48900 | 53 | 7 | 127000 | 19.8 | 1440 | 63 | 42300 | 10200 | 12900 | 2050 | 129 |
| نمونه تکراري | SH-428 | 0.75 | 40 | 533 | 37 | 14 | 709 | 575 | 1.9 | 4250 | 30600 | 51100 | 55 | 7 | 128000 | 20.5 | 1460 | 62 | 42800 | 12800 | 13300 | 2080 | 128 |
| نمونه اصلي | SH-183 | 2 | 49 | 548 | 49 | 6.8 | 195 | 228 | 1.1 | 4020 | 32200 | 43400 | 26 | 8 | 130000 | 28.9 | 694 | 82 | 31800 | 13600 | 6590 | 620 | 80 |
| نمونه تکراري | SH-429 | 0.75 | 61 | 567 | 51 | 11.8 | 236 | 236 | 1.2 | 4570 | 37200 | 46600 | 27 | 9 | 136000 | 30.4 | 818 | 86 | 32000 | 7970 | 6620 | 670 | 87 |
| نمونه اصلي | SH-230 | 0.75 | 45 | 575 | 40 | 9.8 | 345 | 344 | 1.7 | 4390 | 34500 | 62000 | 40 | 11 | 96900 | 51.9 | 759 | 94 | 16700 | 19400 | 8440 | 1740 | 114 |
| نمونه تکراري | SH-430 | 0.75 | 47 | 554 | 40 | 13.2 | 337 | 329 | 1.7 | 4210 | 34800 | 61800 | 39 | 11 | 95700 | 51.3 | 729 | 91 | 16300 | 16600 | 8420 | 1680 | 105 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Ag(ppm) | As(ppm) | Bi(ppm) | Co(ppm) | Cu(ppm) | Mo(ppm) | Sb(ppm) | Zn(ppm) | Sn(ppm) | W(ppm) | Cs(ppm) | Nb(ppm) | U(ppm) | Cd(ppm) | Rb(ppm) | Th(ppm) | Y(ppm) | Ce(ppm) | Tl(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-119 | 0.54 | 6.7 | 0.1 | 11.5 | 15.8 | 0.6 | 0.4 | 74.4 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | 12.1 | 2.1 | 0.2 | 56.9 | 6.73 | 9.39 | 55.1 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-421 | 0.26 | 11.9 | 0.2 | 13.4 | 17.7 | 1.1 | 0.5 | 83 | 1.6 | 1.4 | 3.7 | 20.3 | 1.74 | 0.2 | 44.4 | 7.53 | 8.63 | 59.2 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-131 | 0.86 | 6 | 0.1 | 26.7 | 42.7 | 1.8 | 0.6 | 100 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 18.3 | 2.33 | 0.2 | 54.9 | 6.08 | 12.3 | 56.5 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-422 | 0.34 | 11.6 | 0.1 | 30 | 50.2 | 2.8 | 0.7 | 102 | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 29.4 | 1.79 | 0.2 | 47.8 | 6.31 | 10.7 | 57.7 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-24 | 0.49 | 13 | 0.3 | 20.5 | 36.6 | 1.1 | 0.9 | 112 | 2.9 | 3 | 9.7 | 18.2 | 2.86 | 0.1 | 102 | 13.7 | 12.8 | 83.4 | 0.5 |
| نمونه تکراري | SH-423 | 0.35 | 13.5 | 0.3 | 19 | 37.9 | 1.1 | 1 | 110 | 3 | 3.1 | 7.3 | 22.2 | 2.39 | 0.1 | 101 | 11.6 | 13.2 | 73.3 | 0.4 |
| نمونه اصلي | SH-74 | 0.59 | 12.2 | 0.1 | 26.6 | 42.8 | 1.2 | 1.5 | 131 | 2.1 | 1.2 | 5.5 | 21.6 | 2.35 | 0.3 | 52.7 | 6.37 | 10.6 | 58.4 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-424 | 0.31 | 14.2 | 0.1 | 28 | 44.4 | 1.5 | 1.8 | 139 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 32.6 | 1.85 | 0.3 | 54.8 | 6.65 | 9.13 | 61.8 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-122 | 0.8 | 5.6 | 0.075 | 29.8 | 35.9 | 1.6 | 0.4 | 136 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 30.5 | 1.67 | 0.2 | 29.8 | 5.11 | 12.6 | 69.4 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-425 | 0.39 | 8.6 | 0.075 | 31.5 | 39.1 | 2.1 | 0.4 | 138 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 45.9 | 1.2 | 0.1 | 28.4 | 5.03 | 10.5 | 69.5 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-193 | 0.97 | 9 | 0.2 | 23.4 | 33.7 | 2.1 | 0.5 | 99.8 | 2.1 | 1.6 | 4.4 | 20.6 | 2.73 | 0.1 | 48.6 | 7.48 | 12.4 | 42 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-426 | 0.36 | 13 | 0.3 | 23 | 37.7 | 1.4 | 0.7 | 105 | 2.4 | 2 | 4 | 30.8 | 1.95 | 0.1 | 61.3 | 8.84 | 12.3 | 68.8 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-235 | 0.86 | 11.7 | 0.3 | 17.6 | 24.3 | 0.3 | 0.7 | 87.7 | 2.6 | 2.4 | 6.4 | 16.7 | 3.34 | 0.075 | 76.1 | 10.6 | 12.1 | 50 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-427 | 0.39 | 14.4 | 0.4 | 17.4 | 28.3 | 0.7 | 0.8 | 89.2 | 2.9 | 2.7 | 7.8 | 23.1 | 2.42 | 0.075 | 99 | 12.6 | 12.6 | 85.4 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-225 | 0.82 | 7.7 | 0.2 | 13.7 | 13.9 | 2.6 | 0.7 | 94 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 25.4 | 3 | 0.3 | 31.3 | 9.14 | 8.75 | 56.7 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-428 | 0.39 | 9.5 | 0.2 | 14.2 | 18.5 | 2.7 | 0.9 | 102 | 1.6 | 1.7 | 3 | 36.5 | 2.27 | 0.3 | 48.4 | 11.6 | 8.88 | 94 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-183 | 0.44 | 3.9 | 0.1 | 16.6 | 24.7 | 1.6 | 0.4 | 66 | 1.5 | 1 | 3.4 | 19 | 2.2 | 0.2 | 47.6 | 5.43 | 11.8 | 46.3 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-429 | 0.29 | 12.6 | 0.1 | 18.2 | 28.9 | 1.7 | 0.5 | 75.2 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 20.3 | 1.69 | 0.2 | 28.4 | 6.07 | 9.86 | 49.2 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-230 | 0.73 | 12.9 | 0.2 | 16 | 15.6 | 1.1 | 0.5 | 76 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | 15.8 | 2.82 | 0.1 | 62.1 | 8.18 | 12 | 41.6 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-430 | 0.3 | 16.9 | 0.2 | 16.1 | 22.3 | 1.3 | 0.7 | 77.9 | 2.1 | 2.2 | 5.1 | 21.8 | 2.02 | 0.1 | 71.6 | 9.76 | 12.3 | 70.2 | 0.3 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Au(ppb) | Cr(ppm) | Mn(ppm) | Ni(ppm) | Pb(ppm) | Sr(ppm) | Ba(ppm) | Be(ppm) | Ti(ppm) | Fe(ppm) | Al(ppm) | La(ppm) | Sc(ppm) | Ca(ppm) | Li(ppm) | P(ppm) | V(ppm) | Mg(ppm) | K(ppm) | Na(ppm) | S(ppm) | Zr(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-299 | 0.75 | 38 | 563 | 31 | 7.5 | 243 | 279 | 0.8 | 3450 | 27600 | 30300 | 25 | 6 | 171000 | 19.5 | 582 | 59 | 12200 | 12800 | 4800 | 1070 | 75 |
| نمونه تکراري | SH-431 | 0.75 | 46 | 579 | 32 | 6.4 | 258 | 300 | 0.8 | 3590 | 28000 | 31200 | 26 | 6 | 178000 | 20 | 583 | 63 | 12600 | 6230 | 4830 | 1020 | 77 |
| نمونه اصلي | SH-229 | 0.75 | 50 | 673 | 34 | 12.4 | 932 | 742 | 2.3 | 5630 | 43400 | 60900 | 85 | 10 | 77400 | 26.2 | 2670 | 86 | 19000 | 14800 | 18800 | 2090 | 167 |
| نمونه تکراري | SH-432 | 0.75 | 53 | 645 | 34 | 11.7 | 901 | 723 | 2.2 | 5430 | 41400 | 59600 | 84 | 9 | 74300 | 25.5 | 2660 | 82 | 18300 | 14200 | 18500 | 1980 | 157 |
| نمونه اصلي | SH-265 | 0.75 | 81 | 562 | 58 | 12.2 | 555 | 551 | 2.4 | 6210 | 48200 | 66100 | 57 | 12 | 39800 | 53.9 | 1480 | 127 | 14900 | 21000 | 12200 | 740 | 165 |
| نمونه تکراري | SH-433 | 0.75 | 70 | 572 | 53 | 14.1 | 566 | 556 | 2.3 | 6210 | 46600 | 70600 | 58 | 12 | 40700 | 53.9 | 1470 | 128 | 15000 | 18500 | 12400 | 720 | 158 |
| نمونه اصلي | SH-216 | 0.75 | 53 | 664 | 43 | 21.2 | 686 | 652 | 2.3 | 4870 | 35700 | 64300 | 57 | 9 | 79400 | 31 | 1630 | 79 | 19300 | 19700 | 14000 | 2520 | 149 |
| نمونه تکراري | SH-434 | 0.75 | 63 | 647 | 43 | 23.7 | 685 | 645 | 2.3 | 4810 | 38500 | 64400 | 57 | 9 | 78300 | 31.1 | 1620 | 77 | 19100 | 11100 | 14100 | 2430 | 146 |
| نمونه اصلي | SH-178 | 1 | 56 | 660 | 50 | 12.7 | 219 | 290 | 1.4 | 4480 | 36300 | 57500 | 32 | 10 | 88800 | 33.9 | 718 | 91 | 22400 | 15600 | 9970 | 1390 | 99 |
| نمونه تکراري | SH-435 | 0.75 | 67 | 656 | 49 | 12.9 | 246 | 287 | 1.4 | 4640 | 38900 | 58300 | 30 | 11 | 87800 | 33.6 | 781 | 90 | 21300 | 10600 | 9360 | 1430 | 101 |

### ادامه جدول 3-2: نتايج حاصل از آناليز 35 جفت نمونه تكراري و اصلي در منطقه اکتشافی هراز.

| شـــماره نمــــونه |  | Ag(ppm) | As(ppm) | Bi(ppm) | Co(ppm) | Cu(ppm) | Mo(ppm) | Sb(ppm) | Zn(ppm) | Sn(ppm) | W(ppm) | Cs(ppm) | Nb(ppm) | U(ppm) | Cd(ppm) | Rb(ppm) | Th(ppm) | Y(ppm) | Ce(ppm) | Tl(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه اصلي | SH-299 | 0.71 | 7.2 | 0.1 | 11 | 17.4 | 1.4 | 0.4 | 68.3 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 10.8 | 1.94 | 0.2 | 35.2 | 5.01 | 16.8 | 48.7 | 0.2 |
| نمونه تکراري | SH-431 | 0.24 | 12.2 | 0.1 | 11.4 | 18.2 | 1.4 | 0.4 | 69.3 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 15.3 | 1.45 | 0.2 | 21.1 | 4.99 | 10.2 | 46.5 | 0.1 |
| نمونه اصلي | SH-229 | 1.07 | 9.9 | 0.2 | 14.3 | 13.9 | 3.8 | 0.6 | 92.5 | 1.7 | 2.1 | 3.9 | 31.5 | 4.09 | 0.1 | 45.9 | 11.6 | 10.8 | 80.6 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-432 | 0.46 | 13.9 | 0.1 | 15.2 | 20.1 | 3.8 | 0.9 | 104 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 45.5 | 3.05 | 0.1 | 59.7 | 14 | 11.4 | 160 | 0.2 |
| نمونه اصلي | SH-265 | 1.59 | 13.9 | 0.2 | 18.3 | 21.9 | 2.7 | 0.7 | 92.8 | 2.5 | 3 | 4.2 | 26.2 | 3.56 | 0.075 | 62.8 | 11.8 | 18.3 | 98.6 | 0.4 |
| نمونه تکراري | SH-433 | 0.47 | 17.6 | 0.3 | 20.8 | 21.7 | 2.5 | 0.9 | 101 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | 37.7 | 2.88 | 0.075 | 81.9 | 12.9 | 12.2 | 114 | 0.3 |
| نمونه اصلي | SH-216 | 1.02 | 9.2 | 0.5 | 15.9 | 21.2 | 3.6 | 1 | 114 | 2 | 2.1 | 5.4 | 27.5 | 3.48 | 0.3 | 64.4 | 11 | 10.7 | 59.7 | 0.5 |
| نمونه تکراري | SH-434 | 0.45 | 12.1 | 0.2 | 16 | 23.7 | 3 | 1.3 | 116 | 2.4 | 2.3 | 4.9 | 39 | 2.6 | 0.3 | 46.9 | 12.9 | 11.2 | 106 | 0.4 |
| نمونه اصلي | SH-178 | 0.55 | 4.8 | 0.2 | 18.3 | 28.8 | 1.7 | 0.6 | 76 | 2 | 1.7 | 3.7 | 21.3 | 2.5 | 0.1 | 62.2 | 7.04 | 15 | 56.5 | 0.3 |
| نمونه تکراري | SH-435 | 0.31 | 11.9 | 0.2 | 18.3 | 32.1 | 1.3 | 0.7 | 79.1 | 1.9 | 1.8 | 3.8 | 20.4 | 1.87 | 0.1 | 45.2 | 7.77 | 11.6 | 58 | 0.2 |

ميانگين جفت نمونهها و بر روي محور قائم، قدرمطلق اختلاف آنها، آورده شده است. خطوط مايل در اين نمودار معرف دقت مورد نظر با سطح اعتماد معين است كه در نمودار استاندارد معرفی شده در هندبوک خطای استاندارد معادل با 10% ميباشد. معادله اين خطوط را ميتوان بصورت زير تعيين نمود:

اگر ميزان تغييرات انحراف معيار در غلظتهای مختلف sc را بخواهيم بصورت تابعی از غلظت c و انحراف معيار در غلظت صفر s0 بيان کنيم خواهيم داشت:

sc=s0+kc

با استفاده از رابطه pc=2scc و پارامترهای s0 و k میتوان دقت آناليز pc در غلظت c را با رابطه زير تعريف نمود:

pc=2s0c+2k

بنابراين، عبارت 2k معادل با دقتی است که در غلظتهای به اندازه کافی دور از حد قابل ثبت آناليز، قابل دستيابی است.

‌تامپسون و هاوارد روابط تجربی زير را برای رسم خطوط مايل با دقت مورد نظر و سطوح اعتماد 90 درصد و 99 درصد ارائه کرده اند:

d90=2.326s0+kc

d99=3.643s0+kc

برای رسم نمودار كنترلي، خطای استانداردی معادل با 10 درصد در نظر گرفته شده است. لذا جهت تعيين معادله خطوط مايل و رسم آنها، با فرض اينکه s0=0 باشد خواهيم داشت: sc=0.05c

بدين ترتيب، با محاسبه ميانگين و قدر مطلق اختلاف بين هر جفت نمونه ميتوان يک نقطه بر روی نمودار كنترلي در اختيار داشت. لذا تعداد نقاطی که در نمودار فوق مشاهده میشود با تعداد جفت نمونه ها

### جدول 3-3: درصد خطاي آناليز عناصر مختلف بر اساس رابطه (3-1) در منطقه اکتشافی هراز.

| عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 24.91 | Fe | 6.56 | K | 17.82 | Mo | 17.37 | Rb | 17.41 |
| Cr | 19.49 | Al | 5.02 | Na | 4.28 | Sb | 18.88 | Th | 9.23 |
| Mn | 3.60 | La | 4.43 | S | 3.90 | Zn | 5.01 | Y | 31.32 |
| Ni | 6.67 | Sc | 6.35 | Zr | 5.61 | Sn | 8.99 | Ce | 14.44 |
| Pb | 22.12 | Ca | 2.85 | Ag | 60.69 | W | 11.29 | Tl | 24.52 |
| Sr | 9.98 | Li | 4.23 | As | 60.10 | Cs | 24.27 |  |  |
| Ba | 5.07 | P | 5.65 | Bi | 23.12 | Nb | 25.86 |  |  |
| Be | 4.42 | V | 3.90 | Co | 6.17 | U | 25.10 |  |  |
| Ti | 5.90 | Mg | 2.91 | Cu | 9.27 | Cd | 7.58 |  |  |

برابر خواهد بود. حال اگر مجموعه نقاط بگونه ای در نمودار توزيع شوند كه 90% آنها زير خط d90 يا 99% آنها زير خط d99 قرار گيرند، ‌در اينصورت با اطلاعات موجود میتوان خطاي آناليز را بيش از 10% و يا کمتر از آن دانست. البته با توجه به تعداد جفت نمونههای تکراری میتوان استفاده از هر يک از خطوط فوق را انتخاب نمود. در اين نمودارها، در شرايطی که خطای آناليز از حد استاندارد بالاتر باشد، نمیتوان درصد خطا را تعيين نمود و لازم است از نمودارهای ديگری که خطاهای بالاتر را نشان میدهند، بهره گرفت.

در اين پروژه جهت تعيين خطای آناليز،  ابتدا از نمودارهای کنترلی استاندارد (با خطای 10 درصد و سطوح اعتماد 90 و 99 درصد) استفاده شده است. در صورتيکه خطای آناليز از ده درصد بيشتر باشد برای تعيين ميزان خطا، بر اساس همان روابط بالا نمودار ديگری ترسيم شده که فقط در سطح اعتماد 90 درصد خطوط معادل با خطاهای بالاتر نيز لحاظ گرديده تا بتوان درصد خطا را بصورت دقيقتر تعيين نمود.

### جدول 3-4: درصد خطاي آناليز عناصر بر اساس نمودارهای تامپسون و هاوارد در منطقه اکتشافی هراز.

| عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا | عنصر | درصد خطا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 100< | Fe | 20-15 | K | 60-55 | Mo | 55-50 | Rb | 50-40 |
| Cr | 35-30 | Al | 10> | Na | 10> | Sb | 40 | Th | 20 |
| Mn | 10> | La | 10> | S | 10> | Zn | 10> | Y | 60-55 |
| Ni | 10> | Sc | 20-15 | Zr | 10> | Sn | 20 | Ce | 40 |
| Pb | 50 | Ca | 10> | Ag | 100< | W | 35-30 | Tl | 40-35 |
| Sr | 30-25 | Li | 10> | As | 100-90 | Cs | 20-15 |  |  |
| Ba | 10> | P | 10> | Bi | 30 | Nb | 80 |  |  |
| Be | 10> | V | 10> | Co | 25 | U | 80 |  |  |
| Ti | 10> | Mg | 10> | Cu | 25-20 | Cd | 25 |  |  |

نمودار كنترلي متغيرهاي ژئوشيميائي براي عناصر طلا و نقره در نمودارهای ( 3-1  ) تا (  3-2  ) و مابقي نمودارها در ضميمه 2 آورده شده است. لازم به ذکر میباشد که در اين نمودارها تعداد يک نمونه بعنوان ده درصد نمونهها در نظر گرفته شده است.

بر اساس مقايسه نمودارهاي كنترلي و جدول (  3-4 ) مي توان چنين نتيجه گرفت كه (بجز عناصر Hg,B که در نمونههاي تکراري کلا بصورت سنسورد گزارش شده بودند) ميزان خطاي اندازهگيري در مورد عناصر:

Be,Li, Mg, P, V,Mn,Ni,Ba,Ti,Al,La,V,Na,Zr,Zn

در حد قابل قبول و زير ده درصد ميباشد. اما خطاي عناصر:

Ag, Au, As,Mo,Y,Nb,U,K

بسيار بالا و خطاي عناصر ديگر بين 10 و 50 درصد متغير است.

با توجه به جداول 3-3 و 3-4 مشاهده میشود که محاسبه خطا با رابطه 3-1 در مقايسه با نمودارهای تامپسون- هـاوارد مقادير پائينتری را ارائه نموده است. علت اين اختلاف را میتوان در اين نکته دانست

#### نمودارهاي (3-1 )- نمودارهاي کنترل دقت آناليز شيميائي عنصر نقره در محدوده اکتشافي هراز.

نمودار سمت چپ نمودار تامپسون- هاوارد را با احتساب خطاي ده درصد، در سطوح اعتماد 90 و 99 درصد؛ و نمودار سمت راست خطاي آناليز را براي خطاي ده درصد و بالاتر در سطح اعتماد ٩٠ درصد نشان ميدهد.

#### نمودارهاي (3-2 )- نمودارهاي کنترل دقت آناليز شيميائي عنصر طلا در محدوده اکتشافي هراز.

نمودار سمت چپ نمودار تامپسون- هاوارد را با احتساب خطاي ده درصد، در سطوح اعتماد 90 و 99 درصد؛ و نمودار سمت راست خطاي آناليز را براي خطاي ده درصد و بالاتر در سطح اعتماد ٩0 درصد نشان ميدهد.

که استفاده از رابطه 3-1 باعث سرشکن شدن خطاهای موجود بين تمامی نمونهها میشود. اما در نمودارهای کنترلی وجود حتی يک مورد با خطای بالا باعث تاثير قابل توجه در خطـای مجموعه دادهها میشود (خصوصا هنگامی که تعداد زوج نمونهها کم باشد). به عبارت ديگر در اين نمودارها خطای هر جفت نمونه دارای تاثيری مستقل از ساير جفت نمونهها میباشد.

# 3-4 : پردازش دادههاي وتهیه اطلاعات ژئوشيميايي آبراهه ای

همه مطالعاتی که با استفاده از روشهای مختلف نمونهگيری صورت میگيرند نياز به پردازش دادهها با استفاده از روشهاي آماري دارند که با توجه به اهداف مورد نظر، مطالعهگر میتواند از روشهای ساده يا پيچيده آماری استفاده نمايد. لذا اکتشافات ژئوشيميايي که بر پايه نمونه برداری از جوامع سنگی، رسوبات آبراههای، خاک، آب و .... میباشند نيازمند انجام پردازشهای آماری هستند. با توجه به اينکه هيچکدام از روشهای اکتشافی کامل نبوده و با کاستیهايي همراه هستند، معمولا از روشهای اکتشافی مکمل نظير مطالعات کانی سنگين، ژئوفيزيک، دورسنجی و ... استفاده میشود تا معتبرترين مناطق جهت اکتشافات بعدی انتخاب گردند. در اين پروژه روش اکتشافی مکمل، مطالعات کانی سنگين می باشد که جهت تعيين قوت و ضعف پردازشهای ژئوشيميايي و آنوماليهای بدست آمده مورد استفاده قرار می گيرد.

نحوه پردازش دادهها به اين صورت بوده که نتايج آناليز به همراه مختصات محل برداشت نمونهها در يک بانک اطلاعاتی ذخيره گرديده است. اين بانک اطلاعاتی در لوح فشرده ضميمه گزارش آمده كه در صورت نياز قابل مراجعه است. از محدوده اكتشافي هراز، ٢٦٦ نمونه ژئوشيميائي آبراههاي برداشت گرديده که از بين آنها ٣٥ نمونه تکراري نيز بصورت تصادفي انتخاب شده است. بدين ترتيب ٣٠١ نمونه از طريـق شرکت زرآزمــا به آزمايشگاه امدل استراليا فرستاده شد  تا  پس از انحـلال انتخـابي توسط aqua regia، 44 عنصر زير مورد اندازهگيري شيميائي قرار گيرند:

| عنصر | Au | Cr |  |  | Mn |  |  | Ni |  |  | Pb |  |  | Sr |  |  | Ba |  |  | Be |  |  | Ti |  |  | Fe |  |  | Al |  |  | La |  |  | Sc |  |  | Ca |  |  | Li |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | ppb | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  |  |
| حد تشخیص | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| روش آنالیز | FA3 | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  |  |
| عنصر | P |  | V |  |  | Mg |  |  | K |  |  |  | Na |  |  | S |  |  | Zr |  |  | Hg |  |  | Ag |  |  | As |  |  | B |  |  | Bi |  |  | Co |  |  | Cu |  |  | Mo |  |
| واحد | ppm |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |
| حد تشخیص | 5 |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |
| روش آنالیز | IC3E |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3E |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |
| عنصر | Sb |  |  | Zn |  |  | Sn |  |  | W |  | Cs |  |  | Nb |  |  | U |  |  | Te |  |  | Cd |  |  | Rb |  |  | Th |  |  | Y |  |  | Ce |  |  | Tl |  |  |  |  |  |
| واحد | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  | ppm |  |  |  |  |  |
| حد تشخیص | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 |  |  | 0.05 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| روش آنالیز | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  | IC3M |  |  |  |  |  |

البته لازم به توضيح ميباشد که نحوه استحصال و استخراج طلا به روش Fire assay بوده است.

پس از اعلام نتايج آناليز توسط آزمايشگاه، برای دادههائي که بصورت سنسورد گزارش شده بودند مقداري جهت جايگزينی تعيين گرديد. سپس از مجموعه دادهها جهت تعيين دقت آزمايشگاه در مورد عناصر مختلف، محاسبه پارامترهای آماری، پردازشهای آماری تک متغيره، تعيين مشاهدات خارج از رديف، تعيين آنوماليها، پردازشهای آماری چند متغيره، آناليز خوشهای، آناليز فاکتوری، ضرايب همبستگی و ... استفاده شد که شرح جزئيات آن در بخشهای بعدی خواهد آمد.

# 3-4-1 : پردازش دادههاي سنسورد

نتايج آناليزهاي ژئوشيميايي عموما سنسورد هستند يعني اينكه تمركز عناصر در برخي نمونه ها بصورت مقادير «كوچكتر از» يا «بزرگتر از» يك مقدار خاص گزارش مي شود. حد سنسورد در نتايج آناليز، همان حد قابل ثبت روش آناليز شيميايي ميباشد. دادههاي سنسورد زماني ايجاد ميشوند كه روشهاي آناليز به اندازه كافي جهت ثبت مقادير كوچك يك عنصر حساس نيستند و يا اينكه روش آناليز بسيار حساس است و قابليت ثبت تمركزهاي بالاي عناصر را ندارد.دادههاي سنسورد در پردازشهاي آماري چند متغيره مشكل ساز هستند؛ چرا كه روشهاي محاسباتي و آماري خاص، نيازمند يك مجموعه كامل و غيرسنسورد از دادهها مي باشند. بنابراين ناگزيريم جهت جايگزيني مقادير سنسورد، آنها را مورد پردازش قرار دهيم.

در جايگزيني دادههاي سنسورد از روشهاي مختلفي استفاده ميشود. يكي از اين روشها روش «جايگزيني ساده» است. در اين روش هنگامي كه داده سنسورد بصورت كمتر از  حد قابل ثبت  گزارش مي شود، 4/3 (سه چهارم) يا 2/1 (يک دوم) حد قابل ثبت را جايگزين آن ميكنند و براي دادههايي كه بزرگتر از يك مقدار خاص گزارش ميشوند 3/4 (چهار سوم) يا 2/3 (سه دوم) حد قابل ثبت را به جاي آن قرار ميدهند. روش جايگزيني ساده زماني نتايج قابل قبولي جهت جايگزيني ارائه ميكند كه حداكثر 20-10 درصد از دادهها سنسورد باشد.

در شرايطي كه درصد بيشتري از دادهها سنسورد باشد معمولا از روش بيشترين درستنمائي كوهن استفاده ميشود. با بهره گرفتن از اين روش عدم صحت در تخمين آماره هاي توصيفي و آناليز فاكتوري به حداقل ميرسد. هدف اصلي در پردازش دادههاي سنسورد آن است كه مقدار جايگزيني با ميانگين مقادير واقعي مفروض كه بصورت سنسورد گزارش شدهاند، برابر باشد. بالا بودن درصد دادههای سنسورد در يک متغير از مفيد بودن آن متغيـر در بررسيهاي چند متغيـره میکاهد. چراکه، در هر حال، جايگزين کردن يک مقدار ثابت (صرف نظر از بزرگ يا کوچک بودن آن و يا قرار دادن ميانگين بخش محذوف جامعه) منجر به بيتاثير شدن تغييرات ذاتي آن متغير میگردد که اين تغييرات بسيار حائز اهميت هستند و در بررسيهای چند متغيره نقش مهمی را در تعيين رابطه مابين متغيرها ايفا مینمايند.

بررسي نتايـج آناليـز نمونههاي آبراههاي هراز نشان ميدهد كه عناصـر As، Au، B، Bi، Cd، Hg، Pb و Tl داراي داده سنسورد ميباشند. تعداد و درصد اين دادهها براي هر يك از عناصر فوق به همراه حد قابل ثبت آنها در جدول (3-5) ذکر شده است. با توجه به جدول (3-5) عنصرTe به علت سنسورد بودن از روند پردازش کنار گذاشته شده و مقداری برای جايگزيني آن در نظر گرفته نشده است. جايگزيني مقادير سنسورد در عناصر As، Pb و Tl به علت پائين بودن درصد مقادير سنسورد، به روش جايگزيني ساده و در مورد عناصـر Au، B، Bi، Cd و Hg

| مقدار جايگزيني | درصد دادههاي سنسورد | تعداد دادههاي سنسورد | تعداد دادههاي غيرسنسورد | حد قابـل ثبت | عنـصر |  | مقدار جايگزيني | درصد دادههاي سنسورد | تعداد دادههاي سنسورد | تعداد دادههاي غيرسنسورد | حد قابـل ثبت | عنـصر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ٠٠٩/0 | ٩٨/٩٠ | ٢٤٢ | ٢٤ | 05/0 | Hg (ppm) |  | ٣75/0 | ٨٩/٤ | ١٣ | ٢٥٣ | ٥/0 | As (ppm) |
| ١٥/٠ | ٧٣/١ | ٢ | ٢٦٤ | ٢/٠ | Pb (ppm) |  | ٦٣/0 | ٧٣/٤١ | ١١١ | ١٥٥ | 1 | Au (ppb) |
| ---- | ١٠٠ | ٢٦٦ | ٠ | ٢/٠ | Te (ppm) |  | ٤٢/٠ | ٧١/٣٥ | ٩٥ | ١٧١ | 5/0 | B (ppm) |
| ٠٧٥/٠ | ٨٨/١ | ٥ | ٢٦١ | ١/٠ | Tl (ppm) |  | ٠٥/0 | ٥٥/١٩ | ٥٢ | ٢١٤ | ١/0 | Bi (ppm) |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠٦/0 | ٥٣/١٣ | ٣٦ | ٢٣٠ | 1/0 | Cd (ppm) |

### جدول (3-5): اطلاعات مربوط به عناصر سنسورد در نمونههای رسوبات آبراههاي هراز به همراه مقدار جايگزيني محاسبه شده براي هر يك از آنها (به روش ساده يا بيشترين درستنمائي كوهن).

به روش بيشترين درستنمائي کوهن صورت گرفته است. لازم به ذکر ميباشد که تخمين مقادير جايگزيني در روش کوهن در توزيعهاي لاگ نرمال، با استفاده از لگاريتم دادهها انجام شده است.

# 3-4-2 : محاسبه پارامترهاي آماري و رسم نمودارهاي مربوط به توزيع دادهها

هيستوگرام براي اولين بار توسط پيرسون در سال 1895 ابداع و معرفي گرديد. در اين نوع از نمودارها توزيع فراواني متغير مورد نظر با توجه به فواصل مشخصي از دامنه تغيير آن متغير نمايش داده ميشود. بدين ترتيب كه ابتدا دامنه تغيير (فاصله حداقل و حداكثر دادهها)  به فواصل  معيني (به نام دسته)  تقسيم ميشود. انتخاب تعداد دستهها دلخواه و در عين حال در نمايش توزيع دادهها نقش اساسي دارد. سپس تعداد مشاهدات دادهها در فاصله هر دسته بعنوان فراواني آن دسته ثبت، و توسط يك ستون نمايش داده ميشود كه ارتفاع آن متناسب با فراواني دسته ميباشد.

نمودار چندك- چندك به منظور مقايسه توزيع دادههاي مورد بررسي با يکي از توزيعهاي آماري معين تهيه ميشود. ابتدا لازم است توزيع آماري مناسب و مورد نظر، به عنوان جامعه مقايسه، مشخص گردد. پس از آن، دادهها بصورت صعودي مرتب و با استفاده از تابع معكوس، مقدار معادل با هر يك از دادهها در جامعه مقايسه محاسبه مي

گردد. با رسم نمودار پراكندگي اين دادهها و برازش خط رگرسيون ميتوان ميزان انطباق اين دو جامعه را بررسي نمود. در صورتيکه نقاط حاصل، بر روي خط رگرسيون قرار گيرند ميتوان چنين نتيجـه گرفت كه اين دادهها از توزيـع جامعـه مقايسـه تبعيـت مينمايند.

جـداول (3-6) و (3-7) نتيجه محاسبه پارامترهاي آماري جوامع ژئوشيميائي رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافي هراز را نشان ميدهند. لازم به ذکر است که جداول مذكـور پس از جايگزينـي دادههاي سنسورد تهيه شدهاند.

نمودارها و هيستوگرامهای تمامي عناصر در بخش ضميمـه آورده شده که در صورت نياز قابل مراجعه میباشد. اما جهت بررسي بيشتر، نمودارها و پارامترهاي آماري عناصر Au و Pb مورد بررسي دقيقتر قرار ميگيرد. در مورد ساير عناصر نيز بررسي توزيع دادهها با مراجعه به جداول (٣-٦) و (٣-٧)؛ و نمودارهاي بخش ضميمه ميسر است که از ذکر آن خودداری میشود.

بطور خلاصه، جوامع آماري حاصل از متغيرهاي ژئوشيميائي را ميتوان بصورت زير مورد جمع بندي قرار داده و توصيف نمود:

صرف نظر از بخش آنومال جوامع ميتوان نتايج زير را (در برخي موارد به تقريب) در مورد بخش اصلي توزيع عناصر ذکر نمود. البته در برخي موارد نيز انحرافاتي نسبت به موارد ذکر شده مشاهده ميگردد

که در مقايسه با ويژگيهاي کل توزيع قابل صرف نظر کردن ميباشند.

### جدول(٣-٦): پارامترهای آماری دادههای خام عناصر مورد بررسی در نمونههای ژئوشيميائی منطقه اکتشافی هراز پس از جايگزيني دادههاي سنسورد.

### ادامه جدول(٣-٦): پارامترهای آماری دادههای خام عناصر مورد بررسی در نمونههای ژئوشيميائی منطقه اکتشافی هراز پس از جايگزيني دادههاي سنسورد

### جدول(٣-٧): پارامترهای آماری دادههای لگاريتمی عناصر مورد بررسی در نمونههای ژئوشيميائی منطقه اکتشافی هراز پس از جايگزيني دادههاي سنسورد.

### ادامه جدول(٣-٧): پارامترهای آماری دادههای لگاريتمی عناصر مورد بررسی در نمونههای ژئوشيميائی منطقه اکتشافی هراز پس از جايگزيني دادههاي سنسورد.

توزيع عناصر B، Be، Bi، Cd، Hg، Na، Pb، Sb، Sc، Sn، Tl، W، Zn و Zr را ميتوان تک مدي نزديک به نرمال؛ و، Co و Fe را نزديک به لاگ نرمال دانست كه در نمودارهاي چندك- چندك و هيستوگرام آنها قابل مشاهده ميباشد. البته همانطور که ذکر شد مطالبي که در اينجا در مورد نحوه توزيع دادهها ميآيد بطور تقريب و با توجه به خصوصيات کل توزيع ميباشد. بطوريکه در ابتداي توزيع سديم انحرافاتي نسبت به توزيع نرمال مشاهده ميگردد که گسترش محدودي دارد.

سريم (Ce)، پتاسيم، منگنز و واناديم را ميتوان داراي توزيعي يک تا دومدي و توزيع عناصر Al، Au، La، Mo، Nb، Ni، P، Rb، S، Ti و Y دومدي دانست که در مورد موليبدن، فسفر و تيتانيم نزديک به لاگ نرمال به نظر ميرسد.

توزيع عناصر نقره، آرسنيک، باريم، کلسيم، کرم، سزيم، مس، منيزيم، استرانسیم، توريم و اورانيم به صورت دو تا سهمدي مشاهده ميگردد.

لازم به توضيح است که در برخي موارد به علت جدايش ضعيف جوامع، امکان در نظر گرفتن تعداد جوامع به هر يک از دو حالت مذکور وجود دارد که به همين علت، بطور مثال، به صورت «دو تا سه مدي» ذکر شدهاند.

بطور کلی در مورد چولگی و کشيدگی توزيع جوامع میتوان چنين اظهار نمود که بالاترين چولگي و کشيدگي در عناصر آرسنيک، طلا، بيسموت، سرب، گوگرد، آنتيموان و استرانسيم مشاهده ميگردد. چولگي و کشيدگيهاي منفي، ضعيف بوده و غالبا نزديک به صفر ميباشند. بطوريکه چولگي منفي فقط در توزيع آلومينيم با مقدار ٦٨/٠- و قلع با مقدار ٣٤/٠- وجود دارد و بالاترين کشيدگي منفي در تنگستن با مقدار ٧٥/٠- ديده ميشود. تبديل لگاريتمي در برخي از توزيعها باعث کاهش چشمگير چولگي و کشيدگي و نزديک شدن به حالت نرمال گرديده اما در برخي ديگر منجر به افزايش چولگي يا کشيدگي و حتي فاصله گرفتن توزيع از حالت نرمال شده است (بطور مثال، آلومينيم). لذا اعمال تبديل لگاريتمي بايستي با آگاهي و بررسي نتيجه آن صورت گيرد.

# بررسي نمودارها و پارامترهاي آماري عنصر Au

طلا به عنوان يکي از مهمترين و قابل توجهترين عناصر، همواره در اکتشاف مورد بررسي قرار ميگيرد. اين متغير داراي 11١ داده با مقدار کمتر از ١ ميليگرم در تن ميباشد که به صورت سنسورد گزارش گرديده و حدود ٤٢ درصد جامعه را تشکيل ميدهد.

با توجه به توزيـع دادهها، در نمودارهاي آماري ترسيم شده (نمودارهاي 3-١)، ميتوان مشاهده نمود که روند کلي توزيع طلا در هراز نشاندهنده يک توزيع دومدي است.

ميانگين، ميانه و مد توزيع طلا پس از جايگزيني مقادير سنسورد و با توجه به جدول (٣-٦) به ترتيب مقادير ٧/٢ ، ١ و ٦٣/0 را نشان ميدهد. بيشترين مقدار اين عنصر، ٣٧ ميلي گرم در تن ميباشد. انحراف معيار و واريانس دادهها برابر با ٢/٥ و ٣/٢٧ گرديده است. همچنين، توزيع طلا داراي چولگي و کشيدگي مثبت و تقريبا بالا ميباشد که به ترتيب برابر با ٩/٣ و ٧/١٦ محاسبه شده که علت بالا بودن چولگي و کشيدگي را ميتوان ناشي از نوع توزيع و همچنين وجود موارد آنومال دانست که تاثير بسزائي بر روي اين پارامترهاي آماري دارند.

تبديل لگاريتمي دادهها باعث کاهش چولگي و کشيدگي توزيع به ترتيب تا مقادير ٥/١ و ٧/١ گرديده که کاهش قابل توجهي را نشان ميدهد که علت آن را ميتوان در نمودار چندک- چندک مشاهده نمود. با تبديل لگاريتمي، توزيع دادهها به حالت نرمال نزديکتر ميگردد اما دومدي بودن آن باز هم مشهود است.

#### نمودارهاي (3-3) : هيستوگرام و نمودارهاي چندك- چندك طلا در منطقه اکتشافي هراز.

# بررسي پارامترها و نمودارهاي آماري عنصر Pb

سرب از فلزات پايهاي است که بعنوان ماده معدني اصلي و هم به عنوان پاراژنز روي مورد توجه است. در دادههاي هراز اين متغير داراي توزيعي تک مدي و نزديک به نرمال ميباشد. نمودارهاي آماري اين عنصر به علت وجود يک نمونه خارج از حد با مقدار ٤٢١ گرم بر تن، توزيع خوبي را نشان نميدهند که پس از حذف نمونه خارج از حد توزيع دادهها بهتر قابل تشخيص است.

توزيع سرب داراي مينيمم سنسورد (کمتر از ٢/٠) و ماكزيمم ٤٢١ گرم در تن ميباشد. ميانگين، ميانه، مد، واريانس و انحراف معيار آن به ترتيب ٧/١٥، ١/١٣، ٤/١١، ٧١٦ و ٨/٢٦ محاسبه شده است. توزيع دادهها در اين متغير داراي چولگي ٣/١٣ و كشيدگي  ٢٠٠ ميباشد.

#### نمودارهاي (  3-4 ) : هيستوگرامها و نمودارهاي چندك- چندك کل دادههاي سرب در نمونههاي آبراههاي منطقه اکتشافي هراز.

#### نمودارهاي ( 3-5  ) : هيستوگرامها و نمودارهاي چندك- چندك سرب در نمونههاي آبراههاي منطقه اکتشافي هراز پس از حذف موارد خارج از رديف.

چولگي وکشيدگي بالاي توزيع سرب همانطور که مشاهده ميشود ناشي از وجود نمونه خارج از حد مذکور است. در نمودارهائي که پس از حذف اين نمونه ترسيم گرديده حتي وجود چند نمونه خارج از رديف نيز قابل شناسائي است.

# تعيين مشاهدات خارج از رديف

موارد خارج از رديف مشاهداتي هستند كه خصوصيات منحصر به فردي دارند و به همين دليل از ديگر مشاهدات متمايز ميشوند. بنابراين بر اساس همين خواص منحصر به فرد قابل شناسائي و تشخيص هستند. موارد خارج از رديف را ميتوان به روشهاي مختلف تك متغيره يا چند متغيره تعيين نمود. اما به نظر ميرسد كه جهت شناسائي موارد خارج از رديف بهتر است در روشهاي آماري تك متغيره، از روشهاي تك متغيره و در روشهاي آماري چند متغيره از روشهاي چند متغيره بهره گرفت.

# روش تك متغيره

در اين روش توزيع مشاهدات بررسي ميشود و مواردي كه در دامنه انتهائي توزيع قرار گرفته باشند بعنوان خارج از رديف تعيين و شناسائي ميگردند. اولين مشكل، تعيين مرز تشخيص و جدايش اين نوع دادهها مي باشد. روش عمومي اين است كه ابتدا مقادير استاندارد شده دادهها محاسبه شوند. در اينصورت مقايسه بين دادهها به آساني صورت ميپذيرد. در جوامع كوچك (كمتر از 80 نمونه) روش كلي چنين پيشنهاد ميكند كه مشاهدات با مقادير استاندارد 5/2 يا بزرگتر، بعنوان خارج از رديف انتخاب شوند. زماني كه جامعه بزرگ شود اين مرز عددي بين 3 و 4 خواهد بود. بايد توجه داشت كه تعداد اندكي از نمونهها بطور طبيعي ميتوانند خارج از رديف باشند. لذا از انتخاب تعداد زيادي از نمونهها بعنوان خارج از رديف بايستي اجتناب شود.

روش ديگر در شناسائي موارد خارج از رديف ترسيم نمودار چندك- چندك توزيع دادهها است. با ترسيم اين نمودار ميتوان محل جدايش توزيع را بعنوان مرز جدايش نمونههاي خارج از رديف تعيين نمود. روش ديگر، استفاده از «نمودارهاي جعبهاي»  (Box Plot) است. حد بالاي جعبه در اين نمودارها، ميانگين به اضافه دو برابر انحراف استاندارد و حد پائين جعبه، ميانگين منهاي دو برابر انحراف استاندارد را نمايش ميدهد و خط وسط جعبه معادل با ميانگين دادهها است. علاوه بر اين دو خط بالا و پائين نشاندهنده ماكزيمم و مينيمم مجموعه دادهها ميباشد. بدين ترتيب در فاصله بين حدود جعبه و ماكزيمم و مينيمم، مجموعهاي از نقاط مشخص ميشود كه ميتوان آنها را معادل با موارد «خارج از رديف» و «خارج از حد» (extreme) در نظر گرفت.

#### نمودار (3-6)- نمودار جعبهای کل عناصر آناليز شده در رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافی هراز.

#### نمودار (3-7):نمودار جعبهای عناصر: Al، Ca، Fe، Mg و S

#### نمودار (3-8)نمودار جعبهای عناصر K، Na و Ti

#### نمودار (3-9):نمودار جعبهای عناصر Ba، Mn، P و Sr

#### نمودار (3-10) :نمودار جعبهای عناصر Ce، Cr، Ni، Pb، Rb، V، Zn و Zr

#### نمودار ( 3-11):نمودار جعبهای عناصر As، Au، Co، Cu، La، Li و Nb

#### نمودار ( 3-12) :نمودار جعبهای عناصر Sc، Th و Y

#### نمودار ( 3-13) :نمودار جعبهای عناصر Cs، Mo، Sb، Sn، U و W.

#### نمودار ( 3-١4):نمودار جعبهای عناصر Ag، B، Be، Bi، Cd، Hg و Tl

نمودارهاي (3-6) تا (3-14)  نمودارهاي جعبهاي مجموعه دادههاي رسوبات آبراههاي منطقه اکتشافي هراز را نمايش ميدهند. در نمودار (3-6) نمودار جعبهاي تمامی عناصر رسم شده تا دامنه تغييرات آنها با يکديگر قابل مقايسه باشد. سپس جهت تشخيص بهتر نمونههای خارج از رديف، عناصری که دامنه تغييرات آنها نزديک به هم بوده در نمودارهای مجزايي رسم شدهاند.

با توجه به نمودارهای جعبهای و همچنين نمودارهای چندک- چندک اقدام به جدايش نمونههای خارج از رديف شده که نتيجه آن در جدول (3-8) مشاهده میشود. در اين جدول نمونههايي که طبق نمودارهای جعبهای بعنوان خارج از رديف و خارج از حد شناسايي شدهاند، به ترتيب، با رنگهای آبی و قرمز مشخص شدهاند.

### جدول (3-8) مشاهدات خارج از حد و خارج از رديف در نمونههاي ژئوشيميائي محدوده اکتشافي هراز به تفکيک متغيرهاي ژئوشيميائي که بر اساس نمودارهاي چعبهاي و چندک- چندک استخراج شدهاند. موارد خارج از حد با رنگ سبز و موارد خارج از رديف با رنگ زرد مشخص گرديده است. مواردي که با رنگ آبي مشخص شدهاند بر اساس نمودار چندک- چندک منظور گرديدهاند.

| Ag(ppm) |  | Al(ppm) |  | As(ppm) |  | Au(ppb) |  | B(ppm) |  | Ba(ppm) |  | Be(ppm) |  | Bi(ppm) |  | Ca(ppm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value |
| SH-295 | 1.87 |  |  | SH-1 | 27.3 | SH-6 | 19 | SH-186 | 1 | SH-7 | 1040 | SH-233 | 3.4 | SH-57 | 0.9 | SH-334 | 252000 |
| SH-110 | 1.92 |  |  | SH-201 | 95.4 | SH-9 | 19 |  |  | SH-308 | 1040 | SH-367 | 3.4 | SH-1 | 1 |  |  |
| SH-73 | 2.01 |  |  |  |  | SH-21 | 19 |  |  |  |  |  |  | SH-215 | 1.3 |  |  |
| SH-88 | 2.53 |  |  |  |  | SH-46 | 20 |  |  |  |  |  |  | SH-26 | 1.6 |  |  |
| SH-106 | 2.61 |  |  |  |  | SH-29 | 23 |  |  |  |  |  |  | SH-370 | 2.2 |  |  |
| SH-118 | 2.89 |  |  |  |  | SH-15 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-19 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-8 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-59 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd(ppm) |  | Ce(ppm) |  | Co(ppm) |  | Cr(ppm) |  | Cs(ppm) |  | Cu(ppm) |  | Fe(ppm) |  | Hg(ppm) |  | K(ppm) |  |
| Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value |
| SH-384 | 0.6 | SH-264 | 141 | SH-368 | 52.1 | SH-251 | 250 | SH-51 | 16.8 | SH-165 | 72.8 | SH-223 | 103000 | SH-14 | 0.08 | SH-367 | 30600 |
| SH-68 | 0.7 | SH-367 | 146 | SH-165 | 56.5 | SH-376 | 254 |  |  | SH-376 | 72.8 | SH-251 | 104000 | SH-20 | 0.08 | SH-233 | 31800 |
| SH-56 | 1.1 | SH-263 | 154 | SH-376 | 58.5 | SH-133 | 257 |  |  |  |  | SH-70 | 117000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-223 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-333 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-56 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SH-70 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La(ppm) |  | Li(ppm) |  | Mg(ppm) |  | Mn(ppm) |  | Mo(ppm) |  | Na(ppm) |  | Nb(ppm) |  | Ni(ppm) |  | P(ppm) |  |
| Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value |
| SH-263 | 84 |  |  | SH-377 | 57600 | SH-186 | 1810 | SH-188 | 5.8 | SH-233 | 22800 | SH-165 | 58.2 | SH-372 | 181 | SH-10 | 2790 |
| SH-229 | 85 |  |  | SH-376 | 61100 | SH-60 | 1840 | SH-233 | 5.8 | SH-228 | 23200 |  |  | SH-377 | 187 | SH-74 | 2980 |
| SH-367 | 94 |  |  |  |  | SH-53 | 1960 | SH-197 | 6 |  |  |  |  | SH-368 | 198 | SH-231 | 3110 |
| SH-231 | 97 |  |  |  |  | SH-308 | 2930 | SH-190 | 6.2 |  |  |  |  | SH-376 | 225 | SH-228 | 3230 |
| SH-233 | 98 |  |  |  |  |  |  | SH-367 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SH-228 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ادامه جدول (3-8) مشاهدات خارج از حد و خارج از رديف در نمونههاي ژئوشيميائي محدوده اکتشافي هراز به تفکيک متغيرهاي ژئوشيميائي که بر اساس نمودارهاي چعبهاي و چندک- چندک استخراج شدهاند. موارد خارج از حد با رنگ سبز و موارد خارج از رديف با رنگ زرد مشخص گرديده است. مواردي که با رنگ آبي مشخص شدهاند بر اساس نمودار چندک- چندک منظور گرديدهاند.

| Pb(ppm) |  | Rb(ppm) |  | S(ppm) |  | Sb(ppm) |  | Sc(ppm) |  | Sn(ppm) |  | Sr(ppm) |  | Th(ppm) |  | Ti(ppm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value |
| SH-3 | 47.7 |  |  | SH-187 | 37300 | SH-68 | 3.1 | SH-165 | 23 |  |  | SH-56 | 1590 | SH-51 | 18.5 | SH-376 | 13400 |
| SH-207 | 53.1 |  |  | SH-196 | 37900 | SH-51 | 4.3 | SH-68 | 25 |  |  | SH-55 | 1670 | SH-367 | 19.3 | SH-223 | 13800 |
| SH-201 | 53.8 |  |  | SH-369 | 43000 | SH-201 | 5.6 | SH-70 | 29 |  |  | SH-196 | 1850 |  |  | SH-70 | 14300 |
| SH-68 | 68.3 |  |  | SH-197 | 45000 |  |  |  |  |  |  | SH-197 | 2010 |  |  |  |  |
| SH-2 | 88.4 |  |  | SH-50 | 45300 |  |  |  |  |  |  | SH-195 | 2290 |  |  |  |  |
| SH-1 | 421 |  |  | SH-59 | 46900 |  |  |  |  |  |  | SH-188 | 3210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SH-56 | 51600 |  |  |  |  |  |  | SH-190 | 3410 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SH-57 | 53500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SH-195 | 54400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SH-190 | 74700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tl(ppm) |  | U(ppm) |  | V(ppm) |  | W(ppm) |  | Y(ppm) |  | Zn(ppm) |  | Zr(ppm) |  |  |  |
|  |  | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value | Samp_No. | Value |  |  |
|  |  | SH-58 | 0.9 | SH-233 | 5.32 | SH-68 | 230 |  |  |  |  | SH-227 | 176 | SH-228 | 213 |  |  |
|  |  | SH-60 | 0.9 | SH-165 | 5.35 | SH-251 | 242 |  |  |  |  | SH-10 | 187 | SH-233 | 217 |  |  |
|  |  | SH-367 | 0.9 | SH-367 | 5.44 | SH-70 | 302 |  |  |  |  | SH-207 | 189 | SH-367 | 243 |  |  |
|  |  | SH-64 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | SH-68 | 207 |  |  |  |  |
|  |  | SH-201 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | SH-251 | 231 |  |  |  |  |
|  |  | SH-51 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# روش چند متغيره

يكي از روشهاي چند متغيره در شناسائي مشاهدات خارج از رديف، محاسبه فاصله ماهالانوبيس دادهها ميباشد. فاصله ماهالانوبيس، به صورت فاصله هر مشاهده نسبت به نقطه مركزي جامعه (يعني بردار ميانگين) تعريف ميگردد. محاسبه فاصله ماهالانوبيس با استفاده از رابطه زير صورت ميگيرد:

D2=X−XS−1X−X′

در رابطه بالا، D2 فاصله ماهالانوبيس، S−1 معكوس ماتريس كوواريانس، X بردار ميانگين و X بردار مشاهده مي باشد. اگر جامعه مورد بررسي داراي توزيع نرمال چند متغيره باشد، در آنصورت مقادير D2 داراي توزيع كاي دو با p درجه آزادي (به تعداد متغيرهاي اندازه گيري شده) خواهد بود. لذا يك مقدار بزرگ و معني دار D2 اين مفهوم را دارد كه با يك نمونه خارج از رديف روبرو هستيم.

براي تعيين نمونههاي خارج از رديف ميتوان از احتمال پيدايش مقادير محاسبه شده ماهالانوبيس نسبت به توزيع كاي دو با سطح اعتبار معين و يا ترسيم نمودار چندك- چندك اين مقادير نسبت به توزيع كاي دو با درجات آزادي ذكر شده در بالا بهره گرفت. در صورتيكه فضاي چند متغيره مورد بررسي نرمال چند متغيره نباشد استفاده از نمودار چندك- چندك دادهها مناسبتر به نظر ميرسد.

نمودار (3-17) و جدول (3-9) به ترتيب نمودار چندك- چندك توزيع مقادير فواصل ماهالانوبيس و جـدول نمونههاي خارج از رديف چند متغيـره حاصل از اين نمـودار را نمايش ميدهند.

در اينجا از روش ماهالانوبيس به منظور رتبه بندي و بررسي اهميت مشاهدات خارج از رديف بصورت چندمتغيره و با در نظر گرفتن تمامي متغيرهاي حايز اهميت استفاده شده است. لذا متغيرهائي که در بررسيهاي تک متغيره داراي پتانسيل نبودهاند، کنار گذاشته شدهاند. اين متغيرها شامل ٦ عنصر Al، Li، Rb، Sn، W وY ميباشد.

#### نمودار (3-17): نمودار چندک- چندک فواصل ماهالانوبيس نمونههای رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافی هراز. جامعه مقايسه در نمودار فوق، توزيع کای دو با ٣٧ درجه آزادی میباشد.

همانطور كه مشاهده ميشود توزيع دادهها با خط برازش دو جامعه انطباق ندارد. علت عدم انطباق توزيع با خط برازش دو جامعه ميتواند علاوه بر نرمال (چند متغيره) نبودن دادهها ناشي از چند مدي بودن توزيع متغيرهاي اوليه نيز باشد. با توجه به اين نمودار مشاهداتي که داراي فاصله بالاتر از ٢٢٠ هستند در رده خارج از حد قرار ميگيرند و مشاهداتي که بين ٨٠ و ١٨٠ واقع شدهاند را ميتوان به عنوان خارج از رديف معرفي نمود.

### جدول(3-9) : ليست نمونه هاي خارج از رديف در نمونه هاي آبراهه اي محدوده اکتشافي شمال سراب بر اساس فواصل ماهالانوبيس. مواردي كه بر اساس روشهاي تك متغيره خارج از حد تشخيص داده شده اند با رنگ سبز و موارد خارج از رديف با رنگ زرد مشخص شده اند.

| Sample Number | Mahalanobis Distance | Ag (ppm) | Al (ppm) | As (ppm) | Au (ppb) | B (ppm) | Ba (ppm) | Be (ppm) | Bi (ppm) | Ca (ppm) | Cd (ppm) | Ce (ppm) | Co (ppm) | Cr (ppm) | Cs (ppm) | Cu (ppm) | Fe (ppm) | Hg (ppm) | K (ppm) | La (ppm) | Li (ppm) | Mg (ppm) | Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-29 | 87.56 | 0.49 | 96300 | 11.5 | 23 | 0.5 | 346 | 2.2 | 0.2 | 20900 | 0.3 | 92 | 37.7 | 164 | 2.9 | 58.9 | 57100 | 0.009 | 9550 | 55 | 59 | 7390 | 1570 |
| SH-10 | 92.81 | 0.17 | 73000 | 10.6 | 14 | 0.4 | 324 | 1.9 | 0.2 | 34400 | 0.5 | 79.4 | 18.8 | 98 | 5.1 | 42.8 | 40900 | 0.05 | 10900 | 43 | 45.7 | 10800 | 1220 |
| SH-64 | 99.44 | 0.74 | 61700 | 7.1 | 4 | 0.4 | 486 | 1.6 | 0.2 | 70900 | 0.1 | 77.1 | 25.1 | 91 | 4.5 | 40.6 | 54700 | 0.009 | 15800 | 39 | 33.1 | 28100 | 774 |
| SH-367 | 99.72 | 1.03 | 72800 | 6.6 | 2 | 0.6 | 789 | 3.4 | 0.7 | 27500 | 0.2 | 146 | 15.2 | 59 | 5.4 | 26.7 | 50900 | 0.009 | 30600 | 94 | 16.9 | 13400 | 409 |
| SH-186 | 105.82 | 0.72 | 77300 | 5.3 | 1 | 1 | 413 | 2.2 | 0.2 | 38100 | 0.2 | 93 | 37.1 | 96 | 2.5 | 47.1 | 59200 | 0.009 | 13200 | 54 | 55.7 | 10500 | 1810 |
| SH-190 | 107.78 | 0.43 | 29700 | 1.9 | 1 | 0.6 | 143 | 0.7 | 0.05 | 164000 | 0.1 | 15.2 | 19.5 | 213 | 0.9 | 27.8 | 33900 | 0.009 | 3430 | 14 | 31.2 | 14700 | 785 |
| SH-333 | 109.34 | 0.64 | 66700 | 5.2 | 2 | 0.7 | 322 | 2 | 0.3 | 12500 | 0.1 | 64.8 | 17.3 | 267 | 8.2 | 31.7 | 29900 | 0.06 | 17000 | 31 | 33.6 | 6970 | 562 |
| SH-57 | 111.99 | 0.61 | 73700 | 6.5 | 2 | 0.4 | 144 | 1.5 | 0.9 | 25700 | 0.1 | 82.2 | 21.4 | 178 | 2.7 | 50.4 | 66100 | 0.009 | 4550 | 43 | 58.7 | 4970 | 421 |
| SH-74 | 119.92 | 0.59 | 60000 | 12.2 | 3 | 0.4 | 277 | 1.4 | 0.1 | 53700 | 0.3 | 58.4 | 26.6 | 119 | 5.5 | 42.8 | 53600 | 0.009 | 13900 | 31 | 45.8 | 15700 | 638 |
| SH-165 | 121.67 | 0.85 | 97000 | 3.8 | 2 | 0.4 | 302 | 2.1 | 0.1 | 61800 | 0.2 | 86.5 | 56.5 | 115 | 2.1 | 72.8 | 68800 | 0.009 | 6620 | 51 | 55.6 | 10700 | 1450 |
| SH-59 | 130.60 | 0.47 | 63900 | 7.5 | 37 | 0.4 | 136 | 1.1 | 0.05 | 36600 | 0.1 | 71.6 | 13 | 100 | 3.8 | 36.9 | 63700 | 0.009 | 4730 | 37 | 59.7 | 3780 | 438 |
| SH-68 | 138.87 | 0.86 | 77500 | 17.3 | 3 | 0.4 | 304 | 1.6 | 0.1 | 46600 | 0.7 | 67.6 | 45.2 | 216 | 6 | 49.5 | 92800 | 0.009 | 12700 | 35 | 45.1 | 19300 | 601 |
| SH-70 | 142.11 | 1 | 91900 | 4.2 | 2 | 0.4 | 175 | 2 | 0.05 | 11600 | 0.1 | 72.4 | 44.3 | 277 | 2.8 | 38.3 | 117000 | 0.009 | 5340 | 33 | 26 | 17000 | 346 |
| SH-251 | 143.56 | 0.95 | 47400 | 15.3 | 1 | 0.6 | 607 | 1.8 | 0.2 | 70500 | 0.1 | 123 | 33.4 | 250 | 3.5 | 25.7 | 104000 | 0.06 | 15900 | 65 | 27.3 | 17100 | 900 |
| SH-370 | 154.54 | 0.75 | 60100 | 0.4 | 1 | 0.7 | 378 | 1.6 | 2.2 | 74600 | 0.1 | 59.9 | 48.8 | 216 | 1.8 | 65.2 | 95900 | 0.009 | 11500 | 35 | 15.2 | 48600 | 1040 |
| SH-51 | 162.40 | 0.33 | 75500 | 15 | 1 | 0.5 | 888 | 2.7 | 0.3 | 51700 | 0.1 | 122 | 20.7 | 83 | 16.8 | 27.8 | 48700 | 0.009 | 12600 | 82 | 29.5 | 19900 | 800 |
| SH-308 | 163.34 | 1 | 49800 | 6.3 | 7 | 0.6 | 1040 | 1.4 | 0.2 | 107000 | 0.2 | 52.6 | 19.5 | 67 | 2.3 | 35.9 | 36800 | 0.009 | 19100 | 28 | 22 | 19300 | 2930 |
| SH-56 | 163.50 | 0.55 | 39200 | 4.3 | 1 | 0.4 | 198 | 1 | 0.05 | 145000 | 1.1 | 52.9 | 25.5 | 277 | 2.5 | 35.6 | 46300 | 0.009 | 5480 | 26 | 26.3 | 16700 | 1300 |
| SH-188 | 164.65 | 0.44 | 43100 | 2.3 | 4 | 0.4 | 250 | 0.9 | 0.05 | 129000 | 0.1 | 38.4 | 21.5 | 53 | 1.4 | 32.2 | 38300 | 0.009 | 6010 | 22 | 49.8 | 33600 | 1050 |
| SH-201 | 234.93 | 0.8 | 54900 | 95.4 | 2 | 0.6 | 491 | 2.1 | 0.2 | 118000 | 0.4 | 45.5 | 15.7 | 52 | 8.1 | 23.2 | 30700 | 0.009 | 15700 | 41 | 37.9 | 40400 | 522 |
| SH-1 | 250.03 | 0.47 | 73700 | 27.3 | 2 | 0.6 | 960 | 2.1 | 1 | 9080 | 0.2 | 72.2 | 17.2 | 92 | 8 | 56.0 | 37100 | 0.05 | 12000 | 36 | 46.4 | 11000 | 887 |

### ادامه جدول(3-9) : ليست نمونه هاي خارج از رديف در نمونه هاي آبراهه اي محدوده اکتشافي شمال سراب بر اساس فواصل ماهالانوبيس. مواردي كه بر اساس روشهاي تك متغيره خارج از حد تشخيص داده شده اند با رنگ سبز و موارد خارج از رديف با رنگ زرد مشخص شده اند.

| Sample Number | Mahalanobis Distance | Mo (ppm) | Na (ppm) | Nb (ppm) | Ni (ppm) | P (ppm) | Pb (ppm) | Rb (ppm) | S (ppm) | Sb (ppm) | Sc (ppm) | Sn (ppm) | Sr (ppm) | Th (ppm) | Ti (ppm) | Tl (ppm) | U (ppm) | V (ppm) | W (ppm) | Y (ppm) | Zn (ppm) | Zr (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-29 | 87.56 | 3.8 | 4540 | 42.4 | 90 | 1790 | 6.5 | 39.4 | 1650 | 0.8 | 20 | 2.5 | 277 | 8.2 | 11200 | 0.4 | 4.49 | 217 | 2.2 | 15.6 | 98 | 125 |
| SH-10 | 92.81 | 1.6 | 7760 | 19.4 | 48 | 2790 | 14 | 43 | 1080 | 0.6 | 14 | 2.3 | 179 | 9.9 | 5460 | 0.4 | 4.04 | 123 | 2.1 | 12.3 | 187 | 114 |
| SH-64 | 99.44 | 2.3 | 11100 | 24.2 | 76 | 1230 | 13.9 | 64.8 | 6130 | 0.6 | 13 | 1.8 | 781 | 9.2 | 6960 | 1 | 3.08 | 126 | 1.7 | 13.8 | 97 | 127 |
| SH-367 | 99.72 | 7.6 | 20400 | 47 | 42 | 2620 | 36.9 | 108 | 8610 | 1.9 | 7 | 2.6 | 1270 | 19.3 | 6760 | 0.9 | 5.44 | 95 | 2.7 | 14.4 | 112 | 243 |
| SH-186 | 105.82 | 3.5 | 7750 | 46.9 | 77 | 1590 | 12 | 38.8 | 750 | 0.8 | 14 | 2.8 | 370 | 8.3 | 8890 | 0.5 | 4.32 | 178 | 1.7 | 17.5 | 114 | 133 |
| SH-190 | 107.78 | 6.2 | 1450 | 11.2 | 109 | 647 | 0.3 | 11.8 | 74700 | 0.4 | 9 | 0.7 | 3410 | 1.7 | 3150 | 0.1 | 2.37 | 66 | 0.8 | 6.6 | 34 | 59 |
| SH-333 | 109.34 | 1.5 | 12300 | 13.5 | 121 | 474 | 18.1 | 97.1 | 190 | 1.5 | 11 | 2.8 | 124 | 11.6 | 4000 | 0.4 | 3.06 | 84 | 2.9 | 22.7 | 88 | 115 |
| SH-57 | 111.99 | 5.2 | 3420 | 32.4 | 79 | 1350 | 3.4 | 19.8 | 53500 | 0.9 | 15 | 2 | 343 | 5.1 | 9500 | 0.4 | 3.59 | 203 | 2 | 13.5 | 61 | 76 |
| SH-74 | 119.92 | 1.2 | 5530 | 21.6 | 80 | 2980 | 14.8 | 52.7 | 1760 | 1.5 | 16 | 2.1 | 369 | 6.4 | 6340 | 0.4 | 2.35 | 130 | 1.2 | 10.6 | 131 | 90 |
| SH-165 | 121.67 | 4.2 | 3190 | 58.2 | 90 | 1310 | 3.5 | 27.2 | 14500 | 0.7 | 23 | 2.5 | 420 | 6.6 | 11100 | 0.4 | 5.35 | 212 | 1.8 | 24.1 | 122 | 169 |
| SH-59 | 130.60 | 3.1 | 5080 | 32 | 31 | 1070 | 3.7 | 20.5 | 46900 | 1.4 | 11 | 1.6 | 477 | 4.5 | 10100 | 0.8 | 2.58 | 183 | 1.5 | 9 | 75 | 61 |
| SH-68 | 138.87 | 1.3 | 4840 | 33.3 | 133 | 1080 | 68.3 | 41.1 | 1160 | 3.1 | 25 | 2.1 | 574 | 6.5 | 9400 | 0.4 | 2.54 | 230 | 1.3 | 13.6 | 207 | 103 |
| SH-70 | 142.11 | 1.7 | 6220 | 43.6 | 134 | 405 | 7.3 | 18.2 | 240 | 0.4 | 29 | 2.6 | 142 | 6.8 | 14300 | 0.1 | 4.22 | 302 | 1.2 | 21.3 | 103 | 172 |
| SH-251 | 143.56 | 3.4 | 10700 | 31.9 | 120 | 2100 | 12.4 | 55.5 | 1890 | 0.7 | 10 | 3.3 | 515 | 9.6 | 10900 | 0.3 | 2.94 | 242 | 2.3 | 17.3 | 231 | 126 |
| SH-370 | 154.54 | 2.2 | 10600 | 37.2 | 171 | 1580 | 3.8 | 27.3 | 11300 | 0.4 | 19 | 1.6 | 760 | 4.7 | 12300 | 0.1 | 1.36 | 189 | 1.1 | 19.3 | 120 | 152 |
| SH-51 | 162.40 | 4 | 18100 | 40 | 57 | 2240 | 16.8 | 42.1 | 2920 | 4.3 | 10 | 2.1 | 930 | 18.5 | 6550 | 1.4 | 3.81 | 109 | 2.6 | 9.4 | 157 | 190 |
| SH-308 | 163.34 | 2.3 | 5860 | 18.4 | 86 | 1050 | 32.2 | 47 | 770 | 1.2 | 9 | 1.9 | 429 | 6.6 | 4540 | 0.2 | 2.39 | 85 | 1.8 | 19.7 | 126 | 117 |
| SH-56 | 163.50 | 3.2 | 4950 | 14.6 | 144 | 1030 | 4 | 21.6 | 51600 | 0.7 | 10 | 1.1 | 1590 | 3.9 | 4250 | 0.2 | 2.22 | 86 | 1 | 11.4 | 66 | 73 |
| SH-188 | 164.65 | 5.8 | 4570 | 20.7 | 47 | 826 | 9.8 | 26.4 | 11500 | 0.5 | 11 | 1.3 | 3210 | 3.4 | 4160 | 0.2 | 3.95 | 95 | 0.9 | 11.5 | 65 | 79 |
| SH-201 | 234.93 | 4.9 | 7700 | 19.9 | 42 | 968 | 53.8 | 56.2 | 2230 | 5.6 | 9 | 1.7 | 721 | 7.7 | 4140 | 1.2 | 4.67 | 83 | 1.8 | 8.4 | 159 | 110 |
| SH-1 | 250.03 | 1.9 | 14200 | 13.6 | 51 | 622 | 421 | 62.2 | 790 | 1.3 | 12 | 2.4 | 116 | 12.8 | 3810 | 0.4 | 2.49 | 94 | 2.9 | 11.4 | 138 | 102 |

در جدول (3-9) علاوه بر مشخص شدن نمونههاي خارج از رديف، وضعيت اين نمونهها با توجه به خارج از رديف بودن آنها نسبت به حالت تك متغيره نيز بررسي شده است. به اين صورت که موارد مشخص شده با رنگهاي سبز و زرد به ترتيب در حالت تک متغيره نيز با استفاده از نمودارهاي جعبهاي، بعنوان موارد خارج از حد و خارج از رديف شناسائي شدهاند.

# جدايش آنوماليها به روش تک متغيره

روشهای آماری مختلفی برای تعيين مقادير زمينه، حد آستانهای و حد آنومالی وجود دارد که هر کدام دارای محاسن و معايبی هستند. در بعضی از روشها افزايش يا کاهش غلظت عنصر ملاک اصلی و در بعضی احتمال پيدايش غلظت عنصر مد نظر قرار میگيرد. در اين بخش جهت جدايش نمونههاي آنومال از روش ميانگين و مقاديری از انحراف استاندارد (X+nS) استفاده شده که با توجه به نوع توزيع هر متغير از دادههاي خام يا دادههاي لگاريتمي بهره گرفته شده است.

يکی از روشهای آماری جهت تعيين مقدار حد آستانهای برابر قرار دادن آن با مقدار ميانگين يا ميانه و يا لگاريتم آنها به اضافه يک، دو و سه برابر انحراف معيار در يک جامعه نرمال است. در اينجا مقدار حد آستانهای را برابر مقدار ميانگين به اضافه دو برابر انحراف معيار هر متغير در نظر گرفته شده است. جهت تمايز بين آنوماليهای ممکن، احتمالی و قطعی از حد آستانهای به اضافه ضريبی از انحراف استاندارد هر متغير استفاده میشود. لذا خواهيم داشت:

منطبق بر 84.1% فراوانی جامعه نرمال		مقدار زمينه		       x <(X+S)

منطبق بر 97.7% فراوانی جامعه نرمال		حد آستانهای	                   (X+2S)

99.86%>X > 97.7% فراوانی			آنومالی ممکن		(X+2S) الی(X+3S)

99.99%>X>99.86% فراوانی			آنومالی احتمالی		(X+3S) الی(X+4S)

99.99%<X  فراوانی جامعه نرمال	                     آنومالی قطعی		x >(X+4S)

بر اساس تجزيه و تحليلهای آماری در يک توزيع نرمال، 15/2 درصد از دادهها بين X+2S و X+3S ، 13/0 درصد از دادهها بين X+3S  و X+4S و فقط 1/0 درصد بزرگتر از X+4S قرار دارند.

پيش فرض اين روش در بدست آوردن آنومالیها، نرمال بودن توزيع دادهها میباشد. لذا، با توجه به پارامترهای آماری هر عنصر و حدود آنومالیها، نمونههای آنومال رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافي هراز به شرح جدول (3-10) محاسبه و مشخص گرديده است. در اين جدول شماره نمونه و مقدار خام آن به همراه حدود مقادير X+S ، X+2S ، X+3S و مقادير بالاتر (در صورت لزوم) ذکر شده است.

# 3-4-3 : بررسي ضرايب همبستگي

در مطالعه و بررسي احتمال وجود يك رابطه خطي بين X و Y ، با داشتن n زوج از دادهها، ترسيم نمودار پراكندگي (scatter) دادهها در حدس زدن وجود چنين رابطهاي ميتواند مفيد باشد.

به منظور محاسبه ضريب همبستگي خطي بين دو متغير از رابطه زير استفاده ميشود:

1nxsx⋅ysy=xynsxsy=xyx2y2

عبارت فوق همان ضريب همبستگي پيرسون است كه جهت تعيين وجود رابطه خطي بين دو متغير از آن استفاده مي شود. معمولا به منظور تسهيل در انجام محاسبات از روابط زير استفاده مي شود:

r=XY−XYnX2−X2nY2−Y2n

محل جدول نمونه های آنومال رسوبات آبراههاي(جدول 3-10)

ادامه جدول نمونه های آنومال رسوبات آبراههاي(جدول 3-10)

ادامه جدول نمونه های آنومال رسوبات آبراههاي(جدول 3-10)

لازم است به خاطر داشته باشيم كه ضريب همبستگي معياري جهت بررسي ارتباط خطي بين دو متغير است و مقدار 0r =  دليل بر عدم ارتباط خطي است؛ نه عدم ارتباط. چراكه ممكن است يك ارتباط درجه دوم قوي بين دو متغير وجود داشته باشد؛ اما در عين حال ضريب همبستگي بين آنها صفر خواهد بود.

ضرايب همبستگي متغيرها در رسوبات آبراههاي برداشت شده از محدوده هراز به روش پيرسون محاسبه گرديدهاند كه مقدار اين ضرايب به همراه اعتبار يا عدم اعتبار آنها در سطح اعتماد 95/0 در جدول (3-11) آمده است.

بر اساس ضرايب همبستگي محاسبه شده در جدول 3-11 بيشترين همبستگي مثبت مربوط به زوج عناصر (٩٦/٠)Ti  و  Fe؛ (٩٤/0) V و Ti؛ (٩٢/0) V و Fe؛ (٩١/0) Co و Fe؛ (٩/0) Ni وCo و بيشترين همبستگي منفي نيز در زوج عناصر (٩٢/0-) Al وCa ؛ (٨/0-) Sn و Ca؛ و (٧٩/0-) Be و Ca  مشاهده ميشود.

به منظور بررسی بهتر اين همبستگیها نمودار پراکندگی بيشترين همبستگیهای مثبت و منفی در نمودارهای       ( 3-18  ) و ( 3-23 ) آورده شده است. لازم به ذکر است که با توجه به اين نمودارها، ميتوان هر دو توزيع دومتغيره فوق را تک مدي دانست که ناشي از متغيرهاي ليتولوژيک هستند.

### جدول(3-11): ضرايب همبستگی متغيرهای ژئوشيميائی محدوده اکتشافی هراز. ضرايبی که در سطح اعتبار ٩٥ درصد دارای اهميت هستند با رنگ قرمز مشخص شدهاند.

### ادامه جدول (3-11): ضرايب همبستگی متغيرهای ژئوشيميائی محدوده اکتشافی هراز. ضرايبی که در سطح اعتبار ٩٥ درصد دارای اهميت هستند با رنگ قرمز مشخص شدهاند.

### ادامه جدول(3-11): ضرايب همبستگی متغيرهای ژئوشيميائی محدوده اکتشافی هراز. ضرايبی که در سطح اعتبار ٩٥ درصد دارای اهميت هستند با رنگ قرمز مشخص شدهاند.

### ادامه جدول(3-11): ضرايب همبستگی متغيرهای ژئوشيميائی محدوده اکتشافی هراز. ضرايبی که در سطح اعتبار ٩٥ درصد دارای اهميت هستند با رنگ قرمز مشخص شدهاند.

طلا همبستگی ضعيفي با مجموعه متغيرهاي ديگر نشان ميدهد؛ بطوريکه بيشترين همبستگی مثبت آن با (٣٣/0) Hg و بيشترين همبستگي منفي آن با (٣٢/٠-) Ag  مشاهده ميشود.

با توجه به نمودار پراکندگي طلا و جيوه (نمودار   3-21 ) چنين ميتوان نتيجه گرفت که به علت سنسورد بودن بخش عمده توزيع جيوه و با توجه به دادههاي موجود همبستگي ضعيفي بين اين دو عنصر وجود دارد. نمودار         (   3-20  ) نيز نشاندهنده وجود همبستگي منفي بين نقره و طلا است، بطوريکه بالاترين مقادير طلا با پائينترين مقادير نقره همنشين گرديده و بالعکس. بدين ترتيب طلا از لحاظ همبستگي خطي، همبستگي خاصي را با عناصر ديگر، خصوصا پاراژنزهاي خود نشان نميدهد و با توجه به پتانسيل خوبي که در دادههاي آن مشاهده ميشود، لازم است همبستگي فضائي آن نيز بررسي گردد.

همبستگي مس با ساير عناصر بسيار خوب است بطوريکه بيشترين همبستگی مثبت مس با عناصر (٨٧/٠) Co؛ (٨١/٠) Sc؛ (٧٧/٠) Ni؛ (٧٤/0) Fe؛ (٧٢/٠) Ti؛ (٧١/٠) V؛ و (٦٤/0) Cr و بالاترين همبستگي منفي آن با کلسيم (٤٤/٠-) ديده ميشود. البته با توجه به اينکه تغييرپذيري خوبي در دادههاي مس وجود ندارد و همچنين همبستگي قوي آن با نيکل، کرم، واناديم که پتانسيلي براي کانيزائي اين عناصر در منطقه متصور نميباشد، احتمال ليتولوژيک بودن اين همبستگيها قوت مييابد.

بين سرب و روي همبستگي قابل توجهي مشاهده نميشود (٢١/٠). از طرف ديگر، سرب با ساير متغيرها نيز همبستگيهاي ضعيفي نشان ميدهد. بيشترين همبستگيهاي مثبت سرب به ترتيب با عناصر (٣٤/٠) As؛ (٣١/٠) Bi؛ (٣١/٠) Cs؛ و (٣/0) Ba ديده ميشود.

بيشترين همبستگيهاي مثبت عنصر روي با آهن (٥٦/٠)، قلع (٥٥/٠)، واناديم (٥٥/٠)، سريم (٥٤/٠)، فسفر (٥٤/٠)؛ بريليم (٥٣/٠) و بالاترين همبستگي منفي آن با کلسيم (٤٩/٠-) مشاهده ميشود.

#### نمودار ( 3-18)- پراکندگی توام عناصر آلومينيم و کلسيم با بيشترين همبستگی منفي (٩٢/0-) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز.                                                                 نمودار(3-19 )- پراکندگی توام دو عنصر آهن و تيتانيم با بيشترين همبستگی مثبت (٩٦/٠) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز.

#### نمودار ( 3-20  )- پراکندگی توام دو عنصر طلا و نقره با همبستگی منفي (٣٢/0-) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز.   نمودار(3-21 )- پراکندگی توام دو عنصر طلا و جيوه با همبستگی مثبت (٣٣/0) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز.

#### نمودار ( 3-22)- پراکندگی توام دو عنصر آرسنيک و تنگستن با همبستگی مثبت (٥/0) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز. نمودار(3-23 )- پراکندگی توام دو عنصر آرسنيک و آنتيموان با همبستگی مثبت (٦٥/0) در نمونههاي ژئوشيميائي هراز.

از نکات قابل توجه وجود همبستگي بين آرسنيک و عناصر آنتيموان (٦٥/٠)، تلور (٥٢/٠) و تنگستن (٥/٠) ميباشد. نمودارهاي (  3-22 ) و ( 3-23 ) پراکندگي آرسنيک را با تنگستن و آنتيموان نشان ميدهند. بر اساس اين نمودارها همبستگي آرسنيک و آنتيموان در بخش غيرآنومال اين متغيرها چندان قوي نميباشد اما در بخش آنومال آنها به خوبي وجود داشته و از اهميت قابل توجهي برخوردار است. همبستگي آرسنيک و تلور فقط در يک نمونه خارج از حد ديده ميشود. اما در مورد آرسنيک و تنگستن ميتوان گفت که همبستگي قويتري بين اين دو عنصر در بخش غيرآنومال وجود دارد.

#### به منظور بررسي بيشتر و بهتر همبستگيهاي موجود بين متغيرها و گروهبندي آنها، اقدام به انجام آناليز    خوشهاي گرديده كه نتايج آن در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

# 3-4-4 : روشهاي چند متغيره

# 3-4-4-1 :  آناليز خوشهاي

آناليز خوشهاي نام گروهي از روشهاي چند متغيره است كه هدف اصلي آن دسته بندي افراد يا متغيرها بگونهاي است كه شبيهترين افراد يا متغيرها درون يك گروه قرار گيرند. به بيان ديگر، آناليز خوشهاي تعيين گروههائي همگن با حداقـل پراش «درون گروهـي» و حداكثـر پراش «بيـن گروهـي» ميباشد. اين روش براي حل مسائلي ابداع شده كه در آن با در دست داشتن جامعهاي  از  n فرد و اندازه گيري p  متغير بر روي هر فرد، ميتوان افراد را در داخل يك گروه قرار داد. اين روش بايد كاملا عددي باشد و تعداد گروههاي آن مشخص نباشد.

مشاهدات خارج از رديف (در گروهبندي مشاهدات) و متغيرهاي با همبستگي ضعيف (در گروهبندي متغيرها) در دندروگرام خود را بصورت مشاهداتي نشان ميدهند كه تا مراحل بالاي گروه بندي داخل هيچ يك از گروهها قرار نميگيرند و بايستي قبلا آنها را شناسائي نمود و كنار گذاشت؛ چراكه ساختمان گروه بندي را تحت تاثير شديد قرار ميدهند.

در انتخاب روش ادغام گروهها روشهاي مختلفي وجود دارد كه ميتوان به روش ادغام  «نزديكترين همسايهها»،  «دورترين همسايهها»، «ادغام بر حسب متوسط گروهها»،‌ «فاصله بين مركز گروهها»، روش «وارد» و … اشاره نمود.

در اين بخش، از آناليز خوشهاي جهت گروهبندي متغيرها با استفاده از ضرايب همبستگي بهره گرفته شده است.

در نمودار (3-24) که دندروگـرام حاصل از آناليز خوشهاي متغيـرها را نمايش میدهد، مشاهـده ميشود که تعدادي از عناصر با مجموعه متغيرهاي ديگر همبستگي خوبي ندارند. از اين ميان بين کلسيم و کادميوم استقلال همبستگي مشاهده ميگردد؛ اما همبستگي بين آنها بسيار ضعيف و در عين حال  با ساير متغيرها نيز همبستگي نشان نميدهند. بدين ترتيب، از لحاظ همبستگيهاي مثبت ميتوان گروههاي همبسته زير را مورد شناسائي قرار داد:

(١ Ti, Fe, V, Co, Ni, Cr, Sc, Cu, Mg, Nb

(٢ Be, Th, W, Al, La, Sn, Zr, Ce, Na

(3 Tl, Cs

(٤  Mo, Sr, S

(٥  K, Rb

گروه 1 مجموعهاي از عناصر متاثر از واحدهاي ولکانيکي بازيک ميتواند باشد که همنشيني مس با اين مجموعه با توجه به عدم وجود تغييرپذيري مناسب در دادههاي آن، چندان مهم به نظر نميرسد.

در گروه ٢ بين عناصر نادر خاکي، قلع و تنگستن همبستگي و همنشيني ديده ميشود که با توجه به

#### نمودار( 3-24)- دندروگرام همبستگيهاي مثبت متغيرهاي مورد بررسي در نمونههاي رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافي هراز.

منشاء متفاوت اين عناصر، همنشيني آنها لازم است مورد بررسي قرار گيرد. لازم به توضيح است که اين همنشيني در لگاريتم دادهها نيز مشاهده ميگردد. با توجه به عدم وجود پتانسيل کانيزائي قلع و تنگستن در دادهها و همچنين از لحاظ زمين شناسي منطقه، احتمال متاثر بودن اين همنشيني از عوامل ليتولوژيکي و واحدهاي ولکانيکي منطقه قوت مييابد.

گروه ٣ مجموعهاي از دو عنصر تلور و سزيم است که به علت وجود تلور و ردياب بودن براي طلا اهميت دارد.

گروه ٤ نيز از عناصر موليبدن، گوگرد و استرانسيم تشکيل يافته که همنشيني موليبدن و گوگرد به علت دارا بودن پتانسيل ميتواند داراي اهميت باشد.

گروه ٥ همنشيني پتاسيم و روبيديم را نشان ميدهد که صرفا ليتولوژيک است.

نظر به قدرتمند بودن همبستگيهاي موجود مابين عناصر سنگساز، احتمال مخفي ماندن ساختار واقعي عناصر ردياب و کانيساز قوت مييابد؛ لذا در دندروگرام (3-25) منحصرا ساختار اين عناصر بررسي شده است.

در اين نمودار ميتوان مشاهده نمود که ساختار قابل توجهي بين متغيرها وجود ندارد که در نتيجه يک ساختار پلکاني بين متغيرها ايجاد شده است. بطوريکه ضعيفترين همبستگي در نقره ديده ميشود. بدين ترتيب سه مجموعه زير را ميتوان همنشين دانست که عناصر گروه اول به علت اينکه پاراژنز طلا هستند از اهميت خاصي برخوردار ميباشند.

١- آرسنيک، آنتيموان، تلور

٢- قلع، تنگستن

٣- مس، منگنز

#### نمودار (3-25)- دندروگرام همبستگيهاي مثبت متغيرهاي مورد بررسي در نمونههاي رسوبات آبراههاي محدوده اکتشافي هراز.

# 3-4-5-بررسي پراكندگي متغيرهاي ژئوشيميائي

طلا طبق نمودارهاي آماري آن داراي توزيعي دومدي بوده و همبستگي قابل توجهي با عناصر ديگر نشان نداده است. پراکندگي اين عنصر در منطقه اکتشافي هراز در نمودار (3-26 ) قابل مشاهده است. همانطور که در اين نمودار ديده ميشود تمرکز طلا، بيشتر، در بخش شمالي محدوده ميباشد. مقادير طلا در اين منطقه بالاتر از بخشهاي ديگر است و مقـادير پرپتـانسيـل آن در اين محدوده پراکنده است. اين محدوده در واحد شمشک واقع شده است و احتمال غير واقعي بودن اين آنوماليها وجود دارد.

اما مقدير نسبتا بالاي اين عنصر از حد زمينه در بخش جنوبي منطقه که درون واحدهاي آهکي واقع شدهاند ميتوانند حائز اهميت باشند و لازم است مورد کنترل صحرائي قرار گيرند.

ppb

#### نمودار ( 3-26 ): نمودار پراکندگی طلا در منطقه اکتشافي هراز.

نقره نيز همانند طلا با عناصر ديگر همبستگي نشان نداده و داراي توزيعي دو تا سه مدي ميباشد. در نمودار     (3-27 ) ميتوان سه محدوده را مورد شناسائي قرار داد که محدودهاي که در مرکز منطقه اکتشافي هراز قرار گرفته داراي بالاترين مقادير نقره است و داراي منطقهبندي مناسبي نيز ميباشد که به همين دليل پتانسيلدارترين منطقه ميتواند باشد. در رتبه دوم ميتوان جنوبيترين محدوده را معرفي نمود که از لحاظ پتانسيل و منطقهبندي مناسب بوده و در واحدهاي آهکي واقع گرديده است. محدوده سوم درون رودخانه هراز و محدوده مجاور آن را معرفي مينمايد.

همانطور که مشاهده ميگردد محدودههاي پتانسيلدار طلا و نقره هيچگونه ارتباطي با يکديگر نشان نميدهند و منطقهبندي خاصي هم بين آنها ديده نميشود.

ppm

#### نمودار ( 3-27  ): نمودار پراکندگی توزيع نقره در منطقه اکتشافي هراز.

در توزيع آرسنيک (نمودار 3-28) نيز سه منطقه ديده ميشود که خود را از مابقي محدوده اکتشافي متمايز       ميگردانند. منطقهاي که در شمال شرقي محدوده اکتشافي واقع شده داراي منطقهبندي بوده و همچنين با بخشهاي شرقي منطقه طلادار داراي همنشيني و همپوشاني ميباشد.

علاوه بر اين در دو منطقه ديگر نيز ميتوان ارتباط ضعيفي بين هالههاي آرسنيک و نقره مورد شناسائي قرار داد. بنابراين آرسنيک را ميتوان داراي ارتباط زايشي ضعيفي با توزيع طلا و نقره در محدوده اکتشافي هراز دانست که به همين دليل بر اعتبار آنوماليهاي اين عناصر افزوده ميگردد.

ppm

#### نمودار (3-28): نمودار پراکندگی توزيع آرسنيک در منطقه اکتشافي هراز.

بررسيهاي انجام شده در بخش ضرايب همبستگي نشان داد که عناصر آنتيموان و تلور با آرسنيک داراي همبستگي نسبي هستند. نمودار (3-29 ) توزيع آنتيموان را نمايش ميدهد. همانطور که مشاهده ميگردد سه محدوده را ميتوان براي اين عنصر متمايز گردانيد که تقريبا به هم نزديک بوده و در شمال غرب محدوده اکتشافي تجمع نشان ميدهند. محدوده مياني با آرسنيک همنشيني نشان ميدهد و از طرفي رابطه زايشي ضعيفي نيز با نقره دارد.

شماليترين هاله آنتيموان درون محدوده طلادار واقع گرديده که بدين ترتيب ميتواند حائز اهميت و قابل بررسي باشد. در اين دو محدوده آنتيموان منطقهبندي نسبي مشاهده ميگردد اما جنوبيترين هاله اين عنصر، ضعيفترين آنها ميباشد و داراي ارتباط زايشي نسبي با ضعيفترين محدوده نقرهدار است.

ppm

#### نمودار ( 3-29 ): نمودار پراکندگی توزيع آنتيموان در منطقه اکتشافي هراز.

نمودار (3-30) توزيع تلور را نشان ميدهد. همانطور که گفته شد داراي همبستگي نسبي با آرسنيک و آنتيموان ميباشد. اين نمودار نشان ميدهد که يک منطقه را ميتوان بصورت بارز از ساير مناطق محدوده اکتشافي هراز متمايز نمود و مقايسه آن با پراکندگي عناصر ديگر ارتباط ضعيف زايشي آن را با آرسنيک و آنتيموان تاييد مينمايد.

نکته مهم وجود همبستگي فضائي بين تلور و بخش شرقي و جنوب شرقي محدوده طلادار است که بر اهميت هالهها ميافزايد. نکته قابل توجه اينکه همبستگي فوق فقط با بررسي نمودار پراکندگي عناصر روشن ميگردد؛ چراکه از نوع همبستگي مورد به مورد نبوده و منحصرا همبستگي فضائي ميباشد.

ppm

#### نمودار ( 3-30 ): نمودار پراکندگی توزيع تلور در منطقه اکتشافي هراز.

توزيع بيسموت (نمودار 3-31) داراي منطقهبندي قابل توجهي نميباشد. نمونههائي بصورت پراکنده در محدوده طلادار قرار گرفتهاند. دو محدوده کوچک را ميتوان براي اين عنصر مشخص نمود که داراي ارتباط زايشي قابل توجهي با عناصر ديگر نميباشد و فقط تاحدي به هاله آنتيموان نزديک است.

نمودارهاي (3-32) و (3-33) توزيع سرب و روي را نشان ميدهند. مناطق پتانسيلدار سرب داراي گستردگي چنداني نيستند اما در عين حال همپوشاني خوبي با مناطق آرسنيکدار و عناصر همبسته با آن دارند. همانطور که در اين نمودارها ديده ميشود سرب و روي در برخي مناطق همبستگي فضائي خوبي دارند. اما در تمامي مناطق اين چنين نيست. و لذا در کل داراي همبستگي فضائي متوسطي هستند.

ppm

#### نمودار (3-31 ): نمودار پراکندگی توزيع بيسموت در منطقه اکتشافي هراز

ppm

ppm

#### نمودار (3-32): نمودار پراکندگی توزيع روي در منطقه اکتشافي هراز.                                                  نمودار (3-33 ): نمودار پراکندگی توزيع سرب در منطقه اکتشافي هراز.

مس، با توجه به دادههاي آن، داراي پتانسيل قابل توجهي نميباشد. همانطور که در نمودار (3-34) ديده ميشود، مناطق پتانسيلدار مس در دو محدوده تمرکز دارند که محدوده غربي آن داراي منطقهبندي خوبي ميباشد. و محدوده شمالي داراي گسترش محدودي است و داخل محدوده طلادار واقع گرديده است.

نمودار (3-35 ) توزيع منگنز را نشان ميدهد که داراي تنها يک محدوده پتانسيلدار با منطقهبندي نسبي است. اين محدوده داخل محدوده طلادار قرار داد و چند نمونه نيز، که داراي مقادير قابل توجهي نيز هستند، بصورت پراکنده و بدون منطقهبندي ديده ميشوند.سريم و لانتانيم داراي همبستگي خطي و فضائي بسيار خوبي در محدوده اکتشافي هراز هستند (نمودارهاي  3-36 و3-37   ).

بطور کلي ميتوان چنين اظهار داشت که عناصر مهم که داراي پتانسيل کانيزائي و يا مرتبط با آن هستند، در منطقه اکتشافي هراز همبستگي خطي و فضائي ضعيفي برخوردار هستند. البته همانطور که نمودارهاي پراکندگي نشان ميدهند، همبستگي فضائي آنها نسبت به همبستگيهاي خطي بهتر بوده و نتايج بهتري را ارائه ميدهند. اما در عين حال از قدرت چنداني برخوردار نيستند.

ppm

ppm

#### نمودار (3-35 ): نمودار پراکندگی توزيع منگنز در منطقه اکتشافي هراز.                                 نمودار (3-34 ): نمودار پراکندگی توزيع مس در منطقه اکتشافي هراز.

ppm

ppm

#### نمودار ( 3-37 ): نمودار پراکندگی توزيع لانتانيم در منطقه اکتشافي هراز.                              نمودار (3-36 ): نمودار پراکندگی توزيع سريم در منطقه اکتشافي هراز.

فهرست مطالب

فصل سوم:اکتشافات ژئوشیمیائی	18

3-1-متدولوژی ومنطق انتخاب شیوه نمونه برداری واندازه نمونه ها	18

3-2- شبكه نمونه برداري  و نوع برداشت	19

3-3-نتایج آنالیز نمونه های سیلت وتحلیل درجه دقت وصحت آنها	23

3-4 : پردازش دادههاي وتهیه اطلاعات ژئوشيميايي آبراهه ای	39

3-4-1 : پردازش دادههاي سنسورد	40

3-4-2 : محاسبه پارامترهاي آماري و رسم نمودارهاي مربوط به توزيع دادهها	42

بررسي نمودارها و پارامترهاي آماري عنصر Au	49

بررسي پارامترها و نمودارهاي آماري عنصر Pb	50

تعيين مشاهدات خارج از رديف	52

روش تك متغيره	52

روش چند متغيره	59

جدايش آنوماليها به روش تک متغيره	63

3-4-3 : بررسي ضرايب همبستگي	64

3-4-4 : روشهاي چند متغيره	75

3-4-4-1 :  آناليز خوشهاي	75

3-4-5-بررسي پراكندگي متغيرهاي ژئوشيميائي	79