كليات

مقدمه

سنگ‌هاي مختلف در بر دارندة عناصر مختلفي هستند. اينكه در هر محل به دنبال چه عناصري مي‌توان بود تابعي از نوع سنگ‌هاي منطقه است. هر نوع سنگي از نظر توزيع عناصر كمياب، ويژگي ژئوشيميايي خاصي دارد. از اينرو نتايج بررسي‌هاي توزيع عناصر كمياب در كمپلكس‌هاي زمين‌شناسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و امروزه بطور گسترده‌اي در ژئوشيمي بكار مي‌رود.

خصوصيات ژئوشيميايي هر منطقه بوسيله شرايط كلي زمين‌شناسي آن منطقه مانند شرايط تشكيل و جايگيري كمپلكس‌هاي آذرين در يك چرخة معين آذرين – تكتونيك تعيين مي‌گردد. از سوي ديگر خصوصيات ژئوشيميايي ناحيه‌اي كمپلكس‌هاي رسوبي ضمن اينكه انعكاسي ازالگو هاي پراكندگي عناصر و تركيب ژئوشيميايي سنگ‌هاي بالادست است نتيجة‌ پايداري محيط‌هاي رسوبي نيز مي‌باشد. بنابراين خصوصيات ژئوشيميايي ناحيه‌اي در سنگ‌هاي رسوبي بستگي زيادي به رژيم تكتونيكي، فرآيندهاي رسوبگذاري و تغييرات دياژنتيكي رسوبات دارد. كمپلكس‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي كه تمركزهاي اقتصادي عناصر شيميايي را بطور ژنتيكي و يا پاراژنتيكي به همراه دارند، معمولاً الگوهاي ژئوشيميايي خاصي را به نمايش مي‌گذارند. اين الگوهاي ويژه امكان تمايز سازندهاي بالقوه فلزدار و عقيم و همچنين شناخت الگوهاي پراكندگي عناصر را در سنگ‌ها فراهم مي‌كنند. كانه‌سازي در يك كمپلكس زمين‌شناسي بسته به مناسب بودن يا نبودن شرايط زمين‌شناسي منطقه ممكن است تبديل به تمركز اقتصادي ماده معدني بشود و شايد نشود. در نهايت مي‌توان گفت كه قبل از هر بررسي ژئوشيميايي در منطقه، شناخت خصوصيات زمين‌شناسي و ليتولوژيكي شرط لازم مي‌باشد.

1- موقعيت جغرافيايي و راههاي قابل دسترسي:

محدودة نقشة 1:100000 چادرملو در مركز ايران و شرق استان يزد و به فاصله تقريبي 200 كيلومترمربع در شمال شرقي شهرستان يزد قرار دارد. اين ناحيه توسط طولهاي جغرافيايي 55˚,30΄,00˝ الي 56˚,00΄,00˝ شرقي و عرضهاي جغرافيايي 32˚,00΄,00˝  الي 32˚,30΄,00˝ شمالي محصور شده است. اين محدوده شامل نقشه‌هاي توپوگرافي 1:50000 به نامهاي كوه ميل‌زاغي، علي‌آباد ملاعليرضا، زيره‌خان و چادرملو است.

مرتفع‌ترين نقطة اين ناحيه در بخش خاوري به ارتفاع 2265 متر از سطح دريا در كوه بندسركوه و پست‌ترين آن در گوشة شمالي شرقي با ارتفاع 911 متر از سطح دريا مي‌باشد. نزديكترين راه به منطقه جاده تهران - يزد و پس از آن جاده يزد-بافق-چادرملو است ولي از طريق يزد-ساغند بهتر و آسانتر مي‌توان به آنجا رسيد هر چند كه اين راه طولاني‌تر مي‌باشد.

راههاي ديگري نيز در سطح منطقه وجود دارد كه روستاهاي چادرملو، زيره‌خان، آبدوغي، جعفرآباد، ده‌نوملا‌اسماعيل، ده‌محمدرضا، حسين‌آباد، خيرآباد، رحيم‌آباد، علي‌آباد ملاعليرضا و ديگر روستاهاي اين منطقه راه به هم وصل مي‌نمايد.

2- شرايط آب‌وهوايي منطقه و وضعيت معيشتي مردم:

آب‌وهواي اين منطقه كويري با تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهاي نسبتاً سرد همراه است. مقدار بارندگي ساليانه در اين منطقه از هفتاد ميلي‌متر تجاوز نمي‌كند. كفه‌هاي رسي و نمكي، تپه‌هاي ماسه‌اي بادي و بيابان‌هاي خشك و غير قابل كشت چهره‌اي خشن و هولناك به اين منطقه داده است، در حاليكه سنگهاي مارني و ماسه‌سنگي رنگارنگ ميوسن، در كنار بوته‌هاي تاغ و گز جلوه خاصي را به اين منطقه كويري بخشيده است. رودها و آبراهه‌ها در تمام فصل‌هاي سال خشك بوده و تنها در هنگام بارندگي آب در آنها روان مي‌گردد.

چوپانان با وجود كم آبي مي‌دانند كه دور، رشد گياهان چه هنگام و در كجا است بنابراين در حال كوچ ميباشند. آنها با چرخ چاههاي مخصوص آب را از عمق 90-70 متري بالا مي‌كشند.

3- زمين شناسي ناحيه‌اي

منطقه مورد بررسي بخشي از پهنه خرد قاره ايران مركزي است كه در دوران پركامبرين و پالئوزوئيك به شبه جزيره عربستان (بخشي از بزرگ خشكي گندوانا) متصل بوده است (اشتوكلين 1968، ولفارت 1981، بربريان 1981). قديمي‌ترين سنگ‌‌ها در ايران، ناحيه سنگهاي متامورفيك از گونه گنايس، مرمر، ميكاشيست، آمفيبوليت و ميگماتيت است كه پي‌سنگ دگرگوني ايران با سن پركامبرين را ايجاد نموده و به صورت كمپلكس‌هاي دگرگونه بنه‌شورو، چاپدوني و سركوه معرفي شده است (حقي‌پور 1974) روي اين سنگهاي دگرگوني را يك رديف ستبر از سنگهاي آواري و آذرآواري شامل شيل، ماسه‌سنگ و توف (فيليش گونه) پوشانده است كه با عنوان سري تاشك (معادل سازند مراد) و با زمان پركامبرين گزارش شده است (حقي‌پور 1974) و بر روي (سري ريزو) با سن پركامبرين-كامبرين زيرين قرار دارد (هوكريده و همكاران 1976). در جنوب باختري بخش پشت‌بادام مجموعه درهمي از دولوميت، شيل، گدازه‌هاي بازالتي و سنگهاي اولترامافيك ديده مي‌شود كه به شدت تحت تأثير توده‌هاي نفوذي گرانيتي، مونزونيتي و ديوريتي مزوزوئيك قرار گرفته و دگرگون‌ شده‌اند، اين مجموعه با نام كمپلكس پشت‌بادام متعلق به زمان پركامبرين-پالئوزوئيك معرفي شده است (حقي‌پور 1974).

سنگهاي پالئوزوئيك شامل ماسه‌سنگهاي لالون، دولوميت‌ميلا، تناوب دولوميت و ماسه‌سنگ و شيل دونين-كربونيفر و سنگ‌آهك پرمين (سازند جمال) است.

واحدهاي سنگي مزوزوئيك با تناوب شيل و ماسه‌سنگ قرمز با ميان لايه‌هاي دولوميتي (سازند سرخ شيل) و دولوميت‌هاي ترياس مياني (سازند شتري) شروع مي‌گردد كه به طور ناهمساز بر روي سنگهاي قديمي‌تر قرار گرفته‌اند. روي دولوميت‌هاي سازند شتري سنگهاي رسوبي شيلي و ماسه‌سنگي سازند شمشك (ترياس بالا-ژوراسيك زيرين) به طور همساز جاي دارند. آغاز كرتاسه شامل رديف ستبري از سنگهاي رسوبي آواري شيل، ماسه‌سنگ و آهك‌ماسه‌اي (شيل‌هاي بيابانك) همراه با افق‌هاي ستبري از آهك‌هاي مرجاني اوربيتولين‌دار است كه در سراسر ايران مركزي گسترش دارد (آهك تفت، آهك‌ساغند، آهك‌بيازه). سنگهاي كرتاسه بالايي (سنومانين) باپي‌پيش رونده كنگلومرايي واحدهاي كرتاسه پايين (شيل‌هاي بيابانك يا سنگ‌‌آهك‌هاي اوربيتولين‌دار) را مي‌پوشانند.

سنگهاي وابسته به ترشياري كه با كنگلومراي پايه (كنگلومراي كرمان) بر روي سنگهاي كهن‌تر قرار دارند شامل سنگهاي رسوبي آواري، مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، گچ و سنگهاي آتشفشاني آندزيتي هستند.

توده‌هاي نفوذي منطقه شامل گرانيت‌زريگان و نريگان (ناريگان)، گرانيت‌سفيد، گرانيت اسماعيل‌آباد و توده‌هاي نفوذي گرانوديوريتي و ديوريت-گابرويي است، گرانيت‌ اسماعيل‌آباد به زمان ژوراسيك و گرانيت‌هاي زريگان، نريگان، سفيد، توده‌هاي گرانوديوريتي و ديوريت-گابرويي به زمان پركامبرين نسبت داده شده‌اند‌‌‌ (حقي‌پور 1974)..

4- زمين‌شناسي منطقه مورد بررسي:

با نگرشي به شواهد چينه‌شناسي، فسيل‌شناسي و سن مطلق سنگها، رديف‌هاي سنگي منطقه از قديم به جوان به اين  شرح  مي‌باشد .

سنگ‌هاي متامورفيك:

با توجه به شدت و رخساره دگرگوني و موقعيت تكتونيكي، دوكمپلكس دگرگوني شناسايي گرديد كه با عنوان كمپلكس‌هاي دگرگوني تاشك و سركوه معرفي شدند (حقي‌پور 1974). اين كمپلكس‌هاي دگرگوني به شرح زير مي‌باشند:

## كمپلكس‌ دگرگوني تاشك:

در كوه چاه‌چوله رديف ستبري از كوارتزـ كلريت ‌شيست، كوارتزـ‌سرسيت‌ شيست و كوارتزيت به شدت چين‌خورده سبز خاكستري رنگ برونزد دارد كه بخاطر بيشترين برونزد آن در كوه ناتك، زير عنوان كمپلكس ناتك نامگذاري شده است.

اين مجموعه دگرگوني با مرز تدريجي و يا گسله بر روي كمپلكس بنه‌شورو قرار دارد. شدت متامورفيسم در اين واحد سنگي كمتر از كمپلكس بنه‌شورو است. حد بالايي سازند بنه‌شورو بوسيله مرمر دولوميتي چين‌خورده‌اي (متعلق به كمپلكس بنه‌شورو) مشخص مي‌شود. كمپلكس تاشك در مركز، غرب و شمال غربي برگة 1:100000 چادرملو گسترش دارد. سنگ‌هاي حد بالايي مرمر دولوميتي فوق‌الذكر (كه به نام لاية كليد نام‌گذاري شده است، (حقي‌پور و همكاران 1977) و تمام سنگ‌هايي كه تا اواخر پركامبرين تشكيل شده‌اند جزو سازند تاشك محسوب مي‌شوند كه ضخامت مجموع بيرون‌زدگي‌هاي آن بيش از 2000 متر است. سنگ‌هاي سازند تاشك شامل اسليت، ميكاشيست، كوارتزيت و ميكاشيست‌‌هاي گنيسي و متاگري واك‌هايي است كه در بخش‌هاي زيرين آن لايه‌ها يا عدسي‌هايي از اوليژيست وجود دارد در حالي كه در بخش‌هاي فوقاني آن ژاسب و سنگ‌هاي آتشفشاني اسيد ديده مي‌شود. به علاوه، سنگ‌هاي بخش‌زيرين بر اثر دگرگوني‌هاي پركامبرين، يا به گنايس و آمفيبوليت تبديل شده‌اند (رخساره آمفيبوليت)، يا بعداً دگرگوني‌هاي درجة ضعيف‌تري را متحمل شده‌اند (رخساره شيست‌سبز).

وجود لاية مرمر دولوميتي درحد فوقاني كمپلكس بنه‌شورو، نشان‌دهندة عمق كم‌دريا است كه با شروع رسوبگذاري تاشك، سريعاً عميق‌تر مي‌شود (وجودگري واك دانه‌ريز و پليت (حقي‌پور 1981). در كنار جنوب شرقي كوه چاه‌چوله كمپلكس تاشك توسط دولوميت‌هاي چرت‌دار سازند سلطانيه با مرز ناهمساز پوشيده مي‌شود.

## كمپلكس دگرگوني سركوه:

سنگ‌هاي اين مجموعه ظاهراً معادل تشكيلات تاشك بوده، ولي دگرگوني شديدي را متحمل شده‌اند. مجموعة مزبور در كوهي به نام سركوه (در شمال شرق دهكده زريگان) ديده مي‌شود و اصولاً شامل ميكاشيست‌هاي‌سيليمانيت-گرونا و آندالوزيت‌دار بوده و به طور محلي در آن مرمر هم مشاهده مي‌شود، به علاوه اينتركاله‌هايي از آمفيبوليت و سنگ‌هاي اسكاپوليت‌دار و كوارتزيتي هم وجود دارد. مقدار كمتري از سنگ‌هاي آتشفشاني اسيد (احتمالاً جوان‌تر) به طور پراكنده در آنها ديده مي‌شود. به نظر (حقي‌پور 1974)، سنگ‌هاي فوق به طور كلي به سنگ‌هاي تشكيلات تاشك شباهت دارند، ولي مرمرهاي موجود در آن با مرمرهاي پشت‌بادام شبيه است. برخي از اين مرمرها (به ويژه مرمرهاي زون گسلي قسمت غربي كوه سركوه)، حاوي دايك‌هاي ديابازي بوده و به نظر مي‌رسند كه به طور بخشي به ژيپس تبديل شده‌اند.

در جنوب شرق معدن چادرملو، كمپلكس سركوه درجة دگرگوني ضعيف‌تري را نشان مي‌دهد و احتمالاً بر روي سازند تاشك قرار مي‌گيرد، ولي نمي‌توان با قاطعيت از آن سخن گفت. به طور كلي موقعيت چينه‌شناسي كمپلكس سركوه در پركامبرين به خوبي مشخص نيست. بر اساس تركيب مواد تشكيل‌دهندة آن، كه اصولاً پليتي است و شباهت ظاهري موجود، حقي‌پور (1974) آن را جوان‌ترين بخش پركامبرين‌دگرگون‌شده، يعني معادل تاشك فوقاني مي‌داند. كمپلكس سركوه در غرب و جنوب برگة 1:100000 چادرملو گسترش دارد.

سنگهاي كربناته آواري و آتشفشاني پركامبرين-كامبرين‌زيرين:

بر روي سازند تاشك در منطقه (پشت‌بادام-بافق) و بر روي سازند مراد (در منطقه كرمان) رديف ستبري از دولوميت، دياباز، شيل، ماسه‌سنگ و سنگ‌هاي آتشفشاني اسيد با مرز ناهمساز يا گسله قرار مي‌گيرد كه براي اولين‌ بار به نام سري ريزو متعلق به پركامبرين-كامبرين پايين (اينفرا كامبرين) توسط هوكريده و همكاران (1967) معرفي ‌گرديد.

نبوي (1355) در منطقه عقدا تقسيم‌بندي جامعي براي اين سري ارائه داده است و آن را به پنج پاره سازند (ريزو، درين، سلطانيه، هشم و عقدا) تقسيم نموده كه با توجه به همانندي بسيار نزديك واحدهاي سنگ چينه‌اي ياد شده با واحدهاي شناسايي شده در منطقه، و نيز به دليل منظم‌بودن رديف آنها در منطقه عقدا، در اين بررسي نيز از تقسيم‌بندي استفاده شده است. واحدهاي مختلف شناسايي شده از اين مجموعه كربناته-آواري (از قديم به جديد) به شرح زير مي‌باشند:

## سازند ريزو:

اين سازند به‌صورت تناوبي از دولوميت‌هاي قهوه‌اي و خاكستريي رنگ چرت‌دار با شيل و ماسه‌سنگ خاكستري سبز و قرمز و عدسي‌هايي از آهن (مگنتيت) و سنگ‌هاي ديابازي و ريوليتي است كه با مرز گسله و يا ناهمساز بر روي سنگ‌هاي سازند تاشك و يا كمپلكس‌هاي دگرگوني ناتك و بنه‌شورو قرار گرفته است. گسترش آن در جنوب كوه چاه‌چوله و مناطق مركزي برگة 1:100000 چادرملو مي‌باشد و سنگهاي‌‌آتشفشاني بازيك (بازالت و دياباز كه كم‌ و ‌بيش نيز دگرگون شده‌اند) در اين واحد به‌ مقدار زيادي وجود دارد. آپوفيزهايي از سنگ‌هاي اسيد كوارتز پورفير و رگه‌هاي آپليتي (گرانيت زريگان) به ميزان درخور توجهي مجموعه سنگ‌هاي ياد شده را قطع كرده است.

## واحد درين:

رديف ستبري از ماسه سنگ، كنگلومراي كوارتزيتي و كوارتز-فلدسپاتي بر روي تناوب دولوميت، شيل و دياباز سازند ريزو (تپه منفردي در محدوده چاه‌شور) جاي مي‌گيرد كه داراي يك افق پنج متري كنگلومرا با قطعات درشت و گردشده چرت‌ سياه بوده و در بالا به ماسه‌سنگ‌هاي خاكستري مايل به سبز و كمي شيل تبديل مي‌شود. اين واحد ماسه‌سنگي-ميكروكنگلومرايي داراي ميان لايه دومتري دولوميت نيز بوده و كم و بيش همانند تناوب ماسه‌سنگ و دولوميت منطقه دوزخ دره مي‌باشد (بخش بالايي سازند ساغند، ساماني 1372) ولي عدسي‌‌هاي گچي در آن ديده نمي‌شود. با توجه به جايگاه آن بر روي سازندريزو و نيز جاي‌‌گيري آن در زير يك سري آهك لايه‌ لايه خاكستري همانند آهك عقدا، مي‌توان آن را هم ارز واحد درين در منطقه عقدا قرار داد.

## دولوميت سلطانيه:

شمال توده گرانيتي زريگان و جنوب كوه‌چاه‌چوله و بر روي تناوب دولوميت، شيل و ماسه‌سنگ سازند ريزو يك افق دولوميت قهوه‌اي چرت‌دار (داراي نوارهاي سياه و قهوه‌اي‌چرت) با مرز همساز ديده مي‌شود كه حدود 50 متر ضخامت داشته و احتمالاً هم‌ارز دولوميت‌هاي مياني سازند سلطانيه در البرز است. اين واحد در جنوب كوه‌چاه‌چوله، با مرز ناهمساز بر روي سنگهاي سازند تاشك جاي دارد و سنگ‌هاي دگرگوني كمپلكس‌ ناتك بر روي آن رانده شده است. بنظر مي‌رسد ادامه افق دولوميتي يادشده (بطرف شمال) به افق دولوميت-مرمر راهنما (Key bed) مي‌پيوندد.

## واحد دولوميت و شيل هم‌ارز شيل بالايي سازندسلطانيه:

شمال گرانيت زريگان بر روي دولوميت‌هاي‌چرت‌دار سازندسلطانيه، تناوبي از شيل سبز‌آهكي و آهك لايه‌لايه كريستاليزه سياه و خاكستري و آهك‌مارني نازك لايه جاي مي‌گيرد كه در بخش‌هاي آهكي آن آثاري همانند جلبك ديده مي‌شود. اين واحد داراي چين‌خودگي‌هاي كوچك فراوان بوده و ضخامت آن حدود 100 متر تا 150 متر برآورده مي‌شود. اين واحد شيلي-آهكي را با توجه به جايگاه چينه‌اي آن و همانندي‌هاي ليتولوژيكي مي‌توان هم‌ارز واحد هشم در منطقه عقدا قلمداد كرد. اين واحد بگونه‌اي همساز با يك افق آهك ريفي خاكستري روشن توده‌اي (كه حالت نواري دارد) پوشيده مي‌شود كه همان آهك زريگان يا عقدا است.

## آهك زريگان يا عقدا:

شمال گرانيت زريگان بر روي واحد شيلي-آهكي هشم، افق ستبري از آهك توده‌اي خاكستري روشن رنگ (كه داراي ساخت نوارين نيز مي‌باشد) به طور همساز قرار مي‌گيرد كه حدود 200 متر ضخامت داشته و بلندترين ارتفاعات ناحيه را تشكيل مي‌دهد. در منطقه چاه‌شور نيز بر روي واحد ضخيم ماسه‌سنگ و ميكروكنگلومرا درين، يك سري آهك و دولوميت لايه‌ لايه خاكستري تيره با ميان لايه‌هاي شيل‌آهكي قرار مي‌گيرد كه داراي افق‌هايي از گدازه‌هاي بازالتي و ديابازي سياه‌رنگ است. اين واحد با توجه به بررسي‌هاي فسيل‌شناسي، زمان كامبرين پايين را نشان مي‌دهد. اين واحد را مي‌توان هم‌ارز آهك زريگان يا عقدا دانست. اين واحد در مناطق مركزي و غربي برگة 1:100000 چادرملو نيز گسترش دارد. سازندعقدا معادل سازند باروت مي‌باشد.

## دولوميت-مرمر راهنما (Key Bed )

مرز ميان كمپلكس دگرگوني ناتك و بنه‌شورو، يك افق دولوميت-مرمر خاكستري قهوه‌اي رنگ به شدت بلورين است كه به صورت نوار باريكي برونزد دارد. حقي‌پور (1974) آن را بين دو كمپلكس مذكور قرار داده و زير عنوان لايه كليدي معرفي نموده است. ولي بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه افق يادشده بخشي از لايه كربناته-آواري پركامبرين-كامبرين پايين است كه به صورت تكتونيكي در بين دو كمپلكس يادشده قرار گرفته است.

سنگهاي رسوبي اينفرا كامبرين:

## سازندزاگون:

شامل شيل‌هاي سيلتي تا ماسه‌اي ريزدانه، ماسه‌سنگ‌هاي دانه ريز ميكادار به رنگ قرمز تيره مي‌باشد و درقاعدة آن رنگ‌هاي متنوع بنفش، سبز، ارغواني، خاكستري و غيره ديده مي‌شود. كنتاكت زيرين آن با سازند باروت، هم شيت و بر سطح چينه‌بندي آخرين لايه‌هاي دولوميتي قرار دارد كه ظاهراً حالت پيوستگي رسوبي در آن ديده مي‌شود. كنتاكت بالايي با ماسه‌سنگ‌هاي لالون نيز تدريجي و همراه با پيوستگي رسوبي است و اولين لايه‌هاي ماسه‌سنگي دانه درشت فلدسپات‌دار، آغاز سازند لالون است. هيچ نوع فسيل در اين سازند ديده نشده است و فقط بر اساس موقعيت چينه‌شناسي، سن آن را اينفركامبرين انتهايي تعيين كرده‌اند و برخي نيز آن را كامبرين آغازي مي‌دانند. رخنمون‌هاي آن در مركز برگة 1:100000 چادرملو مي‌باشد.

پالئوزوئيك:

## سازند لالون:

شامل ماسه‌سنگ آركوزي قرمز تا گلي رنگ، شيل‌ها و ماسه‌سنگ‌هاي قرمز بين لايه‌اي و بخش فوقاني كوارتزيت سفيد (تاپ‌كوارتزيت)مي‌باشد. سن اين سازند را كامبرين زيرين تشخيص داده‌اند. سطح تماس سازند لالون با سازند زاگون تدريجي است (تناوب سيلتستون و ماسه‌سنگ) و كنتاكت فوقاني آن هم با دولوميت‌هاي بخش يك ميلا هم‌شيب است. رخنمون‌هاي اين سازند در مركز برگة 1:100000 چادرملو مشاهده مي‌شود.

## سازند ميلا:

سازند ميلا به طور هم‌شيب بر روي تاپ‌كوارتزيت سازند لالون (ولي با گسستگي ليتولوژي) قرار دارد. ليتولوژي آن شامل دولوميت، آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. سن بخش‌هاي پاييني اين سازند كامبرين و سن بخش بالايي آن اردويسين مي‌باشد كه اين سنين بر اساس شواهد فسيل‌شناسي تعيين شده است. پراكندگي سازند ميلا در نواحي مركزي و جنوب برگه 1:100000 چادرملو مي‌باشد.

مزوزوئيك:

## سازند سرخ شيل:

شامل شيل‌هاي‌آهكي و رسي به رنگ سرخ سفالي مي‌باشد. اين سازند به صورت هم‌شيب بر روي رسوبات پالئوزوئيك قرار گرفته است. رسوبگذاري حالت پيوسته داشته است. بر روي سازند سرخ شيل، سازند شتري قرار مي‌گيرد كه حالت پيوسته رسوبگذاري در بين آنها برقرار است و در كنتاكت آنها تناوبي از شيل‌آهكي زرد تا سبز و دولوميت ديده مي‌شود. سن سازند سرخ شيل، با توجه به دو كفه‌اي‌ها و شكم پايان كوچك و آثاري شبيه كرم‌هاي سرپولاي موجود در آن و موقعيت چينه‌شناسي و تطابق منطقه‌اي اوايل ترياس تعيين شده است. رخنمون‌هاي اين سازند از مركز برگه 1:100000 چادرملو به سمت جنوب شرق تا شمال روستاي آبدوغي پراكنده هستند.

## سازند شتري:

سازند شتري به حالت تدريجي، سازند سرخ شيل را مي‌پوشاند. ليتولوژي آن درمنطقه عبارتست‌ از دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك در بخشهاي پاييني از نظر موقعيت چينه‌شناسي سن سازند شتري را بايد قبل از نورين دانست و آن را به ترياس مياني نسبت داد. كنتاكت فوقاني آن با سازند ناي‌بند دگر شيب يا از نوع دگر شيبي فرسايش است. اين سازند از شمال برگة 1:100000 چادرملو به سمت مركز و از آنجا تا جنوب و شرق برگه امتداد مي‌يابد.

## سازند ناي‌بند:

شامل يك‌سري از رسوبات تخريبي شيلي-ماسه‌سنگ‌آهكي و واحد فسيل‌‌هاي بسيار زياد از مرجان‌ها، بازوپايان و نرم‌تنان است. كنتاكت زيرين به طور دگر شيب بر روي سازند شتري ديده مي‌شود. سن اين سازند ترياس فوقاني مي‌باشد. گسترش آن در نواحي مركزي برگة 1:100000 چادرملو مي‌باشد.

## سازند شمشك:

ليتولوژي سازند شمشك در برگة 1:100000 چادرملو از پايين به بالا عبارتست از:

1-بخش ماسه‌سنگي شامل تناوبي از ماسه‌سنگ‌هاي دانه ريز تا دانه متوسط همراه با ساب‌گريواك‌ها و لايه‌هاي نازك شيل و شيل‌زغالي با بقاياي گياهي.

2-سري زغال‌دار شامل رسوبات سيلتي-رسي واجد عدسي‌ها و لايه‌هاي زغالي بسيار همراه با بقاياي گياهي.

حد زيرين اين سازند با دگر شيبي زاويه‌دار بر روي سازند ناي‌بند قرار گرفته است. سن آن مربوط به ژوراسيك پاييني مي‌باشد. سازند شمشك از مركز تا شرق و جنوب برگة 1:100000 چادرملو گسترش دارد.

## آهك بادامو:

ضخامت آن بيش از چند ده‌متر و از نظر ‌ليتولوژي شامل آهك‌آمونيت‌دار، گاهي ماسه‌اي-سيلتي يا االيتي به رنگ خاكستري تيره است. در بخش مياني آن يك لاية شيل ماسه‌اي وجود دارد كه آن را به دو بخش زيرين و فوقاني تقسيم كرده است. حد و مرز زيرين اين آهك‌ها با شيل‌ها و سيلتستون‌هاي سازند شمشك هم شيب، ولي ناگهاني و واضح است. مرز فوقاني آن هم با شيل‌ها، سيلتستون و ماسه‌سنگ سازند بغمشاه هم شيب و ناگهاني است. آخرين لايه بادامو نيز آهك‌هاي االيتي واجد آمونيت‌هاي زياد است.

در سازند بادامو، مجموعة جانوري فراوان بوده و شامل دوكفه‌اي‌ها، آمونيت‌ها و بلمنيت‌ها است. به نظر سيدامامي (1967)، آمونيت‌هاي بخش تحتاني آهك بادامو، سن توآرسين‌پسين را نشان مي‌دهد و آمونيت‌هاي بخش انتهايي آهك‌بادامو، سن باژوسين‌ مياني را تعيين مي‌كند. آهك‌بادامو در شرق برگة 1:100000 چادرملو رخنمون دارد.

## سازند بغمشاه:

شامل شيل‌هاي مارني يكنواخت تا ماسه‌اي دانه ريز سبز رنگ است كه تعداد كمي لايه نازك ماسه‌سنگي سخت با مختصري نمك و گچ در برخي افق‌هاي آن مي‌باشد. در زير سازند بغمشاه، آهك بادامو با كنتاكت هم شيب قرار دارد ولي از نظر ليتولوژي، بين آهك بادامو و افق مارني سازند بغمشاه، گسستگي واضحي وجود دارد. سن اين سازند كالووين مي‌باشد. مرز بالايي آن به صورت تدريجي در زير رخسارة آهك پكتن‌دار-ژيپس قرار مي‌گيرد. گسترش جغرافيايي اين سازند در شرق برگة 1:100000 چادرملو مي‌باشد.

## رخسارة آهك پكتن‌دار-ژيپس:

شامل تناوبي از آهك‌هايي به رنگ روشن، مارن و ژيپس مي‌باشد. آهك‌هاي آن، متراكم و لايه لايه بوده و واجد صدف‌هاي زيادي از گروه پكتن است. سن اين واحد به وسيلة هوكريده و ديگران (1962)، مالم، نئوكومين تعيين شده است، ولي به عقيدة اشتوكلين (1972)، بر اساس فسيل‌هايي كه خود فهرست آنها را ذكر كرده، اين سازند به كرتاسه مربوط نبوده، بلكه به اكسفوردين-كيمريجين تعلق دارد. كنتاكت زيرين اين رخساره با سازند بغمشاه تدريجي است. رخنمون اين واحد در شرق برگة 1:100000 چادرملو مشاهده مي‌شود.

## آهك‌اربيتولين‌دار:

آغاز كرتاسه با به‌ جاگذاشتن رخساره‌هاي كنگلومرا و ماسه‌سنگ قرمز در اشكوب بارمين همراه داشته  مي‌باشد. پس از آن واحد آهك‌اربيتولين‌دار با رخساره‌هاي آهكي، شيلي و آهك‌مارني‌اربيتولين‌دار با دگر شيبي زاويه‌دار بر روي رسوبات قديمي‌تر قرار مي‌گيرد. سن اين آهك مربوط به بارمين و آپسين مي‌باشد و رسوبات آن در شمال مركز و جنوب برگة 1:100000 چادرملو مشاهده مي‌شود.

## شيل‌بيابانك:

در شمال برگه 1:100000 چادرملو تناوبي از شيل و ماسه‌سنگ نازك تا متوسط لايه به رنگ خاكستري با ضخامت حدود 1000 متر در منطقه وسيعي مشاهده مي‌شود. در اين واحد هيچگونه فسيل شاخصي ديده نشده ولي در بخشهاي پاييني اين واحد فسيل‌هاي آمونيت و اربيتولين‌ مربوط به زمان كرتاسه آغازي (آبتين-آلبتين) شناسايي گرديده است كه بر همين اساس مي‌توان واحد يادشده را هم‌ارز شيلهاي بيابانك با زمان آبتين-سنومانين در نظر گرفت.

سنوزوئيك:

## كنگلومراي كرمان:

واحدي كنگلومرايي در شمال برگه 1:100000 چادرملو به صورت هم شيب و تدريجي (در بعضي نقاط به حالت دگرشيب) بر روي سنگهاي كرتاسه و قديمي‌تر قرار گرفته است. جنس قطعات سازندة آن غالباً آهك‌كرتاسه مي‌باشد ولي سنگ‌هاي مزوزوئيك و پالئوزوئيك نيز در آنها ديده مي‌شود. با توجه به موقعيت چينه‌اي (در زير سنگهاي رسوبي پالئوسن-ائوسن آغازي قرار دارد) اين واحد را مي‌توان هم‌ارز كنگلومراي كرمان با زمان پالئوسن در نظر گرفت. بر روي اين كنگلومرا، تناوبي از مارن‌گچ‌دار، ماسه‌سنگ و كنگلومرا (به رنگ سبز، قرمز و زرد) با ميان لايه‌هاي سنگ‌آهك زيستي-تخريبي كرم‌ رنگ قرار مي‌گيرد كه با توجه به آثار فسيل‌هاي گياهي و جانوري به زمان پالئوسن-ائوسن آغازي نسبت داده شده است.

## مارن‌هاي گچ‌دار اليگو-ميوسن:

واحدهاي رسوبي اليگو-ميوسن شامل تناوبي از مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا به رنگهاي قرمز، سبز و زرد با پولكها و افق‌هاي نازك گچ مي‌باشد كه تپه‌هاي كوچك و به هم چسبيده‌اي را با سطح فرسايش صاف تشكيل مي‌دهند. قاعدة اين مجموعه شامل كنگلومرا و مارن به رنگ قرمز است كه بطور دگر شيب بر روي سنگهاي قديمي‌تر قرار مي‌گيرد. اين واحدها پهنه‌اي وسيع را در محدودة جنوب تا جنوب غربي برگة 1:100000 چادرملو در برمي‌گيرد. همچنين رخنموني از آنها در شمال‌شرق برگه مشاهده مي‌شود.

## كنگلومراي پليوسن:

بر روي سنگهاي ميوسن و قديمي‌تر يك واحد كنگلومرايي با قطعات گوناگون با سيمان سست به ضخامت 250 تا 300 متر قرار مي‌گيرد كه داراي چين‌خوردگي ضعيف (شيب لايه‌ها 5 تا 15 درجه) بوده و احتمالاً هم‌ارز كنگلومراي هزار دره (در البرز) با زمان پليوسن تا اوايل كواترنري است. پراكندگي رخنمون‌هاي اين واحد در شمال، شرق و جنوب‌غربي برگة 1:100000 چادرملو مي‌باشد.

كواترنري:

رسوبات كواترنري شامل پادگانه‌ها و مخروط‌افكنه‌‌هاي كهن رودخانه‌اي، رسوبات‌آبرفتي و مخروط‌افكنه‌هاي جوان دشت، تپه‌هاي‌ماسه‌اي‌بادي، آبرفت‌هاي جوان رودخانه‌اي و كفه‌هاي رسي-نمكي دقها مي‌باشد كه در مناطق پست بين بلنديها تشكيل شده‌اند.

توده‌هاي نفوذي منطقه:

بر پايه گزارش‌ حقي‌پور (1974) منطقه مورد بررسي در زمان‌‌هاي پركامبرين، پالئوززوئيك و مزوزوئيك زير اثر فازهاي ماگمايي گوناگوني قرار داشته و به همين دليل توده‌هاي نفوذي ديوريتي، گرانوديوريتي و گرانيتي به ميزان گسترده‌اي در منطقه برونزد دارند. در بررسي‌هاي اخير زمان جاي‌گيري اين توده‌هاي نفوذي با توجه به جايگاه چينه‌اي و تعيين سن مطلق، تفاوت زيادي را با بررسي‌هاي پيشين نشان مي‌دهد كه به اختصار شرح داده مي‌شود.

## توده‌هاي نفوذي ديوريت-گابرويي و ديوريت گنايس:

سنگهاي دگرگوني كمپلكس ناتك و كمپلكس بنه‌شورو توسط توده‌هاي ديوريتي بريده شده‌اند كه بيشترين برونزد آنها در شمال گرانيت زريگان (جنوب‌غربي محدوده) است. اين سنگ‌هاي نفوذي داراي رنگ تيره (سبز‌خاكستري) و بافت ميانه تا درشت دانه مي‌باشند. كاني‌هاي اصلي آنها پلاژيوكلاز (آندزين)، آمفيبول (هورنبلند)، پيروكسن (اوژيت-ديوپسيد)، كمي بيوتيت و كوارتز است. حقي‌پور (1974) اين توده‌هاي نفوذي را قديمي‌ترين فعاليت‌ ماگمايي در منطقه با زمان پركامبرين عنوان كرده است. در حاليكه اين واحد نفوذي (در نقشه ساغند) سنگهاي رسوبي‌آهكي پرمين را قطع كرده و در نقشه زمان‌آباد (كوه‌پلو) دولوميت‌هاي شتري را بريده است. برونزدهاي نسبتاً كوچكي از سنگهاي ديوريتي در خاور كوه درانجير (در نقشه آبريز) وجود دارد كه كم و بيش حالت گنايسي نشان مي‌دهند. اين سنگها نيز كمپلكس ناتك را قطع كرده است. از ديدگاه چينه‌اي زمان تشكيل اين توده‌هاي ديوريتي ترياس بالايي است. كارشناسان تكنواكسپورت روسيه در كوه چمگو (نقشه‌بياضه) بر پايه تعيين سن مطلق، زمان اين توده‌هاي نفوذي را ترياس بالا گزارش كرده‌اند.

## توده‌هاي نفوذي گرانوديوريتي:

در جنوب‌غربي برگه 1:100000 چادرملو برونزدهاي كوچكي از سنگهاي گرانوديوريتي ديده مي‌شود كه سنگ‌هاي دگرگوني كمپلكس بنه‌شورو و سري كربناته-آواري‌ پركامبرين پايين را قطع كرده است. رنگ آن خاكستري است. اين سنگهاي نفوذي گرانولار، ميانه يا درشت دانه بوده و داراي تركيب كاني‌شناسي پلاژيوكلاز، آمفيبول، بيوتيت، فلدسپات‌آلكالن و كوارتز است. پلاژيوكلازها درحد اوليگو‌كلاز و آمفيبول‌‌ها از نوع هورنبلند است. فلدسپات آلكالن معمولاً به مقدار كم و كوارتزها بي‌شكل هستند. اين توده سنگي به وسيله دايكهاي متعددي با تركيب ميكرومونزو‌ديوريتي قطع شده است. بافت اين دايك‌ها اينترگرانولار‌ تا اينتر‌سرتال است و داراي بلور‌هاي درشت اوليه  پلاژيوكلاز آلتره شده‌ است و زمينة سنگ داراي پلاژيو‌‌‌كلاز، مقداري آمفيبول، كمي فلدسپات‌آلكان بي‌شكل و كمي كوارتز است. اين دايك‌ها به احتمال قوي در پيوند با فعاليت‌هاي ماگمايي جوانتر (ترسير) مي‌باشد. توده‌هاي يادشده سنگ‌هاي ديوريتي را بريده و خود بوسيله فاز ميكروگرانيت-كوارتزپورفير زريگان قطع شده است. بررسي‌هاي تعيين سن مطلق بر روي يك نمونه از آنها در نقشه ساغند مطلق 165 ميليون سال (ژوراسيك مياني-بالايي) را ارائه داده است.

## توده گرانيتي زريگان:

در بخش غربي و جنوب غربي برگه 1:100000 چادرملو، توده‌گرانيتي بزرگ و روشن رنگي، سنگهاي‌دگرگوني‌كمپلكس‌ ناتك در كوه‌چاه‌چوله و سنگهاي دگرگوني كمپلكس بنه‌شورو و سري كربناته-آواري‌پركامبرين-كامبرين پايين را در كوه‌زريگان بريده است. اين توده با نام زريگان معرفي شده است. (حقي‌پور 1974) روند گسترش اين توده گرانيتي‌شمالي-جنوبي بوده و بنابراين به دو بخش شمالي و جنوبي قابل تقسيم است. در بخش شمالي كوه‌چاه‌چوله، سنگ‌هاي دگرگوني شيست و كوارتزيت كمپلكس ناتك را يك توده گرانيتي روشن به رنگ كرم صورتي با كاني‌هاي درشت تا متوسط بريده است كه بطور كلي از كورتز و فلدسپات تشكيل شده و كاني‌هاي فرومنيزين در آن ديده نمي‌شود.

در نمونه‌هاي برگرفته از اين توده، بلورهاي كوارتز گردشده در زمينه‌اي بلورين از فلدسپات (ارتوزوآلبيت) قرار گرفته است. تمامي كاني‌هاي فرومنيزين (به احتمال آمفيبول)، به كلريت تبديل شده است. يك سري دايك‌هاي ديابازي توده گرانيتي را بريده است كه حالت موازي داشته و در عكس هوايي به صورت لايه‌هاي موازي ديده مي‌شوند. بخش جنوبي توده يادشده (كوه‌زريگان) به صورت يك توده نيمه‌ژرف ريز بلور روشن به رنگ كرم صورتي است كه حالت كوارتزپورفير (ميكروگرانيتي) دارد و به طور عمده از بلورهاي درشت كوارتز گردشده در يك زمينه ريز بلور فلدسپاتي تشكيل شده است. در اين منطقه نيز دايك‌هاي ديابازي موازي، توده نيمه ژرف كوارتزپورفيري را بريده‌اند. دايكها تراكم بسيار زيادي دارند و چنين بنظر مي‌رسد كه در سطوح لا‌يه‌بندي نخستين نفوذ كرده‌اند. يك سري رگه‌هاي سيليسي‌ نيز توده كوارتزپورفيرميكروگرانيتي را قطع كرده كه احتمالاً وابسته به فازهاي آخرين آن مي‌باشد. سن مطلق گرانيت‌زريگان به روش U-Pb zircon توسط ج.رمضاني (1995)، زمان 537 ميليون سال (براي بخش گرانيتي شمالي) و 534 ميليون سال را در بخش كوارتزپورفيري جنوبي نشان مي‌دهد. در حاليكه بر اساس جايگاه چينه‌اي، گرانيت‌زريگان توده‌هاي گرانوديوريتي منسوب به ژوراسيك و توده‌هاي ديوريتي منسوب به ترياس را قطع كرده است و قطعات اين گرانيت را مي‌توان در كنگلومراي پي‌كرتاسه‌زيرين مشاهده كرد. در جدول (1-1 ) واحد‌هاي ليتولوژيكي موجود در برگة 1:100000 چادور‌ملو آورده شده‌است

زمين‌شناسي ساختماني و تكتونيك:

منطقه مورد مطالعه بخشي از خرد قاره ايران مركزي است. كهن‌ترين واحدهاي شناخته‌شده، سنگهاي رسوبي سازند تاشك است كه با توجه به نتايج فسيل‌شناسي (باباخاني-مجيدي (1367)) و پرتوسنجي ب-ساماني ((1370،1371)) زماني هم‌ارز پركامبرين پاياني (حدود 750 ميليون سال) را نشان مي‌دهند، احتمالاً اين رسوبات سخت‌شده (بارخساره شيب قاره‌اي) بر روي يك پوسته قديمي كه 1 تا 3/1 ميليارد سال پيش شكل گرفته تشكيل شده است. (ب-ساماني (1371)).

بنظر مي‌رسد قديمي‌ترين حركات زمين ساختماني و دگر شكلي مؤثر در ناحيه در اواخر پركامبرين (وندين) رخ داده باشد كه دگر شيبي بين سنگهاي دگرگوني سازند تاشك و اولين افقهاي كربناته منسوب به سري ريزو وابسته به آن مي‌باشد. اين جنبش زمين ساختي را هوكريده و همكاران (1962) هم‌ارز فاز كوهزايي كاتانگايي، ب-ساماني (1370) هم‌ارز فاز كوهزايي پان‌آفريكن و ع.حقي‌پور (1974) هم‌ارز كوهزايي آسينيتيك گزارش كرده‌اند كه با توجه به موقعيت زماني (پركامبرين‌پاياني) انتساب آن به فاز كوهزايي كاتانگايي منطقي‌تر بنظر مي‌رسد.

فازهاي كوهزايي كالدونين و هرسينين در منطقه مطالعه نموده ندارد، فقط شايد بتوان زمانهاي بدست ‌آمده از مطالعات ژئوكرنولوژي (530 تا 560 ميليون سال) را در توده گرانيتي-كوارتزپروفير زريگان و كمپلكس بنه‌شورو، نمودي از فاز كالدونين و زمان 250 تا 350 ميليون سال در كمپلكس‌هاي ناتك و بنه‌شورو، نمودي از فاز هرسينين باشد. فازهاي كوهزايي سيمرين پيشين و پسين با فعاليت آذرين در منطقه نمود چشمگيري دارد، توده‌هاي نفوذي ديوريت-گابرويي (ترياس‌پاياني)، گرانوديوريت و احتمالاً بخش‌هايي از گرانيت زريگان (ژوراسيك مياني-بالايي) نشاني از اين فازهاي تكتونيكي هستند.

سرانجام چين‌خوردگي سنگهاي رسوبي نئوژن نشاني از جنبشهاي تكتونيكي آلپ جوان (آتيكان) دارد و تشكيل كنگلومراي پليو-پلئيستوسن نشان‌دهندة آخرين فعاليت‌هاي تكتونيكي (پاسادنين؟) در منطقه مي‌باشد. از ديدگاه تكتونيكي مي‌توان منطقه مورد مطالعه را به دو حوضة بالا آمده در غرب و فرو افتاده آبدوغي در شرق تقسيم نمود كه مرز آنها با يك گسل امتداد لغز با روند شمالي-جنوبي كنترل مي‌شود. حوضْة فروافتادة شرقي از زمان ترياس‌پاياني-ژوراسيك آغازي تا اواخر ژوراسيك بصورت يك حوضة كم‌عمق با فرونشيني مداوم بوده است، در حاليكه در همين مدت زون‌ غربي سرزمين بلندي بوده و هيچگونه رسوبگذاري بر روي آن صورت نگرفته است.

كانسار آهن چادرملو:

كمربند متالوژي بافق-پشت‌بادام در نواري به درازاي 150 كيلومتر و پهناي 30 كيلومتر با راستاي شمال، شمال‌باختري-جنوب، جنوب‌خاوري (به موازات گسل پشت‌بادام) داراي منابع پرمايه آهن، اورانيوم، فسفات، سرب، روي، مس و خاك‌هاي كمياب است. از آن جمله مي‌توان به كانسارآهن چادرملو اشاره كرد.

## موقعيت جغرافيايي:

كانسار چادرملو از مهمترين كانسارهاي ايران مركزي در منطقه بافق است. اين كانسار در 80 كيلومتري شمال شهرستان بافق و در 65 كيلومتري شمال خاور چغارت جاي گرفته است. مختصات جغرافيايي كانسار 55˚,30΄ طول شرقي و 32˚,17΄ عرض شمالي مي‌باشد.

## زمين شناسي كانسار:

كانسار چادرملو در ميان سنگهاي دگرگوني و ماگمايي پديد آمده است. سنگهاي دگرگوني كه بيشتر از ميكاشيست، سنگ‌سبز، مرمر، كوارتزيت و متاگري واك تشكيل مي‌شود، به زحمت از رخسارة شيست‌سبز تجاوز مي‌كند. سنگهاي ماگمايي را كه بعضاً متأثر از همين رويداد دگرگون‌ساز است، سنگهاي‌اولترابازيك تا متوسط تشكيل مي‌دهند كه توسط توده‌هاي گرانيتي (قليايي‌پتاسيك) صورتي رنگ قطع شده است. سن سنگهاي در برگيرندة كانسار‌آهن چادرملو از وندين تا كامبرين مياني مي‌باشد. شيست‌هاي اطراف نيز از كامبرين مياني قديمي‌تر مي‌باشند. قرابت گرانيت‌هاي صورتي رنگ ونيز سنگهاي بازيك‌-اولترابازيك با تودة آهن چادرملو آشكار است، شايد پيدايش اين كانسار بر اثر واكنش سنگهاي‌بازيك- با گرانيت‌هاي صورتي رنگ باشد كه محتواي آهن اين گرانيت احتمال اين فرض را تكذيب مي‌كند.

## ميزان ذخيره:

ميزان ذخيره زمين‌شناسي 494 ميليون تن ماده معدني برآورده شده است كه داراي 180 ميليون تن آهن است. ذخاير قابل بهره‌وري را 1/337 ميليون تن برآورد كرده‌اند. عيار ميانگين فسفركانسنگ 5/0 درصد است.

## خاستگاه معدن چادرملو:

بر اساس نظر ساماني (1373) در محدودة زماني پروتروزوئيك‌ پسين-پالئوزوئيك‌ زيرين ايران تحت تأثير شرايط كشش مربوط به كوهزايي پان‌آفريكن كه مشخصه آن ماگماتيسم قليايي و كربناتيت-متاسوماتيت خطي مي‌باشد، قرار داشته است. حاصل اين دورة فاززايي، تشكيل كانسارهاي Fe,Mn آپاتيت، مگنتيت-آپاتيت، REE,U,Th,Pb,Zn و سنگ‌هاي تبخيري در ايران مركزي و كمپلكس قرمز (گنبدهاي نمكي) مي‌باشد.

ضمن اين رخداد، گرانيت‌ها و  ميگماتيت‌هاي فراواني در ايران مركزي با تركيب‌آلكالن‌اسيدي و گرانيت‌هاي دوران در نواحي زنجان و تكنار و گرانيت‌هاي موته و گلپايگان كه واحد كاني‌سازي طلا مي‌باشند طي پروتروزوئيك پسين گسترش پيدا كرده‌اند. همچنين سري خروجي اين گرانيت‌ها نيز بصورت ريوليت‌هاي آلكالن و توف‌هاي ريوليتي در ناحيه قره‌داش، تكنار و در سري ريز و دزو و سازند اسفوردي در بافق گسترش دارند. ريوليت‌هاي مربوط به سازند هرمز نيز در نتيجه همين فعاليت‌هاي كوهزايي بوجود آمده‌اند. سازند هرمز نيز در همين محدودة زماني در درون حوضه‌هاي كم‌عمق و مسطح سپر عربستان تا جنوب ايران و ايران مركزي و حتي تا پاكستان رسوبگذاري شد. در حوزة كافتي زاگرس، در سازند نمكي هرمز همانند ايران مركزي آثاري از معادن آهن نيز وجود دارد. كاني‌سازي اورانيوم نيز از نوع رسوبي و همزمان با سري هرمز در سطح فرسايش‌يافتة سنگ‌هاي ريوليتي صورت گرفته است. ضمن اين رخداد، كانسارها Zn,Pb كوشك (بافق)، كانسارهاي طلاي موته و آنتيموان انارك تشكيل گرديدند.

طبق نظر بربريان (1981) توده‌هاي گرانيتي ناريگان، چادرملو، سفيد و كلمرد كه فورستر، نتيل و سنوالد (1366) و فورستر و جعفرزاده (1984و1994) آنها را مرتبط با كانسار‌سازي در محيط‌هاي كالدرايي منطقه بافق مي‌دانند در يك محيط جزيرة كماني مربوط به پركامبرين جايگزين شده‌اند.

طبق نظر بربريان (1981) بسته‌شدن اقيانوس واقع در بين ايران مركزي و ايران مركزي شرقي در پركامبرين منجر به بدام‌افتادن بخشي از پوسته اقيانوس بصورت توده‌هاي پيروكسنيت و سرپانتينيت بين گسل‌هاي چاپدوني در غرب و پشت‌بادام در شرق و تشكيل يك جزيرة كماني در شرق گسل چاپدوني گرديد و در نتيجة آن توده‌هاي گرانيتي زريگان، نريگان و چادرملو بصورت يك كمان ماگمايي جايگزين شده‌اند.

طبق نظر فورستر و جعفرزاده (1983) و فورستر و همكاران (1367) تشكيل تعدادي كالدرا در منطقه بافق، در اينفرا كامبرين كه در داخل آنها تود‌هاي گرانيتي (زريگان، ناريگان و چادرملو)، توده‌هاي ريوليتي (ريوليت اسفوردي)، كانسارهاي ماگمايي آهن (نظير چغارت و چادرملو) و كانسارهاي سولفيد توده‌اي (نظير كوشك) حادث گرديده‌اند در ارتباط با فرورانش است. ليكن طبق نظر فورستر و جعفر زاده (1994) و سامان (1373) تشكيل كانسارهاي ماگمايي آهن در ارتباط با توده‌هاي كربناتيتي مي‌باشد كه در شرايط كششي جايگزين شده‌اند. مطالعات اخير نيز نشانگر آنست كه توده‌هاي گرانيتي موجود در اين منطقه در شرايط كششي جايگزين شده‌اند.

نمونه‌برداري

مقدمه

در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته‌ باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ  تعيين بهترين و مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف‌ترين آنها

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف باشند و تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد. انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از ماده مورد بررسي و محيط دربرگيرندة آنهاست.

اهداف اكتشاف

در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميد‌بخش براي عناصر:Ba ,Sr ,Mn, Ti, Co, Zn, Ag, Au, Fe, As, Sb, Bi, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn ‍‍,Te Cd , V مي‌باشد.

1- نمونه‌برداري

## 1-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشاف ناحيه‌اي مشخص‌كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه، تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در محيط‌هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب‌رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند مي‌باشند. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌ايست كه در آن تمركزهاي غيرعادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند وجود دارد. اين  منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت‌نشده‌اي است كه رخنمون توده‌ كانسار و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه مي‌كند. در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه‌اي از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط اهميت بيشتري به خود مي‌گيرد.

نمونه‌هاي آبراهه‌اي معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه‌اي به قرار زير است:

الف: وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع

ب: آساني نمونه‌برداري و آماده‌سازي

ج: سادگي اجراء

بالابودن احتمال آلودگي و تغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال‌بودن پديدة رسوب‌‌گذاري مجدد رودخانه سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آن است.

## 1-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشافات ژئوشيميائي آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm23 - 5/2 مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگرساني، تكتونيك (بويژه شكستگي‌هاي فرعي)، نواحي داراي توده هاي نفوذي و ولكانيك وغيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

## 1-3- تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس مركز ثقل آبراهه‌ها بوده‌است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير زيادي دارد و با توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي و عكس هوائي پوشش داده شد. بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهه‌ها هيـچ گونـه اريـبي ( Biase) در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت‌گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته‌ باشد.

## 1-4- انجام عمليات نمونه‌برداري

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص‌شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي و Gps (Global Positioning System) از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي، نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديدند.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوه‌ است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بود، سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در نقاط از پيش تعيين‌شده و ... بوده ‌است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، مشخصات محيط نمونه‌برداري ( نظير رودخانه، آبرفت و ..‌. )، ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و ..‌. ثبت گرديد.

## 1-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، جزء 80- مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي معرفي مي‌كنند. در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80- مش برداشت مي‌شود، ولي در اين پروژه بنابه دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40- مش برداشت شد. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200گرم از جزء 40- مش رسوب آبراهه‌اي برداشته شد، سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

2- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونةآبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب و باقيماندة نمونه بايگاني گرديد.

3- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در اين پروژه 22 عنصر Zn, Ti, Mn, Sr,  Ba, Au, As, Sb, Bi, Hg, W, Pb, Ni, Mo, Sn, Ag, Co, Fe, Cu , ‍, V, Te Cd مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. جدول مربوط به آناليز نمونه‌ها در CD  ضميمه  آورده شده است.

## 3-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي و حد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقادير عددي (غيرسنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق، مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

## 3-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون  ارائه شد، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا (2-18) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون هاي سوم وچهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌شده است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90% داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1%  قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود. براساس داده‌هاي موجود درجدول (2-1) تا (2-18) دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديدند.

اشكال (2-1) تا (2-9) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمة فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استا‌ندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (2-19) آورده شده است. همانطور كه ديده‌مي‌شود عناصرAs, Bi, TiO2 ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي‌دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 71/21% مي‌باشد. شكل (2-10) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

پردازش‌داده‌ها

مقدمه

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره وچندمتغيره صورت مي‌گيرد.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصرجهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و ...‌  مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.

در اين قسمت براي هر عنصر (به عنوان يك متغير آماري) جدول حاوي تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي وكشيدگي و نيز نمودارهاي هيستوگرام توضيع فراواني و توزيع نرمال Q– Q محاسبه و ترسيم شده‌اند. (شكلهاي (3-1) تا (3-22) موجود در ضميمه فصل سوم).

با توجه به هيستوگرامها و نمودارهاي تجمعي مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد:

عنصر Au داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي متوسط از خود نشان مي‌دهد.

عنصر W داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال و چولگي مثبت متوسط دارد.

عنصر Mo تابع توزيع لاگ‌نرمال و چولگي آن مثبت با شدت زياد مي‌باشد.

عنصر Zn داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت زياد از خود نشان مي‌دهد.

تابع توزيع عنصر Pb داراي چولگي مثبت با شدت كم مي‌باشد.

تابع توزيع عنصر Ag داراي چولگي منفي با شدت متوسط مي‌باشد.

تابع توزيع عنصر Ni داراي چولگي مثبت با شدت كم مي‌باشد.

عنصر Bi داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بالا از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Cu داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر As داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Co داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بسيار پايين از خود نشان مي‌دهد به طوريكه مي‌توان گفت تابع توزيع اين عنصر تقريباً نرمال مي‌باشد.

عنصر Sn داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Ba داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بالا از خود نشان مي‌دهد.

عنصر V داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بسيار پايين از خود نشان مي‌دهد به طوريكه مي‌توان گفت تابع توزيع اين عنصر تقريباً نرمال مي‌باشد.

عنصر Sr داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بالا از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Hg داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت متوسط از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Sb داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بسيار پايين از خود نشان مي‌دهد طوريكه مي‌توان گفت تابع توزيع اين عنصر تقريباً نرمال مي‌باشد.

عنصر Cd داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Te داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Fe داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت متوسط از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Mn داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت پايين از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Ti داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد و چولگي مثبت با شدت بالا از خود نشان مي‌دهد.

در مجموع بر اساس نمودارها و پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه اكثر عناصر داراي تابع توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد. اين ناهمگني در توزيع مقادير عناصر مي‌تواند از پديد‌ه‌هاي مختلفي مثل تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشاء رسوبات آبراهه‌اي، فرآيندهاي كاني‌سازي و غيره ناشي شده‌باشد كه براي تحليل صحيح مقدار متغيرها لازم است تاثير عوامل غير كاني‌سازي را حذف كنيم و يا حداقل كاهش‌ دهيم.

با توجه به تنوع سنگ بستر كه نقش منشاء را براي رسوبات حاصل از فرسايش دارد، به دليل اختلاف مقادير زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگها،‌ يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي است. به همين دليل، در اين بررسي، پردازش داده‌ها بر اساس تفكيك جوامع سنگي مختلف صورت گرفت.

2- جدايش جوامع سنگي

از مهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود، بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، آستانه و آنومالي‌ها را مشخص كرد غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي قطع شده توسط آبراهه‌هاي مورد     نمونه برداري در بالادست هر نمونه مشخص گردد. وجود نقشه‌هاي زمين‌شناسي هم‌مقياس كمك شايان توجهي در كار اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه‌اي به خصوص در قسمت جدايش جوامع سنگي به ما مي‌كند. متأسفانه تا زمان انجام اين پروژه نقشه زمين‌شناسي چاه‌داشي با مقياس 1:100000 تهيه‌ نشد و بناچار از نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ده‌سلم (چاه‌وك) براي جدايش جوامع سنگي استفاده شده است. تنوع واحد‌هاي سنگي موجود در اين برگه با علائم اختصاري گروه‌هاي مربوطه در جدول (3-1) آورده شده است.

باتوجه به شكلهاي (3-23)  و (3-24) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه و سهم هر يك در جامعة‌كلي را نشان مي‌دهد.

الف- زير جامعه تك‌سنگي شامل 363 نمونه در 4 گروه مي‌باشد.

ب- زير جامعه دو‌سنگي شامل 293 نمونه در 5 گروه مي‌باشد.

ج- زير جامعه سه‌سنگي شامل 41  نمونه در 2 گروه مي‌باشد.

نمودارهاي شكل (3-24) تعداد نمونه‌هاي هر يك از نمونه‌هاي مختلف هر يك از جوامع سنگي را نشان مي‌دهد. بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است، بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در

آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و چه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند، زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

به  طور كلي مقدارغلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) واپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (3-2)  فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر    اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4-بررسي‌زمينة‌محلي‌در‌هريك‌از‌جوامع‌سنگي‌و‌مقايسة‌آنهابا‌جامعة‌كلي

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد، ميانگين است. به اين ترتيب مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-25) تا (3-30) ميانگين عناصر مختلف را در جوامع سنگي متفاوت نشان مي‌دهد.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثيرپذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

افزايش ميانگين عنصر Au در نمونه‌هاي مربوط به جوامع سنگي LM-V ، V-GR  و GR-MPH نسبت به ساير جوامع تك‌سنگي،‌ سبب افزايش  زمينه‌محلي اين عنصر شده‌ است.

ميانگين عنصر Fe  در نمونه‌هاي مربوط به جوامع سنگي LM-MPH ، V-GR  و GR-MPH نسبت به ساير جوامع افزايش نشان مي‌دهد.

در مورد عنصر As, Zn رخنمون واحد سنگي CGS افزايش شديدي از خود نشان مي‌دهد.

افزايش ميانگين عنصر Sb در جامعه سنگي LM-V سبب افزايش زمينه محلي اين عنصر شده است.

تغييرات عنصر Hg, V در بين جوامع تك‌سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد ولي در مورد عناصر Bi,Mn  كاهش مقدار ميانگين در كليه جوامع ديده مي‌شود.

مقدار ميانگين عنصر Te در جوامع سنگي LM-MPH, CGS, MPH افزايش نشان مي‌دهد.

در مورد عنصر Pb رخنمون‌هاي سنگي LM-CGS, CGS, V مقادير ميانگين بالاتري را دارا مي‌باشند كه باعث افزايش زمينة محلي اين عنصر شده است.

عنصر W در كليه جوامع سنگي داراي ميانگين بالايي مي‌باشد.

ميانگين عنصر Cd در دو جامعه LM-CGS, V بيشتر از ساير جوامع سنگي است.

عنصر Ag در كليه جوامع يكسان بوده و تنها در جامعة سنگي V  افزايش شديدي از خود نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Cu در جوامع ميانگين V-GR, LM-CGS, LM-V بيش از ساير جوامع سنگي است و در نتيجه تاثير بيشتري بر افزايش زمينة محلي اين عنصر دارد.

ميانگين عنصر Co در دو جامعة LM-V, V بيشتر از ساير جوامع تك‌سنگي است.

ميانگين عنصر Mo در جامعة سنگي LM-CGS افزايش بسيار شديد و در بقيه جوامع نسبت به مقدار زمينه كاهش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Sn در دو جامعة سنگي MPH, CGS افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Ti در دو جامعة LM-CGS, CGS افزايش كمي نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Ba در جوامع سنگي V-GR, GR-MPH, LM-MPH افزايش نشان داده كه باعث افزايش زمينة محلي اين عنصر شده است.

ميانگين عنصر Sr در دو جامعة LM-CGS, CGS افزايش و در ساير جوامع از خود كاهش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Ni در جامعة تك سنگي V  افزايش نشان مي‌دهد.

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر را   در هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدار ميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شوند.

شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.   EI=Cij / (Cmed)j                                                       كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، Cij مقدار فراواني عنصر jو  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند.

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هسيتوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه‌اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال، در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در شكلهاي (3-31 ) تا (3-52 ) ضميمة فصل سوم، نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q-Q، نمودارهاي بدون روند و نمودار جعبه‌اي (Box Plot) به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده Outliers))

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: 	ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميائي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: 	مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : 	مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند.

وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد. ‌جدول (3-3 ) نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رده را نشان مي‌دهد.

Table 3-3 : Outlier Samples For Normal Data

| Au | CH-073 |
| --- | --- |
| # W | CM-350, CA-129, CH-116 |
| # Mo | CA-177, CA-187 |
| # Zn | CA-187, CA-917 |
| # Ag | CA-866, CZ-439 |
| # Sb | CZ-439 |
| # As | CA-222, CA-441 |
| # Sn | CM-338 |
| # Co | CZ-439, CZ-526, CZ-417 |
| # Ni | CZ-526, CZ-439, CZ-417 |
| # Bi | CA-187, CA-917 |
| # Cu | CZ-526 |
| # V | CZ-526 |
| # Ba | CH-102 |
| # ‍Pb | CA-187 |
| # Te | CZ-100, CZ-482, CZ-454 |
| # Sr | CA-187, CA-192, CA-917 |
| # Fe | CH-102 |
| # Mn | CZ-896 |
| # Ti | CA-187, CA-917 |

8- نرمال سازي شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توصيفي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

λ) Z=Ln(EI

مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (3-56 ) تا (3-78 ) ضميمة فصل سوم آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نسبت به هيستوگرام مقادير نرمال نشده نيز بيانگر مطلب فوق مي‌باشد.

9- تعيين ضريب همبستگي

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي  ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي‌، دو نوع ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدول‌هاي (3-4 ) و (3-5 ) آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسن نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول 2-tailed)) sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسن بعلت تأثيرپذيري اين پارامتر از كرانه‌هاي بالا و پائين حتماً بايد داده‌ها  نرمال باشند و سپس ضرايب همبستگي را محاسبه شوند، به همين علت ابتدا داده‌هاي شاخص غني‌شدگي را نرمال مي‌كنيم و ضرايب همبستگي پيرسن آنها را بدست مي‌آوريم. جدول (3-6) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسن ضرايب مشاهده شده بين عناصر Cu-Ni(0.758), Cu-Sb(0.709), Co-Ni(0.762), Co-Cu(0.761), Co-Sb(0.856),  V-Ni(0.842),  V-Cu(0.847,  V-Sb(0.801), V-Co(0.848), Hg-Sn(0.815),  Ba-Fe(0.839), Mn-Co(0.720), Mn-V(0.844), Ti-Zn(0.723)  در سطح اعتماد مطلوب (%99) مي‌باشد اين ضرايب نشاندهنده ارتباط پاراژنتيكي بين عناصر مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي اسپرمن از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است و همانطور كه مشاهده مي‌شود در بعضي مواقع وضعيت متفاوتي نسبت به ضريب همبستگي پيرسون دارد. اين اختلاف  بيشتر زماني بروز مي‌كند كه مقدار داده‌هاي خارج از رده زياد باشد.ولي مقايسة دقيق آنها اين نكته را بيان مي‌كند كه اختلاف اين دو ضريب همبستگي خيلي زياد نيست، اين امر نشان‌دهندة تاًثيرپذيري كم داده‌ها از مقادير خارج از رده است. جدول (3-7) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

بر اساس نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن ضرايب مشاهده شده بين عناصر Ni-Sb(0.728), Sb-Cu(0.839), Co-Cu(0.842), Sn-Pb(0.814), V-Ni(0.732), V-Cu(0.635), V-Sb(0.712), V-Co(0.746), Mn-Ni(0.728), Mn-Sb(0.767), Mn-V(0.831),   در سطح اعتماد %99 مي‌باشد كه بطور معناداري با صفر تفاوت دارد. مقايسه ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسن و اسپيرمن نشان

مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همينطور عدم تاثير نمونه‌هاي دورافتاده دارد.

براي بررسي چگونگي تاثير غلظت هر نمونه در مقدار محاسبه شده ضريب همبستگي دياگرام‌هاي پراكندگي براي عناصر مختلف ترسيم شد كه در شكل‌هاي (3-53) و (3-54) آورده شده است. اين نمودار براي زوج متغيرهايي كه بيشترين همبستگي را نشان مي‌دهند ترسيم شده‌اند.

10- بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

11- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميائي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكاررود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد.  البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-55 ) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان چهار گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول: 	شامل عناصر Cu, Mn,  Ni, Co, Sb, V,  Cd مي‌باشد.

گروه دوم: 	شامل عناصر Ba, Fe, Hg,  Sn,  W,  Te  مي‌باشد.

گروه سوم: 	شامل عناصر Pb, As, Ag  مي‌باشد.

گروه چهارم: شامل عناصر Zn,  Ti,  Sr,  Bi, Au, Mo  مي‌باشد.

12- تجزية‌عاملي

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ،ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل

محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند ( با استخراج عامل‌ها) ، تعيين تعداد عاملها و روش محاسبه آنها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌عاملي اصل بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از آناليز فاكتوري استفاده گرديده است.

هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارت است از :

1- تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

به تجربه ثابت شده است كه آناليز فاكتوري تفكيك مناسبي براي كاهش داده‌ها در اكتشافات ژئوشيميائي است بطوريكه با استفاده از امتيازات فاكتوري بجاي متغيرهاي اوليه مي‌توان مشاهدات صحرائي و كل تمركز آنومالي‌ها را تغيير داد. در ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي ,KMO  Bartlettبهره مي‌گيريم. هر چه مقدار KMO به يك نزديكتر باشد دلالت برتأييد بيشتر تجزية‌عاملي دارد كه با توجه به جدول (3-8 ) مقدار KMO معادل 0.877 درحد مناسبي مي‌باشد كه انجام آناليز فاكتوري را تأييد مي‌نمايد.

همچنين عدم رد آزمون كرويت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره  مي‌كند، به اين معني است كه كلية متغيرها مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند. در تجزية‌عاملي به روش مؤلفه‌هاي اصلي Principal Components)) برآورد ماتريس ضرايب همبستگي را به دست مي‌آوريم. با محاسبة مقادير ويژة اين ماتريس مقادير بزرگتر از يك را جدا كرده و براي آنها بردارهاي ويژه را محاسبه مي‌كنيم .

در جدولي كه تحت عنوان  Total Variance Explained آمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند. كه با توجه به جدول (3-8 ) بيشترين مقادير ويژه مربوط به مؤلفه‌هاي اول و دوم به ترتيب 10.493 و 3.257 مي‌باشد.

جدول ماتريس ضرايب عاملي قبل از انجام  دوران و نمودار مقادير ويژه كه بر حسب اهميت از بزرگترين تا كوچكترين مقادير رديف شده‌اند (Scree Plot) درجدول (3-8) ملاحظه مي‌شوند. از اين نمودار براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود.

از آنجا كه اغلب يك يا چند عامل ويژه چند متغير را كنترل مي‌كنند روشهايي به وجود آمده‌اند كه بدون تغيير ميزان اشتراك تفسير عوامل را ساده‌تر مي‌سازند. اين روشها همان دوران عوامل هستند كه به دو روش عمود و مايل صورت مي‌گيرند. دورانهاي عمود استقلال ميان عاملها را حفظ كرده اما دورانهاي مايل عاملها را به هم وابسته مي‌نمايند. در اين فصل با استفاده از روش Varimax كه دوران متعامد است بر روي ضرايب عاملي دوران صورت مي‌گيرد. مقاديري با قدرمطلق نسبتاً بزرگ و يا صفر به ستون‌هاي ماتريس ضرايب عامل‌ها  اختصاص يافتند. در نتيجه عواملي ايجاد شده‌اند كه يا شديداً به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند و سبب ساده‌شدن تفسير عاملها مي‌گردند.

با استفاده از اين روش مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم با توجه به اين جداول 4 فاكتور جدا شده است.

فاكتور اول: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Ni, Cu, Sb, Cd, Co, V, Mn,  مي‌باشد.

فاكتور دوم: 	اين فاكتور تحت تأثيرعناصر Ba, Sn, Hg, Fe  مي‌باشد.

فاكتور سوم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Zn, Bi, Sr, Ti  مي‌باشد.

فاكتور چهارم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرAu, W, Mo مي‌باشد.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي مساحتي در حدودkm 22500 دارند. اگر چگالي نمونه‌برداري، يك نمونه به ازاء km 23 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500 سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1  را تحت پوشش قرار مي‌دهد) 800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800 سلول‌ توزيع خواهد شد‌ و از 1700 سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت و هيچ تخمين مستقيمي‌ هم ‌براي‌ اين سلول‌ها نمي‌تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين‌ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده و حائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت‌يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغيرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره، حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي‌شود. در برگة 1:100000 چا‌درملو براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

الف- شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجة اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي تـوپـوگرافي 1:50000 براي22 عنـصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجة دوم با احتمال 5/99%-5/97% درنظرگرفته شده‌اند. همچنين مساحت محدوده آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر بر آورده شده است. نقشه‌هاي شمارة2 تا 23 موجود در آلبوم نقشه‌ها، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد. در ضمن فهرست و توضيحات مربوط به نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري‌ها براي عناصر مختلف در ضميمة فصل چهارم آمده است.

1- آنومالي‌هاي Ag (نقشه شماره 2)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

دو آنومالي درجة 2 هر يك به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب برگة چادرملو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌هاي‌دگرگوني درجه بالا و سنگ‌آهك و دولوميتهاي‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌هاي‌دگرگوني درجه بالا و سنگ‌آهك، دولوميتهاي‌كامبرين‌ميلا و رسوبات‌آبرفتي مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال برگه حوالي كوه‌بند‌سركوه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه در شمال كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

- ج-نقشة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در شمال كوه‌گزينو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌‌هايي از سنگ‌آهك در بخش‌هاي پايين مي‌باشد.

- د-نقشه 1:50000 ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 در مجموع به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در حوالي كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي  بالادست آنومالي شامل دولوميت خاكستري تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك در بخش پاييني و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مشاهده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/8 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شمال دهنه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك در بخش‌هاي پاييني و سنگ‌آهك كرتاسه و ماسه‌سنگ دانه درشت كوارتزي، شيل، ماسه‌سنگ و ميكاشيست‌ نازك لايه مي‌باشد.

2- آنومالي‌هاي As (نقشه شماره 3)

- الف- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال برگه در محدودة كوه‌چاه‌محمدو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌آهك و دولوميتهاي‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه در جنوب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوسن مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه حوالي كوه‌بياون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌هاي‌كامبرين‌‌ميلا، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال برگه در حوالي كوه‌بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در حوالي كوه‌ميزا‌جنگلي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

دو آنومالي درجه 2 جمعاً به وسعت 25/2 در جنوب نقشه در حوالي پشت‌بادامي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/6 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌ نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك‌كرتاسه و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

3- آنومالي‌هاي Au (نقشه شماره 4)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 1 كيلومترمربع در شمال برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و ولكانيكهاي‌پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال برگه در غرب كوه‌چاه‌ريگ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/1 كيلومترمربع در شمال برگه در جنوب كوه‌چاه‌ريگ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و سنگ‌آهك‌‌كرتاسه مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق برگه و شرق رودخانه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0كيلومترمربع در مركز برگه حوالي كوه‌بي‌جهان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكا، شيست‌ نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه حوالي چاه‌ابرو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده مجموعاً به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در حوالي كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در غرب دهنه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل سنگ‌آهك و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

4- آنومالي‌هاي Ba (نقشه شماره 5)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/1 كيلومترمربع در شمال برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه، ولكانيكهاي پركامبرين شامل گدازه‌ و توف مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه، جنوب كوه‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه مارن‌هاي‌گچ‌دارالگوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه، جنوب كوه‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 3 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در غرب كوه‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌هاي‌دگرگون درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي كوه‌كوسكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در حوالي كوه‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل دولوميت‌ماسه‌سنگ، گدازه و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد

5-  آنومالي‌هاي Bi (نقشه شماره 6)

- الف-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در شمال زيره‌خان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل پادگانه‌هاي‌آبرفتي‌ قديمي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل دلولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ دانه درشت و كوارتزي، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در نزديكي لردبيدون در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال برگه جنوب تل‌ارمني مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل دولوميت خاستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 75/0كيلومترمربع در شمال برگه در شمال كوه‌بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه و سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع درغرب برگه حوالي كوه‌گزينوت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌شامل ميكاشيست نازك، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

6- آنومالي‌هاي Cd (نقشه شماره 7)

- الف- برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و ولكانيكهاي‌پركامبرين شامل گدازه و توف مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شرق برگه در حوالي كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه و جنوب چاه‌زشت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌نمونه شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين، سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در غرب برگه در حوالي كوه‌چاه‌گوسفند مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ولكانيك‌هاي پركامبرين شامل گدازه و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه و در حوالي سنجد‌آباد مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه ‌نمونه شامل شامل دولوميت‌سلطانيه و پادگانه‌هاي‌آبرفتي قديمي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 3 كيلومترمربع در غرب برگه در حوالي كوه‌كوسكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، شيل و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد..

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب كوه‌لوك‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌ خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

7- آنومالي‌هاي Co (نقشه شماره 8)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در محدودة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 25/1 كيلومترمربع بصورت پراكنده در شمال برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌دولوميت‌كامبرين‌ميلا و دگرگوني‌ درجه بالا مربوط به پركامبرين، رسوبات‌آبرفتي‌دشت، گرانيت و ميكاشيست‌هاي واحد تاشك 1 مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌ و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه درحوالي كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سازند باروت يعني شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال زيره‌خان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل پادگانه‌هاي‌آبرفتي‌ قديمي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي كوه‌كمي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، ماسه‌سنگ و ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال‌غرب  برگه در حوالي لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

8-آنومالي‌هاي Cu (نقشه شماره 9)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 در جنوب‌شرق برگه در محدودة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب چاه‌زشت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين، گرانيت، ميكاشيست‌هاي واحد تاشك 1 و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت  75/0 و 25/0 كيلومترمربع در بخش مركزي برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در شرق برگه در حوالي كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي 2 به وسعت 75/6 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه و دولوميت‌ خاكستري و ضخيم نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

9- آنومالي‌هاي Fe (نقشه شماره 10)

- الف- برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال برگه در شمال كوه‌چاه‌ريگ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و ولكانيك‌هاي پركامبرين شامل گدازه و توف مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌ خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/3 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در غرب آنومال قبلي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه و در جنوب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در غرب برگه در حوالي كوه‌كوسكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌دولوميت‌ميلا، سنگ‌آهك‌عقدا معادل باروت و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب لوك‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سازند ريزو (دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه) و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

10- آنومالي‌هاي Hg (نقشه شماره 11)

- الف- برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/1 كيلومترمربع در شمال برگه در شمال كوه‌چاه‌ريگ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه و ولكانيك‌هاي پركامبرين شامل گدازه و توف مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 25/2  كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب‌غرب كوه‌بند‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 5/5 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شرق كوه‌كوسكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌دولوميت‌ميلا، سنگ‌آهك‌عقدا معادل باروت و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شرق لوك‌قلهور مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 ميل‌زاغي:

آنومالي 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌بند‌گچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، ماسه‌سنگ‌‌تاشك2، كنگلومراي قاعده كرتاسه و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

11-  آنومالي‌هاي Mno (نقشه شماره 12)

- الف- برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه در منطقة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب كوه‌زشت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌ دگرگوني درجه بالا پركامبرين، گرانيت، ميكاشيست‌هاي‌واحد تاشك 1 و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 در شمال‌غرب برگه در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر يك به وسعت 5/0كيلومترمربع در مركز برگه در جنوب كوه‌زشت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌ دگرگوني درجه بالا پركامبرين، سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/1 كيلومترمربع در غرب برگه در شرق كوه‌لك‌چاه‌گوسفند مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌ولكانيكي پركامبرين (گدازه و توف) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در ‌غرب برگه در شرق كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سازند باروت (شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در ‌جنوب‌غرب برگه در شمال زيره‌خان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل پادگانه‌هاي‌آبرفتي قديمي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع درشمال‌غرب  برگه در غرب كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ ميكاشيست نازك لايه، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك، شيل و ماسه‌سنگ تاشك 2 مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

12- آنومالي‌هاي Mo (نقشه شماره 13)

- الف- برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 25/5 كيلومترمربع در غرب برگه در غرب كوه‌گزينو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك‌دولوميت‌ميلا و سنگ‌آهك‌عقدا معادل باروت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 1 كيلومترمربع در مركز برگه در محدودة كوه‌دودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و دولوميت‌خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، رسوبات‌آبرفتي‌دشت و سازند ريزو (دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق چاه‌گزينو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در شرق كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شرق كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌ كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

13- آنومالي‌هاي Ni (نقشه شماره 14)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در محدودة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع درشمال‌غرب برگه در جنوب چاه‌زشت مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌كامبرين‌ميلا، سنگهاي‌دگگوني درجه بالاي پركامبرين و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب كوه‌چاه‌گله مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌هاي دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين، گرانيت، ميكاشيست‌هاي واحد تاشك 1، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 75/1 كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دگرگوني‌هاي درجه بالاي مربوط به پركامبرين و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه در شرق كوه لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سازند باروت (شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون) مي‌باشد.

- برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در شرق كوه كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ تاشك 2 مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

14- آنومالي‌هاي Pb (نقشه شماره 15)

- الف-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي‌ درجه 2 در جنوب شرق برگه به وسعت 5/0 كيلومترمربع به صورت پراكنده مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارنهاي‌گچ‌دار اليگوميوسن مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در حوالي لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر يك به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌ بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ، دولوميت خاكستري ضخيم نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، ماسه‌سنگ و ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال كوه بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دولوميت‌خاكستري تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، سازند ريزو، دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق بند‌بادامي در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب بندبادامي در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شمال دهنه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ تاشك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك كرتاسه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در محدوده كوه بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ميكاشست‌هاي واحد تاشك 1 سازند ريزو، دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال كوه‌بند‌گچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌ماسه‌سنگ و گدازه (سازند ريزو)، ميكاشيست‌هاي واحد تاشك 1 شيل، ماسه‌سنگ تاشك 2 و سنگ‌آهك‌كرتاسه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در غرب كوه تندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌كرتاسه و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در محدودة دهنه‌بندري در غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كنگلومراي‌ قاعده‌كرتاسه و شيل و ماسه‌سنگ‌‌تاشك2 مي‌باشد.

15- آنومالي‌هاي Sb (نقشه شماره 16)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در محدودة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب كوه‌زشت در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دگرگوني‌هاي درجه بالاي مربوط به پركامبرين و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع بصورت پراكنده در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دگرگوني‌هاي درجه بالا مربوط به پركامبرين، گرانيت و ميكاشست‌هاي واحد تاشك 1 مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در حوالي چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/2 كيلومترمربع در مركز برگه در جنوب كوه‌ بندسركوه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، سنگهاي‌دگرگوني‌پركامبرين و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق برگه گردنه‌گل‌بلوري مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني‌ درجه بالا مربوط به پركامبرين مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق برگه در محدودة كو‌ه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سازند باروت (شيل و ماسه‌سنگ‌سيلتستون) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌چاه‌گوسفند مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ولكانيك‌پركامبرين (گدازه و توف) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع بصورت پراكنده در حوالي چاه‌كدو در جنوب‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه، شيل، ماسه‌سنگ‌سيلتستون و رسوبات‌آبرفتي‌دشت ‌مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شمال‌زيره‌خان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ‌‌تاشك2مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب لردبيدون در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

16- آنومالي‌هاي Sn (نقشه شماره 17)

- الف-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق برگه در حوالي چاه‌پيرعليي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا پركامبرين، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق برگه در جنوب‌غرب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌هاي گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنوماليي درجه 1و2 به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب‌شرق كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شرق برگه در شرق رودخانه‌‌شور مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و مارن با ميان لايه‌هاي سنگ‌آهك‌مارني مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در شرق بند‌بادامي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب برگه در حوالي بندبادامي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در غرب برگه در حوالي دهنه‌بندري مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كنگلومرا قاعده كرتاسه و شيل و ماسه‌‌سنگ تاشك 2 مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 25/1 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كنگلومراي قاعده كرتاسه، سنگ‌آهك‌كرتاسه، شيل و ماسه‌سنگ‌‌تاشك2، شيل و ماسه‌سنگ و ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

آنومال درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب كوه‌بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه، كنگلومراي قاعده كرتاسه، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه در جنوب‌غرب كوه‌بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌كرتاسه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه در شمال دهنه‌ كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌كرتاسه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ و ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

17- آنومالي‌هاي Sr (نقشه شماره 18)

- الف-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدوده كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، شيل وماسه‌سنگ‌‌تاشك2 و شيل و ماسه‌سنگ‌سازند شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شمال ‌غرب برگه در شرق كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل‌ و ماسه‌سنگ‌تاشك2 و دولوميت‌ خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

دو آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 5/0 كيلومترمربع در محدودة لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه در شمال‌غرب كوه‌گزينو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و شيل و ماسه‌سنگ‌، ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 1 كيلومترمربع در شمال‌ برگه در جنوب‌غرب برگه تل‌ميدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌ نازك لايه، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند شمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/0 كيلومترمربع در شمال برگه در جنوب تل‌ميدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك‌، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه و رسوبات‌آبرفتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در مركز برگه در شرق كوه‌بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب لوك‌كرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در محدودة كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌تاشك2 و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

18- آنومالي‌هاي Te (نقشه شماره 19)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه در  مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك‌كرتاسه مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در غرب برگه در جنوب كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌سلطانيه مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 75/1 كيلومترمربع در شرق برگه در جنوب غرب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني‌ درجه بالاي پركامبرين و مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه و درجنوب‌شرق كوه بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق برگه و در جنوب‌شرق كوه بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالاي‌ پركامبرين، سنگ‌‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب لوك‌‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ، گدازه (سازندريزو) و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب بوته‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در جنوب لوك‌ميرزاجنگلي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كنگلومرا قاعده كرتاسه، شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك و مارن با ميان لايه‌هاي سنگ‌آهك‌مارني مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت 1 كيلومترمربع در مركز برگه و در غرب كوه‌بي‌جهان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك، شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌نازك لايه و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در حوالي دهنه‌بندري در غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ميكاشيست‌هاي‌واحدتاشك1، كنگلومرا قاعده كرتاسه، شيل و ماسه‌سنگ‌تاشك2 مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در شرق كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ‌تاشك2 و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

19ـ آنومالي‌هاي Tio2  (نقشه شماره 20)

- الف-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب‌غرب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني‌ درجه بالاي پركامبرين و مارنهاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب‌شرق كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه و در جنوب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع در مركز برگه و در جنوب تل‌مليدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌‌كامبرين‌ميلا، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ، ميكاشيست نازك لايه، دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در مركز برگه و در شمال‌غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌ نازك لايه، سنگ‌آهك، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك و شيل‌ و ماسه‌سنگ‌سازند شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در مركز برگه و در جنوب تل‌ارمني مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان‌ لايه‌هاي سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در حوالي چشمه‌بودنان مشاهده مي‌شود.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0  كيلومترمربع در حوالي لردبيدون در شمال‌غرب برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در شرق كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در شرق بندبادامي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت‌كامبرين‌ميلا و سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب لوك‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ، گدازه (سازندريزو) و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 ميل‌زاغي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه در محدودة كوه‌ميل‌زاغي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندتاشك2 و دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌باشد.

20- آنومالي‌هاي V (نقشه شماره 21)

- الف-برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در محدودة كوه‌سفيدان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجة 1و2 به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب چاه‌زشت‌ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دگرگوني‌هاي درجه بالاي پركامبرين، ميكاشيست‌هاي واحد تاشك1 و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در محدودة چاه‌تلخ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/2 كيلومترمربع در مركز برگه و در جنوب‌كوه‌بندسركوه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني‌ درجه بالاي مربوط به پركامبرين، سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در غرب برگه و در شرق كوه‌لك‌گز مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون (سازندباروت) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب برگه و در شرق كوه‌لك‌چاه‌گوسفند مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ولكانيك‌هاي‌پركامبرين (گدازه و توف) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه و در شمال زيره‌خان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در جنوب لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه در شمال‌غرب لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، ماسه‌سنگ و ميكاشيست نازك لايه مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه و در شرق كوه‌كمكي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه و در جنوب لوك‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

21- آنومالي‌هاي W (نقشه شماره 22)

- الف- برگة 1:50000 چادرملو:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در غرب چاه‌خش مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني‌ درجه بالاي‌پركامبرين مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در جنوب لوك‌قلهور مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه در حوالي معدن‌سنگ‌متروك مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك، دولوميت‌كامبرين‌ميلا، شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه و در جنوب لوك‌مرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو) و رسوبات‌آبرفتي‌دشت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب لوك‌ميرزا‌سنگي در جنوب‌ برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كنگلومراي‌قاعده‌كرتاسه، شيل و ماسه‌‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شرق برگه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ‌سازندشمشك و مارن با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك‌مارني مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در حوالي بيكنه‌نديگون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، ميكاشيست‌ نازك لايه، شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب برگه در حوالي بيكنه‌نديگون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، شيل، رسوبات‌آبرفتي‌دشت و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 كوه‌ميل‌زاغي:

آنومالي‌ درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/0 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌بندگچال مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو) و مكاشيست‌هاي واحد تاشك1 مي‌باشد.

آنومالي‌ درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/2 كيلومترمربع در غرب برگه در محدودة كوه‌دهنه‌بندري‌ مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ‌تاشك2، كنگلومرا قاعده كرتاسه، شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

22- آنومالي‌هاي‌ Zn (نقشه شماره 23)

- الف-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق برگه در جنوب كوه‌پيرعلي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌هاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌‌هاي‌گچ‌دارالگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه و در جنوب‌غرب كوه‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا مربوط به پركامبرين و مارن‌هاي‌گچ‌داراليگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب شرق‌ كوه‌‌بندمرازون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌‌هاي‌گچ‌دارالگوميوسن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن‌‌هاي‌گچ‌دارالگوميوسن مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 علي‌آباد:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه و در محدودة لردبيدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازند‌شمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع در مركز برگه در جنوب تل‌مليدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌ نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، سنگ‌آهك و دولوميت‌كامبرين‌ميلا، دولوميت و ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو) مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در مركز برگه در جنوب‌غرب تل‌مليدون مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، ميكاشيست‌ نازك لايه، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب تل‌ارمني مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك مي‌‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در محل چشمه‌بودنان مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت، ماسه‌سنگ و گدازه (سازندريزو)، دولوميت خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك، رسوبات‌آبرفتي‌دشت و شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شرق برگه و در جنو كوه‌بندچگو مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك و روسوبات‌آبرفتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در محل لوك‌ميرزاسنگي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب برگه در محل تل‌يكه مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ‌سازندشمشك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه در شرق بندبادامي مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگ‌آهك ودولوميت‌كامبرين‌ميلا مي‌باشد.

1- فاكتور اول: V, Cd, Sb, Cu, Ni, Co, Mo (نقشه شماره27 )

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

منطقة شمال برگة زيره‌خان:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 5 كيلومترمربع در شمال برگة 1:50000 زيره‌خان قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌آهك و دولوميت است.

مركز برگة زيره‌خان:

اين آنومالي به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در مركز برگة 1:50000 زيره‌خان و جنوب‌شرق آنومالي بالائي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مارن‌هاي‌گچ‌دار، سنگ‌آهك و دولوميت مي باشد.

شرق برگة زيره‌خان:

در اين منطقه 2 آنومالي جمعاً به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در شرق برگة زيره‌خان قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دولوميت، شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون و ولكانيك‌هاي متوسط پركامبرين است.

جنوب‌شرق برگة زيره‌خان:

در اين منطقه يك آنومالي وسيع با مساحت تقريبي15 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگة زيره‌خان قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگهاي‌دگرگونه درجه بالا و دولوميت است.

غرب برگة زيره‌خان:

اين آنومالي به وسعت تقريبي12 كيلومترمربع در غرب برگة زيره‌خان قرار گرفته است، همچنين در جنوب اين آنومالي، آنومالي ديگري به وسعت 5/1 كيلومترمربع وجود دارد  كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دولوميت، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون است.

جنوب برگة زيره‌خان:

آنومالي موجود در اين منطقه وسعتي در حدود 1 كيلومترمربع پوشانده است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دولوميت، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون است.

- برگة 1:50000 علي‌آباد ملاعليرضا:

منطقة جنوب‌غربي برگة علي‌آباد ملاعليرضا:

اين آنومالي وسعتي در حدود 5 كيلومترمربع را پوشانده است.

منطقة شمال برگه علي‌آباد ملاعليرضا:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 8 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون است.

2- فاكتور دوم: Fe, Hg, Sn, Ba (نقشه شماره28 )

- برگة 1:50000 چادرملو:

منطقة شمال برگة چادرملو:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 75/0 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دولوميت و ولكانيك‌هاي متوسط پركامبرين است.

- برگة 1:50000 علي‌آباد ملاعليرضا:

منطقة شمال‌غرب برگة علي‌آباد ملاعليرضا:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 3 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ‌سازندشمشك، سنگ‌آهك، دولوميت و سنگ‌آهك‌عقدا مي باشد.

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

منطقة جنوب‌شرق برگة زيره‌خان:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 2 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مارن‌هاي‌گچ‌دار است.

3- فاكتور سوم: Ti, Sr, Bi, Zn (نقشه شماره29 )

- برگة 1:50000 ميل‌زاغي:

منطقة جنوب‌غرب برگة ميل‌زاغي:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 12 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون است.

شمال‌غرب آنومالي بالا:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 18 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ‌دانه‌درشت و دولوميت‌ با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك است.

- برگة 1:50000 علي‌آباد ملاعليرضا:

منطقة جنوب برگة علي‌آباد ملاعليرضا:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 10 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ و آهك‌اوربيتولين‌دار است.

4- فاكتور چهارم: Mo, W, Au  (نقشه شماره 30 )

- برگة 1:50000 چادرملو:

منطقة شمال‌ برگة چادرملو:

در اين منطقه 3 آنومالي با وسعت تقريبي 1 و 5 و 5/0 كيلومترمربع وجود دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دولوميت، ولكانيك‌هاي‌ متوسط پركامبرين، سنگهاي‌ كم دگرگونه، گرانيت‌گنيس و سنگ‌آهك‌كرتاسه است.

- برگة 1:50000 علي‌آباد ملاعليرضا:

منطقة شمال برگة علي‌آباد ملاعليرضا:

آنومالي موجود در اين منطقه مساحتي در حدود 8 كيلومترمربع را مي‌پوشاند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ، دولوميت، گدازه و دولوميت با ميان لايه‌هايي از آهك است.

منطقة مركز برگة علي‌آباد ملاعليرضا:

در اين منطقه 4 آنومالي با وسعتهاي تقريبي 1 و 5 و 5 و 5 كيلومترمربع وجود دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌آهك، دولوميت، شيل، ماسه‌سنگ، گدازه و ميكاشيست است.

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

## مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي، مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند. لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق دگر ساني و زونهاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط هاي كاني‌زايي و در واقع هاله‌هاي مرتبط با كاني سازي، عناصر فاز مستقل خود را به‌وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه چاه‌داشي بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 96 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد. براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز به‌ندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود. در اين برگه تنها يك نمونه به شمارة H-024H  حاوي طلا مي‌باشد.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. اين كاني در نمونـه‌هاي  H-344H, H-324H, H-337H, H-083H, H-458H  بالا‌ترين ميزان شئليت را دارا مي باشند. همانطور كه ديده مي‌شود شئليت به طور عمده با واحد‌هاي دگرگوني ده‌سلم و پگماتيت‌هاي نفوذ‌كرده در آنها مرتبط است.

پ- سينابر: كاني جيوه نيز به مقدار جزئي در برخي از نمونه‌هايي كه از سنگهاي اولترابازيكي منطقه گرفته شده است، مشاهده شده است كه مي‌تواند راهنماي اكتشافي مناسبي باشد. نمونة H-225H با سنگ بالا‌دست گابروئيدي بالاترين مقدار سينابر را دارا مي‌باشد.

ت- باريت: باريت به‌صورت باطله در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. نمونه‌هاي H-140H, H005H, H-648H, H-140H, H-328H بالاترين مقادير باريت را دارا مي باشند.

ج- تورمالين: اين كاني ممكن است حاصل آلتراسيون هيدروترمال باشد. بنابراين راهنماي مناسبي براي تشخيص  آلتراسيون و كانه‌زايي است. پيدايش تورمالين در بعضي از مجموعه‌هاي پاراژنزي مانند موليبدنيت، آرسنوپيريت  و فلوئورين مي‌تواند به تعيين دقيقتر مناطق اميدبخش كمك كند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه چاه‌داشي سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود، نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3- برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگ برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف (AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPM محاسبه شد.

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده چهار گوش چادرملو در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است.

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين:

6-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين:

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيلة هيستوگرام‌ها، نمودارهاي‌تجمعي، آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اينكه اكثر كاني‌هاي‌سنگين نشان‌دهنده ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثر آنها در نمونه‌هاي مي‌تواند مشخصات ناحيه منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالت‌هاي پترولوژي رسوبي و مكان‌يابي نهشته‌هاي داراي پتانسيل اقتصادي به كار رود، به همين منظور هيستوگرام تمام كاني‌هاي‌سنگين مشاهده شده ترسيم‌ شد. شكل (5-1) تا (5-11) هيستوگرام و پارامترهاي‌ آماري تمام كاني‌هاي‌سنگين را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ها بايد گفت براي بعضي از كاني‌ها نمي‌توان تغييرات خاصي را حدس زد كه خود مي‌تواند به دو دليل باشد:

1- تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني‌ مورد نظر ديده مي‌شود بسيار كم مي‌باشد (براي مثال كيانيت و مالاكيت).

2- تعداد داده‌ها به اندازه كافي مي‌باشد اما تغييرات اكثر داده‌ها بسيار كم مي‌باشد براي مثال درمورد آناتاز مي‌توان گفت به جز دو نمونه كه ميزان آناتاز مشاهده‌شده در آن در حدود 57 و76PPM  مي‌باشد بقيه داده‌ها گستره‌اي از  PPM01/0 تا 6 دارند.

آنچه كه در تمام هيستوگرام‌ها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد. از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يون‌ها كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجزيه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هاي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خطاهاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني-زمين‌شناسي مرتبط با نهشته‌هاي كانساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امر به نوبة خود در تعيين دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاص است براي مثال شئليت نشان‌دهنده وجودW و روتيل نشان‌دهندة وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌اند:

V1 شامل كاني‌هاي مگنتيت-هماتيت و اليژيست‚ مارتيت  مي‌باشد

V2 شامل كاني‌هاي ايلمنيت، تيتانومگنتيت، اسفن، روتيل، لوكوكسن، آناتاز مي‌باشد

V3 شامل كاني‌هاي سينابر، پيريت، پيريت‌اكسيد، شئليت، اورپيمان و كالكوپيريت  است .

V4 شامل كاني‌‌هاي آندالوزيت-سيليمانيت و كيانيت مي‌باشد كه مجموعه‌اي از كاني‌هاي آلومينوسيليكات‌ دگرگونه است و هاله آن نشان‌دهندة منطقه‌اي دگرگونه پرپتانسيل از نظر سنگ‌هاي نسوز مي‌باشند.

V5 شامل كاني‌هاي اليوين‚ سرپانتين‚ كروميت است. هيستوگرام هر يك از اين متغيرها در شكل‌هاي (5-13) و (5-14) آورده شده است.

6-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين:

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر و كاني‌ها را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه اين مورد چندان در مورد هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانويه صدق نمي‌كند، به همين دليل در اكثر موارد آناليز خوشه‌اي در مورد كاني‌هاي سنگين  چندان معتبر نباشد. شكل( 5-12 ) آناليز خوشه‌اي برگة 1:100000 چادرملو را نشان مي‌دهد. با توجه با اين شكل مي‌توان چهار گروه كاني‌سنگين جدا نمود:

گروه اول: 	اليوين، اپيدوت‚ شئليت وبيوتيت

گروه‌دوم: 	لوكوكسن،سيليمانيت‚ايلمينيت‚كروميت‚باريت‚اسفن‚آمفيبول،تورمالين

گروه‌سوم: 	آندالوزيت‚سلستيت‚گارنت‚پيروكسن‚كاني هاي‌آلتره‚مگنتيت‚هماتيت

گروه چهارم:	 آپاتيت،روتيل،زيركن و پيريت اكسيد

7- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين

7-1- متغير اول: مگنتيت، هماتيت ،اليژيست و مارتيت  (نقشه شماره 31)

- الف- برگه 1:50000 زير خان:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و 2 به وسعت  75/5 و 25/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، آهك‌ مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 چادر ملو:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا و آهك  مي‌باشد.

7-2- متغير دوم: روتيل + آناتاز +لوكوكسن (نقشه شماره 32)

- الف- برگة 1:50000 ملاعليرضا:

در اين منطقه آنومالي درجه 2و به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، مارن‌ژيپس‌دار، رگه‌هاي كوارتزي، فيليت و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌خان:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/2 در كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گارنت‌آندالوزيت‌شيست، آهك، گنيس، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد.

7-3- متغير سوم: شئليت، اورپيمان،‌ كالكوپيريت (نقشه شماره 33)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

منطقة شمال‌شرق ده‌سلم:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل دولوميت، سنگ‌آهك، شيست‌لكه‌دار، ماسه‌سنگ‌ و مارن مي‌باشد.

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/6 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و شيست مي‌باشد.

7-4- متغير چهارم: آندالوزيت+سيليمانيت+كيانيت (نقشه شماره 34)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك،‌ دولوميت،‌ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، شيست‌لكه‌دار و مارن مي‌باشد.

در اين منطقه آنومالي درجه 1 و 2  به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك،‌ دولوميت متبلور يافته، ‌ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و پگماتيت مي‌باشد.

در اين منطقه آنومالي درجه 1 و 2  به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در شمال‌ آنومالي فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت،‌ آهك و شيست مي‌باشد.

7-5- متغير پنجم: اليوين، سرپانتين، كروميت (نقشه شماره 35)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه1و 2 به ترتيب به وسعت 25/. و2 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، دولوميت، آهك و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه1و 2 به ترتيب به وسعت 25/. و2 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، دولوميت، آهك و شيست مي‌باشد.

7-6- آنومالي‌هاي كاني هاي آلتره (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 زير خان:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و5/.0 كيلومترمربع در مركز برگه  ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل شيست و آهك  مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25 /2 كيلومترمربع در جنوب شرق آنومالي فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و توده‌هاي گرانيتي با دگرساني آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت تبلور يافته، ماسه‌سنگ تبلور يافته، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، شيست‌لكه‌دار و پگماتيت توده‌هاي گرانيتي مي‌باشد.

7-7- آنومالي‌هاي كلسيت (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت  3 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك،  شيست‌، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و گنايس مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت   25/. و 5/. كيلومترمربع در شمال غرب آنومالي فوق  ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك،  شيست‌، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده و گنايس مي‌باشد.

7-8- آنومالي‌هاي سلستيت (نقشه شماره 36)

- الف- برگة 1:50000 علي‌آباد ملاعليرضا:

آنومالي درجه 1 به وسعت  75/1 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و  شيست‌مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 2 به وسعت  2 كيلومترمربع در شمال روستاي زيره‌خان ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، اسليت و گرانيت مي‌باشد.

7-9- آنومالي‌هاي اپيدوت (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه1و 2 به ترتيب به وسعت  5/5 و 25/0 كيلومترمربع در در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و شيست مي‌باشد.

7-10- آنومالي‌هاي تورمالين (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 و2  به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/2 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن را  آندالوزيت-گارنت شيست، آهك، گنايس و ماسه‌سنگ‌دگرگوني تشكيل مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و2  به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در شمال غرب آنومالي فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن را  آهك و شيست  تشكيل مي‌دهد.

7-11- آنومالي‌هاي آپاتيت (نقشه شماره 37)

- الف- برگة 1:50000 علي‌آباد‌ملاعليرضا:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، مرمر دولوميتي و شيست‌ مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 3 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت و دايك ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به ترتيب به صورت پراكنده در جنوب غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ دگرگونه، شيست‌آندالوزيت و گارنت‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، گرانيت و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 5/3 كيلومترمربع در شمال غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و  شيست مي‌باشد.

7-12- آنومالي‌هاي باريت (نقشه شماره 37)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 به وسعت  5/. كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك،  شيست‌لكه‌دار، ماسه‌سنگ، مارن و دولوميت‌تبلوريافته مي‌باشد.

آنومالي درجه  2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود سنگهاي بالادست آن را  آهك، شيست و رگه‌هاي سيليسي  تشكيل مي‌دهد.

آنومالي درجه  2 به وسعت 2 كيلومترمربع در منطقة جنوب غرب برگه ديده مي‌شود سنگهاي بالادست آن را  آهك، اسليت و گرانيت تشكيل مي‌دهد.

7-13- آنومالي‌هاي فلوريت (نقشه شماره 37)

- الف-برگة 1:50000 علي‌آباد ملا‌عليرضا:

آنومالي درجه 2 به وسعت  5/1 كيلومترمربع در مركز برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، اسليت و گرانيت مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 به وسعت  1 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيست و گرانيت مي‌باشد.

7-14- آنومالي‌هاي گارنت (نقشه شماره 37)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت  5/1و5/0 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن را  آهك و شيست تشكيل مي‌دهد.

7-15- آنومالي‌هاي زيركن (نقشه شماره 37)

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

آنومالي درجه 1 و2  به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 5/2 و 75/0 كيلومترمربع در مركز برگه فوق ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن را  آهك، دولوميت، گرانيت و شيست  تشكيل مي‌دهد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روشهاي تخمين شبكه، آناليز فاكتوري و كاني سنگين آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست آمد كه توضيح آنها در بخشهاي مربوطه آورده شده است. در نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميدبخش معرفي گرديد و با توجه به اين آنومالي‌ها مدل‌سازي صورت گرفت. نقشه شماره 38 محدودة آنومالي‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. در زير اين آنومالي ها شرح داده مي‌شوند.

- برگة 50000 : 1 كوه ميل زاغي :

1 – آنومالي شمارة 1 :

اين محدوده در منطقة دهن‌بندري در برگة كوه ميل زاغي قرار گرفته و مساحت تقريبي آن حدود 8كيلومترمربع است. سنگ بالادست اين آنومالي شامل شيل است. در اين محدوده عناصر W, Sn, Te  از خود آنومالي نشان مي‌دهند.

2 – آنومالي شمارة 2 :

اين آنومالي در قسمت شمال كوه بندگچال قرارگرفته است و وسعت تقريبي آن حدود5/2كيلومترمربع است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل دولوميت، ماسه‌سنگ، توف، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. عناصر Pb, Sn, Hg  در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

3 – آنومالي شمارة 3 :

اين محدوده در جنوب كوه بندگچال قرارگرفته است و مساحت تقريبي آن درحدود 6كيلومترمربع مي‌باشد. ليتولوژي اين محدوده را اسليت، فيليت، آهك، دولوميت و توده‌هاي ماگمايي تشكيل مي‌دهند. عناصر Ag , Pb, As ,Sn, Au  در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

4 – آنومالي شمارة 4 :

اين آنومالي در شرق كوه سفيدان واقع شده‌است ومساحت تقريبي آن درحدود 5كيلومترمربع است.ليتولوژي اين محدوده را آهك، اسليت، فيليت، سنگهاي كربناته پليتي تشكيل مي‌دهند. عناصر Au, Mo, Te, Ag  در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

5 – آنومالي شمارة 5 :

اين آنومالي درجنوب غربي كوه كمكي واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود7كيلومترمربع است. ليتولوژي آن شامل سنگهاي كربناته و پليتي است. در مطالعات كاني سنگين كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، استاروليت، اليژيست، اليوين، لوكوكسن، كلسيت و دولوميت مشاهده مي‌شود. عناصر Bi, Mo, Sr  در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

- برگة 50000 : 1 علي آبادملاعليرضا :

6 – آنومالي شمارة 6 :

اين آنومالي در شمال غربي لردبيدون واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود5/11كيلومترمربع است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل آهك لايه‌اي، آندزيت و شيست است. همچنين آلتراسيون آرژيليتي، هماتيتي و ليمونيتي نيز مشاهده شده‌است. عناصرAu, Mo, Sr, Cu, Co, Sb, Ti, Bi, Cd, V   و Mn در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

7 – آنومالي شمارة 7 :

اين آنومالي در غرب لردبيدون واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود4كيلومتر مربع است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل آهك، ماسه‌سنگ، مرمر و آهك كربناتي است. همچنين آلتراسيون آرژيليتي، هماتيتي و ليمونيتي نيز مشاهده مي شود . عناصرAu, Mo, Cu, Zn, Ni, As, Co, Pb, Sb, Ti, Bi, و Mn در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

8 – آنومالي شمارة 8 :

اين آنومالي در غرب كوه گزينو واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود25/9كيلومترمربع است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، آهك، كنگلومرا و شيست است. همچنين آلتراسيون آرژليتي، هماتيتي و ليمونيتي نيز مشاهده شده‌است. عناصرMo, Sr, Hg, Ba, Fe, Co, Sb, Bi, Cd و Sb در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهد

9 – آنومالي شمارة 9 :

اين آنومالي در محدودة كوه‌هاي بودنان و كوه بي‌جهان واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود14كيلومترمربع است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، آهك، ماسه‌سنگ هماتيتي شده و ماسه‌سنگ با رگه‌هاي كوارتزي و شيل است. همچنين آلتراسيون هماتيتي نيز مشاهده شده‌است. عناصرAu, Pb, Mo, Sr, As, Ti, Bi و Zn در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهد

10 – آنومالي شمارة 10 :

اين آنومالي در محدودة جنوب كوه بندچنگو واقع شده‌است و وسعت تقريبي آن درحدود10كيلومترمربع  است. ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، كوارتزيت و گرانيت است. عناصرAu, Pb, W, Sn, Te و Zn در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهد

11- آنومالي شماره 11:

اين آنومالي در غرب روستاي ده‌نو ملا اسماعيل و در محدودة كوه‌لوك‌ميرزامنگي به وسعت تقريبي 10 كيلومترمربع قرار دارد. سنگهاي رخنمون‌دار اين محدوده شامل آهك‌ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، شيل و سنگهاي‌اسليتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Fe,Cd.Zn,W,V,Te ناهنجاري نشان مي‌دهد. در مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هاي هماتيت، مگنتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، سلستيت، تيتانومگنتيت، اپيدوت، سيليمانيت، اليژيست، مارتيت، كاني‌‌هاي‌آلتره، اورپيمان، كاني‌هاي‌سبك، كلسيت، اوليوين، دولوميت، آندالوزيت، استاروليت و تورمالين مي‌باشد.

12- آنومالي شماره 12:

اين آنومالي در غرب لردسفيدون و در شرق دهنه‌سه‌چاهدون به وسعت تقريبي9 كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي رخنمون‌دار اين محدوده شامل سنگ‌آهك، دولوميت، ماسه‌سنگ، شيست و اسليت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Sn,Zn,Ti,W ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده سه‌ كاني‌‌سنگين به شماره‌هاي CA-115H,CA-118H,CA-129H برداشت شده است. مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هاي هماتيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، اپيدوت، روتيل، باريت، اليژيست، مارتيت، كاني‌هاي‌سبك و آلتره،‌ اليوين، مگنتيت، پيروكسن، آمفيبول، سلستيت، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، استاروليت و اليژيست مشاهده شده است.

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

13- آنومالي شماره 13:

اين آنومالي در محدودة كوه‌بندمرازون در شرق روستاي‌زيره‌خان به وسعت تقريبي 25كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل مارن‌هاي‌گچ‌دار‌اليگوميوسن، دگرگوني‌هاي درجه بالا، ميكاشيست‌گارنت‌دار، گرانيت و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Cd,Ti,Sn,Zn ناهنجاري نشان مي‌دهد.

14- آنومالي شماره 14:

اين آنومالي در جنوب‌شرقي تل‌معدن در محدودة گردنة گل‌بلوري به وسعت تقريبي11 كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا، شيست‌ و آهك مي‌باشد. در اين محدوده عناصر ,SbCd,Zn ناهنجاري نشان مي‌دهد.

15- آنومالي شماره 15:

اين آنومالي در شرق كوه‌پيرعلي به وسعت تقريبي 13كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل سنگهاي‌دگرگوني درجه بالا، شيست‌، دولوميت، مرمر و  آهك مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Sb,Cd,Co,Cu,Ni,V ناهنجاري نشان مي‌دهد.

16- آنومالي شماره 16:

اين آنومالي در محدودة زيره‌خان به وسعت تقريبي 5/4كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل سنگ‌آهك، دولوميت، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و گدازه مي‌باشد. در اين محدوده عنصر Zn ناهنجاري نشان مي‌دهد.

- برگة 1:50000 زيره‌خان:

17- آنومالي شماره 17:

اين آنومالي در محدودة كوههاي‌لك‌چاه‌گوري، لك‌گز و چاه‌گوسفند به وسعت تقريبي 7كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل دولوميت، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Cd,Co,Sb,Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد.

18- آنومالي شماره 18:

اين آنومالي در محدودة كوه‌لك‌گز به وسعت تقريبي 4كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل ولكانيك‌هاي متوسط پركامبرين شامل گدازه، توف و آهك مي‌باشد. در اين محدوده عنصر Ag ناهنجاري نشان مي‌دهد.

19- آنومالي شماره 19:

اين آنومالي در جنوب‌ كوه‌چاه‌گله به وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل دگرگوني‌هاي درجه بالا، ميكاشيست، گرانيت، سنگ‌آهك و دولوميت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Sb,Ag,Cd,Co,Cu,Ni,Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد.

- برگة 1:50000 چادرملو:

20- آنومالي شماره 20:

اين آنومالي در اطراف چاه‌ريگ و در جنوب و جنوب‌غربي چادرملو به وسعت تقريبي 40كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي رخنمون‌دار منطقه شامل ولكانيكهاي‌ متوسط پركامبرين (گدازه و توف)، دولوميت، دگرگوني درجه بالا و سنگ‌آهك مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Fe,Mo,Au,Ba,Hg,Cd,Te,W ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده 24 نمونه كاني‌سنگين برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، اپيدوت، سيليمانيت، اوليژسيت، مارتيت، اورپيمان، سرپانتين، كاني‌هاي‌آلتره و سبك، اوليوين، روتيل، اسفن، سلستيت، لوكوكسن، مارتيت، كلسيت، فلوريت، استاروليت، شئليت، طلا، بيوتيت و آنكريت مي‌باشد.

21- آنومالي شماره 21:

اين آنومالي در محدودة كوه‌سفيدان به وسعت تقريبي 2كيلومترمربع قرار گرفته است. سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين محدوده شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ni,Cu,Co,Sb,Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محدوده يك نمونه كاني‌سنگين به شمارة CH-96H برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانه‌هاي گارنت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مشاهده شده است.

### مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدودة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل‌سازي:

در محدودة برگة 1:100000 چادر‌ملو پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از ممهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و نا سازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميتي بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دارخمير مايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص دريك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارايي اكتشافي لازم را دارا نبود ولي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر براساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. براساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از مناطق فازي (Fuzzy Logic) را درمدل‌سازي كانسارها را اجتناب ناپذير مي‌سازد، بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طريق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را بادقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (ويانبودآن) در اثبات (ويارد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جوع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 چادر‌ملو:

داده‌هاي بكاررفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دورة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 چادر‌‌‌‌ملو در مجموع 21 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند.

1- خواصي كه وجود آنها بوسيلة يكي از روشهاي بكار گرفته شده در پروژة مانند روشهاي ژئوشيميايي، ‌كاني‌سنگين، دگرساني، زون‌‌هاي كاني‌سازي، ژئوفيزيك هوايي، ليتولوژي و زمين‌شناسي‌ ساختماني به اثبات رسيده است

2- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي انجام‌شده در بود يا نبود آنها اطمينان  حاصل نشده‌است.

3- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي لازم به بود يا نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد‌امكان حاصل شده‌است.

نتيجه مدل‌سازي آنومالي‌هاي برگه 100000/1 چادر‌‌ملو به‌صورت جدولي كه در زير تشريح مي‌شود در ضميمة فصل هفتم آورده شده‌اشت.

در جدول اول كه با علامت اختصاري نام برگه ( Chm ) و شمارة آنومالي مربوطه مشخص گرديده است نتايج مدل‌سازي برنامة هوشممند  Odm آورده شده‌است. در اين جداول كانسارهاي احتمالي موجود در محدودة آنومالي بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف شده‌اند به عنوان مثال جدوال Chm1  در رديف اول تيپ‌هاي كانساري احتمالي موجود در محدودة آنومالي شمارة يك بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف گرديده‌اند در ستون دوم امتياز مربوط به درصد انطباق هر مدل كانساري و در ستون سوم امتياز مربوط به درصد كاني‌سازي آورده شده‌است.

در جداول Chm1a  تيپهاي كانساري احتمالي مورد بررسي بر‌اساس درصد انطباقشان رديف گرديده‌اند. در جداول بعدي كه با علامت اختصاري نام برگه ، شمارة آنومالي ، خط تيره و شماره‌اي كه نشان دهندة محتمل‌ترين كانسار مربوطه مي‌باشد خصوصيات مثبت و منفي داده شده به نرم‌افزار را براي هر تيپ كانسار بعد از محاسبات لازم و بدست آوردن امتياز مربوطه ، آورده شده است در حالي كه در جداول اول با استفاده از محاسبات پيچده درصد كاني‌سازي آن تيپ كانسار در محدودة آنومالي نيز آورده شده‌است. در تعدادي از آنومالي‌ها اولويت‌هاي بدست آمده استفاده از درصد انطباق با اولويت‌هاي بدست آمده با استفاده از درصد كاني‌سازي بر روي‌هم منطبق مي‌شوند كه براي ما با اهميت‌تر هستند به عنوان مثال آنومالي شمارة 20 كه امر در آن بسيار مشهود است

4- اولويت‌بندي مناطق اميد‌بخش

4-1-  اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميد‌بحش را درجة سازگاري مجموعة پارامترهاي مشاهده شده و يا اندازه‌گيري‌شده در محل توسعة هر آنومالي تشكيل مي‌دهد. اين درجة سازگاري به صورت درصد انطباق مجموعة خواص مشاهده با تيپ‌هاي استاندارد كانساري مورد ارزيابي قرار گرفته‌است و نتايج ان در ستون آخر جداول ارائه شده در مدل‌سازي آورده شده‌است، بر‌اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئو‌شيميايي را در محدودة برگة 1:100000 چادر‌ملو به ترتيب زير در اولويت قرار دارد.

آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بيش از 12 شامل :

Chm20,  Chm8 , Chm7 , Chm6

آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 8 تا 12 شامل :

Chm13 , Chm19 , Chm10

آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 6 تا 8 شامل :

Chm5 , Chm14 , Chm15

4-2-  معرفي مناطق اميد‌بخش

با توجه به جميع جهات مناطقي كه لازم است در مورد آنها با بررسي‌هاي اكتشافي بشيتر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخت به شرح زير مي‌باشد

اولويت اول

1- محدوده اطراف چاه ريك واقع در برگة 1:50000 كوير چادر‌ملو با مساحت تقريبي 40 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm20 را مي‌پوشاند.

2- منطقه غرب كوه گزينو واقع در برگة 1:50000 علي‌آباد ملا‌علي‌رضا با مساحت تقريبي 25/9 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm8 را مي‌پوشاند.

3- منطقه غرب لرد‌بيدون واقع در برگة 1:50000 علي‌آباد ملا‌علي‌رضا با مساحت تقريبي 4 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm7 را مي‌پوشاند.

4- منطقه در شمال‌غربي لرد‌بيدون واقع در برگة 50000/1 علي‌آباد ملا‌علي‌رضا با مساحت تقريبي 5/11 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm6 را مي‌پوشاند.

اولويت دوم:

1- محدودة كوه‌بند واقع در برگة‌ :50000 /1 زير‌خان با وسعت تقريبي 25 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm13 را مي‌پوشاند.

2- منطقه جنوب كوه چالكه واقع در برگة :50000 زير‌خان با وسعت تقريبي 75/4 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm19 را مي‌پوشاند.

3- منطقة جنوب كوه بند‌چنگو واقع در برگة 1:50000 علي‌آباد ملا‌علي‌رضا با مساحت تقريبي 25/10 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة Chm10 را مي‌پوشاند.

اولويت سوم:

1- منطقة جنوب‌غربي كوه كمكي واقع در برگة 1:50000 كوه‌ ميل‌زاغي با وسعت تقريبي 7 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm5 را مي‌پوشاند.

2- منطقة جنوب‌شرقي تل‌معدن در محدودة   گردنة بلوري واقع در برگة 1:50000 زير‌خان با مساحت تقريبي 11 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm14 را مي‌پوشاند.

3- منطقة شرق كوه پير‌علي واقع در برگه 1:50000 زير‌خان با وسعت تقريبي 13 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Chm15 را مي‌پوشاند.

### نتيجه‌گيري

ورقه 1:100000 چادرملو بدليل خصوصيات تكتونيكي ،ليتولوژيكي،عملكرد فرايندهاي ماگمايي مختلف بخصوص در ارتباط با تشكيلات و سازندهاي آهكي و وجود معادن فعال بسيار مهم يكي از مناطق با ارزش براي اكتشافات كانسارهاي فلزي مي‌باشد.  اين منطقه  در بخشهاي مياني كمربند متالوژني بافق-پشت‌بادام به درازاي 150 كيلومترمربع و عرض 30 كيلومترمربع با روند شمال، شمال‌غربي-جنوب، جنوب‌شرقي (به موازات گسل پشت‌بادام)  جاي گرفته است. اين كمربند داراي منابع غني از آهن، اورانيوم، فسفات، سرب، روي، مس و عناصر نادر و كمياب است.  اين برگه در همسايگي با معدن آهن چادرملو و معدن اورانيوم ساغند قرار گرفته و همچنين وجود انديسها و كنده‌كاريهاي متعدد بخصوص در برگه زيره خان و كوه ميل زاغي و وجود آلتراسيونهاي وسيع اين منطقه را در كنار ورقه 1:100000 آريز جزو زونهاي اميد بخش با درجه بالا قلمداد مي نمايد.

بطور كلي از نظر زمين‌شناسي كمپلكسهاي دگرگونه، با روند شمال‌غربي-جنوب‌شرقي را داريم كه توده‌هاي‌ نفوذي با تركيبات گرانيتي، گرانوديوريتي و ديوريتي درآن نفوذ كرده‌اند. كمپلكسهاي‌دگرگونه منطقه شامل كمپلكس چاپدوني و كمپلكس ناتك مي‌باشد .كمپلكس چاپدوني از گنايس‌ميگماتيتي‌، فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار با رگه‌هاي فراوان كوارتز، گرانوديوريت‌آناتكسي و گنايس‌كوارتزفلدسپاتي تشكيل شده است. كمپلكس ناتك تناوب شامل كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد. سنگهاي‌دگرگوني ديگر شامل آهك و دولوميت‌مرمري‌شده، آمفيبوليت و سنگهاي‌آتشفشاني‌ اسيدي و بازيك‌دگرگون‌شده مي‌باشد. ‌سنگهاي‌رسوبي اين منطقه از انواع دولوميت، شيل، آهك، ماسه‌سنگ‌كوارتزيتي، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

تركيب توده‌هاي نفوذي منطقه از گرانيتي درشت بلور تا گرانيتي ريزبلور، گرانوديوريتي، ديوريتي و گابرويي متغير بوده و همچنين سنگهاي‌آتشفشاني طيف وسيعي از انواع بازيك مثل بازالت، تراكي‌آندزيت، داسيت و ولكانوكلاسيك‌ها را تشكيل مي‌دهد.اثرات اين توده هاي نفوذي و ولكانيكي باعث ايجاد آلتراسيونهاي سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي و كائولينيتي شده است.

اكثر كاني‌سازي‌ها و كنده‌كاري‌ها در قسمتي صورت گرفته كه توده‌هاي‌نفوذي متعددي مخصوصاً با تركيب گرانيتي در سنگهاي با تركيب آهكي، دولوميتي و شيستي نفوذ كرده اند و باعث ايجاد آنوماليهايي از عناصر شده اند.در برگه زيره خان در قسمت جنوب‌ معدن آهن‌چادرملو ،انتهاي برگه زيره خان، در كوه ميل زاغي در برگه چادر ملو در كنار معدن اورانيم ساغند آثار كانه زايي آهن،مس،سرب و‌روي مشاهده شده كه در انتخاب مناطق اميد بخش مد نظرقرار گرفته اند،به ويژه در كنار اورانيم ساغند وجود آنومالي طلا وآهن اسكارني اهميت آن قسمت را دوچندان كرده است.

با توجه به مطالب ذكر شده در بالا برگه چادرملو از مناطق بسيار اميد بخش ايران مركزي از نظر كاني‌سازي جهت ادامه عمليات اكتشافي مي‌باشد. با توجه به مطالعات مختلف در نهايت مي‌توان گفت آنوماليهاي زير داراي اهميت بيشتري هستند و براي مطالعات نيمه تفصيلي داراي اهميت بيشتري هستند.

1 – آنومالي شمارة 20 در برگة 50000 : 1 چادرملو

2 – آنومالي شمارة 6 و 9 در برگة 50000 : 1 علي آباد ملاعليرضا

3 – آنومالي شمارة 5  در برگة 50000 : 1 ميل زاغي

4 – آنومالي شمارة 13 ، 15 و 19 در برگة 50000 : 1 زيره‌خان

1-Thampson