# تلفيق داده‌ها

دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به علوم زمين تلاشي است كه امروزه كلية مراكز علمي ـ فني جهان در‌پي آن مي‌باشند. نتايج علمي و همچنين تجربيات عملي اين امر را به اثبات رسانيده است كه چنانچه اطلاعات مختلف تلفيق شوند نتايج حاصله پر‌بار‌تر خواهد بود. در اين ميان GIS علم و فني مناسب براي جمع‌آوري و مرتب‌سازي داده‌ها از يك سو و تركيب و تلفيق آنها از سوي ديگر است. معيار‌هاي فني و علمي باعث بالا رفتن قدرت تصميم‌‌گيري و افزايش كار‌ايي‌ها در تجزيه و تحليل‌هاي مكاني و فضايي ‌مي‌شود و مناطق اميد‌بخش معدني مي‌توانند قبل از هر‌گونه سرمايه‌گذاري جدي محدود شوند كه اين خود مي‌تواند در هز‌ينه‌هاي اكتشافي و زمان نيز صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كند. مهمترين هدف GIS تلفيق تمامي داده‌هاي مكاني و ارزيابي همة آنهاست با اضافه‌شدن تعداد نقشه‌ها و داده‌هاي مربوط به يك ناحيه تلفيق آنها با روشهاي دستي و متداول معمولاً بسيار مشكل يا غير‌ممكن مي‌شود.

در اين پروژه كه از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده شده است سه مرحلة اساسي زير انجام پذيرفت :

1- ورود داده‌ها و تشكيل بانك اطلاعاتي لايه‌هاي مختلف

2- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

3- تركيب لايه‌هاي مختلف با هم

گردآوري اطلاعات

جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تهيه نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني در سيستم اطلاعات جغرافيايي، يكي از مراحل با اهميت و حساس محسوب مي‌شود. در اكثر موارد به دليل پراكنده بودن و آماده‌ نبودن اطلاعات، گردآوري آنها حداكثر زمان انجام يك پروژه را به خود اختصاص مي‌دهد. داده‌هاي مورد استفاده در تهيه پتانسيل كاني‌سازي به شرح ذيل مي‌باشد.

داده‌هاي زمين‌شناسي

از لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در تهية نقشه‌ نهايي نقشة زمين‌شناسي مي‌باشد. مبناي اطلاعات مورد استفاده در اين سري از بررسي‌هاي نقشه و گزارش زمين‌شناسي برگة       1:100000تلخاب1 بوده است. (شكل9-1) كه در آن عوارض مختلف از جمله گسل‌ها، حدود سنگ‌شناختي واحدهاي زمين‌شناسي و . . نشان داده شده است. در (شكل9-2) نيز گسلها و راههاي نقشه آمده است.

داده‌هاي ژئو‌فيزيك هوايي

اطلاعات ژئو‌فيزيك هوايي از جمله لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در امر تهيه نقشه‌هاي پتانسيل معدني مي‌باشند. به منظور دستيابي به اطلاعات جا‌معتر زمين‌شناسي، زمين‌ساخت، همچنين پهنه‌هاي مناسب براي اكتشافات تفضيلي به ويژه ذخاير معدني ناآشكار، اطلاعات ژئو‌فيزيك‌ هوايي به كار گرفته مي‌شود. در اين پروژه از اطلاعات مغناطيس هوايي ناحيه‌اي با فاصله خطوط پرواز 5/7 كيلومتر (AEROMAGNETIC) استفاده گرديده است. (شكل 9-3)

غالباً دو دليل عمده مي‌تواند منشاء ناهنجاري‌هاي مغناطيسي باشد. يكي وجود كاني‌هاي نظير مگنتيت، ايلمنيت، پيروتيت و ساير كاني‌هايي كه داراي خواص مغناطيس هستند و ديگري توپوگرافي و ساختارهاي تكتونيكي ناحيه‌ مي‌باشد.

داده‌هاي دور‌سنجي

از ديگر داده‌هاي مورد استفاده در اين بررسي داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي هستند كه مي‌توان به تصاوير پردازش شده باندهاي لندست TM اشاره نمود. اين داده‌ها در هفت باند طول موجي و با قدرت تفكيك زميني 30 متر در باند‌هاي 1،2،3،4،5،7 و 120 متر در باند 6 اخذ مي‌گردد. با آگاهي از بازتاب طبيعي مواد گوناگون در طول موج‌هاي مختلف استفاده از روشهاي متفاوت پردازش تصاوبر باندهاي ويژه‌اي مانند بانده‌اي فيلتره و نسبي و . . .  ساخته شده است كه از تركيب اين باندها و باندهاي ساده در محيط RGB و HIS تصاوير رنگي مختلفي ايجاد مي‌شود كه واحدهاي ليتولوژي، شكستگي‌ها، زون‌هاي دگرساني و ساخت‌هاي ويژه سنگهاي آذرين كه در ارتباط با سيستم‌هاي پورفيري و يا طلاي اپي‌ترمال هستند را بهتر نمايش مي‌دهند. (شكل9-4)

تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

پس از جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌رسد. منظور از پردازش داده‌ها نگاهي جهت‌دار به هر دسته از داده‌ها است كه به موجب آن بتوان نقش سودمند آن گروه اطلاعات را در مسير دستيابي به هدف نهايي استخراج نمود. از آنجا كه تلفيق نقشه‌هاي مذكور در نهايت نقشة پتانسيل مواد معدني حاصل حاصل مي‌شود، لذا هرچه اين نقشه‌هاي نشانگر با دقت بيشتر روشهاي مناسب‌تري تهيه گردند نقشة نهايي نيز از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. محاسبه زون‌هاي مربوط به هر نقشة نشانگر مي‌تواند با تكيه بر داده‌هاي موجود يا تكيه بر نظر شخص يا اشخاص متخصص و يا تركيبي از هر دو صورت گيرد كه در هر مورد روشهاي مختلفي براي وزن‌دادن وجود دارد. وزن‌هاي لازم براي نسبت دادن به نقشه‌ها و كلاسهاي آنها براساس يك پيش مرحلة آناليز ارتباط محل كانسارهاي شناخته‌شده ناحيه با كلاسهاي نقشه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد و يا اينكه با استفاده از قضاوت متخصصين مربوط به هر شاخه علوم استفاده شده در نقشه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. در اين پروژه از روشهاي پيچيده استفاده نگرديده است و به روشهاي ساده اكتفا گرديده است و نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف با هم تلفيق گرديده و مناطق پر‌پتانسيل معرفي گرديده‌اند. (شكل9-5)

در نقشه شمارة 1 ضميمه تعداد كل 3 ناحيه آنومالي نيز آورده شده است.

آنومالي شماره يك :

اين آنومالي در ‌جنوب روستای ریگ ملک و در 50 کیلومتری جنوب‌خاوری میرجاوه در  برگة 1:50000 شرق سنگان، واقع شده است. ليتولوژي غالب این محدوده شامل شیل، ماسه‌سنگ، آهک، شیست، گرانیت، گنایس، متابازیک و اسکارن مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرAu ,Pb ,Ag, W,Cu ,Zn ,Mn  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين TS-, TS- ,TS-,TS-,TS-   از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هاي ایلیمینیت، مگنتیت، پيريت‌اكسيد، لوکوکسن، شئلیت و کانی‌های‌آلتره مشاهده گردیده است.

آنومالي شماره  دو :

اين آنومالي در جنوب روستای ریگ ملک در برگة1:50000 شرق سنگان، واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل ماسه‌سنگ، گنگلومرا، شیل،شیست، ولکانیک و گدازه‌های بازیک  مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Th ,Ti ,Fe ,Ba ,Sm ,Sn ,Bi ,Mo ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگينTS-, TS-, TS-, TS-  از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هاي مگنتیت، هماتیت، ایلیمینیت، لیمونیت، باریت، زیرکن، مشاهده‌شده است.

آنومالي شماره سه :

اين آنومالي در جنوب روستای ریگ ملک در برگة1:50000 ریگ ملک  واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل هورنفلس، شیستهای متابازیک، مرمر، اسلیت،شیل، ماسه‎سنگ، گرانیت و گارنت‌شیست  مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر W ,Mn ,Ni ,Co ,Cu ,Ba ,Sb ,Mo ,Cr داراي ناهـنجاري مي‌باشد. نمـونـه‌هـاي كـاني‌سنگين TR-, TR-, TR-, TR-, TR-   و نمونه‌های مینرالیزه TR-X و TR-X اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هاي گارنت، پیریت‌اکسید، پیریت، لیمونیت، ایلیمینیت، شئلیت، سرب طبیعی و میمیتیت مشاهده شده است. از نکات قابل توجه مشاهده 2 ذره طلا در نمونه TR- می‌باشد.